- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南天意河新材料有限公司年产200吨复合瓦项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-410526-04-01-717041 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张炎 | 联系方式 | 15803729899 |
| 建设地点 | 河南省安阳市滑县先进制造业开发区珠江路与古城路交汇处 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114度 33 分37.277秒， 35度 31分 27.583秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 滑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2501-410526-04-01-717041 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》 审批机关：滑县人民政府 审批文件名称：《滑县人民政府关于滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案的批复》 审批文件文号：滑政文[2018]92号 2、规划名称：《滑县先进制造业开发区发展规划(2022-2035年)》 2022年2月《河南省改革和发展委员会关于同意安阳市开发区整合方案的函》（豫发改工业函[2022]40 号）中，同意以滑县产业集聚区作为整合范围组建滑县先进制造业开发区，并成立了滑县先进制造业开发区管理委员会。2022年11月，依据省开发区建设工作领导小组文件《关于开展开发区发展规划编制工作的通知》（豫开[2022]8号）和《安阳市开发区建设工作领导小组文件》（安开[2022]2 号）要求，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035 年）》编制工作正式启动。 目前，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》处于编制阶段，尚未审批。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称：《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省环境保护厅 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函﹝2019﹞19号 2、《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》处于编制阶段，尚未审批。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》符合性分析 （1）规划范围 滑县产业集聚区规划区北起新鑫路，南至大广高速快速通道，东至东环路，西以大宫河为界，东西长约8km，南北宽约3.5km，规划面积24.2km2。 （2）规划期限 近期：2018~2020年。 （3）产业定位 调整后规划以农副产品加工、装备制造业为主导产业，煤化工和服装纺织业为辅助产业，其他产业为基础产业。 ①农副产品加工：支持农产品精深加工，提高农产品加工能力，延长农业产业链条，挖掘农产品增值潜力，结合滑县农产品资源丰富优势，确定农副食品加工为产业集聚区的首选主导产业。滑县素有“豫北粮仓”的美誉，同时，滑县养殖业也具有一定的基础，这些都为农副食品加工业提供了很好的发展条件。农副食品加工中，主推道口烧鸡的生产加工。道口烧鸡历史悠久，具有明显的地域特色，已成为滑县的名片和招牌产业，与周边县市产业没有重复，具有极大的潜在经济效益。同时拉长农副食品加工产业链条，进一步带动种植、养殖、饲料加工、食品加工、相关制造业、运输等配套产业的协调发展。 ②装备制造业：装备制造业发展水平是一个国家和地区综合实力的重要体现，国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。滑县具有一定的机械制造业基础，应当合理整合集聚区装备制造业资源，培育产业龙头，提高创新和带动能力，拓宽产品链条，提高产品附加值，促进全县装备制造业的壮大提升。调整后规划滑县产业集聚区装备制造业发展方向为金属制品、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品、机械和设备修理业。 ③煤化工产业：依然以河南中科辉煌化工有限公司年产60万吨尿素项目和河南滑浚热电联产项目为依托，引进下游废物回收及综合利用企业，形成热电及煤化工产业集群。 ④服装纺织业：滑县以优势的棉花生产和棉纺织业为基础，已发展成为豫北地区较大规模、技术较为先进的服装纺织业基地，按照河南省服装纺织基地定位，滑县将服装纺织业作为单独划分一个功能区。 ⑤其他产业：按照滑县总体发展要求和产业集聚区发展现状，对滑县鼓励“退城入园”项目留出空间，同时对光伏高科、物流商务等基础产业保留发展空间。 本项目位于河南省安阳市滑县先进制造业开发区珠江路与古城路交汇处，租赁现有闲置厂房进行建设，项目用地为规划的二类工业用地，用地性质符合规划要求。根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明（附件5），同意本项目入驻滑县先进制造业开发区。综上，本项目符合《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》要求。 2、与《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》评价结论及审查意见符合性分析 （1）环保准入门槛： 1）产业：根据滑县产业集聚区的产业定位以及资源承载力分析，综合考虑国家政策、滑县地域品牌优势及集聚区现状，建议产业集聚区以农副食品加工、装备制造业为主导产业，并优先发展其相关配套产业。 2）生产规模和工艺先进性要求 生产规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；工艺水平达到国内同行业领先水平。 3）清洁生产水平：符合国家和行业的环境保护标准和清洁生产标准要求。 4）污染物排放总量控制 按照“减量置换”或“等量替换”的原则，对重点重金属和VOCs进行控制。新建指标的SO2、NOx和COD、NH3-N必须在滑县现有工业企业污染负荷削减或城市污染负荷削减量中调剂；搬迁项目的SO2、NOx和COD、NH3-N不能超过搬迁前的污染物排放量。 5）土地投资强度：满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业项目建设用地控制指标的通知》要求。 （2）鼓励引进的项目和优先发展的行业 1）农副食品加工业 利用滑县自身具有的农业优势及农副食品加工业也已有一定的产业基础，现有的永达实业、河南蓝宇啤酒、神华面业、诚润食品等企业均有良好运营，借助滑县“道口烧鸡”品牌所具有的极大潜在效益，鼓励集聚区大力发展滑县烧鸡产业链，鼓励引进粮食存储、烧鸡加工、冷鲜肉储存、熟肉制品加工等项目。 2）装备制造业 装备制造业依托现有机械装备制造企业，向金属制品、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品、机械和设备修理业等方向拓展。促进装备制造业内工业技术与信息技术的有机融合，一方面产生新的技术，另一方面推动技术创新。将信息技术或产品渗透到装备类产品中，增加其技术含量。将信息技术应用到管理流程、业务流程和设计、制造的各个环节，推动装备制造业企业业务创新和管理升级。将滑县装备制造业发展至高端装备水平，淘汰落后产能，加快产业转型升级。 3）煤化工 依托为河南中科辉煌化工有限公司年产60万吨尿素项目和河南滑浚热电联产项目，引进下游废物回收及综合利用企业，形成煤化工产业集群。 4）服装纺织业：依托已入驻的玉花纺织、常青服饰、波司登等大型企业，进一步发展上下游产业，要求入驻企业需具备高端技术装备，善于开发新产品，提高服装纺织标准。要求入驻企业拥有较高的品牌理念，有先进的企业管理方式。 具体引进的企业在属于上述行业外，还需要遵循以下原则： ①项目应是科技含量高的，产品附加值大的项目。 ②项目生产工艺、设备和环保设施应达到同类国内先进水平。 ③污染物排放能实现达标排放。 ④采用了有效的回收、回用技术，包括物料回收套用、各类废水回用等。 （3）限制和禁止入驻项目 ①不符合国家及河南省相关产业政策的项目，以及与产业集聚区产业定位相冲突的项目； ②排放废水中含“三致”污染物且通过环保措施不能消除其污染，或废水中含有高浓度盐分且没有有效环保措施削减盐分的项目； ③排放恶臭气体且无有效防护措施的项目； ④不能通过有效技术手段提高企业用水重复利用率的高耗水项目； ⑤采用落后生产工艺和设备，清洁生产水平低下的项目； ⑥含有一类污染物且没有可靠削减措施的项目； ⑦污染严重的“十五小”及“新五小”企业； ⑧符合产业定位，但属于大气、水污染严重的企业，且没有可靠的治理措施削减其污染的项目。 ⑨违反国家及河南省相关控制建设要求的煤化工项目。 本项目为C2922塑料板、管、型材制造，不属于鼓励引进的项目和优先发展的行业，不属于限制和禁止入驻项目，与产业集聚区产业定位不冲突，增加了区域产业多元化。项目的建设满足滑县产业集聚区环保准入门槛，根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明（附件5），同意本项目入驻滑县先进制造业开发区。因此，本项目建设符合《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》评价结论及审查意见的相关要求。 3、与《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》符合性分析 目前，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》处于编制阶段，尚未审批。 根据《滑县国土空间总体规划（2021-2035年）-中心城区国土空间规划分区图》（附图4），项目位于工业发展区；根据《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）-用地功能布局图》（附图5），项目用地性质为二类工业用地；根据《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）-总体空间布局图》（附图6），项目位于东园智能制造装备组团。 根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明（附件5），同意本项目入驻滑县先进制造业开发区。 因此，本项目符合《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》可知，本项目所用有型号的设备均不在淘汰目录内，无型号的设备要求不得使用淘汰的设备。 2、“三线一单”相符性分析 本项目位于河南省安阳市滑县先进制造业开发区珠江路与古城路交汇处，根据《河南省三线一单综合信息应用平台》的查询结果，项目所在区域属于划定的重点管控单元。本项目“三线一单”相符性分析如下： （1）生态保护红线 依据《河南省生态保护红线划定方案》，安阳市生态红线为两大类：太行山水土保持生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。未纳入生态保护红线的各级各类法定保护地，生态公益林、重要湖库、极小种群物种分布栖息地、重要湿地滩涂等其他生态保护区划入一般生态空间。 根据《河南省三线一单综合信息应用平台》的查询结果，项目占地范围不涉及水源地、湿地公园、风景名胜区、森林公园、自然保护区等环境敏感区，不在生态保护红线内，符合要求。 （2）环境质量底线 依据安阳市生态环境局滑县分局公布的《2023年滑县生态环境状况公报》：滑县常规大气污染物中SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超标，PM2.5为影响该区域空气质量的首要污染物。本项目所在区域滑县的环境空气质量为不达标区。本项目运营期废气经治理后均达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 依据安阳市生态环境局滑县分局公布的《2023年滑县生态环境状况公报》中金堤河大韩桥自动站断面监测数据，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，为达标区。本项目运营期无生产废水外排，生活废水经处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及滑县产业集聚区污水处理厂进水水质接纳标准要求，污水处理厂尾水排放满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）的要求，达标排放，对项目区域水环境质量影响较小，不会改变项目所在区域的水环境功能。 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，项目运营过程中产生的噪声经治理后可达标排放，对项目区域声环境影响较小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 由上可得，本项目废水、废气、噪声采取有效措施治理后，均达标排放，对区域环境质量影响较小，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线的相关要求。 （3）资源利用上线 本项目采用的能源主要为水和电，原辅材料均外购。其中水、电均采用市政供水、市政供电。项目用地性质为二类工业用地，符合所在地土地利用规划。项目建成后对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目《河南省三线一单综合信息应用平台》的查询结果，详见附图12。本项目“三线一单”相符性分析如下： 表1-1 与“三线一单”相符性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 行政区划; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 区县; 乡镇. ZH41052620001; 滑县先进制造业开发区; 重点管控单元; 河南省安阳市滑县; /; 空间布局约束; 1、空间布局要求以产业开发区规划环评批复文件为主，禁止新建不符合开发区规划和规划环评要求的建设项目。其中位于煤化工产业园的，应符合煤化工产业园产业定位、规划环评和规划环评批复文件的相关要求。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目（符合园区产业定位的项目除外）。 3、禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。拆除现有已建成的燃用高污染燃料的设施。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 6、鼓励粮油加工、肉制品加工；服装制造业、纺织织造产业；现代农机制造、医疗器械；高性能复合材料、先进碳材料相关产业入驻。 7、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。; 1、根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明，同意项目入驻滑县先进制造业开发区。 2、本项目不属于高排放、高污染项目。 3、本项目不使用高污染燃料。 4、不涉及。 5、本项目不属于“两高”项目。 6、本项目为复合瓦生产，根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明，同意本项目入驻滑县先进制造业开发区。 7、根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明，同意本项目入驻滑县先进制造业开发区。; 相符. 污染物排放管控; 1、开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。 2、排入开发区集中污水处理厂的企业废水执行相关行业标准，并同时满足符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂尾水排放必须满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）的要求达标排放.。 3、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，应执行大气污染物特别排放限值。河南省出台更严格排放标准的，应按照河南省有关规定执行。 4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 6、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7、化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放。; 1、本项目位于滑县产业集聚区污水处理厂收水范围内，周边污水管网已铺设，项目生活废水通过产业集聚区污水管网可排入滑县产业集聚区污水处理厂；本项目无生产废水外排。 2、本项目无生产废水外排，生活废水经处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及滑县产业集聚区污水处理厂进水水质接纳标准要求。污水处理厂尾水排放满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）的要求。 3、项目执行大气污染物特别排放限值及河南省出台的更严格的排放标准。 4、不涉及。 5、本项目不属于“两高”项目。 6.不涉及。 7.本项目无生产废水外排，生活废水经处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及滑县产业集聚区污水处理厂进水水质接纳标准要求。污水处理厂尾水排放满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）的要求。; 相符. 环境风险防控; 对土壤重点监管单位企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; 不涉及; 相符. 资源开发效率要求; 依托开发区污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 不涉及; 相符. 综上，本项目符合“三线一单”的管理要求。 3、水源保护规划相符性分析 3.1滑县县城集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）可知，滑县共2个县级集中式饮用水水源保护区，目前滑县一水厂地下水井群(道口镇西南，共10眼井)已取消，滑县二水厂地下水饮用水源地划分保护范围如下： （1）一级保护区 各水源地保护区边界均为以各井中心向外径向距离为30m半径的各圆形区域。 （2）二级保护区 二水厂水源地边界及拐点坐标： 东至：文明路； 西至：大宫河； 南至：新飞路； 北至：振兴路 1#文明路与振兴路交叉口坐标：114°31′43.5″，35°33′43.1″； 2#振兴路与大宫河交叉口坐标：114°30′55.0″，35°33′59.1″； 3#大宫河与新飞路交叉口坐标：114°30′34.4″，35°33′28.1″； 4#新飞路与文明路交叉口坐标：114°31′30.2″，35°33′13.3″； 与本项目的相对位置关系： 本项目距滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区南边界新飞路文明路交叉口最近距离约为4.104km，不在滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区保护范围内。 3.2乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），滑县乡镇集中式饮用水水源保护范围为： ①滑县半坡店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。 ②滑县牛屯镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3m、南25m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。 ③滑县焦虎乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10m、北10m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。 ④滑县瓦岗寨乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。 ⑤滑县留固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。 ⑥滑县赵营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20m至006乡道的区域。 ⑦滑县桑村乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站东院(1号取水井)，水管站西院及外围南30m的区域(2号取水井)。 ⑧滑县万古镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13m、南13m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。 ⑨滑县高平镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30m、西30m、南20m、北40m的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围400m的区域。 与本项目的相对位置关系： 本项目位于河南省安阳市滑县先进制造业开发区珠江路与古城路交汇处。经调查，滑县先进制造业开发区无乡镇集中式饮用水水源保护区，本项目不在滑县乡镇集中式饮用水水源保护区范围内。 3.3滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区划分后一级保护区范围见下表。 表1-2 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区定界方案 序号; 水源地名称; 一级保护范围（区）定界情况. 1; 枣村乡马庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且东至028乡道，2号取水井外围30米的区域。. 2; 留固镇五方村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西至213省道，3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，5、6、7、8号取水井外围30米的区域。. 3; 半坡店镇西常村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米的区域。. 4; 半坡店镇王林村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米的区域。. 5; 半坡店镇东老河寨村地下水型水源地; 1号取水井外围30米。. 6; 王庄镇莫洼村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 7; 王庄镇邢村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 8; 小铺乡小武庄村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米的区域，4号取水井外围30米及水厂内部区域。. 9; 焦虎镇桑科营村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且北至054乡道，2、3号取水井外围30米区域。. 10; 城关镇张固村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 11; 滑县新区董固城村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 12; 上官镇吴村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至215省道，3、4号取水井外围30米区域。. 13; 留固镇双营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 14; 八里营镇红卫村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西至002县道，4号取水井外围30米区域。. 15; 大寨乡冯营水厂地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 16; 八里营镇卫王殿地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 17; 大寨乡小田村地下水型水源地; 1、2、3、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域。. 18; 上官镇孟庄村地下水型水源地; 1、3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 19; 上官镇上官村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 20; 上官镇郭新庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 21; 高平镇子厢村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 22; 白道口镇石佛村地下水型水源地; 1、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域且东南至101省道，2、3、6号取水井外围30米区域。. 23; 白道口镇民寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米区域，3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 24; 枣村乡宋林村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 25; 老店镇吴河寨村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至008县道，4号取水井外围30米区域且西至008县道。. 26; 老店镇西老店村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4、5号取水井外围30米区域。. 27; 瓦岗寨乡大范庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且西至056乡道，2号取水井外围30米的区域且西至056乡道。. 28; 慈周寨镇西罡村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 29; 慈周寨镇寺头村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 30; 桑村乡高齐丘村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4号取水井外围30米区域。. 31; 老爷庙乡孔村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米区域。. 32; 老爷庙乡王伍寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域，3号取水井外围30米区域。. 33; 老爷庙乡西中冉村地下水型水源地; 1、2、5号取水井外围30米及水厂内部区域，3、4号取水井外围30米区域。. 34; 万古镇梁村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米区域，4、5、6、7号取水井外围30米及水厂内部区域。. 35; 牛屯镇张营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 36; 牛屯镇位园村地下水型水源地; 1、3号取水井外围30米及水厂内部区域，2、4号取水井外围30米区域。. 37; 慈周寨镇慈一村地下水型水源地; 1号取水井水厂内区域，2、3、4号取水井外围30米的区域。. 注：各水源地均不划分二级保护区及准保护区。. 与本项目的相对位置关系： 本项目位于河南省安阳市滑县先进制造业开发区珠江路与古城路交汇处，该文件中距本项目最近的集中式饮用水源保护区为西南1.9km的滑县新区董固城村地下水型水源地保护区。因此，项目不在该文件划分的滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区范围内。 4、与《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》《河南省2025年碧水保卫战实施方案》《河南省2025年净土保卫战实施方案》《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》相符性分析 表1-3与《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性分析. 7. 深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。; 本项目颗粒物废气采取密闭收集+袋式除尘器+15m高排气筒，1套；有机废气采取密闭集气+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，1套。; 符合. 表1-4与《河南省2025年碧水保卫战实施方案》相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性分析. 14. 深化工业园区水污染整治。开展工业园区污水收集处理能力、污水资源化利用能力、监测监管能力提升行动和化工园区“污水零直排区”建设行动，补齐园区污水收集处理设施短板；推动开封精细化工开发区等6个工业园区污水收集处理设施补短板行动省级试点园区建设，打造样板园区；到2025年年底，化工园区建成专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业），省级以上工业园区配套的污水管网质量和污水收集效能明显提升。; 本项目冷却水循环使用，实现零排放；生活污水经化粪池处理后，经市政管网，排入滑县产业集聚区污水处理厂进一步处理。; 符合. 表1-5 与《河南省2025年净土保卫战实施方案》相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性分析. 1. 强化土壤污染源头防控。制定《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。加强源头预防，持续动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务，依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。做好土壤污染重点监管单位隐患排查问题整改，按要求将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，着力提高隐患排查整改合格率。; 本项目不属于重金属行业企业。厂区内设1个一般固废暂存间，30m2；设一个危废暂存间，10m2，项目固废均合理处置。; 符合. 表1-6 与《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性分析. 19. 推进门禁系统建设联网。加快推进企业门禁及视频监控系统建设，按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321—2023），制定门禁视频监控平台建设和联网工作方案，对符合门禁安装条件的企业建立动态机制，符合一家、安装一家。鼓励物流园区等用车大户建设门禁系统，强化运输车辆监管，禁止超标排放、拆除后处理装置等问题车辆通行。2025年底前，火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、石化、化工、水泥等重点行业全部完成与生态环境部联网。; 项目建成后，按照重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321—2023）进行管理。; 符合. 20. 开展货运车辆运输监管。督促重点行业企业规范管理运输车辆、厂内车辆以及非道路移动机械，以满足绩效分级指标需求或其他移动源管理相关要求，对不满足绩效分级运输要求的实施动态调整。强化大宗物料运输企业门禁系统日常监管，2025年8月底前，完成全覆盖监督帮扶，对发现的问题企业限期整改到位。省级生态环境部门对环保绩效A、B（含B-）级和绩效引领性等行业企业门禁系统建设使用情况开展抽查。鼓励未列入重点行业绩效分级管控的企业参照开展车辆管理，加大企业自我保障能力。; 项目建成后，按照绩效分级A级要求进行管理。; 符合. 综上，本项目符合《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》《河南省2025年碧水保卫战实施方案》《河南省2025年净土保卫战实施方案》《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求。 5、与《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》《安阳市2024 年碧水保卫战实施方案》《安阳市2024 年净土保卫战实施方案》《安阳市2024 年柴油货车污染治理攻坚行动方案》相符性分析 表1-7 与《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》符合性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性分析. 5.严格项目源头管控。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严禁新增钢铁、焦化、铸造用生铁、水泥、玻璃、有色、煤化工、炭素、烧结砖瓦、耐火材料（含烧结工序的）、铁合金、独立煤炭洗选、石灰窑、机制砂（石料破碎）等行业产能。严格控制新建生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。禁止新增化工园区。新（改、扩）建项目严格执行国家产业政策、环保政策及产能置换等相关要求，原则上达到环保绩效A 级、引领性企业或国内清洁生产先进水平，其中火电、钢铁、水泥、焦化项目要高标准实现超低排放; 本项目不属于“两高”项目，不涉及高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂生产及使用；符合国家产业政策，建成后达到环保绩效A级要求。; 符合. 28.深化VOCs 综合治理。按照应收尽收、分质收集原则，将无组织排放转变为有组织排放集中治理。2024 年6 月底前，含VOCs 有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理，配套建设适宜高效治理设施，加强治理设施运行维护。企业生产设施开停、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs 废气。固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐配备压力监测设备；具备改造条件的挥发性有机液体储罐改用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，装载汽油、航空煤油以及苯、甲苯、二甲苯的汽车罐车改用自封式快速接头；火炬系统安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计，相关数据接入分布式控制系统（DCS）。不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染排放设施。开展VOCs 泄漏检测与修复（LDAR），2024年年底前安阳新型化工产业园铜冶片区、安阳新型化工产业园彰武-水冶片区、滑县煤化工产业园等化工园区建成统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加强各类旁路排查整治，全面提升企业VOCs 治理水平。; 本项目挤出工序废气、危废间废气采取密闭集气+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，1套。; 符合. 表1-8 与《安阳市2024 年碧水保卫战实施方案》符合性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性分析. 21.持续开展工业废水循环利用工程。推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量，形成可复制推广的产城融合废水高效循环利用新模式。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，积极创建工业废水循环利用示范企业、园区; 本项目冷却水循环使用，实现零排放; 符合. 表1-9 与《安阳市2024 年净土保卫战实施方案》符合性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性分析. 1.加强土壤污染源头防控。完成耕地土壤重金属污染成因排查试点。动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务。完成土壤污染重点监管单位名录更新，及时向社会公开，依法纳入排污许可管理，全面落实法律义务。新纳入的重点监管单位年底前完成隐患排查、编制隐患排查报告。对14 家土壤重点监管单位开展隐患排查“回头看”，5 月底前县级完成现场核查，6月底前市级完成抽查; 厂区内设1个一般固废暂存间，30m2；设一个危废暂存间，10m2，项目固废均合理处置。; 符合. 表1-10 与《安阳市2024 年柴油货车污染治理攻坚行动方案》符合性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性分析. 2.提高重点行业企业清洁运输比例。推进重点行业企业使用铁路、管廊或新能源汽车等方式运输，加快提升火电、钢铁、煤炭、焦化、化工、有色等行业清洁运输比例。2024 年底前，火电、钢铁、煤炭、焦化行业大宗货物清洁运输比例达到80%。加快推进建材（含砂石骨料）行业使用清洁方式运输，支持中联水泥实施封闭廊道运输; 项目建成后，按照绩效分级A级要求进行管理。; 符合. 综上，本项目符合《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》《安阳市2024 年碧水保卫战实施方案》《安阳市2024 年净土保卫战实施方案》《安阳市2024 年柴油货车污染治理攻坚行动方案》要求。 6、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》符合性分析 对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》，本次评价对照塑料制品绩效分级A级指标，分析如下： 表1-11 与塑料制品绩效分级A级指标相符性分析 指标; 塑料制品绩效分级A级指标; 本项目建设情况; 相符性分析. 能源类型; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源; 本项目能源使用电; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类，符合相关行业产业政策，符合滑县先进制造业开发区发展规划。; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.使用再生料的企业（使用再生料的企业是以再生塑料颗粒或其他企业废旧塑料为原料的企业，其中不包括利用自身边角料进行生产的企业。）VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。; 1、本项目涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，车间废气得到有效收集，车间外无异味。 2、本项目复合瓦生产均为原生料，不使用再生料。VOCs治理采用二级活性炭吸附装置（设计采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求），并在活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，实时监测显示并记录湿度、温度等数据。 3.本项目采用气力输送、螺旋输送机自动投料，混料机自动配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用覆膜滤袋除尘器。 4.本项目废活性炭采用密闭的容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.不涉及; 相符. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地； 5.贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。; 1.本项目PVC树脂存储于密闭的包装袋、储料仓中，存放于室内，在非取用状态时保持密闭； 2.本项目粉状、粒状物料采用气力输送、螺旋输送机等密闭输送； 3.本项目产生VOCs的生产工序和装置全密闭，并设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4. 本项目厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 5. 本项目危废间设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3； 2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3。; 本项目建成后，按照此标准执行; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）； 2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。; 本项目建成后，按照此标准执行; 相符. 环境管理水平; 环保档案： 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气污染治理设施稳定运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目建成后，按照此标准执行; 相符. 台账记录： 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废暂存、处理记录。; 本项目建成后，按照此标准执行; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。; 本项目建成后，按照此标准执行; 相符. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目建成后，按照此标准执行; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 本项目建成后，按照此标准执行; 相符. 综上，本项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标要求。 7、与《国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资【2020】80 号）相符性分析 表1-12 与发改环资【2020】80 号符合性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性分析. （四）禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品; 本项目产品为复合瓦，不属于禁止生产、销售的塑料制品。; 符合. 综上，本项目符合《国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资【2020】80 号）中相关内容。 8、备案相符性分析 表1-13 备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 实际内容; 相符性. 项目名称; 河南天意河新材料有限公司年产200吨复合瓦项目; 河南天意河新材料有限公司年产200吨复合瓦项目; 相符. 企业全称; 河南天意河新材料有限公司; 河南天意河新材料有限公司; 相符. 建设地点; 河南省安阳市滑县先进制造业开发区珠江路与古城路交汇处; 河南省安阳市滑县先进制造业开发区珠江路与古城路交汇处; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 占地面积; 5500平方米; 5500平方米; 相符. 总建筑面积; 2200平方米; 2200平方米; 相符. 建设内容; 生产线及配套设施; 生产线及配套设施; 相符. 主要原料; 树脂、稳定剂、硬脂酸、PE蜡、CPE、炭黑等均为新料; PVC树脂、稳定剂、硬脂酸、PE蜡、CPE、碳酸钙粉、炭黑、PVC膜等均为新料; 评价细化了主要原料. 工艺流程; 1、原生料-混合搅拌-挤出-成型-成品；2、产品边角料（自己生产的产品废料）-破碎-磨粉-回用生产。; 1、原生料-上料-混合搅拌-中间料仓-挤出-成型-切割-成品；2、产品边角料（自己生产的产品废料）-破碎-磨粉-中间料仓-筛分-回用生产; 评价细化了工艺流程. 主要设备; 智能数控新材料自动拉挤设备辅助设备、磨粉机、全自动粉碎机等。; 上料机、混料机、中间料仓、挤出机、成型机、切割机；全自动粉碎机、磨粉机、中间料仓、筛分机等。; 评价细化了主要设备. 总投资; 1000万; 1000万; 相符. 本次评价结合企业实际，细化了主要原料、工艺流程、主要设备等内容，实际生产内容均未超出备案内容。因此，本项目实际建设内容与备案内容基本一致。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 河南天意河新材料有限公司（以下简称“建设单位”）计划投资1000万元在河南省安阳市滑县先进制造业开发区珠江路与古城路交汇处建设河南天意河新材料有限公司年产200吨复合瓦项目（以下简称“本项目”）。本项目租赁现有闲置厂房进行建设，主要用于复合瓦生产及自己生产的产品废料破碎磨粉加工。 根据河南天意河新材料有限公司与河南恩贝斯复合材料有限公司签订的经营权转让协议，河南恩贝斯复合材料有限公司《年产600套碳纤维模具及5500吨碳纤维制品、玻璃纤维制品、复合瓦技术改造项目》经营权已转让给河南天意河新材料有限公司，由河南天意河新材料有限公司生产经营。根据《河南恩贝斯复合材料有限公司年产600套碳纤维模具及5500吨碳纤维制品、玻璃纤维制品、复合瓦技术改造项目环境影响报告表（报批版）》（已于2024年10月18日取得滑县先进制造业开发区管理委员会批复意见，批复文号：滑开环审〔2024〕8号），该项目仅生产复合瓦，生产规模为年产1350吨，不涉及生产碳纤维模具及碳纤维制品、玻璃纤维制品；生产过程中产生的产品废料13.5t/a，外售处理。 由于本项目与《年产600套碳纤维模具及5500吨碳纤维制品、玻璃纤维制品、复合瓦技术改造项目》均生产复合瓦，且都由河南天意河新材料有限公司生产经营，采用相同的原料及工艺。考虑企业实际，本项目边角料破碎磨粉工序计划对本项目及《年产600套碳纤维模具及5500吨碳纤维制品、玻璃纤维制品、复合瓦技术改造项目》的产品废料进行破碎磨粉后，回用到《年产600套碳纤维模具及5500吨碳纤维制品、玻璃纤维制品、复合瓦技术改造项目》生产。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定要求，本项目类别属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292-其他”，应编制环境影响报告表。 本项目主要组成及工程内容见表2-1。 表2-1 本项目组成及主要工程内容 工程分类; 项目 组成; 建设内容; 面积; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，钢构，总高9m。车间中部南侧设置挤出设备，车间中部北侧设置破碎设备，车间南侧四周设置磨粉、筛分设备; 建筑面积1200m2; 租赁现有. 辅助工程; 仓库; 1F，钢构，总高9m。; 建筑面积1000m2; 租赁现有. 办公室; 1F，局部2F，简易板房，总高6m。; 占地面积300m2 （因其为简易板房，本项目备案中建筑面积不含此建筑）; 租赁现有. 公用工程; 供水; 市政供水; 新鲜用水300m3/年; 市政供水. 供电; 市政供电; 供电量30万kwh/a; 市政供电. 排水; 项目雨污分流，雨水经厂区雨水管网收集后，排入东侧园区雨水管网。 生活污水经化粪池处理后，经市政管网，排入滑县产业集聚区污水处理厂进一步处理。 间接冷却水经冷却塔处理后，循环使用。; 新建. 供热; 项目办公室使用冷暖电空调；挤出工序使用电加热。; 新建. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池处理后，经市政管网，排入滑县产业集聚区污水处理厂进一步处理。 间接冷却水经冷却塔处理后，循环使用。; 新建. 废气处理; 上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气，切割废气，破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气），磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、中间料仓、磨粉、筛分、装袋废气）：密闭收集+袋式除尘器+15m高排气筒，1套; 新建. 挤出废气、危废间废气：密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，1套; 新建. 噪声处理; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、隔声、消声等措施; 新建. 固废处理; 30m2固废暂存间；10m2危废暂存间；垃圾桶10个; 新建. 2、项目主要产品及产量 本项目产品及产量详见下表。 表2-2 本项目主要产品一览表 序号; 产品名称; 产量; 规格. 1; 复合瓦; 200t/a; 880mm（宽），长度根据订单要求. 3、项目原辅材料及能源消耗情况 本项目复合瓦生产均为原生料，不使用再生料。 本项目原辅材料及能源消耗详见下表。 表2-3 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原材料名称; 单位; 年耗; 备注. 一、原辅材料; 复合瓦; PVC树脂（粉末）; t/a; 132; 外购，袋装，1t/袋. 稳定剂（粉末）; t/a; 0.4; 外购，袋装，20㎏/袋. 硬脂酸（颗粒状）; t/a; 0.4; 外购，袋装，20㎏/袋. PE蜡（颗粒状）; t/a; 0.4; 外购，袋装，20㎏/袋. CPE（粉末）; t/a; 0.4; 外购，袋装，20㎏/袋. 碳酸钙粉（粉末）; t/a; 66.46; 外购，袋装，1t/袋. 炭黑; t/a; 0.15; 外购，袋装，20㎏/袋. PVC膜; t/a; 2; 外购，卷装，20㎏/卷. 润滑油; t/a; 0.1; 外购，桶装，25㎏/桶. 二、能源; 水; m3/a; 300; 市政供水. 电; 万kwh/a; 30; 市政电网. 主要原料成分及理化性质说明如下： PVC树脂：主要成分是聚氯乙烯，简称PVC（Polyvinyl chloride polymer），有稳定的物理化学性质，不溶于水、酒精、汽油，气体、水汽渗漏性低；在常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50-60%的硝酸和20%以下的烧碱溶液，具有一定的抗化学腐蚀性；对盐类相当稳定，但能够溶解于醚、酮、氯化脂肪烃和芳香烃等有机溶剂。无固定熔点，70~85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态，热分解温度200℃；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/㎡；有优异的介电性能。 稳定剂：PVC稳定剂能够吸收PVC塑料分解所产生的HCL，从而起到稳定的作用。本项目采用稀土复合热稳定剂，稀土稳定剂的主要成分为镧和铈元素的有机或无机盐类。稀土热稳定剂具有优异的热稳定性能，无毒、安全卫生等性能。 硬脂酸：是十八烷酸，由油脂水解生产，其熔点56~69.6℃，沸点232℃（2.0kPa），闪点220.6℃，白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体。是PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。 PE蜡：又称高分子蜡简称聚乙烯蜡；为白色小微珠状/片状；粘度：19.4CP；比重：0.93g/cm3；软化点：115℃；针入度：4；色度：85；具有粘度低，软化点高，硬度好等性能，无毒，热稳定性好，高温挥发性低，对颜料的分散性，既有极优的外部润滑性，又有较强的内部润滑作用，可提高塑料加工的生产效率，在常温下抗湿性能好，耐化学药品能力强，电性能优良，可改善成品的外观。 CPE：氯化聚乙烯（CPE）为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐侯性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好（在-30℃仍有柔韧性），与其它高分子材料具有良好的相容性，在170℃以上会发生分解反应，分解产生HCl，HCl能催化CPE 脱氯反应。 碳酸钙粉：一种无机化合物，俗称：灰石、石灰石、石粉、大理石等。主要成分：方解石、呈中性，基本不溶于水，溶于盐酸。其特点为白色粉末和无色结晶、无气味。碳酸钙在塑料制品中能起到骨架作用，对塑料制品尺寸的稳定性有很大的作用，能提高制品的硬度，还可以提高制品的表面光泽和表面平整性。在一般塑料制品中添加碳酸钙，可提高其耐热性，由于碳酸钙白度在90%以上,还可以取代昂贵的白色颜料起到一定的增白作用。 炭黑：炭黑是烃类在严格控制的工艺条件下经气相不完全燃烧或热解而成的黑色粉末状物质。其成分主要是碳单质，并含有少量氧、氢和硫等元素。炭黑粒子近似球形，粒径介于10～500μm间。作为黑色染料广泛用于油墨、涂料和塑料中。 PVC膜：主要成分是聚氯乙烯，简称PVC（Polyvinyl chloride polymer），用于各类面板的表层包装，所以又被称为装饰膜，应用于建材、包装、医药等诸多行业。 润滑油：淡黄色粘稠液体，闪点：120~340℃，自燃点：300~350℃，相对密度（水=1）：934.8，相对密度（空气=1）：0.85，沸点：-252.8℃，饱和蒸气压：0.13kPa/145.8℃，溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多半有机溶剂，稳定性：稳固。 4、项目主要设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 本项目主要设备一览表 设备名称; 数量（台/套）; 型号、规格; 单台设备产能. 上料机; 1; Φ14mm; /. 混料机; 1; 50kg; 设计产能0.05-0.15t/h. 中间料仓; 2; 10t; /. 挤出机; 1; /; 设计产能0.05-0.1t/h. 成型机; 1; /; /. 切割机; 1; /; /. 冷却塔; 1; 5t/h; 设计产能5t/h. 全自动粉碎机; 1; /; 设计产能0.05-0.1t/h. 磨粉机; 20; /; 设计产能0.001-0.01t/h. 中间料仓; 20; 0.1t，配备脉冲袋式过滤器; /. 筛分机; 20; /; /. 叉车; 1; 电动; /. 本项目尚未建设，建设单位无法提供所有设备的型号、规格。本评价产能核算按照建设单位设计的设备产能进行核算。同时，要求建设单位进行设备选型时，不得使用《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》中落后淘汰的设备。 产能核算：根据建设单位设计，本项目挤出机1台，单台设备产能约0.05-0.1t/h，年生产2400h，经计算，项目挤出机设计产能为120-240t/a；混料机1台，单台设备产能约0.05-0.15t/h，年生产2400h，经计算，项目混料机设计产能为120-360t/a。挤出机、混料机设计产能均大于挤出原料用量（200.21t/a），可满足项目复合瓦生产及产能需求。 本项目全自动粉碎机1台，单台设备产能约0.05-0.1t/h，年生产300h，经计算，项目粉碎机产能为15-30t/a；磨粉机20台，单台设备产能约0.001-0.01t/h，年生产300h，经计算，项目磨粉机设计产能为6-60t/a。粉碎机、磨粉机设计产能均大于破碎磨粉料用量（15.5t/a），可满足项目生产需求。 5、劳动定员及工作制度 本项目计划劳动定员10人，不在厂区内食宿。年工作300天，采用一班制，每天8小时。 6、公用工程 （1）给水排水 本项目由市政工程供水，项目运营期间的用水主要为员工日常生活用水、间接冷却水。 生活用水：本项目计划劳动定员10人，不在厂区内食宿。根据《安阳市用水定额》，不食宿人员用水量参照人均60L/d计算，则生活用水量为180 m3/a（0.6 m3/d），废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为144 m3/a（0.48m3/d）。生活污水经化粪池处理后，经市政管网，排入滑县产业集聚区污水处理厂进一步处理。 间接冷却水：本项目混料机、挤出机、磨粉机采用冷却循环水间接冷却。项目设1套循环量为5m³/h 冷却塔，定期补充损耗水量，补充水量按照日循环用水量的1%计算，则补水量为0.4 m3/d（120 m³/a）。冷却水循环使用，定期补充，不外排。 生活用水 化粪池 滑县产业集聚区污水处理厂 新鲜水1 0.48 0.48 0.12 冷却用水 0.4 0.4 0.6 循环使用 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目用电主要为设备用电，年耗电量30万kwh，由市政电网供电。 （3）供热 本项目办公室使用冷暖电空调；挤出工序使用电加热. 7、平面布置 本项目租赁现有厂房进行建设，全厂设出入口1个，位于厂区东侧。生产车间1栋，位于厂区西侧。仓库1栋，位于厂区南侧。简易板房1栋，位于厂区北侧，作为办公用房。项目平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 本项目租赁现有厂房，施工期主要为生产设备的安装，工期较短，影响较小，评价不再分析施工期环境影响。 2、运营期工艺流程和产排污环节 2.1运营期工艺流程 ①复合瓦生产工艺流程 原料（PVC树脂、稳定剂、硬脂酸、PE蜡、CPE、碳酸钙粉、炭黑） 混合搅拌 中间料仓 上料 噪声、废气、固废 挤出 成型 切割 废气 噪声、废气、固废、冷却水 噪声、废气、冷却水 成品 噪声、废气、固废 PVC膜 噪声 图2-2 复合瓦工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、原料：根据需要采购原料。 2、上料：项目上料机为真空上料机，将原料倒入上料机上料桶内，通过上料机真空吸料管将原料按设计比例吸入混料机密闭料桶。该工序会产生设备噪声，投料废气，原料废包装袋。 3、混合搅拌：物料在混料机密闭料桶内混合15min后通过混料机下料口密闭卸料至下部不锈钢储料箱中，储料箱为密闭结构。混料过程为了防止物料摩擦生热，采用冷却循环水进行冷却，控制温度。该工序会产生设备噪声、混料机储料箱投料废气、混料废气、冷却水。 4、中间料仓：混料机储料箱内物料通过底部螺旋管输送至密闭中间料仓进行暂存。该工序会产生中间料仓投料废气。 5、挤出：中间料仓内混合料通过底部螺旋管输送至挤出机密闭加料斗后自动计量进入挤出机经电加热至150~170℃，加热熔融挤出形成PVC片材（即复合瓦底层）。PVC片材挤出后趁热经压辊与订单要求的PVC膜挤压复合，复合过程无需再加热。挤出过程为了防止螺杆旋转的剪切摩擦产生多余热量，采用冷却循环水进行冷却，控制温度。该工序会产生设备噪声、加料斗投料废气、挤出废气、不合格品、冷却水。 6、成型：复合后半成品经双滚轴压花后进入成型机形成规格瓦状。该工序会产生设备噪声。 7、切割：规格瓦半成品通过切割机切成订单要求长度的瓦片，即为成品。该工序会产生设备噪声、切割废气、废边角料。 8、成品：成品入库暂存外售。 ②边角料破碎磨粉工艺流程 自己生产的产品废料（废边角料及不合格品） 磨粉 筛分 破碎 噪声、废气 回用至恩贝斯生产线 噪声、废气 噪声、废气、冷却水 中间料仓 废气 图2-3 边角料破碎磨粉工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、自己生产的产品废料：考虑企业实际，本项目边角料破碎磨粉工序计划对本项目及《年产600套碳纤维模具及5500吨碳纤维制品、玻璃纤维制品、复合瓦技术改造项目》的产品废料进行破碎磨粉，产品废料为废边角料及不合格品，收集后由电动叉车进行转运。 2、破碎：将废边角料及不合格品投入粉碎机进料口，由粉碎机破碎成5mm左右的片状塑料，自动卸料至粉碎机底部不锈钢储料箱中。该工序会产生设备噪声、破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气）。 3、磨粉、筛分：将破碎料投入磨粉机进料口，自动磨粉。粉料经风机气力输送至中间料仓（料仓配备脉冲袋式过滤器，以减少物料损耗），后落入下方筛分机进行筛分，筛下物由螺旋输送机出料后，装袋回用，筛上物通过密闭管道输送至磨粉机进料口，重新磨粉。磨粉过程为了防止物料摩擦生热，采用冷却循环水进行冷却，控制温度。该工序会产生设备噪声，磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、中间料仓、磨粉、筛分、装袋废气）、冷却水。 4、回用：袋装粉料，由电动叉车进行转运，回用至《年产600套碳纤维模具及5500吨碳纤维制品、玻璃纤维制品、复合瓦技术改造项目》生产。 2.2运营期产污环节 本项目产生的污染物主要类型及产生来源情况见下表。 表2-5 项目运营期主要污染物类型及其产生来源一览表 类型; 产污环节; 主要污染物. 废气; 生产车间; 上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料; 颗粒物. 混料; 颗粒物. 挤出; 非甲烷总烃、氯乙烯、臭气浓度. 切割; 颗粒物. 破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气）; 颗粒物. 磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气）; 颗粒物. 危废间废气; 非甲烷总烃、氯乙烯、臭气浓度. 废水; 设备冷却; 间接冷却水; /. 员工生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN. 噪声; 生产设施、环保设施等; 机械噪声. 固废; 一般固废; 员工生活; 生活垃圾. 切割; 废边角料. 挤出; 不合格品. 废气治理; 除尘器收尘. 原料包装; 废包装袋. 危险废物; 原料包装; 废包装桶. 废气治理; 废活性炭. 设备检修; 废润滑油、含油抹布. 注：根据《PVC化工用热稳定剂概述》（刘岭梅，聚氯乙烯，第2期），PVC 在加工过程中受热会脱出HCl，其降解分为早期着色降解（90-130℃），中期降解（140-150℃），长期受热降解（190℃以上）。本项目挤出工段温度为150~170℃，并在生产过程中添加稀土复合热稳定剂，该稳定剂可与脱出的HCl反应，抑制自动催化。同时，通过置换PVC分子中不稳定的烯丙基Cl原子或叔碳位氯原子，抑制脱HCl，因此，本项目在生产过程中产生的HCl极少。同时，经查询《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207—2021）中使用聚氯乙烯树脂生产塑料板、管、型材项目的废气污染物均不含HCl因子。综上，本评价不再分析挤出工段中HCl因子。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房进行建设，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物 为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评引用安阳市生态环境局滑县分局公布的《2023年滑县生态环境状况公报》：滑县常规大气污染物中SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超标，PM2.5为影响该区域空气质量的首要污染物。本项目所在区域滑县的环境空气质量为不达标区。 分析超标原因为：随着滑县工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。 表3-1 滑县2023年区域空气质量评价表 单位：ug/m3（一氧化碳：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 3; 38; 365; 100; 13; 一级; 27; 二级. NO2; 4; 69; 356; 100; 28; 一级; 64; 二级. PM2.5; 7; 228; 341; 85.34; 48＊; 超二级; 132; 超二级. PM10; 12; 286; 320; 89.06; 82＊; 超二级; 186; 超二级. 一氧化碳; 0.2; 1.8; 356; 100; --; --; 1.4; 一级. 臭氧; 16; 236; 356; 83.7; --; --; 173; 超二级. 备注; 带“＊”为剔除沙尘天气影响后数据. （2）特征污染物 本项目其他特征污染物主要为非甲烷总烃、氯乙烯、臭气浓度。根据生态环境部环境工程评估中心关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答第7条：“技术指南中提到‘排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物’其中环境质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包含《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测、且有限引用现有监测数据”。本项目其他污染物的非甲烷总烃、氯乙烯、臭气浓度在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中没有标准限值要求，且河南省没有地方环境空气质量标准，因此，本项目不对非甲烷总烃、氯乙烯、臭气浓度进行现状监测。 2、水环境质量现状 项目所在区域纳污河流为金堤河，评价引用安阳市生态环境局滑县分局公布的《2023年滑县生态环境状况公报》中金堤河大韩桥自动站断面监测数据，见下表： 表3-2 2023年大韩桥自动站各评价因子监测浓度及评价结果 单位：mg/L（pH值除外） 因子; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞; 铅; 化学需氧量; 总磷; 总氮. 年均值; 7.91; 7.03; 3.37; 2.71; 0.378; 0.0125; 0.0003; 0.00002; 0.00052; 14.2; 0.127; 3.70. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅲ; --. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. 因子; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 电导率; 水温. 年均值; 0.0015; 0.0012; 0.568; 0.0003; 0.0022; 0.00007; 0.002; 0.002; 0.045; 0.005; 101.6; 17.5. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; --; --. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. 大韩桥自动站符合Ⅲ类水质标准。. 由上表可知，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，为达标区。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境现状 本项目位于河南省安阳市滑县先进制造业开发区珠江路与古城路交汇处，用地性质为二类工业用地，租赁现有厂房进行建设，不属于产业园区外新增用地项目，用地范围内不含有生态环境保护目标。 5、土壤、地下水环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目租赁现有厂房进行建设，厂房均已硬化，项目建成后按要求进行分区防渗。本项目在做好防渗的情况下，对区域的地下水和土壤造成影响很小。因此本次评价期间不再对项目土壤、地下水环境开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目环境保护目标和保护级别见下表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方位; 距离/m; 坐标; 保护级别及要求. 环境空气; 北董固村; 西南; 170; 114.558598°; 35.522109°; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外50 米范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目位于河南省安阳市滑县先进制造业开发区珠江路与古城路交汇处，用地性质为二类工业用地，租赁现有厂房进行建设，不属于产业园区外新增用地项目，用地范围内不含有生态环境保护目标。. |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 依据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）前言：本标准规定了合成树脂（聚氯乙烯树脂除外）工业企业及其生产设施的水污染物和大气污染物排放限值、监测和监督管理要求。本项目树脂为聚氯乙烯树脂，因此，《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）不适合本项目。 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准，同时承诺执行《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号），《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标要求； 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值，同时承诺执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求； 氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准； 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 具体标准限值见下表。 |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-4 本项目废气污染物执行标准 污染因子; 国家或地方污染物排放标准; 标准限值; 承诺执行标准; 标准限值; 本项目排放限值. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准; 有组织：最高允许排放浓度120mg/m3; 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标; 有组织：最高允许排放浓度20mg/m3 VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%; 有组织：最高允许排放浓度20mg/m3 VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%； 15m排气筒最高允许排放速率10kg/h。 无组织：厂界值2.0mg/m3；厂房外监控点处1h平均浓度值：6mg/m3；厂房外监控点处任意一次浓度值：20mg/m3. 15m排气筒最高允许排放速率10kg/h. 无组织：厂界值4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值; 无组织：厂房外监控点处1h平均浓度值：6mg/m3；厂房外监控点处任意一次浓度值：20mg/m3; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 有组织：最高允许排放浓度80mg/m3. VOCs去除率达到70%. 无组织：厂界值2.0mg/m3. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准 （本项目原料中使用炭黑，颗粒物按炭黑尘计）; 有组织：最高允许排放浓度18mg/m3; 《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）; 无组织：厂界值0.5mg/m3；厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）2.0 mg/m3; 有组织：最高允许排放浓度10mg/m3； 15m排气筒最高允许排放速率0.51kg/h。 无组织：肉眼不可见，厂界值0.5mg/m3；厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）2.0 mg/m3. 15m排气筒最高允许排放速率0.51kg/h. 无组织：肉眼不可见. /; /; 《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）; 有组织：最高允许排放浓度10mg/m3. /; /; 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标; 有组织：最高允许排放浓度10mg/m3. 氯乙烯; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准; 有组织：最高允许排放浓度36mg/m3; /; /; 有组织：最高允许排放浓度36mg/m3. 15m排气筒最高允许排放速率0.77kg/h; /; /; 15m排气筒最高允许排放速率0.77kg/h. 无组织：厂界值0.6mg/m3; /; /; 无组织：厂界值0.6mg/m3. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 15m排气筒最高允许排放速率2000; /; /; 15m排气筒最高允许排放速率2000. 无组织：厂界值20; /; /; 无组织：厂界值20. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 2.废水 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及滑县产业集聚区污水处理厂进水指标。具体标准限值见下表。 表3-5 废水排放标准 单位：mg/L，pH除外 标准; PH; COD; BOD; SS; 氨氮; TN; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6-9; 500; 300; 400; -; -; -. 滑县产业集聚区污水处理厂进水指标; 6-9; 450; 200; 250; 30; 40; 5. 3.噪声 根据《滑县人民政府办公室关于印发滑县环境空气质量功能区划（2021-2025年）和滑县声环境功能区划（2021-2025年）的通知》（滑政办（2022）14号），本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。具体标准限值见下表。 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 厂界; 2类; 60; 50. 4.固体废物排放标准 本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | （1）水污染物排放总量 本项目无生产废水外排，根据核算，生活污水排放量为144m3/a，经市政管网，排入滑县产业集聚区污水处理厂进一步处理。滑县产业集聚区污水处理厂排放尾水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值一级标准，即COD≤40mg/L、NH3-N≤3（5）mg/L。则本项目排入外环境污染物为： COD：144m3/a×40mg/L×10-6=0.00576t/a； NH3-N：144m3/a×3mg/L×10-6=0.000432t/a. 项目水污染物排放总量为：COD：0.00576t/a，NH3-N：0.000432t/a。 - 大气污染物排放总量 根据核算，本项目颗粒物排放量为0.138t/a，非甲烷总烃排放量为0.072t/a，氯乙烯排放量为0.000005t/a。 项目大气污染物排放总量为：颗粒物：0.138t/a，挥发性有机物（含非甲烷总烃、氯乙烯）：0.072005t/a （3）本项目污染物总量控制指标 由上可知，本项目污染物排放总量为COD：0.00576t/a，NH3-N：0.000432t/a；颗粒物：0.138t/a，挥发性有机物（含非甲烷总烃、氯乙烯）：0.072005t/a。 （4）削减替代方案 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）要求，本项目新增颗粒物、挥发性有机物需进行倍量替代，本项目新增COD、NH3-N需进行等量替代。 等量替代量为COD：0.00576t/a，NH3-N：0.000432t/a 倍量替代量为颗粒物：0.276t/a，挥发性有机物：0.14401t/a。 根据《河南省生态环境厅出台促进民营经济高质量发展十项措施》中“6. 优化总量指标管理。对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的新改扩建建设项目，免予提交总量指标来源说明，由各地生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。” 因此，本项目无需提交氨氮、化学需氧量、挥发性有机物总量指标来源说明，由生态环境主管部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房，施工期主要为生产设备的安装，工期较短，影响较小，评价不再分析施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目营运期废气主要为：上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气，切割废气，破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气），磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气）；挤出废气、危废间废气。 （1）上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气 根据建设单位设计，本项目上料机投料口进行三面密闭，一面设皮帘，便于投料，上方安装集气罩，集气罩单独设置开关；混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗排气孔设密闭集气管道；混料机混料桶为密闭结构，混料过程中废气通过混料桶排气孔排放，设密闭集气管道。 上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气经收集后，引至袋式除尘器处理。 依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“292 塑料制品行业系数手册”（ 2922 塑料板、管、型材制造）行业系数：“配料-混合-挤出工段”产污系数为：颗粒物6.0千克/吨-产品。本项目产品为200 t/a，则粉尘产生量约1.2t/a。 （2）切割废气 根据建设单位设计，本项目切割机切割区进行密闭（预留规格瓦进出口），上方安装集气罩，集气罩单独设置开关。废气经收集后，引至袋式除尘器处理。 依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“292 塑料制品行业系数手册” 中2.注意事项：生产过程存在塑料零件切割工艺，其产生的颗粒物产污核算可参考34通用设备制造行业核算环节为下料，产品为下料件，原料为钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料、玻璃纤维、其他非金属材料，工艺为锯床、砂轮切割机切割，规模为所有规模的系数手册。产污系数为：颗粒物5.3千克/吨-产品。本项目产品为200 t/a，则粉尘产生量约1.06t/a。 （3）破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气） 本项目边角料破碎磨粉工序对本项目及《年产600套碳纤维模具及5500吨碳纤维制品、玻璃纤维制品、复合瓦技术改造项目》的产品废料进行破碎磨粉。本项目废边角料、不合格品按产品量的1%，则产生量为2t/a，《年产600套碳纤维模具及5500吨碳纤维制品、玻璃纤维制品、复合瓦技术改造项目》废边角料、不合格品产生量为13.5t/a。则本项目边角料破碎磨粉量合计为15.5t/a. 根据建设单位设计，本项目粉碎机投料口进行三面密闭，一面设皮帘，便于投料，上方安装集气罩，集气罩单独设置开关；粉碎机为密闭结构；粉碎机卸料区全封闭。破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气）经收集后，引至袋式除尘器处理。 依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”（ 4220 非金属废料和碎屑加工处理）行业系数：“废PVC-干法破碎”产污系数为：颗粒物0.45千克/吨-原料。本项目破碎物料为15.5t/a，则粉尘产生量约0.007t/a。 （4）磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气） 本项目边角料破碎磨粉量合计为15.5t/a。 根据建设单位设计，本项目磨粉机投料口进行三面密闭，一面设皮帘，便于投料，上方安装集气罩，集气罩单独设置开关；磨粉机为密闭结构；粉料经风机气力输送至中间料仓（料仓配备脉冲袋式过滤器，出风口设密闭集气管道）；物料通过密闭管道落入下方筛分机进行筛分，筛分机为密闭结构；筛分机筛下物由螺旋输送机出料，出料口进行三面密闭，一面设皮帘，上方安装集气罩，集气罩单独设置开关；筛上物通过密闭管道输送至磨粉机进料口，重新磨粉。磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气）经收集后，引至袋式除尘器处理。 磨粉、筛分工段粉尘产生系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂磨粉、筛分产污系数：颗粒物3千克/吨-原料。本项目磨粉、筛分物料为15.5t/a，则粉尘产生量约0.047t/a。 上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气，切割废气，破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气），磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气）合并排放情况：根据建设单位设计，上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气，切割废气，破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气），磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气），经收集后，引至1台袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放。治理设施集气效率按95%，处理效率按99%计，经计算，有组织颗粒物排放量为0.022t/a，无组织颗粒物排放量为0.116t/a。 根据建设单位设计，袋式除尘器配套的密闭集气罩尺寸为：上料机投料口集气罩1个，尺寸约为1.0m×1.0m；切割机切割区集气罩1个，尺寸约为0.5m×1.0m；粉碎机投料口集气罩1个，尺寸约为1.0m×1.0m；磨粉机投料口集气罩20个，尺寸约为0.5m×0.8m；筛分机出料口集气罩7个（每3个筛分机设一个出料口），尺寸约为1m×1m。则上述集气罩总面积为17.5m2。参考《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社）中风量计算公示L：L=3600SV，其中：S—集气罩面积；V—断面平均风速（取0.3m/s），通过计算L=3600×17.5×0.3=18900 m3/h，本项目设置的风机风量为20000m3/h，满足项目集气要求。 本项目复合瓦生产工序生产时间为2400h，边角料破碎磨粉工序生产时间300h。评价按袋式除尘器最大负荷，即复合瓦生产工序和边角料破碎磨粉工序同时生产时进行核算，有组织颗粒物排放浓度为1mg/m3，排放速率为0.012kg/h。 （5）挤出废气 根据建设单位设计，本项目挤出机出口、成型机进行密闭（预留片材进出口），上方安装集气罩，集气罩单独设置开关。废气经收集后，引至1台二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒排放。 非甲烷总烃源强核算：依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“292 塑料制品行业系数手册”（ 2922 塑料板、管、型材制造）行业系数：“配料-混合-挤出工段”产污系数为：非甲烷总烃1.5千克/吨-产品。本项目产品为200t/a，则非甲烷总烃产生量约0.3t/a。 氯乙烯源强核算：根据《气相色谱—质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂志，2008年4月，第18卷第4期）文献报道，该研究称取25g聚氯乙烯粉末于250mL具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中，模拟加工使用温度在90℃～250℃区间逐步提高加热温度，在不同加热温度平衡0.5h后，用100uL进样针抽取100uL热解气体进样分析。通过分析发现，聚氯乙烯粉末在90℃的时候即可发生分解，产生氯乙烯，随着温度的逐渐升高，污染物的浓度逐渐增加。本项目生产过程中最高温度约170℃，根据文献研究在该温度下氯乙烯的检测浓度为14.12mg/m3，结合文献的实验条件，推算得出氯乙烯在170℃时的产生系数为：氯乙烯=14.12mg/m3×250ml÷25g=14.12×10-5mg/g聚氯乙烯，参照文献结果，保守起见，本项目氯乙烯产生量按141.2mg/t-PVC计，本项目PVC树脂及PVC膜合计为134 t/a，则氯乙烯的产生量为0.00002t/a。 臭气浓度源强核算：本项目挤出过程中有少量恶臭气体产生。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-1 恶臭强度分级法 恶臭强度级; 特 征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 通过对同类复合瓦项目生产车间调查及现场走访，该类项目车间内的恶臭等级一般在2级左右，车间外15米范围外恶臭等级为0级，基本无气味。因此，本项目恶臭气体经有组织收集处理后，评价认为对周围环境影响不大。 （6）危废间废气 项目设置1间危废暂存间，为控制废气排放，评价要求所有暂存在危废暂存间的危险废物均需加盖/袋装密封贮存，并及时清运。同时，危废暂存间安装集气系统，废气引至挤出废气二级活性炭吸附装置处理，对周边环境影响不大，评价不再定量分析。 挤出废气，危废间废气合并排放情况：根据建设单位设计，本项目挤出废气，危废间废气经收集后，引至1台二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒排放。治理设施集气效率按95%，处理效率按80%计，经计算，有组织非甲烷总烃排放量为0.057t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.015t/a；有组织氯乙烯排放量为0.000004t/a，无组织氯乙烯排放量为0.000001t/a。 根据建设单位设计，二级活性炭吸附装置配套的密闭集气罩尺寸为：挤出机出口、成型机集气罩1个，尺寸约为1.0m×4.0m，集气罩总面积为4m2。参考《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社）中风量计算公示L：L=3600SV，其中：S—集气罩面积；V—断面平均风速（取0.3m/s），通过计算L=3600×4×0.3=4320 m3/h，本项目设置的风机风量为5000m3/h，满足项目集气要求. 本项目复合瓦生产工序生产时间为2400h，经计算，有组织非甲烷总烃排放浓度为4.8mg/m3，排放速率为0.024kg/h；有组织氯乙烯排放浓度为0.0004mg/m3，排放速率为0.000002kg/h。 （7）本项目废气产生情况一览表 表4-2 项目废气产生情况一览表 产污环节; 排放方式; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 治理方式; 风量 （m3/h）. 挤出废气、危废间废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.285; 0.12; 24; 密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，1套。集气效率95%，非甲烷总烃处理效率80%。; 5000. 氯乙烯; 0.000019; 0.00001; /. 臭气浓度; /; /; /. 无组织; 非甲烷总烃; 0.015; 0.01; /; 强化有组织废气收集; /. 氯乙烯; 0.000001; 0.0000004; /. 臭气浓度; /; /; /. 上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气，切割废气，破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气），磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气）; 有组织; 颗粒物; 2.198; 1.2; 60; 密闭收集+袋式除尘器+15m高排气筒，1套。集气效率95%，颗粒物处理效率99%; 20000. 无组织; 颗粒物; 0.116; 0.057; /; 强化有组织废气收集; /. 注：①表中数据按袋式除尘器最大负荷，即复合瓦生产工序和边角料破碎磨粉工序同时生产时进行核算；②经计算，本项目氯乙烯有组织废气产生浓度约0.002 mg/m3，依据《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》（HJ/T34-1999）适用范围：本标准适用于固定污染源有组织排放和无组织排放的氯乙烯测定。当色谱进样量为3ml时，方法的检出限为0.08mg/m3，定量测定的浓度下限为0.26mg/m3，上限可达1×104mg/m3浓度范围。本项目氯乙烯有组织废气产生浓度低于该方法的检出限，因此不再定量分析氯乙烯有组织废气产生浓度，用“/”表示；表中其他“/” 表示未定量计算或无意义。 （8）项目污染物排放情况及达标分析 表4-3 项目污染物排放情况及达标分析 产污环节; 排放方式; 污染物; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 治理方式. 挤出废气、危废间废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.057; 0.024; 4.8; 密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，1套。集气效率95%，非甲烷总烃处理效率80%。. 氯乙烯; 0.000004; 0.000002; /. 臭气浓度; /; /; /. 无组织; 非甲烷总烃; 0.015; 0.01; /; 强化有组织废气收集. 氯乙烯; 0.000001; 0.0000004; /. 臭气浓度; /; /; /. 上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气，切割废气，破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气），磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气）; 有组织; 颗粒物; 0.022; 0.012; 1; 密闭收集+袋式除尘器+15m高排气筒，1套。集气效率95%，颗粒物处理效率99%. 无组织; 颗粒物; 0.116; 0.057; /; 强化有组织废气收集. 注：①表中数据按袋式除尘器最大负荷，即复合瓦生产工序和边角料破碎磨粉工序同时生产时进行核算；②经计算，本项目氯乙烯有组织废气排放浓度约0.0004 mg/m3，依据《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》（HJ/T34-1999）适用范围：本标准适用于固定污染源有组织排放和无组织排放的氯乙烯测定。当色谱进样量为3ml时，方法的检出限为0.08mg/m3，定量测定的浓度下限为0.26mg/m3，上限可达1×104mg/m3浓度范围。本项目氯乙烯有组织废气排放浓度低于该方法的检出限，因此不再定量分析氯乙烯有组织废气排放浓度，用“/”表示；表中其他“/” 表示未定量计算或无意义。 由上述分析可知，本项目颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准，同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号），《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标要求；非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求；氯乙烯排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准；臭气浓度经有组织收集处理后，对周围环境影响较小，可达标排放。 （9）污染物排放口情况 表4-4 项目污染物排放口情况 排放口; 高度; 内径; 排气出口温度℃; 编号; 类型; 地理坐标; 排放标准. 挤出废气、危废间废气排口; 15m; 0.4m; 常温; DA001; 一般排放口; 114.560137 º 35.524167 º; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号），《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气，切割废气，破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气），磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气）; 15 m; 0.9m; 常温; DA002; 一般排放口; 114.560137 º 35.524265 º; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号），《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标要求. （10）环保措施可行性分析 本项目上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气，切割废气，破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气），磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气）经1台袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放；挤出废气、危废间废气经1台二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒排放。以上治理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中可行技术，因此，本项目废气污染防治措施可行。 （11）非正常情况污染物排放情况 非正常情况为生产过程环保设施故障无法正常运行情况，以无法正常运行情况下核算非正常情况污染物排放情况： 表4-5 项目非正常情况污染物排放分析表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 （mg/m3）; 非正常排放量（kg）; 单次持 续时间/h; 年发生频次/年; 应对措施. 1; 挤出废气、危废间废气排口; 设备故障，处理效率为0; 非甲烷总烃; 24; 0.12; 1; 1次/年; 立即停产，对环保设施进行维修。同时，告知附近居民和企业，注意防范，尽量远离本项目厂界。. 氯乙烯; /; 0.00001. 臭气浓度; /; /. 2; 上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气，切割废气，破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气），磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气）; 设备故障，处理效率为0; 颗粒物; 60; 1.2; 1; 1次/年. 注：①表中数据按袋式除尘器最大负荷，即复合瓦生产工序和边角料破碎磨粉工序同时生产时进行核算；②经计算，本项目氯乙烯有组织废气非正常排放浓度约0.002 mg/m3，依据《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》（HJ/T34-1999）适用范围：本标准适用于固定污染源有组织排放和无组织排放的氯乙烯测定。当色谱进样量为3ml时，方法的检出限为0.08mg/m3，定量测定的浓度下限为0.26mg/m3，上限可达1×104mg/m3浓度范围。本项目氯乙烯有组织废气非正常排放浓度低于该方法的检出限，因此不再定量分析氯乙烯有组织废气非正常排放浓度，用“/”表示；表中其他“/” 表示未定量计算. （12）废气检测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）》有关规定，项目须制定自行监测计划，废气监测要求见下表： 表4-6 项目自行监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 每半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求. 氯乙烯、臭气浓度; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. DA002; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号），《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯、臭气浓度; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织标准，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）,《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号），《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. （13）大气污染物年排放量核算 表4-7 项目污染物排放核算表 排气筒编号; 污染物; 排放量（t/a）. DA001; 非甲烷总烃; 0.057. 氯乙烯; 0.000004. 臭气浓度; /. DA002; 颗粒物; 0.022. 无组织; 非甲烷总烃; 0.015. 氯乙烯; 0.000001. 臭气浓度; /. 颗粒物; 0.116. 合计; 非甲烷总烃; 0.072. 氯乙烯; 0.000005. 臭气浓度; /. 颗粒物; 0.138. （14）大气环境影响分析 依据安阳市生态环境局滑县分局公布的《2023年滑县生态环境状况公报》：滑县常规大气污染物中SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超标，PM2.5为影响该区域空气质量的首要污染物。本项目所在区域滑县的环境空气质量为不达标区。但是，本项目运营期废气经治理后均达标排放，不会改变项目所在区域的大气环境功能，对区域环境空气质量影响较小。 距离本项目最近敏感点为西南170m的北董固村，距离较远。本项目运营期废气经治理后均达标排放，对北董固村影响较小。 本项目上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气，切割废气，破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气），磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气）经1台袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放；挤出废气、危废间废气经1台二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒排放。以上治理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中可行技术，措施可行。 本项目运营期废气经有组织收集治理后，颗粒物有组织排放浓度为1 mg/m3，排放速率为0.012kg/h，同时，通过强化有组织废气收集，可有效降低无组织排放，本项目颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准，同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号），《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标要求。经有组织收集治理后，本项目非甲烷总烃有组织排放浓度为4.8mg/m3，排放速率为0.024kg/h，同时，通过强化有组织废气收集，可有效降低无组织排放，本项目非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。本项目氯乙烯有组织排放浓度较低，排放速率为0.000002kg/h，同时，通过强化有组织废气收集，可有效降低无组织排放，本项目氯乙烯排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级及无组织标准.臭气浓度产生量较少，经有组织收集处理后，对周围环境影响较小，可达标排放。 因此，项目废气对周边环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为员工生活污水、间接冷却水。 间接冷却水：本项目混料机、挤出机、磨粉机采用冷却循环水间接冷却。项目设1套循环量为5m³/h 冷却塔，循环使用，定期补充，不外排。 生活污水：经计算，项目生活用水量为180 m3/a（0.6 m3/d），废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为144 m3/a（0.48m3/d）。生活废水主要污染物为：PH 6-9、COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TN35mg/L、TP4mg/L。 本项目污水产排情况详见表4-8。 表4-8 本项目污水产排情况一览表 废水 类别; 污染物 种类; 产生情况; 污染治理; 排放情况. 废水产生量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理工艺; 处理能力（m3/d）; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 废水排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; PH; 144; 6-9; /; 化粪池; 10; /; 是; 144; 6-9; /. COD; 300; 0.043; 15; 255; 0.037. NH3-N; 25; 0.004; 0; 25; 0.004. BOD5; 200; 0.029; 10; 180; 0.026. SS; 200; 0.029; 20; 160; 0.023. TN; 35; 0.005; 0; 35; 0.005. TP; 4; 0.001; 0; 4; 0.001. 间接冷却水; /; 5m³/h; /; /; 冷却塔; 5m³/h; 100; 是; 0; /; /. 生活污水经化粪池处理后，经市政管网，排入滑县产业集聚区污水处理厂进一步处理，为间接排放；间接冷却水循环使用，不外排。项目厂区废水达标排放情况见下表。 表4-9 本项目厂区废水达标排放情况一览表 污染因子; 水量 （m3/a）; PH; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; TN（mg/L）; TP（mg/L）. 经化粪池处理后的生活污水; 144; 6-9; 255; 180; 160; 25; 35; 4. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; /; 6-9; 500; 300; 400; /; /; /. 滑县产业集聚区污水处理厂收水水质要求; /; 6-9; 450; 200; 250; 30; 40; 5. 达标情况分析; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目排放的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和滑县产业集聚区污水处理厂进水指标要求。 2、废水污染治理设施可行性分析 本项目间接冷却水经冷却塔处理后，循环使用，不外排，措施可行；生活污水经1座10m3化粪池进行处理，满足生活污水处理规模要求，排入滑县产业集聚区污水处理厂进行处理，属于间接排放，排放的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和滑县产业集聚区污水处理厂进水指标要求，措施可行。 3、废水污染物排放信息表 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 滑县产业集聚区污水处理厂; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; ☑是 □否; R企业排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 间接冷却水; /; 不外排; /; TW002; 冷却塔; 冷却塔; /; □是 □否; □企业排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. （2）废水间接排放口基本情况 本项目间接排放口情况见下表。 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 114.560802°; 35.524660 °; 0.0144; 滑县产业集聚区污水处理厂; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; 有流水时; 滑县产业集聚区污水处理厂; PH; 6-9. COD; 40. BOD5; 6. SS; 10. NH3-N; 3（5）. TN; 12. TP; 0.4. 注：国家或地方污染物排放标准浓度限值指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值，执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值一级标准。 （3）废水污染物排放执行标准 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表4-12 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准（mg/L）. 名称; 排放限值. DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6~9. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; -. TN; -. TP; -. 本项目生活污水经化粪池处理后，经市政管网，排入滑县产业集聚区污水处理厂进一步处理，因此，须同时满足滑县产业集聚区污水处理厂进水指标，进水指标为PH6-9、COD450mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、TN40mg/L、TP5mg/L。 （4）废水污染物排放信息 本项目废水污染物排放信息见下表。 表4-13 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; PH; 6-9; /. COD; 255; 0.037. NH3-N; 25; 0.004. BOD5; 180; 0.026. SS; 160; 0.023. TN; 35; 0.005. TP; 4; 0.001. 排放口合计; PH; 6-9; /. COD; 255; 0.037. NH3-N; 25; 0.004. BOD5; 180; 0.026. SS; 160; 0.023. TN; 35; 0.005. TP; 4; 0.001. 4、依托集中污水处理厂的可行性 本项目的生活污水排入滑县产业集聚区污水处理厂进行处理，经处理后排放至文革河，最终流入金堤河。 滑县产业集聚区污水处理厂位于滑县产业集聚区东南部，南五环以南，南六环以北，未来大道以东。其环境影响评价报告已于2014年9月以豫环审（2014）360号文通过河南省环境保护厅的审批。目前已经建设完成，已进行了验收监测。近期设计处理规模3.0万t/d，采用“预处理+合建式倒置A2/O氧化沟＋高效澄清池+滤布滤池+紫外消毒”的污水处理工艺，以及“高脱水电子破壁”的污泥深度脱水工艺。服务范围为：东至东环路、西至大宫河、南至南六环（大广高速快速通道）、北至南一环，范围包括产业集聚区的大部分和锦和新城小区，总面积为22.89平方公里。设计进水水质为PH6-9、COD450mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、TN40mg/L、TP5mg/L。设计出水水质为《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值一级标准，即PH6-9、COD≤40mg/L、BOD5≤6mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤3（5）mg/L、TN≤12mg/L、TP≤0.4mg/L。 本项目位于河南省安阳市滑县先进制造业开发区珠江路与古城路交汇处，位于在滑县产业集聚区污水处理厂的收水范围之内。根据调查，项目所在区域污水管网已铺设，项目废水通过产业集聚区污水管网可排入滑县产业集聚区污水处理厂。 本项目生活污水排口的出水水质为：PH 6-9；COD255mg/L；BOD5180mg/L；氨氮25mg/L；SS160mg/L；TN35mg/L；TP4mg/L，可以满足滑县产业集聚区污水处理厂进水水质要求。根据河南省企业事业单位环境信息公开平台中信息，滑县产业聚集区污水处理厂目前尚未满负荷运行，仍有一定余量（0.7万m3/d），本项目废水排放量为0.48m3/d，废水排放量少，滑县产业聚集区污水处理厂剩余处理量可以满足项目废水处理需要。 根据上述分析，本项目位于滑县产业集聚区污水处理厂收水范围内，废水排放浓度满足污水处理厂收水水质要求，废水排放量占污水处理厂剩余处理水量的比例较小，项目废水排入滑县产业集聚区污水处理厂处理可行。 5、废水监测要求 本项目设置生活污水排口1个，编号DW001；设置雨水排口1个，编号YS001。依据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）》，间接排放的生活污水单独排放口及非重点排污单位的雨水排放口，均无需例行监测。因此，本项目无废水例行监测要求。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为生产设备、环保设备风机等设备运行时产生的噪声，噪声污染源强为75～90dB（A）之间。项目工作制度为年工作300天，采用一班制，每天8小时，项目噪声为连续噪声。评价建议建设单位采取以下防治措施：①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；②机械设备建设减振基础；③机械设备安装在车间内，建筑隔声；④高噪声设备分散布局，远离周边敏感点。经采取以上降噪措施后，项目噪声源强可降低20-30dB（A）。项目噪声源强如下： 表4-14 项目噪声源强调查清单（室内声源）一览表 序 号; 建 筑 物 名 称; 声源名称; 数量（台/套）; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离（最近边界）/m; 室内边界声级（最近边界） /dB(A); 运行 时段; 建筑 物插 入损 失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声功率 级 /dB(A); X; Y; Z; 声压 级 /dB(A); 建筑 物外 距离/m. 1; 生产车间; 上料机; 1; 75; 选用低噪声设备、基础减振、安装隔声门窗等; 15; 5; 0.5; 5; 61; 昼间; 25; 30; 1. 2; 混料机; 1; 80; 15; 6; 0.5; 6; 64; 25; 33; 1. 3; 挤出机; 1; 75; 15; 7; 0.5; 7; 58; 25; 27; 1. 4; 成型机; 1; 75; 15; 8; 0.5; 8; 57; 25; 26; 1. 5; 切割机; 1; 80; 15; 15; 0.5; 10; 60; 25; 29; 1. 6; 全自动粉碎机; 1; 90; 15; 40; 0.5; 10; 70; 25; 39; 1. 7; 磨粉机+筛分机1; 1; 85; 7; 4; 0.5; 4; 73; 25; 42; 1. 8; 磨粉机+筛分机2; 1; 85; 5; 7; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 9; 磨粉机+筛分机3; 1; 85; 5; 10; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 10; 磨粉机+筛分机4; 1; 85; 5; 13; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 11; 磨粉机+筛分机5; 1; 85; 5; 16; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 12; 磨粉机+筛分机6; 1; 85; 5; 19; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 13; 磨粉机+筛分机7; 1; 85; 5; 22; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 14; 磨粉机+筛分机8; 1; 85; 5; 25; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 15; 磨粉机+筛分机9; 1; 85; 5; 28; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 16; 磨粉机+筛分机10; 1; 85; 5; 31; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 17; 磨粉机+筛分机11; 1; 85; 21; 31; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 18; 磨粉机+筛分机12; 1; 85; 21; 28; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 19; 磨粉机+筛分机13; 1; 85; 21; 25; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 20; 磨粉机+筛分机14; 1; 85; 21; 22; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 21; 磨粉机+筛分机15; 1; 85; 21; 19; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 22; 磨粉机+筛分机16; 1; 85; 21; 16; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 23; 磨粉机+筛分机17; 1; 85; 21; 13; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 24; 磨粉机+筛分机18; 1; 85; 21; 10; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 25; 磨粉机+筛分机19; 1; 85; 21; 7; 0.5; 3; 75; 25; 44; 1. 26; 磨粉机+筛分机20; 1; 85; 19; 4; 0.5; 4; 73; 25; 42; 1. 注：以厂区西南角为坐标原点建立坐标系。 表4-15 项目噪声源强调查清单（室外声源）一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 二级活性炭吸附装置风机; 点源; 30; 13; 0.5; /; 90; 选用低噪声设备、基础减振、隔声罩、消声器等; 昼间. 2; 袋式除尘器风机; 点源; 30; 16; 0.5; /; 90; 昼间. 3; 冷却塔; 点源; 30; 10; 0.5; /; 80; 昼间. 注：以厂区西南角为坐标原点建立坐标系。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （一）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按下列公式计算： 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下列公式计算： 预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下列公式计算： 式中：Lpi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下列公式作近似计算。 （二）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级的计算： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp2—室外某倍频带的声压级，dB； Lp1—室内某倍频带的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级； Lw—倍频带声功率级，dB； Q—指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R =Sα/(1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②所有室内声源室内i倍频带叠加声压的计算 式中：LP1i（T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij（T)—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③靠近室外围护结构处的声压级的计算 LP2i（T)=LP1i（T)-（TLi+6） 式中：LP2i（T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④等效的室外声源中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级的计算 Lw=LP2（T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LP2（T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2 （三）预测点A声级的计算 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）； LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （四）预测点总A声压级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数。 tj—在T时间内j声源工作时间，s； 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）预测结果分析 项目厂界预测结果见下表。 表4-16 厂界噪声预测结果一览表 - 声源; - 生产车间与厂界/敏感点距离（m）; - 噪声值dB（A）. - 贡献值; - 标准值. - 东厂界; - 56; - 23; - 昼间≤60dB(A). - 南厂界; - 1; - 58. - 西厂界; - 2; - 52. - 北厂界; - 18; - 33. 本项目夜间不生产，由上表可知，在落实本评价提出的噪声防治措施的前提下，本项目昼间噪声对厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，达标排放。 综上所述，本项目运营后设备噪声对该区域声环境影响较小。 本项目噪声监测要求见表4-17。 表4-17 噪声监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界、南厂界、西厂界、北厂界; 等效声级; 每季度至少开展一次监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 最大声级; 发生时监测. 4、固废 项目固废主要为废边角料、不合格品、废包装袋、废包装桶、除尘器收尘、废活性炭、废润滑油、含油抹布、职工生活垃圾。 （1）废边角料、不合格品 项目挤出、切割工序产生少量废边角料、不合格品，产生量按产品量的1%，则废边角料、不合格品产生量为2t/a，破碎磨粉后回用。 （2）废包装袋 项目PVC树脂、稳定剂、硬脂酸等原料拆包后会产生废包装袋，产生量约0.05t/a，收集后外售。 （3）废包装桶 项目润滑油会产生废包装桶，产生量约0.002 t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49中编号为900-041-49的危险废物，收集后交由有资质单位处置。 （4）除尘器收尘 经核算，除尘器收尘产生量约2.198t/a，为一般固废，收集后回用生产。 （5）废活性炭 根据《简明通风设计手册》中介绍，活性炭的有效吸附量约300g/kg活性炭，活性炭吸附饱和后需进行更换。经计算，本项目二级活性炭吸附装置去除有机废气量（含非甲烷总烃、氯乙烯）约为0.228t/a，则活性炭消耗量约0.76t。企业活性炭装填量为1m3约0.6吨（活性炭碘值在800mg/g及以上），6个月更换一次（全年更换2次）。因此，废活性炭（包括活性炭和吸附的有机废气）总产生量为1.428t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年版）规定的“HW49 其他废物”中的“900-039-49”类危险废物，废活性炭采用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。 （6）废润滑油 项目设备维护过程会产生的废润滑油，每年更换量0.1t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08中编号为900-214-08的危险废物，收集后交由有资质单位处置。 （7）含油抹布 项目设备维护过程会产生的含油抹布，产生量0.01t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49中编号为900-041-49的危险废物，收集后交由有资质单位处置。 （8）职工生活垃圾 项目劳动定员10人，年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为1.5 t/a。厂内采用环保垃圾箱收集后，由环卫部门进行清收处理。 表4-18 项目固体废弃物产排情况一览表 序号; 类别; 产生量（t/a）; 固废性质; 处置方式; 储存方式; 暂存设施建设内容. 1; 废边角料、不合格品; 2; 一般固废; 破碎磨粉后回用; 固废暂存间; 固废暂存间（30m2）. 2; 废包装袋; 0.05; 一般固废; 收集后外售; 固废暂存间. 3; 除尘器收尘; 2.198; 一般固废; 收集后回用; 固废暂存间. 4; 废包装桶; 0.002; 危险废物; 交由资质单位处理; 危废暂存间; 危废暂存间（10m2）. 5; 废活性炭; 1.428; 危险废物; 交由资质单位处理; 危废暂存间. 6; 废润滑油; 0.1; 危险废物; 交由资质单位处理; 危废暂存间. 7; 含油抹布; 0.01; 危险废物; 交由资质单位处理; 危废暂存间. 8; 生活垃圾; 1.5; 一般固废; 收集后交由环卫部门处理; 垃圾桶; 垃圾桶10个. 表4-19 危险废物污染情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特征; 污染防治措施*. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.002; 包装物; 固态; 废矿物油; 1月; T/I; 暂存危废暂存间，统一外委有资质单位收集处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.428; 废气处理; 固态; 含有机废气; 6月; T. 3; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备维护; 液态; 废矿物油; 1月; T/I. 4; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维护; 固态; 废矿物油; 1月; T/I. 注：危险特征中T：毒性，I：易燃性. 表4-20 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期（月）. 1; 危险废物暂存间; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 10m2; 集中储存; 6. 废活性炭; HW49; 900-039-49. 废润滑油; HW08; 900-214-08. 含油抹布; HW49; 900-041-49. 危险废物的收集和暂存管理要求： 建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示，分区、分单元进行储存，定期交由资质单位进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目在正式生产验收前，应与有危废处置资质的单位签订相关协议。 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应根据河南省环保厅发布的《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》，所有危险废物产生和经营单位应建造专用的危险废物贮存设施，危险废物的收集和暂存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求施行，如下： ①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ②基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ④衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑥总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ⑦将危险废物分别置于专用容器和袋装内并设置警示标识，要求做到“防扬散、防流失、防渗漏”；最终将危险废物交由具有危废处理资质的单位进行处理。危险固废在储存转运过程中要严格按照相关环保要求和转移联单制度进行。 ⑧危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑨危险废物由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶和塑料袋，外包装上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。 通过以上措施，固体废物对项目区内及周边环境影响都较小。 5、地下水、土壤 本项目间接冷却水循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后，经市政管网，排入滑县产业集聚区污水处理厂进一步处理。化粪池做好防渗后，基本不会产生污染地下水和土壤的现象。 项目营运期对地下水、土壤的污染主要为危险废物等暂存不当，发生泄露，会对地下水、土壤造成污染。可能发生渗漏的区域包括危废暂存间。建设单位采取分区防控措施，化粪池、危废暂存间作为重点防渗区，一般固废间、生产区作为一般防渗区，采取相应的防渗措施，防渗措施满足相关规定的防渗要求，阻断各污染物污染土壤的途径。加强对设备的维护、检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时定期检查，即使发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生，从而有效防止项目运营过程对地下水或通过下渗作用对土壤造成影响。 结合项目各生产设备、贮存等因素，对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表4-21： 表4-21 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 化粪池、危废暂存间; 采用200mm 厚C15 砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 一般防渗区; 一般固废间、生产区; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层。. 3; 简单防渗区; 除重点防渗区、一般防渗区及绿化之外的其他区域; 一般地面硬化. 本项目通过采取分区防渗措施后，不会对区域土壤及地下水造成污染，本项目无需进行土壤和地下水例行监测。 6、环境风险 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，并综合考虑项目所使用的主要原辅材料，确定项目突发环境事件风险物质为润滑油、废润滑油。 根据企业设计，厂区润滑油最大暂存量0.05吨，废润滑油最大暂存量0.1吨。 表4-22 风险物质情况一览表 序号; 名称; 最大暂存量（t）; 临界量（t）; wi/Wi. 1; 矿物油（润滑油、废润滑油）; 0.15; 2500; 0.00006. Q; /; /; 0.00006. 由上表可知，危险物质数量与临界量的比值Q＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险分析 项目主要环境风险类型为润滑油、废润滑油的泄露，会对土壤、地下水、环境空气造成污染。在落实好风险防范措施的前提下，做好风险应急和风险管理后，项目发生环境风险的概率较低，环境风险可以接受。项目主要风险源分布情况、影响途径及防范措施详见下表。 表4-23 风险分析一栏表 危险物质; 风险源分布; 影响途径及后果; 环境风险防范措施. 润滑油; 生产区; 泄漏有毒有害物质进入土壤、地下水，造成环境污染事故; 设备派专人管理，定期对生产设施进行检查，发现泄露，应及时采取措施清理，防止润滑油泄露污染土壤、地下水. 废润滑油; 危险废物暂存间; 泄漏有毒有害物质进入土壤、地下水，造成环境污染事故; 危废间派专人管理，定期对危险废物暂存间进行检查，发现泄露，应及时采取措施清理，防止危险废物泄露污染土壤、地下水. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001挤出废气、危废间废气排口 | 非甲烷总烃、氯乙烯、臭气浓度 | 密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，1套。集气效率95%，非甲烷总烃处理效率80%。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
|  | DA002上料机储料罐、混料机混料桶储料箱、中间料仓、挤出机加料斗投料废气，混料废气，切割废气，破碎废气（含破碎工序投料、破碎、卸料废气），磨粉、筛分废气（含磨粉工序投料、磨粉、中间料仓、筛分、装袋废气）排口 | 颗粒物 | 密闭收集+袋式除尘器+15m高排气筒，1套。集气效率95%，颗粒物处理效率99% | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号），《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯、臭气浓度 | 强化有组织废气收集 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织标准，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号），《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品绩效分级A级指标，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
| 地表水环境 | DW001生活污水排放口 | PH、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP | 化粪池（10m3） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及滑县产业集聚区污水处理厂进水指标 |
|  | 间接冷却水 | / | 冷却塔1个 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 设备机械噪声 | 噪声 | 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、隔声、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 30m2固废暂存间；10m2危废暂存间；垃圾桶10个. |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防控措施，化粪池、危废暂存间作为重点防渗区；一般固废间、生产区作为一般防渗区；除重点防渗区、一般防渗区及绿化之外的其他区域作为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强管理，制定完善的安全管理制度及岗位责任制度，将责任落实到个人；企业应组建应急事故处理抢险队，制定应急预案，并经过严格的培训和演练； ②生产设备、危废间派专人管理，定期对生产设施、危废间进行检查，发现泄露，应及时采取措施清理，防止危险废物泄露污染土壤、地下水。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

河南天意河新材料有限公司年产200吨复合瓦项目符合国家政策要求，厂址选择合理，在认真落实评价提出的各项污染防治措施及评价建议后，各项污染因素对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，评价认为本项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.072 t/a |  | 0.072 t/a | +0.072 t/a |
|  | 氯乙烯 |  |  |  | 0.000005 t/a |  | 0.000005 t/a | +0.000005 t/a |
|  | 臭气浓度 |  |  |  | / |  | / | / |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.138 t/a |  | 0.138 t/a | +0.138 t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.00576t/a |  | 0.00576t/a | +0.00576t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.000432t/a |  | 0.000432t/a | +0.000432t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料、不合格品 |  |  |  | 2 t/a |  | 2 t/a | +2 t/a |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.05 t/a |  | 0.05 t/a | +0.05 t/a |
|  | 除尘器收尘 |  |  |  | 2.198 t/a |  | 2.198 t/a | +2.198 t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.5 t/a |  | 1.5 t/a | +1.5 t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 |  |  |  | 0.002 t/a |  | 0.002 t/a | +0.002 t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.428 t/a |  | 1.428 t/a | +1.428 t/a |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | 含油抹布 |  |  |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a | +0.01 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；

附图附件

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目平面布置图

附图3滑县水系图

附图4滑县国土空间总体规划（2021-2035年）-中心城区国土空间规划图

附图5滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）-用地功能布局图

附图6滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）-总体空间布局图

附图7滑县环境空气质量功能区划图(2021-2025年)

附图8滑县声环境功能区划图(2021-2025年)

附图9滑县产业集聚区污水管网现状图

附图10项目周边环境示意图

附图11项目分区防渗图

附图12《河南省三线一单综合信息应用平台》查询结果截图

附图13项目现场照片

附件：

附件1企业委托书

附件2企业投资项目备案证明

附件3企业承诺

附件4企业租赁合同

附件5滑县先进制造业开发区管理委员会入驻证明

附件6企业营业执照

附件7企业经营权转让合同

附件8企业承诺