建设项目基本情况

| 项目名称 | 滑县中瑞加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县中瑞加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭本然 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 郭本然 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县老店镇岳村集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13569097870 |  |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 456400 |
| 建设地点 | 滑县老店镇北2公里小石庄村东北450m处X008县道西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 滑县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2019-410526-52-03-017113 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | F5265机动车燃料零售 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2400 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 |  | 其中：环保 投资(万元) |  | 23.3 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 11.7% |  |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |
| 内容及规模 1、建设项目概况及由来 近年来，随着我国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为居民生活中不可或缺的一部分。 在此背景下，滑县中瑞加油站拟在滑县老店镇北2公里X008县道西侧新建滑县中瑞加油站建设项目。本项目为原滑县焦虎小马村加油点、滑县焦虎乡小马村东加油点和滑县老店平安加油点多点合并升级建设的新站点，原有三个加油站均于2019年2月关闭拆除。本项目占地2400m2，投资200万元，建设规划于2019年2月18日经河南省商务厅确认（豫商运〔2019〕42号，详见附件四），项目投产后，既增加了当地的就业机会，也促进了当地经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号）及修改单（2018年4月28日生态环境部令第1号）“四十、社会事业与服务业 124、加油、加气站”分类规定，属于“新建、扩建”，该项目需编制环境影响报告表。受滑县中瑞加油站的委托，时代盛华科技有限公司承担了该设项目的环境影响评价工作。我公司接到委托后，坚持求真、务实、客观的原则，对该项目进行了认真、细致的现场踏勘，并对项目相关资料进行了全面收集和调查，编制完成了该项目的环境影响报告表。 项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 滑县中瑞加油站建设项目. 建设单位; 滑县中瑞加油站. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 6人. 工作制度; 三班24小时，年工作日360天. 产业特征; 投资额（万元）; 200. 环保投资（万元）; 23.3. 产业类别; 第三产业：社会事业与服务业. 行业类别; F5265机动车燃料零售. 环境管理类别; 四十、社会事业与服务业 124、加油、加气站. 产业结构调整类别; 其他. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省安阳. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目本项目无生产废水，废水主要为员工办公生活产生的生活废水，经化粪池处理后用于沤制农肥。. 本项目污染因子; ①废气：主要为油品的储存及罐车卸油、机动车加油过程产生的油气外逸； ②废水：主要为员工产生的生活污水； ③噪声：主要为加油机运行噪声以及车辆进出加油站行驶噪声； ④生活垃圾：主要为员工办公生活产生的生活垃圾； ⑤危险废物：主要为油罐定期清理油泥、油品跑冒滴漏采用的吸油毡和油罐、地面清洗废水。. 2、产业政策相符性分析 本项目建设性质为新建，已在滑县发展和改革委员会备案（项目代码：2019-410526-52-03-017113）。经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制类、淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策。 3、建设地址 本项目位于滑县老店镇北2公里小石庄村东北450m处X008县道西侧，项目东侧为县道X008，隔路为农田，北侧为塑料加工厂、南侧为重工机械，西侧为混凝土搅拌站，项目周边环境情况见图1。 图1 项目周边环境示意图 4、建设内容 本项目为机动车燃料油零售项目，占地面积2400平方米，建筑面积1000平方米，主要销售92#、95#乙醇汽油和-10#、0#柴油，设4个双层直埋非承重SF油罐，汽油单个罐容均为20 m3，共2个；柴油单个罐容均为20m3，共2个，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），本项目油罐总容积为60m3（其中柴油罐容积折半计入油罐总容积），且单罐罐容≤50m3，则本项目为二级加油站，加油站的等级划分见下表。项目组成及主要建设内容见表3 ，设备情况见表4。 表2 加油站等级划分一览表 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 表3 本项目组成及主要建设内容 项目组成; 主项名称; 建设内容; 建设情况. 主体工程; 加油罩棚; 占地面积735m2（内设4台双枪加油机）; 未建设. 双层直埋非承重SF油罐; 占地面积80m2，（汽油罐2个，每个罐容均为20m3）；（柴油罐2个，每个个罐容均为20m3）; 未建设. 卸油区; 占地面积20m2; 未建设. 辅助工程; 站房; 配电室; 一层砖混，建筑面积259.2m2; 未建设. 更衣室; 未建设. 办公室; 未建设. 财务室; 未建设. 储藏室; 未建设. 卫生间; 未建设. 便利店; 未建设. 仓库; 未建设. 公用工程; 给水; 乡镇自来水; 已建成. 排水; 经化粪池沉淀处理后由项目单位定期清运，用于沤制农家肥; 已建成. 供电; 老店镇电网供电; 已建成. 环保工程; 废水治理措施; 5m3化粪池; 未建设. 废气治理措施; 4套油气回收装置; 未建设. 固废治理措施; 2m2危废暂存间，垃圾箱; 未建设. 噪声治理措施; /; 未建设. 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 备注. 1; 加油机; 双枪双油品自吸泵式加油机; 4台; 2台加柴油，2台加92#、95#汽油. 2; 加油枪; —; 8个; 柴油加油枪和汽油加油枪各4个，其中汽油加油枪为油气回收型加油枪. 3; 储油罐; 20m3SF双层直埋非承重罐; 2座汽油罐; 92#、95#汽油各1个储罐. 20m3SF双层直埋非承重罐; 2座柴油罐; -10#、0#柴油各1个储罐. 4; 油气回收装置; —; 4套. 5; 灭火毯; 1m2/个; 5块. 6; 灭火沙池; 2m3/个; 1个. 7; 干粉灭火器; 8kg; 4个; 手提式，加油区使用. 35kg; 2个; 推车式，储罐区使用. 4kg; 4个; 手提式，站房使用. 8; 二氧化碳灭火器; 2kg; 2个; 手提式，配电室使用. 9; 消防桶; /; 5个. 10; 消防铲; /; 5把. 11; 静电阻隔报警系统; /; 1套; 覆盖整个加油区，防爆，防止静电聚集. 注:不得使用《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013修正中列出的限制类、淘汰类设备 5、主要原料和能源消耗 表5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 92#汽油; t/a; 280; 外购. 2; 95#汽油; t/a; 150; 外购. 3; 0#柴油; t/a; 720; 外购. 4; -10#柴油; t/a; 150; 外购. 5; 水; t/a; 450; 自来水. 6; 电; 万kwh/a; 2; 由老店镇电网供给. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，实行三班24小时工作制，年工作日为360天。 7、环保设施及投资估算情况 表6 环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算(万元). 施工期; 废气; 落实（滑环攻坚办〔2019〕55号文）八个百分之百措施; /; 5. 废水; 施工废水; 洒水降尘; 0.2. 噪声; 施工噪声; 加强管理，设备定期维护; 0.5. 固废; 建筑垃圾; 收集后同意清运; 1. 运营期; 废水治理; 化粪池; 1×5m3; 0.5. 废气治理; 油气回收系统; 4套; 3. 固废治理; 垃圾箱; 4个; 0.1. 危废暂存间; 1×2m2; 1. 地下水; 罐区分区防渗; /; 2. 地下水监测井; 1; 2. 风险防控; 防泄漏、溢油渗漏检测系统; 1套; 8. 成品加油机底槽; 3台. 紧急切断阀; 2个. 消防沙池; 1×2m3. 合计(万元); 23.3. 备注:环保投资占总投资比例11.7%（23.3/200×100%=11.7%）. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，为原滑县焦虎小马村加油点、滑县焦虎乡小马村东加油点和滑县老店平安加油点合并建设的新站点。滑县焦虎小马村加油点位于滑县焦虎乡小马村，建设时间2008年7月，从事柴油零售业务；滑县焦虎乡小马村东加油点位于滑县焦虎乡小马村东，建设时间2007年7月，从事煤油、柴油零售业务；滑县老店平安加油点位于滑县马兰集老店北头路东，建设时间为2009年6月，从事柴油零售业务。 原有三个加油站均于2019年2月关闭拆除，不存在与项目有关的原有污染问题。 1.根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》，未安装油气回收装置的柴油储罐大呼吸造成的VOC（本项目中VOC主要为非甲烷总烃）排放因子为0.027kg/t，三个关闭的加油站合计柴油储销量为3000t/a，非甲烷总烃产生量约81kg/a。 2.罐小呼吸损失 根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》，柴油储罐小呼吸损失极小，不易统计，因此忽略不计。 3.汽车加油作业损失油气 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。《中国加油站VOC排放污染现状及控制》，未安装油气回收装置的柴油加油机在进行加油时，VOC（本项目中VOC主要为非甲烷总烃）排放因子为0.048kg/t，非甲烷总烃产生量约为144kg/a。 油气回收系统针对汽油油气回收，其作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收。该项目益安装完成一次、二次油气回收设施，二次油气回收系统非甲烷总烃回收效率可达95%。 总会以上三方面加油站的油耗损失，三家加油站非甲烷总烃气体的排放量及关闭后区域削减量见下表。 关闭加油点烃类气体削减量一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量（t/a）; 非甲烷总烃排放量（kg/a）; 关闭后区域削减量（kg/a）. 柴油; 大呼吸损失; 0.027kg/t; 3000; 81; 81. 小呼吸损失; /; 0; 0. 加油作业损失; 0.048kg/t; 144; 144. 合计; 225; 225. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 滑县位于河南省东北部，本项目位于老店镇，县境中部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温43.4℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 项目附近的地表水体主要为项目东侧3.2km的柳青河。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 滑县位于河南省北部，省直管县，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县域面积1814平方公里，耕地面积195万亩，人口140万，辖10镇12乡1新区。 2、经济状况 2017年滑县生产总值（GDP）为165.3亿元，按可比价格计算，比上年增长9.6%，其中：第一产业增加值为59.1亿元，增长4.5%；第二产业增加值为67.0亿元，增长15.8%，工业增加值为59.6亿元，增长12.6%；第三产业增加值为39.2亿元，增长11.9%。三次产业比重为5.7:40.6:23.7。 2017年末居民消费价格总水平比上年上涨2.1%，年公共财政预算收入48537万元，比上年增长27.8%，全县公共财政预算支出349519万元，比上年增长32.6%。2017年全年农村居民人均纯收入6052.3元，比上年增长14.2%；农村居民人均生活消费支出4275.7元，增长14.8%。城镇居民可支配收入15808.5元，增长12.4%；城镇居民人均消费支出11190.17元，增长17.7%。2013年公共财政预算收入63440万元，同比增长30.7%。 3、农业 滑县是中原经济区粮食生产核心区、河南省第一产粮大县、中国粮食生产先进单位、中国唯一的粮食生产先进县标兵“十一连冠”（截止2015年），有“豫北粮仓”之称。滑县是一个农业大县，目前农业仍是滑县经济的主体，粮、棉、油等种植业在农业中仍占有较大比重。2017年，滑县粮食总产量139.92万吨，同比增长2.17万吨，增幅为1.6%。农作物总播种面积为389.24万亩，其中：小麦播种面积为170.15万亩，玉米播种面积为96.50万亩，棉花播种面积为5.73万亩，油料播种面积为45.01万亩。规划了高标准粮田万亩方33个、千亩方38个、百亩方10个，总面积155万亩。农业基础设施和生产条件继续改善。 清淤治理河渠53条311公里，新增节水灌溉面积32万亩，夺得省“红旗渠精神”杯。改造中低产田18.06万亩，被确定为省农业综合开发重点县、高标准农田建设示范县。解决了37.8万人的饮水安全问题，被确定为中国农村饮水安全工程建设示范县。农村沼气用户达到9.3万户。完成了157个贫困村整村推进建设任务，解决了6.8万农村人口贫困问题，被评为省扶贫开发工作先进县，2013年又被列为国家扶贫开发工作重点县。 4、工业 滑县工业已形成食品加工、纺织印染、医药化工、电线电缆、电子产品、塑料制品、木材加工等工业主导产业，滑县产业集聚区共引进招商引资项目196个，计划总投资145.3亿元，实际到位固定资产82.72亿元，被确定为全省20个示范产业集聚区。永达肉鸡、凤凰光伏多晶硅、华盛手机、辛安面业等24个超亿元项目相继落户，为滑县经济的全面发展带来了蓬勃的生机。 2017年全部工业增加值59.59亿元，比上年增长12.6%。规模以上工业增加值46.23亿元，增长15.8%，其中：高新技术产业增加值6.08亿元，下降19.9%。规模以下工业增加值13.36亿元，增长2.3%。工业产销衔接状况良好。2017年规模以上工业实现销售产值187.9亿元，工业产品销售率99.3%。工业经济效益继续提高。2017年规模以上工业企业主营业务收入185.85亿元，比上年增长18.7%，全年规模以上工业企业实现利税总额21.68亿元，增长7.7%，实现利润总额16.67亿元，同比增长9.4%。全员劳动生产率198573.9元/人，流动资产周转率4.9次/年，资产负债率31.2%，资本保值增值率136.9%，工业企业经济效益综合指数293%。 5、文化教育 截止2017年，滑县共有各级各类学校488所，特殊教育学校1所，教师进修学校1所，普通高中6所，职业高中2所，初级中学55所，小学319所，幼儿园104所。普通高中招生4953人，在校生13479人，毕业生4937人。职业高中招生6144人，在校生13466人，毕业生3654人。初中招生17419人，在校生47403人，毕业生13515人。普通小学招生26547人，在校生129339人，毕业生20726人。特殊教育招生16人，在校生75人。幼儿园招生15175人，在校生20903人，毕业生21561人。全县共有教职工12510人，专任教师11369人。新机制”安排资金14430万元，资助困难学生23178人次。教育体育事业健康发展。新建、改建校舍21.4万平方米。县一中、六中成功创建为河南省示范性高中。县特殊教育学校主体工程竣工，即将投入使用。建成了中等职业教育学校和裳华职业中专，成功创建为省职业教育强县。 6、交通运输 滑县交通发达，大广高速、济东高速和新菏铁路穿境而过，107国道、京广铁路、京港澳高速、濮鹤高速等公路铁路干线，构成四通八达的“井”字交通网络。省道213线、307线、308线、101线、215线、222线等在滑县交汇。全县村村通公路。大广高速、长济高速、京港澳高速、濮鹤高速四条高速公路擦肩而过，2012年10月11日，滑县县城至大广高速公路快速通道项目建成通车，标志着滑县打破了交通制约瓶颈，标志着河南省“10+1”快速通道项目全部建成通车。“新增国道纵五线滑县县城至长济高速牛屯站段升级改造工程”也正在如火如荼建设之中。 2017年交通运输、仓储和邮政业增加值25616万元，比上年增长7.2%。境内县乡公路里程2629.2公里，省干道207.2公里。客运量2068万人，增长8.8%，客运周转量108086万人公里，增长9.0%；货运量1189万吨，货运周转量119132万吨公里，增长14.6%。 7、文物 名胜古迹有：唐代的明福寺塔、明朝的皇姑寺塔，另有瓦岗寨遗址、欧阳书院遗址等。 据调查，建设项目500m范围内尚未发现地表文物古迹分布。 8、《滑县城乡总体规划》（2015-2030） 根据《滑县城乡总体规划》（2015-2030），滑县城市规划区范围：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡所辖全部用地及堤上、井庄、西营、大屯和油坊等5个行政村，规划区总面积约315平方公里。 中心城区即规划控制区范围：滑县城市规划控制区范围东至东外环路、西北至滑县与浚县县界、南至规划的南外环路，面积约116平方公里。其中规划建设用地63平方公里，其余作为发展备用地、风景生态等用地存在。 本项目厂址距离滑县中心城区南部边界距离约8km，不在其规划的城市建成区内。同时，滑县老店政府也出具了相关证明，本项目厂址符合老店镇土地利用总体规划，因此项目的建设符合当地规划要求。 9、饮用水源地规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），滑县县级集中式饮用水水源保护区如下 （1）滑县一水厂地下水井群（道口镇西南，共10眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至解放路、西至卫南调蓄工程蓄水池东侧外堤岸、南至三家村中心东西大街、北至滑州路北140米与西边界连线的区域。 准保护区范围：卫南调蓄工程蓄水池内及堤外30米的区域（同二级保护区重叠的部分为二级保护区）。 （2）滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），滑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下 （1）滑县半坡店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （2）滑县牛屯镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （3）滑县焦虎乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （4）滑县瓦岗寨乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （5）滑县留固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。 （6）滑县赵营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20米至006乡道的区域。 （7）滑县桑村乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站东院(1号取水井)，水管站西院及外围南30米的区域（2号取水井）。 （8）滑县万古镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13米、南13米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）滑县高平镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30米、西30米、南20米、北40米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围400米的区域。 本项目位于滑县老店镇，不在饮用水源保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014-2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县环境保护局公布的《滑县2017年度环境质量报告》中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项评价因子对区域环境空气质量进行评价。项目所在地环境空气质量现状见表7。 表7 2017年滑县环境空气监测浓度及评价结果 单位：µg/m3（一氧化碳：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 2; 110; 365; 100; 26; 二级; 66; 二级. NO2; 9; 90; 365; 99.5; 37; 二级; 75; 二级. PM2.5; 11; 462; 364; 78.6; 57; 超二级; 126; 超二级. PM10; 12; 333; 365; 86.6; 97; 超二级; 184; 超二级. 一氧化碳; 0.2; 5.4; 365; 100; --; --; 2.7; 二级. 臭氧; 1.7; 216; 365; 92.1; --; --; 154; 二级. 由上述监测及评价结果可知，2017年滑县环境空气质量因子中PM10、PM2.5浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。分析超标原因为：随着滑县工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《滑县环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》滑环攻坚办〔2019〕55号文，通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 2、地表水 项目附近的地表水体主要为项目西北侧3.5km的城关河，最终流入金堤河，根据《安阳市地表水环境功能区划》（2016-2020年），金堤河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据2018年滑县地表水环境责任目标断面水质周报，滑县孔村桥监测断面监测结果见表8。 表8 地表水环境质量表 期数; 化学需氧量（mg/l）; 氨氮（mg/l）; 总磷（mg/l）; 水质类别. 第7周; 26.00; 1.18; 0.223; Ⅳ类. 第9周; 26; 0.54; 0.136; Ⅳ类. 第11周; 13; 0.07; 0.09; Ⅳ类. 第13周; 32.00; 0.57; 1.14; 劣Ⅴ类. 第15周; 23; 0.23; 0.108; Ⅳ类. 标准限值; 40; 2.0; 0.4; Ⅴ类. 由上表可知，滑县孔村桥监测断面可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准。 3、地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）4.1地下水质量分类“Ⅲ类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水”，本项目位于老店镇，地下水主要作为集中式生活饮用水水源及工、农业水，因此执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本次评价采用《河南郭东亮门业有限公司年加工 10 万套入户门、室内门建设项目环境影响报告书》中2017.2.19~2.20对寺东村的监测数据，本项目与东南侧寺东村距离较近约7.1km，所处位置地理形态一致，其水文地质条件一致，且监测时间与本项目建设时间间隔不长，周围没有新增污染源，因此其监测数据可作为本项目数据来源。其监测结果见表9。 表9 地下水监测结果统计 单位：mg/L 监测点; 监测项目; 监测值; 最大值标准指数; 超标率; 超标倍数; 标准限值. 寺东村; pH; 7.94~8.04; 0.693; 0; 0; 6.5～8.5. 氨氮; 0.027~0.029; 0.145; 0; 0; 0.5. 硝酸盐; 3.24~3.31; 0.166; 0; 0; 20. 亚硝酸盐; 未检出; /; /; /; 0.02. 挥发性酚类; 未检出; /; /; /; 0.002. 氰化物; 未检出; /; /; /; 1.0. 砷; 未检出; /; /; /; 0.05. 汞; 未检出; /; /; /; 0.001. 六价铬; 未检出; /; /; /; 0.05. 总硬度; 166~167; 0.371; 0; 0; 450. 铅; 未检出; /; /; /; 0.05. K+; 1.13~1.14; /; /; /; /. Na+; 17.1~17.4; /; /; /; /. Cl-; 4.23~4.24; /; /; /; /. 氟化物; 未检出; /; /; /; 1.0. 镉; 未检出; /; /; /; 0.01. 铁; 未检出; /; /; /; 0.3. 锰; 未检出; /; /; /; 0.1. 溶解性总固体; 459~461; 0.461; 0; 0; 1000. 耗氧量; 0.8~0.9; 0.3; 0; 0; 3. 硫酸盐; 46.8~47.4; 0.19; 0; 0; 250. 氯化物; 47.4~47.9; 0.192; 0; 0; 250. Ca2+; 101~101; /; /; /; /. Mg2+; 21.3~21.4; /; /; /; /. SO42-; 39.0~39.5; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-）; 57.0~57.8; /; /; /; /. 由上表可知，寺东村各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境 本项目位于滑县老店镇北2公里X008县道西侧，根据现场调查，所在区域主要为农田、公路和加工企业。经声级计（awa5636）实测结果如下： 表10 项目声环境质量现状一览表 区域; 声环境质量现状 Leq [dB（A）]; 执行标准. 昼间; 夜间. 东厂界; 51.7; 43.2; 声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准（昼70 dB(A)、夜60 dB(A)）. 西南北厂界; 48.3~50.9; 39.3~41.6; 声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼60 dB(A)、夜50 dB(A)）. 项目东厂界昼夜间声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)，夜间60dB(A)），西厂界、南厂界、北厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 5、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 经现场调查，项目区域内无自然保护区、水源保护区，未发现珍稀动植物保护物种。主要环境保护目标见表11。 表12 主要环境保护目标一览表 环境介质; 保护目标; 相对方位; 相对距离; 保护级别. 环境空气; 小石庄村; SW; 450m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 岳村集村; NE; 700m. 第三营村; SE; 750m. 东杏头村; W; 1000m. 王岳村; NE; 1100m. 东岳庄村; E; 1300m. 东悦庄村; NE; 1890m. 声环境; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准. 地表水; /; /; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类. 地下水; 浅层地下水; 地下; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准 污染物名称; SO2 （µg/m3）; NO2（µg/m3）; PM10（µg/m3）; NOX（µg/m3）; CO （mg/m3）; O3（µg/m3）. 1小时平均浓度限值; 500; 200; /; 50; 4; 200. 24小时平均浓度限值; 150; 80; 150; 100; 10; 160 (日最大8小时平均). 年平均浓度限值; 60; 40; 70; 250; /; /. - 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准 位置; 执行标准. 西厂界; 4a类标准（昼70 dB(A)、夜55 dB(A)）. 南厂界; 2类标准（昼60 dB(A)、夜50 dB(A)）. 东厂界. 北厂界. 3. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 4.《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 污染物名称; pH; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. 标准限值; 6~9; 15 mg/L; 40 mg/L; 10 mg/L; 2.0 mg/L; 0.4 mg/L. 指标; 限值; 指标; 限值; 指标; 限值. 氨氮; 0.5mg/L; 亚硝酸盐; 0.02mg/L; 溶解性总固体; 1000mg/L. 硝酸盐; 20mg/L; 总硬度; 450mg/L; 耗氧量; 3mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))、4类标准(昼间70dB(A)、夜间60dB(A)) 位置; 执行标准. 东厂界; 4类标准（昼70 dB(A)、夜55 dB(A)）. 南厂界; 2类标准（昼60 dB(A)、夜50 dB(A)）. 西厂界. 北厂界. - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准 污染物名称; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放浓度限值. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 15m排气筒10kg/h; 周界外浓度最高点4.0mg/m3. - 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）处理装置的油气排放浓度应≤25g/m3；排放口距地平面高度应≥4m；加油油气回收系统的气液比大于等于1.0和小于等于1.2范围内；液阻小于标准中表1规定的最大压力限值；气密性监测值应大于标准中表2规定的最小剩余压力限值。 - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无生产废水，生活废水经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥，因此无废水污染物排放，不需新增总量。 本项目所在区域实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代。本项目VOCS排放量为213.8kg/a，替代量来自滑县焦虎小马村加油点、滑县焦虎乡小马村东加油点和滑县老店平安加油点，进行区域等量削减替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 1、施工期工艺流程简述 本项目施工期主要包括厂区主体工程施工和设备安装的施工。 场地平整 基础工程 主体工程 工程验收 设备安装 噪声、固废 噪声、扬尘、固废 图2 施工期工艺流程及产污环节图 产污环节 项目厂区施工期主要施工工序为： （1）场地平整：本项目占地现状为空地，施工前需对场地进行土地平整。本阶段主要环境影响为扬尘、噪声和固废。 （2）土建施工：土建施工包括基础工程和主体工程的建设，本阶段主要环境影响为扬尘、噪声、建筑垃圾和建筑废水等。 （3）设备安装：土建施工完成后，开始安装设备，本阶段主要环境影响有噪声和固废。 2、运营期工艺流程简述 本项目工艺流程及产污环节如图2所示。 图3 加油站加油工艺流程及产污环节图 产污环节 汽油、柴油 油罐车 储油罐 加油机 汽车油箱 卸油油气 回收系统 加油油气 回收系统 废气 废气、噪声 噪声 废气 （1）卸油工艺流程 油品由油罐车运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，项目油罐设置了液位检测系统，油料达到油罐容量的 90%时，会自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量的 95%时，自动停止油料继续进罐。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），项目采用密闭卸油的方式。由于汽油的挥发性较大，为防止在卸油过程中汽油挥发产生的油气逸入大气造成污染，储油罐与油罐车之间设置卸油油气回收系统（一次油气回收）来收集储油罐内产生的油气，实现卸油与油气等体积置换，控制油气外排。此过程主要的污染物是卸油过程中逸散的少量呼吸废气。 （2）加油工艺流程 加油机主控板接收到油枪的加油信号，加油机本身自带潜泵将油品由储油罐吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油。加油时将油枪伸入车辆油箱，加油枪采用自封式，油枪上的橡胶盖和车辆油箱口紧密结合，通过导气管将车辆油箱和地埋油罐联通并形成密闭空间，向油箱注油同时通过油泵将油补充至自吸式加油机内，同时车辆油箱内部的呼吸蒸气在汽车加油过程中，通过加油油气回收系统（二次油气回收）收集汽车油箱内散逸的油气及加油产生的油气，通过油枪导气管进入地埋油罐中，此过程主要的污染物是油箱逸散出的少量呼吸废气。 （3）油气回收系统 加油站油气回收系统由卸油油气回收（一次油气回收）和加油油气回收（二次油气回收）组成，主要针对汽油；柴油不易挥发，不设置油气回收系统。 ①一次油气回收 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将产生的油气通过密闭方式收集到罐车内的系统。油罐车到站后，需使用专用油气回收管将油罐油气回收口与罐车的油气回收口连接，保证在卸油过程中储油罐内油气回收至油罐车内，然后运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。一次油气回收工艺流程图见图4。 图4 一次油气回收工艺流程图 ②二次油气回收 二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，在给车辆油箱加注汽油时，将产生的油气通过地下密闭油气回收管线收集进入埋地油罐的系统，从而有效的控制油站加油现场油气的排放，确保加油场地无空气污染，达到国家安全环保要求。二次油气回收工艺流程图见图5。 图5 二次油气回收工艺流程图 （4）油罐清洗 油罐每3年需要定期清洗，本项目清洗时委托专业单位进行。具体清洗工艺如下： ①抽气工序：在进行此项工序操作时是在地底及地面的储存油罐内的油量达到抽空最低量，一切安全施工和急救设备落实到位的前提下开始进行清洗的第一步骤的抽气工序。首先，将与储存油罐连接至传输管及相关设备分离并封闭，再把储存油罐内剩余产品抽出，最后再通过空气压缩机的高压气流由虹吸抽存油罐内的危险气体含量，直至其含量低于危险水平；在抽气后期，打入孔盖，再次使用气体探测器检测储存油罐内的危险气体排放是否仍达到清洗施工安全工作标准水平。 ②初步清洗工序：在确认储存油罐内的危险气体达到最低含量和安全工作标准后，施工人员穿戴好全套个人安全保护装备，两人一组，轮流进入储存油罐内进行初步清洗工序：利用高压枪，从储存油罐入孔盖处开始，对附着在储存油罐内壁上得表层附着物进行初步清洗，同时在地面上配合的施工人员要将冲洗下来的物质连同污水一起抽出至事前准备好的污物容器内，并由清洗公司带走处置。 ③再次清洗工序：在进行再次清洗工序时首先必须再次利用气体探测仪对上一步骤完成后并抽净污水后的储存油罐进行危险气体探测，确保再次清洗工序的安全施工；所述再次清洗工序是第二次利用高压枪对储存油罐彻底清洗，同时与地面上配合将罐底无法抽净的残渣和污物清理出罐，最后用抹布将储罐内壁上残留的水抹干。 整个清洗工作均委托专业公司进行，在清洗过程中产生的清洗废水及油泥等废物也由该清洗公司直接带走进行处理。

主要污染工序： 1、施工期 （1）废气 施工期产生的废气主要包括： ①运输车辆及施工机械所排放的汽车尾气，主要的污染因子为CO、NOX等； ②场地清理、土地开挖平整、物料堆放、装卸以及运输等作业过程中产生的扬尘。 （2）废水 施工期废水主要包括： ①施工作业人员的生活污水，主要污染物为COD、氨氮、BOD5、SS 等； ②施工期的生产废水，主要为施工车辆的冲洗废水，主要污染物为SS。 （3）噪声 施工期的噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、装载机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。工程施工期间施工机械及材料运输车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在85dB(A)～95dB(A)之间。 （4）固体废物 本项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2、运营期 本项目营运期主要环境影响因素有废水、废气、噪声、固废。 （1）废水：本项目废水主要为职工办公生活、外来流动人员产生的生活废水。 本项目生活污水经化粪池收集后用于沤制农肥，不外排。 （2）废气：项目废气主要来自于油罐车卸油、油罐储存、加油机加油作业等过程中散失的非甲烷总烃，以及加油车辆的汽车尾气。 （3）噪声：本项目噪声主要来源于加油机运行噪声以及车辆进出加油站行驶噪声，其声源值在60～70dB(A)之间。 （4）固废：主要是生活垃圾和储油罐定期清洗产生的油泥及油罐和地面清洗废水。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 |  | 10.14mg/m3 | 2.01mg/m3 |
|  | 卸油、储存、加油过程 | 非甲烷 总烃 |  | 2193.8kg/a，0.596kg/h | 213.8kg/a，0.0596kg/h |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活废水 排放量 （0.72t/a） | COD | 300mg/L，0.0002t/a | 泼洒施工场地抑尘，不外排 |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.00002t/a |  |
|  | 运营期 | 生活废水 排放量 （320t/a） | COD | 300mg/L，0.096t/a | 经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运，用于沤制农家肥 |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.008t/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 |  | 40t | 收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 1.35t | 集中收集，委托环卫部门统一处理 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 |  | 1.45t/a | 收集后交当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 油泥和清罐废水 |  | 7t/次 | 危废暂存间收集后，交由有资质单位统一处理 |
|  |  | 吸油毡 |  | 0.05t/a |  |
| 噪 声 | 施工期 | 工程施工噪声来源包括：场地清理、场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声源强在80～100dB（A）。施工期噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 |  |  |  |
|  | 运营期 | 主要为加油机运行和汽车行驶产生的噪声源强在60～70dB（A）之间，通过距离衰减，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）、4类标准（昼间70dB(A)，夜间60dB(A)）。 |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1施工扬尘 施工期废气主要是施工场地清理、平整、开挖、回填、建材运输车辆动力起尘等过程中产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块周围，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按气沉原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 ①风力扬尘 主要为物料暂时存放过程及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。表10为完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。 表10 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.17; 0.12; 0.239; 0.804; 1.005; 3.429. 粒径（μm）; 450; 550; 276; 750; 850; 95; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.22; 4.62. 由上表可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。 ②动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表25为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表11 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.4; 0.67; 0.6. 本项目区域年均风速在3.2m/s，在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由上表可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响控制在20-50米范围内。在施工期建设单位应严格执行《滑县环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》滑环攻坚办〔2019〕55号等相关规定，减弱扬尘对环境的影响，主要措施如下： a、施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。 b、施工过程中对施工场地勤洒水，降低扬尘产生； c、在施工场地周围设置硬质材料连续围挡，必须达到施工工地100%围挡； d、施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，施工现场地面100%硬化，保证平整坚实，无浮土、无积水； e、建筑垃圾、工程土渣应及时清运，不能及时完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，物料堆放要100%覆盖； f、做好对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、施工场地要勤洒水、建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目防尘网维护(不低于2000目/100cm2)或防尘布、运输车辆行驶路线尽量避开环境保护目标等内容； g、建筑垃圾、工程弃方应及时清运，不能及时完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施； h、及时清扫运输通道，以减少汽车行驶扬尘，垃圾、渣土要及时清运； i、在工地出口处设置冲洗设施，出入车辆100%冲洗，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁； j、运输车辆加盖篷布，渣土车辆100%密闭运输，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量，并且车辆行驶应按规定路线进行； k、针对本项目施工期产生的地面扬尘，施工单位应制定完善的施工计划和合理组织施工进度，落实县环境污染攻坚办发布的重污染天气应急管控要求，尽量缩短工期和避开在大风情况下进行扬尘量大的施工作业，当冬季风力达到4级以上时应停止施工； 建设单位应严格落实“八个百分之百”扬尘防治要求，即：围挡达标率 100%、 裸露土方覆盖率100%、出入车辆冲洗率 100%、主干道硬化率 100%、设置扬尘监督牌率 100%、拆除工程洒水压尘率 100%、渣土车辆密闭运输 100%、施工现场安装 PM2.5、 PM10在线监测仪监控系统 100%。通过落实上述措施，可将项目施工期扬尘对周围环境的不利影响降至最低。 1.2施工机械废气 施工期机械废气属间断性无组织排放，特点是排放量小，施工场地开阔，扩散条件良好。施工单位在定期施工设备维护，保证其运行在最佳状态下，以提高原料的利用率前提下可实现达标排放，不会对环境造成影响。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水。 2.1机械设备冲洗废水 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，收集后用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 2.2施工人员的洗漱废水 本项目施工期约一年，即300天，施工人员约30人，不在施工现场食宿。由于条件限制，施工人员洗漱用水较少，用水量按30L/人·d计算，用水量为0.9t/d，排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量为0.72t/d，即施工期洗漱废水排放量为216t。施工计划将生活污水化粪池收集后用于沤制农肥，不外排。 本项目机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水成分较为简单，用于泼洒地面抑尘，对周围环境影响很小。 3.声环境影响分析 3.1噪声源及源强 工程施工噪声来源包括：场地清理、场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。 表12 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪声值. 场地平整; 推土机、挖掘机、装载机等; 95~100. 打桩; 打桩机（静压桩）; 80~85. 结构; 振捣棒、电锯、吊车、搅拌机等; 80~100. 3.2预测计算 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声围障、空气吸收等衰减。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 Lp=10lgi=1n100.1Li对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某一点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表27。 表13 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 施工阶段; 机械设备; 噪声预测值. 1m; 5m; 10m; 50m; 100m; 200m; 300m; 400m. 土石方; 铲土机等; 100; 86; 80; 66; 60; 53; 50; 48. 打桩; 打桩机等; 85; 71; 65; 51; 45; 39; 35; 33. 结构; 电锯、振捣棒等; 100; 86; 80; 66; 60; 53; 50; 48. 由上表预测结果可知，施工噪声的影响范围约在200m左右。项目周边200m范围内无环境保护目标，预计项目施工噪声对周围环境影响不大，并且施工期噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 3.3噪声控制措施 为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采用如下措施控制施工噪声： ⑴制定科学的施工计划，合理安排施工工艺，建筑工地强制使用商品混凝土，使用商品混凝土泵时，应使用工地电源，不使用自带发电机，减少噪声源； ⑵采用距离防护措施，将主要噪声源布置在远离项目敏感点的位置，同时尽量采用低噪声设备以及对设备进行低噪声改造，选用加工精度高、装配质量好的低噪声优质的施工机械。施工中应采用低噪声的新工艺和新技术，使噪声污染在施工中得到控制； ⑶采取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术。对产生受激振动声大的设备金属板壳可在其外表涂上高阻尼层减缓其振动噪声。同时，完善设备维护和保养制度，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大； ⑷采取隔声降噪措施，利用工地四周的围墙，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度； ⑸加强对施工场地的监督管理，合理安排施工进度，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； ⑹严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，合理安排施工时间，夜间时段（22：00～次日6：00）内禁止施工，如确因工艺要求必须连续施工时，应报滑县住建局质监站认证，获得批准后报滑县环境保护局备案，提前3天公告周围单位及居民后，方可连续施工； 4、固体废物环境影响分析 主要为施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.1建筑垃圾 本项目总建筑面积为1000m2，建筑垃圾产生量按40kg/m2计算，则本项目建筑垃圾产生量约为40t。各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等)须按有关部门指定的时间和路线运输，工程完成后，会残留一定量的建筑废料。建议建设单位严格施工，不随意倾倒建筑垃圾。施工期产生建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 4.2生活垃圾 本项目施工期共约3个月，施工人员约30人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为15kg/d，约1.35t/a。施工人员生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处理。 为进一步减少施工期固废对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施： （1）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 （2）施工现场的场区应干净整齐，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。 （3）施工期间的建筑垃圾收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，防止露天长期堆放产生二次污染，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 经采取以上措施后，施工期固废对周围环境的影响降至最低。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，对项目区进行绿化，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为卸油、储存、加油过程产生的少量无组织非甲烷总烃气体，均为无组织排放。 1.1加油站油气损失分析 本项目废气主要为加油站运营过程中，油品的储存及罐车卸油、机动车加油过程将导致有一定量的油气外逸，主要成分为烃类气体，其排放对周围大气环境产生的影响。 卸油过程：本项目采用自流密闭卸油方式卸油，油料因位差利用重力自流进入埋地油罐内，罐内由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，在此过程中所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失叫做大呼吸损失。 储油过程：油罐在没有收发油作业的情况下，油品储存过程中随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程会造成油气损失，叫小呼吸损失。 加油过程：汽车加油过程中因加油箱都是敞开式，加油流速较快，油气排放量较大。 1.1.1罐大呼吸损失 根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》，未安装油气回收装置的汽油储罐、柴油储罐大呼吸造成的VOC（本项目中VOC主要为非甲烷总烃）排放因子分别为2.3kg/t、0.027kg/t，汽油储销量为430t/a、柴油储销量为870t/a、，非甲烷总烃产生量分别约989kg/a，23.5kg/a。 1.1.2罐小呼吸损失 根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》，汽油罐的小呼吸造成的VOC（本项目中VOC主要为非甲烷总烃）排放因子为0.16kg/t，则非甲烷总烃产生量约为68.8kg/a；柴油储罐小呼吸损失极小，不易统计，因此忽略不计。 1.1.3汽车加油作业损失油气 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。《中国加油站VOC排放污染现状及控制》，未安装油气回收装置的汽油加油机、柴油加油机在进行加油时，VOC（本项目中VOC主要为非甲烷总烃）排放因子分别为2.49kg/t、0.048kg/t，非甲烷总烃产生量分别约为1070.7kg/a，41.8kg/a。 油气回收系统针对汽油油气回收，其作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收。该项目益安装完成一次、二次油气回收设施，二次油气回收系统非甲烷总烃回收效率可达95%。 总会以上三方面加油站的油耗损失，加油站建成后非甲烷总烃气体的排放量列于下表。 表14 本项目运营期烃类气体排放量一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量（t/a）; 非甲烷总烃（kg/a）; 治理措施及处理效率; 排放量（kg/a）. 汽油; 大呼吸损失; 2.3kg/t; 430; 989; 油气回收系统回收效率95%; 69. 小呼吸损失; 0.16kg/t; 68.8; 4.8. 加油作业损失; 2.49kg/t; 1070.7; 74.7. 柴油; 大呼吸损失; 0.027kg/t; 870; 23.5; /; 23.5. 小呼吸损失; /; 0; 0. 加油作业损失; 0.048kg/t; 41.8; 41.8. 合计; 2193.8; /; 213.8. 由上表可知，该项目建成后，由于采用了油气回收装置，排入大气的挥发烃类有机污染物比采取措施前减少了95%，排入大气的挥发烃类有机污染物合计为213.8kg/a，占成品油总销量的0.016%，年损失量不大。 建设单位根据加油站加油量选用4套油气回收设备，根据同类装置检测数据，油气排放浓度小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中标准限值要求：25g/m3。要求建设单位按照该标准要求，每年至少检测1次呼吸阀排放浓度、油气回收系统的气液比、油气回收管线液阻以及容器、设备、回收系统气密性，保证非甲烷总烃气体达标排放，并确保加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内，液阻小于标准中表1规定的最大压力限值，气密性监测值应大于标准中表2规定的最小剩余压力限值。 为了进一步减小加油站油气损失，本加油站采用地埋式工艺安放储罐，保持了油罐的恒温，有效减少了烃类气体的排放；对油罐设置呼吸阀挡板，采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，一定程度上减少了油气的排放。因此，项目散失非甲烷总烃对周围大气环境的影响程度很小。 1.2无组织排放预测 预测因子： 根据本项目大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为非甲烷总烃。 评价标准： 非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值二级标准，即为2.0mg/m3。 评价等级及评价范围： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）推荐的估算模式计算，根据《关于汽车加油站执行环境保护标准问题的复函》（环函[2000]76号）：“防治汽车加油站的大气污染，应主要通过采用防止油气泄漏挥发的贮存、装卸技术，使加油站在运营过程中达到保护环境和人体健康的要求。评价加油站对周围环境的影响，应根据汽油组分的特点，采用《大气污染物综合排放标准》规定的各项有关污染物的无组织排放监控浓度限值，并按规定的方法实施监测。”各计算参数为： 表15 本项目大气污染物无组织排放达标情况汇总表 污染物种类; 非甲烷总烃. 排放量(kg/a); 213.8. 排放速率（kg/h）; 0.0247. 源释放高度（m）; 7. 面源长度（m）; 45. 面源宽度（m）; 15. 表16 厂界估算模式预测结果一览表 厂界; 颗粒物. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 5南厂界预测值; 0.005278; 0.26. 10东厂界预测值; 0.009055; 0.45. 5西厂界预测值; 0.005278; 0.26. 5北厂界预测值; 0.005278; 0.26. 标准限值; 4.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准周界外浓度最高点. 经计算，污染物最大占标率大于1%小于10%，根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）导则规定，本项目的大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测与评价只对污染物排放量进行核算。由上表可知，项目厂界处非甲烷总烃排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准周界外浓度最高点4.0mg/m3的要求。 表16 环境敏感点估算模式预测结果一览表 环境敏感点; 距离（m）; 颗粒物. 浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 小石庄村; 450m; 0.02678; 1.34. 岳村集村; 700m; 0.01582; 0.79. 第三营村; 750m; 0.01445; 0.72. 东杏头村; 1000m; 0.009748; 0.49. 王岳村; 1100m; 0.008551; 0.43. 东岳庄村; 1300m; 0.006755; 0.34. 东悦庄村; 1890m; 0.003932; 0.20. 最大落地浓度; 74; 0.03965; 1.98. 标准限值; 2.0mg/m3. 非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值二级标准。. 本项目颗粒物最大落地浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准，非甲烷总烃最大落地浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值二级标准。由此可知，各环境敏感点处环境空气质量均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准。 项目排放废气对厂界和敏感点处的环境影响较小。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于本项目无组织排放的废气需计算防护距离，采用大气环境防护距离计算模式，各计算参数见表13。 表17 本项目大气防护距离计算参数表 废气种类; 排放速率 （kg/h）; 源释放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 小时平均浓度（mg/m3）; 大气防护距离（m）. 非甲烷总烃; 0.0825; 7; 45; 15; 0.03965; 无超标点. 经计算，确定本项目大气污染物排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3048-1991）中推荐的卫生防护距离计算公式，项目卫生防护距离计算参数和计算结果见下表： 表18 卫生防护距离计算参数表 污染源 类型; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 面源; 非甲烷总烃; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.521; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定，，可知本项目生产车间设置50m卫生防护距离。（本项目卫生防护距离包络图见附图）。 根据现场调查，项目所需设置的卫生防护距离范围内无现状敏感点。项目所设环境防护距离范围内用地不得规划为居住、学校及医院等环境敏感点用地。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 本项目劳动定员6人，6人均不在厂区食宿，员工用水量按60L/人·d计，则用水量为129.6t/a，日接待加油顾客约为150人，顾客仅短暂停留，5L/人·d计，则用水量为270t/a，本项目年用水量约为400t。废水产生总量按照用水量的80%计算，则废水产生量为320t/a。经类比，废水COD产生浓度为300mg/L，产生量为0.096t/a，NH3-N产生浓度为25mg/L，产生量为0.008t/a。建议建设单位建设一个5m3化粪池化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。 2.2地下水环境影响分析 本项目与河南郭东亮门业有限公司年加工 10 万套入户门、室内门建设项目位置距离约为7.1km，所处位置地理形态一致，其水文地质条件一致，根据《河南郭东亮门业有限公司年加工 10 万套入户门、室内门建设项目环境影响报告书》中勘探结果。本项目所在区域地质条件如下： 调查评价区内地下水主要为松散岩类孔隙地下水，补给来源主要有三种方式，即大气降水入渗补给、地表水体入渗补给和农田灌溉水回渗补给。地下水化学类型多为HCO3-Ca·Mg、HCO3-Ca·Mg·Na型水，矿化度小于lg/L。局部为HCO3·SO4-Ca·Mg型，矿化度0.5-1.5g/L。当地基土主要由第四系冲洪积的粉土、粉质黏土和粉细砂组成。厂区地下水为第四系松散层孔隙潜水。地下水水质清洁，无臭无味，为当地居民主要灌溉用水。枯水期地下水水位埋深22.22~22.81m，水位标高35.89~36.68m。地下水流向为自西向东流。 （1）地下水评价等级判别 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A），该项目属于V-182加油、加气站，加油站对应的地下水环境影响评价项目类别为II类，本项目地下水敏感程度为不敏感，根据评价工作等级划分表，本项目地下水评价等级为三级。 表19 评价工作等级分级别 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. （2）评价范围 采用查表法确定评价范围，根据厂区环境，查表确定项目地下水评价范围为6km2。 （3）地下水影响评价 加油站地下水污染途径主要为石油类污染物随降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。同时，装置区、储罐区、管线、污水收集处理设施等发生渗漏、破裂，将导致污染物渗入土壤，污染地下水。 ①正常状况地下水影响分析 评价要求项目储罐区域底部、加油装置区均做防渗处理、采用双层油罐，厂区除绿化外均需进行地面硬化。建设项目的工艺设备和地下水环境保护措施均达到设计要求的情况下，污染物下渗污染地下水的几率很小，因此，项目在正常工况下运行，不会产生污染物泄漏下渗而污染地下水的情况。 ②非正常状况地下水影响分析 装置区、储罐区、管线、污水收集处理设施等发生渗漏、破裂，将导致污染物渗入土壤，污染地下水。 表20 地下水环境影响识别 装置和设施; 位置; 规模; 材质; 污染途径. 装置区（加油机）; 加油岛; 5~50L/min，4台; 自吸泵式; 破裂、渗漏污染地下水. 储罐区; 埋地油罐区; V=30m3，2个 V=20m3，2个; 内钢外玻璃纤维增强塑料. 管线; 站区; 化粪池5m3; /. 污水收集处理设施. 由上表可知，加油站非正常状况下，储罐区油罐一旦破裂、渗漏，油品下渗导致的地下水污染影响最为严重。 （4）地下水防治措施 为进一步降低地下水环境影响，工程拟采取分区防渗措施，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区等。具体分区措施如下： （1）重点防渗区 工程重点防渗区主要为储罐区、输油管道。 ①储罐区 根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行），为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（50156-2012）的要求。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。 采用双层油罐，采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里。 防渗池应采用防渗钢筋混凝土浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定。 防渗池的池壁顶应高于池内灌顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm，内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层；内的空间应采用中性沙回填；上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；防渗池内应设检测立管。 ②输油管道 埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定。 项目重点防渗区采用防渗层为至少1m厚黏土层（≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数应≤1×10-10cm/s。 （2）一般防渗区 工程一般防渗区主要为站房、罩棚，一般防渗区应采用抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm）进行防渗处理，要求防渗系数不大于1.0×10-7cm/s。 （3）简单防渗区 工程简单防渗区主要为化粪池，防渗要求为硬化即可。 综上所述，在采取分区防渗措施后，项目废水下渗对项目所在区域地下水环境影响是可接受的。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 主要为加油机运行噪声以及车辆进出加油站行驶噪声，噪声源强为60～70dB(A)。建设单位在可在加油站内合适的位置设置减速带，迫使车辆进入加油站后减速慢行，以降低车辆行驶噪声。 3.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 3.3预测结果及评价 本评价夜间设备不运行，仅对昼间噪声进行预测。通过噪声衰减和噪声叠加对各场界噪声值进行预测，预测结果见表21。 表21 厂界噪声预测结果一览表 项目 监测点位; 厂界距离（m）; 贡献值dB（A）; 标准dB(A); 达标 分析. 东厂界; 10; 46.0; 昼间70; 达标. 北厂界; 5; 50.5; 昼间60; 达标. 西厂界; 5; 50.5; 达标. 南厂界; 5; 50.5; 达标. 由上可知，项目营运期东厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间70dB(A)，夜间60dB(A)），其余厂界噪声值均可达到2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4、固体废物 4.1危险废物 本项目埋地储罐需定期清理，预计每3年清理一次，经类比调查，清洗废水产生量为6t/次，油泥产生量为1t/次。经查《国家危险废物名录》（2016），油罐清洗废水危废类别为 HW09，废物代码为 900-007-09；油泥危废类别为HW08，废物代码为 900-221-08。该部分危险废物由专业油罐清理公司统一清洗后直接拉走，交由有资质的单位进行处置，不在站内暂存。由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业并做专业处理，即产即运，不在项目区内暂存。 加油站日常运行过程中油品跑冒滴漏采用的吸油毡等，属于危险废物HW08，根据同类加油站数据，吸油毡年产生量约为0.05t。随油罐清洗单位一并处理，即产即运，不在项目区内暂存。 4.2生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员6人，生活垃圾产生量按0.67kg/（d·人）计算，产生量约为1.45t/a，收集后交当地环卫部门统一处理。 5. 环境风险分析 详见环境风险专项分析报告。 6、总量指标设置 本项目无生产废水，生活废水经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥，因此无废水污染物排放，不需设置总量指标。 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）以及河南省人民政府办公厅《关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）规定，严格涉VOCs建设项目环境准入，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 本项目为新建项目，为原滑县焦虎小马村加油点、滑县焦虎乡小马村东加油点和滑县老店平安加油点合并建设的新站点。原有三个加油站均于2019年2月关闭拆除。经核算三个加油站关闭后可削减挥发性有机废气225t/a。 本项目VOCS排放213.8t/a，替代量来自滑县焦虎小马村加油点、滑县焦虎乡小马村东加油点和滑县老店平安加油点，三个加油站VOCS削减量为255t/a，大于本项目VOCS排放量，满足区域等量替代要求，可进行区域等量削减替代。 6、选址可行性分析 6.1用地性质 本项目位于滑县老店镇北2公里X008县道西侧，项目东侧为X008县道，隔路为农田，北侧为塑料加工厂，南侧为重工机械，西侧为在建搅拌站。项目供水由乡镇自来水供应，供电由老店镇电网供应，项目紧邻008县道交通条件便利。根据老店镇政府出具的证明，该选址用地属于建设用地，符合老店镇土地利用总体规划。因此，本项目选址合理可行。 6.2设备与站外建（构）筑物的安全距离 本项目位于本项目加油站位于滑县老店镇北2公里X008县道西侧，项目周围无其它单位等建筑物，距离最近的为西南侧450m小石庄村。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）附录B，小石庄村为二类保护物，西侧混凝土搅拌站办公楼、南侧重工机械办公楼为三类保护物。 本项目属于二级加油站，并设置卸油和加油油气回收系统。本项目各设施与站外的防火距离，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关要求。 表25 汽油设备与站外建（构）筑物的防火间距（m） 站外建（构）筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 规范安全距离; 实际距离; 规范安全距离; 实际距离. 二类保护物; 民房; 11; 450; 8.5; 455. 三类保护物; 办公楼; 8.5; 10; 7; 15. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5; 10; 5; 28. 表26 柴油设备与站外建（构）筑物的防火间距（m） 站外建（构）筑物; 站内柴油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 规范安全距离; 实际距离; 规范安全距离; 实际距离. 二类保护物; 民房; 6; 450; 6; 455. 三类保护物; 办公楼; 6; 15; 6; 25. 城市道路; 快速路、主干路; 3; 10; 3; 28. 本项目与周边建构筑物的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规范要求。本项目与周围的建筑物、道路、居民区、交通线的距离都在安全距离以外，周边安全距离内不存在国家相关法律法规规定的不宜于设立危险化学品建设项目的区域，该加油站在安全防护措施到位的情况下，不会对周边居民生活、经营活动和环境造成重大的影响。 根据《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》的相关要求：挥发性有机液体储存优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，拱顶罐应安装顶空联通置换油气回收装置，苯、甲苯、二甲苯等有毒有害物质需在浮顶罐基础上安装油气回收装置等处理设施。有机液体装卸必须采取全密闭、液下装载等方式，汽油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体和苯、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的装卸过程，要采取高效油气回收措施，并配备具备油气回收接口的运输工具。 对年销售汽油量大于5000吨及其他具备条件的180家加油站，要安装油气回收在线监测设备。油气回收在线监测设备要按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及附录的有关要求，对油气回收过程中的气液比以及油气回收系统的密闭性、管线液阻等进行监测，并能记录、储存、处理和传输监测数据。 本项目采用双层埋罐，汽油年销售量为430t，柴油年销售870t，根据设计拟安装加油油气回收系统和卸油油气回收系统，因此，本项目符合《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》的相关要求。 7、环境保护三同时验收一览表 表22 环境保护三同时验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测点位; 验收内容; 验收标准. 废水; 生活废水; 池化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥; /; 1×1m3化粪池; /. 地下水; 石油类、苯、甲苯、二甲苯; 罐区分区防渗; 站区内; 罐区分区防渗; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 地下水监测井; 油罐区北侧; 地下水监测井. 废气; 油气 （非甲烷总烃）; 4套油气回收装置; 厂界; 排放浓度周界浓度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）. 固废; 生活垃圾; 收集后交当地 环卫部门统一处理; /; 垃圾箱; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 油泥、吸油毡、清洗废水; 签订委托处置协议; /; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 风险防控; /; 若干防泄漏、溢油控制措施; 罐区、加油区、卸油区; /.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | 颗粒物 | “八个百分之百”扬尘防治要求 | 达标排放 |
|  | 卸油、储存、加油过程 | 油气(非甲烷总烃) | 油气回收装置 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 收集后场地降尘 | 综合利用不外排 |
|  | 生活污水 | COD | 生活废水经化粪池沉淀处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥 | 不外排 |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 收集后运至指定填埋场填埋 | 安全填埋 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门统一处理 | 不产生二次污染 |
|  | 生产 | 油泥及清罐废水 | 委托有资质公司清理处置 | 妥善处置 |
|  |  | 吸油毡 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 工程施工噪声来源包括：场地清理、场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声源强在80～100dB（A）。施工期噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 |  |  |
|  | 运营期 | 项目运营期噪声主要为加油机运行和汽车行驶产生的噪声，噪声源强为60～70dB(A)，通过距离衰减后，西北南厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）、东厂界噪声值可满足4类标准（昼间70dB(A)，夜间60dB(A)）。 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，通过采取厂区绿化措施，生态环境得到一定的恢复。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案项目代码：2019-410526-52-03-017113）。经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），为允许类建设项目，符合国家产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于滑县老店镇北2公里X008县道西侧，项目东侧为X008县道，隔路为农田，北侧为塑料加工厂，南侧为重工机械，西侧为在建搅拌站。项目供水由老店镇水厂供应，供电由老店镇电网供应，项目紧邻X008县道条件便利。根据老店政府出具的证明，该选址用地属于建设用地，符合老店镇土地利用总体规划。 “三线一单”相符性分析：项目所在区域不属于生态红线区域，符合环境质量底线；据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平；项目合理处置固体废物等，实现固体废物的减量化和资源化，项目能源采用电能，传输效率高，污染小，能够有效的利用资源能源，符合资源利用上线；本项目未列入环境准入负面清单。 因此，本项目选址合理可行。 3、环境质量现状 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014-2017)》划分，项目所在地为二类功能区，根据滑县环境保护局公布的《2017年滑县环境状况公报》，2017年滑县环境空气质量因子中PM10、PM2.5浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。分析超标原因为：随着滑县工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《滑县环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》滑环攻坚办〔2019〕55号文，通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。本项目位于滑县老店镇北2公里X008县道西侧，根据现场调查，所在区域主要为农田、公路和加工企业。项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼60dB(A)、夜50 dB(A)）要求。项目附近的地表水体主要为项目西北侧3.5m的城关河，最终流入金堤河，根据2018年滑县地表水环境责任目标断面水质周报，滑县孔村桥监测断面可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准。本项目与东南侧寺东村距离较近约7.1km，所处位置地理形态一致，其水文地质条件一致，根据《河南郭东亮门业有限公司年加工 10 万套入户门、室内门建设项目环境影响报告书》中2017.2.19~2.20对寺东村的监测数据，地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、施工期期环境影响评价结论 4.1大气环境影响分析结论 施工期废气主要是施工扬尘和机械废气。建设单位应严格落实“八个百分之百”扬尘防治要求、施工现场安装 PM2.5、 PM10在线监测仪监控系统 100%。通过落实上述措施，可将项目施工期扬尘对周围环境的不利影响降至最低。施工单位在定期施工设备维护，保证其运行在最佳状态下，以提高原料的利用率前提下可实现达标排放，不会对环境造成影响。 4.2水环境影响分析结论 施工期废水主要为机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水，成分较为简单，用于泼洒地面抑尘，对周围环境影响很小。 4.3噪声影响评价结论 工程施工噪声来源包括：场地清理、场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。施工噪声的影响范围约在200m左右。项目周边200m范围内无环境保护目标，预计项目施工噪声对周围环境影响不大，并且施工期噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 4.4固体废物环境影响评价结论 主要为施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.4.1建筑垃圾 本项目建筑垃圾产生量约为40t。建议建设单位严格施工，不随意倾倒建筑垃圾。施工期产生建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 4.4.2生活垃圾 本项目施工期生活垃圾产生量约1.35t/a。施工人员生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处理。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，对项目区进行绿化，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。 4、营运期环境影响评价结论 4.1大气环境影响分析结论 项目营运期大气污染物主要为卸油、储存、加油作业过程中产生的少量非甲烷总烃气体。评价建议项目加油机配套油气回收系统，经回收处理后油气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求；无组织排放非甲烷总烃对厂界处的浓度贡献值满足2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准周界外浓度最高点4.0mg/m3要求，对周围环境影响不大。 4.2水环境影响评价结论 地表水：本项目用水主要为生活用水。生活污水经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥。 地下水：本项目对防渗区域采取防渗措施后，达到相应的防渗标准后，项目运营期不会对区域地下水造成明显不利影响，防治措施有效可行。 4.3噪声影响评价结论 主要为加油机运行噪声以及车辆进出加油站行驶噪声，噪声源强为60～70dB(A)。经距离衰减后，东厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间70dB(A)、夜间60dB(A)），其余厂界可满足2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 4.4固体废物环境影响评价结论 4.4.1危险废物 埋地储罐定期清理油泥、清罐废水和加油站日常运行过程中油品跑冒滴漏采用的吸油毡等由专业清理公司（具有危险废物处理资质的单位）收集处理。 4.4.2生活垃圾 主要为员工办公生活和顾客产生的生活垃圾，收集后交当地环卫部门统一处理。 4.5 环境风险影响评价结论 本项目风险主要为储罐破损油品渗漏引起土壤的污染；油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。通过落实风险防范措施后，本项目事故引发的环境风险及环境后果危害较小。 - 建议 - 本项目卫生防护距离为50m，建议在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点； - 对各种污染治理设施要经常检查，定期维护，确保其正常运行及污染物达标排放； 3、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 4、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 5、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，环保措施的设计、施工、调试与运营切实履行好“三同时”制度； 6、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：滑县中瑞加油站滑县中瑞加油站建设项目，位于滑县老店镇北2公里X008县道西侧，符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。

注 释 - 本报告表附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目卫星图 附图三 周边环境示意图 附图四 项目厂区平面布置及分区防渗图 附图五 卫生防护距离包络图 附件1 环评委托书 附件2 项目名称核准通知书 附件3 项目备案表 附件4 商务厅批复文件 附件5 土地说明 附件6 确认书 二、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、 大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 经办人： 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

经办人： 公章 年 月 日