滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告

（第三季度）

一、监测情况

2017年第三季度，环境监测站对1个地表型饮用水源地（三水厂）和2个地下型饮用水源地（一水厂、二水厂）进行了监测，达标率为100％。

（一）监测点位：一水厂、二水厂、三水厂。

（二）监测项目：两个地下型饮用水水源，7月份按照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中规定的项目39项及月取水量进行测定；8月份、9月份监测项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）分别测定pH值、总硬度（以CaCO3计）、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群、挥发酚、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅共23项及每月取水量。地表饮用水源地监测项目7月份按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的109项及月取水量进行测定；8月份、9月份按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（化学需氧量除外）、表2地表水源地补充项目共28项和表3的优选特定项目33项（监测项目及推荐方法详见河南省环境保护厅豫环文〔2013〕43号中附表1），共61项及每月取水量。

二、评价标准

地表饮用水源地按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅲ类及表2、表3标准限值执行；地下饮用水源地按《地

下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类执行。

三、评价结果

根据饮用水源地监测结果（见附表），滑县水质各项目均达到III类水质标准，达标率为100％。

| 七月份地表饮用水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：mg/L(PH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| 三水厂 | 2017.07.03 | 29.5 | 7.68 | 8.75 | 1 | 未检出 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | 未检出 |
| 采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 三水厂 | 2017.07.03 | 0.001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 29.6 | 5.77 |
| 采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 |
| 三水厂 | 2017.07.03 | 0.616 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样地点 | 采样时间 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 |
| 三水厂 | 2017.07.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样地点 | 采样时间 | 二甲苯① | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 四氯苯③ | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯⑤ |
| 三水厂 | 2017.07.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样地点 | 采样时间 | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 |
| 三水厂 | 2017.07.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样地点 | 采样时间 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 |
| 三水厂 | 2017.07.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样地点 | 采样时间 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并（a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯⑥ | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 | 铍 |
| 三水厂 | 2017.07.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样地点 | 采样时间 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 透明度 | 叶绿素a |  |  |  |  |
| 三水厂 | 2017.07.03 | 未检出 | 0.0009 | 未检出 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |  |
| 高锰酸盐指数最低检出限0.5mg/L、化学需氧量最低检出限4mg/L、生化需氧量最低检出限0.5mg/L、氨氮最低检出限0.025mg/L、总磷最低检出限0.01mg/L、总氮最低检出限0.05mg/L、铜最低检出限0.009mg/L、锌最低检出限0.001mg/L、氟化物最低检出限0.05mg/L、硒最低检出限0.0004mg/L、砷最低检出限0.0003mg/L、汞最低检出限0.00004mg/L、镉最低检出限0.0001mg/L、六价铬最低检出限0.004mg/L、铅最低检出限0.001mg/L、氰化物最低检出限0.004mg/L、挥发酚最低检出限0.0003mg/L、石油类最低检出限0.01mg/L、阴离子表面活性剂最低检出限0.05mg/L、硫化物最低检出限0.005mg/L、硫酸盐最低检出限0.09mg/L、氯化物最低检出限0.02mg/L、硝酸盐最低检出限0.08mg/L、铁最低检出限0.0045mg/L、锰最低检出限0.0005mg/L、三氯甲烷最低检出限0.0004mg/L、四氯甲烷最低检出限0.0004mg/L、四氯化碳最低检出限0.0004mg/L、三溴甲烷最低检出限0.0005mg/L、二氯甲烷最低检出限0.0005mg/L、1,2-二氯乙烷最低检出限0.0004mg/L、环氧氯丙烷最低检出限0.0023mg/L、氯乙烯最低检出限0.0005mg/L、1,1-二氯乙烯最低检出限0.0004mg/L、1,2-二氯乙烯最低检出限0.0004mg/L、三氯乙烯最低检出限0.0004mg/L、四氯乙烯最低检出限0.0002mg/L、氯丁二烯最低检出限0.0005mg/L、六氯丁二烯最低检出限0.0004mg/L、苯乙烯最低检出限0.0002mg/L、甲醛最低检出限0.05mg/L、乙醛最低检出限0.004mg/L、丙烯醛最低检出限0.02mg/L、三氯乙醛最低检出限0.001mg/L、苯最低检出限0.0004mg/L、甲苯最低检出限0.0003mg/L、乙苯最低检出限0.0003mg/L、二甲苯①最低检出限0.0005mg/L、异丙苯最低检出限0.0003mg/L、氯苯最低检出限0.0002mg/L、1,2-二氯苯最低检出限0.0004mg/L、1,4-二氯苯最低检出限0.0004mg/L、三氯苯②最低检出限0.0005mg/L、四氯苯③最低检出限0.0019mg/L、六氯苯最低检出限0.0019mg/L、硝基苯最低检出限0.00017mg/L、二硝基苯④最低检出限0.000024mg/L、2,4-二硝基甲苯最低检出限0.000018mg/L、2,4,6-三硝基甲苯最低检出限0.000021mg/L、硝基氯苯⑤最低检出限0.000017mg/L、2,4-二硝基氯苯最低检出限0.000022mg/L、2,4-二氯苯酚最低检出限0.0027mg/L、2,4,6-三氯苯酚最低检出限0.0027mg/L、五氯酚最低检出限0.00001mg/L、苯胺最低检出限0.0022mg/L、联苯胺最低检出限mg/L、丙烯酰胺最低检出限0.00007mg/L、丙烯腈最低检出限0.025mg/L、邻苯二甲酸二丁酯最低检出限0.0025mg/L、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯最低检出限0.0025mg/L、水合肼最低检出限0.005mg/L、四乙基铅最低检出限0.0001mg/L、吡啶最低检出限0.031mg/L、松节油最低检出限0.03mg/L、苦味酸最低检出限0.001mg/L、丁基黄原酸最低检出限0.002mg/L、活性氯最低检出限0.01mg/L、滴滴涕最低检出限0.00002mg/L、林丹最低检出限0.00001mg/L、环氧七氯最低检出限0.00004mg/L、对硫磷最低检出限0.001mg/L、甲基对硫磷最低检出限0.001mg/L、马拉硫磷最低检出限0.01mg/L、乐果最低检出限0.01mg/L、敌敌畏最低检出限0.01mg/L、敌百虫最低检出限0.00051mg/L、内吸磷最低检出限0.0001mg/L、百菌清最低检出限0.00007mg/L、甲萘威最低检出限0.000125mg/L、溴氰菊酯最低检出限0.0004mg/L、阿特拉津最低检出限0.0002mg/L、苯并（a)芘最低检出限mg/L、甲基汞最低检出限0.000010mg/L、多氯联苯⑥最低检出限0.00000057mg/L、微囊藻毒素-LR最低检出限0.00006mg/L、黄磷最低检出限0.0001mg/L、钼最低检出限0.05mg/L、钴最低检出限0.02mg/L、铍最低检出限0.0002mg/L、硼最低检出限0.01mg/L、锑最低检出限0.0002mg/L、镍最低检出限0.007mg/L、钡最低检出限0.01mg/L、钒最低检出限0.01mg/L、钛最低检出限0.02mg/L、铊最低检出限0.00001mg/L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 八月份地表饮用水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：mg/L(PH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| 三水厂 | 2017.08.01 | 28.3 | 7.75 | 7.53 | 1.95 | / | 0.6 | 0.051 | 0.02 | 0.557 | 0.04L | 0.009L | 0.23 | 0.0004L |
| 采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 三水厂 | 2017.08.01 | 0.0015 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <3 | 25.2 | 5.8 |
| 采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
| 三水厂 | 2017.08.01 | 0.395 | 0.01L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
| 采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
| 三水厂 | 2017.08.01 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000017L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.00001L | 0.0002L |
| 采样地点 | 采样时间 | 苯并（a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |  |  |  |
| 三水厂 | 2017.08.01 | 1.4*10-6L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0009 | 0.007L | 0.732 | 0.01L | 0.00001L |  |  |  |

| 九月份地表饮用水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：mg/L(PH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| 三水厂 | 2017.09.04 | 24.2 | 7.75 | 7.35 | 2.31 | / | 0.6 | 0.252 | 0.04 | 0.449 | 0.04L | 0.009L | 0.24 | 0.0004L |
| 采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 三水厂 | 2017.09.04 | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <3 | 25.4 | 6.56 |
| 采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
| 三水厂 | 2017.09.04 | 0.395 | 0.01L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
| 采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
| 三水厂 | 2017.09.04 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000017L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.00001L | 0.0002L |
| 采样地点 | 采样时间 | 苯并（a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |  |  |  |
| 三水厂 | 2017.09.04 | 1.4*10-6L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01 | 0.0009 | 0.007L | 0.06 | 0.01L | 0.00001L |  |  |  |

| 九月份地下水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：九月份地下水例行监测 单位：mg/L(PH值除外，总大肠菌群单位为个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 地点 | 采样时间 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 |
| 一水厂 | 2017.9.4 | 7.59 | 164 | 26.7 | 8.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.05 | 0.388 |
| 二水厂 | 2017.9.4 | 7.62 | 188 | 27.2 | 9.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.11 | 0.358 |
| 采样 地点 | 采样时间 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群 | 本月取水量（万吨） |
| 一水厂 | 2017.9.4 | 未检出 | 0.064 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 0.0022 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 0.3 |
| 二水厂 | 2017.9.4 | 未检出 | 0.093 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.003 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 0.4 |
| 备注：氟化物最低检出限为：0.05mg/L；铁最低检出限为：0.01mg/L；铜最低检出限为：0.04mg/L；锌最低检出限为：0.009mg/L；锰最低检出限为：0.01mg/L；挥发酚最低检出限为：0.0003mg/L；阴离子表面活性剂最低检出限为：0.05mg/L；氨氮最低检出限为：0.025mg/L；亚硝酸盐氮最低检出限为：0.003mg/L；氰化物最低检出限为：0.004mg/L；汞最低检出限为：0.00004mg/L；砷最低检出限为：0.0003mg/L；硒最低检出限为：0.0004mg/L；镉最低检出限为：0.0001mg/L；六价铬最低检出限为：0.004mg/L；铅最低检出限为：0.001mg/L；总大肠菌群最低检出限为：3个； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |