建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1500吨PE板材建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南革委塑业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周辉 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 周辉 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县上官镇徐阳城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13513837456 |  |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 456400 |
| 建设地点 | 滑县上官镇徐阳城西150米处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 滑县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2019-410526-29-03-010542 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C2922塑料板、管、型材制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2400（3.6亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 260 |  | 其中：环保 投资(万元) |  | 12.8 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4.9% |  |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年 8月 |  |  |  |  |
| 内容及规模 1、建设项目概况及由来 中国塑料工业经过长期的奋斗和面向全球的开放，已形成门类较齐全的工业体系，成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业。随着塑料建筑制品的品种逐步系列化、配套化和标准化，环保节能的要求和推广应用的力度加大，各种塑料管、塑料板及其他建筑用塑料制品的需求都有非常大幅度的增加。 在此背景下，河南革委塑业有限公司拟在滑县上官镇徐阳城西150米处扩建年产1500吨PE板材建设项目。本项目占地2400m2，投资260万元，项目投产后，既增加了当地的就业机会，也促进了当地经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号）及修改单（2018年4月28日生态环境部令第1号） “十八、橡胶和塑料制品业47. 塑料制品制造 其他”分类规定，该项目需编制环境影响报告表。受河南革委塑业有限公司的委托，时代盛华科技有限公司承担了该设项目的环境影响评价工作。我公司接到委托后，坚持求真、务实、客观的原则，对该项目进行了认真、细致的现场踏勘，并对项目相关资料进行了全面收集和调查，编制完成了该项目的环境影响报告表。 项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产1500吨PE板材建设项目. 建设单位; 河南革委塑业有限公司. 建设性质; 改扩建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 5人. 工作制度; 单班8小时，年工作日300天. 产业特征; 投资额（万元）; 260. 环保投资（万元）; 12.9. 产业类别; 第二产业：塑料制品业. 行业类别; C2922塑料板、管、型材制造. 环境管理类别; 十八、橡胶和塑料制品业47. 塑料制品制造 其他. 产业结构调整类别; 高成长性. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省安阳. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目本项目生产过程中冷却水循环利用，不外排，废水主要为员工办公生活产生的生活废水，经化粪池处理后用于沤制农肥。. 本项目污染因子; ①废气：主要为原料上料过程中产生的粉尘及不合格品破碎过程产生的粉尘，挤出成型过程挥发的非甲烷总烃； ②废水：主要为员工产生的生活污水； ③噪声：主要为挤出机、牵引机、切割机、破碎机、磨粉机等机械设备运行过程中产生的噪声； ④生产固废：主要为原料拆包和产品包装过程产生的废旧包装物； ⑤危险废物：主要为环保设备定期更换产生的废活性炭； ⑥生活垃圾：主要为员工办公生活产生的生活垃圾。. 2、产业政策相符性分析 本项目建设性质为改扩建，已在滑县发展和改革委员会备案（项目代码：2019-410526-29-03-010542）。经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制类和淘汰类建设项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策。 3、建设地址 本项目位于滑县上官镇徐阳城西150米处，项目东、西侧为塑料厂，北、南侧为农田，东侧150米处为徐阳城村居民，项目周边环境情况见图1。 图1 项目周边环境示意图 4、建设内容 扩建项目为年生产1500吨PE板材，在原厂区内扩建一座300平方米的厂房，原厂区南侧扩建厂区，扩建厂区占地面积2400平方米，建筑面积980平方米。本项目产品方案见表2，项目组成及主要建设内容见表3 ，设备情况见表4。 表2 产品方案 产品名称; 产品类别; 现有规模; 扩建产量. PE板材; 长1.4m~3m，宽0.015m~0.7m，壁厚为5~35mm; 600t/a; 1500t/a. 表3 本项目组成及主要建设内容 项目组成; 主项名称; 建设内容; 建设情况. 主体工程; 原厂区; 生产车间; 一层钢结构，建筑面积320m2; 已建成. 新厂区; 生产车间; 一层砖混，建筑面积360m2; 已建成. 生产车间; 一层砖混，建筑面积160m2; 已建成. 仓库; 一层砖混，建筑面积360m2; 已建成. 辅助工程; 办公生活用房; 一层砖混，建筑面积40m2; 已建成. 辅助用房; 一层砖混，建筑面积40m2; 已建成. 公用工程; 给水; 厂区自备井; 现有工程. 排水; 经化粪池沉淀处理后由项目单位定期清运，用于沤制农家肥; 现有工程. 供电; 上官镇电网供电; 现有工程. 环保工程; 废水治理措施; 3m3化粪池; 依托现有工程. 废气治理措施; 6个集气罩+2套UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 12个集气罩+2套袋式除尘器+15m高排气筒; 未建设. 固废治理措施; 3m2危废暂存间，3m2一般固废堆放场; 未建设. 噪声治理措施; 减振垫80个; 未建设. 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 备注. 1; 锥形双螺杆挤出机; SJSZ80/156; 1台; 现有设备. 2; 牵引机; QYP-80; 1台. 3; 切割机; DS-125/; 1台. 4; 破碎机; SWP-600; 1台. 5; 锥形双螺杆挤出机; SJSZ80/156; 5台; 扩建新增设备. 6; 牵引机; QYP-80; 5台. 7; 切割机; DS-125; 5个. 8; 破碎机; SWP-600; 5个. 注:不得使用《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013修正中列出的限制类、淘汰类设备 5、主要原料和能源消耗 表5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 现有用量; 扩建用量; 备注. 1; 聚乙烯（环保型颗粒）; t∕a; 594; 1485; 粒料. 2; 色母粒; t∕a; 6; 15; 粒料. 3; 水; t/a; 150; 90; 厂区自备井. 4; 电; 万kwh/a; 10; 14; 由上官镇电网供给. 原辅材料理化性质： 材料理化性质： PE（聚乙烯）：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯熔点 140℃，热压成型温度180~220℃，挤出成型温度120~180℃，热分解温度在350~400℃，比重在0.94-0.96g/m3之间，成型收缩率在1.5-3.6%之间。 色母（色母粒）：是一种新型高分子材料专用着色剂，主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂（与制品树脂相同）之中而制得的聚集体，即颜料浓缩PE颗粒。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。。 6、劳动定员及工作制度 扩建项目增加劳动定员10人，实行8小时工作制，年工作日为300天。 7、环保设施及投资估算情况 表6 环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算(万元). 运营期; 废水治理; 化粪池; 1×3m3; 依托现有工程. 废气治理; 6个集气罩+2套UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 2套; 6. 12个集气罩+2套袋式除尘器+15m高排气筒; 2套; 5. 噪声治理; 减振垫; 80; 0.2. 固废治理; 垃圾箱; 4; 0.1. 危废暂存间; 1×3m2; 1. 一般固废堆放场; 1×3m2; 0.5. 合计(万元); 12.8. 备注:环保投资占总投资比例4.9%（12.8/260×100%=4.9%）. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设性质为改扩建，现有工程《河南革委塑业有限公司年产600吨PE板材项目环境影响报告表》于2016年2月3日经滑县环保局审批，审批文号：滑环建报表〔2016〕12号。2016年12月12日经滑县环保局验收，验收文号：滑环验[2016]66号。现有工程已投产。 现有工程河南革委塑业有限公司年产600吨PE板材项目投资200万元，占地面积2401m2，现有工程项目运营期产排污情况如下： 1.废气 1.1粉尘 项目营运期产生粉尘的环节主要为破碎环节。 主要为PE不合格板材破碎过程产生的粉尘，经类比，本项目不合格产品及边角料产生量约为2.0t/a。本项目产生的不合格产品破碎后回收利用，破碎后呈小片状，且破碎过程属于间歇性工段，每10天粉碎一次，每次4h，有效降低了粉碎成粉状产生的粉尘量，本项目粉尘产生量比较小。经调查，粉尘排放量约为破碎量的0.1％，则本项目粉尘排放量为0.002t/a、排放速率为0.017kg/h，建设单位在车间安装2台排风扇，生产过程中加强车间通风，经车间扩散后，排放浓度为0.03mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度限值1.0mg/m3要求。 1.2非甲烷总烃 本项目为塑料板材生产加工项目，主要原辅材料按一定比例混匀后加入注塑挤出机加料斗，经电加热到130℃，软化后挤出成型。根据相关资料，PE的热分解温度介于80~140℃之间；因此在软化温度下可能会有部分游离单体以及其它杂质挥发，形成有机废气。 项目营运期污染因子以非甲烷总烃表示，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%。则非甲烷总烃产生量为0.21t/a，通过车间加强通风无组织排放，排放速率为0.0875kg/h，建议建设单位在车间安装2台排风扇，生产过程中加强车间通风，经车间扩散后，排放浓度约为0.15mg/m3，能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（周界外非甲烷总烃浓度限值≤4.0mg/m3）中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点的要求。 2.废水 板材进入喷淋箱（冷却水槽）冷却成型，冷却水每日补充，每年冷却用水量按60m3计，不外排。废水主要为员工产生的生活污水。 本项目劳动定员10人，只有午餐是在厂区，不在厂内住宿，废水主要为员工的生活废水，用水量按30L/人·d计算，生活用水量为90t/a，生活废水产生总量按照用水量的80%计算，废水产生量为72t/a。经类比，生活废水中COD产生浓度为150mg/L、产生量为0.0108t/a，NH3-N产生浓度为16mg/L、产生量为0.0012t/a。建设单位在厂区内设置一座3m3的化粪池，生活废水经化粪池沉淀处理后,由项目单位定期清运，用于沤制农家肥。 3.噪声 主要为挤出机、牵引机、切割机、破碎机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间。通过安装减震垫、墙体隔音及距离衰减后，根据现场监测结果，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），环境敏感点徐阳城村可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）要求。 4.固体废物影响结论 4.1生产固废 主要为生产过程中产生的边角废料、不合格品。经类比同类型同规模生产企业，边角废料和不合格品产生量约为2.0t/a，经收集后，经破碎机处理，回收再利用。 本项目原料拆包和产品包装过程会产生一定的废旧包装物，预计产生量3.0t/a，废旧包装物经收集后外售。 4.2生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.67kg/d·人计算，产生量为2.01t/a，收集后交当地环卫部门统一处理。 5.主要环境问题 针对现有工程存在的问题，评价建议建设单位采取以下措施： 主要环境问题整改措施一览表 类别; 现有工程存在问题; 整改措施; 整改时限. 废气; 未安装除尘设施，仅安装排风扇; 安装袋式除尘器+15m排气筒; 2019.5. 未安装有机废气处理措施，仅安装排风扇; 安装UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒; 2019.5. 固废; 固废暂存间设置不规范位，未张贴相应标识; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单; 2019.5. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 滑县位于河南省东北部，本项目位于上官镇，县境中部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温43.4℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 项目附近的地表水体主要为项目东侧3.2km的柳青河。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 滑县位于河南省北部，省直管县，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县域面积1814平方公里，耕地面积195万亩，人口140万，辖10镇12乡1新区。 2、经济状况 2017年滑县生产总值（GDP）为165.3亿元，按可比价格计算，比上年增长9.6%，其中：第一产业增加值为59.1亿元，增长4.5%；第二产业增加值为67.0亿元，增长15.8%，工业增加值为59.6亿元，增长12.6%；第三产业增加值为39.2亿元，增长11.9%。三次产业比重为5.7:40.6:23.7。 2017年末居民消费价格总水平比上年上涨2.1%，年公共财政预算收入48537万元，比上年增长27.8%，全县公共财政预算支出349519万元，比上年增长32.6%。2017年全年农村居民人均纯收入6052.3元，比上年增长14.2%；农村居民人均生活消费支出4275.7元，增长14.8%。城镇居民可支配收入15808.5元，增长12.4%；城镇居民人均消费支出11190.17元，增长17.7%。2013年公共财政预算收入63440万元，同比增长30.7%。 3、农业 滑县是中原经济区粮食生产核心区、河南省第一产粮大县、中国粮食生产先进单位、中国唯一的粮食生产先进县标兵“十一连冠”（截止2015年），有“豫北粮仓”之称。滑县是一个农业大县，目前农业仍是滑县经济的主体，粮、棉、油等种植业在农业中仍占有较大比重。2017年，滑县粮食总产量139.92万吨，同比增长2.17万吨，增幅为1.6%。农作物总播种面积为389.24万亩，其中：小麦播种面积为170.15万亩，玉米播种面积为96.50万亩，棉花播种面积为5.73万亩，油料播种面积为45.01万亩。规划了高标准粮田万亩方33个、千亩方38个、百亩方10个，总面积155万亩。农业基础设施和生产条件继续改善。 清淤治理河渠53条311公里，新增节水灌溉面积32万亩，夺得省“红旗渠精神”杯。改造中低产田18.06万亩，被确定为省农业综合开发重点县、高标准农田建设示范县。解决了37.8万人的饮水安全问题，被确定为中国农村饮水安全工程建设示范县。农村沼气用户达到9.3万户。完成了157个贫困村整村推进建设任务，解决了6.8万农村人口贫困问题，被评为省扶贫开发工作先进县，2013年又被列为国家扶贫开发工作重点县。 4、工业 滑县工业已形成食品加工、纺织印染、医药化工、电线电缆、电子产品、塑料制品、木材加工等工业主导产业，滑县产业集聚区共引进招商引资项目196个，计划总投资145.3亿元，实际到位固定资产82.72亿元，被确定为全省20个示范产业集聚区。永达肉鸡、凤凰光伏多晶硅、华盛手机、辛安面业等24个超亿元项目相继落户，为滑县经济的全面发展带来了蓬勃的生机。 2017年全部工业增加值59.59亿元，比上年增长12.6%。规模以上工业增加值46.23亿元，增长15.8%，其中：高新技术产业增加值6.08亿元，下降19.9%。规模以下工业增加值13.36亿元，增长2.3%。工业产销衔接状况良好。2017年规模以上工业实现销售产值187.9亿元，工业产品销售率99.3%。工业经济效益继续提高。2017年规模以上工业企业主营业务收入185.85亿元，比上年增长18.7%，全年规模以上工业企业实现利税总额21.68亿元，增长7.7%，实现利润总额16.67亿元，同比增长9.4%。全员劳动生产率198573.9元/人，流动资产周转率4.9次/年，资产负债率31.2%，资本保值增值率136.9%，工业企业经济效益综合指数293%。 5、文化教育 截止2017年，滑县共有各级各类学校488所，特殊教育学校1所，教师进修学校1所，普通高中6所，职业高中2所，初级中学55所，小学319所，幼儿园104所。普通高中招生4953人，在校生13479人，毕业生4937人。职业高中招生6144人，在校生13466人，毕业生3654人。初中招生17419人，在校生47403人，毕业生13515人。普通小学招生26547人，在校生129339人，毕业生20726人。特殊教育招生16人，在校生75人。幼儿园招生15175人，在校生20903人，毕业生21561人。全县共有教职工12510人，专任教师11369人。新机制”安排资金14430万元，资助困难学生23178人次。教育体育事业健康发展。新建、改建校舍21.4万平方米。县一中、六中成功创建为河南省示范性高中。县特殊教育学校主体工程竣工，即将投入使用。建成了中等职业教育学校和裳华职业中专，成功创建为省职业教育强县。 6、交通运输 滑县交通发达，大广高速、济东高速和新菏铁路穿境而过，107国道、京广铁路、京港澳高速、濮鹤高速等公路铁路干线，构成四通八达的“井”字交通网络。省道213线、307线、308线、101线、215线、222线等在滑县交汇。全县村村通公路。大广高速、长济高速、京港澳高速、濮鹤高速四条高速公路擦肩而过，2012年10月11日，滑县县城至大广高速公路快速通道项目建成通车，标志着滑县打破了交通制约瓶颈，标志着河南省“10+1”快速通道项目全部建成通车。“新增国道纵五线滑县县城至长济高速牛屯站段升级改造工程”也正在如火如荼建设之中。 2017年交通运输、仓储和邮政业增加值25616万元，比上年增长7.2%。境内县乡公路里程2629.2公里，省干道207.2公里。客运量2068万人，增长8.8%，客运周转量108086万人公里，增长9.0%；货运量1189万吨，货运周转量119132万吨公里，增长14.6%。 7、文物 名胜古迹有：唐代的明福寺塔、明朝的皇姑寺塔，另有瓦岗寨遗址、欧阳书院遗址等。 据调查，建设项目500m范围内尚未发现地表文物古迹分布。 8、《滑县城乡总体规划》（2015-2030） 根据《滑县城乡总体规划》（2015-2030），滑县城市规划区范围：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡所辖全部用地及堤上、井庄、西营、大屯和油坊等5个行政村，规划区总面积约315平方公里。 中心城区即规划控制区范围：滑县城市规划控制区范围东至东外环路、西北至滑县与浚县县界、南至规划的南外环路，面积约116平方公里。其中规划建设用地63平方公里，其余作为发展备用地、风景生态等用地存在。 本项目厂址距离滑县中心城区南部边界距离约10km，不在其规划的城市建成区内。同时，滑县上官镇镇政府也出具了相关证明，本项目厂址符合上官镇土地利用总体规划，因此项目的建设符合当地规划要求。 9、饮用水源地规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），滑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）滑县一水厂地下水井群（道口镇西南，共10眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至解放路、西至卫南调蓄工程蓄水池东侧外堤岸、南至三家村中心东西大街、北至滑州路北140米与西边界连线的区域。 准保护区范围：卫南调蓄工程蓄水池内及堤外30米的区域（同二级保护区重叠的部分为二级保护区）。 （2）滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），滑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）滑县半坡店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （2）滑县牛屯镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （3）滑县焦虎乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （4）滑县瓦岗寨乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （5）滑县留固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。 （6）滑县赵营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20米至006乡道的区域。 （7）滑县桑村乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站东院(1号取水井)，水管站西院及外围南30米的区域（2号取水井）。 （8）滑县万古镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13米、南13米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）滑县高平镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30米、西30米、南20米、北40米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围400米的区域。 地下饮用水水源保护区水质保护目标与要求：水质各项指标不得低于《地下水质量标准（GB/T14848）》确定的Ⅲ类标准。 饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事可能污染饮用水水体的活动；在二级保护区内严禁新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在准保护区内严禁新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 本项目位滑县上官镇徐阳城西150米处，不在饮用水源保护区范围内。 - 10、《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号） 和《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2019〕119号） 2019年挥发性有机物污染治理实施方案要求： 按照源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业“一厂一策”深度治理改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，工业企业VOCs排放全面达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案要求： 2019年9月底前完成工业企业无组织排放污染“一企一策”治理任务，全面实现“五到位、一密闭”，企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。 “五到位”，即：一是生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；二是物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；三是厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；四是裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；五是无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施（无组织排放监控要求另外印发）。 “一密闭”，即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，并配套安装抑尘、除尘设施，禁止露天堆放。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014-2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县环境保护局公布的《滑县2017年度环境质量报告》中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项评价因子对区域环境空气质量进行评价。项目所在地环境空气质量现状见表7。 表7 2017年滑县环境空气监测浓度及评价结果 单位：µg/m3（一氧化碳：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 2; 110; 365; 100; 26; 二级; 66; 二级. NO2; 9; 90; 365; 99.5; 37; 二级; 75; 二级. PM2.5; 11; 462; 364; 78.6; 57; 超二级; 126; 超二级. PM10; 12; 333; 365; 86.6; 97; 超二级; 184; 超二级. 一氧化碳; 0.2; 5.4; 365; 100; --; --; 2.7; 二级. 臭氧; 1.7; 216; 365; 92.1; --; --; 154; 二级. 由上述监测及评价结果可知，2017年滑县环境空气质量因子中PM10、PM2.5浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。分析超标原因为：随着滑县工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据滑县环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号），通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 2、地表水 项目附近的地表水体主要为项目南侧1050m的柳青河，最终流入金堤河，根据《安阳市地表水环境功能区划》（2016-2020年），金堤河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据2018年滑县地表水环境责任目标断面水质周报，滑县孔村桥监测断面监测结果见表8。 表8 地表水环境质量表 期数; 化学需氧量（mg/l）; 氨氮（mg/l）; 总磷（mg/l）; 水质类别. 第7周; 26.00; 1.18; 0.223; Ⅳ类. 第9周; 26; 0.54; 0.136; Ⅳ类. 第11周; 13; 0.07; 0.09; Ⅳ类. 第13周; 32.00; 0.57; 1.14; 劣Ⅴ类. 第15周; 23; 0.23; 0.108; Ⅳ类. 标准限值; 40; 2.0; 0.4; Ⅴ类. 由上表可知，滑县孔村桥监测断面可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准。 3、声环境 本项目位于滑县上官镇徐阳城西150米处，根据现场调查，所在区域主要为农田、加工企业。经类比现有工程，项目所在区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 经现场调查，项目区域内无自然保护区、水源保护区，未发现珍稀动植物保护物种。主要环境保护目标见表9 。 表9 主要环境保护目标一览表 环境介质; 保护目标; 相对方位; 相对距离; 保护级别. 环境空气; 徐阳城村; E; 150m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 鲁邑寨东街村; W; 270m. 武安寨村; NW; 1080m. 陆合村; N; 1150m. 郭新庄村; E; 1560m. 曹固营村; SW; 1800. 崔阳城村; NE; 2200m. 声环境; 徐阳城村; E; 150m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准. 地表水; 柳青河; S; 1050m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准 污染物名称; SO2 （µg/m3）; NO2（µg/m3）; PM10（µg/m3）; NOX（µg/m3）; CO （mg/m3）; O3（µg/m3）. 1小时平均浓度限值; 500; 200; /; 50; 4; 200. 24小时平均浓度限值; 150; 80; 150; 100; 10; 160 (日最大8小时平均). 年平均浓度限值; 60; 40; 70; 250; /; /. - 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，环境敏感点执行1类标准 3. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 污染物名称; pH; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. 标准限值; 6~9; 15 mg/L; 40 mg/L; 10 mg/L; 2.0 mg/L; 0.4 mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A)) - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准 污染物名称; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放浓度限值. 颗粒物; 120mg/m3; 15m排气筒3.5kg/h; 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. - 安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）参照耐火材料行业排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3 - 《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3 - 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)表2塑料制品制造行业标准。 污染物名称; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放浓度限值. VOCS; 50mg/m3; 15m排气筒1.5kg/h; 周界外浓度最高点2.0mg/m3. - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无生产废水，生活废水经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥，因此无废水污染物排放，不需新增总量。 .本项目所在区域实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代。本项目VOCS排放替代量来自现有工程以新带老削减量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 营运期 现有工程及本工程生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 现有工程及本工程生产工艺流程一致，仅为生产线增加，增加的多条生产线不同时使用，视订单状况间歇开启。 - 1、上料、混料带动 本项目上料、混料均由人工进行，人工将PE粒、色母粒混合在一起，拌匀，将拌匀过的原料人工加入挤出机的加料斗，随着挤出的进行，人工间歇性加料。 - 2、挤出 设备为锥形双螺杆挤出机，挤出机的基本原理是聚合物熔化压实，以恒压、恒温、恒速推向模具，通过模具形成产品熔融状态的型坯。双螺杆挤出机由传动装置、加料装置、料筒和螺杆等几部分组成，挤出机中有两根平行的螺杆置于同一料筒中，两根螺杆是对称的，因为旋转方向不同，在固体输送局部，物料是近似的密闭"C"形小室的状态向前输送。设计中将一根螺杆的外径与另一根螺杆的根径之间留有一定的间隙量，以便使物料通过。 物料通过两螺杆之间的径向空隙时，受到强烈的剪切、搅拌跟压延作用，因而物料塑化较好，同时它靠逐渐减小螺距来取得压缩比，加工成塑料制品。板材的厚度、外径尺寸可根据需求随时调节。 将原料喂入挤出机的螺杆螺槽，调控挤出机机筒温控系统（PE板材生产时加热温度为175℃），使原料软化后连续挤出。由于锥形双螺杆挤出机具有温度自控和手动冷却控制职能，一般生产状态对所设定的温度实施自动控制即可。当某段温控点温度跑高,自动控制失效,采用手动冷却控制也可将显示温度控制在设定温度界线之内。在加热熔融的过程中，原料中微量单体组分等会少量逸散。 3、通过牵引装置的牵引作用是给机头挤出的板材提供一定的牵引力和牵引速度，均匀地引出板材，并通过调节牵引速度调节板材的厚度。牵引速度取决于挤出速度，一般牵引速度比挤出速度快1%—3%。 - 4、冷却成型 本项目采用水冷，成型的热温板材经过喷淋箱（水槽）降温，板材通过时不断喷水，使板材迅速冷却成型。冷却水进入循环冷却池中，经冷却后循环使用，不排放。 - 5、切割 此流水线可生产不同厚度的板材，然后根据客户的需求裁切一定的尺寸、形状，切割后至于板材架上暂放，切割产生的边角废料统一收集，用破碎机进行破碎，回收再利用，以较低价格外售。 - 6、检验 主要检验板材的厚度、尺寸、外观等，不合格产品统一进行收集，经破碎机破碎后，回收再利用。合格产品即为成品，存入库房待售。 - 7、破碎 使用破碎机对在切割工序产生的边角废料和检验不合格的产品进行破碎处理，得到的物料回收再利用。

主要污染工序： 施工期： 项目厂房均已建成，施工期仅需设备入场安装，故不再对施工期进行环境影响分析。 营运期： 1、废气 主要为原料上料混料过程中产生的粉尘及不合格品破碎过程产生的粉尘，挤出成型过程挥发的非甲烷总烃。 2、废水 冷却水循环使用不外排，蒸发后定期添加，产生的废水主要为员工生活废水。 3、噪声 主要为挤出机、牵引机、切割机、破碎机等机械设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强约为70~90dB(A)。 4、固体废物 主要为员工办公生活产生的生活垃圾、原料拆包和产品包装过程产生的废旧包装物、环保设备定期更换产生的废活性炭、废灯管、废催化剂。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.4463t/a，18.13mg/m3 | 0.022t/a，0.92mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.0788t/a，0.0328kg/h | 0.0788t/a，0.0328kg/h |
|  | 混料、破碎 | 颗粒物 | 有组织 | 0.191t/a，8.0mg/m3 | 0.0191t/a，0.8mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.0338t/a，0.0141kg/h | 0.0338t/a，0.0141kg/h |
| 水 污 染 物 | 员工生产生活 | 生活废水 排放量 （144t/a） | COD | 300mg/L，0.0432t/a | 经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运，用于沤制农家肥 |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0036t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 |  | 2.01t/a | 收集后交当地环卫部门统一处理 |
|  | 生产 | 废旧包装物 |  | 1.5t/a | 暂存于一般固废堆放场，收集后定期外售 |
|  |  | 废活性炭、废灯管、废催化剂 |  | 0.584t/a | 交由有资质单位统一处理 |
| 噪 声 | 主要为机械设备运行过程中产生的噪声源强在70～90dB（A）之间，通过安装减振垫、厂房隔音和距离衰减，同时加强车间门窗管理等措施，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目扩建厂房已建成，施工期主要为环保设备的安装与调试，施工过程产生的污染物主要为噪声，设备安装过程不用高噪声设备，且200m范围内无噪声敏感点，本项目施工期对周围环境影响很小，因此不再对施工期影响进行分析。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 主要为混料过程中产生的粉尘及不合格品破碎过程产生的粉尘，挤出成型过程挥发的非甲烷总烃。 1.1上料、混料粉尘 本项目上料、混料均由人工进行，人工将PE粒、色母粒混合在一起，拌匀，将拌匀过的原料人工加入挤出机的加料斗，随着挤出的进行，人工间歇性加料。本项目原材料均为粒料，混匀过程产生粉尘比较少。经类比同类型、同规模企业及现有工程，搅拌过程产生系数约0.1kg/t·原料，本项目粉尘产生量为0.15t/a，即排放速率为0.0625kg/h。 1.2破碎过程产生的粉尘 项目不合格品产生量约为产量的百分之五，即不合格品产生量为75t/a，破碎过程会产生粉尘，经类比同类型、同规模企业及现有工程，破碎粉尘产生系数约1kg/t·原料，本项目新增破碎机5台，粉碎量为75t/a，粉尘产生量为0.075t/a，破碎每10天进行1次，每次破碎4小时。即排放速率为0.625kg/h。 现有工程上料、混料粉尘未建设除尘设施，破碎粉尘采取车间安装排风扇加强通风的方式进行处理，环评要求在现有工程及扩建工程各产尘点处设置集气罩，生产车间内破碎机、挤出机加料斗处设置12个集气罩，集气罩单独设置开关，生产线间歇生产时由建设单位灵活开关，集气罩收集后通过2台袋式除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放。现有工程与现有厂区内新建生产单元共用一套袋式除尘器，扩建厂区生产单元单独设置一套袋式除尘器。现有工程粉尘产生量为0.09t/a，扩建工程粉尘产生量为0.225t/a，总体工程粉尘产生量为0.315t/a，集气罩收集效率为85%、除尘效率为90%，风机的风量为5000m3/h，则排气筒颗粒物排放量为0.027t/a，即排放速率为0.011kg/h、排放浓度为1.12mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）和安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）参照耐火材料行业排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3的要求。 无组织颗粒物排放量为0.047t/a，即排放速率为0.0196kg/h。 1.3挤出废气 利用聚乙烯生产板材工序中产生的废气主要是由于融化挤出工序产生的非甲烷总烃废气。经查阅资料，聚乙烯熔点 140℃，热压成型温度180~220℃，挤出成型温度120~180℃，热分解温度在350~400℃，故本项目有机废气以非甲烷总烃计。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%，则非甲烷总烃产生量为0.525t/a，排放速率为0.2188kg/h。 现有工程挤出工序未采取处理措施，仅采取车间安装排风扇加强通风的方式进行处理，按照滑县环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知（滑环攻坚办〔2019〕119号）安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见的通知（安环攻坚办〔2017〕439号）关于塑料制品行业的要求，建议建设单位在注塑成型机、吹膜机、印刷机上方安装集气罩，收集挥发出来的有机废气。收集的有机废气经光氧催化装置+活性炭吸附装置（填充量0.5t）处理后，经15m排气筒排放。环评要求在现有工程及扩建工程挤出工序处设置集气罩，6台挤出机设置6个集气罩，集气罩单独设置开关，生产线间歇生产时由建设单位灵活开关，集气罩收集后通过袋式除尘器处理，集气罩收集后通过2套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。现有工程与现有厂区内新建生产单元共用一套UV光氧催化+活性炭吸附装置，扩建厂区生产单元单独设置一套UV光氧催化+活性炭吸附装置。现有工程非甲烷总烃产生量为0.21t/a，扩建工程非甲烷总烃产生量为0.525t/a，总体工程非甲烷总烃产生量为0.735t/a，集气罩收集效率为85%、UV光氧催化及活性炭吸附效率为95%，风机的风量为5000m3/h，则排气筒非甲烷总烃有组织排放量为0.031t/a，即排放速率为0.013kg/h、排放浓度为1.29mg/m3。非甲烷总烃排放满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)表2塑料制品制造行业标准（VOCS最高允许排放浓度50mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率1.5kg/h）。 总体工程无组织非甲烷总烃排放量为0.11t/a，即排放速率为0.0459kg/h。 总体工程非甲烷总烃核算排放总量为0.141t/a. 表10 扩建项目大气污染物产排污情况一览表 # 污染物名称; # 产生情况; # 拟采取措施; # 排放形式; # 排放情况. # 产生量; # 产生浓度; # 排放量; # 排放浓度（速率）. # 非甲烷总烃; # 0.525t/a; # /; # 集气罩+2套UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒; # 有组织; 0.022t/a; 0.92mg/m3. # 无组织; 0.0788t/a; 0.0328kg/h. # 颗粒物; # 0.225t/a; # /; # 集气罩+2套袋式除尘器+15m排气筒; # 有组织; 0.0191t/a; 0.8mg/m3. # 无组织; # 0.0338t/a; 0.0141kg/h. 表11 大气污染物排放三本账 # 污染物; # 现有工程; # 扩建工程; # 总体工程. # 排放量; # 排放量; # 以新带老; # 区域平衡替代; # 预测排放量; # 排放增减量. # 非甲烷总烃; # 0.21t/a; # 0.101t/a; # 0.17t/a; # 0; # 0.141t/a; # -0.069t/a. # 颗粒物; # 0.09t/a; # 0.053t/a; # 0.068t/a; # 0; # 0.74t/a; # -0.015t/a. 注：现有工程改造前甲烷总烃产生量0.21t/a，改造后集气罩收集效率为85%、UV光氧催化及活性炭吸附效率为95%，则改造后非甲烷总烃排放总量为0.04t/a，非甲烷总烃以新带老削减量为0.17t/a。现有工程粉尘产生量为0.09t/a，集气罩收集效率为85%、除尘效率为90%，则改造后颗粒物排放总量为0.022t/a，颗粒物以新带老削减量为0.068t/a。 1.5 总体工程环境影响分析 预测因子： 根据本项目大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为非甲烷总烃、颗粒物。 评价标准： 颗粒物小时浓度限值质量标准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准中日均浓度限值的3倍，即为：0.45mg/m3。非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值二级标准，即为2.0mg/m3。 评价等级及评价范围： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）推荐的估算模式计算，各计算参数为： 表12 本项目大气污染物无组织排放达标情况汇总表 污染物种类; 颗粒物; 非甲烷总烃. 排放量(kg/a); 47; 110. 排放速率（kg/h）; 0.0196; 0.0456. 源释放高度（m）; 5; 5. 面源长度（m）; 125; 125. 面源宽度（m）; 25; 25. 表13 厂界估算模式预测结果一览表 厂界; 颗粒物; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 0南厂界预测值; 0.00649; 0.65; 0.01515; 0.76. 0东厂界预测值; 0.00649; 0.65; 0.01515; 0.76. 0西厂界预测值; 0.00649; 0.65; 0.01515; 0.76. 0北厂界预测值; 0.00649; 0.65; 0.01515; 0.76. 标准限值; 0.5 mg/m3; 2.0 mg/m3. 《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)表2塑料制品制造行业标准（VOCs厂界监控点浓度限值2.0mg/m3）. 经计算，污染物最大占标率小于10%且大于1%，根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）导则规定，本项目的大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测与评价只对污染物排放量进行核算。由上表可知，项目厂界处颗粒物排放浓度低于《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3的要求；非甲烷总烃排放浓度低于天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)表2塑料制品制造行业标准（VOCS厂界监控点浓度限值2.0mg/m3）。 表14 环境敏感点估算模式预测结果一览表 环境敏感点; 距离（m）; 颗粒物; 非甲烷总烃. 浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 徐阳城村; 150; 0.01672; 3.72; 0.03902; 1.95. 鲁邑寨东街村; 270; 0.01672; 3.72; 0.03902; 1.95. 武安寨村; 1080; 0.01623; 3.61; 0.03788; 1.89. 陆合村; 1150; 0.00301; 0.67; 0.007012; 0.35. 郭新庄村; 1560; 0.00274; 0.61; 0.006405; 0.32. 曹固营村; 1800; 0.001756; 0.39; 0.004097; 0.20. 崔阳城村; 2200; 0.001420; 0.31; 0.003315; 0.17. 最大落地浓度; 217; 0.01727; 3.84; 0.002476; 0.12. 标准限值; 0.45mg/m3; 2.0mg/m3. 颗粒物小时浓度限值质量标准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准中日均浓度限值的3倍；非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值二级标准。. 本项目颗粒物最大落地浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准，非甲烷总烃最大落地浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值二级标准。由此可知，各环境敏感点处环境空气质量均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准。 项目排放废气对厂界和敏感点处的环境影响较小。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于本项目无组织排放的废气需计算防护距离，采用大气环境防护距离计算模式，各计算参数见表15。 表15本项目大气防护距离计算参数表 废气种类; 排放速率 （kg/h）; 源释放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 小时平均浓度（mg/m3）; 大气防护距离（m）. 颗粒物; 0.0196; 5; 125; 25; 0.01727; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.0456; 5; 125; 25; 0.002476; 无超标点. 经计算，确定本项目大气污染物排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3048-1991）中推荐的卫生防护距离计算公式，项目卫生防护距离计算参数和计算结果见下表： 表16 卫生防护距离计算参数表 污染源 类型; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 面源; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.686; 50. 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.631; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定，本项目排放两种污染物，卫生防护距离级别应提高一级，可知本项目生产车间设置100m卫生防护距离。（本项目卫生防护距离包络图见附图）。 根据现场调查，项目所需设置的卫生防护距离范围内无现状敏感点。项目所设环境防护距离范围内用地不得规划为居住、学校及医院等环境敏感点用地。 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; —级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a√. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准√; 附录D □; 其他标准√. 现状评价; 环境功能区; 一类区口; 二类区√; 一类区和二类区口. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区口; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 √. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☑; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时间（1）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日均浓度和年均浓度叠加; C叠加达标☑; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%☑; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 环评结论; 环境影响; 可以接受√不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ 东西南北 ）厂界最远（ 100 ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0.075）t/a; 非甲烷总烃（0.141）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”:“（）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 PE板材进入冷却水槽冷却成型，冷却水每日补充，补充量按0.5m3/d计，每年冷却用水量按150m3计，循环使用不外排。产生的废水主要为员工生活废水。 扩建项目增加劳动定员10人，10人均不在厂区食宿，员工用水量按60L/人·d计，则用水量为180t/a。废水产生总量按照用水量的80%计算，则废水产生量为144t/a。经类比，废水COD产生浓度为300mg/L，产生量为0.043t/a，NH3-N产生浓度为25mg/L，产生量为0.0036t/a。扩建后全厂劳动定员20人，用水量为360t/a，废水产生量为288t/a，COD产生量为0.086t/a，NH3-N产生量为0.0072t/a。扩建后全厂生活污水日排放量为0.96t，根据化粪池容量及水力停留时间，厂区现有3m3化粪池可以满足全厂生活污水处理需求，扩建项目生活污水依托现有3m3化粪池化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放□；其他 ; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 R；非持久性污染物 R； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 R; 生态环境保护主管部门 R；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ /）; 监测断面或点位个数 （0）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（5.3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 R 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □ 春季 R；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 R 不达标区 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 □；无监测 □. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 主要为挤出机、牵引机、切割机、破碎机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为70～90dB(A)。建设单位在高噪声机械设备底部各设置减振垫，采用橡胶减振垫，具有固有频率低、结构简单、使用方便，以减少设备运行时的震动，减振垫一年更换一次。安装减振垫可降低噪声值约为15dB(A)。当声波入射到墙体表面上时，会反射一部分声场，降低噪声值约为10dB(A)，经治理后主要高噪声设备噪声源强见表17。 表17 主要高噪声设备噪声源强一览表 生产单元; 设备; 数量; 治理前设备 声源值dB(A); 治理后设备 声源值dB(A); 治理措施. 原有厂区扩建车间; 挤出机; 2台; 80～85; 55～60; 减振垫、厂房隔音. 牵引机; 2台; 70～85; 45～60. 切割机; 2台; 70～85; 45～60. 破碎机; 2台; 75～90; 50～65. 扩建厂区 生产车间; 挤出机; 3台; 80～85; 55～60. 牵引机; 3台; 70～85; 45～60. 切割机; 3台; 70～85; 45～60. 破碎机; 3台; 75～90; 50～65. 3.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 Lp=10lgi=1n100.1Li该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 3.3预测结果及评价 本评价夜间设备不运行，仅对昼间噪声进行预测。通过噪声衰减和噪声叠加对各场界噪声值进行预测，预测结果见表18。 表18 厂界噪声预测结果一览表 项目 监测点位; 厂界距离（m）; 贡献值dB（A）; 标准dB(A); 达标 分析. 东厂界; 3; 55.5; 昼间60; 达标. 北厂界; 10; 45.0; 达标. 西厂界; 3; 55.5; 达标. 南厂界; 5; 51.0; 达标. 表19 环境敏感点噪声预测结果一览表 由上可知，项目营运期厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。环境敏感点徐阳城村可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）要求。 监测点位; 距离; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准dB（A）; 达标分析. 徐阳城村; 150; 52.3; 21.48; 52.3; 昼间55; 达标. 4、固体废物 4.1一般工业固废 主要为原材料拆包过程产生的废旧包装物。经类比现有工程，扩建项目废旧包装物产生量为1.5t/a，收集后暂存于3m2一般固废堆放场，定期外售，一般固废堆放场建设参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》做到“三防” （即防渗漏，防雨淋，防流失）。 4.2危险废物 光氧催化装置产生废灯管，产生量约20kg/a。废活性炭、废灯管，在厂内危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理。光氧催化装置的UV灯管和催化剂一年更换1次，则废UV灯管产生量为0.003t/a，废催化剂产生量为0.017t/a，均为危险废物。经查阅《国家危险废物名录》（2016年本），废UV灯管属于危险固废，废物类别HW29，废物代码 900-023-29；废催化剂属于危险固废，废物类别 HW50，废物代码参照772-007-50。项目环保设备更换的废活性炭，危废代码为900-406-06。根据实际生产过程中加热挤出时间的长短、频率的大小对活性炭进行更换。参考《工业通风》（孙一坚主编第四版）中活性炭更换周期计算公式，具体计算如下： 参数：设备排风量：5000m3/h，废气总浓度为25.96mg/m3，运行8h/d 本项目根据设计，设备中活性炭存放量约350kg。 根据活性炭更换周期计算公式： T=m×S÷（C×10-6×Q×t） 式中： C—有机废气总浓度，单位mg/m3 T—周期，单位天 m—活性炭的质量，单位kg S—平衡保持量，% 10-6—系数 Q—风量，单位m3/h t—运行时间，单位h/d T1=350×0.85÷（25.96×10-6×5000×8）=300天 所以吸附设备蜂窝炭更换周期为约300天，则饱和活性炭的产生量为0.544t。收集后暂存于3m2危废储存室，交有资质单位安全处置。 4.3生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。扩建项目新增劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.67kg/（d·人）计算，产生量约为2.01t/a，收集后交当地环卫部门统一处理。 5、总量指标设置 本项目无生产废水，生活废水经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥，因此无废水污染物排放，不需设置总量指标。 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）以及河南省人民政府办公厅《关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）规定，严格涉VOCs建设项目环境准入，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 根据《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号） 和《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2019〕119号）规定，按照源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业“一厂一策”深度治理改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，工业企业VOCs排放全面达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 2018年河南革委塑业有限公司对现有工程（年产600吨PE板材项目）进行了提标改造，现有工程有机废气排放量为0.21t/a，对有机废气采取UV光氧催+活性炭吸附处理装置进行提标治理，经过治理后现有工程有机废气最终排放量为0.04t/a，以新带老削减量为0.17t/a。 本项目实行以新带老等量削减替代，VOCS替代量为0.0101t/a，少于以新带老削减量，满足本项目等量削减替代需求。 6、选址可行性分析 本项目位于滑县上官镇徐阳城西150米处，项目东、西侧为塑料厂，北、南侧为农田，东侧150米处为徐阳城村居民。项目供水由厂区自备井供应，供电由上官镇电网供应，项目交通条件便利。根据上官镇政村镇规划建设土地管理所出具的用地意见，该选址符合上官镇土地利用总体规划。因此，本项目选址合理可行。 7、环境保护三同时验收一览表 表20 环境保护三同时验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测点位; 验收内容; 验收标准. 废水; 生活废水; 池化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥; /; 1×3m3化粪池; /. 废气; 混料、破碎粉尘; 12个集气罩+2台袋式除尘器; 排气筒 厂界; 排放浓度 周界浓度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）和安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）参照耐火材料行业排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3. 挤出废气; 6个集气罩+2台UV光氧催化+活性炭吸附装置; 排气筒厂界; 排放浓度周界浓度; 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)表2塑料制品制造行业标准. 噪声; 机械设备在运行过程中产生的噪声; 减振垫、厂房隔音; 厂区 周界; 等效连续 A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 废旧包装; 分类收集于临时固废堆放场，定期外售; /; 1×3m2临时固废堆放场; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 废活性炭、废灯管、废催化剂; 收集后暂存在危废暂存间，交有资质单位处理; 1×3m2危废储存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 生活垃圾; 收集后交当地 环卫部门统一处理; /; 垃圾箱; /. 排污口规范化; 暂存间门外应张贴“固体废物暂存间”及“禁止吸烟、饮食”的警示标识; 相应标识; /.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 达标排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | UV光氧催化+活性炭吸附装置 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 生活废水经化粪池沉淀处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥 | 不外排 |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门统一处理 | 不产生二次污染 |
|  | 生产 | 废活性炭、废灯管、废催化剂 | 收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处理 | 不产生二次污染 |
|  |  | 废包装物 | 收集后暂存于临时固废堆放场，定期外售 | 不产生二次污染 |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要为机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为75～90dB(A)，通过基础减振、厂房隔音等措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，通过采取厂区绿化措施，生态环境得到一定的恢复。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为改扩建性质，已在滑县发展和改革委员会备案项目代码：2019-410526-29-03-010542）。经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制类、淘汰类项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于滑县上官镇徐阳城西150米处，项目东、西侧为塑料厂，北、南侧为农田，东侧150米处为徐阳城村居民。项目供水由上官镇水厂供应，供电由上官镇电网供应，项目紧邻省道213交通条件便利。根据上官镇政村镇规划建设土地管理所出具的用地意见，该选址符合上官镇土地利用总体规划。 “三线一单”相符性分析：项目所在区域不属于生态红线区域，符合环境质量底线；据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平；项目综合利用废包装物和边角废料，收集后外售给废品回收站、回用于生产等，实现固体废物的减量化和资源化，项目能源采用电能，传输效率高，污染小，能够有效的利用资源能源，符合资源利用上线；本项目未列入环境准入负面清单。 因此，本项目选址合理可行。 3、环境质量现状 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014-2017)》划分，项目所在地为二类功能区，根据滑县环境保护局公布的《2017年滑县环境状况公报》，2017年滑县环境空气质量因子中PM10、PM2.5、CO、O3浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，分析超标原因为：随着滑县工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据滑县环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号），通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。本项目位于滑县上官镇徐阳城西150米处，根据现场调查，所在区域主要为农田和加工企业。项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼60dB(A)、夜50 dB(A)）要求。项目附近的地表水体主要为项目南侧1050m的柳青河，最终流入金堤河，根据2018年滑县地表水环境责任目标断面水质周报，滑县孔村桥监测断面可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准。 4、营运期环境影响评价结论 4.1大气环境影响分析结论 本项目废气主要为主要为混料粉尘、破碎粉尘、挤出废气。挤出废气经过集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放，排放满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)表2塑料制品制造行业标准（VOCS最高允许排放浓度50mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率1.5kg/h）；混料粉尘破碎粉尘经过集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）和安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）参照耐火材料行业排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3和《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3的要求，对周围环境影响不大。 4.2水环境影响评价结论 本项目用水主要为生活用水及冷却循环水。生活污水经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥；生产过程中冷却水循环使用，不外排。。 4.3噪声影响评价结论 主要为挤出机、牵引机、切割机、破碎机、磨粉机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为70～90dB(A)。经设置减振垫、墙体隔音后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。环境敏感点徐阳城村可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）要求。 4.4固体废物环境影响评价结论 4.4.1一般固废 主要为原材料拆包过程产生的废旧包装物，暂存于厂区一般固废堆放场，固体废物分类收集后定期外售。 4.4.2危险废物 项目环保设备更换的废活性炭、废灯管、废催化剂为危险废物，收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位统一处理。 4.4.3生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾，收集后交当地环卫部门统一处理。 - 建议 - 本项目卫生防护距离为100m，建议在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点； - 设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 3、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 4、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 5、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度，加强对噪声污染的治理，定时更换减震垫； 6、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：河南革委塑业有限公司年产1500吨PE板材建设项目，位于滑县上官镇徐阳城西150米处，符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。

注 释 - 本报告表附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目卫星图 附图三 周边环境示意图 附图四 项目厂区平面布置图 附图五 卫生防护距离包络图 附件1 环评委托书 附件2 项目营业执照 附件3 项目备案表 附件4 现有工程环评批复 附件5 用地意见 附件6 总量替代说明 附件7 确认书 二、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、 大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 经办人： 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

经办人： 公章 年 月 日