- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5万吨饲料添加剂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南金娜尔生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李庆林 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 李庆林 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县上官镇郭固营村西南960m处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15515151816 |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 456400 |
| 建设地点 | 滑县上官镇郭固营村西南960m处孟庄工业园区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2018-410526-01-03-029337 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | 食品及饲料添加剂制造C1495 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 26666.7 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 36 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.72% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年8月 |  |  |  |  |
| 内容及规模 1、建设项目概况及由来 饲料添加剂是为了提高饲料利用率、保证或改善饲料品质、满足饲养动物的营养需要、促进动物生长、保障饲养动物健康而向饲料中添加少量的或微量的营养性或非营养性的物质。中国畜牧业正处在以散养为主导的传统生产方式向规模化、集约化、专业化、现代化生产方式转变的关键时期。畜牧业生产方式的转变对饲料产品的产量和质量都提出了更高的要求，为饲料添加剂产业的发展创造了更为广阔的市场空间，未来中国饲料添加剂行业将朝着规模化、专业化的方向发展，安全、绿色的饲料添加剂将成为行业发展的热点和重点。随着人们生活水平的提高，人们对动物产品也提出了新的特殊要求，如动物产品的颜色、肉质、味道等，而这些需求大多数必须通过饲料添加剂的功能来实现，因此，开发可满足市场需求的饲料添加剂是必须的。 在此背景下，河南金娜尔生物科技有限公司拟在滑县上官镇郭固营村西南960m处孟庄工业园区内建设年产5万吨饲料添加剂项目。本项目占地26666.7m2，投资5000万元，项目投产后，既增加了当地的就业机会，也促进了当地经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号）及修改单（2018年4月28日生态环境部令第1号） “三、食品制造业15. 饲料添加剂、食品添加剂制造（除单纯混合和分装外的）”分类规定，该项目需编制环境影响报告表。受河南金娜尔生物科技有限公司的委托，时代盛华科技有限公司承担了该设项目的环境影响评价工作。我公司接到委托后，坚持求真、务实、客观的原则，对该项目进行了认真、细致的现场踏勘，并对项目相关资料进行了全面收集和调查，编制完成了该项目的环境影响报告表。现场调查时，项目占地为空地，尚未开始动工建设。 项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产5万吨饲料添加剂建设项目. 建设单位; 河南金娜尔生物科技有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 30人. 工作制度; 单班8小时，年工作日300天. 产业特征; 投资额（万元）; 5000. 环保投资（万元）; 36. 产业类别; 第二产业：食品制造业. 行业类别; 食品及饲料添加剂制造C1495. 环境管理类别; 三、食品制造业15 饲料添加剂、食品添加剂制造（除单纯混合和分装外）. 产业结构调整类别; 其他. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省安阳. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 食堂废水经隔油池隔油后，生活污水经化粪池处理后，检验废水经中和后，和设备清洗废水、生产车间清洗废水、制备纯水和软水产生的废水排入孟庄工业园区污水处理站。. 本项目污染因子; ①废气：主要为主要为天燃气锅炉废气（长青集团未按时供热时产生）、熟化废气、食堂油烟、粉剂生产过程中的粉碎和投料环节产生的粉尘； ②废水：主要为制备纯水产生的废水、车间和设备清洗废水、锅炉软化系统废水和生活废水、检验废水； ③噪声：主要为粉碎机、干燥机、混合机、灌装机、打包机等机械设备所产生的噪声； ④固废：主要为包装废料、不合格品、除尘器收集到的粉尘、生活垃圾和化验室产生的废药品、废试剂、废离子交换树脂等。. 2、产业政策相符性分析 本项目建设性质为新建，已在滑县发展和改革委员会备案（项目代码：2018-410526-01-03-029337）。经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。 3、建设地址 本项目位于滑县上官镇郭固营村西南960m处孟庄工业园区内，项目东侧为公路，隔路为农田，东南31米为畜发农牧；南侧为公路，隔公路为滑县亿森金属制品有限公司和豫丰门业；西侧为广泰制罐，西侧90米为同鑫塑业，西侧106米为民健齿科；北侧为农田。项目周边环境情况见附图三。 - 产品方案 表2 本项目产品方案 产品类别; 名称; 产量; 包装规格; 用途; 成份. 粉剂; 混合型饲料添加剂微生物; 20000t/a; 1kg/铝箔袋; 改善畜禽胃肠道和消化道有益优势菌群，增强免疫力和饲料消化吸收率; 红糖、大米油糠、益生菌. 20kg/编织袋. 液体; 混合型饲料添加剂矿物元素; 30000t/a; 1L/塑料瓶; 强化抗应激，减少疾病发生; 白糖、磷酸氢二钾、磷酸氢二钠. 10L/塑料瓶. 20L/塑料瓶. 5、建设内容 项目年生产5万吨混合型饲料添加剂，占地面积26666.7平方米，总建筑面积16800平方米。本项目组成及主要建设内容见表3 。 表3 本项目组成及主要建设内容 项目组成; 主项名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 一层钢结构，建筑面积7000m2. 化验室; 一层钢结构，建筑面积1000m2. 仓库; 一层钢结构，建筑面积2000 m2. 辅助工程; 办公楼; 三层砖混，建筑面积3000 m2. 员工食堂及休息区; 一层钢结构3400m2. 辅助用房; 一层钢结构400m2. 公用工程; 给水; 厂区自备井. 排水; 食堂废水经隔油池隔油后，生活污水经化粪池处理后，检验废水经中和后，和设备清洗废水、生产车间清洗废水、制备纯水和软水产生的废水排入孟庄工业园区污水处理站。. 供电; 上官镇电网供电. 供气; 外购，华燃燃气有限公司. 供热; 长青集团供热. 环保工程; 废水治理措施; 0.5m3隔油池、5m3化粪池、0.1m3中和桶. 废气治理措施; 锅炉废气：低温组合脱硝（SNCR）+8m排气筒 （长青集团未按时供热时与锅炉配套建设）. 食堂废气：油烟净化器. 投料、粉碎、包装废气：3个袋式除尘器+1根15米高排气筒. 熟化废气：生物除臭装置+1根15米高排气筒. 固废治理措施; 5m2临时一般固废堆放场、2m2危废暂存间. 噪声治理措施; 基础减振，厂房隔声. 6、本项目主要设备 表4 本项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 备注. 1; 混合机; 250kg; 2台; 粉剂生产设备. 2; 混合机; 500kg; 2台; 粉剂生产设备. 3; 输送机; MC-1.0; 2台; 粉剂生产设备. 4; 粉碎机; MY-800; 2台; 粉剂生产设备. 5; 热风机; FRT-40; 2台; 粉剂生产设备. 6; 干燥机; FG-120; 1台; 粉剂生产设备. 7; 灌装机; QT-180XLP; 2台; 粉剂生产设备. 8; 包装机; DXDL60; 1台; 粉剂生产设备. 9; 纯水机; KT-2RO500L; 1台; 水剂生产设备. 10; 搅拌罐; 1吨; 8台; 水剂生产设备. 11; 天然气锅炉; SZS-1.0、1t; 1台; 生产过程中加热 （长青集团未供热时使用）. 12; 成品罐; 2000L; 1个; 水剂生产设备. 13; 灌装机; DS-HG; 1台; 水剂生产设备. 14; 包装机; DXD-1000FB; 1台; 水剂生产设备. 表5 化验仪器一览表 仪器名称; 规格; 用途. 粉剂; 架微量天平; 500g．1000g等; 物品粗称量. 盘药物天平; TG-332A; 微量分析. 单盘精密天平; DG-100; 物品准确称量. 筛选器; JSYD20～2000目; 粒度分析. 快速水份测量仪; /; 水分测量. 生物显微镜; Jenaval-1000; 镜检. 体式显微镜; /; 镜检. 摄影显微镜; XSS-1型 26～1024型X; 镜检. 数显恒温水浴锅; HH-2; 检测细菌. 手提式压力蒸汽灭菌器; YQSG46; 检测细菌. 电热恒温培养箱; /; 检测细菌. 水剂; 电动搅拌器; 25W或40W; 搅拌溶液. 酸度计; PH25型、PHS-2型、PHS-3型; 测酸等. 分光光度计; 72型．721型．751型; 测酸等. 原子吸收光谱仪; 微量元素检测. 7、主要原料和能源消耗 表6 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 年用量; 包装规格. 1; 粉剂原料; 红糖; t/a; 120; 100kg/袋. 2; 大米油糠; t/a; 19480; 50kg/袋. 3; 益生菌; t/a; 400; 25kg/袋. 4; 自来水; t/a; 3000; /. 5; 水剂原料; 白糖; t/a; 6000; 100kg/袋. 6; 磷酸氢二钠; t/a; 3000; 25kg/袋. 7; 磷酸氢二钾; t/a; 6000; 25kg/袋. 8; 纯净水; t/a; 15000; /. 9; 化验室; 粉剂; 碘化钾; t/a; 0.01; 500g/瓶. 10; 氯化钠; t/a; 0.01; 500g/瓶. 11; 吐温80; t/a; 0.01; 500g/瓶. 12; 蛋白胨; t/a; 0.01; 250g/瓶. 13; 营养琼脂; t/a; 0.01; 250g/瓶. 14; 酵母浸粉; t/a; 0.01; 250g/瓶. 15; 水剂; 钾; t/a; 0.01; 100g/瓶. 16; 锌; t/a; 0.01; 100g/瓶. 17; 钠; t/a; 0.01; 100g/瓶. 18; 铁; t/a; 0.01; 100g/瓶. 19; 能源; 水; t/a; 24015; /. 20; 电; 万kwh/a; 1.5; /. 21; 天然气; m3; 8.4万; /. 表7 主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质. 磷酸氢二钾; 无机化合物，外观为白色结晶或无定形白色粉末，易溶于水，水溶液呈微碱性，微溶于醇，有吸湿性，温度较高时自溶。相对密度为2.338，204℃时分子内部脱水转化为焦磷酸钾。1%水溶液的pH值为8.9。主要用于医药，发酵，细菌培养及制取焦磷酸钾等。用途：食品工业用作配制面食制品用碱水的原料、发酵用剂、调味剂、膨松剂、乳制品的温和碱性剂、酵母食料，有时会被加入到奶茶粉中。也可用作饲料添加剂。. 磷酸氢二钠; 在空气中易风化，常温时放置于空气中失去约5个结晶水而形成七水物，加热至100℃时失去全部结晶水而成无水物，250℃时分解变成焦磷酸钠。用来制作柠檬酸、软水剂、织物增重剂、防火剂，并用于釉药、焊药、医药、颜料、食品工业及制取其他磷酸盐用作工业水质处理剂、印染洗涤剂、品质改良剂、中和剂、抗生素培养剂、生化处理剂、食品品质改良剂。. 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，实行8小时工作制，年工作日为300天，仅中午在厂区就餐。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设性质为新建，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 滑县位于河南省东北部，本项目位于上官镇，县境中部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温43.4℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 项目附近的地表水体主要为项目东侧3.2km的柳青河。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。 6、《滑县城乡总体规划》（2015-2030） 根据《滑县城乡总体规划》（2015-2030），滑县城市规划区范围：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡所辖全部用地及堤上、井庄、西营、大屯和油坊等5个行政村，规划区总面积约315平方公里。 中心城区即规划控制区范围：滑县城市规划控制区范围东至东外环路、西北至滑县与浚县县界、南至规划的南外环路，面积约116平方公里。其中规划建设用地63平方公里，其余作为发展备用地、风景生态等用地存在。 本项目厂址距离滑县中心城区南部边界距离约10km，不在其规划的城市建成区内。同时，滑县上官镇镇政府也出具了相关证明，本项目厂址符合上官镇土地利用总体规划，因此项目的建设符合当地规划要求。 7、饮用水源地规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），滑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）滑县一水厂地下水井群（道口镇西南，共10眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至解放路、西至卫南调蓄工程蓄水池东侧外堤岸、南至三家村中心东西大街、北至滑州路北140米与西边界连线的区域。 准保护区范围：卫南调蓄工程蓄水池内及堤外30米的区域（同二级保护区重叠的部分为二级保护区）。 （2）滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），滑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）滑县半坡店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （2）滑县牛屯镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （3）滑县焦虎乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （4）滑县瓦岗寨乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （5）滑县留固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。 （6）滑县赵营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20米至006乡道的区域。 （7）滑县桑村乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站东院(1号取水井)，水管站西院及外围南30米的区域（2号取水井）。 （8）滑县万古镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13米、南13米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）滑县高平镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30米、西30米、南20米、北40米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围400米的区域。 地下饮用水水源保护区水质保护目标与要求：水质各项指标不得低于《地下水质量标准（GB/T14848）》确定的Ⅲ类标准。 饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事可能污染饮用水水体的活动；在二级保护区内严禁新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在准保护区内严禁新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 本项目位于滑县上官镇，距离本项目最近的为项目东侧9km的高平镇地下水井群，不在其饮用水源保护区范围内。 8、滑县上官镇孟庄工业园区污水处理站 污水处理站工艺：生产工艺废水和生活污水通过污水管道流入厂内的污水处理站，首先利用格栅去除会阻寒或卡住泵、阀及其它机械设备的大颗粒物，经过格栅的废水进入沉淀池内调节水质和水量;水质均匀后再流入混凝反应池内，通过添加絮凝药剂(PAC和PAW)和使用气浮机的方法使水溶性不易降解SS紧凝聚团再沉降而脱离污水;污水自留进入一沉池沉淀后水解酸化，增加污水的可生物降解性:水解酸化以后进入接触氧化池，通过鼓风机对接触氧化池曝气，经过微生物的新陈代谢作用将污水中的有机物转化成二氧化碳和水从而去除有机污染物，接触氧化池出水进入二沉池沉淀;废水沉淀后进入生物滤池内再进一步降解水中有机物，降解后进入终沉池，清水池废水除一部分车间回用其他全部排放。 气浮浮渣、二沉池污泥和终沉池污泥全部进入污泥干化池对污泥于化，干污泥外运。 处理水能力：5000t/d（一天或24小时处理5000吨污水） 排放标准：满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002及其修改单）中一级A标准要求 收水范围：孟庄工业园区 孟庄工业园区污水处理站收水水质 单位：mg/L PH; COD; BOD; SS; 氨氮; 总磷. 6~9; 450; 350; 350; 50; 4. 9、滑县长青生物质能源有限公司 滑县长青生物质能源有限公司拟在滑县上官镇郭固营村西南960m处孟庄工业园区内建设“滑县长青生物质能源有限公司生物质热电联产项目”。本项目主要建设内容为1×140t/h高温高压生物质锅炉+1×35MW抽凝式汽轮机+1×35MW空冷式发电机以及配套的仓储系统、化水系统、废气处理工程等公用、辅助设施。项目占地面积136800m2（约205.2亩），总投资38632万元，劳动定员96人，项目建成后预计年发电量26984.32万kW•h，供热量为319235.856GJ/a。预期投产日期2019年10月。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 环境质量现状 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014-2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县环境保护局公布的《滑县2017年度环境质量报告》中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项评价因子对区域环境空气质量进行评价。项目所在地环境空气质量现状见表8。 表8 2017年滑县环境空气监测浓度及评价结果 单位：µg/m3（一氧化碳：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 2; 110; 365; 100; 26; 二级; 66; 二级. NO2; 9; 90; 365; 99.5; 37; 二级; 75; 二级. PM2.5; 11; 462; 364; 78.6; 57; 超二级; 126; 超二级. PM10; 12; 333; 365; 86.6; 97; 超二级; 184; 超二级. 一氧化碳; 0.2; 5.4; 365; 100; --; --; 2.7; 二级. 臭氧; 1.7; 216; 365; 92.1; --; --; 154; 二级. 由上述监测及评价结果可知，2017年滑县环境空气质量因子中PM10、PM2.5浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此区域属于不达标区。主要原因是由于降雨不足，各污染物因子未能及时沉降。 按照《滑县人民政府关于印发滑县2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（滑政〔2018〕10号）的要求，建议营运期采取如下措施以降尘、防尘： （1）本项目生产区及仓库全部实现封闭； （2）现场对地面必须进行硬化处理，及时清除散落的物料，保持道路整洁； 经以上措施防治后，满足《滑县人民政府关于印发滑县2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（滑政〔2018〕10号）。 本项目所在区域环境质量未达到地方环境质量标准，所在区域属于不达标区，环境空气质量首要污染物为颗粒物，项目采取的有效措施满足区域环境质量改善目标管理要求，符合《建设项目环境保护管理条例》中第十一条的规定。 2、地表水 项目附近的地表水体主要为项目东侧3.2km的柳青河，最终流入金堤河，根据《安阳市地表水环境功能区划》（2016-2020年），金堤河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据2017年第50-53期（2017年12月）河南省地表水环境责任目标断面水质周报，金堤河濮阳大韩桥监测断面监测结果见表9。 表9 地表水环境质量表 项目; 化学需氧量（mg/l）; 氨氮（mg/l）; 总磷（mg/l）; 水质类别. 第50期; 19.7; 0.42; 0.19; III类. 第51期; 19.7; 0.53; 0.14; III类. 第52期; 28.1; 0.46; 0.18; Ⅳ类. 第53期; 22.1; 0.36; 0.11; Ⅳ类. 标准限值; 40; 2.0; 0.4; Ⅴ类. 由上表可知，金堤河大韩桥监测断面可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准。 3、声环境 本项目位于滑县上官镇郭固营村西南960m孟庄工业园区内，根据现场调查，所在区域主要为农田、公路和加工企业。2018年7月25日-7月26日，环评单位对项目四厂界噪声进行了现场实测，声环境质量现状实测结果统计及分析见表10。 表10 项目厂界噪声监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 监测结果 Leq [dB（A）]; 执行标准. 昼间; 夜间. 2018.7.25; 北厂界; 46.9; 37.6; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼60 dB(A)、夜50 dB(A)）. 西厂界; 49.1; 39.3. 东厂界; 48.1; 38.5. 南厂界; 51.2; 40.3. 2018.7.26; 北厂界; 47.3; 36.6. 西厂界; 48.9; 40.2. 东厂界; 47.5; 39.5. 南厂界; 50.1; 39.6. 项目厂界声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼60 dB(A)、夜50 dB(A)）要求，距厂界200米范围内无环境敏感点。 4、地下水 本项目地下水环境质量引用《河南同鑫再生资源回收有限公司利用废大棚膜、编织袋、废塑料袋、盆年加工8000吨塑料颗粒建设项目环境影响报告书》中洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年12月3日~12月4日进行地下水现状实地监测数据。监测点为郭新庄村、郭固营村、北李庄村。本项目与西北侧郭新庄村距离约1.5km、东北侧郭固营村距离约0.9km、西南侧北李庄村距离约1.5km，且项目处在郭新庄村、郭固营村、北李庄村中间位置，所处位置地理形态一致，其水文地质条件一致，且监测时间与本项目建设时间间隔不长，周围没有新增污染源，因此其监测数据可作为本项目数据来源。 表11 地下水现状监测评价统计结果 监测项目; 数据统计; 监测点位. 郭新庄村; 郭固营村; 北李庄村. PH; 检测结果范围; 7.11~7.27; 7.31~7.44; 7.29~7.41. 最大超标倍数（倍）; 0; 0; 0. 氨氮; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02. 标准（mg/L）; 0.2; 0.2; 0.2. 标准指数; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01. 硝酸盐; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5. 标准（mg/L）; 20; 20; 20. 标准指数; ＜0.025; ＜0.025; ＜0.025. 亚硝酸盐; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 标准（mg/L）; 0.02; 0.02; 0.02. 标准指数; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05. 挥发酚; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.002; ＜0.002; ＜0.002. 标准（mg/L）; 0.002; 0.002; 0.002. 标准指数; ＜1; ＜1; ＜1. 氰化物; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.002; ＜0.002; ＜0.002. 标准（mg/L）; 0.05; 0.05; 0.05. 标准指数; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 氟化物; 检测结果范围（mg/L）; 0.58~0.62; 0.61~0.67; 0.61~0.64. 标准（mg/L）; 1.0; 1.0; 1.0. 标准指数; 0.58~0.62; 0.61~0.67; 0.61~0.64. 硫酸盐; 检测结果范围（mg/L）; 118~127; 96.7~108; 106~113. 标准（mg/L）; 250; 250; 250. 标准指数; 0.472~0.508; 0.387~0.432; 0.424~0.452. 氯化物; 检测结果范围（mg/L）; 138~145; 125~131; 128~131. 标准（mg/L）; 250; 250; 250. 标准指数; 0.552~0.580; 0.500~0.524; 0.512~0.524. 砷; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 标准（mg/L）; 0.05; 0.05; 0.05. 标准指数; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02. 汞; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.0001; ＜0.0001; ＜0.0001. 标准（mg/L）; 0.001; 0.001; 0.001. 标准指数; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1. 六价铬; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004. 标准（mg/L）; 0.05; 0.05; 0.05. 标准指数; ＜0.08; ＜0.08; ＜0.08. 总硬度; 检测结果范围（mg/L）; 437~441; 389~394; 399~411. 标准（mg/L）; 450; 450; 450. 标准指数; 0.971~0.980; 0.864~0.876; 0.887~0.913. 铅; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.0025; ＜0.0025; ＜0.0025. 标准（mg/L）; 0.05; 0.05; 0.05. 标准指数; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05. 镉; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005. 标准（mg/L）; 1.0; 1.0; 1.0. 标准指数; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005. 铁; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03. 标准（mg/L）; 3.0; 3.0; 3.0. 标准指数; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1. 锰; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01. 标准（mg/L）; 0.1; 0.1; 0.1. 标准指数; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1. 溶解性总固体; 检测结果范围（mg/L）; 539~564; 581~584; 589~605. 标准（mg/L）; 1000; 1000; 1000. 标准指数; 0.539~0.564; 0.581~0.584; 0.589~0.605. 耗氧量; 检测结果范围（mg/L）; 0.56~0.62; 0.76~0.81; 0.73~0.78. 标准（mg/L）; 3.0; 3.0; 3.0. 标准指数; 0.187~0.207; 0.253~0.270; 0.243~0.260. 总大肠菌群; 检测结果范围（mg/L）; 未检出; 未检出; 未检出. 标准（个/l）; 3.0; 3.0; 3.0. 标准指数; 0; 0; 0. 阴离子合成洗涤剂; 检测结果范围（mg/L）; ＜0.050; ＜0.050; ＜0.052. 标准（mg/L）; 0.3; 0.3; 0.3. 标准指数; ＜0.17; ＜0.17; ＜0.17. 根据三个检测点位的各检测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 5、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 经现场调查，项目区域内无自然保护区、水源保护区，未发现珍稀动植物保护物种。主要环境保护目标见表12 。 表12 主要环境保护目标一览表 环境介质; 保护目标; 相对方位; 相对距离; 保护级别. 环境空气; 崔阳城村; NW; 1600m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 谢寨村; NE; 1300m. 郭固营村; NE; 960m. 郭新庄村; W; 1500m. 丁寨村; E; 1400m. 声环境; 东厂界; E; 1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 南厂界; S; 1m. 西厂界; W; 1m. 北厂界; N; 1m. 地表水; 柳青河; E; 3.2km; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类. 地下水; 评价区域; 地下; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 表13 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准 污染物名称; SO2 µg/m3; NO2 µg/m3; PM10 µg/m3; NOX µg/m3; CO mg/m3; O3 µg/m3. 1小时平均浓度限值; 500; 200; /; 50; 4; 200. 24小时平均浓度限值; 150; 80; 150; 100; 10; /. 年平均浓度限值; 60; 40; 70; 250; /; /. - 声环境 表14 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB﹙A﹚ 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 地表水 表15 《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准 污染物名称; pH; 高锰酸盐指数; COD; 氨氮; 总磷. 标准限值; 6~9; 15 mg/L; 40 mg/L; 2.0 mg/L; 0.4 mg/L. 4、地下水 表16 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 指标; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 高锰酸盐指数; 氯化物; 硫酸盐; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 挥发酚. Ⅲ类; 6.5-8.5; 450; 1000; 3.0; 250; 250; 20; 1; 0.002. 氰化物; 氟化物; 六价铬; 砷; 铅; 铁; 汞; 镉; 锰; 氨氮. 0.05; 1.0; 0.05; 0.01; 0.01; 0.3; 0.001; 0.005; 0.1; 0.5. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，见下表。 表17 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 废气 本项目锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值和《安阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（安政办〔2018〕21号）和《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2019〕55号）中要求的排放限值。食堂油烟废气排放执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）排放标准。本项目投料、粉碎、包装废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）参照耐火材料行业排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3和《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3。熟化废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB1454-93）二级标准。 表18 锅炉废气排放标准 单位：mg/m3 标准; 污染物项目; 限值(mg/m3). 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值; 颗粒物; 20. SO2; 50. NOX; 150. 安阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（安政办〔2018〕21号）; NOX; 30. 《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2019〕55号）; 烟尘; 5. SO2; 10. NOX; 30. 表19 餐饮业油烟污染物排放标准 单位：mg/m3 规模; 中型. 基准灶头数; 3. 最高允许排放浓度(mg/m3); 1.0. 净化设施最低去除率(%); 90. 表20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 周界外最高浓度限值 (mg/m3). 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 表21 恶臭污染物排放标准 污染物; 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度（m）; 周界外最高浓度限值 (mg/m3). NH3; 4.9; 15; 1.5. 3、废水 表22 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 污染物; pH; 单位：mg/L. COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6~9; 500; 300; /; 400; 100. 孟庄工业园区收水水质标准; 6~9; 450; 350; 50; 350; /. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 食堂废水经隔油池隔油后，生活污水经化粪池处理后，检验废水经中和后，和设备清洗废水、生产车间清洗废水、制备纯水和软水产生的废水排入孟庄工业园区污水处理站。本项目排放废水总量为19.174m³/d（5752.2m³/a），经孟庄工业园区污水处理站处理后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L、NH3-N5mg/L），项目排入地表水体的总量为：COD0.2876t/a、NH3-N0.0288t/a。 项目营运期大气污染物排放量为天然气锅炉燃烧废气：SO20.0108t/a，NOX0.0157t/a，滑县2018年通过砖瓦窑企业深度治理、燃气锅炉低氮改造，减排量能够满足本项目二倍替代要求。 因此，评价建议该项目新增水污染物总量控制指标为COD0.2876t/a、NH3-N0.0288t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述 #### 一、粉剂生产工艺流程图： 图1 粉剂生产工艺流程图 二、水剂生产工艺流程图： 图2 水剂生产工艺流程图 - 纯净水制备工艺流程图： 图3 纯水制备工艺流程图 #### 四、粉剂质检工艺流程图： 图4 粉剂质检流程图 #### 五、水剂质检工艺流程图： #### 图5 水剂质检流程图 工艺流程简述： 一、粉剂：（本项目中用量是生产一批产品（0.5t/批）的原辅材料用量） 1、混合：先将3kg红糖加入150kg新鲜水中，充分混合溶解后，将487kg大米油糠投入混合机后，添加溶解后的红糖水，混合后送入熟化车间。 2、熟化：混合好的大米油糠和红糖水送入熟化车间，熟化温度为55℃左右，水分含量为40%，熟化7天后，运送到熟化车间，熟化的目的是为了提高颗粒饲料的稳定性和饲料品质。 3、干燥：将熟化好的大米油糠通过密封的带式输送机输送送至干燥机进行干燥。干燥机是一种利用热能降低物料水分的机械设备，用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出（水蒸气），以获得规定湿含量的固体物料，干燥的目的是为了进一步加工的需要。 4、粉碎：将干燥后的大米油糠通过密封的带式输送机输送至密封粉碎机进行粉碎。 5、包装：将粉碎后的大米油糠添加10kg的益生菌进行混合，然后包装、入库。 二、水剂（本项目中用量是生产一批产品（1t/批）的原辅材料用量） 1、加水：将300升纯净水加入搅拌罐。 2、升温：利用天然气锅炉加热升温搅拌罐内的纯净水，水温均匀上升到60℃。 3、加白糖搅拌：加白糖200kg搅拌10分钟。 4、加磷酸氢二钾搅拌：加100kg的磷酸氢二钾原料搅拌10分钟。 5、加磷酸氢二钠搅拌：加入200kg的磷酸氢二钠搅拌10分钟。磷酸氢二钾、磷酸氢二钠和水不发生化学反应，且磷酸氢二钾、磷酸氢二钠分解温度均为200℃以上，在本工艺中加热温度仅为60℃，作用是加速原料溶解混合，原料本身不发生分解。 6、加纯净水搅拌：再次加纯净水200升搅拌，同时给搅拌罐开始降温。 7、罐装：将搅拌好的产品送入成品罐进行灌装，入库。 三、纯净水制备 原水经石英砂过滤器、活性炭吸附器进行过滤净化，再由过滤器粗滤，最后由全自动反渗透系统进行进一步净化后进入纯水储罐。饮用水桶送至冲灌装机内，灌入纯净水，然后封盖。 - 化验室质检 本项目配套的化验室设有通风橱，化验室主要用于原材料、生产过程及产品的检测。原材料主要测试指标有外观、相对密度等，产品主要检测指标包括相对密度、外观、酶活性、粒度、水分等。 （1）粉剂检测： 抽样检验：原料及产品均按批次管理，每批次均进行检验。 外观检测：使用目测和鼻嗅的方法，色泽一致、粒度均匀，具有酶香味，无发霉、变质、结块及异味异臭。 水分检测：使用快速水份测量仪测定粉状产品中的水分，应≤10%。 粒度检测：使用筛选器，测定粉状产品粒度，应40 目筛过筛90%。 细菌含量检测：使用生物显微镜、电热恒温培养箱等仪器测定产品细菌含量。 质检后剩余的合格原料样品返回原料仓库进行回收使用，产品质检后剩余的合格物料返回生产部按照产品散料回用。 #### 水剂检测 抽样检验：原料及产品均按批次管理，每批次均进行检验。 外观检测：使用目测和鼻嗅的方法，取样品适量，置于干净透明玻璃容器内，在非阳光直射的条件下，观其颜色、形态，嗅其气味。 #### PH值检测：使用酸度计、分光光度计直接测定产品PH值。 微量元素检测：使用原子吸收光谱仪测定产品中钾、钠等微量元素含量。 质检流程产污主要为实验室冲洗废水和废检验试剂及其包装物，实验室冲洗废水采用专用暂存桶暂存后，在专用暂存桶中使用中和试剂对其pH 酸碱中和调节后，排入孟庄工业园区污水处理站处理。废检验试剂及其包装物，在危废储存间中暂存后，送有资质的单位回收处理。

主要污染工序： 施工期： 项目施工期包括生产厂房、化验室、仓库、办公楼、员工食堂及休息区、辅助用房的建设。 1、废气 项目施工建设生产厂房、化验室、仓库、办公楼、员工食堂及休息区、辅助用房，在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有场地清理、地基开挖、回填、建材运输车辆动力起尘等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更加严重。扬尘产生的地方比较多，将对该区域环境产生一定的影响。 2、废水 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的车辆冲洗废水。本项目施工期共为一年，即300天，施工人员约30人，由于条件限制，施工人员用水较少，用水量按30L/人·d计算，用水量为0.9t/d，排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量为0.72t/d。施工计划将生活污水用化粪池处理后用于沤制农肥，废水不外排。 3、噪声 工程施工噪声来源包括：场地清理、场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比分析，本项目施工期主要施工机械噪声见下表。 表23 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪声值. 场地平整; 推土机、挖掘机、装载机等; 95~100. 打桩; 打桩机（静压桩）; 80~85. 结构; 振捣棒、电锯、吊车、搅拌机等; 80~100. 4、固体废物 施工期主要为施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。本项目总建筑面积为16800m2，建筑垃圾产生量按40kg/m2计算，则本项目建筑垃圾产生量约为672t。各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等)须按有关部门指定的时间和路线运输，工程完成后，会残留一定量的建筑废料，由建设单位运送至垃圾填埋场。建议建设单位严格施工，不随意倾倒建筑垃圾。本项目施工期共约一年，施工人员约30人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为15kg/d，约5.4t/a。施工人员生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处理。 营运期： 1、废气 本项目产生的废气主要为天燃气锅炉废气、熟化废气、食堂油烟、粉剂生产过程中投料、粉碎和包装环节产生的粉尘。 2、废水 本项目产生的废水主要为制备纯水产生的废水、车间和设备清洗废水、锅炉软化系统废水和生活废水、检验废水。 3、噪声 主要为粉碎机、干燥机、混合机、灌装机、打包机等机械设备所产生的噪声，其噪声源强约为75~85dB(A)。 4、固体废物 主要为废包装废料、不合格品、除尘器收集到的粉尘、不合格品、生活垃圾和化验室产生的废药品、废试剂、废离子交换树脂等。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 员工食堂 | 食堂油烟 |  | 3.33mg/m3，0.008 t/a、 | 0.33mg/m3，0.0008 t/a |  |
|  | 燃气锅炉 | SO2 |  | 9.39mg/m3，0.0108t/a | 9.39mg/m3，0.0108t/a |  |
|  |  | NOX |  | 137.12mg/m3，0.157t/a | 13.71mg/m3，0.0157t/a |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 17.6mg/m3，0.0.0202t/a | 3.52mg/m3，0.00404t/a |  |
|  | 投料、破碎、包装 | 粉尘 |  | 90mg/m3，1.08t/a | 4mg/m3，0.0486t/a |  |
|  | 熟化废气 | NH3 |  | 5mg/m3，0.024t/a | 0.9mg/m3，0.0043t/a |  |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 生活废水 （432m3/a） | COD | 300mg/L，0.13m3/a | COD：50mg/L，0.2876m3/a NH3-N：5mg/L，0.0288m3/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.013m3/a |  |  |
|  | 清洗废水 | 车间和设备清洗废水 （43.2m3/a） | COD | 200mg/L，0.0086m3/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 15mg/L，0.0007m3/a |  |  |
|  | 检验废水 | 检验废水（180m3/a） | COD | 300mg/L，0.054m3/a |  |  |
|  | 制备纯水和软水产生的废水 | 浓水 （5097m3/a） | COD | 35mg/L，0.2t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活 一般固废 | 生活垃圾 |  | 4.5t/a | 收集后交当地环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 废包装材料 |  | 0.5t/a | 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售 |  |
|  |  | 除尘器收集到的粉尘 |  | 0.911t/a |  |  |
|  |  | 不合格品 |  | 5t/a | 回用于生产 |  |
|  | 危险废物 | 废药物、废试剂 |  | 0.01t/a | 统一收集后交有资质单位处理 |  |
|  |  | 废离子交树脂 |  | 0.1t/a |  |  |
| 噪 声 | 主要为机械设备运行过程中产生的噪声源强在75～85dB（A）之间，通过基础减振、厂房隔音和距离衰减，同时加强车间门窗管理等措施，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工期环境影响分析： 环境影响分析 1、大气环境影响分析 1.1施工扬尘 施工期废气主要是施工场地清理、平整、开挖、回填、建材运输车辆动力起尘等过程中产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块周围，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按气沉原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 ①风力扬尘 主要为物料暂时存放过程及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。表24为完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。 表24 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.17; 0.12; 0.239; 0.804; 1.005; 3.429. 粒径（μm）; 450; 550; 276; 750; 850; 95; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.22; 4.62. 由上表可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。 ②动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表25为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表25 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.4; 0.67; 0.6. 本项目区域年均风速在3.2m/s，在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由上表可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响控制在20-50米范围内。在施工期建设单位应严格执行《安阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（安政办[2018]21号）和《滑县人民政府办公室关于印发滑县2018年大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（滑政〔2018〕10号）等相关规定，减弱扬尘对环境的影响，主要措施如下： a、施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。 b、施工过程中对施工场地勤洒水，降低扬尘产生； c、在施工场地周围设置硬质材料连续围挡，必须达到施工工地100%围挡； d、施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，施工现场地面100%硬化，保证平整坚实，无浮土、无积水； e、建筑垃圾、工程土渣应及时清运，不能及时完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，物料堆放要100%覆盖； f、做好对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、施工场地要勤洒水、建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目防尘网维护(不低于2000目/100cm2)或防尘布、运输车辆行驶路线尽量避开环境保护目标等内容； g、建筑垃圾、工程弃方应及时清运，不能及时完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施； h、及时清扫运输通道，以减少汽车行驶扬尘，垃圾、渣土要及时清运； i、在工地出口处设置冲洗设施，出入车辆100%冲洗，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁； j、运输车辆加盖篷布，渣土车辆100%密闭运输，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量，并且车辆行驶应按规定路线进行； k、针对本项目施工期产生的地面扬尘，施工单位应制定完善的施工计划和合理组织施工进度，尽量缩短工期和避开在大风情况下进行扬尘量大的施工作业，当冬季风力达到4级以上时应停止施工； 建设单位应严格落实“八个百分之百”扬尘防治要求，即：围挡达标率 100%、 裸露土方覆盖率100%、出入车辆冲洗率 100%、主干道硬化率 100%、设置扬尘监督牌率 100%、拆除工程洒水压尘率 100%、渣土车辆密闭运输 100%、施工现场安装 PM2.5、 PM10在线监测仪监控系统 100%。通过落实上述措施，可将项目施工期扬尘对周围环境的不利影响降至最低。 1.2施工机械废气 施工期机械废气属间断性无组织排放，特点是排放量小，施工场地开阔，扩散条件良好。施工单位在定期施工设备维护，保证其运行在最佳状态下，以提高原料的利用率前提下可实现达标排放，不会对环境造成影响。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水。 2.1机械设备冲洗废水 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，收集后用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 2.2施工人员的洗漱废水 本项目施工期约一年，即300天，施工人员约30人，不在施工现场食宿。由于条件限制，施工人员洗漱用水较少，用水量按30L/人·d计算，用水量为0.9t/d，排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量为0.72t/d，即施工期洗漱废水排放量为216t。施工计划将生活污水化粪池收集后用于沤制农肥，不外排。 本项目机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水成分较为简单，用于泼洒地面抑尘，对周围环境影响很小。 3.声环境影响分析 3.1噪声源及源强 工程施工噪声来源包括：场地清理、场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。 表26 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪声值. 场地平整; 推土机、挖掘机、装载机等; 95~100. 打桩; 打桩机（静压桩）; 80~85. 结构; 振捣棒、电锯、吊车、搅拌机等; 80~100. 3.2预测计算 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声围障、空气吸收等衰减。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 Lp=10lgi=1n100.1Li对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某一点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表27。 表27 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 施工阶段; 机械设备; 噪声预测值. 1m; 5m; 10m; 50m; 100m; 200m; 300m; 400m. 土石方; 铲土机等; 100; 86; 80; 66; 60; 53; 50; 48. 打桩; 打桩机等; 85; 71; 65; 51; 45; 39; 35; 33. 结构; 电锯、振捣棒等; 100; 86; 80; 66; 60; 53; 50; 48. 由上表预测结果可知，施工噪声的影响范围约在200m左右。项目周边200m范围内无环境保护目标，预计项目施工噪声对周围环境影响不大，并且施工期噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 3.3噪声控制措施 为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采用如下措施控制施工噪声： ⑴制定科学的施工计划，合理安排施工工艺，建筑工地强制使用商品混凝土，使用商品混凝土泵时，应使用工地电源，不使用自带发电机，减少噪声源； ⑵采用距离防护措施，将主要噪声源布置在远离项目敏感点的位置，同时尽量采用低噪声设备以及对设备进行低噪声改造，选用加工精度高、装配质量好的低噪声优质的施工机械。施工中应采用低噪声的新工艺和新技术，使噪声污染在施工中得到控制； ⑶采取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术。对产生受激振动声大的设备金属板壳可在其外表涂上高阻尼层减缓其振动噪声。同时，完善设备维护和保养制度，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大； ⑷采取隔声降噪措施，利用工地四周的围墙，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度； ⑸加强对施工场地的监督管理，合理安排施工进度，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； ⑹严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，合理安排施工时间，夜间时段（22：00～次日6：00）内禁止施工，如确因工艺要求必须连续施工时，应报滑县住建局质监站认证，获得批准后报滑县环境保护局备案，提前3天公告周围单位及居民后，方可连续施工； 4、固体废物环境影响分析 主要为施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.1建筑垃圾 本项目总建筑面积为16800m2，建筑垃圾产生量按40kg/m2计算，则本项目建筑垃圾产生量约为672t。各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等)须按有关部门指定的时间和路线运输，工程完成后，会残留一定量的建筑废料。建议建设单位严格施工，不随意倾倒建筑垃圾。施工期产生建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 4.2生活垃圾 本项目施工期共约一年，施工人员约30人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为15kg/d，约5.4t/a。施工人员生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处理。 为进一步减少施工期固废对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施： （1）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 （2）施工现场的场区应干净整齐，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。 （3）施工期间的建筑垃圾收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，防止露天长期堆放产生二次污染，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 经采取以上措施后，施工期固废对周围环境的影响降至最低。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，对项目区进行绿化，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为天燃气锅炉废气、食堂油烟、粉剂生产过程中的粉碎和大米油糠投料环节产生的粉尘。 #### 1.1粉尘 本项目投料、粉碎、包装工段产生粉尘量较大，在其出口处各设置一台袋式除尘器，在除尘器风机负压作用下，粉尘被除尘器吸入，除尘器配套排气管道，除尘器脉冲系统每间隔几秒钟释放一个与方向相反的脉冲使布袋上的落入收集仓定期清运。 项目投料、粉碎、包装设备均在统一生产车间内，评价建议，将3 个工段袋式除尘器的排气管道并联，收集的废气进入一个管道经1 根15m 高排气筒排放。本根据本项目生产规模进行统计类比分析，结合《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法 （试行）》中饲料加工业产排污系数表中的产污系数可知，粉尘（工业粉尘）产污系数为0.045kg/t 产品，粉末状配合饲料产排污系数 等于乘以调整1.2，则本项目产污系数取0.054kg/t 产品本项目粉剂产品规模为20000t/a，则产生量为1.08t/a。粉尘收集效率为90%，处理效率为95%，则收集的粉尘量约为0.92t/a，无组织排放量为0.108t/a。粉尘有组织排放量为0.0486t/a(0.02kg/h)，除尘器风量为5000m3/h，则粉尘有组织排放浓度为4mg/m3。本项目饲料添加剂生产中的投料工段、粉碎工段、包装工段产生的粉尘经袋式除尘器治理后，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）和安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）参照耐火材料行业排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3，说明本项目有组织废气对区域环境质量影响较小。 本项目采袋式除尘器对粉尘进行处理可行性分析：除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是袋式除尘器关键部件。废气处理工艺流程如下图所示： 图6 袋式除尘器工作原理艺图 本项目无组织排放的粉尘主要为生产过程中未收集的粉尘，经厂家资料提供资料分析，在各个投料口皆有防外溢粉尘挡板，其余各工段都做严格密封处理，故无组织排放量为0.108t/a（0.045kg/h)，本项目无组织粉尘的排放满足《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）要求，措施可行。 1.2食堂油烟 本项目食堂采用液化气和电能，为清洁能源。根据调查，不同的烧炸工况，油烟挥发量均有所不同，平均来说，油烟挥发量占总耗油量的2％～4％之间，本评价取3％。平均食用油日用量为30g/人•d，项目食堂可同时容纳30人就餐，每天一餐，则食堂食用油的消耗量为0.27t/a，则油烟的产生量为0.008t/a。 食堂设2个单灶头节能燃气灶，每天烹饪时间累计为2小时，设置油烟机1台，其处理效率大于90%，油烟机总风量为4000m3/h计，则油烟排放量为0.0008t/a，排放速率为0.0013kg/h，排放浓度为0.16mg/m3，通过专用烟气通道排放，满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）关于油烟最高允许排放浓度为1.5mg/m3的要求。 1.3燃气锅炉废气 企业采用1吨天然气锅炉（型号：SZS-1.0）供热，锅炉产生废气主要为天然气燃烧机使用过程中产生的SO2、NOX、颗粒物。锅炉天然气耗量为35Nm3/h，每次工作8小时，每次天然气耗量为280Nm3/次，年耗量为8.4万Nm3/a。按照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010 年修订）》（下册）中“4430 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”，产污系数见下表。本项目燃烧天然气产生的NOX、SO2和颗粒物的浓度分别为68.56mg/m3、9.39mg/m3、17.6mg/m3，可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放标准限值（NOX≤150mg/m3，SO2≤50 mg/m3，颗粒物≤20 mg/m3）要求。项目燃气锅炉废气经不低于8m高（还应高出周围200m内建筑物3m以上）排气筒高空排放。 表28 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉 原料; 污染物指标; 单位; 产污 系数; 末端治理技术; 排污 系数. 天然气; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 136259.17; 直排; 136259.17. 烟尘; 千克/万立方米-原料; 2.4; 直排; 2.4. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S; 直排; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 18.71; 直排; 18.71. 备注：含硫量是指燃气中基硫分含量，单位为mg/m3，本项目中S=64mg/m3。 表29 本项目锅炉废气产排放状况一览表 污染物; 烟气 万m3/a; 初始浓度（mg/Nm3）; 产生量 （t/a）; 措施; 出口浓度（mg/Nm3）; 排放量（t/a）. 烟尘; 114.5; 17.6; 0.0202; 低氮燃烧，经1根8m高排气筒排放; 3.52; 0.00404. 二氧化硫; 9.39; 0.0108; 9.39; 0.0108. 氮氧化物; 137.12; 0.157; 68.56; 0.0785. 根据上表可知，本项目天然气废气排放浓度可满足新建燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）烟尘≤20mg/m3、NOx ≤200mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3的标准。 根据《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）和《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2019〕55号）文件要求，新建工业燃气锅炉应同步完成低氮改造，在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米。本项目采用低温组合脱硝（SNCR）工艺进行锅炉烟气脱硝处理。 低温组合脱硝工艺新型低温脱硝技术是在传统SCR技术基础上进行优化得到的，技术原理与其相同，主要是在催化剂的作用下，以NH3作为还原剂，有选择性的与烟气中的NOx反应并生成无毒无污染的N2和H2O。还原剂还可以是碳氢化合物(如甲烷、丙烷等)、氨、尿素等。以NH3为还原剂为例，反应式如下： 4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O （1-1） 4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O （1-2） 8NH3+6NO2→7N2+12H2O （1-3） 待处理烟气首先由风机送入预处理系统进行除尘、调质，除尘效率80%以上，使烟气的温度、尘浓度、水分、氧和SO2浓度等指标满足脱硝工艺要求，然后进入脱硝塔，而作为还原剂的NH3有氨储罐直接由塔顶喷入，与烟气混合。脱硝塔中装填整体或者散装的催化剂，烟气经布气管道进入脱硝区，经过催化剂层时，烟气中的NO、O2、NH3充分基础，在催化剂的催化作用下，NO被还原成N2和H2O，通过床层后的烟气直接达标排放。 脱硝催化剂的使用寿命一般为3-5年，催化剂失活后，需要进行更换，而失活的催化剂可以返厂进行再生及二次活化，循环使用。 低温组合脱硝（SNCR）工艺，脱硝效率可达80%以上，本项目锅炉烟气中氮氧化物经脱硝处理后排放浓度为13.71mg/m3，排放量为0.0157t/a，颗粒物经预处理系统除尘处理后排放浓度为3.52mg/m3，排放量为0.00404t/a，二氧化硫排放浓度为9.39mg/m3，排放量为0.0108t/a，烟尘、二氧化硫、氮氧化物经低温组合脱硝（SNCR）工艺处理后经8m高排气筒排放，排放浓度可以满足《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2019〕55号）文件要求，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米（基准含氧量3.5%）达标排放。 1.4熟化废气 本项目大米油糠与红糖水混合熟化过程中会产生NH3等恶臭气体，经类比同类型企业，熟化废气中NH3产生速率为：0.01kg/h，（0.024t/a）。本项目熟化车间产生异味的工序采取全密闭处理并经负压收集后经生物除臭装置处理，处理后的废气经15 米排气筒高空排放，收集效率取90%，处理效率取80%，废气排放量为2000m3/h，则熟化废气NH3排放速率为0.0018kg/h（0.0043t/a）；无组织排放量为NH3：0.001kg/h，NH3等恶臭气体排放浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级有组织排放标准（NH3≤4.9kg/h），无组织排放浓度（1.5mg/m3）要求。 1.5大气环境影响预测 1）评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn≥1×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表30 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 2）大气污染物源强 大气污染源点源参数调查清单见表31，面源参数调查清单见表32。 表31 大气点源参数调查表 排气筒; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流量/（m3/h）; 烟气温度/℃; 污染物排放速率/(kg/h）. 天然气锅炉; 颗粒物; 15; 0.2; 477; 25; 0.0017. NO2; 0.0065. SO2; 0.0045. 投料、粉碎、包装工段; 颗粒物; 15; 0.2; 5000; 25; 0.02. 熟化废气; NH3; 15; 0.2; 2000; 25; 0.0018. 表32 大气面源参数调查表 编号; 污染物名称; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 1; 颗粒物; 70; 50; 8; 2400; 连续; 0.045. 2; NH3; 20; 10; 8; 2400; 连续; 0.001. 估算模式所用参数见表33。 表33 AERSCREEN估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高环境温度/℃; 40.3. 最低环境温度/℃; -12.7. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 1（中等湿度）. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离; /. 海岸线方向/℃; /. 3）估算模式计算结果 表34 估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物; 最大落地浓度（µg/m3）; 最大落地浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大浓度出现距离m. 有组织; 烘干工序天然气燃烧废气、扒皮包装粉尘; 颗粒物; 9.50; 2.11; 48. NO2; 7.35; 3.68; 48. SO2; 5.09; 1.02; 48. 有组织; 投料、粉碎、包装工段; 颗粒物; 22.6; 5.03; 48. 有组织; 熟化废气; NH3; 1.98; 0.99; 49. 无组织; 粉剂生产车间粉尘; 颗粒物; 13.6; 3.03; 72. 无组织; 熟化废气; NH3; 5.76; 2.88; 38. 由上表可知，项目车间有组织排放的颗粒物占标率最大，最大落地浓度为22.6µg/m3，最大占标率为1%≤5.03%<10%。综合分析，本项目Pmax最大为车间面源排放的颗粒物，Pmax值为5.03%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （7）大气环境防护距离 本项目大气污染物下风向最大浓度均小于相应环境质量标准的要求，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 （8）大气环境影响评价结论 项目位于环境质量不达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为二级。 a) 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中有组织颗粒物占标率最大，最大浓度为22.6µg/m3，最大占标率为5.03%，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 b) 项目环境影响符合环境功能区划。 c）项目项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 - 水环境影响分析 表35 本项目水平衡一览表 （单位：m3/d） 序号; 种类; 新鲜水用水量; 损耗量; 排水量. 1; 检验废水; 0.6; /; 0.6. 2; 设备清洗水; 0.08; 0.016; 0.064. 3; 生产车间清洗水; 0.1; 0.02; 0.08. 4; 锅炉软水制备系统废水; 0.6; 0.48（软水产生量）; 0.12. 5; 纯净水制备系统废水; 66.87; 50（纯净水产生量）; 16.87. 6; 生活污水; 1.8; 0.36; 1.44. 7; 粉剂用水量; 10; 10（蒸发损耗）; 0. 8; 合计; 80.05; 60.876; 19.174. #### 本项目水平衡见图7。 图7 本项目水平衡图（m3/d） （1）生活污水 本项目劳动定员30人，提供午餐，用水量按60L/人·d（包含餐饮用水）计算，生活用水量为540m3/a（1.8m3/d）。废水产生总量按照用水量的80%计算，废水产生量为432m3/a（1.44m3/d）。食堂餐饮废水设置隔油池进行预处理后，餐饮废水、生活污水混合废水经化粪池（5m3）处理后污染物浓度为COD 300mg/L、BOD5160mg/L 、SS 250mg/L 、NH3-N 30mg/L。 - 工艺用水 本项目生产过程中需要添加一定量的水，粉剂生产用的是自来水，水剂生产用的是纯净水。粉剂每天用水量为10m3/d，粉剂用水全部挥发；水剂每天用纯净水量为50 m3/d，水剂用水大部分进入产品，少部分挥发。 依据企业提供资料，项目反渗透机组RO反渗透膜产水率75%，浓水排放率为25%，则本项目制备纯净水用水量为20000m3/a（66.67m3/d），制备纯水15000m3/a（50 m3/d），产生浓水5000m3/a（16.67m3/d）。 反渗透机组石英砂过滤器、活性炭过滤器约15d需各自进行反冲洗和正冲洗各一次，石英砂过滤器冲洗用水量为2.0m3/次，废水量2.0m3/次；活性炭过滤器冲洗用水量为1.0m3/次，废水量1.0m3/次。即反渗透机组正反冲洗废水量为60m3/a（0.2m3/d）。 根据类比调查，纯水制备系统该废水水质为COD35mg/L、BOD520mg/L、SS40mg/L、NH3-N3mg/L。 #### （3）锅炉软水制备系统废水 项目配套1台1t/h的天燃气锅炉，为熟化、干燥等提供热源。本项目天然气锅炉新鲜软水用量为0.06m3/h，144m3/a（0.48m3/d）。 项目采用钠离子交换器对锅炉用水进行软化处理。组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换，水中的钙、镁离子被钠离子交换，使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢，从而获得软化水。钠离子交换树脂在再生过程中会产生高盐废水，产生量约占处理水量的20%。经计算，项目锅炉软水制备过程中新鲜水用量为0.6m3/d，180m3/a；制备软水0.48m3/d，144m3/a，产生高盐废水0.12m3/d，36m3/a，根据类比调查，该部分废水水质为COD35mg/L、BOD520mg/L、SS40mg/L、NH3-N3mg/L。 （4）生产车间清洗废水 车间地面每天清洁，清洁水用量为0.1m3/d，排水量为0.08m3/d（24m3/a），废水中主要污染因子为COD 200mg/L、BOD5100mg/L、SS 300mg/L、NH3-N15 mg/L。 （5）设备清洗废水 依据建设单位提供资料，本项目粉剂生产设备每天进行擦洗，不用水冲洗；液体添加剂生产设备每个月清洗一次，用水量为2m3/次，0.08m3/d（24m3/a）；产污系数按0.8计，则设备冲洗废水产生量为1.6m3/次，0.064m3/d（19.2m3/a）。经类比同类项目，这部分水的主要污染物浓度为COD800mg/L、BOD5300mg/L、SS200mg/L、NH3-N15 mg/L。 （6）检验废水 本项目检验用水主要为仪器冲洗用水，由于每次检验样品的量较小（300g），仪器的实验皿也较小（20ml），故按照每天仪器冲洗用水为0.6m3，则仪器冲洗用水为0.6m3/d(180m3/a)。其主要污染成分为仪器的实验皿剩余的少量产品和残余的极少量检验试剂，项目所使用的试剂中不含重金属离子，同时所使用的化学试剂为较常规化学检验试剂，主要为常见的无机盐，有机物，无机酸，有机酸等，不包含硫酸、硝酸、盐酸等重腐蚀性、高毒性等化学试剂。项目产品中不含重金属离子。实验室冲洗废水的量与残余化学试剂和产品的量相差极大，所以实验室冲洗废水中的化学试剂和产品浓度的浓度极低。根据对项目检验试剂的种类分析，可知项目所使用的检验试剂中不含易产生沉淀的离子，同时项目通过调节实验室冲洗废水pH，避免实验室冲洗废水中沉淀的产生，故项目实验室冲洗废水中无沉淀产生。 本项目检验废水主要污染成分为盐分、有机物、弱酸、弱碱等，其浓度极低。根据建设方提供的资料，对于残余的弱酸、弱碱采取在专用暂存桶中使用中和试剂将其中和后，本项目检验废水各污染物经中和后产生浓度分别为：pH6-9、COD 300mg/L、SS 200mg/L。 表36 本项目废水排放量及污染物浓度一览表 废水; 废水量(m3/d); pH; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); NH3-N (mg/L); SS (mg/L). 检验废水; 0.6; 6~9; 300; /; /; 200. 设备清洗水; 0.064; 6~9; 800; 300; 15; 200. 生产车间清洗水; 0.08; 6~9; 200; 100; 15; 300. 生活污水; 1.44; 6-9; 300; 160; 30; 250. 锅炉软水制备系统废水; 0.12; 6-9; 35; 20; 3; 40. 制备纯水系统废水; 16.87; 6-9; 35; 20; 3; 40. 综合水质; 19.174; 6-9; 66.43; 31.16; 5.02; 62.4. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6-9; 500; 300; /; 400. 孟庄工业园区收水水质标准; 6-9; 450; 350; 50; 350. 孟庄工业园区污水处理站工艺说明： 生产工艺废水和生活污水通过污水管道进入孟庄工业园区污水处理站，首先利用格栅去除会阻寒或卡住泵、阀及其它机械设备的大颗粒物，经过格栅的废水进入沉淀池内调节水质和水量;水质均匀后再流入混凝反应池内，通过添加絮凝药剂(PAC和PAW)和使用气浮机的方法使水溶性不易降解SS紧凝聚团再沉降而脱离污水；污水自留进入沉池沉淀后水解酸化，增加污水的可生物降解性：水解酸化以后进入接触氧化池，通过鼓风机对接触氧化池曝气，经过微生物的新陈代谢作用将污水中的有机物转化成二氧化碳和水从而去除有机污染物，接触氧化池出水进入二沉池沉淀；废水沉淀后进入生物滤池内再进一步降解水中有机物，降解后进入终沉池，清水池废水除一部分车间回用其他全部排放。气浮浮渣、二沉池污泥和终沉池污泥全部进入污泥干化池对污泥于化，干污泥外运。 孟庄工业园区污水处理站处理水能力5000t/d（一天或24小时处理5000吨污水），本项目废水总量为19.174m³/d，远小于5000 m³/d。孟庄工业园区污水处理站排放标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002及其修改单）中一级A标准要求。孟庄工业园区污水处理站收水范围为孟庄工业园区，根据滑县上官镇政府出具的证明，本项目位于孟庄工业园区污水处理站收水范围内。根据滑县上官镇政府规划，孟庄工业园区污水处理站正在建设中，河南金娜尔生物科技有限公司承诺不在孟庄工业园区污水处理站建成运行前投产，将在孟庄工业园区污水处理站建成投运、管网接通后再投入生产。 本项目食堂废水经隔油池隔油后、生活污水经化粪池处理后，检验废水经中和后，和设备清洗废水、生产车间清洗废水、制备纯水和软水产生的废水排入孟庄工业园区污水处理站。本项目排放废水总量为19.174m³/d（5752.2m³/a），经孟庄工业园区污水处理站处理后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L、NH3-N5mg/L），项目排入地表水体的总量为：COD0.2876t/a、NH3-N0.0288t/a。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A），该项目属于L-85石化化工中的饲料添加剂制造，对应的地下水环境影响评价项目类别为III类，本项目地下水敏感程度为不敏感，根据评价工作等级划分表，本项目地下水评价等级为三级。 为进一步降低地下水环境影响，工程拟采取分区防渗措施，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区等。具体分区措施如下： （1）重点防渗区 本项目重点防渗区主要包括原料仓库、成品仓库、水剂生产车间、危废暂存间、化验室等， 重点防渗区应设置防渗层（至少2mm高密度聚乙烯或2mm其他人工防渗材料，防渗系数≤10-10cm/s）。危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行设计、施工，地面应硬化，设顶棚和围墙，达到不扬散、不流失和不渗漏的要求。 （2）一般防渗区 工程一般防渗区主要化粪池、一般固废暂存间，应采用抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm）进行防渗处理，确保天然粘土防渗层渗透系数：K≤10-7cm/s，场地防渗性能达到强，切断项目对地下水的影响途径。避免生产过程中污染物的跑、冒、滴、漏，避免发生污染物泄漏事故，导致间接污染地下水水质。一般固废暂存间应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求进行设计、施工，防渗措施采用天然粘土(渗透系数≤1.0×10-7cm/s)或2mm厚的单层HDPE(高密度聚乙烯)防渗膜进行防渗处理。 （3）简单防渗区 工程简单防渗区主要为生产办公区，防渗要求为地面硬化即可。 综上所述，在采取分区防渗措施后，项目废水下渗对项目所在区域地下水环境影响是可接受的。 4、噪声环境影响分析 4.1噪声源强 本项目主要为粉碎机、干燥机、混合机、灌装机、打包机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为75～85dB(A)。建设单位在粉碎机、干燥机、混合机、灌装机、打包机等机械设备底部各设置一个减振垫（共6个），采用橡胶减振垫，具有固有频率低、结构简单、使用方便，以减少设备运行时的振动，减振垫一年更换一次。安装减振垫可降低噪声值约为15dB(A)。当声波入射到墙体表面上时，会反射一部分声场，降低噪声值约为10dB(A)，经治理后主要高噪声设备噪声源强见表37。 表37 主要高噪声设备噪声源强一览表 生产单元; 设备; 数量; 治理前设备 声源值dB(A); 治理后设备 声源值dB(A); 治理措施. 车间; 粉碎机; 1台; 80～85; 65; 基础减振、厂房隔音. 干燥机; 1台; 80～85; 65. 混合机; 2台; 75～85; 60. 灌装机; 1台; 75～85; 60. 打包机; 1台; 75～85; 60. 4.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 Lp=10lgi=1n100.1Li该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 4.3预测结果及评价 本评价夜间设备不运行，仅对昼间噪声进行预测。通过噪声衰减和噪声叠加对各场界噪声值进行预测，预测结果见表38。 表38 厂界噪声预测结果一览表 项目 监测点位; 厂界距离（m）; 贡献值dB（A）; 标准dB(A); 达标 分析. 北厂界; 5; 56.0; 昼间60; 达标. 西厂界; 5; 56.0; 达标. 东厂界; 5; 56.0; 达标. 南厂界; 110; 29.2; 达标. 由表34可知，项目营运期厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 5、固体废物 5.1一般工业固废 本项目产生的一般工业固废主要为废包装材料、不合格产品、除尘器收集的粉尘。 #### （1）废包装材料 根据建设单位提供资料，本项目废包装材料产生量约0.5t/a，分类收集后外卖处理。 - 不合格品 根据建设方提供的数据，不合格品产生量约为生产量的0.01%，即本项目不合格饲料产生量约为5t/a，该部分固废返回生产线重新利用。 - 除尘器收集到的粉尘 根据车间除尘系统的除尘效率计算，收集到的粉尘为0.911t/a，收集后外卖处理。 建议建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单在厂区内建设一座5m2的一般固废暂存间，统一收集后定期外售。固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 5.2生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，产生量约为4.5t/a，收集后交当地环卫部门统一处理。 5.3危险废物 本项目产生的危险废物主要为废试剂及其包装物、废离子交换树脂。 化验室产生的废试及其包装物，产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》(环境保护部令第1号)中HW03废药物、药品。 本项目软水制备产生的离子交换树脂需定期更换，废离子交换树脂产生量约为0.1t/a。根据查询《国家危险废物名录》（2016版），废离子交换树脂代码为HW13，900-015-13。 建议建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）在厂区内建设一座2m2的危险废物暂存间，危险废物在危险废物暂存间暂存，统一收集后交由危险废物处理资质单位处理 评价要求设置危险废物暂存场所，危废暂存间的设置应满足《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）要求进行建设，“防风、防雨、防晒、防渗、防泄漏”，项目厂区建设危废暂存间，要求危废暂存间做耐腐蚀、防渗漏处理，保证地面无裂痕。对于液态的危险废物应采用密封、耐腐蚀、不渗漏的容器进行盛装并进行定期检查。危险废物暂存间应张贴危险废物标签，设置环保图形标志，建立检查维护制度。在危险废物堆场的四周应设置围堰，危险废物存储及转运应严格按照《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）危废固废收集要求、收集应桶装密闭并贴上相应标签，并及时送往有危废处理资质的单位安全处置。同时危废在转运、处理的过程中应严格按照国家《危险废物管理条例》中贮存、运输、处理规定实行危废转运联单制度。 危险废物的收集包装要求：a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 针对危险废物特性，企业在厂内建设危废暂存间，应满足以下要求： （1）暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建设，建筑材料必须与危险废物相容，地面必须做基础防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； （2）根据危废种类及性质，必须装入特种危废贮存容器内，并且不相容的危废不能在同一容器内混装； （3）暂存间周围设计截流沟，防止暴雨季节，雨水进入储存间； （4）暂存间必须设置防风、防雨、防晒设施，暂存间设置明显警示标志； （5）厂内危废管理人员应做好进出库的危废名称、数量、日期、存放库位等台账，制定好外运转移计划，保存完整转移联单； （6）应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设报警装置和应急防护设施。 综上分析，工程拟采取的固废处置措施不会造成二次污染。 6、总量指标设置 本项目建议设置总量控制指标为，SO2 ：0.0108t/a、NOX ：0.0157t/a；水污染物总量控制指标为COD0.2876t/a、NH3-N0.0288t/a。 根据《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办【2019】119号），2019年9月底前，全县2t/h以上燃气、燃油锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30mg/m3。目前滑县境内多数燃气锅炉已完成低氮改造，消减了大量烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放。本项目燃气锅炉（2t/h）采用“低氮燃烧+烟气循环技术+8米高排气筒”，满足烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30mg/m3。本项目锅炉废气污染物排放量较小，滑县区域当前已消减的污染物总量能够满足本项目二氧化硫、氮氧化物总量双倍替代要求。 7、环境风险分析 环境风险是项目建设和运行期间发生的因突发性事件或事故引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏所造成的对人身安全与环境的影响及损害。 拟建项目为生产饲料添加剂，在整个生产过程中可能存在的危险因素主要为粉尘、天然气锅炉。 A、粉尘 粉尘爆炸是指悬浮于空气中的可燃粉尘触及明火或电火花等火源时发生的爆炸现象，粉尘爆炸是由粉尘粒子表面与氧发生反应所引起的，不像气体爆炸那样，是可燃气体与氧化剂均匀混合后的反应。饲料添加剂生产各个工序将产生一定得粉尘，根据统计资料，粉尘浓度在15-20g/m³最易爆炸。项目产生的粉尘主要为谷物和粮食粉尘，最低着火的为300-500℃。 （1）粉尘爆炸的形成条件 ①粉尘具有可燃性；②粉尘必须悬浮在助燃气体中；③可燃粉尘在助燃气体中的浓度处在爆炸浓度极限范围内；④有足以引起粉尘爆炸的点火源。 爆炸往往将沉积的大量粉尘抛向空中，因此一次小规模的粉尘爆炸往往会印发联锁反应，造成更严重的二次爆炸。容易聚集粉尘并发生爆炸的设备和场所包括粉碎机、除尘机、混合机等。 （2）粉尘风险防范措施 ①防止可燃粉尘泄漏；②加强管理，消除粉尘爆炸的点火源；③禁止将明火带入车间；④严禁在车间内吸烟；⑤车间照明采用防爆灯具；⑥防止设备短路漏电、防止轴承过热，检修设备防止碰擦产生火花；⑦做好设备维修保养，防止设备内的摩擦撞击火花；⑧做好区域内粉尘清扫，防止粉尘的阴燃和自燃。 - 火灾消防应急措施 由于项目为饲料生产，火灾风险影响比较大。 ①控制与消除火源：车间应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。操作和维修等采用不发火工具，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。车间在禁火、防爆区域安装避雷装置。 ②安全措施：严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 ③消防及火灾报警系统措施 消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。加强区域交通、通信等消防基础设施建设，重特大火灾实施消防力量的区域调动。消防供水主要以城市供水管网为主，建设城市供水管网消火栓系统，在配水管网建设时，应按同一时间发生两次火灾进行管网校核，保证充足消防用水，配水管网按照换装布置。 ④风险应急措施 厂区根据建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定。 B、天然气锅炉 1、风险识别 项目设有1t/h天然气锅炉一处，主要环境风险为火灾，按照《建设项目环境风险评价技则》(HJ/T169-2018)和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做价。 物质危险性识别：天然气是一种易燃易爆的气体，和空气混合后，温度只要达到550摄氏度燃烧；在空气中，天然气的浓度只要达到5-15%就会爆炸。 理化性质：天然气无色、比空气轻，不溶于水：1m3 天然气的重量约为同体积空气的55%，天然气的主要成分为甲烷，本身无毒无害。当天然气燃烧不完全时，会产生CO 等有毒气体。 主要危害：天然气中硫化氢的含量较多时，会具有一定的毒性。当空气中硫化氢含量0.31mg/L时，人体的感官系统会受到强烈刺激而流泪、头痛；当含硫量大于1.54mg/L 时，出现人体死亡的情况。 根据《危险化学品名录》(2008 版)等有关资料，对风险物质进行辨识。 表39 危险物质辨识 品名; CAS; 主（次）危险性; 是否属于危险化学品. 天然气; 800-14-6; 易燃气体; 是. 事故分析：本项目事故的风险主要为火灾，事故风险可能引起环境灾害。根据危险物质及危险装置的识别结果，可以分析出风险的发生事故以及环境事故、风险物质进入环境途径。 火灾包括四种类型：池火、喷射火、火球/气爆、突发火。 火灾首先是通过放出辐射热影响周围环境。如果辐射热的能量足够大，可引起其他可燃物燃烧，包括生物。一般来说，获得辐射热局限于近火源的区域内(约200m)，对邻近地区环境影响不大，其主要影响通常仅限于项目范围内。 2、事故影响分析 爆燃即燃烧、爆炸。天然气泄漏是造成爆炸燃烧的主要原因。天然气事故泄漏可能产生的影响： （1）天然气事故泄漏，当空气中的甲烷达25%- 30%时，将造成人体不适感，甚至是窒息死亡。 （2）当天然气的浓度到达爆炸极限时，遇热源、明火就会发生爆炸，喷射火焰的热辐射会导致人员烧伤或死亡。火灾、爆炸导致建筑物、设备的崩塌、飞散会引起近一一步的扩大火灾，火势蔓延极快，火势较难控制，造成的后果较为严重。 （3）天然气泄漏释放后直接被点燃，产生喷射火焰。喷射火焰的热辐射会导致接受体烧伤或死亡，以热辐射强度12.5KW/m3 为标准来计算其影响，在该辐射强度下，10 秒钟会使人体产生一度烧伤，1分钟内会有1%的死亡率。若人正常奔跑速度按100m/20 秒计，则1分钟内可以逃离现场300m远。 如果天然气没有被直接点燃，则释放的天然气会形成爆炸烟云，这种烟云点燃后，会产生一种敞口的爆炸烟云，或者形成闪烁火焰。在闪烁火焰范围内的人群会被烧死或造成严重伤害。当产生敞口的爆炸烟云时，其冲击波可使烟云以外的人受到伤害。 事故的发生最直接的影响是造成人员伤亡、财产损失，此外对区域环境也会造成较为严重的影响。天然气事故泄漏，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境的污染。一旦发生爆炸、火灾，燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。事故的发生同时也会毁坏区域的地表人工植被，污染土壤，对生态环境造成影响。除大气和生态影响外，事故本身及事故后建筑物等毁坏状态将明显破坏区域的环境景观。 3、风险防范措施 （1）车间内应该配备专用的灭火器，并将灭火器放置在显眼位置。配备消防器材，对职工进行消防知识及技能培训。 （2）灭火处置 该项目一旦发生火灾，需要使用大量的水和灭火剂。火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂等，如不及时处理，排入外环境中，会造成地表水环境的污染。灭火废水排入厂内水池中，收集后的灭火水采取过滤处理达标后才能排放。 （3）火灾应急方案 一旦发生火灾，应该立即通知消防支队。同时，迅速疏散职工撤离现场。灭火水不能直按排入地表水体，要经排污口过滤后方可排入地表水体，以免污染地表水环境。 （4）建立健全安全环境管理制度 （5）其它措施 厂内设置消防值班室和义务消防队，负贵消防和易燃物质的管理和安全检查。配置足够的消防器材、设备和设施。 - 项目选址及其合理性分析 ①项目用地符合性分析 本项目位于滑县上官镇郭固营村西南960m孟庄工业园区内，根据上官镇政府出具的证明，该选址用地属于建设用地，符合上官镇土地利用总体规划。 ②与外环境相容性分析 本项目位于滑县上官镇郭固营村西南960m处孟庄工业园内，项目东侧为公路，隔路为农田，东南31米为畜发农牧；南侧为公路，隔公路为滑县亿森金属制品有限公司和豫丰门业；西侧为广泰制罐，西侧90米为同鑫塑业，西侧106米为民健齿科；北侧为农田。根据查询周围企业的环评报告，本项目均不在其卫生防护距离内。 ③行业许可条件 2012年10月22日，中华人民共和国农业部发布第 1849 号公告：《混合型饲料添加 剂生产企业许可条件》（以下简称《许可条件》）。该《许可条件》对混合型饲料添加剂生 产企业的厂区、布局、设施、工艺、设备等做了相应的要求。本项目与《许可条件》的要求相符性见下表40。 表40 本项目建设与《混合型饲料添加 剂生产企业许可条件》相符情况一览表 序号; 《许可条件》相关要求; 项目实际情况; 相符性. 1; 企业应当独立设置厂区，厂区周围没有影响 产品质量安全的污染源；厂区应当布局合理， 生产区与生活、办公等区域分开。; 设置独立厂区，厂区周围没有影响 产品质量安全的污染源；厂区布局合理，生产区与办公生活区中间 隔开。; 符合. 2; 生产区应当按照生产工序合理布局，有相对 独立的、与生产规模相匹配的生产车间、原 料库、配料间和成品库；生产区总使用面积 不少于 400 平方米。; 生产区应当按照生产工序合理布局，有相对 独立的、与生产规模相匹配的生产车间、原 料库、配料间和成品库，生产车间占 地面积为7000m2，; 符合. 3; 企业的设计生产能力不小于 1 吨/小时，混合机容积不小于 0.25 立方米。混合机（含混合 机缓冲仓）与物料接触部分使用不锈钢制造， 混合机的混合均匀度变异系数不大于 5%。; 设计生产能力为8.3t/小时，混合机 容积为0.5立方米，使用不锈钢材质。; 符合. 4; 生产线除尘系统使用袋式除尘器或性能更 好的除尘设备，采用集中除尘和单点除尘相 结合的方式，投料口和打包口采用单点除尘 方式。; 投料口、粉碎、包装分别设置三台袋式除尘器，且 每个集气罩（集气管道）对应一 个产尘点位，废气排放集中到一个排气筒排放。; 符合. 5; 企业应当在厂区内独立设置检验化验室，并 与生产车间和仓储区域分离。; 企业在厂区内独立设置检验化验室，并 与生产车间和仓储区域分离。; 符合. 综上所述，本项目与《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》相符。 9、环境保护三同时验收一览表 表41 环境保护三同时验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测点位; 验收内容; 验收标准. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; 烟道; 油烟浓度; 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模标准. 燃气锅炉废气; 低温组合脱硝（SNCR）+8m高排气筒; 排气筒; 颗粒物、SO2、NOX浓度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值和《安阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（安政办〔2018〕21号）. 投料、粉碎、包装废气; 3个袋式除尘器+1根15米高排气筒; 排气筒; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）、安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）参照耐火材料行业排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3. 熟化废气; 生物除臭装置+1根15米高排气筒; 排气筒; NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB1454-93）二级标准. 废水; 车间和设备清洗废水、生活废水、检验废水; 食堂废水经隔油池隔油后和生活污水经化粪池处理后，检验废水经中和后，和设备清洗废水、生产车间清洗废水; /; 5m3化粪池、隔油池、酸碱中和桶; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和孟庄工业园区污水处理厂进水水质标准. 噪声; 机械设备在运行过程中产生的噪声; 减振垫（6个）、厂房隔音; 厂区 周界; 等效连续 A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 包装废料、不合格品、除尘器收集到的粉尘; 分类收集于临时固废堆放场，定期外售; /; 1×5m2临时固废堆放场; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 废药物、废试剂、废离子交换树脂; 收集后存放于危废暂存间，交有资质单位处理; /; 1×2m2危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 生活垃圾; 收集后交当地 环卫部门统一处理; /; /; /. 10、环保设施及投资估算一览表 #### 本项目环保投资36万元，总投资5000万元，环保投资占总投资的0.72%。 表42 环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算(万元). 施工期; 废水治理; 化粪池; 1×2m3; 1. 废气治理; 设置全封闭围挡; 1200m; 2. 施工现场洒水抑尘; /; 1. 车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置; 1套; 3. 物料堆放应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施; /; 2. 运输车辆密闭式或有覆盖措施; /; 1. 施工现场的道路及作业场地硬化; /; 1. 噪声治理; 隔声围挡; 1200m; /. 固废治理; 建筑垃圾临时堆场; 1×10m2; 0.6. 垃圾箱; 5个; 0.5. 合计（万元）; 12.1. 运营期; 废水治理; 隔油池; 0.5m3; 0.2. 化粪池; 5m3; 0.2. 中和桶; 0.1m3; 0.2. 废气治理; 油烟净化器; 1台; 1. 低温组合脱硝（SNCR）+8m排气筒; 1套; 13. 3个袋式除尘器+1根15米高排气筒; 1套; 3. 生物除臭+1根15米高排气筒; 1套; 3. 噪声治理; 减振垫; 6个; 1. 固废治理; 垃圾箱; 5个; 0.3. 一般固废暂存间; 1×5m2; 0.5. 危废暂存间; 1×2m2; 1.5. 合计(万元); 23.9. 总计(万元); 36. 备注:环保投资占总投资比例0.72%（36/5000×100%=0.72%）. |  |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模标准 |
|  | 燃气锅炉废气 | NOX、SO2和颗粒物 | 低温组合脱硝（SNCR）+8m排气筒 | 《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》 （滑环攻坚办〔2019〕55号）文件要求 |
|  | 投料、破碎、包装 | 粉尘 | 3个袋式除尘器+1根15米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）、安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）参照耐火材料行业排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3 |
|  | 熟化废气 | NH3 | 生物除臭装置+15米高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准 》（GB1454-93）二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污、车间和设备清洗废水水、检验废水 | COD | 食堂废水经隔油池隔油后，生活污水经化粪池处理后，检验废水经中和后，和设备清洗废水、生产车间清洗废水、制备纯水和软水产生的废水排入孟庄工业园区污水处理站。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和孟庄工业园区污水处理厂进水水质标准 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 制备纯水和软水产生的废水 | COD |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门统一处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 生产 | 包装废料 | 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售 |  |
|  |  | 除尘器收集到的粉尘 |  |  |
|  |  | 不合格品 | 回用于生产 |  |
|  |  | 废试剂、废药物 | 收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  |  | 废离子交换树脂 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要为机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为75～85dB(A)，通过基础减振、厂房隔音等措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，通过采取厂区绿化措施，生态环境得到一定的恢复。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案项目代码：2018-410526-01-03-029337）。经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于滑县上官镇郭固营村西南960m处孟庄工业园区内，根据上官镇政府出具的证明，该选址用地属于建设用地，符合上官镇土地利用总体规划。 本项目与《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》相符。 “三线一单”相符性分析：项目所在区域不属于生态红线区域，符合环境质量底线；据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平；本项目可实现固体废物的减量化和资源化，项目能源采用天然气燃料，热效率高，污染小，能够有效的利用资源能源，符合资源利用上线；本项目未列入环境准入负面清单。 因此，本项目选址合理可行。 3、环境质量现状 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014-2017)》划分，项目所在地为二类功能区，本次评价引用滑县环境保护局公布的《滑县2017年度环境质量报告》中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项评价因子对区域环境空气质量进行评价，2017年滑县环境空气质量因子中PM10、PM2.5浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。主要原因是由于降雨不足，各污染物因子未能及时沉降。 本项目位于滑县上官镇郭固营村西南960m处孟庄工业园区内，根据现场调查，所在区域主要为农田、公路和加工企业。项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼60dB(A)、夜50 dB(A)）要求。 项目附近的地表水体主要为项目东侧3.2km的柳青河，最终流入金堤河，根据2017年第50-53期（2017年12月）河南省地表水环境责任目标断面水质周报，金堤河濮阳大韩桥监测断面可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类标准。 #### 《河南同鑫再生资源回收有限公司利用废大棚膜、编织袋、废塑料袋、盆年加工8000吨塑料颗粒建设项目环境影响报告书》中洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年12月3日~12月4日进行地下水现状实地监测数据，本项目所在区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、营运期环境影响评价结论 4.1大气环境影响分析结论 #### 4.1.1粉尘 项目投料、粉碎、包装设备均在统一生产车间内，评价建议，将3 个工段袋式除尘器的排气管道并联，收集的废气进入一个管道经1 根15m 高排气筒排放。粉尘有组织排放量为0.0486t/a(0.02kg/h)，除尘器风量为5000m3/h，则粉尘有组织排放浓度为4mg/m3。本项目饲料添加剂生产中的投料工段、粉碎工段、包装工段产生的粉尘经袋式除尘器治理后，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）、安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）参照耐火材料行业排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3和《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，说明本项目废气对区域环境质量影响较小。 4.1.2食堂油烟 本项目食堂采用液化气和电能，为清洁能源。项目食堂可同时容纳30人就餐，每天一餐，则食堂食用油的消耗量为0.27/a，则油烟的产生量为0.008t/a。经油烟净化器处理后，则油烟排放速率为0.0013kg/h，排放浓度为0.16mg/m3，通过专用烟气通道排放，满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模油烟最高允许排放浓度为1.5mg/m3的要求。 4.1.3锅炉废气 主要为天然气燃烧机使用过程中产生的SO2、NOX、颗粒物。项目加热和供暖采用1台天然气锅炉加热，燃烧天然气产生的NOX、SO2和颗粒物的浓度分别为68.56mg/m3、9.39mg/m3、17.6mg/m3，经不低于8m高（还应高出周围200m内建筑物3m以上）排气筒高空排放，可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放标准限值（NOX≤200 mg/m3，SO2≤50 mg/m3，颗粒物≤20 mg/m3）要求。烟气经低温组合脱硝（SNCR）工艺脱硝处理后，本项目锅炉烟气中氮氧化物经脱硝处理后排放浓度为13.71mg/m3，烟尘经预处理后排放浓度为3.52mg/m3，二氧化硫排放浓度为9.39mg/m3，经8m高排气筒排放，排放浓度可以满足《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2019〕55）号文件要求，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米（基准含氧量3.5%）达标排放。 4.1.4熟化废气 本项目大米油糠与红糖水混合熟化过程中会产生NH3等恶臭气体，本项目熟化车间产生异味的工序采取全密闭处理并经负压收集后经生物除臭装置处理，处理后的废气经15 米排气筒高空排放；经类比同类型企业，NH3等恶臭气体能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准要求。 4.2水环境影响评价结论 4.2.1地表水环境影响评价结论 本项目食堂废水经隔油池隔油后、生活污水经化粪池处理后，检验废水经中和后，和设备清洗废水、生产车间清洗废水、制备纯水和软水产生的废水排入孟庄工业园区污水处理站。本项目排放废水总量为19.174m³/d（5752.2m³/a），经孟庄工业园区污水处理站处理后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L、NH3-N5mg/L），项目排入地表水体的总量为：COD0.2876t/a、NH3-N0.0288t/a。 4.2.2地下水环境影响评价结论 工程主要原料为化学品且部分产品为液态，因此工程重点防渗区主要包括原料仓库、成品仓库、水剂生产车间、危废暂存间、化验室等，一般防渗区主要在化粪池、一般固废暂存间，在采取分区防渗措施后，项目废水下渗对项目所在区域地下水环境影响是可接受的。 4.3噪声影响评价结论 主要为粉碎机、干燥机、混合机、灌装机、打包机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为75～85dB(A)。经设置减振垫、墙体隔音后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 4.4固体废物 4.4.1一般固废 本项目产生的一般工业固废主要为废包装材料（0.5t/a）、不合格产品（5t/a）、除尘器收集的粉尘（0.911t/a）。建议项目单位在厂区内建设一座5m2的临时固废堆放场，统一收集后定期外售。 4.4.2危险废物 主要为化验室产生的废试及其包装物，产生量约为0.01t/a，废离子交换树脂产生量约为0.1t/a，项目单位在厂区内建设一座2m2的危险废物暂存间，统一收集后交有危险废物处理资质单位处理。 4.4.3生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾，产生量约为4.5t/a，收集后交当地环卫部门统一处理。 5、总量指标设置 本项目建议设置总量控制指标为水污染物总量控制指标为COD0.2876t/a、NH3-N0.0288t/a。 - 建议 1、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 2、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 3、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 4、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度，加强对油烟、噪声污染的治理，安装油烟净化装置，定时更换减振垫； 5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：河南金娜尔生物科技有限公司年产5万吨饲料添加剂项目，位于滑县上官镇郭固营村西南960m孟庄工业园区内，符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。

注 释 - 本报告表附以下附件、附图： 附图一 本项目地理位置图 附图二 本项目周围环境敏感点图 附图三 本项目周边环境示意图 附图四 项目厂区平面布置图 附图五 分区防渗图 附图六 地下水监测点位图 附图七 本项目现场照片 附件1 环评委托书 附件2 项目营业执照 附件3 项目备案表 附件4 土地说明 附件5 收水证明 附件6 承诺书 二、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、 大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 经办人： 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

经办人： 公章 年 月 日