- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价技术能力的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100万件消毒产品扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省三强医疗器械有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩俊强 |  | 联系人 |  |  | 韩俊强 |  |  |  |
| 通讯地址 | 滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18537277111 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 456400 |
| 建设地点 | 滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案 部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  | 备案文号 |  | 2019-410526-41-03-070201 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | 卫生材料及医药用品制造（C2770）、肥皂及洗涤剂制造（C2681） |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2703.78 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2500 | 其中：环保投资(万元) |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.8% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | 2020年9月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容与规模 - 一、项目由来 河南省三强医疗器械有限责任公司成立于2010年，是一家专门生产医疗器械的公司，该公司位于滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区，厂区内建设有“年产8000台二类医疗器械项目”，该项目于2018年5月24日取得了滑县环境保护局的批复（批复文号：滑环审[2018]37号）（详见附件五），2019年6月对该项目变化部分进行变更环境影响评价，并提交滑县环保局进行备案，2019年8月进行了竣工环境保护验收（详见附件六）。 由于市场需求， 河南省三强医疗器械有限责任公司拟投资2500万元利用厂区内现有厂房建设“ 年产100万件消毒产品扩建项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“十六、医药制造业”中的“43、卫生材料及医药用品制造——全部”、“十五、化学原料和化学制品制造业——39、日用化学品制造——单纯混合或分装的”,应编制环境影响报告表；故本项目应编制环境影响报告表。受 河南省三强医疗器械有限责任公司委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目占地面积2703.78m2，建筑面积为2703.78m2，生产规模为年产100万件消毒产品。项目劳动定员10人，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备 注. 1; 总投资; 万元; 2500; 企业自筹. 2; 环保投资; 万元; 20; 占总投资的0.8%. 3; 占地面积; m2; 2703.78; 依托现有厂区. 4; 建筑面积; m2; 2703.78; 依托现有厂房. 5; 劳动定员; 人; 10; 由厂内现有员工调配，不新增员工. 6; 年工作日; 天; 300; 每天工作8小时. 3、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，项目的建设符合国家当前产业政策。本项目已在滑县发展和改革委员会备案（备案证明见附件二），项目代码为：2019-410526-41-03-070201。 4、项目位置和选址可行性分析 本项目位于滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角。项目东侧为河南施美克生物工程有限公司，南侧为河南四通精密模具有限公司（现状为空地），西侧是滑县方圆新能源科技有限公司，北侧是 河南省三强医疗器械有限责任公司现有工程厂房。距本项目最近的敏感点为位于项目厂区西南侧487m的北董固村。项目周围环境概况图见附图二。 （1）土地相符性 根据土地使用协议（详见附件三）可知，本项目用地为工业用地，项目用地符合国家相关土地政策的要求。 （2）规划相符性 本项目位于滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区，项目厂址位于规划的工业用地据滑县产业集聚区管理委员会出具的入驻证明（详见附件四）可知，本项目选址符合滑县产业集聚区规划布局。 综上可知，项目的建设符合相关土地、规划政策的要求。 5、与《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）的相符性 根据《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）中第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表做出不予批准的决定。本项目与不予批情形的相符性分析见表2。 - 表2本项目与不予批准情形的相符性分析 序号; 不予批准情形; 相符性分析; 是否属于不予 审批的情形. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目为扩建项目，项目选址符合相关法律、法规要求; 否. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; （1）根据《2018年滑县环境状况公报》，SO2、CO、NO2、O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚及2018年修改单中二级标准要求；PM2.5、PM10不满足《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚及2018年修改单中二级标准要求； 根据《滑县“十三五”生态环境保护规划（2016—2020 年）》要求，PM10、PM2.5、长远计划可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求 （2）根据《2018年滑县环境状况公报》，金堤河濮阳大韩桥监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；本项目废水经污水处理设施处理后达标排入滑县产业集聚区污水处理厂，排入金堤河，对地表水环境影响较小； （3）区域噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目建设区域声环境质量现状良好; 否. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目营运期VOCs可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求； 本项目生活污水经隔油池处理及化粪池收集后排入滑县产业集聚区污水处理厂，最终汇入金堤河； 本项目一般固体废物收集后外卖；危险废物交有资质单位处置； 本项目噪声经减振、隔声、距离衰减后，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准; 否. 4; 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为扩建项目，本项目依托现有厂进行建设；施工期主要为设备安装；设备安装在厂房内进行不会对现有生态环境产生明显影响; 否. 5; 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 河南聚力联创环保科技有限公司编写的《年产100万件消毒产品扩建项目环境影响报告表》已经 河南省三强医疗器械有限责任公司确认，环评报告所述内容与实际情况一致（详见附件十）; 否. 综上，本项目不在《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订的五个不予批准之列。 7、本项目主要建设内容及项目组成 本项目利用厂区内现有厂房进行建设，总建筑面积为2703.78m2，主要包括消毒供应室、生产区等。本项目主要建设内容及项目组成情况见表3。 表3主要建设内容及项目组成一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 消毒供应室; 507.78m2（27.9m×18.2m×4m），一层；主要包括无菌区、去污区、检查打包灭菌区、办公区、展厅等; 依托现有厂房. 生产区; 2196m2（27.9m×18.2m×4m），一层； 主要包括原料库、组装室、熔封室、制袋车间等. 公用工程; 供水系统; 依托市政供水系统; /. 供电系统; 依托市政供电系统; /. 排水工程; 雨污分流; /. 环保工程; 废水治理; 本项目废水主要为清净下水，收集后用于厂区绿化; /. 废气 治理; 印刷及干燥产生的废气、菌片制作过程产生的废气、胶粘及烘干过程中产生的废气、包装过程产生的废气、消毒剂搅拌和灌装过程中产生的废气; 经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放; 新建. 固废治理; 不合格产品、废UV灯管、废活性炭、废油墨桶、实验、清洗废液等收集后交有资质单位处置；其他废包装材料收集后交环卫部门处理; 依托现有. 劳动定员; 10人（由现有员工调配不新增）; /. 工作制度; 年工作300天，每天1班，8小时工作制; /. 8、项目产品方案及产量 本项目主要产品为各类指示剂、指示卡、标签、消毒剂等产品，主要包括七大类，共32种产品，具体产品方案及产量见表4。 表4主要产品方案及产量一览表 产品类别; 产品名称; 规格; 年产量; 用途. 生物指示剂类; 三强牌压力蒸汽灭菌生物指示剂（24h）; 30支/盒; 5000盒; 用于检测蒸汽灭菌效果. 三强牌压力蒸汽灭菌快速生物指示剂（3h）; 30支/盒; 5000盒; 用于快速检测蒸汽灭菌效果. 三强牌过氧化氢低温等离子灭菌生物指示剂（24h）; 30支/盒; 5000盒; 用于检测过氧化氢低温等离子灭菌效果. 三强牌环氧乙烷灭菌生物指示剂（24h）; 30支/盒; 5000盒; 用于检测环氧乙烷灭菌效果. 三强牌低温甲醛灭菌生物指示剂（24h）; 30支/盒; 5000盒; 用于检测低温甲醛灭菌效果. 三强压力蒸汽灭菌生物指示剂（1h）; 30支/盒; 5000盒; 用于检测压力蒸汽灭菌灭菌效果. 化学指示卡类; 三强牌压力蒸汽灭菌化学指示卡; 200片/盒; 25000盒; 用于检测消毒灭菌效果. 三强牌过氧化氢低温等离子灭菌化学指示卡; 200片/盒; 25000盒; 用于检测过氧化氢低温等离子灭菌效果. 三强牌环氧乙烷灭菌化学指示卡; 200片/盒; 25000盒; 用于检测环氧乙烷灭菌效果. 三强牌低温甲醛灭菌化学指示卡; 200片/盒; 25000盒; 用于检测低温甲醛灭菌效果. 三强牌压力蒸汽灭菌化学指示卡（爬行式）; 500片/包; 10000片; 用于检测压力蒸汽灭菌灭菌效果. 三强牌B-D试验真空测试图; 30张/盒; 30000张; 用于监测灭菌器抽真空性能. 化学指示标签类; 三强牌压力蒸汽灭菌化学指示标签; 50张/包; 25000包; 用于检测压力蒸汽灭菌效果. 三强牌环氧乙烷灭菌化学指示标签; 800张/包; 25000包; 用于检测环氧乙烷灭菌效果. 三强牌过氧化氢低温等离子灭菌化学指示标签; 600片/包; 25000包; 用于检测过氧化氢低温等离子灭菌效果. 三强牌低温甲醛灭菌化学指示标签; 800片/包; 25000包; 用于检测低温甲醛灭菌效果. 化学指示胶带类; 三强牌压力蒸汽灭菌化学指示胶带; 19mm×50m/卷; 10000卷; 专用于粘贴在待灭菌物品包外，用于标示该物品包是否已经过压力蒸汽灭菌处理. 三强牌环氧乙烷灭菌化学指示胶带; 19mm×50m/卷; 10000卷; 专用于粘贴在待灭菌物品包外，用于标示该物品包是否已经过环氧乙烷灭菌处理. 三强牌过氧化氢低温等离子灭菌化学指示胶带; 20mm×30m/卷; 10000卷; 专用于粘贴在待灭菌物品包外，用于标示该物品包是否已经过过氧化氢低温等离子灭菌处理. 三强牌压力蒸汽灭菌封包胶带; 19mm×50m/卷; 10000卷; 专用于粘贴在待灭菌物品包外，用于标示该物品包是否已经过压压力蒸汽灭菌处理. 三强牌低温甲醛灭菌化学指示胶带; 19mm×50m/卷; 10000卷; 专用于粘贴在待灭菌物品包外，用于标示该物品包是否已经过低温甲醛灭菌处理. 测试包类; 三强牌压力蒸汽灭菌化学挑战测试包; 30包/箱; 10000包; 用于检测压力蒸汽灭菌效果. 三强牌压力蒸汽灭菌标准生物测试包（24h）; 30包/箱; 10000包; 用于检测压力蒸汽灭菌效果. 三强牌压力蒸汽灭菌综合挑战测试包（24h）; 30包/箱; 10000包; 用于检测压力蒸汽灭菌效果. 三强牌B-D试验标准测试包; 30包/箱; 10000包; 用于监测灭菌器抽真空性能. 灭菌包装袋类; 三强牌灭菌压力蒸汽包装袋; 50mm×100m/卷; 60000卷; 用于包装采用压力蒸汽灭菌的材料. 三强牌过氧化氢低温等离子灭菌包装袋; 50mm×100m/卷; 60000卷; 用于包装采用过氧化氢低温等离子灭菌的材料. 三强牌低温甲醛灭菌包装袋; 100mm×50m/卷; 60000卷; 用于包装采用低温甲醛灭菌的材料. 消毒剂类; 过氧化氢低温等离子专用灭菌剂; 100ml/瓶; 10000瓶; 主要用于可用于金属和非金属医疗器械灭菌处理. 三强牌免洗手消毒凝胶; 500ml/瓶; 150000瓶; 主要用于用于外科手消毒、工作和生活中的卫生手消毒. 三强牌免洗手消毒液; 500ml/瓶; 150000瓶; 主要用于用于外科手消毒、工作和生活中的卫生手消毒. 三强牌正—邻苯二甲醛消毒液; 500ml/瓶; 150000瓶; 用于不耐热医疗器械的高水平消毒处理，主要用于内镜自动清洗消毒机和手工对内镜进行高水平消毒处理。. 9、主要设备 本项目营运期主要设备见表5。 表5本项目营运期主要设备一览表 产品类别; 设备名称; 数量（台）. 生物指示剂类; 超净工作台; 15. 离心机; 3. 超声波清洗机; 5. 电热恒温鼓风干燥箱; 5. 霉菌培养箱; 5. 电热恒温水槽; 3. 震荡混匀器; 3. 化学指示卡类; 半自动斜臂式丝印机; 3. 医疗微机自动分切机; 3. 小字符喷码机; 5. 化学指示标签类; 半自动斜臂式丝印机; 5. 卷对卷丝网印刷机; 5. 模切机; 5. 小字符喷码机; 2. 化学指示胶带类; 医疗微机自动分切机; 3. 快速脚踏封口机; 3. 卷对卷丝网印刷机; 3. 收卷机; 5. 测试包类; 快速脚踏封口机; 5. 灭菌包装袋类; 柔版印刷机; 3. 医疗微机自动分切机; 3. 快速脚踏封口机; 3. 医疗管带高速制袋机; 15. 小字符喷码机; 3. 消毒剂类; 4头伺服活塞式自动灌装机; 3. 安瓿拉丝熔封机; 3. 全自动搓盖机; 3. 3KW分散机; 3. 喷码机输送机; 3. TYRO-500II纯水机; 3. 小字符喷码机; 1. 10、本项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表见表6。 表6本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 规格; 备注. 1; 醋酸乙烯乳液1235; 桶; 2; 50kg/桶; 胶粘剂，其中溶剂为醋酸乙烯，含量约为25%. 2; 三氧化二铋; 瓶; 100; 500g/瓶; /. 3; 硫代硫酸钠; 瓶; 100; 500g/瓶; /. 4; 十二烷基氯化铵; 瓶; 10; 100g/瓶; /. 5; 环己酮; 瓶; 600; 500ml/瓶; 作为胶粘剂. 6; 乙酸乙酯; 瓶; 200; 500ml/瓶; 作为指示剂溶剂. 7; 琼脂; 瓶; 5; 500g/瓶; /. 8; 葡萄糖; 瓶; 3; 500g/瓶; /. 9; 氯化钠; 瓶; 3; 500g/瓶; /. 10; 胰蛋白胨; 瓶; 3; 500g/瓶; /. 11; 卡波姆; kg; 2250; 30kg/袋; /. 12; 干燥剂; 包; 5000; 1g/包; /. 13; 三乙醇胺; 瓶; 40500; 500ml/瓶; /. 14; 过氧化氢; 瓶; 1000; 500ml/瓶; /. 15; 甘油; 桶; 21; 250kg/桶; /. 16; 邻苯二甲醛; 瓶; 10; 500g/瓶; /. 17; 乙醇; 桶; 10958; 170kg/桶; /. 18; BD试验标准测试包所用白卡纸; 片; 750万; 120×120mm/片; /. 19; 压力蒸汽化学指示卡所用纸; 片; 15000万; 80mm×15mm/片; /. 20; 过氧化氢低温等离子灭菌化学指示卡所用纸; 片; 15000万; 80mm×15mm/片; /. 21; 环氧乙烷灭菌化学指示卡所用纸; 片; 15000万; 80mm×15mm/片; /. 22; 低温甲醛灭菌化学指示卡所用纸; 片; 15000万; 80mm××15mm/片; /. 23; 包装袋特卫强纸; 卷; 18万; 50mm×100m/卷; /. 24; 包装袋透析纸; 卷; 18万; 50mm×100m/卷; /. 25; 压力蒸汽化学指示标签所用纸; 片; 3750万; 100mm×25mm/片; /. 26; 过氧化氢低温等离子灭菌化学指示标签所用纸; 片; 3750万; 60mm×25mm/片; /. 27; 环氧乙烷灭菌化学指示标签所用纸; 片; 3750万; 30mm×30mm/片; /. 28; 低温甲醛灭菌化学指示标签所用纸; 片; 3750万; 30mm×30mm/片; /. 29; 压力蒸汽化学指示胶带所用纸; 卷; 30万; 19mm×50m/卷; /. 30; 过氧化氢低温等离子灭菌化学指示胶带所用纸; 卷; 30万; 20mm×30m/卷; /. 31; 环氧乙烷灭菌化学指示胶带所用纸; 卷; 30万; 19mm×50m/卷; /. 32; 低温甲醛灭菌化学指示胶带所用纸; 卷; 30万; 19mm×50m/卷; /. 37; 灭菌胶带自封袋; 个; 120万; 70mm×70mm/只; /. 34; 压力蒸汽灭菌化学挑战测试包所用皱纹纸; 片; 30万; 337mm×337mm/片; /. 35; 压力蒸汽灭菌标准生物测试包（24h）所用皱纹纸; 片; 30万; 393mm×393mm/片; /. 36; 压力蒸汽灭菌综合挑战测试包（24h）所用皱纹纸; 片; 30万; 393mm×393mm/片; /. 33; BD试验标准测试包所用皱纹纸; 片; 30万; 393mm×395mm/片; /. 38; 压力蒸汽灭菌化学挑战测试包所用白卡纸; 片; 750万; 190mm×120mm/片; /. 39; 压力蒸汽灭菌标准生物测试包（24h）所用白卡纸; 片; 750万; 150mm×110mm/片; /. 40; 压力蒸汽灭菌综合挑战测试包（24h）所用白卡纸; 片; 750万; 190mm×120mm/片; /. 41; 油墨; t; 0.3t; /; 主要由树脂、固体填料、色粉、溶剂等组分构成；其中溶剂为乙酸乙酯，溶剂含量约为20%；本项目油墨中挥发性有机物总量为20%，低于《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》规定. 42; 塑料包装袋; t; 32; /; /. 43; 纯水; m3; 1080; /; 厂内自制. 44; 水; m3; 2040; /; 市政供水. 45; 电; kw·h; 7.2×105; /; 市政供电. 硫代硫酸钠：有无水硫代硫酸钠和五水硫代硫酸钠两种，后者又称大苏打和海波。分子量分别为158.11和248.18。无水硫代硫酸钠为不透明的结晶粉末。相对密度1.667。无臭，味咸。易溶于水，不溶于乙醇。在酸性溶液中分解。具有较强的还原性。极易吸潮。五水合硫代硫酸钠为无臭、无色透明的单斜晶体或颗粒。相对密度1.685。熔点48℃。100℃时失去全部结晶水，高于100℃时分解。在干热空气中易风化。在湿热空气中轻度潮解。易溶于水和松节油; 不溶于乙醇。遇强酸时分解。长时间暴露于空气中易被氧和二氧化碳氧化和碳化。 环己酮：环己酮又称安酮。无色油状透明液体。有薄荷和丙酮样的气味。有吸湿性。可燃。相对分子质量98.14。相对密度0.9478。熔点-45℃。闪点43.9℃。折射率1.4507。粘度 2.2mPa·s(25℃)。微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、二硫化碳、氯仿、松节油。 乙酸乙酯：无色透明液体。具有挥发性。易燃。有水果香味。水分能使其缓解分解而呈酸性反应。熔点-84℃。沸点77。闪点-4℃。密度0.902g/cm3。折射率1.372。粘度0.426mPa·s。能与三氯甲烷、乙醇、丙酮、乙醚相混溶。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 甘油：甘油是一种无色、无臭、有甜味、澄明的浓稠液体，在化学上名称为“丙三醇”。熔点18.17℃。沸点290℃（分解）。闪点（开杯）177℃。密度1.261g/cm3。折射率1.474。粘度1499mPa·s。与水和乙醇混溶，水溶液为中性。溶于11倍的乙酸乙酯，约500倍的乙醚。不溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚、油类。 乙醇：无色澄清液体。乙醇液体密度是0.789g/cm³，乙醇气体密度为1.59kg/m³，相对密度（d15.56）0.816，式量（相对分子质量）为46.07g/mol。沸点是78.2℃，14℃闭口闪点，熔点是-114.3℃。纯乙醇是无色透明的液体，有特殊香味，易挥发。蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%～18.0%（体积）。该有机溶剂用途极其广泛，主要用于医疗、化妆品、卫生用品、油脂与染料方面。 过氧化氢：纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43°C，沸点150.2°C，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。凝固点时固体密度为1.71g/cm³，密度随温度升高而减小。可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂——二氧化锰等或用短波射线照射。 邻苯二甲醛，淡黄色结晶，对光和空气敏感，能随水蒸气挥发。熔点55℃。沸点83℃。密度1.13g/cm3。折射率1.622。溶于水、乙醇、乙醚和有机溶剂，微溶于石油醚。有刺激性。主要用于化学领域分析试剂、有机合成荧光试剂等。 醋酸乙烯(乙酸乙烯)，即乙酸乙烯酯（vinyl acetate；ethenyl ethanoate ），具有甜的醚味的无色易燃液体。熔点-93℃。沸点73℃。密度0.93g/cm3。微溶于水，溶于醇、醚、丙酮、苯、氯仿。是用于有机合成，主要用于合成维尼纶，也用于粘结剂和涂料工业等的化学试剂。 三氧化二铋：三氧化二铋纯品有α型和β型。α型为黄色单斜晶系结晶，相对密度8.9，熔点825 ℃，溶于酸，不溶于水和碱。β型为亮黄色至橙色，正方晶系，相对密度8.55，熔点860 ℃，溶于酸，不溶于水。容易被氢气、烃类等还原为金属铋。三氧化二铋主要应用对象有电子陶瓷粉体材料、电解质材料、光电材料、高温超导材料、催化剂。 十二烷基氯化铵：无色至淡黄色液体或胶体。熔点237℃。可溶于水和乙醇。在100°C以下稳定，与阳离子、非离子表面活性剂有良好的配伍性。它的化学稳定性良好，耐热、耐光、耐压、耐强酸强碱，它还具有优良的渗透性、乳化性、柔软性、抗静电性和杀菌等性能。 卡波姆：为白色疏松状粉末；有特征性微臭；系丙烯酸键合烯丙基蔗糖或季戊四醇烯丙醚的高分子聚合物。熔点12.5℃。沸点141℃。密度1.063g/cm3。闪点61.6℃。折射率1.42。有引湿性。 三乙醇胺：无色至淡黄色透明粘稠液体，微有氨味，低温时成为无色至淡黄色立方晶系晶体。露置于空气中时颜色渐渐变深。熔点21.2℃。沸点360℃。密度1.1242g/cm3。闪点179℃。折射率1.482。粘度280mPa·s。易溶于水、乙醇、丙酮、甘油及乙二醇等，微溶于苯、乙醚及四氯化碳等，在非极性溶剂中几乎不溶解。5℃时的溶解度：苯4.2%、乙醚1.6%、四氯化碳0.4%、正庚烷小于0.1%。呈强碱性，0.1mol/L的水溶液pH为10.5。有刺激性。具吸湿性。能吸收二氧化碳及硫化氢等酸性气体。 10、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目员工由厂内现有员工调配，不新增员工，因此本项目无生活用水；故本项目用水主要为制水设施用水。新鲜水消耗量为6m3/d（1800m3/a）。厂内用水依托厂内现有供水设施，可以满足项目日常运作。 本项目拟采用的纯水机的制水效率约为60%。本项目纯水用水量为1080m3/a（其中进入产品约为1050m3/a，实验用水约为30m3/a、菌片制作设备清洗用水量约为30m3/a），则制水设施用水量为6m3/d（1800m3/a）。 （2）排水 - 本项目废水主要为制水设施废水。制水设施废水产生量约为2.4m3/d（720m3/a）。制水设施废水属于清净下水，收集后用于厂区绿化。 1.4 滑县产业集聚区污水处理厂 生活用水 7 生活污水 5.6 5.6 化粪池 5.6 新鲜水 13 制水设施废水水用水 2.4 2.4 用于厂区绿化 制纯水设施用水 进入产品 6 3.5 实验、清洗废液 0.1 实验、菌片设备清洗 0.1 图1 扩建完成后全厂水平衡图 单位：m3/d 11、工作制度 本项目劳动定员10人，本项目员工由厂内现有员工调配；全厂不新增劳动定员），年生产天数300天，每天1班，每班8小时，员工均不在厂区内食宿。 - 本项目与现有工程的依托关系 本项目与现有工程的依托关系一览表见表7。 表7本项目与现有工程的依托关系一览表 序号; 依托内容; 可依托性. 1; 生产车间; 根据调查，本项目使用的生产车间为2#厂房，该厂房目前闲置；因此可依托；. 2; 危废暂存间; 根据调查，本项目危废暂存间应设置为2m3；厂区内现有危废暂存间面积为5m2，其中已使用2m2；因此具有可依托性. 由上表可知，本项目依托现有工程是可行的。 13、备案相符性 本项目与备案相符性情况见表8。 表8备案相符性一览表 项目; 备案情况; 拟建情况; 相符性. 项目名称; 年产100万件消毒产品扩建项目; 年产100万件消毒产品扩建项目; 相符. 主要建筑情况; 项目总建筑面积6878m2，包括原料库、菌种室、组装室、熔封室、配药室、印刷车间、制袋车间、包装车间、成品库、检测室等; 项目总建筑面积2703.78m2，包括原料库、菌种室、组装室、熔封室、配药室、印刷车间、制袋车间、包装车间、成品库、检测室等; 基本相符. 主要设备情况; 柔版印刷机、半臂式斜臂式丝印机、卷对卷丝印印刷机、模切机、快速脚踏封口机、小字符喷码机、压力蒸汽抗力测试仪、超净工作台、熔封机、离心机、安瓿拉丝熔封机; 柔版印刷机、半臂式斜臂式丝印机、卷对卷丝印印刷机、模切机、快速脚踏封口机、小字符喷码机、压力蒸汽抗力测试仪、超净工作台、熔封机、离心机、安瓿拉丝熔封机; 相符. 工艺流程; - 菌种采购及检验、培养、菌片制作、检验、组装、瓶体小标签印刷、粘贴、包装入库、销售； - 纸张采购、检验、纸张裁切、半成品文字印刷、指示油墨采购、印刷、干燥、显色效能检验、成品裁切、包装、检验、入库、销售; （1）菌片制作、培养基分装、灭菌、组装、包装入库：（2）纸张裁切、印刷、干燥、显色效能试验、成品裁切、包装入库；（3）印刷、干燥、模切、包装入库：（4）印刷、干燥、胶粘、收卷、切卷、包装入库；（5）组装、贴标、包装入库：（6）印刷、干燥、制袋、裁切、包装入库；（7）搅拌、灌装、包装入库；; 基本相符. 由上表可知，本项目拟建情况与备案基本相符，拟建消毒剂产品生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定的限制类和禁止类工艺。本次评价对象为项目拟建情况。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南省三强医疗器械有限责任公司成立于2010年，是一家专门生产医疗器械的公司，该公司位于滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区，厂区内建设有“年产8000台二类医疗器械项目”，该项目于2018年5月24日取得了滑县环境保护局的批复（批复文号：滑环审[2018]37号）（详见附件五），2019年6月对该项目变化部分进行变更环境影响评价，并提交滑县环保局进行备案，2019年8月进行了竣工环境保护验收（详见附件六）。 1、现有工程基本情况 现有工程基本情况见表9。 表9 现有工程基本情况一览表 名称; 内容. 工程名称; 年产8000台二类医疗器械项目. 占地面积; 50810m2. 主体工程; 1#厂房; 主要包括生产车间、生产线、喷塑流水线、固化箱、喷漆房和烘干房等；建筑面积13158.86 m2. 2#厂房; 预留厂房；建筑面积2703.78m2. 辅助工程; 科研楼; 主要包括实验室、研发室等；建筑面积1600m2. 办公楼; 办公区；建筑面积1600m2. 职工宿舍; 职工宿舍；建筑面积3817m2. 门卫以及消防泵房; 主要包括门卫房、消防泵房等；建筑面积163.6m2. 公厕以及配电室; 主要包括公厕、配电房等；建筑面积96m2. 公用工程; 给水; 依托市政供水系统. 排水; 雨污分流. 供电; 依托市政供电系统. 环保工程; 废气; 打磨粉尘经集气罩收集后，引至喷塑工序袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后直接在车间内排放；喷塑粉尘经滤芯除尘器、袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；固化、喷漆、烘干废气、经“光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放. 废水; 生活污水经隔油池、化粪池处理后通过市政污水管网进入滑县产业集聚区污水处理厂深度处理后排放. 固废; 废机油、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭收集后交有资质单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门处理；边角料收集后外卖. 噪声; 减振基础. 劳动定员; 60人. 工作制度; 年工作300天，每天1班，8小时工作制. 2、现有工程主要产品 现有工程主要产品为二类医疗器械，具体产品方案及产量见表10。 表10 主要产品方案及产量一览表 产品名称; 年产量; 备注. 二类医疗器械; 8000台; 主要为SQ-D系列、SQ-H系列. 3、现有工程主要设备 现有工程主要设备一览表见表11。 表11 现有工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格（型号）; 单位; 数量. 1; 剪板机; T00L; 台; 1. 2; 氩弧焊机; TIG; 台; 10. 3; 电焊机; WS300; 台; 1. 4; 点焊机; DNJ-25; 台; 1. 5; 电容储能螺柱焊机; RSR-2500; 台; 2. 6; 烤焊机; /; 台; 1. 7; 铝焊机; WSME-500,MIG-500; 台; 2. 8; 自动焊接十字臂; 1200×1200; 台; 1. 9; 普通车床; 1000; 台; 1. 10; 开式可倾压力机; J23—80; 台; 1. 11; 折弯机; WC67Y; 台; 4. 12; 转铣镗磨床; ZXTM-40; 台; 1. 13; 摇臂铣床; HLM4S; 台; 1. 14; 激光切割机; LF3015L; 台; 1. 15; 攻丝机; SRM-M16W; 台; 1. 16; 锯床; 1.5米; 台; 1. 17; 等离子切割机; LGK-60; 台; 1. 18; 数控龙门铣床; TZ-2515; 台; 1. 19; 无齿锯; 100F; 台; 2. 20; 切管机; /; 台; 1. 21; 喷塑流水线; /; 套; 1. 22; 喷漆流水线; /; 套; 1. 4、现有工程原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表见表12。 表12 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 年用量. 1; Q235冷板; 12t/a. 2; 304不锈钢; 12t/a. 3; 方钢; 3t/a. 4; 铝材; 25t/a. 5; 塑粉; 2t/a. 6; PU面漆; 1.23t/a. 7; PE底漆; 3.72t/a. 8; 稀释剂; 1.65t/a. 9; 固化剂; 0.41t/a. 10; 焊丝; 200盘/a. 11; 真空泵; 200台/a. 12; 机箱; 200套/a. 13; 阀门; 1000个/a. 14; 温度、压力传感器; 800个/a. 15; 水; 210m3/a. 16; 电; 1.5×105kw·h/a. 5、现有工程生产工艺 现有工程生产工艺及产污环节图见图2。 图2 现有工程主要生产工艺及产污环节图 5、现有工程污染物产排情况 （1）废水 现有工程废水主要为生活污水。 生活废水经厂区隔油池、化粪池处理后通过市政污水管进入滑县产业集聚区污水处理厂进行深度处理后排放。 根据《年产8000台二类医疗器械项目竣工环境保护验收监测报告》（详见附件七）可知，厂区总排口处废水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB16297—1996）表4三级排放标准限值要求。厂区总排口处废水排放量为1680m3/a。污水污染物总量指标为COD0.084t/a、NH3-N0.0084t/a。 （2）废气 本项目营运期产生的废气主要为物理打磨除锈过程中产生的少量粉尘，焊接产生的烟气，喷塑产生的粉尘、固化过程中产生的少量非甲烷总烃、喷漆和烘干过程中产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃以及食堂油烟等。固化、喷漆及烘干废气产生量不变，环保处理措施发生变化。 ①打磨废气 项目采用手工打磨，打磨过程中产生少量粉尘，打磨废气引至喷塑工序除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；打磨废气排放量为0.468kg/a。根据《年产8000台二类医疗器械项目竣工环境保护验收监测报告》（详见附件七）可知，打磨废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（有组织颗粒物浓度120mg/m3，速率3.5kg/h）。 ②焊接粉尘 焊接烟气经移动式焊接烟尘净化器处理后直接在车间内排放。焊接烟尘排放量约为0.18kg/a，无组织排放的NOx的量为19.8kg/a。 据《年产8000台二类医疗器械项目竣工环境保护验收监测报告》（详见附件七）可知，无组织烟尘厂界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（周界外最大浓度1.0mg/m3）。 ③喷塑产生的粉尘 喷塑粉尘经滤芯除尘器、袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。喷塑粉尘排放量为0.00587t/a。根据《年产8000台二类医疗器械项目竣工环境保护验收监测报告》（详见附件七）可知，喷塑粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（有组织颗粒物浓度120mg/m3，速率3.5kg/h）。 ④固化、喷漆、烘干废气 根据《年产8000台二类医疗器械项目竣工环境保护验收监测报告》（详见附件七）可知，固化、喷漆、烘干环节产生的颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，经收集后，通过UV光氧催化装置处理后，通过15m的高空排放.颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（有组织颗粒物浓度120mg/m3，速率3.5kg/h）。非甲烷总烃、甲苯和二甲苯排放浓度可以满足固化废气排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求和《工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办（2017）162）要求。 其中颗粒物排放量为0.09363t/a，VOCs排放量为1.0854t/a。 ⑤食堂油烟 食堂油烟排放浓度为 0.72-0.84mg/m3， 可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》 （DB41/1604-2018） 表 2 油烟排放限值 1.0mg/m3。 油烟排放量为10.08kg/a。 （3）噪声 现有工程噪声主要为设备运行产生的噪声。建设单位采取选用低噪声设备、设备放置在生产车间内、设置减振基础等噪声防治措施。 根据《年产8000台二类医疗器械项目竣工环境保护验收监测报告》（详见附件七）可知，项目厂界噪声排放值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 现有工程主要固体废物为职工生活垃圾、边角料、废机油、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭。 ①边角料 边角料产生量为1.4t/a，边角料收集后外卖。 ②废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、废机油 废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、废机油属于危险废物；废过滤棉产生量为0.76t/a、废UV灯管产生量为12kg/a、废活性炭产生量为8.018t/a，废机油产生量为0.05t/a；废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、废机油属于危险废物；危险废物收集后交有资质单位处置。 ③职工生活垃圾 职工生活垃圾产生量为15t/a，职工生活垃圾收集后交环卫部门处理。 表13 现有工程污染物排放情况一览表 项目; 污染因子; 治理措施; 排放量. 废水; 生活污水; 生活废水经隔油池厂区化粪池收集后通过市政污水管进入滑县产业集聚区污水处理厂进行深度处理; 1680m3/a. COD0.084t/a. BOD0.0084t/a. 废气; 打磨废气; 打磨废气引至喷塑工序袋式除尘器处理后排放通过1根15m高排气筒; 颗粒物0.468kg/a. 喷塑粉尘; 喷塑粉尘经滤芯除尘器、袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放; 颗粒物0.00587t/a. 焊接烟尘; 经移动式焊接烟尘净化器处理后直接在车间内排放; 0.18kg/a. 喷漆废气、固化废气; 经“过滤棉+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的排气筒; 挥发性有机物1.0854t/a. 颗粒物 0.09363t/a. 食堂油烟; 经油烟净化装置处理后排放; 油烟10.08kg/a. 固体废物; 边角料; 收集后外卖; 0. 废机油; 收集后交有资质单位处置; 0. 废过滤棉; 收集后交有资质单位处置; 0. 废UV灯管; 收集后交有资质单位处置; 0. 废活性炭; 收集后交有资质单位处置; 0. 生活垃圾; 收集后交环卫部门处理; 0. 8、现有工程存在的主要环境问题及整改措施 （1）现有工程存在的主要环境问题 焊接烟尘经处理后无组织排放。 （2）整改措施 焊接烟尘经处理后引至喷塑废气排气筒排放。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经 114°23′～59′，北纬 35°12′～47′之间，东西长 51.1km，南北宽 39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2。 滑县产业集聚区位于县城南部。 本项目位于滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区，具体位置见附图 一。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼” 的地形特点。滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5% 为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、地质 滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回隆镇、滑县、南乐台凸和楚旺台凹组成，根据物探和钻井 资料证实，623m穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出 露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二 迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。 4、气候气象 滑县属暖温带大陆性季风气候，季风进退和四季交替较为明显，向有"春雨贵似油，夏热雨水稠，秋凉多日照，冬冷干九九”的说法。由于自然降水量偏少，由于时空分布不均等原因，旱、涝、风、霜、雹等自然灾害时有发生，是发展农业生产的主要限制因素。 区域多年气候特征见表14。 表14 区域气候特征一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.7. 历年极端最高气温; ℃; 41.8. 历年极端最低气温; ℃; -17.2. 多年平均降水量; mm; 619.7. 最多年降水量; mm; 1024.3. 最少年降水量; mm; 322.4. 多年平均日照时数; h; 2368.5. 历年平均无霜期; d; 201. 年平均风速; m/s; 3.2. 最大风速; m/s; 31. 主导风向; /; N. 5、水文 （1）地表水 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河水系，为黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系，为海河流域。金堤河为项目所在区域纳污水体，集聚区废水经过污水处理厂处理后最终排入金堤河。 距离迁建工程最近的地表水体为东侧约1100m处的城关河，城关河为金堤河的支流。金堤河是滑县主要的排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前的排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内，金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市废污水，已失去了工农业使用功能。 （2）地下水 地下水流向与地势基本一致，由西南向东北降低，平均比降1/3600-1/4000。全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4%；其中水层在25~45之间的强富水区由粗砂、细砂组成，单位涌水量在10~30吨/时米，面积为1583km2，占全县面积的88.9%，适宜发展浅层灌溉，是当前主要开采对 象，弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营 南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，单位涌水量1~5吨/时米，面积197.3km2， 占总面积的 11.1%。距河南省地质局资料记载：滑县 浅层含水 层顶板埋深60~120m，由西向东增深，厚11-34.5m，局部达到45m，单位涌水量4.6~7.3吨/时米，个别达到11.7吨/时米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。滑县产业集聚区属于强富水区。 6、土壤与植被 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97%，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3%。产业 集聚区主要土壤类型为沙土、固定沙丘风沙土、沙滩风沙土等。 滑县为农业大县，植被以农作物为主。项目所在区域主要粮食作物为玉米、 小麦，林业植被主要以毛白杨、白榆为主。 迁建工程位于滑县产业集聚区，为工业用地，基本无野生植物。项目周边500m范围内，无列入《国家重点保护野生植物名录》的植物。 7、相关规划相符性 （1）与《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》相符性 1、滑县产业集聚区概况 滑县产业集聚区总占地面积24.2km2，位于县城南部，属滑县新区范围，用地与道口镇、城关镇相接，现状建成面积10.29km2。集聚区与滑县新区建城区紧密相依，可有效利 用已建成的公共设施资源，降低前期建设投资；同时也可利用政府所在地道口镇的区域影响力，引导带动其发展。 2、规划期限 近期：2018~2020年。 3、产业定位 调整后规划以农副产品加工、装备制造业为主导产业，煤化工和服装纺织业为辅助产业，其他产业为基础产业。主导产业不变，辅助新增服装纺织业，其他产业作为基础产业增加区域产业多元化。 ①农副产品加工：支持农产品精深加工，提高农产品加工能力，延长农业产业链条，挖掘农产品增值潜力，结合滑县农产品资源丰富优势，确定农副食品加工为产业集聚区的首选主导产业。滑县素有“豫北粮仓”的美誉，同时，滑县养殖业也具有一定的基础，这些都为农副食品加工业提供了很好的发展条件。农副食品加工中，主推道口烧鸡的生产加工。道口烧鸡历史悠久，具有明显的地域特色，已成为滑县的名片和招牌产业，与周边县市产业没有重复，具有极大的潜在经济效益。同时拉长农副食品加工产业链条，进一步带动种植、养殖、饲料加工、食品加工、相关制造业、运输等配套产业的协调发展。 ②装备制造业：装备制造业发展水平是一个国家和地区综合实力的重要体现，国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。滑县具有一定的机械制造业基础，应当合理整合集聚区装备制造业资源，培育产业龙头，提高创新和带动能力，拓宽产品链条，提高产品附加值，促进全县装备制造业的壮大提升。调整后规划滑县产业集聚区装备制造业发展方向为金属制品、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品、机械和设备修理业。 ③煤化工产业：依然以河南中科辉煌化工有限公司年产 60 万吨尿素项目和南滑 浚热电联产项目为依托，引进下游废物回收及综合利用企业，形成热电及煤化工产业集群。 ④服装纺织业：滑县以优势的棉花生产和棉纺织业为基础，已发展成为豫北地区较大规模、技术较为先进的服装纺织业基地，按照河南省服装纺织基地定位，滑县将服装纺织业作为单独划分一个功能区。 ⑤其他产业：按照滑县总体发展要求和产业集聚区发展现状，对滑县鼓励“退城入园”项目留出空间，同时对光伏高科、物流商务等基础产业保留发展空间。 4、准入条件 （1）环保准入门槛原规划： 1）产业：根据滑县产业集聚区的产业定位以及资源承载力分析，综合考虑国家 政策、滑县地域品牌优势及集聚区现状，建议产业集聚区以农副食品加工、装备制造业为主导产业，并优先发展其相关配套产业。 2）生产规模和工艺先进性要求 生产规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；工艺水平达到国内同行业领先水平。 3）清洁生产水平：符合国家和行业的环境保护标准和清洁生产标准要求。 4）污染物排放总量控制 新建项目的SO2和 COD排放指标必须在滑县现有工业企业污染负荷消减或城市污染负荷消减量中调剂；搬迁项目其 SO2 和 COD 排放量不能超过搬迁前的污染物排放量。 5）土地投资强度：满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业项目建设用地 控制指标的通知》要求。 本次调整后：调整后除污染物排放总量控制要求发生变化外，其他要求保持一致。 按照“减量置换”或“等量替换”的原则，对重点重金属和 VOCs 进行控制。 新建指标的SO2、NOx和COD、NH3-N必须在滑县现有工业企业污染负荷消减或城市污染负荷消减量中调剂；搬迁项目的SO2、NOx和COD、NH3-N不能超过搬迁前的污染物排放量。 （2）鼓励引进的项目和优先发展的行业 原规划： 1）农副食品加工业 利用滑县自身具有的农业优势及农副食品加工业也已有一定的产业基础，现有的永达实业、河南蓝宇啤酒、神华面业、诚润食品等企业均有良好运营，借助滑县“道口烧鸡”品牌所具有的极大潜在效益，鼓励集聚区大力发展滑县烧鸡产业链，鼓励引进粮食存储、烧鸡加工、冷鲜肉储存、熟肉制品加工等项目。 2）装备制造业 依托现有安阳旺起起重设备有限公司、郑州企鹅粮油机械有限公司、河南雅宝通风设备有限公司、安阳市东风电器厂、河南中煤矿业科技发展有限公司，借助滑县农业大县的优势，鼓励农业机械制造业，通用装备制造业等企业入驻。 3）煤化工 依托为河南中科辉煌化工有限公司年产 60 万吨尿素项目和河南滑浚热电联产项目，引进下游废物回收及综合利用企业，形成煤化工产业集群。 具体引进的企业在属于上述行业外，还需要遵循以下原则： ①项目应是科技含量高的，产品附加值大的项目。 ②项目生产工艺、设备和环保设施应达到同类国内先进水平。 ③污染物排放能实现达标排放。 ④采用了有效的回收、回用技术，包括物料回收套用、各类废水回用等。 本次调整后，调整后农副产品加工和煤化工与原规划要求一致，其他要求如下： - 装备制造业 - 装备制造业依托现有机械装备制造企业，向金属制品、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品、机械和设备修理业等方向拓展。促进装备制造业内工业技术与信息技术的有机融合，一方面产生新的技术，另一方面推动技术创新。将信息技术或产品渗透到装备类产品中，增加其技术含量。将信息技术应用到管理流程、业务流程和设计、制造的各个环节，推动装备制造业企业业务创新和管理升级。将滑县装备制造业发至至高端装备水平，淘汰落后产能，加快产业转型升级。 - 服装纺织业 - 依托已入驻的玉花纺织、常青服饰、波司登等大型企业，进一步发展上下游产业， - 要求入驻企业需具备高端技术装备，善于开发新产品，提高服装纺织标准。要求入驻企业拥有较高的品牌理念，有先进的企业管理方式。 - 限制和禁止入驻项目 - 本次调整后： - ①不符合国家及河南省相关产业政策的项目，以及与产业集聚区产业定位相冲突的项目； - ②排放废水中含“三致”污染物且通过环保措施不能消除其污染，或废水中含有高浓度盐分且没有有效环保措施消减盐分的项目. ③排放恶臭气体且无有效防护措施的项目； ④不能通过有效技术手段提高企业用水重复利用率的高耗水项目； ⑤采用落后生产工艺和设备，清洁生产水平低下的项目； ⑥含有一类污染物且没有可靠消减措施的项目； ⑦污染严重的“十五小”及“新五小”企业； ⑧符合产业定位，但属于大气、水污染严重的企业，且没有可靠的治理措施消减其污染的项目。 ⑨违反国家及河南省相关控制建设要求的煤化工项目。 相符性分析：本项目位于滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区，位于滑县产业集聚区规划范围内的装备制造产业区；本项目属于卫生材料及医药用品制造和肥皂及洗涤剂制造，本项目不属于限制和禁止入驻项目，本项目与滑县产业集聚区主导产业不冲突；本项目的建设满足滑县产业集聚区环保准入门槛；综合分析，项目建设符合滑县产业集聚区发展规划要求。 （2）与《滑县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2020〕39号）相符性 《滑县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求：强化VOCs（挥发性有机物）污染防治。（1）严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”。 本项目属于扩建项目，项目生产过程中产生的有机废气均采取集气设施进行收集，收集后的废气经光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放，故本项目的建设符合《滑县2018大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 （3）与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的相符性分析 《河南省2019年挥发性有机物治理方案》要求：推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 - 相符性分析：本项目印刷、烘干工序采取负压集气的方式收集有机废气，有机废气收集率大于70%，收集后的废气经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；经处理后的废气可以满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表二 二级非甲烷总烃 最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率10kg/h和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值印刷行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度50mg/m3，建议去除效率70%的要求。故项目的建设符合《河南省2019年挥发性有机物治理方案》要求。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气 （1）评价因子、数据来源、评价内容及评价方法 1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 现状评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； 2）数据来源 本项目无废气产生，基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的安阳市的PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO等监测数据的统计结果，进行分析。 3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按HJ663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用单因子标准指数法，统计各评价因子监测数据浓度范围同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（μg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（μg/m3）； （2）区域环境空气质量达标情况 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用发布《2018年滑县环境状况公报》空气质量状况数据。监测结果见下表。 表15 环境空气现状结果表 单位：µg/m3（其中CO单位为mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 4; 52; 361; 100; 17; 一级; 39.8; 二级. NO2; 10; 100; 361; 97.5; 36; 二级; 84; 二级. PM2.5; 10; 366; 341; 77.7; 59＊; 超二级; 162; 超二级. PM10; 13; 416; 341; 81.3; 103＊; 超二级; 219; 超二级. CO; 0.6; 2.8; 360; 100; --; --; 2.1; 二级. O3; 15; 280; 361; 80.2; --; --; 184; 二级. 备注; 带“＊”为剔除沙尘天气影响后数据. 由上表可知，滑县 PM2.5、PM10 存在超标现象，项目所在区域环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。PM2.5、PM10 超标的原因可能是冬季天气干燥、气压较低、城区植被覆盖率低，造成机动车尾气及道路扬尘、建筑施工扬尘、工业废气不易扩散；同时建筑施工场地防尘措施、工业废气治理措施不规范等原因，导致扬尘及含扬尘废气超标排放。 目前滑县政府制定了《滑县“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）》，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，预期到2020年空气质量优良天数比例提高至76%，细颗粒物年均浓度52µg/m3，可吸入颗粒物年均浓度82µg/m3。 2、地表水水环境质量现状 2.1 评价因子、数据来源、评价内容及评价方法 （1）评价范围 本项目属于水污染影响型建设项目，本项目废水主要为制水设施废水、制水设施废水未清净下水，通过雨水管网排放。故本项目地表水评价等级为三级B。 根据调查区域主要地表水体为金堤河，按照《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本次评价范围选取金堤河濮阳大韩桥断面监测数据。 （2）评价因子 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，基于评价范围水环境质量管理要求、建设项目水污染物排放特点与水环境影响预测评价要求等综合分析，选取COD、氨氮作为评价因子。 （3）数据来源 金堤河采用《2018年河南省环境状况公报》、《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》的数据及结论。 （4）评价内容 ①评价建设项目评价范围内水环境功能区各评价时期的水质状况与变化特征，给出达标评价结论，明确水环境功能区水质超标因子、超标程度，分析超标原因； ②评价建设项目所在控制断面各评价时期的水质现状与时空变化特征，评价控制断面的水质达标状况，明确控制断面的水质超标因子、超标程度，分析超标原因； ③评价补充监测数据的水质现状、达标情况，明确补充监测数据的水质超标因子、超标程度，分析超标原因。 （5）评价方法 ①区域水功能区和水环境控制断面评价方法 根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）和《水体达标方案编制技术指南（试行）》，水环境功能区达标状况采用河流水质的评价方法：计算出各水之类别断面数占评价断面总数的百分比，以表16所示的方法对其评价，当同一类别水质断面比例大于等于60%时，以该类水质按照表17评价。 - 表16 河流、流域（水系）水质定性评价分级 水质类别; 水质状况. Ⅰ~Ⅲ类水质比例≥90%; 优. 75%≤Ⅰ~Ⅲ类水质比例＜90%; 良好. Ⅰ~Ⅲ类水质比例＜75%，且劣Ⅴ类比例＜20%; 轻度污染. Ⅰ~Ⅲ类水质比例＜75%，且20%≤劣Ⅴ类比例＜40%; 中度污染. Ⅰ~Ⅲ类水质比例＜75%，且劣Ⅴ类比例≥40%; 重度污染. - 表17 断面水质定性评价 水质类别; 水质状况. Ⅰ~Ⅱ类水质; 优. Ⅲ类水质; 良好. Ⅳ类水质; 轻度污染. Ⅴ类水质; 中度污染. 劣Ⅴ类水质; 重度污染. 水环境控制断面水质达标状况采用断面水质评价方法：断面水质类别评价采用单因子评价法，即根据评价时段内该断面参评的指标中类别最高的一项来确定。 ②监测断面水环境质量评价方法 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录D，监测断面水质采用水质指数法进行评价： 一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式： Si,j=Ci,j/Csi 式中： S i,j ——评价因子i 的水质指数，大于1 表明该水质因子超标； Cj,i ——评价因子i 在j 点的实测统计代表值，mg/L； Csi ——评价因子i 的水质评价标准限值，mg/L。 pH值的指数计算公式： 当pHj≤7.0 SPHj=7.0−pHj7.0−pHSd 当pHj＞7.0 SPHj=pHj−7.0pHSu−7.0 式中：SpH,j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj——值实测统计代表值； pHSd——评价标准中值的下限值； pHSu——评价标准中值的上限值。 2.2 区域水环境功能区现状评价 根据《2018年河南省环境状况公报》，2018年全省河流水质级别为轻度污染。其中：省辖海河流域为中度污染，淮河流域、黄河流域为轻度污染，长江流域为优。主要污染因子为化学需氧量、总磷和五日生化需氧量。 水质类别按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。141个省控监测断面中，水质符合Ⅰ～Ⅲ类标准的断面有85个，占60.4%；符合Ⅳ类标准的断面有37个，占26.2%；符合Ⅴ类标准的断面有14个，占9.9%；水质为劣Ⅴ类的断面有5个，占3.5%。 图3 2018年河南省河流断面水质状况 本项目所在区域地表水属于黄河水系，水质级别轻度污染。 2.3 水环境控制断面水质达标情况 项目所在区域纳污河流为金堤河，金堤河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据河南省环境监测中心站编制《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》（该周报仅更新至2017年底第53周）中2017年第50周至第53周（2017-12-04～2017-12-31）金堤河濮阳大韩桥断面常规监测数据，水环境控制断面水质达标判定结果详见表18。 表18 项目地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准限值; 超标率（%）. 金堤河台前贾垓桥断面; COD; 19.7~28.1; 40; 0. 氨氮; 0.36~0.53; 2.0. 总磷; 0.11~0.19; 0.4. 由表18可知，金堤河台前贾垓桥断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、声环境现状 据声环境功能区域划分规定，本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 经现场监测，区域噪声监测结果分析见表19。 - 表19 声环境现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间; 标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 52.2; 42.0; 65; 55. 南厂界; 54.0; 43.4. 西厂界; 53.1; 39.0. 北厂界; 51.7; 44.3. 由上表数据可知，本项目各厂界声环境现状均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境质量现状良好。 4、生态环境 本项目所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。迁建工程拟选厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 5、土壤评价 根据根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A可知，本项目属于IV类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）规定，IV类项目可不需开展土壤环境影响评价。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 据现场调查，项目周边主要保护目标为见表20。 表20 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 距离; 方位; 保护级别. 大气环境; 前景庄村 （经度114.552534、纬度35.528961）; 521m; W; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级. 北董固村 （经度114.555581、纬度35.522622）; 487m; SW. 美好生活家园二期 （经度114.546547、纬度35.524612）; 1024m; SW. 锦和新城福苑 （经度114.545946、纬度35.529223）; 977; W. 声环境; 项目厂界; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 水环境; 城关河; 877m; E; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 金堤河; 5198m; W.

评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称及级别; 评价因子; 标准限值. 地表 水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; COD; ≤40mg/L. NH3-N; ≤2.0mg/L. 总磷; ≤0.4mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM10; 24h平均; ≤150μg/m3. PM2.5; 24h平均; ≤75μg/m3. SO2; 24h平均; ≤150μg/m3. NO2; 24h平均; ≤80μg/m3. CO; 24h平均; ≤4mg/m3. O3; 日8h平均; ≤160μg/m3. 参照《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 短期平均值; 2.0mg/m3. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; 等效连续A声级; 3类; 昼间; ≤65dB(A). 夜间; ≤55dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 有组织： 120mg/m3，3.5kg/h（15m高排气筒）. 无组织排放≤1.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号; 附件1工业企业挥发性有机物排放建议值; 印刷行业 有机废气排放口排放浓度50mg/m³，处理效率不得低于70%. 附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 其他企业 非甲烷总烃2.0mg/m³，1.0mg/m³. 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）要求. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 滑县产业集聚区污水处理厂收水标准; COD; ≤350mg/L. 氨氮; ≤30mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 等效A声级; 昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运后新增污染物总量控制指标建议如下： 废水：0； 废气：非甲烷总烃0.2358t/a； 河南省三强医疗器械有限责任公司年产100万件消毒产品扩建项目主要产生的废气有印刷及干燥产生的废气、菌片制作过程产生的废气、胶粘及烘干过程中产生的废气、包装过程产生的废气、消毒剂搅拌和灌装过程中产生的废气，主要污染物为VOCs。经“光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放，VOCs最终排放量为0.2358t/a。现根据环大气【2017】121 号文及豫政办【2018】14号文的规定，与河南诚品铝业有限公司年加工5万吨铝材项目进行VOCs排放等量或倍量削减替代。 河南诚品铝业有限公司年加工5万吨铝材项目位于滑县产业集聚区珠江路与万顺路交叉口东北角。该企业已按照《滑县环境保护局关于完成全县工业企业大气污染提标治理项目竣工验收暨主要污染物减排核查工作的通知》（滑环【2018】253号）的相关要求，编制了《河南诚品铝业有限公司大气污染提标暨超低排放“一企一策”治理方案》，并完成了提标改造。 根据《河南诚品铝业有限公司大气污染提标暨超低排放“一企一策”治理方案》及提标治理验收监测报告：河南诚品铝业有限公司提标前电泳烘干废气无处理设施，无组织排放；提标后电泳烘干废气经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放，电泳烘干废气VOCs消减量为1.436t/a；河南诚品铝业有限公司提标前喷塑废气经过活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放；提标后，喷塑废气经塑粉过滤器+UV光氧催化装置+活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放，喷塑废气VOCs消减量为0.451t/a。 河南诚品铝业有限公司大气污染提标治理后，VOCs总消减量为1.887t/a。 综上可知，河南诚品铝业有限公司年加工5万吨铝材项目有机废气削减量大于 河南省三强医疗器械有限责任公司年产100万件消毒产品扩建项目生产中有机废气的最终排放量，可以进行 VOC总量替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本次扩建项目主要有生物指示剂类、化学指示卡类、化学指示标签、化学指示胶带、灭菌测试包类、预真空压力蒸汽灭菌测试图类、灭菌包装袋类、消毒剂类等7类32种产品。 （1）生物指示剂类 图4生物指示剂类产品工艺流程及产污环节图 原料 菌片制作 培养基分装 灭菌 组装 包装入库 固废 固废、废气 废气 - 1）菌片制作：根据产品要求，进行菌片制作； - 2）培养基分装：制作好的菌片分别放置在不同组分的培养基内进行培养，直至达到符合产品要求； - 3）灭菌：培养完成后的菌片在灭菌区内进行高温灭菌； - 4）组装：灭菌后的菌片按照产品功能要求配对组装，组装后的产品即为生物指示剂类产品； - 5）包装入库：经检验合格后的产品包装入库暂存。 （2）化学指示卡类 图5化学指示卡类产品工艺流程及产污环节图 纸张裁切 印刷 干燥 显色效能试验 成品裁切 包装入库 废气 固废 固废、废气 废气 指示剂、油墨 - 1）纸张裁切：根据产品要求，将外购的纸张进行裁切； - 2）印刷：将配置好的指示剂和油墨分别印刷在裁切后的纸张上； - 3）干燥：随后在印刷室内自然晾干； - 4）显色效能试验：对部分产品进行抽检，检验其显色效能； - 5）成品裁切：经试验合格后的产品按照产品要求进行裁切； - 6）包装入库：将产品按照要求进行包装、入库暂存。 （3）化学指示标签类 图6化学指示标签类产品工艺流程及产污环节图 干燥 不干胶原纸 印刷 模切 废气 包装入库 废气 油墨 固废、废气 - 1）印刷：在不干胶原纸上印刷对应产品的符号、标识； - 2）干燥：随后在印刷室内自然晾干； - 3）模切：根据产品要求，对产品进行模切； - 4）包装入库：经检验合格后的产品按照要求进行包装、入库暂存。 （4）化学指示胶带类 图7化学指示胶带类产品工艺流程及产污环节图 干燥 印刷 胶粘 收卷 废气 切卷 废气 固废 油墨 指示胶带用纸 废气 固废、废气 包装入库 - 1）印刷：在指示胶带用纸上印刷对应产品的符号、标识； - 2）干燥：随后在印刷室内自然晾干； - 3）胶粘：将外购的胶粘剂均匀的涂抹在指示胶带用纸上； - 4）收卷：对胶粘后的半成品进行收卷； - 5）切卷：当收卷成品达到产品要求后进行切卷； - 6）包装入库：经检验合格后的产品按照要求进行包装、入库暂存。 （5）测试包类 图8测试包类产品工艺流程及产污环节图 贴标 组装 化学指示标签 化学指示卡、生物指示剂、卡纸 固废、废气 包装入库 - 1）组装：将化学指示卡（厂内生产）、生物指示剂（厂内生产）、卡纸进行组装； - 2）贴标：将化学指示标签贴在组装好的成品上； - 3）包装入库：经检验合格后的产品按照要求进行包装、入库暂存。 （6）灭菌包装袋类 图9灭菌包装袋类产品工艺流程及产污环节图 干燥 印刷 废气 裁切 制袋 废气 包装袋用纸 油墨 固废 废气 固废、废气 包装入库 - 1）印刷：在包装袋用纸上上印刷对应产品的符号、标识； - 2）干燥：随后在印刷室内自然晾干； - 3）制袋：利用制袋机将印刷后的纸张制成符合要求的产品； - 4）裁切：利用分切机将制袋后的产品分成一个个的产品； - 5）包装入库：经检验合格后的产品按照要求进行包装、入库暂存。 （7）消毒剂类 图10消毒剂类产品工艺流程及产污环节图 搅拌 水/酒精、甘油等 灌装 包装入库 废气 废气 固废、废气 - 1）搅拌：将原料按照比例进行混合、搅拌； - 2）灌装：随后按照要求进行灌装； - 3）包装入库：经检验合格后的产品按照要求进行包装、入库暂存。

营运期主要污染工序： - 1、废气 营运期废气主要是印刷及干燥产生的废气、菌片制作过程产生的废气、胶粘及烘干过程中产生的废气、包装过程产生的废气、消毒剂搅拌和灌装过程中产生的废气。主要污染物为VOCs。 - （1）印刷及干燥过程VOCs - 1）油墨印刷及干燥 - 根据建设单位提供的资料，本项目油墨用量为0.3t/a，其中油墨中溶剂（乙酸乙酯）的含量约为20%，油墨在使用过程中溶剂（乙酸乙酯）部分全部挥发，则油墨印刷及干燥过程产生的VOCs为0.06t/a。 - 2）指示剂 - 本项目使用的指示剂由企业自制，指示剂主要由环己酮、乙酸乙酯、硫代硫酸钠、三氧化二铋等组成。其中溶剂为环己酮和乙酸乙酯。其中溶剂在印刷、干燥过程中全部挥发。根据建设单位提供资料的可知，环己酮用量约为0.2843t/a，乙酸乙酯用量为0.0902t/a，故指示剂印刷及干燥过程产生的VOCs为0.3745t/a。 - （2）菌片制作过程产生的废气、消毒剂搅拌和灌装过程中产生的废气 - 菌片制作过程使用的乙醇、消毒剂搅拌和灌装过程中使用的乙醇会有部分挥发；类比同类项目可知，乙醇的挥发量约为0.3kg/t原料；根据建设单位提供的资料可知，本项目乙醇用量约为1862.86t/a，故此部分VOCs产生量约为0.5589t/a。 - （3）胶粘及干燥过程中产生的废气 - 本项目胶粘剂为醋酸乙烯乳液，醋酸乙烯乳液的溶剂（醋酸乙烯）组分为25%，胶粘及烘干过程中溶剂全部挥发；根据建设单位提供的资料可知，本项目醋酸乙烯乳液用量约为0.1t/a，故此部分VOCs产生量约为0.025t/a。 - （4）包装废气 - 包装过程中采用熔封机进行封口，参考《塑料加工手册》、《塑料制品生产工艺手册》可知，熔封过程中废气产生量约为原料总用量的0.01%~0.04%；本项目塑料袋用量约为32t/a，故此部分VOCs产生量约为0.0128t/a。 - 综上可知，本项目VOCs产生总量为0.9712t/a。 - 废水 - 实验产生的废液和菌片制作设备清洗废水作为危险废物处置，故本项目废水主要制水设施废水。 制水设施废水产生量约为2.4m3/d（720m3/a）。制水设施废水属于清净下水，收集后用于厂区绿化。主要污染物产生浓度为COD16mg/L、SS5mg/L、氨氮1.2mg/L。 3、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备降噪前后的噪声源强见表21。 表21本项目主要高噪声设备源强表 单位： dB（A） 名称; 数量; 声压级; 降噪措施; 降噪后源强. 4头伺服活塞式自动灌装机; 3; 70; 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内; 55. 离心机; 3; 70; 55. 3KW分散机; 3; 80; 65. 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要有不合格产品、废化学原料容器（主要为乙醇桶、环己酮瓶、醋酸乙烯乳液瓶等）、其他废包装（主要为废纸箱、塑料等外包装）、实验、清洗废液、废活性炭和废UV灯管。 ①不合格产品 根据建设单位提供可知，不合格产品产生量为2.2t/a。 ②废化学原料容器（主要为乙醇桶、环己酮瓶、醋酸乙烯乳液瓶等） 根据核算，本项目废化学原料容器（主要为乙醇桶、环己酮瓶、醋酸乙烯乳液瓶等产生量约为28.7t/a。 ③其他废包装（主要为废纸箱、塑料等外包装） 其他废包装（主要为废纸箱、塑料等外包装）产生量约为23.2t/a。 ④实验、清洗废液 根据前述分析可知，实验、清洗废液产生量为30t/a。 ⑤废活性炭和废UV灯管 本项目活性炭吸附装置内有活性炭0.5t，为了保证活性炭的吸附效率，建设单位每半年进行一次活性炭更换，故废活性炭产生量为1t/a。 光氧催化装置UV灯管使用寿命约为2000-3000h，本项目年工作时间为2400h，即更换频率以1年计，本项目使用600mm UV灯管12只，均重1kg，故产生废UV灯管0.012t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 印刷及干燥产生的废气、胶粘及烘干过程中产生的废气、包装过程产生的废气、菌片制作过程产生的废气、消毒剂搅拌和灌装过程中产生的废气 | VOCs | 有组织 | 9.84mg/m3，0.9712t/a | 2.46mg/m3，0.2358t/a |
| 水污 染物 | 制水设施（720m3/a） | 制水设施废水 |  | 制水设施废水属于清净下水，收集后用于厂区绿化 |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 不合格产品 |  | 2.2t/a | 交有资质单位处置 |
|  |  | 废化学原料容器 |  | 28.7t/a |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 1t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 |  | 0.012t/a |  |
|  |  | 实验清洗废液 |  | 30t/a |  |
|  |  | 其他废包装 |  | 23.2t/a | 收集后外卖 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 根据现场调查，本项目利用现有厂房进行建设，施工期仅需要进行设备安装，因此不对施工期环境影响进行评价。

营运期环境影响分析 - 一、大气环境影响分析 - 营运期废气主要是印刷及干燥产生的废气、菌片制作过程产生的废气、胶粘及烘干过程中产生的废气、消毒剂搅拌和灌装过程中产生的废气。主要污染物为VOCs。 - （1）废气排放情况 - 根据建设单位设计，本项目生产车间（主要包括菌种室、熔封室、印刷室、包装室的等车间）均采用负压抽风的方式收集生产过程中产生的废气。收集后的废气经“光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放。 - 本项目负压风机的总风量为4万m3/h，负压集气系统的废气收集效率为100%、“光氧催化装置+活性炭吸附装置”对VOCs去除效率约为75%。 - 故经处理后的废气排放浓度为2.46mg/m3，排放速率为0.0984kg/h，排放量为0.2358t/a；经处理后的有组织VOCs可以满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表二 二级非甲烷总烃 最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率10kg/h和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值印刷行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度50mg/m3，建议去除效率70%的要求。 （2）评价等级判定 为了解本项目废气排放对环境的贡献影响情况，评价采用估算模型AERSCREEN对其进行预测，评价标准见表22，估算模型参数见表23、预测参数见表24。 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果见表25。《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表26。 表22 评价标准 评价因子; 评价时段; 标准值; 标准来源. 非甲烷总烃; 1h平均浓度; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》（244页）. 表23 估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度; 41.8℃. 最低环境温度; -17.2℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km. 岸线方向. 表24 有组织废气排放情况一览表 排放源; 污染因子; 排放量（t/a）; 排放速率（g/s）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 风量（m3/h）. 生产车间排气筒; 非甲烷总烃; 0.2358; 0.027; 15; 0.4; 40000. 表25 环境空气评价等级计算 污染源; 污染因子; 最大地面浓度 （ug/m³）; Pi（%）; 下风向浓度最高点对应的距离（m）; 确定等级. 生产车间; 非甲烷总烃; 12.88; 0.64; 25; 三级. 表26 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由表24、表25可以看出，项目评价等级应为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“三级评价项目不进行进一步预测与评价”。 根据工程分析，对项目排放污染物进行核算，污染物排放速率及年排放量见下表。 表27 污染源排放核算表 污染物; 排放类型; 核算年排放量（t/a）. 有组织; 非甲烷总烃; 0.2358. 合计; 非甲烷总烃; 0.2358. （6）大气环境防护距离和卫生防护距离 根据预测可知，本项目不需设置大气环境防护距离；本项目无组织废气排放，故不需设置卫生防护距离。 （7）废气污染物总量指标 废气污染物总量控制指标为VOCs（主要为非甲烷总烃）0.2358t/a。 综上可知，项目废气对周边环境影响不大。 二、水环境影响分析 本项目废水主要为制水设施废水。制水设施废水为清净下水，通过雨水管网排放。 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目地表水评价等级为水污染型三级B，水污染型三级B不需要进行水环境影响预测。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 三、声环境影响分析 项目噪声主要为机械设备运行噪声，噪声源强约为70~80dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强约为55~65dB（A）。 表28 本项目主要高噪声设备源强表 单位：dB（A） 名称; 数量; 声压级; 降噪措施; 降噪后源强. 4头伺服活塞式自动灌装机; 3; 70; 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内; 55. 离心机; 3; 70; 55. 3KW分散机; 3; 80; 65. 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表29。 表29 各厂界噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献叠加值; 昼间背景值; 昼间预测值; 昼间标准值. 东厂界; 23.0; 52.2; 52.3; 65. 南厂界; 36.6; 54.0; 54.3; 65. 西厂界; 31.4; 53.1; 54.3; 65. 北厂界; 12.6; 51.7; 51.7; 65. 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 四、固体废物环境影响分析 本项目营运期固体废物主要有不合格产品、废化学原料容器（主要为乙醇桶、环己酮瓶、醋酸乙烯乳液瓶等）、其他废包装（主要为废纸箱、塑料等外包装）、废活性炭和废UV灯管。 1）一般固体废物 ①其他废包装（主要为废纸箱、塑料等外包装） 其他废包装收集后在厂内一般暂存间暂存，定期外卖。 2）危险废物 不合格产品、废化学原料容器（主要为乙醇桶、环己酮瓶、醋酸乙烯乳液瓶等）、和废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年版）规定的HW49其他废物中的——900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2016年版）规定的HW29含汞废物中的——900-023-29“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”；实验、清洗废液属于《国家危险废物名录》（2016年版）规定的HW49其他废物非特定行业中的——900-047-49“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括HW03、900-999-49）”。 ①危险废物汇总 本项目危险废物汇总表见表30。 表30 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 不合格产品; HW49; 900-041-49; 2.2t/a; 生产过程; 固态、液态; 一个月; T; 危废暂存间. 2; 废化学原料容器; HW49; 900-041-49; 28.7t/a; 原料容器; 固体; 一个月; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1t/a; 活性炭吸附装置; 固体; 半年; T. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.012t/a; 光氧催化装置; 固体; 一年; T. 5; 实验、清洗废液; HW49; 900-047-49; 30t/a; 实验、菌片制作; 液态; 一个月; T/C/I/R. ②处置措施 危险废物在危废暂存间内暂存，定期交有资质的单位处置。本项目贮存场所情况见表31。 表31本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存量. 1; 危废暂存间; 不合格产品; HW49; 900-041-49; 2m2; 隔离储存; 0.183t. 2; 废化学原料容器; HW49; 900-041-49; 隔离储存; 2.392t. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 隔离储存; 0.5t. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 隔离储存; 0.012t. 5; 实验、清洗废液; HW49; 900-047-49; 隔离储存; 3t. ③危险废物的收集 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： A、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 B、制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 C、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 D、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ④危险废物的暂存要求 A、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物储存间采取如下措施： a、危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3：7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s，暂存场所要达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求； b、危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、企业须健全危险废物相关管理制度 a、企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； b、企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； c、企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； d、规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 C、危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 a、必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； b、盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； c、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； d、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D、危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： a、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； b、项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 c、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 d、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境行政主管部门。 e、废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物不会产生二次污染，对周围环境的影响较小。 5、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）评价依据 1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018），本项目主要风险物质为乙酸乙酯、环己酮、酒精（乙醇）。 2）风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表32。 表32 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. ②P的分级判定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质在厂区内的最大存在量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn 式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目厂区内存储情况见表33。 表33 项目物料存储情况 物质; 临界量（t）; 实际存储量（t）; q/Q. 乙酸乙酯; 10; 0.04; 0.04. 环己酮; 10; 0.14; 0.014. 乙醇; 500; 200; 0.4. 合计; 0.454. 根据上表可知，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。 3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表34环境风险评价等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据前述分析可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标见表20。 （3）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018）可知，项目使用的酒精（乙醇）、环己酮、乙酸乙酯泄漏会引起火灾、爆炸事故危害环境；主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 （4）风险分析 本项目最大可信事故为酒精泄漏引发的火灾、爆炸风险，一旦发生火灾、爆炸事故，则将对环境造成较大的影响，详见表35。 表35 项目火灾爆炸影响情况 类型; 影响分析. 火灾影响; 热辐射; 不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全. 浓烟及有害废气; 火灾时散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物，它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏. 爆炸影响; 爆炸震荡; 在爆炸发生时，产生一股能使物体震荡使之松散的作用力，这股力量削弱生产装置及建、构筑物、设备的基础强度，甚至使之解体. 冲击波; 爆炸冲击波最初出现正压力，而后又出现负压力，它与爆炸物的质量成正比，与距离成反比。它将对爆炸区域周围的建筑物产生一个强大的冲击波，并摧毁部分建筑物及设备. 冲击碎片; 机械设备、装置、容器等爆炸后产生的大量碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害. 造成新的火灾; 爆炸的余热或残余湖中会点燃周边可燃物体造成新的火灾. （5）风险防范措施 1）使用防范措施 ①酒精（乙醇）、环己酮、乙酸乙酯要与其它存放物资保持一定距离，减少人和机械无意中发生触及或碰撞的概率； ②生产区要设置通风系统、使用防爆电器； ③厂区内设置灭火器和急救器材、用具。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ④厂区内严禁明火，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，定期对员工进行消防知识培训。 2）安全管理措施 ①应建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强工厂、车间的安全环保管理，制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。 ④订应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。 ⑤建立应急预案机制，设立公司应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度。 （6）分析结论 通过制定风险防范措施、制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素一级企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表36。 表36建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南省三强医疗器械有限责任公司. 建设地点; （河南）省; （/）市; 滑县; 新区漓江路与古城路交叉口. 地理坐标; 经度; 114.555484; 纬度; 35.528127. 主要危险物质及分布; 酒精（乙醇）、环己酮、乙酸乙酯、仓库、生产区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见“风险识别”内容. 风险防范措施要求; 详见“风险防范措施”内容. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据核算，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境影响是可以接受的。. 6、环保设施及环保投资 本项目总投资2500万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.8%。环保投资情况见表37。 表37 环保投资一览表 项目; 污染物; 环保设施; 投资费用（万元）. 废气; 印刷及干燥产生的废气、胶粘及烘干过程中产生的废气、包装过程产生的废气、菌片制作过程产生的废气、消毒剂搅拌和灌装过程中产生的废气; 负压集气设施+“光氧催化装置+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒; 18. 噪声; 噪声; 减振基础; 2. 固废; 其他废包装材料; 5m2一般固废暂存间1座; 依托现有. 危险废物; 5m2危废暂存间1座; 依托现有. 合计; /; /; 20. 7、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表38。 表38 环保“三同时”验收内容一览表 污染源; 环保设施; 验收标准. 项目; 污染物. 废气; 印刷及干燥产生的废气、胶粘及烘干过程中产生的废气、包装过程产生的废气、菌片制作过程产生的废气、消毒剂搅拌和灌装过程中产生的废气; 负压集气设施+“光氧催化装置+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）附件1、附件2. 噪声; 噪声; 减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固体废物; 其他废包装材料; 依托现有一般固废暂存间; 合理处置，不会造成二次污染. 危险废物; 依托现有危废暂存间. 8、污染物排放“三本帐” 本项目扩建完成后，主要污染物“三本帐”一览表见表39。 表39主要污染物“三本帐”一览表 项目; 污染物; 现有工程 排放量（t/a）; 本项目 排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 扩建后厂区总排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废水; 废水量; - 1680; - 0; - 0; - 1680; - 0. COD; - 0.084; - 0; - 0; - 0.084; - 0. 氨氮; - 0.0084; - 0; - 0; - 0.0084; - 0. 废气; VOCs; 1.0854; 0.2358; - 0; 1.3212; +0.2358. 颗粒物; 0.10015; 0; - 0; 0.10015; 0.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 印刷及干燥产生的废气、胶粘及烘干过程中产生的废气、包装过程产生的废气、菌片制作过程产生的废气、消毒剂搅拌和灌装过程中产生的废气 | VOCs | 负压集气设施+“光氧催化装置+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）附件1、附件2 |
| 水污 染物 | 制水设施废水 | COD、NH3-N、SS | 制水设施废水属于清净下水，收集后用于厂区绿化 | / |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 不合格产品 | 收集后交有资质单位处置 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 原料包装 | 废化学原料容器 | 收集后交有资质单位处置 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 收集后交有资质单位处置 |  |
|  | 光氧催化装置 | 废UV灯管 | 收集后交有资质单位处置 |  |
|  | 实验、菌片制作 | 实验、清洗废液 | 收集后交有资质单位处置 |  |
|  | 废包装 | 其他废包装 | 收集后一般暂存间暂存，定期外卖外卖 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响不大。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 河南省三强医疗器械有限责任公司年产100万件消毒产品扩建项目，位于滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区，利用厂区内现有厂房进行建设。项目总投资2500万元，其中环保投资50万元。项目运营期新增劳动定员10人，每天运行8小时，年工作300天。 2、国家产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，项目的建设符合国家当前产业政策。本项目已在滑县发展和改革委员会备案，项目代码为：2019-410526-41-03-070201。 3、土地、规划相符性 根据土地使用协议可知，本项目用地为工业用地，项目用地符合国家相关土地政策的要求。根据滑县产业集聚区管理委员会出具的入驻证明可知，本项目选址符合滑县产业集聚区规划布局。故项目的建设符合相关土地、规划要求。 4、项目营运期污染物排放情况 - 废气 - 本项目废气主要为印刷及干燥产生的废气、胶粘及烘干过程中产生的废气、包装过程产生的废气、菌片制作过程产生的废气、消毒剂搅拌和灌装过程中产生的废气。主要污染物为VOCs。 - 本项目生产车间（主要包括菌种室、熔封室、印刷室、包装室的等车间）采用负压抽风的方式收集生产过程中产生的废气。收集后的废气经“光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放。 - 经处理后的后的废气排放浓度为2.46mg/m3，排放速率为0.0984kg/h，排放量为0.2358t/a；经处理后的有组织VOCs可以满足可以满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表二 二级非甲烷总烃 最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率10kg/h和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值印刷行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度50mg/m3，建议去除效率70%的要求。 综上可知，本项目废气对周边环境影响不大。 - 废水 本项目废水主要为制水设施废水。制水设施废水属于清净下水，收集后用于厂区绿化。 本项目新增废水污染物总量指标为0。 综上可知，本项目废水对周边环境影响不大。 - 噪声 经采取选取低噪声设备、设备布置在厂房内、设置减振基础等措施后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要有不合格产品、废化学原料容器（主要为乙醇桶、环己酮瓶、醋酸乙烯乳液瓶等）、实验、清洗废液、其他废包装（主要为废纸箱、塑料等外包装）、废活性炭和废UV灯管。 1）一般固体废物 ①其他废包装（主要为废纸箱、塑料等外包装） 其他废包装收集后外卖。 2）危险废物 不合格产品、废化学原料容器（主要为乙醇桶、环己酮瓶、醋酸乙烯乳液瓶等）、实验、清洗废液、废活性炭和废UV灯管等危废废物收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 5、环境风险 本项目环境风险潜势为I。通过落实评价提出的各项风险防范措施后，事故发生概率可进一步降低，其事故影响可以进一步减轻，对环境影响是可以接受的。 6、总量控制 厂区废水新增总量指标为0；厂区废气新增总量指标为VOCs0.2358t/a。 根据滑县产业集聚区管理委员会出具的《关于产业集聚区新建项目生产中产生的VOCs总量替代说明》，本项目废气排放总量由河南诚品铝业有限公司年加工5万吨铝材项目进行VOCs排放等量或倍量削减替代。 本项目排放的VOC经削减替代后，区域新增VOC的量为0。 二、评价建议 1、严格执行环境保护“三同时”管理制度，污染防治措施与注意工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、严格落实各项环保投资，确保各项污染防治措施的落实到位。 3、项目建成后应服从当地环境监察部门监管。 4、项目建成后应及时验收，验收合格后方可正式运营。 三、评价总结论 综上所述， 河南省三强医疗器械有限责任公司年产100万件消毒产品扩建项目符合国家产业政策，项目选址符合相关土地、规划要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，污染物可以做到达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。

预审意见： 盖章 经办 ： 年 月 日

上一级环境保护行政主管部门审查意见： 盖章 经办 ： 年 月 日

审批意见： 盖章 经办 ： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图一 地理位置图 附图二 周边环境示意图 附图三 项目厂区平面布置图 附图四 滑县产业集聚区用地规划图 附图五 滑县产业集聚区污水处理厂收水范围图 附图六 现场照片 附件一 委托书 附件二 备案表 附件三 土地使用协议 附件四 入驻证明 附件五 现有工程环评批复 附件六 现有工程验收意见 附件七 验收监测报告 附件八 营业执照 附件九 总量替代说明 附件十 确认书 附件十一消毒产品生产企业卫生许可证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态环境影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 7．辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。