《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指核查时企业现有项目名称。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出项目选址规划、产业政策、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审查意见——由负责审查该项目的环境保护行政主管部门登记备案意见。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产300吨熔喷布建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南标普卫生材料有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张玉军 |  | 联系人 | 崔政稳 |  |
| 通讯地址 | 河南省安阳市滑县枣村乡后村16号 |  |  |  |  |
| 电话 | 13460993536 |  | 邮政编码 | 456461 |  |
| 建设地点 | 河南省安阳市滑县枣村乡后村16号 |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2020-410526-17-03-045336 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 | C1781非织造布制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1000 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保 投资(万元) | 11.1 | 环保投资占总投资比例 | 1.11% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 | 2020年9月 |  |  |
| - 项目由来 因新型冠状病毒疫情爆发，国内口罩厂家对口罩滤材的需求激增，为满足疫情防控需求，提供相关防护用品，河南标普卫生材料有限公司拟投资1000万元，在滑县枣村乡后村16号建设年生产300吨熔喷布建设项目。项目建筑面积650m2，占地面积1000m2，建筑面积1000m2，总投资1000万元，项目基本情况见下表。 - 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年生产300吨熔喷布建设项目. 建设单位; 河南标普卫生材料有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 5人. 工作制度; 单班8小时，年工作300天. 产业特征; 投资额（万元）; 1000. 环保投资（万元）; 11.1. 行业类别; C1781 非织造布制造. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 安阳市. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目无生产废水，生活污水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池收集处理后定期清运，沤制农家肥，不外排。. 本项目污染因子; ①废气：熔融挤出、喷丝工序产生废气 ②废水：生产废水：循环冷却水系统冷却水经冷却后全部循环利用，不外排；生活污水：主要为员工生活污水，生活污水经化粪池收集处理后定期清运，沤制农家肥，不外排。 ③噪声：主要为机械设备运行过程中产生的噪声； ④固废：生活垃圾、废边角料、废包装物、次品、废减震垫、废过滤网、废塑料渣、废活性炭等。. 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本项目应进行环境影响评价，建设单位委托我单位对该项目进行环境影响评价工作（委托书见附件）。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年版）规定，本项目属于“20——纺织品制造”中“其他（编织物及其制品制造除外）”，应编制环境影响报告表。接受环评委托后，我单位技术人员踏勘了现场，进行了资料收集，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，在分析建设项目特点和相关政策，以及评价区域环境特征的基础上，完成了本报告表的编制。 - 工程内容及规模 2.1 项目概况 本项目位于滑县枣村乡后村16号，厂址中心坐标：经度114.619141°，纬度35.579909°。本项目主要内容详见下表。 - 表2 本项目主要内容一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年生产300吨熔喷布建设项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 河南标普卫生材料有限公司. 4; 占地面积; 1000m2. 5; 项目投资; 1000万元. 6; 劳动定员; 5人. 7; 工作制度; 单班8小时，年工作300天. 8; 主体工程; 厂房; 35m*30m，1F，钢结构; 新建; 包含生产区、原料区、产品区和办公区等. 9; 公用设施; 供水; 厂区自备水井，120m3/a. 供电; 当地供电所（5万kW•h）. 10; 环保工程; 废气; 熔融挤出、喷丝废气; 5条生产线产生的非甲烷总烃（VOCs）分别经集气罩收集，通入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1条15m高排气筒排放。. 废水; 本项目生产废水：循环冷却水系统冷却水经冷却后全部循环利用，不外排；生活污水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池收集处理后定期清运，沤制农家肥，不外排。. 噪声; 设备基础减震、厂房隔声等。. 固废; 生活垃圾、废边角料、废包装物、次品、废减震垫、废塑料渣、废过滤网、废活性炭。废边角料、废包装物、次品在厂区暂存后外售；生活垃圾、废减震垫、废塑料渣收集后，送至当地垃圾中转站交由环卫部门处置；废过滤网经收集后定期由厂家回收；废活性炭、废UV灯管经收集后在厂区危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。. 2.2 原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗一览表见下表。 - 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; PP（聚丙烯）; 450; 吨; 粒状. 2; 水; 120; t/a; 生活用水、循环冷却水. 3; 电; 5; 万kW•h; /. PP塑胶原料，化学名称：聚丙烯。聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为 0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点 165℃，在 155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在 80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 2.3 生产设备 项目主要设备名称与数量详见下表。 - 表4 主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量（套/台）; 备注. 1; 驻极设备及控制柜; /; 5; 经对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，设备均不属于目录中限制类、淘汰类设备. 2; 65主机; /; 5. 3; 抽风风机; /; 5. 4; 罗茨风机; /; 5. 5; 空气加热器; /; 5. 6; 多组分喂料及上料机、料斗; /; 5. 7; 分切收卷机; /; 5. 8; 换网液压站; /; 5. 9; 换网器; /; 5. 10; 成网机; /; 5. 11; 超声波清洗机; /; 5. 12; 煅烧炉（电）; /; 5. 2.4产品方案 - 表5 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 熔喷布; 300吨. 2.5 公用工程 （1）给排水 给水：统一由厂区自备水井统一供给，可满足项目用水需求。 排水：本项目生产过程中生产废水：循环冷却水系统冷却水经冷却后全部循环利用，不外排；生活污水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池收集处理后定期清运，沤制农家肥，不外排。 （2）供电 根据企业提供的技术资料，项目用电均由滑县枣村乡供电所供应，供电容量可以满足生产及办公生活用电。 （3）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5名，均不在厂区住宿。单班8小时工作制，年工作300天。 3、周边环境概况 本项目位于滑县枣村乡后村16号。北侧为空地，西侧为滑县建业塑胶有限公司，南侧为废弃厂房，东侧为空地。离项目最近敏感点为项目西北侧260m处的后村。项目周边环境示意图见图1。 钢材厂 后村 废弃 厂房 本项目 收粮点 门 面 房 种 子 站 威 林 商 砼 枣 村 乡 建业 塑胶 农 田 农 田 农 田 农 田 农 田 260m 380m S101 图1：项目周边环境示意图 4、产业政策相符性分析 （1）根据国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，因此本项目符合国家有关产业政策。项目已在滑县发展改革委员会备案，项目代码为2020-410526-17-03-045336。 （2）备案相符性分析 项目实际建设情况与备案相符性分析见下表。 - 表6 项目与备案相符性分析 分项; 备案情况; 实际建设情况; 相符性. 建设地点; 滑县枣村乡后村16号; 滑县枣村乡后村16号; 相符. 建设规模; 年生产300吨熔喷布建设项目; 年生产300吨熔喷布建设项目; 相符. 建设内容; 该项目占地面积1000平方米，主要建设：生产车间、仓库、办公用房等; 项目占地面积为1000平方米，建筑面积650m2，主要建设：厂房包含原料区、产品区、办公区等; 基本相符. 工艺流程及生产设备; 熔喷布工艺流程：购进原材料（聚丙烯PP1800）-挤出-喷丝成布-收卷切割-成品入库-包装外售；主要设备：JW800聚丙烯非制造布生产线。; 熔喷布工艺流程：购进原材料（聚丙烯PP）-熔融-喷丝-拉伸-冷却-成网-收卷-切割-成品（熔喷布）；主要设备：JW800聚丙烯非制造布生产线。; 基本相符. 总投资; 1000万元; 1000万元; 相符. 项目实际建设情况与备案基本相符，符合国家产业政策。 5、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），滑县县域内未划定生态保护红线，项目周边无生态特殊及重要敏感区，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园等环境敏感区，用地性质为建设用地，不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 项目区域PM2.5、PM10超标，当地空气质量不达标。区域地表水符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准，符合水功能区划要求。项目所在区域声环境质量现状较好，项目所在区域声环境质量现状较好，厂界监测噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 项目主要污染物为非甲烷总烃（VOCs），经采取防治措施，对环境空气质量影响较小。项目废水不外排，对地表水环境影响较小。项目噪声经预测厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此项目噪声对环境影响不大。 综上，项目建设对区域环境质量影响较小，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 水资源：项目运营过程用水主要为职工生活用水，统一由厂区自备水井统一供给，可满足项目用水需求。能够满足职工日常生活用水，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 土地资源：项目占地1000平方米，主要是厂房占地，根据滑县枣村乡人民政府村镇建设规划土地管理所出具的证明，项目用地为建设用地，符合枣村乡土地利用总体规划，不影响区域土地资源总量。 （4）环境准入负面清单 本项目符合《产业结构调整指导目录2019年本》的要求，符合国家产业政策及区域环境准入要求。 综上，项目符合“三线一单”政策。 6、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号） ①滑县半坡店乡地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：取水井外围 30 米的区域。 ②滑县牛屯镇地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东 3 米、南 25 米的区域（1 号取水井），2号取水井外围 30 米的区域。 ③滑县焦虎乡地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南 10 米、北 10 米的区域（1 号取水井），2号取水井外围 30 米的区域。 ④滑县瓦岗寨乡地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：取水井外围 30 米的区域。 ⑤滑县留固镇地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至 213 省道的区域。 ⑥滑县赵营乡地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南 20 米至 006 乡道的区域。 ⑦滑县桑村乡地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水管站东院（1 号取水井），水管站西院及外围南 30 米的区域（2 号取水井）。 ⑧滑县万古镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13米、南13米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 ⑨滑县高平镇地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30米、西30米、南20米、北40米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围400米的区域。 本项目位于滑县枣村乡后村16号，所在镇域无乡镇饮用水源保护区。 7、《滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告》 根据河滑县人民政府办公室《滑县人民政府办公室关于划定滑县“千吨万人”集中式引用水源保护范围（区）的通知》（滑政办〔2019〕40号）规定，滑县集中式饮用水水源保护区划范围如下： （一）枣村乡 1.枣村乡马庄村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域且东至028乡道，2号取水井外围30米的区域。 2.枣村乡宋林村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 （二）留固镇 3.留固镇五方村地下水井群（共8眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西至213省道，3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，5、6、7、8号取水井外围30米的区域。 4.留固镇双营村地下水井群（共2眼丼） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 （三）半坡店镇 5.半坡店镇西常村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米的区域。 6.半坡店镇王林村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米的区域。 7.半坡店镇东老河寨村地下水井（共1眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米。 （四）王庄镇 8.王庄镇莫洼村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 9.王庄镇邢村地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 （五）小铺乡 10.小铺乡小武庄村地下水井群（共4眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米的区域，4号取水井外围30米及水厂内部区域。 （六）焦虎镇 11.焦虎镇桑科营村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域且北至054乡道，2、3号取水井外围30米区域。 （七）城关街道 12.城关街道张固村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。 13.滑县新区董固城地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 （八）产业集聚区 13.滑县新区董固城地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 （九）上官镇 14.上官镇吴村地下水井群（共4眼丼） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至215省道，3、4号取水井外围30米区域。 15.上官镇孟庄村地下水井群（共4眼井） 一级保护范围（区）：1、3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。 16.上官镇上官村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 17.上官镇郭新庄村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水一内部区域，2号取水井外围30米区域。 （十）八里营镇 18.八里营镇红卫村地下水井群（共4眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西至002县道，4号取水井外围30米区域。 19.八里营镇卫王殿地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。 （十一）大寨乡 20.大寨乡冯营水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 , 21.大寨乡小田村地下水井群（共5眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域。 （十二）高平镇 22.高平镇子厢村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。 ' （十三）白道口镇 23.白道口镇石佛村地下水井群（共6眼井） 一级保护范围（区）：1、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域且东南至101省道，2、3、6号取水丼外围30米区域。 24.白道口镇民寨村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米区域，3号取水丼外围30米及水厂内部区域。 （十四）老店镇 25.老店镇吴河寨村地下水井群（共4眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至008县道，4号取水井外围30米区域且西至008县道。 26.老店镇西老店村地下水井群（共5眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4、5号取水井外围30米区域。 （十五）瓦岗寨乡 27.瓦岗寨乡大范庄村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域且西至056乡道，2号取水井外围30米的区域且西至056乡道。 （十六）慈周寨镇 28.慈周寨镇西罡村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。 29.慈周寨镇慈一村地下水井群（共4眼丼） 一级保护范围（区）：1号取水井水厂内区域，2、3、4号取水井外围30米的区域。 30.慈周寨镇寺头村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。 （十七）桑村乡 31.桑村乡高齐丘村地下水井群（共4眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4号取水井外围30米区域。 （十八）老爷庙乡 32.老爷庙乡孔村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水丼外围30米区域。 33.老爷庙乡王伍寨村地下水丼群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域，3号取水井外围30米区域。 34.老爷庙乡西中冉村地下水井群（共5眼井） 一级保护范围（区）：1、2、5号取水井外围30米及水厂内部区域，3、4号取水井外围30米区域。 （十九）万古镇 35.万古镇梁村地下水型水水井群（共7眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水丼外围30米区域，4、5、6、7号取水井外围30米及水厂内部区域。 （二十）牛屯镇 36.牛屯镇张营村地下水丼群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 37.牛屯镇位园村地下水型井群（共4眼丼） 一级保护范围（区）：1、3号取水丼外围30米及水厂内部区域，2、4号取水井外围30米区域。 本项目位于滑县枣村乡后村16号，所在镇域有一处饮用水源保护区。枣村乡宋林村地下水型水源地位于本项目北侧3.6km处，因此本项目不在该文件划定的饮用水源保护区范围内。 8、选址可行性分析 （1）本项目位于滑县枣村乡后村16号，临近S101省道，交通便利，便于原材料、产品的运输。 （2）项目位于滑县枣村乡后村16号，选址不在饮用水源保护区范围内。 （3）本项目位于滑县枣村乡后村16号，用地性质为建设用地，符合枣村乡总体利用规划和土地利用规划。 （4）项目符合“三线一单”政策要求。 （5）项目在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，污染物均能实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据建设项目在滑县发展和改革委员会备案（项目代码2020-410526-17-03-045336）项目为新建性质，位于河南省安阳市滑县枣村乡后村16号。项目场地内现状为空地，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。项目场地现状图见下图。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

1、自然环境简况 1.1地理位置 滑县位于河南省东北部，东经114°25′-114°58′，北纬35°12′-35°40′，隶属安阳市管辖。东临濮阳，西接延津，南与长垣、封丘接壤，北同内黄、浚县相连。县城道口镇南距省会郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km。交通便利，大广高速从境内穿越，省道S101、S222、S213、S215、S307线在境内连接成网。 本项目位于滑县枣村乡后村16号，厂址地理位置见附图1。 1.2地形地貌 （1）地质 滑县位于华北地台、楚旺-滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉-安阳大断裂控制，由回隆镇、滑县、南乐台凸和楚旺台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623m穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。 本项目区域地势平坦，地质均匀，区域内无影响其稳定性的不良地质现象。 （2）地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在53-65米之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 1.3水文 （1）地表水 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河流域。流经滑县的地表水大部分属于金堤河水系，为黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属于卫河水系，为海河流域。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳清河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。滑县境内，金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。 （2）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。地下水流向和地势基本一致，由西南向东北降低，平均比降1/3600-1/4000。全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4%，其中水层在25-45m之间的强富水区由粗砂、细砂组成，面积为1583km2，占全县总面积的88.9％，是当前的主要开采对象。弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，面积197.3km2，占总面积的11.1%。根据河南省地质局资料记载：滑县浅层含水层顶板埋深60-120m，由西向东增深，厚11-34.5m，局部达到45m，单位涌水量为4.6-7.3吨/时米，个别达到11.7吨/时米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。全县95%以上的地下水呈弱碱性，pH值在7-9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 1.4气象气候 滑县属暖温带大陆性季风气侯，气侯温和，光、热、水资源比较丰富，其气候特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨热同期，有利于农作物的生长。基本风力为0.35KN/m2。多年气候特征见下表。 - 表7 多年气候特征一览表 气象要素; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.7. 历史极端最高气温; ℃; 41.8. 历史极端最低气温; ℃; -17.2. 多年平均降水量; mm; 619.7. 年最大降水量; mm; 1024.3. 年最小降水量; mm; 322.4. 多年平均日照时数; h; 2368.5. 历年平均无霜期; d; 201. 年平均风速; m/s; 2.27. 最大风速; m/s; 31. 主导风向; /; S. 1.5土壤 滑县处于黄河冲积平原，成土母质以黄河冲积母质为主，成土年龄短，质地疏松，多属潮土。土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙。区域内自然植被稀少，绝大多数为农田，当地主要农作物为小麦、玉米、大豆、棉花、花生等。 2、与《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）相符性分析 项目与《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）相符性分析见下表。 - 表8 项目与《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）相符性分析一览表 项目; 要求; 项目情况; 相符性. 实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案; 推进挥发性有机物排放综合整治,到2020年,VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目,应加强废气收集,安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。完成制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品等化工企业VOCs治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。2020年年底前,省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。县级以上城市建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》。; 项目生产过程中产生的VOCs经收集后通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后达标排放; 相符. 综上，项目建设符合《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）要求。 3、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）相符性分析 项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）相符性分析见下表。 - 表9 项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）相符性分析一览表 项目; 要求; 项目情况; 相符性. 挥发性有机物治理方案; 以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs重点行业提标改造工作，持续进行 VOCs 整治专项执法检查，逐步推广 VOCs 在线监测设施建设，全面建成 VOCs 综合防控体系，大幅减少 VOCs 排放总量。; 项目生产过程中产生的VOCs经收集后通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后达标排放; 相符. 综上，项目建设符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）要求。 4、与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7 号）相符性分析 项目与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7 号）相符性分析见下表。 - 表10 项目与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7 号）相符性分析一览表 项目; 要求; 项目情况; 相符性. 实施源头替代; 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs 含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 项目生产采用的聚丙烯颗粒的VOCs含量较低。; 相符. 加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2 千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 项目生产过程中产生的VOCs经收集后通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后达标排放，处理效率可达90%; 相符. 强化设施运行管理; 企业应系统梳理VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 评价要求建设单位制定设备具体操作规程，建立台账，至少保存三年。; 相符. 综上，项目建设符合《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7 号）要求。 5、项目与《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）相符性分析 - 表11项目与《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）相符性分析 方案; 要求; 项目情况; 相符性. 滑县2019年挥发性有机物污染治理 实施方案; 按照源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业“一厂一策”深度治理改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，工业企业VOCs排放全面达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。; 项目生产过程中产生的VOCs经收集后通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后达标排放; 相符. 综上，项目与《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）文件相符。

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 图2 噪声检测布点图 本项目周边环境示意图，标黄的区域为本项目 1、环境空气质量现状 1.1基本污染物 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价引用滑县环境保护局公布的《2019年滑县环境状况公报》，评价结果见表17。 表12 2019年滑县环境空气监测浓度及评价结果 单位：ug/m3（CO：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 5; 46; 365; 100; 15; 一级; 35.2; 二级. NO2; 1; 100; 365; 98.6; 34; 一级; 76; 一级. PM2.5; 6; 362; 365; 78.1; 60.3; 超二级; 192; 超二级. PM10; 17; 414; 365; 83.3; 105; 超二级; 229.6; 超二级. CO; 0.4; 2.9; 365; 100; -; -; 2.1; 二级. O3; 0; 248; 365; 83.8; -; -; 176; 超二级. 由上表可知，2019 年滑县环境空气质量因子中PM2.5、PM10、臭氧浓度未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，空气质量不达标。主要原因是随着滑县工业的快速发展，能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《关于印发河南省 2020 年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7 号）要求，加强领导，强化责任；边治理边排查；强化监督，严格执法；严格标准，规范验收；严格考核，奖优罚劣；制定重点行业专项实施方案切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 1.2其他污染物 本项目环境空气检测因子非甲烷总烃由河南松筠检测技术有限公司于2020年6月25日到2020年7月1日对本厂址和南侧冯庄村非甲烷总烃的监测数据（见附件6）。 （1）监测点位布设 - 表13 环境空气监测点布设情况一览表 编号; 监测点名称; 方位; 距离（m）. 1; 厂址; 厂内; /. 2; 冯庄村; S; 760. （2）监测因子及分析方法 - 表14 环境空气现状监测分析方法 监测因子; 监测分析方法; 方法来源. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017. （3）监测时间及监测频率 监测因子及监测频率见下表。 - 表15 监测因子及监测频率一览表 污染物名称; 监测项目; 监测频率. 非甲烷总烃; 一次值; 连续监测7天，每天采样4次（02、08、14、20时各1次），每次45min的采样时间. - 监测结果 表16 环境空气检测结果表 采样点位; 采样时间; 非甲烷总烃 (小时值) (mg/ m3). 厂址处; 2020.06.25; 02:00; 0.31. 08:00; 0.47. 14:00; 0.52. 20:00; 0.46. 2020.06.26; 02:00; 0.37. 08:00; 0.45. 14:00; 0.57. 20:00; 0.32. 2020.06.27; 02:00; 0.29. 08:00; 0.37. 14:00; 0.46. 20:00; 0.51. 2020.06.28; 02:00; 0.34. 08:00; 0.29. 14:00; 0.50. 20:00; 0.42. 2020.06.29; 02:00; 0.31. 08:00; 0.43. 14:00; 0.47. 20:00; 0.35. 2020.06.30; 02:00; 0.27. 08:00; 0.45. 14:00; 0.39. 20:00; 0.41. 2020.07.01; 02:00; 0.30. 08:00; 0.46. 14:00; 0.54. 20:00; 0.57. 采样点位; 采样时间; 非甲烷总烃 (小时值) (mg/ m3). 厂址南侧760m处; 2020.06.25; 02:00; 0.34. 08:00; 0.29. 14:00; 0.45. 20:00; 0.37. 2020.06.26; 02:00; 0.31. 08:00; 0.27. 14:00; 0.46. 20:00; 0.39. 2020.06.27; 02:00; 0.34. 08:00; 0.50. 14:00; 0.47. 20:00; 0.54. 2020.06.28; 02:00; 0.31. 08:00; 0.54. 14:00; 0.43. 20:00; 0.37. 2020.06.29; 02:00; 0.34. 08:00; 0.28. 14:00; 0.59. 20:00; 0.36. 2020.06.30; 02:00; 0.30. 08:00; 0.45. 14:00; 0.39. 20:00; 0.41. 2020.07.01; 02:00; 0.28. 08:00; 0.56. 14:00; 0.49. 20:00; 0.52. 表17 气象参数统计表 测量时间; 温度 （℃）; 大气压 （k pa）; 风速 （m/s）; 风向; 低云量; 总云量; 天气状况. 2020.06.25; 02:00; 24.6; 99.6; 2.4; SW; 2; 3; 晴. 08:00; 26.5; 99.5; 3.1; W; 3; 4. 14:00; 31.2; 99.3; 2.7; SW; 4; 6. 20:00; 28.8; 99.4; 2.9; S; 3; 4. 2020.06.26; 02:00; 23.9; 99.6; 3.2; N; 4; 6; 阴. 08:00; 26.1; 99.5; 2.5; N; 5; 6. 14:00; 30.8; 99.3; 3.5; NE; 6; 8. 20:00; 27.9; 99.4; 2.9; NE; 5; 7. 2020.06.27; 02:00; 26.4; 99.5; 1.4; NE; 2; 3; 晴. 08:00; 28.1; 99.4; 2.1; N; 3; 4. 14:00; 34.6; 99.2; 1.7; E; 4; 6. 20:00; 30.7; 99.4; 2.6; E; 3; 4. 2020.06.28; 02:00; 23.9; 99.6; 3.5; SE; 2; 4; 晴. 08:00; 26.0; 99.5; 2.7; SE; 3; 5. 14:00; 31.5; 99.3; 3.1; S; 4; 6. 20:00; 28.2; 99.4; 2.9; E; 3; 5. 2020.06.29; 02:00; 23.2; 99.6; 2.6; E; 4; 5; 阴. 08:00; 25.1; 99.5; 3.2; NE; 6; 8. 14:00; 30.4; 99.4; 3.7; E; 4; 6. 20:00; 27.7; 99.4; 3.1; N; 4; 7. 2020.06.30; 02:00; 22.5; 99.7; 2.6; NE; 2; 3; 晴. 08:00; 24.3; 99.6; 3.2; E; 3; 4. 14:00; 28.5; 99.4; 2.7; NE; 4; 6. 20:00; 26.2; 99.5; 3.5; E; 3; 4. 2020.07.01; 02:00; 23.9; 99.6; 1.9; E; 3; 5; 阴. 08:00; 25.4; 99.5; 2.4; S; 4; 7. 14:00; 32.1; 99.3; 2.1; SE; 6; 8. 20:00; 28.6; 99.4; 1.7; S; 4; 6. （5）评价方法 根据监测结果，采用单因子污染指数法，对照评价标准对环境空气质量现状进行评价，计算公式如下： Pi=Ci/Si 式中，Pi——i污染物的单因子污染指数 Ci——i污染物的实测浓度，单位：mg/Nm3 Si——i污染物的评价标准，单位：mg/Nm3 （6）监测结果统计及评价 本次环境空气质量现状监测数据统计分析结果见下表。 - 表18 环境监测结果统计一览表 监测点位; 评价因子; 监测值 （mg/m3）; 标准值; 标准指数; 超标率 （%）; 达标 分析. 厂址; 非甲烷总烃; 一次值; 0.27～0.57; 2.0mg/m3; 0.135～0.285; 0; 达标. 冯庄村; 非甲烷总烃; 一次值; 0.27～0.59; 2.0mg/m3; 0.135～0.295; 0; 达标. 由上表可以看出：非甲烷总烃一次浓度值可以满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值2.0mg/m3的标准要求。 综上，评价区域内环境空气质量现状不达标。 2、地表水环境质量现状 本项目本项目生产过程中生产废水：循环冷却水系统冷却水经冷却后全部循环利用，不外排；生活污水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池收集处理后定期清运，沤制农家肥，不外排。 本项目废水不外排，地表水环境影响评价等级为三级B，无需进行地表水环境质量现状调查。 3、声环境质量现状 根据项目所在地情况及环境噪声区划原则，本项目所在地属于2类功能区。因此，本项目噪声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为掌握项目周边噪声现状，委托天津绿洲蓝海环保科技有限公司2020年07月04日至07月05日对本项目厂界噪声进行监测，噪声监测报告，监测点位、监测结果见下表。 - 表 19 声环境质量监测点位布设一览表 内容; 编号; 监测布点; 监测项目; 监测频次. 项目地块; 1#; 东厂界外1m处; LeqdB（A）; 连续监测2天，监测昼夜代表性时间段的Leq. 2#; 南厂界外1m处. 3#; 西厂界外1m处. 4#; 北厂界外1m处. - 表20 声环境质量监测结果一览表 单位：dB（A） 监测时间 测点位置; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 2020.7.4; 昼间; 49; 47; 50; 49. 夜间; 42; 40; 43; 42. 2020.7.5; 昼间; 48; 48; 51; 48. 夜间; 41; 41; 42; 41. 项目各厂界满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，说明项目厂址所在区域声环境质量现状良好。 4、生态环境质量现状 项目区植物主要是农业作物、小灌木、草丛植被类型所组成。经现场及走访调查，主要植物群落有玉米、黄豆、花生、红薯等农作物。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危动物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 5、土壤环境质量现状 为调查本项目厂界内以及厂界外土壤环境质量现状情况，本次评价建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司对厂界内土壤环境质量进行监测。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）分级评价要求，本项目土壤评价等级为三级，监测点位布设数量为：占地范围内设置3个表层样点。河南鼎晟检测技术有限公司于2020年10月21日进行了现场采样，并出具了检测报告（报告编号：DSJCAF026001020），其监测结果见下表所示。 表21 土壤检测结果表 采样时间; 检测因子; 单位; 1#表层样 （E：114.625082° N：35.579637°）; 2#表层样 （E：114.625171° N：35.579966°）; 3#表层样 （E：114.625350° N：35.579962°）. 0-0.2m; 0-0.2m; 0-0.2m. 2020.10.21; 砷; mg/kg; 4.25; 4.05; 4.41. 镉; mg/kg; 0.33; 0.28; 0.41. 铬（六价）; mg/kg; 0.5(L); 0.5(L); 0.5(L). 铜; mg/kg; 26; 32; 22. 铅; mg/kg; 18.6; 20.2; 19.6. 汞; mg/kg; 0.048; 0.053; 0.044. 镍; mg/kg; 55; 58; 49. 四氯化碳; mg/kg; 0.0021(L); 0.0021(L); 0.0021(L). 氯仿; mg/kg; 0.0015(L); 0.0015(L); 0.0015(L). 氯甲烷; mg/kg; 0.0010(L); 0.0010(L); 0.0010(L). 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 0.0016(L); 0.0016(L); 0.0016(L). 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 0.0013(L); 0.0013(L); 0.0013(L). 2020.10.21; 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 0.0008(L); 0.0008(L); 0.0008(L). 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.0009(L); 0.0009(L); 0.0009(L). 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.0009(L); 0.0009(L); 0.0009(L). 二氯甲烷; mg/kg; 0.0026(L); 0.0026(L); 0.0026(L). 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 0.0019(L); 0.0019(L); 0.0019(L). 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 0.0010(L); 0.0010(L); 0.0010(L). 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 0.0010(L); 0.0010(L); 0.0010(L). 四氯乙烯; mg/kg; 0.0008(L); 0.0008(L); 0.0008(L). 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 0.0011(L); 0.0011(L); 0.0011(L). 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 0.0014(L); 0.0014(L); 0.0014(L). 三氯乙烯; mg/kg; 0.0009(L); 0.0009(L); 0.0009(L). 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 0.0010(L); 0.0010(L); 0.0010(L). 氯乙烯; mg/kg; 0.0015(L); 0.0015(L); 0.0015(L). 苯; mg/kg; 0.0016(L); 0.0016(L); 0.0016(L). 氯苯; mg/kg; 0.0011(L); 0.0011(L); 0.0011(L). 1,2-二氯苯; mg/kg; 0.0010(L); 0.0010(L); 0.0010(L). 1,4-二氯苯; mg/kg; 0.0012(L); 0.0012(L); 0.0012(L). 乙苯; mg/kg; 0.0012(L); 0.0012(L); 0.0012(L). 苯乙烯; mg/kg; 0.0016(L); 0.0016(L); 0.0016(L). 甲苯; mg/kg; 0.0020(L); 0.0020(L); 0.0020(L). 间,对-二甲苯; mg/kg; 0.0036(L); 0.0036(L); 0.0036(L). 邻-二甲苯; mg/kg; 0.0013(L); 0.0013(L); 0.0013(L). 硝基苯; mg/kg; 0.09(L); 0.09(L); 0.09(L). 2020.10.21; 苯胺; mg/kg; 0.08(L); 0.08(L); 0.08(L). 2-氯酚; mg/kg; 0.04(L); 0.04(L); 0.04(L). 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L). 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L). 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2(L); 0.2(L); 0.2(L). 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L). 䓛; mg/kg; 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L). 二苯并[a, h]蒽; mg/kg; 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L). 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L). 萘; mg/kg; 0.0004(L); 0.0004(L); 0.0004(L). 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 52.6; 38.5; 44.0. 备注：“(L)”检测结果低于检出限。 由上表可知，各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据调查，评价范围内没有发现有文物、名胜古迹、有价值的自然景观和稀有动、 植物种群等需特殊保护对象。项目主要环境保护目标见下表。 - 表22 主要环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标; 方位; 距离（m）; 保护对象; 经纬度（°）; 环境功能. 环境空气; 后村; WN; 260; 居民点; 114.6113；35.5790; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 枣庄乡; ES; 380; 居民点; 114.6326；35.5783. 冯庄村; WS; 760; 居民点; 114.6210；35.5695. 地表水; 城关河; WN; 2900; 排涝、灌溉; 黄河流域; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有关标准见下表。 - 表23 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24h平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24h平均; 80. 1h平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24h平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24h平均; 75. 一氧化碳; 1h平均; 10000. 24h平均; 4000. 臭氧; 1h平均; 200. 日最大8小时平均; 160. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. TVOC; 8 小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D. 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。执行具体标准值见下表。 - 表24 声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、（1）项目废气是非甲烷总烃（VOCs），执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。 - 表25 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 污染物; 标准; 污染因子; 标准限值. 废气; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; VOCs; 有组织排放; 表2塑料制品制造行业——排放浓度50mg/m3，排放速率1.5kg/h（排气筒高度15m）. 无组织排放; 表5其他行业——厂界监控点浓度限值2.0mg/m3. 2、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 表26 噪声排放限值 单位：dB（A） 时期; 标准; 昼间; 夜间. 运营期; （GB12348-2008）2类; 60; 50. - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 - 3、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。 表27 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 序号; 监测因子; 标准限制（筛选值第二类用地）; 单位. 1; 砷; 60; mg/kg. 2; 镉; 65; mg/kg. 3; 六价铬; 5.7; mg/kg. 4; 铜; 18000; mg/kg. 5; 铅; 800; mg/kg. 6; 汞; 38; mg/kg. 7; 镍; 900; mg/kg. 8; 四氯化碳; 2.8; mg/kg. 9; 氯仿; 0.9; mg/kg. 10; 氯甲烷; 37; mg/kg. 11; 1，1-二氯乙烷; 9; mg/kg. 12; 1，2-二氯乙烷; 5; mg/kg. 13; 1，1-二氯乙烯; 66; mg/kg. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 596; mg/kg. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 54; mg/kg. 16; 二氯甲烷; 616; mg/kg. 17; 1，2-二氯丙烷; 5; mg/kg. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10; mg/kg. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8; mg/kg. 20; 四氯乙烯; 53; mg/kg. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840; mg/kg. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8; mg/kg. 23; 三氯乙烯; 2.8; mg/kg. 24; 1，2，3三氯丙烷; 0.5; mg/kg. 25; 氯乙烯; 0.43; mg/kg. 26; 苯; 4; mg/kg. 27; 氯苯; 270; mg/kg. 28; 1，2-二氯苯; 560; mg/kg. 29; 1，4-二氯苯; 20; mg/kg. 30; 乙苯; 28; mg/kg. 31; 苯乙烯; 1290; mg/kg. 32; 甲苯; 1200; mg/kg. 33; 对间二甲苯; 570; mg/kg. 34; 邻二甲苯; 640; mg/kg. 35; 硝基苯; 76; mg/kg. 36; 苯胺; 260; mg/kg. 37; 2-氯酚; 2256; mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; 15; mg/kg. 39; 苯并[a]芘; 1.5; mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; mg/kg. 42; 䓛; 1293; mg/kg. 43; 二苯[a， h]并蒽; 1.5; mg/kg. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15; mg/kg. 45; 萘; 70; mg/kg. |
| 总量控制指标 | （1）废水总量控制指标：本项目循环冷却水系统冷却水经冷却后全部循环利用，不外排，生活污水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池收集处理后定期清运，沤制农家肥，不外排，无需申请总量。 - 项目营运期无SO2、NOX排放，无需申请总量。 - VOCs总量替代消减计划 - 项目营运期废气为非甲烷总烃（VOCs），根据要求本项目非甲烷总烃（VOCs）排放量与滑县北科塑料厂提标治理削减量进行倍量替代。根据工程分析，本项目非甲烷总烃（VOCs）排放量为0.0188t/a，两倍量为0.0376t/a。滑县北科塑料厂的有机废气削减量（0.09418/a）大于本次工程新增排放量的两倍，因此，本次工程营运期有机废气排放量与滑县北科塑料厂提标治理削减量进行倍量替代方案可行。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述： 本项目用地现状为空地，施工期主要为生产车间、仓库、办公楼的建设。 图3 施工流程及产污节点示意图 工程验收 基础施工 工程施工 扬尘 扬尘 固废 场区平整 噪声 噪声 噪声 弃土 固废 扬尘 二、运营期工艺流程简述： 根据企业提供资料，项目具体工艺流程见下图。 废塑料渣；S4-边角料；S5-残 PP粒子 图4 本项目熔喷布生产工艺流程及产污环节示意图 运营期工艺流程简述 （1）熔喷布生产工艺流程简述 ①投料：项目原料为聚丙烯颗粒（粒径为2mm），首先由人工直接倒入料箱中（由于聚丙烯颗粒粒径相对较大，所以无废气产生），然后直接通过真空吸料机吸入主机进料料斗中。 - ②熔融挤出：混合后的PP料粒和驻极母粒在螺杆挤压机内电加热至180℃至220℃，使物料成熔融状态，熔融状态的物料从模头挤出后通过管道进入过滤器。螺杆挤压机配套循环水冷却装置间接冷却，冷却水循环使用不外排。此工序产生有机废气非甲烷总烃。 ③过滤：熔融状态的物料经密闭管道进入过滤器过滤，过滤出熔体中细小固体粒子（杂质）。过滤网采用不锈钢滤网，此装置可以不停机更换过滤网，约2天更换一次。该工序产生杂质及废过滤网。 ④计量：过滤后的熔融体经齿轮计量泵准确计量，计量阶段为全封闭。 喷丝、成网：熔融体通过精密制造的喷丝板微孔高压喷出，在两侧牵伸气流夹持下均匀喷洒至平稳旋转的网帘上形成超细纤维，在纤维自身余热和底部吸风作用下形成均匀纤网。喷丝温度保持在200℃，采用电加热。此工序产生有机废气和絮状飘尘。 ⑤静电驻极：成网后的熔喷布经高压静电机处理，对熔喷布添加静电电荷效应，提升熔喷布的过滤效率。 ⑥收卷：通过可以进行准确计长的收卷机收卷形成非织造材料卷材。 ⑦分切：根据不同客户对布幅宽的要求，在切割分卷机上进行分切、收卷形成非织造材料卷材。 ⑧包装：将分切好的产品进行包装。 ⑨入库：将包装完成的成品放入成品库暂存。 主要污染工序： 施工期： 项目施工期包括新增建筑物生产车间、办公用房及仓库等的建设。 1、废气 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有场地清理、土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更加严重。扬尘产生的地方比较多，将对该区域环境产生一定的影响。 2、废水 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的施工机械冲洗废水。施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，收集后用于泼洒施工场地抑尘，不外排。本项目施工期约1个月，即30天，施工人员约15人，不在施工现场食宿。由于条件限制，施工人员生活用水较少，用水量按20L/人·d计算，用水量为9t，排放量按用水量的80%计算，则生活废水排放量为7.2t。施工机械冲洗废水水量为3m3。厂区建设过程依托项目西侧广泰机械厕所，生活污水定期清运沤制农家肥；员工洗漱废水、施工机械冲洗废水经沉淀池沉淀后泼洒地面抑尘，废水不外排。 3、噪声 工程施工噪声来源包括：场地平整、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。 表28 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段; 主要噪声源; 噪声源数量; 距声源1米处A声级; 噪声叠加值. 厂区平整阶段; 推土机; 1; 84; 88.7. 挖掘机; 1; 86. 装载机; 2; 80. 基础施工阶段; 打桩机; 2; 85; 87.1. 风镐; 2; 80. 空压机; 1; 85. 工程施工阶段; 振捣棒; 2; 88; 88.8. 电锯; 1; 81. 4、固体废物 施工期主要为施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。本项目施工建筑面积为1000m2，建筑垃圾产生量以40kg/m2计，则施工过程中建筑垃圾的产生量为40t，产生的建筑垃圾由建设单位外运至市政部门指定的的垃圾堆放场。建议建设单位严格施工，不随意倾倒建筑垃圾。本项目施工期约1个月，即30天，施工人员约15人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则施工期生活垃圾产生量约为0.225t。项目产生的生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。 营运期 1、废气： 熔融挤出、喷丝产生废气； 2、废水： ①员工生活污水；②循环冷却水。 3、噪声污染工序： 项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声。各设备运转时产生的噪声强度为65-90dB（A）。 4、固废污染工序： ①职工生活垃圾； ②废无纺布、熔喷布等废边角料； ③拆包过程及包装过程产生的废包装物（塑料膜、纸箱）； ④经检验不合格的熔喷布次品； ⑤设备定期更换的废减震垫； ⑥熔喷布机定期清理的废过滤网； ⑦熔喷布机定期清理产生的废塑料渣； ⑧废气处理设施产生的废UV灯管； ⑨废气处理设施产生的废活性炭。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 物料堆放场 |  | 扬尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 有组织 | 熔融挤出、喷丝 | 非甲烷总烃（VOCs） | 0.099t/a | 0.0089t/a，0.37mg/m3 |
|  |  | 无组织 | 熔融挤出、喷丝 |  |  | 0.0099t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 机械冲洗废水 |  | SS | 少量 | 收集后回用于施工，不外排 |
|  |  | 洗漱废水 |  | COD、NH3-N |  |  |
|  | 营运期 | 生活污水 |  | COD | 300mg/L；0.018t/a | 生活污水经化粪池收集处理后定期清运，沤制农家肥，不外排。 |
|  |  |  |  | NH3-N | 30mg/L；0.0018t/a |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 150mg/L；0.009t/a |  |
|  |  | 循环冷却水 |  | / | / | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 |  | 建筑垃圾 | 40t | 收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场 |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | 0.225t | 收集后由当地环卫部门统一处理 |
|  | 营运期 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
|  |  | 切片、分切等 |  | 废边角料 | 45t/a | 0 |
|  |  | 拆包、包装 |  | 废包装物 | 0.6t/a | 0 |
|  |  | 检验 |  | 次品 | 65t/a | 0 |
|  |  | 设备减震 |  | 废减震垫 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 设备清理 |  | 废过滤网 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 设备清理 |  | 废塑料渣 | 40t/a | 0 |
|  |  | 废气处理设施 |  | 废UV灯管 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废气处理设施 |  | 废活性炭 | 0.25t/a | 0 |
| 噪 声 | 营运期主要为机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间。经安装减震垫、墙体隔音、距离衰减后，厂界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 项目施工期包括生产车间、办公用房及仓库等的建设。 1、大气环境影响分析 施工期废气主要是施工场地清理、平整、开挖、回填、建材的运输、露天堆放、装卸等过程中产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块周围，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按气沉原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 （1）风力扬尘 主要为物料存放过程及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。表29为完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。 表29 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.17; 0.12; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 276; 750; 850; 95; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.22; 4.62. 由表29可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。滑县每年春、秋季节风力较大，在施工期间可能会对环境敏感点产生一定的影响。 （2）动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表28为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表30 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.4; 0.67; 0.6. 本项目区域年均风速在3.2m/s，在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由下表可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响控制在20-50米范围内。 为尽量避免施工扬尘及车辆运输扬尘对周围环境造成的危害，评价建议对施工期粉尘采取一定的防治措施，详见下表。 表31 施工扬尘防止措施一览表 序号; 施工粉尘防治措施. 1; 建筑工地应封闭管理，设置不低于 2.5m高的围挡以减少扬尘扩散. 2; 严禁焚烧垃圾和各种废弃物，对于施工场地上的弃土、建筑垃圾等， 应按照相关规定处置、堆放和清运. 3; 施工现场应配备相应的洒水设备，定期对施工现场洒水. 4; 尽量避免在大风天气下进行施工作业，遇有大风天气或其他易产生扬尘的天气应暂停施工. 5; 运输建筑垃圾的车辆加盖篷布，避免建筑垃圾洒落。施工现场进出口设置洗车设施，出场时应将车辆清洗干净。. 《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》对工地扬尘要求如下： 强化工地扬尘污染防治。完善细化施工工地扬尘防治专项方案。监督所有工地严格落实扬尘防治“八个百分之百”措施。严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。对拆迁工地进行重点整治，实施最严格监管，有效控制拆迁扬尘污染。对于 防尘措施不到位、扬尘污染严重项目的建设单位、施工单位、监理单位依法处罚、媒体曝 光、挂牌督办，并纳入建筑市场信用管理体系，列入“黑名单”，在建设市场招投标、施工许可等方面给予限制。 按照以上要求，并结合本项目实际施工期工程量及施工面积，本次评价建议施工设置挡墙，同时避免大风天气施工，储料场和材料运输应有遮盖，施工便道和运输道路应定时 洒水降尘；对取、弃土（石）场要采取严格的处理措施，防止生成新的尘源；施工单位应 加强施工期间的工程管理和严格施工机械的操作，避免夜间施工。要在作业现场进一步加 强防护措施，如多加遮盖物，干燥天气时增加洒水频次以保持地面湿度，减轻扬尘对周围 环境带来影响。 - 为了降低扬尘产生的影响，施工中要严格按照有关规定执行，采取切实有效的措施，要做到： - 施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，运输车辆装载量适当，并应该加篷布遮盖，尽量降低物料输运过程中的落差，堆料场设简易棚以减少二次扬尘； - 合理安排堆放场地及施工工序，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土方的不合理占地堆放而影响施工进程； - 施工现场应在场界四周采用遮挡措施，以防二次扬尘向周围扩散，既文明施工又减少污染； - （4）注意施工机械的操作，同时加强管理，避免突然加速和超载，降低施工机械尾气中的碳黑浓度。 - （5）建筑工地要做到“八个百分之百”（围挡达标率100%、裸露土方覆盖率100%、 出入车辆冲洗率100%、主干道硬化率100%、设置扬尘监督牌率100%、拆除工程洒水压尘率 100%、渣土车辆密闭运输100%、施工现场安装PM2.5、PM10在线监测仪和扬尘监控系统100%）。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为机械设备冲洗废水和施工人员的生活污水。 2.1机械设备冲洗废水 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量为3m3/a，产生的污染物主要为SS，经沉淀池沉淀后用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 2.2施工人员的生活污水 本项目施工期约1个月，即30天，施工人员约15人，不在施工现场食宿。由于条件限制，施工人员洗漱生活用水较少，用水量按20L/人·d计算，用水量为9t，排放量按用水量的80%计算，则生活废水排放量为7.2t。施工期建设过程中依托项目西侧广泰机械厕所，定期清运，沤制农家肥；员工洗漱废水及机械设备冲洗废水成分较为简单，用于厂区泼洒抑尘，对周围环境影响很小。 3.声环境影响分析 3.1噪声源及源强 施工过程中需使用大量运输车辆及施工机械，噪声强度较大，声源分布较为分散，且间断噪声和连续噪声同时存在。 （1）施工机械噪声源强 主要施工机械的噪声源强见下表。 表32 主要施工设备噪声值 单位：dB 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪声值. 土石方; 推土机、挖掘机、装载机等; 95～100. 结构; 振捣棒、电锯、吊车、搅拌机等; 98～102. 装修; 升降机、砂轮机、切割机等; 90～95. 在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围环境产生一定影响。因此，应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。为了更有利分析和控制噪声，从噪声源角度出发，可以把施工过程分成如下几个阶段，即土石方阶段、基础阶段、主体工程阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间比例较长，采用的施工机械较多，噪声污染也较严重。不同阶段又各具有独立的噪声特性。 （1）土石方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源，噪声级为95～100dB(A)。 （2）基础施工阶段的主要噪声源一方面是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源，噪声级为95～100dB(A)。另一方面是各种打桩机、以及一些移动式空压机等。这些声源基本都是一些固定声源，本项目的打桩工艺均采用静压灌桩方式，其噪声值已较低，可控制在85dB(A)以下，基本不会对环境构成大的影响。 （3）主体施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多，此阶段应是重点控制噪声的阶段之一。主要声源有各种运输设备，如汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等。结构工程设备如振捣棒和运输车辆等。结构施工阶段所需要的一般辅助设备如电锯、砂轮等，其发生的多数为撞击声。对于大多数工地的结构施工阶段，其主要声源是振捣棒[98～102dB(A)]，此声源工作时间较长，影响面较广，应是主要噪声源。其它一些辅助设备则声功率较低，工作时间也较短。 （4）装修阶段一般占总施工时间比例较长，但声源数量少，强噪声源更少。主要噪声源包括砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等。由于大多数声源的声功率级较低，且多数作业均在室内进行，因此可认为装修阶段不能构成施工的主要噪声源。 3.2预测计算及分析 当声源的大小与测试距离相比小得多时，可将此声源视为点声源，其距离衰减公式为： LP=Lp0–20lg r/r0 –R –α（r –r0） 式中：LP：受声点所接受的声压级，dB（A）； Lp0：距声源1m处的声级，dB（A）； r：声源至受声点的距离，m； r0：参考位置的距离，取1m； α：大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m； 用以上公式计算各噪声源随距离衰减后的噪声值，表29列出了施工机械对不同距离各阶段的噪声影响结果。 表33 不同距离处各阶段影响值 单位：dB 施工阶段; 机械设备; 噪声预测值. 1m; 5m; 10m; 50m; 100m; 200m; 300m; 400m. 土石方; 铲土机等; 100; 86; 80; 66; 60; 53; 50; 48. 结构; 电锯、振捣棒等; 102; 88; 82; 68; 62; 55; 52; 49. 装修; 砂轮机等; 95; 81; 75; 61; 55; 49; 45; 42. 注：加粗的数据为其昼间达标距离对应的噪声值，斜体加粗的数据为夜间达标距离对应的噪声值。. 3.3对策措施 鉴于施工机械在施工现场一定区域内移动，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工现场噪声贡献值昼间50m、夜间200m处可达到施工场界噪声限值要求。经现场踏勘，距离项目最近的环境保护目标为西北侧260m的后村，施工噪声超标距离内不存在敏感点，施工期噪声对周围环境影响很小。为进一步降低项目噪声对环境的影响，建议采取以下措施： （1）制定科学的施工计划，合理安排施工时间。除抢修、抢险作业外，禁止在夜间22：00～次日6：00时段内施工；如确因工艺要求必须连续施工时，应报建设主管部门并取得批准，提前3天公告周围单位及居民，方可夜间连续施工； （2）采用距离防护措施，将主要噪声源布置在本项目中心方向，同时施工单位尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，并尽可能附带消声和隔音的附属设施；避免多台高噪音的机械设备在同一时间段使用； （3）采取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术，对产生受激振动声大的设备金属板壳可在其外表涂上高阻尼层可减缓其振动噪声。 （4）采取隔声降噪措施，建议建设单位在场界设置临时声围挡，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度； （5）加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。施工及来往运输车辆禁止鸣笛； （6）日常应注意对施工设备的维修、保养、使各种施工机械保持良好的运行状态，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大。 4、固体废物环境影响分析 主要包括施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.1建筑垃圾 本项目施工建筑面积为1000m2，建筑垃圾产生量以40kg/m2计，则施工过程中建筑垃圾的产生量为40t，产生的建筑垃圾由建设单位外运至市政部门指定的的垃圾堆放场，可回用部分供项目营运期使用，不能回用的在外运过程中应适当洒水，并采用篷布遮盖，检验合格后方可上路。 4.2员工生活垃圾 本项目施工期约1个月，即30天，施工人员约15人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，施工期生活垃圾产生量约为0.225t。项目产生的生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。 5、施工期运输车辆对城市交通和敏感点的环境影响分析 5.1运输车辆对城市交通环境影响分析 本项目南临华康路，其建筑垃圾、工程弃土、材料供应等运输车辆增多时对交通会产生一定的影响，主要为以下方面： ①道路交通畅通性的环境影响； ②泥土对道路环境卫生的影响； ③运输扬尘产生的环境影响。 为减轻运输车辆对城市交通产生的影响，建议建设单位在设计运输路线时，避开交通运输高峰期，合理安排运输路线，同时在工地出口处设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前要将车轮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地，运输车辆加盖篷布，严防沿途道路遗撒，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量。 5.2运输车辆对道路沿线环境敏感点的环境影响 对道路沿线环境敏感点产生的环境影响主要为扬尘，在运输车辆加盖篷布，严防沿途道路遗撒，同时在运输过程中建议运输车辆禁止鸣笛，设置专一交通管理人员，合理安排运输路线和运输时间，尽量避开夜间22：00～次日6：00时段内运输。 经采取以上措施，施工期运输车辆对城市交通和敏感点的环境影响很小。 6、生态环境、景观影响分析 施工期产生的生态影响主要为降雨和工程施工过程引起的水土流失。 降雨是发生水土流失最直接的因素之一，若遇大雨天气，泥土可能会随着雨水形成径流进入周围环境或市政雨水管网；二是工程因素，主要指人类的各项开发建设活动，区域开发建设改变当地的地形地貌、破坏植被、改变土壤理化性质，从而加剧了水土流失的发生。 为防止施工造成水土流失，建议建设单位施工前在项目四周设置围墙，可以起到拦截作用，避免在雨季动土，做好土石方平衡并尽量减少开挖面积和开挖量，防止水土流失减少对生态环境的影响。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，对项目区进行绿化，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运行期废气主要为熔融挤出、喷丝等工序产生工艺有机废气 1.1 废气 本项目熔喷布生产废气为聚丙烯受热熔融挤出、喷丝等工序产生工艺有机废气，经收集后有组织排放。 项目生产的熔喷布属于无纺布，因此属于非织造布制造行业；而无纺布主要成分为聚丙烯，属于塑料。本项目参照浙江省环境保护科学设计研究院编制的《浙江省重点行业VOCs 污染排放量计算方法》（版本1.1），塑料行业的排放系数如下表。 - 表34 塑料行业的排放系数 ，kg/t 序号; 过程; 单位排放系数（kg/t.原料）. 1; 塑料布、膜、袋等制造工序; 0.220. 2; 塑料皮、板、管材等制造工序; 0.539. 3; 其他塑料制品制造工序; 2.368. 本项目属于“塑料布、膜、袋等制造工序”，则采用的排放系数为0.220kg/t·原料。项目PP（聚丙烯）使用量为450t/a，则非甲烷总烃的产生量约为0.099t/a。 项目共设5条熔喷布生产线，每条生产线熔融挤出、喷丝工序均设置集气罩收集（收集效率按90%计），收集后的废气进入1组UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒（P1）排放。废气处理设施配套风机风量为10000m3/h，废气处理效率按90%计。据此计算，熔喷布生产废气排气筒有组织排放量为0.0089t/a，排放速率为0.0037kg/h，排放浓度为0.37mg/m3。无组织排放量为0.0099t/a，排放速率为0.0041kg/h。 项目生产的熔喷布属于无纺布，因此属于非织造布制造行业；而无纺布主要成分为聚丙烯，属于塑料。因此，评价要求项目有机废气参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中塑料制品制造行业污染物排放限值。项目熔喷布生产废气排气筒的排放浓度及排放速率均满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2塑料制品制造行业VOCs排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.5kg/h的要求。 1.3 本项目污染物产排情况及污染防治措施汇总 本项目污染物产排情况及污染防治措施见下表。 - 表 35本项目污染物产排情况及污染防治措施一览表 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 排放途径; 防治措施; 排气筒编号; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 熔融挤出、喷丝; 非甲烷总烃（VOCs）; 0.099; 有组织; 经集气罩收集，进入1组光氧催化+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒排放; P1; 0.0089; 0.0037; 0.37. 无组织; 车间无组织排放; /; 0.0099; 0.0041; /. 1.4 项目正常工况的污染物排放浓度预测 （1）污染源强 根据项目废气排放情况，主要废气污染源参数见下表。 - 表36 点源参数调查清单 点源 编号; 点源 名称; 排气 筒高; 烟气速率; 废气量; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. VOCs. Code; Name; H; V; V; T; Hr; Cond; Q1. m; m/s; m3/h; ℃; h; kg/h. P1; 排气筒; 15; 9.82; 10000; 40; 2400; 正常; 0.0037. - 表37 矩形面源参数调查清单 面源 编号; 面源名称; 面源 长度; 面源 宽度; 面源初始 排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. VOCs. Code; Name; Ll; Lw; H; Hr; Cond; Q1. m; m; m; h; kg/h. 1; 生产车间; 35; 30; 10; 2400; 正常; 0.0041. （2）预测因子及标准 根据工程废气排放源强及相关标准，评价标准见下表。 - 表38 环境空气质量评价标准 单位：mg/m3 评价因子; VOCs. 1小时平均浓度; 1.2. 注：取《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中TVOC8小时限值的2倍。. （3）预测参数一览表 - 表39 预测参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.2. 最低环境温度/℃; -17.0. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （4）预测内容 ①计算各污染源的最大地面浓度； ②污染物排放方式及排放强度分析； ③大气环境防护距离计算。 （5）预测模式及结果 本次环评预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中所推荐的估算模式进行预测。 - 表40 预测结果一览表 污染源; 污染物; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); 评价等级. 有组织; 排气筒P1; VOCs; 1200; 0.496; 0.04; 三级. 无组织; 生产车间; 3.63; 0.3; 三级. 由以上预测结果可知，项目非甲烷总烃有组织污染源最大占标率为1%＜0.04%＜10%，有组织废气环境影响评价等级为三级。项目非甲烷总烃有无组织污染源占标率1%＜0.3%＜10%，环境影响评价等级判定为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）要求，当项目有多个污染源时，则按照各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本项目评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。 本项目P1排气筒排放的VOCs最大落地浓度为0.496μg/m3，无组织源的VOCs最大落地浓度为3.63μg/m3，满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表5其他行业——厂界监控点浓度限值2.0mg/m3要求；同时满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中TVOC≤1200μg/m3的要求（VOCs小时浓度限值取TVOC8小时浓度限值的2倍），项目废气对周边环境及敏感点影响较小。 （6）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离计算模式进行计算，项目大气环境防护距离计算参数及结果见下表。 - 表41 项目大气环境防护距离计算参数及结果 污染物; 排放源; 评价标准（mg/m3）; 排放量 （kg/h）; 参数(m); 大气环境防护距离（m）. 高度; 长度; 宽度. VOCs; 熔喷布车间; 1.2; 0.0041; 30; 35; 10; 0. 依据无组织排放源强，采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式进行计算，经过计算均无超标点，因此，本项目不设大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 依据《制订地方大气污染物排放标准技术方法》（GB/T13201-91），无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居住区之间应设置卫生防护距离，按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离各计算参数及计算结果分别见下表。 - 表42 本项目卫生防护距离计算参数及结果表 污染物; 排放源; 排放速率(kg/h); 标准值(mg/m3); 参数值; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. VOCs; 熔喷布生产车间; 0.0041; 1.2; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 0.09; 50. 经计算，生产车间卫生防护距离在50m以内，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），生产车间各污染物的卫生防护距离为确定为50m。经调查，卫生防护距离内无村庄、学校、医院等敏感点。 综上，项目采取相应措施后，产生的废气对周围环境影响不大，措施可行。 1.5 项目非正常工况废气排放情况及影响预测 非正常生产状况主要是指生产过程中开车、停车、设备检修等，还包括工艺设备或环保设施设备达不到设计规定指标而导致污染物超标排放或者外部停电等特殊原因引起的异常排放。 本项目大气污染物非正常排放情景为废气收集、处理装置发生故障，导致产生的废气未经处理排入大气环境。 - 表43 非正常工况废气排放参数 面源 编号; 面源名称; 面源 长度; 面源 宽度; 面源初始 排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. VOCs. Code; Name; Ll; Lw; H; Hr; Cond; Q1. m; m; m; h; kg/h. 1; 熔喷布生产车间; 35; 30; 10; /; 非正常; 0.099. 非正常工况预测结果见下表。 - 表44 非正常工况预测结果一览表 污染源; 污染物; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%). 无组织; 熔喷布生产车间; VOCs; 1200; 87.6; 7.3. 由上表预测可知，非正常工况下，项目废气排放对周围环境影响相对较大，VOCs最大占标率为7.3%。建议企业应加强日常管理，保证环保措施正常进行；完善事故应急预案，出现事故，应该停止生产，及时启动应急预案，使其对周边环境的影响降到最低。 1.6 建设项目大气环境影响评价自查表 - 表45 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 ( PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 ) 其他污染物 ( VOCs); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准□; 地方标准 □; 附录D ☑; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2019 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子( VOCs); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.5）h; C非正常占标率≤100% ☑; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（VOCs）; 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（2）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（50）m. 污染源年排放量; SO2:（ 0 ）t/a; NOx:（ 0 ）t/a; 颗粒物:（ ）t/a; VOCs:（0.0188）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 2、地表水环境影响分析 项目营运期间用水主要为循环冷却水及生活污水。 2.1生产废水 循环冷却水系统冷却水经冷却后全部循环利用，不外排； 2.2职工生活污水 项目劳动定员5人，年工作300天，均不在厂区住宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量以40L/d·人计，则用水量为0.2m3/d（60m3/a），废水产生量按用水量的80%计算，则废水产生量为0.16m3/d（48m3/a），污染物浓度为COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L。建议建设单位建设一个5m3化粪池，用于沤制农家肥，定期清掏。 新鲜水 生活用水 化粪池 定期清运肥田 0.2 0.04 0.16 0.16 # 图10 项目新鲜水用量平衡表 2.3地表水等级判定 项目产生的废水主要是职工办公生活用水，排入化粪池后，由周边农户定期清掏，作为农家肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价等级判定，本项目废水为间接排放，属于三级B，可不进行水环境影响预测。 2.4项目地表水环境影响评价自查表见下表。 - 表46 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他 ☑; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH值 ☑；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A □；三级B ☑; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 ☑ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 ☑；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ☑；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 ☑；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 ☑；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □; 达标区 ☑ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 ☑. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 ☑; 手动 □；自动 □；无监测 ☑. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 ☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、地下水环境影响分析 3.1 地下水环境影响评价等级 《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ610-2016）及其附录A，本项目为“120、纺织品制造——其他（编织物及其制品制造除外）”，编制报告表，确定本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 本项目厂区周围无集中式饮用水水源；项目周边村庄分布有水井，因此项目所在区域属于“分散式饮用水水源地”，地下水环境敏感程度为较敏感，因此，确定本项目地下水评价等级为三级，地下水评价具体分级的原则与判据见下表。 - 表47 地下水环境影响评价等级划分一览表 环境敏感程度 项目类别; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目; 评价等级. 敏感; 一; 一; 二; 三级. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 3.2 区域地下水水文地质情况 （1）区域地质条件 ①区域地质构造 滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回龙镇、滑县、南乐台凸和楚望台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623 米穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。 ②地层岩性 场地处于华北平原，地貌形态单一，勘探深度范围内地层除表层冲填土及素填土外，其余属黄河冲洪积层。因本项目厂房仅进行生产，尚未进行地质勘探，根据项目所在区域附近地热井勘察报告，在勘察深度范围内，项目厂区地层自上而下划分为五个地层，分别如下： 一层：粉土质砂，黄褐色-棕褐色，可塑，干强度中，韧性中，粒径5-10mm，含量5%，上部有薄层粉土，层厚8m左右。 二层：黄褐色细砂，层厚12m，中间夹零星淤泥，淤泥层厚越2m。 三层：黄褐色中粗砂，下部颗粒逐渐变粗，为含砾粗砂，局部夹有粉土及细砂薄层，层厚20m。 四层：黄粘土，层厚约10m。 五层：砂层，层厚约20m，钻孔穿透该含水层，下层为淤泥层，未穿透。 （2）水文地质条件 滑县处于黄河冲积平原，第四系全新系地层，形成了较丰富的第四系松散岩类孔隙含水岩组。根据埋藏深度、富水性以及开采程度，将该区地下水分为浅层地下水和中深层地下水。 ①浅层地下水 主要有黄河冲积形成，上部多为粉土和粉质粘土，局部为粉砂土，其构成了地下水的包气带；中部位粉细砂、细砂，厚度30m左右，是区内主要的含水层；底部为粘土或粉质粘土厚度一般大于5m，透水性差，为孔隙潜水隔水层。该含水层底板埋深多在40~50m，厚度30m 左右，分布稳定，结构松散，但透水性不均。该含水层为农业灌溉的主要开采层，开采量较大，水化学类型多为HCO3-Ca·Mg型和HCO3·SO4-Na·Mg型水，溶解性总固体0.28～1.84g/L。含水层主要接受大气降水的入渗补给，其次为灌溉水回渗补给，主要排泄为人工开采。 ②中深层地下水 该含水层埋深一般大于80m，含水层厚度躲在100m以上，以细砂、中砂为主，富水性好，据资料该含水层水质TDS 为0.5~0.7g/L，总硬度180~280mg/L,水质良好，为区内主要饮用水水源。 （3）地下水补径排条件 ①地下水补给 调查评价区内地下水的补给来源主要有三种方式，即大气降水入渗补给、地表水体入渗补给河和农田灌溉水回渗补给。 大气降水入渗补给：区内地表岩性多为粉土、细粉砂及局部粉质粘土，有利于降水的直接补给，因此是地下水的主要补给来源。 地表水体入渗补给：区内有大功河、柳青河等常年性河流，河流可侧向补给或渗漏补给地下水，是区内浅层地下水的另一补给来源。 农田灌溉水回渗补给：滑县为粮食大县，农田水利化程度较高，井灌、渠灌、井渠结合灌溉已成规模，绝大多数农田可得到灌溉，大部分农田可旱涝保收，因此农田灌溉水回渗补给也是区内地下水主要来源。 ②地下水径流 项目评价范围内地下水流向为西南向东北径流。 3.3 地下水环境影响分析 本项目属于工业类项目，其可能对地下水产生的环境影响主要是固体废物可能对地下水水质产生的影响，其污染范围和强度受地下水流场、事故性排放持续的时间、排放量和污染物浓度等因素控制。污染物浓度愈高，排放量越大，排放持续时间越长，污染地下水环境的范围将越大，地下水污染将越重。工程产生的固废按性质暂存在厂区危险固废和一般固废临时贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。防渗应按照有关规定和要求进行防渗处理。建设单位应在固废暂存区域做好地面的防渗漏处理，作好地面硬化，以防污染地下水。 为了尽量减少项目对地下水的不利影响，评价要求项目按照分区防渗要求，对危废暂存间进行基础防渗。通过加大防渗力度、完善防渗措施，加强现场管理等措施，本项目对区域地下水环境不会产生明显的影响。 4、声环境影响分析 项目主要噪声来源于熔喷布机等的运转过程，项目对各产噪装置采取了相应的降噪措施。各主要声源装置及控制方案见下表。 - 表48 主要声源装置及控制方案一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声源强; 控制措施; 治理后噪声值. 1; 驻极设备及控制柜; 60~80; 在设备下安装减震垫进行基础减振；利用厂房、围墙隔声；风机安装消声管等措施降低噪声源强; 40~60. 2; 65主机; 65~85; 45~65. 3; 抽风风机; 65~85; 45~65. 4; 罗茨风机; 70~90; 50~70. 5; 空气加热器; 60~75; 40~55. 6; 多组分喂料及上料机、料斗; 65~85; 45~60. 7; 分切收卷机; 60~80; 40~60. 8; 换网液压站; 60~70; 40~50. 9; 换网器; 60~70; 40~50. 10; 成网机; 60~75; 40~55. 11; 超声波清洗机; 65~85; 45~65. 12; 煅烧炉（电）; 60~75; 40~55. 建议建设单位加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转。同时合理安排，加强生产管理，引导员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。 表49 声环境评价等级判定依据 评价工作等级; 建设项目所在区域声环境功能区; 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级变化程度; 受建设项目影响人口的数量. 一级; 0类以及对噪声有特别限制要求的保护区; 大于5dB（A)[不含5dB（A）]; 显著增多. 二级; 1类、2类区域; 3-5dB(A)[含5dB(A)]; 增加较多. 三级; 3类、4类区域; 3dB(A)以下[不含3dB(A)]; 变化不大. 本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，评价范围内无敏感点，根据《环境影响评价技术导则一声环境》(HJ2.4-2009)有关规定，本工程噪声评价工作等级为二级。 3.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值。预测公式如下： （1）点源传播衰减模式 Lp=Lpo-20lg（r/ro）-△L 式中：Lp—距声源r米处声压级，dB(A)； Lpo—距声源ro米处声压级，dB(A)； r—距声源的距离，m； ro—距声源1m； △L—各种衰减量，dB(A)。 （2）多声源在某一点的影响叠加模式 其中：LP——某点叠加后的总声压级，dB(A)； Li——第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 一般来说，噪声在传播的过程中，随着传播距离和空气吸收引起的衰减量约为0.15～0.35dB(A)/m之间，经厂区围墙及绿化带能使噪声衰减5dB(A)。 4.2预测内容 本项目实行每天24小时工作制度，选择受噪声影响最大的点位作为预测点，厂界噪声预测结果见下表。 4.3预测结果及评价 本项目实行每天8小时工作制度，选择受噪声影响最大的点位作为预测点，厂界噪声预测结果见下表。 - 表50 项目各厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点; 距离噪声源距离(m); 贡献值; 背景值; 预测值; 评价标准. 东厂界; 5; 47.33; /; 47.33; （GB12348-2008）2类： 昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 南厂界; 5; 47.33; /; 47.33. 西厂界; 20; 35.33; /; 35.33. 北厂界; 10; 41.33; /; 41.33. 注：项目白天生产。. 由上表可以看出，本项目营运期间各设备运行产生的噪声对各厂界的贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运行期噪声对周边影响较小。 为进一步减少项目噪声对周边环境的影响，评价要求建设单位采取以下措施： ①在生产中尽量改用先进的低噪声设备； ②合理布局生产设备，且对生产设备采用橡胶类减震垫进行基础减震； ③橡胶类减震垫每年更换一次，保证减震效果； ④物料装卸时应轻抓轻放，以减轻对周边环境的影响； ⑤加强日常管理，定期检修，使设备噪声维持在正常水平。 综上，经采取上述措施，项目营运期各设备产生的噪声对居民产生的影响可接受。 5、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废边角料、废耳带、废鼻梁条、废包装物、次品、废减震垫、废过滤网、废塑料渣、废UV灯管、废活性炭。其中： （1）废边角料：主要来源于分切、切片工序，其废料产生量约为熔喷布总用量的10%，本项目熔喷布总用量约为450t/a，则废边角料产生量约为45t/a。该固废属于一般固废，集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。 （2）废包装物：原料包装拆除、成品包装时产生，产生量约为0.6t/a。该固废属于一般固废，集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。 （3）次品：熔喷布生产过程中经检验工序产生，产生量约为65t/a。该固废属于一般固废，集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。 （4）废减震垫：项目噪声设备安装的减震垫，评价建议一年更换一次，产生量约为0.1t/a。该固废属于一般固废，集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期由当地环卫部门处置。 （5）废过滤网：项目熔喷布机定期清理产生的废过滤网，产生量约为0.5t/a。该固废沾染的聚丙烯无毒无害，因此废过滤网属于一般固废，集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期由厂家回收。 （6）废塑料渣：废过滤网上残留的聚丙烯及其杂质，产生量约为40t/a。该固废主要成分聚丙烯无毒无害，因此废塑料渣属于一般固废，集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期由当地环卫部门处置。 （7）废UV灯管：光氧催化装置中产生的废UV灯管，产生量为0.1t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》规定的HW29含汞废物，行业来源为非特定行业，废物代码900-023-29，危险特性为T。评价要求厂区内设置1座10m2的危废暂存间，废UV灯管采用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。 （8）废活性炭：光氧催化装置中产生的废活性炭，产生量为0.25t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》规定的HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码900-041-49，危险特性为T/In。评价要求废活性炭采用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。 （9）职工生活垃圾：项目员工人数5人，年工作300天，生活垃圾人均产生量以1kg/d计，生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后由当地环卫部门处置。 固体废弃物的产生位置、种类、产生量和采取的处置措施见下表。 - 表 51 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 种类; 产生途径; 产生量; 处置措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 1.5t/a; 收集后由当地环卫部门处置. 2; 废减震垫; 设备减震; 0.1t/a; 集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期由当地环卫部门处置。. 3; 废塑料渣; 设备清理; 40t/a. 4; 废边角料; 切片、分切等; 45t/a; 集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。. 5; 废包装物; 拆包、包装; 0.6t/a. 6; 次品; 检验; 65t/a. 7; 废过滤网; 设备清理; 0.5t/a; 集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期由厂家回收。. 8; 废UV灯管; 废气处理设施; 0.1t/a; 采用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。. 9; 废活性炭; 废气处理设施; 0.25t/a. 项目危废汇总表及危废暂存间基本情况见下表。 - 表 52 项目危险废物汇总情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生位置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.1t/a; 光氧催化装置; 固态; 玻璃; 汞; 180d; T; 危废暂存间暂存，定期 交由有资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 0.25t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭; 挥发性有机物; 90d; T/In. - 表53 项目危废暂存间基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 生产车间西北角; 10m2; 专用容器密闭贮存; 0.2t; 180d. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 专用容器密闭贮存; 0.5t; 180d. 项目应设置危险废物暂存间（10m2），危险废物在厂区危废暂存间暂存后，定期交给有资质单位进行处理。本次评价对危废暂存间贮存提出以下要求： （1）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定建设规范的危险废物暂存库，按要求对危险废物进行贮存、暂存。 （2）应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物警示标识。 （3）存贮危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （4）危险废物暂存间必须进行基础防渗处理，防止渗漏。 （5）装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 （6）不相容的危险废物必须分开堆放，并设置隔离间隔段。 （7）交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。 （8）应委托有相应危废资质的单位处理运输和处置。对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 （9）应有专人负责。 （10）暂存期限不得超过一年。 （11）严格执行转移联单制度，严禁将危险废物转移给无资质的单位处置或利用，严格按照有关规定执行，落实本环评提出的各项措施。 综上所述，本项目产生的固体废物在严格分类管理和定期清理的情况下，不会对周围环境产生不利影响。 6、土壤环境影响分析 6.1 环境影响识别 6.1.1 项目类型 表54 项目影响型判定 影响类型; 导则内容; 本项目. 生态 影响型; 土壤环境生态影响定义：是指由于人为因素引起土壤环境特征变化导致其生态功能变化的过程或状态。; 本项目位于河南省安阳市滑县枣村乡后村16号，周围主要为道路及现状企业，生物资源均为常见物种，区域内无珍稀动植物存在，无规划的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物。. 污染 影响型; 土壤环境污染影响定义：是指因人为因素导致某种物质进入土壤环境，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变导致土壤质量恶化的过程或状态。; 项目产生的生活污水等，均可能进入土壤环境，污染土壤环境。. 结论; 本项目属于“污染影响型”项目. 6.1.2 土壤环境影响类型及影响途径识别 表55 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗. 建设期; —; —; —. 运营期; —; —; √. 服务期满后; —; —; —. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计. 6.1.3 土壤环境影响源及影响因子识别 表56 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注b. 化粪池; 生活污水处理; 垂直入渗; COD、NH3-N; /; 连续. a根据工程分析结果填写 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境. 6.2 评价工作等级及评价范围 6.2.1 评价工作等级 表57 占地规模判定 占地规模; 判别依据; 本项目. 大型; ≥50hm2; 本项目占地面积1000m2，折合约0.1hm2. 中型; 5~50hm2. 小型; ≤5hm2. 结论; 本项目占地规模为“小型”. 表58 污染影响型敏感程度分级判定 敏感程度; 判别依据; 本项目. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的; 本项目建设地点为河南省安阳市滑县枣村乡后村16号，东侧、北侧现状均为农田，无居民等其他敏感环境目标。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 结论; 本项目周边的土壤环境敏感程度为“敏感”. 表59 项目类别判定 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 制造业; 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造; 制革、皮毛鞣制; 化学纤维制造：有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的制鞋业; 其他; /. 注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入IV类。 注2：建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照相近或相似项目类别确定。. 其他用品制造包括①木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；②家具制造业；③文教、工美、体育和娱乐用品制造业；④仪器仪表制造业等制造业。. 由上表可知，本项目属于属于Ⅲ类项目，本项目土壤环境影响评价等级划分见下表。 表60 污染影响型土壤环境影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 综上所述，本项目土壤环境影响评价级别为三级。 6.2.2 评价范围 本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，影响类型为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，确定本项目土壤调查评价范围为项目占地范围内及占地范围外0.05km范围内。 6.3、土壤环境质量现状调查 为调查本项目厂界内以及厂界外土壤环境质量现状情况，本次评价建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司对厂界内土壤环境质量进行监测。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）分级评价要求，本项目土壤评价等级为三级，监测点位布设数量为：占地范围内设置3个表层样点。河南鼎晟检测技术有限公司于2020年10月21日进行了现场采样，并出具了检测报告（报告编号：DSJCAF026001020），其监测结果见下表所示。 表61 土壤检测结果表 采样时间; 检测因子; 单位; 1#表层样 （E：114.625082° N：35.579637°）; 2#表层样 （E：114.625171° N：35.579966°）; 3#表层样 （E：114.625350° N：35.579962°）. 0-0.2m; 0-0.2m; 0-0.2m. 2020.10.21; 砷; mg/kg; 4.25; 4.05; 4.41. 镉; mg/kg; 0.33; 0.28; 0.41. 铬（六价）; mg/kg; 0.5(L); 0.5(L); 0.5(L). 铜; mg/kg; 26; 32; 22. 铅; mg/kg; 18.6; 20.2; 19.6. 汞; mg/kg; 0.048; 0.053; 0.044. 镍; mg/kg; 55; 58; 49. 四氯化碳; mg/kg; 0.0021(L); 0.0021(L); 0.0021(L). 氯仿; mg/kg; 0.0015(L); 0.0015(L); 0.0015(L). 氯甲烷; mg/kg; 0.0010(L); 0.0010(L); 0.0010(L). 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 0.0016(L); 0.0016(L); 0.0016(L). 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 0.0013(L); 0.0013(L); 0.0013(L). 2020.10.21; 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 0.0008(L); 0.0008(L); 0.0008(L). 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.0009(L); 0.0009(L); 0.0009(L). 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.0009(L); 0.0009(L); 0.0009(L). 二氯甲烷; mg/kg; 0.0026(L); 0.0026(L); 0.0026(L). 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 0.0019(L); 0.0019(L); 0.0019(L). 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 0.0010(L); 0.0010(L); 0.0010(L). 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 0.0010(L); 0.0010(L); 0.0010(L). 四氯乙烯; mg/kg; 0.0008(L); 0.0008(L); 0.0008(L). 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 0.0011(L); 0.0011(L); 0.0011(L). 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 0.0014(L); 0.0014(L); 0.0014(L). 三氯乙烯; mg/kg; 0.0009(L); 0.0009(L); 0.0009(L). 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 0.0010(L); 0.0010(L); 0.0010(L). 氯乙烯; mg/kg; 0.0015(L); 0.0015(L); 0.0015(L). 苯; mg/kg; 0.0016(L); 0.0016(L); 0.0016(L). 氯苯; mg/kg; 0.0011(L); 0.0011(L); 0.0011(L). 1,2-二氯苯; mg/kg; 0.0010(L); 0.0010(L); 0.0010(L). 1,4-二氯苯; mg/kg; 0.0012(L); 0.0012(L); 0.0012(L). 乙苯; mg/kg; 0.0012(L); 0.0012(L); 0.0012(L). 苯乙烯; mg/kg; 0.0016(L); 0.0016(L); 0.0016(L). 甲苯; mg/kg; 0.0020(L); 0.0020(L); 0.0020(L). 间,对-二甲苯; mg/kg; 0.0036(L); 0.0036(L); 0.0036(L). 邻-二甲苯; mg/kg; 0.0013(L); 0.0013(L); 0.0013(L). 硝基苯; mg/kg; 0.09(L); 0.09(L); 0.09(L). 2020.10.21; 苯胺; mg/kg; 0.08(L); 0.08(L); 0.08(L). 2-氯酚; mg/kg; 0.04(L); 0.04(L); 0.04(L). 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L). 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L). 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2(L); 0.2(L); 0.2(L). 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L). 䓛; mg/kg; 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L). 二苯并[a, h]蒽; mg/kg; 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L). 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L). 萘; mg/kg; 0.0004(L); 0.0004(L); 0.0004(L). 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 52.6; 38.5; 44.0. 备注：“(L)”检测结果低于检出限。 由上表可知，各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。 6.4 土壤环境影响分析 本项目为非织造布生产项目，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为垂直入渗，采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，熔融挤出废气采用集气设备收集后，通过“UV光催化+活性炭吸附”装置处理后，经15m高排气筒有组织排放（P1）排放；营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期清运，不排放；一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行控制，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，对有机废气采用相应的治理措施后，通过15m排气筒排放；无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期清运，纯水制备废水经收集后用于厂区绿化和抑尘，不排放；一般固废暂存间和危废暂存间均按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业在必要时可开展跟踪监测。 6.5 评价结论 综上所述，该企业的土壤环境现状监测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 7、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （1）环境风险潜势分析及评价等级 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表中，本项目不涉及危险化学品，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，Q<1 时，其风险潜势为Ⅰ，根据评价工作等级划分，风险潜势为Ⅰ可开展简单分析。因此，本项目只对项目环境风险进行简单分析。 （2）环境风险分析 本项目主要原料为聚丙烯，为可燃物，存在的风险隐患主要为火灾。评价要求建设单位配备灭火器。发生火灾时，其燃烧火焰高，火势蔓延迅速，火灾风险对周围环境的主要危害为燃烧时散发出大量的浓烟，其中含有大量的热量、蒸汽、有毒气体和弥散的固体颗粒，对周围大气环境造成不良影响。因此，当生产设施发生火灾时，应： （1）根据事故级别启动应急预案； （2）根据需要，切断着火设施上、下游物料，尽可能防止发生连锁效应； （3）在救火的同时，采用水幕或喷淋方法防止引发继事故； （4）根据事故级别疏散周围居住区人群。 （6）分析结论 采取上述风险防范措施，项目产生的环境风险控制在最低水平，对外环境影响小。 - 表62 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风 险 调 查; 危险物质; 名称; 废活性炭; 废紫外灯管. 存在总量/t; 0.25t/a; 0.1t/a. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 450 人; 5km范围内人口数 5000 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统 危险性; Q值; Q＜1 ☑; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 □. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ □; I ☑. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级 □; 简单分析 ☑. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害 □; 易燃易爆 ☑. 环境风险类型; 泄漏 □; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑. 影响途径; 大气 ☑; 地表水 □; 地下水 □. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风险 预测 与评价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施; 配备灭火器，加强员工消防安全教育。. 评价结论与建议; 采取相应风险防范措施，项目产生的环境风险控制在最低水平，对外环境影响小。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 8、环境管理与监测计划 8.1、环境管理 （1）环境管理的目的 本项目运营期会对周围环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济及环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目的建设符合国家经济建设、社会发展的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能正常发挥作用，对其进行科学有效的管理，企业需设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ① 组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行； ② 组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③ 制定出环境污染事故的防范、应急措施； ④ 定期对全厂各环保设施运行情况进行全面检查； ⑤ 强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 （3）环境管理要求 ① 建立环保机构并配备相应人员。 ② 对厂内环保设施定期维保，以保障环保设施的正常运行及污染物的达标排放。 8.2、监测计划 根据建设项目污染物排放情况和环境监测工作的基本要求，对生产过程中产生的废气、噪声进行监控，具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 - 表63 运营期环境监测内容及监测频率一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 标准. 污染源监测; 废气; VOCs; 排气筒P1; 每半年一次; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. VOCs; 厂界四周、厂区内; 每半年一次; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 9、总量替代 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）以及河南省人民政府办公厅《关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办【2018】14号）规定，严格涉VOCS建设项目环境准入，实行区域内VOCS排放等量或倍量消减替代。 现根据环大气【2017】121号、（豫政办【2018】14号）及VOCS等量替代说明，该项目拟与滑县北科塑料厂进行VOCS排放量的等量替代。 河南标普卫生材料有限公司年生产300吨熔喷布建设项目VOCS总量指标与做过挥发性有机物污染治理的滑县北科塑料厂减排的挥发性有机物进行替代。该厂根据《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》要求已完成有机废气治理提标改造任务。 - 1）.滑县北科塑料厂排放污染物的情况说明 滑县北科塑料厂位于滑县城关镇大吕庄村，成立于2013年4约，公司主要从事PVC制品生产，年产600吨PVC制品建设项目，该厂根据《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》要求已完成有机废气治理提标改造任务。该厂产生VOCS废气主要来自于挤出工序产生的有机废气。根据厂家提供材料可知该厂主要用料为PVC粉、碳酸钙粉等原料，采用“配料-上料-熔融挤出-定长切割-检验-包装-成品”等工艺进行生产。该厂根据要求对挤出工序产生的有机废气进行“挥发性有机物污染治理”减排后有组织排放。该厂提标治理后废气经UV光氧催化装置处理后经15m排气筒排放。根据《滑县北科塑料厂挥发性有机物污染治理验收监测方案》可知，本项目提标改造完成后VOCS的削减量为0.09418吨/年。 2）.需要进行总量替代的新建项目挥发性有机物排放量 河南标普卫生材料有限公司年生产300吨熔喷布建设项目主要生产工艺为：PP-熔融-过滤-挤出-喷丝成布-静电驻极-收卷切割-成品检验-产品。本项目熔融、挤出、喷丝工序产生的有机废气主要为VOCS，本次评价以VOCS计，参照浙江省环境保护科学设计研究院编制的《浙江省重点行业VOCs 污染排放量计算方法》（版本1.1）中的“塑料布、膜、袋等制造工序”，则采用的排放系数为0.220kg/t。项目PP（聚丙烯）年用量为450吨，则非甲烷总烃的产生量约为0.099t/a项目共设5条熔喷布生产线，每条生产线熔融挤出、喷丝工序均设置集气罩收集（收集效率按90%计），收集后的废气进入1组UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒（P1）排放。废气处理设施配套风机风量为10000m3/h，废气处理效率按90%计。据此计算，熔喷布生产废气排气筒有组织排放量为0.0089t/a，排放速率为0.0037kg/h，排放浓度为0.37mg/m3。无组织排放量为0.0099t/a，排放速率为0.0041kg/h。则VOCS有组织排放量为0.0089吨/年，无组织排放为0.0099吨/年，合计排放量0.0188吨/年。 项目废气为非甲烷总烃（VOCs），根据要求本项目非甲烷总烃（VOCs）排放量与滑县北科塑料厂提标治理削减量进行倍量替代。根据工程分析，本项目非甲烷总烃（VOCs）排放量为0.0188t/a，两倍量为0.0376t/a。滑县北科塑料厂的有机废气削减量（0.09418/a）大于本次工程新增排放量的两倍，因此，本次工程营运期有机废气排放量与滑县北科塑料厂提标治理削减量进行倍量替代方案可行。 10、项目环保投资及“三同时”验收 本项目总投资1000万元，其中环保投资11.1万元，占项目总投资的1.11%，环保投资一览表、“三同时”验收一览表详见下表。 - 表 64 环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 环保设施名称; 预计环保投资; 备注. 1; 废气治理; 熔喷布生产废气：废气经集气罩收集（收集效率按90%计），进入1组光氧催化+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒排放; 6; /. 2; 废水治理; 化粪池一座（5m3）; 1; 定期清掏沤制农家肥. 3; 噪声治理; 厂房隔声、安装减震垫; 1; /. 4; 固废治理; 一般固废暂存区（10m2）; 1; 参照GB18599执行. 危废暂存间一座（8m2）、采取基础防渗措施; 2; 参照GB18597执行. 垃圾箱3个，收集生活垃圾; 0.1; /. /; 合计; 11.1; /. - 表 65 “三同时”验收一览表 序号; 项目类别; 设施名称; 验收内容与执行标准. 1; 废气治理; 熔喷布生产废气：废气经集气罩收集（收集效率按90%计），进入1组UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒排放; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 2; 废水治理; 化粪池一座（5m3）; 1座，池容5m3. 3; 噪声治理; 厂房隔声、安装减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4; 固废治理; 一般固废暂存区（10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 危废暂存间一座（8m2）、采取基础防渗措施; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 垃圾箱3个，收集生活垃圾; 满足生活垃圾收集、周转需要.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期效果

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 物料堆场 |  | 扬尘 | 洒水、遮盖篷布 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 有组织 | 熔喷布生产废气 | 非甲烷总烃（VOCs） | 废气经集气罩收集（收集效率按90%计），进入1组光氧催化+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高1#排气筒排放 | 满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  |  | 无组织 | 熔喷布生产废气 |  | 未被集气罩收集的废气无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 设备冲洗废水 |  | SS | 收集后回用于施工，不外排 | 收集后回用于施工，不外排 |
|  |  | 生活污水 |  | COD、NH3-N |  |  |
|  | 营运期 | 生活污水 |  | COD | 生活污水经化粪池收集处理后定期清运，沤制农家肥，不外排。 | 不外排 |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 循环冷却水 |  | 热 | / | / |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 |  | 建筑垃圾 | 分类收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场 | 100%妥善处置 |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门处置 |  |
|  |  | 切片、分切等 |  | 废边角料 | 集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。 |  |
|  |  | 检验 |  | 次品 |  |  |
|  |  | 设备减震 |  | 废减震垫 | 集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期由当地环卫部门处置。 |  |
|  |  | 设备清理 |  | 废塑料渣 |  |  |
|  |  | 设备清理 |  | 废过滤网 | 经收集后在一般固废暂存间暂存，定期由厂家回收。 |  |
|  |  | 废气处理设施 |  | 废UV灯管 | 采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。 |  |
|  |  | 废气处理设施 |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 施工期：项目施工期噪声污染源主要是施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，经基础减震、厂房隔音等措施后，施工期不会对施工场地周围声环境产生不利影响。 营运期主要为熔喷布机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间。经安装减震垫、墙体隔音、距离衰减后，厂界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论： 1、工程概况 河南标普卫生材料有限公司年生产300吨熔喷布建设项目位于滑县枣村乡后村16号，建筑面积650m2，占地面积1000m2，总投资1000万元，建设内容包括生产车间、办公用房及仓库等。本项目为新建项目，已在滑县发展改革委员会备案，项目代码为2020-410526-17-03-045336。 2、产业政策符合性分析 根据国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，因此本项目符合国家有关产业政策。同时本项目已经在滑县发展和改革委员会备案。 3、选址符合性 （1）本项目位于滑县枣村乡后村16号，临近S101省道，交通便利，便于原材料、产品的运输。 （2）项目位于滑县枣村乡后村16号，选址不在饮用水源保护区范围内。 （3）本项目位于滑县枣村乡后村16号，用地性质为建设用地，符合枣村乡总体利用规划和土地利用规划。 （4）项目符合“三线一单”政策要求。 （5）项目在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，污染物均能实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 4、环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状 2018年滑县环境状况公报发布的全县城市空气质量状况数据，全县城市PM2.5、PM10超标；根据河南松筠检测技术有限公司于2020年6月25日到2020年7月1日对本厂址和南侧冯庄村非甲烷总烃的监测数据，非甲烷总烃一次浓度值可以满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值2.0mg/m3的标准要求。 综上，评价区域内现状环境空气质量不达标。 （2）水环境质量现状 由常规监测数据可知，项目所在地附近地表水体环境质量状况良好，各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准，符合水功能区划要求。 （3）噪声环境质量现状 从监测结果可知，本项目所在区域声环境质量现状情况较好，各厂界监测噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 5、评价结论 5.1 运营期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目运行期废气主要为熔喷布生产废气。 项目熔喷布机共5台，每台设备均设置集气罩收集（收集效率按90%计），收集后的废气进入1组UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒（1#）排放。废气处理设施配套风机风量为10000m3/h，废气处理效率按90%计。据此计算，熔喷布生产废气排气筒有组织排放量为0.0089t/a，排放速率为0.0037kg/h，排放浓度为0.37mg/m3。无组织排放量为0.0099t/a，排放速率为0.0041kg/h。 项目生产的熔喷布属于无纺布，因此属于非织造布制造行业；而无纺布主要成分为聚丙烯，属于塑料。因此，评价要求项目有机废气参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中塑料制品制造行业污染物排放限值。项目熔喷布生产废气排气筒的排放浓度及排放速率均满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2塑料制品制造行业VOCs排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.5kg/h的要求。 本项目P1排气筒排放的VOCs最大落地浓度为0.496μg/m3，无组织源的VOCs最大落地浓度为3.63μg/m3，满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表5其他行业——厂界监控点浓度限值2.0mg/m3要求；同时满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中TVOC≤1200μg/m3的要求（VOCs小时浓度限值取TVOC8小时浓度限值的2倍），项目废气对周边环境及敏感点影响较小。 综上，项目废气对周边环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 项目生产过程中生产废水：循环冷却水系统冷却水经冷却后全部循环利用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后定期清运，沤制农家肥，不外排。 （3）地下水环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ610-2016），项目本项目地下水评价等级为三级。 为了尽量减少项目对地下水的不利影响，评价要求项目按照分区防渗要求，对危废暂存间进行基础防渗。通过加大防渗力度、完善防渗措施，加强现场管理等措施，本项目对区域地下水环境不会产生明显的影响。 （4）声环境影响分析结论 项目主要噪声来源于熔喷布机等的运转过程，噪声源强在65~90dB（A）左右，采取对设备安装减振垫、密闭厂房、风机安装消声管等措施等措施后，各厂界昼夜噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此项目噪声对环境影响不大。 （5）固体废物环境影响分析结论 项目对生产过程中产生的生活垃圾收集后由当地环卫部门处置；废边角料、废包装物、次品集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售；废减震垫、废塑料渣集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期由当地环卫部门处置；废过滤网集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期由厂家回收；废活性炭、废UV灯管采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。 综上所述，本项目产生的固废经相应妥善处置后对周围环境影响不大。 二、建议： 1、建设单位严格落实环保“三同时”制度，及时进行建设项目竣工环境保护验收。 2、项目卫生防护距离为50m，建议规划部门在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 3、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 4、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 5、加强环境管理，对环保设备定期维护清理，确保其正常运行。 6、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 综上所述，本项目符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，污染物均能实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响较小。因此，从环保角度考虑，本项目在拟选厂址的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边环境示意图 附图3 项目周边敏感点及监测点位示意图 附图4 厂区平面布置图 附图5 项目与周边饮用水源保护区位置关系图 附图6 河南省环境保护红线划分结果类型分布图 附图7 项目卫生防护距离包络线图 附图8 工程师现场勘查图 附图9 公示截图 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 土地使用证明 附件4 土地勘测定界技术报告 附件5 营业执照 附件6：法人身份证 附件7 总量替代指标调配意见 附件8 特征因子监测报告 附件9 噪声监测报告 附件10 土壤检测报告 附件11 承诺 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2列进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

项目所在地

图例

项目位置

噪声监测点

大气监测点

附图1  项目地理位置图

后村

废弃

厂房

本项目

收粮点

门  面  房

种

子

站

威

林

商

砼

枣

村

乡

建业

塑胶

农      田

农      田

农      田

农      田

农    田

260m

380m

S101

钢材厂

钢材厂

附图2  项目周边环境示意图

图例

项目位置

噪声监测点

大气监测点

260m

附图3  项目周边环境敏感点及监测点位示意图

附图3  项目周边环境敏感点及监测点位示意图

图例

项目位置

噪声监测点

大气监测点

760m

380m

图例

项目位置

噪声监测点

大气监测点

图例

项目位置

噪声监测点

大气监测点

枣村乡

冯庄村

后村

附图3：项目周边环境敏感点及监测点位示意图

更衣室

洗手间

缓冲间

化验室

原料区

门

成品区

生

产

区

生

产

区

办公室

附图4  厂区平面布置图

北

图例

一级保护区

3.6km

项目位置

附图5  项目与周边饮用水源保护区位置关系图

项目所在地

附图6  河南省生态保护红线划分结果类型分布图

北

本项目

50m

50m

50m

50m

附图7  项目卫生防护距离包络线图

附图8：项目现场照片及工程师现场勘采图

附图9：公示截图

附件1：委托书

附件2：备案证明

附件3：土地使用证明

附件4：土地勘测定界技术报告

附件5：营业执照

附件6：法人身份证

附件7：总量替代指标调配意见

附件8：特征因子监测报告

附件9 ：噪声检测报告

附件10：土壤检测报告

附件11：承诺书