- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产50套分选设备建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南溯源环保设备有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李俊杰 |  | 联系人 | 李建堂 |  |
| 通讯地址 | 河南省安阳市滑县道口镇河西工业园任庄北19m |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13213287684 |  | 邮编 | 456464 |  |
| 建设地点 | 滑县道口镇河西工业园任庄北19m |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 滑县发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2019-410526-35-03-019972 |  |
| 建设性质 | 新建R 改扩建£ 技改£ |  | 行业类别 及代码 | C3591环境保护专用设备制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1500 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 260 | 环保投资 （万元） | 9 | 环保投资占总投资比例 | 3.46% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投产时间 | 2021年2月 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着人们对环保的重视，市场对环保设备的需要日益增加。在此背景下，河南溯源环保设备有限公司拟投资260万元，在滑县道口镇河西工业园任庄北19m建设年生产50套分选设备建设项目。项目占地面积1500m2，租赁现有已建厂房，根据道口镇土地所出具的土地证明（详见附件4）可知，项目位于河西工业区，选址符合道口镇总体规划。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家当前产业政策。同时，本项目已取得滑县发展和改革委员会出具的企业投资项目备案证明，该项目代码为：2019-410526-35-03-019972（见附件2）。 项目总占地面积约1500m2，总建筑面积约1650m2，该项目用地符合道口镇总体规划，证明见附件4。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）以及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（部令第1号），本项目属于“二十四、专用设备制品业/70专用设备制品及维修”，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他”应编制环境影响报告表。本项目为环境保护专用设备的生产，不涉及电镀或喷漆工艺，属于“其他”类，故应编制环境影响报告表。受河南溯源环保设备有限公司委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作(委托书见附件1)。 接受委托后，我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制了本项目的环境影响报告表。 依据建设单位提供资料，项目建设情况与备案相符性分析见表1。 表1 项目实际拟建设情况与备案内容相符性分析一览表 项目; 备案内容; 拟建设情况; 相符性; 备注. 产品; 分选设备; 分选设备; 相符; /. 建设地点; 滑县道口镇河西工业园; 滑县道口镇河西工业园任庄北19m; 相符; /. 建设规模; 总占地面积1500m2，总建筑面积1650m2，年生产分选设备50套; 总占地面积1500m2，总建筑面积1650m2，年生产分选设备50套; 相符; /. 生产工艺; 原材料（钢材）切割-机床加工-焊接-成品; 原材料（钢材）切割-机床加工-焊接-组装-成品; 相符; /. 主要生产设备; 机床6130一台、钻床30两台、切割机三台、折弯机1250一台、电焊机六台等。; CDE6150A车床一台、30钻床两台、切割机一台、折弯机两台、电焊机三台、二保焊机四台、钻铣床一台、锯床一台、裁板机一台、磨光机五台、卷圆机两台、磁力钻两台、摇臂钻一台、手电钻五台、台钻一台等。; 基本 相符; 备案中为主要设备，以本次环评设备为准. 二、项目位置及周边概况 本项目位于滑县道口镇河西工业园任庄北19m，经度114.493255，纬度35.595749。根据现场勘查，项目东侧为道路、路东为宏昌砂石料厂、南侧为省道S222，南侧19m为任庄村，项目西侧为耕地，北侧为废品收购站，项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二，项目平面布置见附图三，项目现场照片见附图五。 本项目 停车场 宏昌砂石料厂 S222 安阳大禹塑胶 废品收购站 道 路 耕地 任庄（19m） 20m 图1 项目周围环境概况图 三、项目组成及建设内容 该项目总占地面积1500m2，总建筑面积约1650m2，主要建设内容：生产车间、原料仓、成品库、试机原材料库及办公室等，具体建设内容见表2。 - 表2 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，钢板结构，地面硬化，建筑面积1000m2; 主要机加工的生产. 辅助工程; 原料仓库; 1座，1层，钢板结构，地面硬化，建筑面积180m2。; 用于原材料的存放. 试机原材料库; 1座，1层，砖混结构，地面硬化，建筑面积30m2。; 分别存放原材料. 成品库; 1座，1层，钢板结构，地面硬化，建筑面积100m2。; 用于存放成品. 公用工程; 办公室; 1座，2层，位于1层，砖混结构，地面硬化，建筑面积160m2。; 办公. 临时休息室; 1座，位于办公室楼上2层，钢板结构建筑面积160m2。; 用于员工中午临时休息. 门卫; 1座，1层，砖混结构，地面硬化，建筑面积20m2。; /. 给水; 项目用水为地下水，依托1口现有自备水井; /. 排水; 依托现有1座2m3化粪池，生活污水经化粪池处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田，项目生产过程无生产废水产生。; /. 环保工程; 废气防治措施; 切割和焊接产生的烟尘颗粒物：2套集气罩+1套袋式除尘器处理后经1根15m高的排气筒（1#）排放。; 除尘效率99%. 废水防治措施; 生活污水依托现有化粪池（1座2m3）处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田。; /. 噪声防治措施; 对钻床、裁板机、折弯机、卷圆机、锯床、车床、钻铣床、切割机、磨光机、磁力钻、摇臂钻、台钻、空压机等主要产噪设备进行隔声和基础减震。; 减振垫132个（橡胶材质，每半年更换一次）. 固废防治措施; 废边角料、焊渣、除尘灰和废减震垫在一般固废暂存区（20m2）暂存后，外售综合利用。; 密闭、防扬撒、防流失、防渗漏. 废切削液、废机油、废切削液桶和废机油桶收集后、分类暂存于1间危废间（5m2），定期交由资质单位处置; 防风、防雨、防渗漏，并采取基础防渗措施. 生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门统一处理。; /. 四、主要原辅材料及能源供应 本项目主要原、辅材料和能源消耗见表3。 - 表3 主要原、辅材料和能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 原辅材料; 钢材; 100; 吨; 方钢40吨，槽钢10吨，管子10吨，角铁15吨，钢板25吨. 配件; 电机; 600; 台; 电机、电料、减速机、输送皮带、螺丝、轴承等. 减速机; 300; 台. 输送皮带; 200; 条. 焊丝; 1.5; t; 100盘，15kg/盘. 焊条; 0.4; t; 80件，5kg/件. 2; 能源; 氧气; 30; 瓶; 40L/瓶（折合标态6m3）. 二氧化碳; 80; 瓶; 40L/瓶（折合标态6m3）. 切削液; 0.1; t; 50kg/桶. 机油; 0.015; t; 30号机油，10kg/桶. 水; 60; m3/a; 自备井供给. 电; 3000; kW·h; 滑县道口镇供电所提供. 五、项目生产规模、方案 本项目为年生产50套分选设备建设项目，产品方案详见表4。 - 表4 项目产品方案一览表 产品类型; 年产量; 备注. 分选设备; 50套; 报废家电金属与塑料破碎、分选. 六、主要生产设备 项目主要生产设备见表5。 - 表5 主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; - 钻床; - 30; 台; - 2; /. 2; - 等离子切割机; - LGK-80：1GBT; 台; - 1; /. 3; - 钻铣床; - 5; 台; - 1; /. 4; - 锯床; - GZ4232; 台; - 1; /. 5; - 折弯机; - WC67K; 台; - 2; /. 6; - 裁板机; - 8×2500型; - 台; - 1; /. 7; - 磨光机; - WU900; - 台; - 5; /. 8; 卷圆机; /; 台; - 2; /. 9; - 磁力钻; - GT-28; - 台; - 2; /. 10; - 摇臂钻; - Z3032; - 台; - 1; /. 11; 手电钻; /; 台; - 5; /. 12; 台钻; /; 台; - 1; /. 13; 电焊机; ZX7-400; 台; - 1; /. 14; 电焊机; /; 台; - 2; 两台手提. 15; - 二保焊机; - NBC270B; - 台; - 4; /. 16; - 车床; - CDE6150A; - 台; - 1; /. 17; - 空压机; - /; - 台; - 4; 3KW. 18; - 叉车; - CPC; - 台; - 1; 3.5t. 七、公用工程及辅助工程 供电：本项目用电由滑县道口镇供电所供给，可满足项目生产与生活需求。 给水：项目用水为地下水，由厂区内现有1口自打井供给，可满足项目生活用水需要。 排水：项目采取雨污分流，雨水自然汇集后外排；项目生活污水依托现有化粪池（1座2m3）处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田。 八、劳动定员和工作制度 本项目劳动定员10人，均不在厂区内食宿。工作制度为单班8小时，年工作时间300天。 九、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。同时，本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已取得滑县发展和改革委员会出具的企业投资项目备案证明，该项目代码为：2019-410526-35-03-019972，因此本项目的建设符合目前的国家产业政策要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房进行建设，租赁合同见附件3，不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。. |

- 建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁市新区25km。 本项目位于滑县道口镇河西工业园任庄北19m，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地表水 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河系黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。 ①大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，总长172.9km，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，南北贯穿封丘全境，流经长垣西部边缘，在东杨庄进入滑县，穿县城后转向东北，自西小庄以下称金堤河。大宫河下属三条干渠：四干渠渠首在田二庄于苏寨东北入金堤河，长58.4km，流量26m3/s，最大40m3/s；五干渠渠首在老店乡庵上村，在留固镇大王庄退水入五干排，长22km，引水正常流量18m3/s，最大24m3/s；六干渠渠首在道口东，穿道滑坡绕南苇湾，至什牌，长7km，引水正常流量20m3/s，最大30m3/s。 ②金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。 ③卫河自浚县曹湾村东入滑县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 ④黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县境，在秦寨入金堤河。境内长32.35km，黄庄河接纳了长垣县的大量城市和工业废水，水质污染严重。 ⑤柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内河长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 ⑥贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原为贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 本项目本项目无生产废水产生，生活废水经经防渗化粪池收集后，由建设单位定期清运，用于用于农田肥田，不外排。 （2）地下水 - 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。地下水流向和地势基本一致，由西南向东北降低，平均比降1/3600~1/4000。全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4%，其中水层在25~45m之间的强富水区由粗砂、细砂组成，面积为1583km2，占全县总面积的88.9%，是当前的主要开采对象。弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，面积197.3km2，占总面积的11.1%。根据河南省地质局资料记载：滑县浅层含水层顶板埋深60~120m，由西向东增深，厚11-34.5m，局部达到45m，单位涌水量为4.6~7.3吨/时米，个别达到11.7吨/时米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。全县95%以上的地下水呈弱碱性，pH值在7~9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 本项目为机加工项目，生产过程无废水产生，对该区域地下水无影响。 5、土壤与植被 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97%，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3%。产业集聚区主要土壤类型为沙土、固定沙丘风沙土、沙滩风沙土等。 滑县为农业大县，植被以农作物为主。粮食作物有小麦、大麦、玉米、大豆、高粱、谷子、绿豆、黑豆、豌豆、红薯等；经济作物有棉花、花生、红花、芝麻、油菜、蓖麻、向日葵、西瓜、甜瓜、红麻等；蔬菜类有大白菜、小白菜、蔓菁、胡萝卜、白萝卜、菠菜、芹菜、韭菜、君达菜、宽菜、南瓜、冬瓜、笋瓜、菜瓜、黄瓜、丝瓜、葫芦、黄花菜、豆角、梅豆、茄子、芥菜、大葱、大蒜、辣椒、山药、莴苣、土豆、西红柿、西葫芦、洋白菜、洋葱、蘑菇等。 当地传统乔木有毛白杨、白榆、臭椿、侧柏、桐树、柳树、桑树、黑槐树、刺槐等，引进的有沙兰杨、家杨、美国杨、意大利杨、泡桐、油松、法国梧桐等；灌木分栽培灌木和野生灌木，栽培灌木有紫穗槐、白蜡条、荆条、杞柳等，野生灌木有酸枣、葛藤；传统果木有枣、梨、杏、柿、桃、石榴、葡萄、李子、花红、花椒树等，引进的有苹果、山楂等。集聚区规划主要粮食作物为玉米、小麦，林业植被主要以毛白杨、白榆为主。 根据现场勘查，该项目周边多以生产企业为主，周边动物主要为家禽类，植被以当季农作物为主。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家保护野生动物名录》的动植物。 6、文物古迹 - 滑县境内的名胜古迹包括：唐代的明福寺塔，明代的皇姑寺塔，瓦岗寨遗址及欧阳书院遗址等，经现场勘察，本项目周边无文物古迹保护区。 7、《滑县城乡总体规划》（2011-2030） - 根据《滑县城乡总体规划》（2011-2030），滑县城市规划区范围：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡所辖全部用地及堤上、井庄、西营、大屯和油坊等5个行政村，规划区总面积约315平方公里。 - 中心城区及规划控制区范围：滑县城市规划控制区范围东至东外环路，西北至滑县与浚县县界、南至规划的南外环路，面积约116平方公里。其中规划建设用地63平方公里，其余作为发展备用地、风景生态等用地存在。 - 本项目厂址位于滑县道口镇河西工业区，根据滑县道口镇土地所开具的证明，本项目选址位于道口镇河西工业区，符合道口镇总体规划（详见附件4）。 8、项目与饮用水源保护区划要求的相符性 （一）与“河南省县级集中式饮用水水源保护区划”的相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）可知，滑县共有两个县级水源地均位于滑县县城道口镇。2018年河南省人民政府办公厅印发《河南省人民政府关于取消滑县一水厂地下水井群饮用水水源保护区的批复》（预政文（2018）157号，取消了滑县一水厂地下水井群饮用水水源保护区。 目前滑县县级集中式饮用水水源保护区的范围： 滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。 （二）与“河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划”的相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），滑县乡镇级饮用水水源及其保护区主要有： （1）滑县半坡店乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （2）滑县牛屯镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3米、南25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 （3）滑县焦虎乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 （4）滑县瓦岗寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （5）滑县留固镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。 （6）滑县赵营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20米至006乡道的区域。 （7）滑县桑村乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站东院(1号取水井)，水管站西院及外围南30米的区域(2号取水井)。 （8）滑县万古镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13米、南13米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 （9）滑县高平镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30米、西30米、南20米、北40米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围400米的区域。 （三）、与“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区划的相符性 根据《滑县人民政府办公室关于划定滑县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）的通知》（滑政办〔2019〕40号）对全县37个日供水在1000吨或供水人口在10000人以上的地下水集中式饮用水水源地划定了保护范围（区），保护区范围见下表。 表 6 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区定界方案 序号; 水源地名称; 一级保护范围（区）定界情况. 1; 枣村乡马庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且东至028乡道，2号取水井外围30米的区域。. 2; 留固镇五方村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西至213省道，3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，5、6、7、8号取水井外围30米的区域。. 3; 半坡店镇西常村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米的区域。. 4; 半坡店镇王林村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米的区域。. 5; 半坡店镇东老河寨村地下水型水源地; 1号取水井外围30米。. 6; 王庄镇莫洼村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 7; 王庄镇邢村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 8; 小铺乡小武庄村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米的区域，4号取水井外围30米及水厂内部区域。. 9; 焦虎镇桑科营村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且北至054乡道，2、3号取水井外围30米区域。. 10; 城关镇张固村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 11; 滑县新区董固城村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 12; 上官镇吴村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至215省道，3、4号取水井外围30米区域。. 13; 留固镇双营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 14; 八里营镇红卫村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西至002县道，4号取水井外围30米区域。. 15; 大寨乡冯营水厂地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 16; 八里营镇卫王殿地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 17; 大寨乡小田村地下水型水源地; 1、2、3、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域。. 18; 上官镇孟庄村地下水型水源地; 1、3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 19; 上官镇上官村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 20; 上官镇郭新庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 21; 高平镇子厢村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 22; 白道口镇石佛村地下水型水源地; 1、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域且东南至101省道，2、3、6号取水井外围30米区域。. 23; 白道口镇民寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米区域，3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 24; 枣村乡宋林村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 25; 老店镇吴河寨村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至008县道，4号取水井外围30米区域且西至008县道。. 26; 老店镇西老店村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4、5号取水井外围30米区域。. 27; 瓦岗寨乡大范庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且西至056乡道，2号取水井外围30米的区域且西至056乡道。. 28; 慈周寨镇西罡村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 29; 慈周寨镇寺头村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 30; 桑村乡高齐丘村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4号取水井外围30米区域。. 31; 老爷庙乡孔村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米区域。. 32; 老爷庙乡王伍寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域，3号取水井外围30米区域。. 33; 老爷庙乡西中冉村地下水型水源地; 1、2、5号取水井外围30米及水厂内部区域，3、4号取水井外围30米区域。. 34; 万古镇梁村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米区域，4、5、6、7号取水井外围30米及水厂内部区域。. 35; 牛屯镇张营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 36; 牛屯镇位园村地下水型水源地; 1、3号取水井外围30米及水厂内部区域，2、4号取水井外围30米区域。. 37; 慈周寨镇慈一村地下水型水源地; 1号取水井水厂内区域，2、3、4号取水井外围30米的区域。. 注：各水源地均不划分二级保护区及准保护区。. 本项目位于滑县道口镇河西工业园任庄北19m，距离项目最近的地下水饮用水水源地为滑县二水厂地下水井群，项目位于滑县二水厂地下水井群二级保护区边界的西北4.15km，不在其保护区范围内，对其影响较小。 9、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1）、生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目选址位于滑县道口镇河西工业区任庄北19m，不在河南省各水源地保护区及水产种质资源保护区范围内，即位于《实施意见》确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求。 2）、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域除PM10、PM2.5、O3有短暂超标现象外，其他环境空气质量因子均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，空气质量好，尚有容量进行项目建设，同时本项目为机加工项目，生产均位于生产车间内，主要打磨工序和焊接工序产生的烟尘，经配套安装的集气设施和除尘设施后，对周围环境影响较小。 根据周边地表水体的监测数据可知，卫河王湾断面2020年第12周（2020年03月19日采样）水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，卫河的水功能区划分为IV类，项目所在区域地表水体质量现状较好。本项目不产生生产废水，生活污水依托现有化粪池（1座2m3）处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田。项目建成后不对外排放污水，对周围水环境质量影响较小。 本项目所在区域敏感点执行声环境功能区1类，四周边界执行声环境功能区2类、4a类，根据声环境现状监测结果，项目南边界能够满足《声环境质量标准》4a类标准、东、西、北厂界声环境能够满足《声环境质量标准》2类标准要求；本项目营运期产噪设备经采取相应治理措施后，项目四周边界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值要求，本项目建设运营后不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3）、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目用水为自备井，供水水源充足，项目无生产用水，生活用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 4）、环境准入负面清单 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于机加工项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 10、本项目与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2020）7号相符性分析 工作目标：2020年全省 PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到58微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，全省主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 主要任务： （一）持续调整优化产业结构 1. 着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。 ....... 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 ...... （五）深入推进“三散”污染治理 实施“散乱污”企业动态管理，实现平原地区散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 26. 持续开展“散乱污”企业动态清零。建立“散乱污”企业动态管理机制，进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，以农村、城乡结合部、行政区域交界等为重点，强化多部门联动，创新监管方式，充分运用电量数据以及卫星遥感、无人机等技术，持续开展“散乱污”企业动态清零工作，坚决打击遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等反弹现象。 ...... 28. 全面提升“扬尘”污染治理水平。 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广湿扫作业模式，科学合理洒水抑尘。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆场、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 深入开展城市清洁行动。以实施城乡结合部、背街小巷、城市设施等3项整治行动为抓手，定期开展全城大清扫，不断提升城市清洁规范化、精细化、智能化管理水平。县（区）以上城市平均降尘量不得高于9吨／月·平方公里，全省采取机械化清扫保洁的县（市）主次干道达到“双10”标准。加快农用机械防尘措施升级改造，减少作业扬尘。 （六）实施重点工业企业污染治理 强化工业窑炉、钢铁、水泥等重点工业污染治理，提升污染防治设施改造治理水平，推动企业绿色发展。 ...... 本项目为机加工项目，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录；不属于命令禁止的新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业，不属于“三散”项目；租赁已建厂房，无施工期污染。且本项目生产均位于生产车间内，主要打磨工序和焊接工序配套安装集气设施及除尘设施，废气经处理后对周围环境影响较小，项目将积极按照省政府文件要求进行管理实施，故本项目与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符。 11、本项目与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》豫政（2018）30号文相符性分析 根据《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》（豫政[2018]30号）相关内容，认真落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。 持续推进工业污染源全面达标行动。将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年年底前完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 实施重点企业深度治理专项行动。2018年10月底前，鼓励7家钢铁、73家炭素、43家水泥熟料、6家平板玻璃企业试点开展超低排放改造。2019年年底前，全省钢铁、铝用炭素、水泥、玻璃、焦化、电解铝力争完成超低排放改造。其中，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、焦化、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理,建立管理台账；对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存,对达不到要求的堆场依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。 本项目为新建项目，项目建设过程中将严格按照相关文件要求进行无组织排放治理，故本项目与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》相符。 12、与《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）相符性分析 ——与《安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》相符性分析 评价摘选与本项目建设有关内容进行对比分析，以确定项目建设与《安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》中附件1-18各类破碎加工和其他涉及无组织排放的工业企业的相符性，详见下表。 表7 与《安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》 （各类破碎加工和其他涉及无组织排放的工业企业）相符性分析 1.物料储存 序号; 详细要求; 本项目 拟采取污染防治措施; 相符性. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）应采用料仓、储罐、料库等方式密闭储存，并配套安装抑尘、除尘设施，厂界内无露天堆放物料。密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 原料及成品采用料库方式密闭储存，厂界内无露天堆放物料。; 相符. 2; 密闭料仓或封闭料库内要安装固定的喷干雾装置，干渣堆存要采用干雾抑尘等措施。; 本项目为机加工项目，不涉及喷干雾和干渣堆存要求。; 不涉及. 3; 料库内所有地面完成硬化、料库外所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域和产尘点外，其余区域没有明显积尘。; 原料库内所有地面硬化、料库外所有地面硬化或绿化，除产尘点外，其余区域没有明显积尘。; 相符. 4; 厂界、车间、料库，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。在满足安全生产的前提下，车间、料库应安装固定窗户，不允许安装活动窗或推拉窗。; 本项目为机加工项目，主要为打磨和焊接产生的烟尘，原料、半成品和产品均不涉及粉尘。且项目车间、料库为密闭车间，并安装固定窗户。; 相符. 5; 车间各生产工序必须细化功能分区，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置，干渣堆存要采用干雾抑尘等措施。禁止物品杂乱存放。车间内配备雾炮装置。; 车间内各功能分区，无物 品杂乱存放现象。; 相符. 6; 物料卸料、上料作业处设置抽风除尘装置或干雾抑尘装置，每个上料口、落料口设置独立集气罩，且配套的除尘设施不与其他工序混用。如果产尘点较小、距离较近确需共用除尘器的，除尘器风量必须满足收尘效果要求，不能有可见烟粉尘外逸。; 本项目不涉及上料、落料粉尘。生产加工过程产生的打磨和焊接烟尘经袋式除尘器处理后经排气筒排放。; 相符. 2.物料输送 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，禁止二次倒运。; 项目未涉及; 项目未涉及. 2; 在封闭料库内采用皮带廊输送易产尘物料的应对皮带廊进行封闭，输送的含水率大于5%的湿物料可以不封闭皮带廊。. 3; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用管状带式输送机、气力输送、罐车等密闭方式运输，禁止二次倒运。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，用密闭方式输送。; 相符. 4; 散状物料卸车、上料、配料、输送必须密闭作业。上料仓设置在封闭料库内，上料仓口设置除尘装置或喷干雾抑尘装置；供料皮带机配套全封闭通廊，通廓底部设档料板，顶部和外侧采用彩钢板或其它形式封闭；转运站全封闭，并设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。汽车、火车、皮带输送机等物料输送落料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目不涉及散状物料作业。; 项目未涉及. 5; 对于确需汽车运输的物料、除尘灰等，应使用封闭车厢或苫盖严密，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 使用封闭车厢运输物料和除尘灰，厂内不涉及散状物料转运。; 相符. 6; 由于生产工艺的原因，物料跌落点无法封闭的，应在物料跌落点上方安装喷雾抑尘设施，确保跌落点不产生扬尘。; 项目未涉及; 项目未涉及. 3.生产工艺过程 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 物料上料、落料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 项目为机加工项目，在打磨和焊接工序配套有集气和除尘装置。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 项目未涉及; 未涉及. 3; 每套环保治理设备独立安装智能电表，需具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，确保生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。; 每套环保治理设备独立安装智能电表，需具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，确保生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。; 相符. 4; 生产环节必须在密闭良好的棚化车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地落料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 生产环节在密闭良好的车间内运行，生产车间内无散放原料，采用全封闭料仓，打磨和焊接工序配套有集气和除尘装置。; 相符. 4.厂容厂貌和车辆 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 相符. 2; 企业出厂口和料场出口处配备自动感应式高压清洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 项目未涉及; 未涉及. 3; 制定科学合理的清扫保洁方案，厂区道路、空地面积超过2000平方米的应使用新能源车或国五及以上排放标准的机械化清扫车、洒水车、洗扫车等设施，保证路面清洁。新购置清扫、洒水等车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 厂区道路及时洒水清扫，若新购置清扫、洒水等车辆，要求符合国六排放标准或新能源车。; 相符. 4; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输；不得使用国三及以下燃油燃气货车运输；新购置运输车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输。; 相符. 5; 燃油非道路移动机械必须符合国家第三阶段排放标准，须使用国标准柴油；新增和更换的装卸作业机械要采用清洁能源和新能源。; 燃油非道路移动机械符合国家第三阶段排放标准，使用国标准柴油；新增和更换的装卸作业机械采用清洁能源和新能源。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）中《安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》（各类破碎加工和其他涉及无组织排放的工业企业）相关要求。 11、本项目与《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）相符性分析 ——《滑县2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》 工作目标：2019年9月底前完成工业企业无组织排放污染治理任务，全面实现“五到位、一密闭”，企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。 “五到位”，即：一是生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；二是物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；三是厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；四是裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；五是无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施（无组织排放监控要求另外印发）。 “一密闭”，即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，并配套安装抑尘、除尘设施，禁止露天堆放。 治理范围：(一)全县工业行业。（二）全县建筑材料加工行业。 治理标准：全县工业企业要严格按照《安阳市工业企业无组织排放污染治理指导意见》要求，全面完成无组织排放污染治理任务。 本次摘选与本项目建设有关内容进行对比分析，以确定项目建设与《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）中“滑县2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案”1-8各类破碎加工和其他涉及无组织排放的工业企业的相符性，详见下表。 表8 本项目与滑环攻坚办[2019]119号文的相符性分析一览表 1.物料储存 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）应采用料仓、储罐、料库等方式密闭储存，并配套安装抑尘、除尘设施，厂界内无露天堆放物料。密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 原料及成品采用料库方式密闭储存，厂界内无露天堆放物料。; 相符. 2; 密闭料仓或封闭料库内要安装固定的喷干雾装置，干渣堆存要采用干雾抑尘等措施。; 本项目为机加工项目，不涉及喷干雾和干渣堆存要求。; 不涉及. 3; 料库内所有地面完成硬化、料库外所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域和产尘点外，其余区域没有明显积尘。; 原料库内所有地面硬化、料库外所有地面硬化或绿化，除产尘点外，其余区域没有明显积尘。; 相符. 4; 厂界、车间、料库，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。在满足安全生产的前提下，车间、料库应安装固定窗户，不允许安装活动窗或推拉窗。; 本项目为机加工项目，主要为焊接产生的烟尘，原料、半成品和产品均不涉及粉尘。且项目车间、料库为密闭车间，并安装固定窗户。; 相符. 5; 车间各生产工序必须细化功能分区，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置，干渣堆存要采用干雾抑尘等措施。禁止物品杂乱存放。车间内配备雾炮装置。; 车间内各功能分区，无物 品杂乱存放现象。; 相符. 6; 物料卸料、上料作业处设置抽风除尘装置或干雾抑尘装置，每个上料口、落料口设置独立集气罩，且配套的除尘设施不与其他工序混用。如果产尘点较小、距离较近确需共用除尘器的，除尘器风量必须满足收尘效果要求，不能有可见烟粉尘外逸。; 生产环节在密闭良好的车间内运行，生产车间内无散放原料，采用全封闭料仓，焊接工序配套有集气和除尘装置。; 相符. 2.物料输送 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，禁止二次倒运。; 项目未涉及; 项目未涉及. 2; 在封闭料库内采用皮带廊输送易产尘物料的应对皮带廊进行封闭，输送的含水率大于5%的湿物料可以不封闭皮带廊。. 3; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用管状带式输送机、气力输送、罐车等密闭方式运输，禁止二次倒运。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，用密闭方式输送。; 相符. 4; 散状物料卸车、上料、配料、输送必须密闭作业。上料仓设置在封闭料库内，上料仓口设置除尘装置或喷干雾抑尘装置；供料皮带机配套全封闭通廓，通廓底部设档料板，顶部和外侧采用彩钢板或其它形式封闭；转运站全封闭，并设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。汽车、火车、皮带输送机等物料输送落料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目不涉及散状物料作业。; 项目未涉及. 5; 对于确需汽车运输的物料、除尘灰等，应使用封闭车厢或苫盖严密，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 使用封闭车厢运输物料和除尘灰，厂内不涉及散状物料转运。; 相符. 6; 由于生产工艺的原因，物料跌落点无法封闭的，应在物料跌落点上方安装喷雾抑尘设施，确保跌落点不产生扬尘。; 项目未涉及; 项目未涉及. 3.生产工艺过程 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 物料上料、落料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 项目为机加工项目，在焊接工序配套有集气和除尘装置。; 相符. ‘/2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 项目未涉及; 未涉及. 3; 每套环保治理设备独立安装智能电表，需具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，确保生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。; 每套环保治理设备独立安装智能电表，需具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，确保生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。; 相符. 4; 生产环节必须在密闭良好的棚化车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地落料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 生产环节在密闭良好的车间内运行，生产车间内无散放原料，采用全封闭料仓，焊接工序配套有集气和除尘装置。; 相符. 4.厂容厂貌和车辆 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 相符. 2; 企业出厂口和料场出口处配备自动感应式高压清洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 项目未涉及; 未涉及. 3; 制定科学合理的清扫保洁方案，厂区道路、空地面积超2000平方米的应使用新能源车或国五及以上排放标准的机械化清扫车、洒水车、洗扫车等设施，保证路面清洁。新购置清扫、洒水等车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 厂区道路及时洒水清扫，若新购置清扫、洒水等车辆，要求符合国六排放标准或新能源车。; 相符. 4; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输；不得使用国三及以下燃油燃气货车运输；新购置运输车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输。; 相符. 5; 燃油非道路移动机械必须符合国家第三阶段排放标准，必须使用国六标准柴油；新增和更换的装卸作业机械要采用清洁能源和新能源。; 燃油非道路移动机械符合国家第三阶段排放标准，使用国标准柴油；新增和更换的装卸作业机械采用清洁能源和新能源。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《关于印发滑县2019工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办[2019]119号）相关要求。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用安阳市生态环境局滑县分局网站公示的滑县2019年滑县环境状况公报，公报显示，2019年滑县环境空气质量监测浓度及评价结果如下。 表9 2019年滑县环境空气监测浓度及评价结果 单位：µg/m3（CO：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 5; 46; 365; 100; 15; 一级; 35.2; 一级. NO2; 0; 100; 365; 98.6; 34; 一级; 76; 一级. PM2.5; 6; 362; 365; 78.1; 60.3; 超二级; 192; 超二级. PM10; 17; 414; 365; 83.3; 105; 超二级; 229.6; 超二级. 一氧化碳; 0.4; 2.9; 365; 100; --; --; 2.1; 一级. 臭氧; 0; 248; 365; 83.8; --; --; 176; 超二级. 由上表可知，滑县常规大气污染物中 SO2、NO2、一氧化碳满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，PM2.5、PM10、臭氧浓度超标，当地空气质量不达标。 主要原因是随着滑县工业的快速发展，能源消费和机动车的快速增长，排放的二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《滑县2020年大气污染防治攻坚实施方案》（滑环攻坚办[2020]39号）的要求，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，改善当地环境质量，空气质量将逐渐好转。 2、地表水环境质量现状 距项目最近的地表水为厂区西南侧415m的卫河。本次评价引用安阳市生态环境局滑县分局公布的卫河王湾断面（卫河浚县王湾断面为滑县地表水责任目标断面，属于出境断面，位于本项目西南侧6.6km）2020年第12周（2020年03月19日采样）监测数据，见下表。 表10 卫河浚县王湾断面水质监测数据一览表 监测因子; COD; NH3-N; 总磷; 水质类别. 监测值; 24mg/L; 0.5mg/L; 0.14mg/L; Ⅳ类. Ⅳ类标准值; 30mg/L; 1.5mg/L; 0.3mg/L; -. 以上可知，卫河浚县王湾监测断面COD、NH3-N和总磷等三项因子的监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L）限值。 3、声环境现状 本项目位于滑县道口镇河西工业区，根据《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190–2014）规定：本项目南厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东、西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，敏感点（任庄）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。项目委托河南鼎泰检测技术有限公司于2020年11月10～11日对项目四周厂界和敏感点（任庄）声环境现状进行现场监测，监测结果见下表。 表11 项目声环境现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 噪声值; 执行标准. 昼间; 夜间. 2020.11.10; 东厂界; 53.8; 45.1; 2类; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准. 南厂界; 54.1; 44.8; 4a类. 西厂界; 52.1; 41.5; 2类. 北厂界; 54.8; 43.5; 2类. 敏感点（任庄）; 51.5; 42.1; 1类. 2020.11.12; 东厂界; 55.2; 43.6; 2类. 南厂界; 53.5; 43.5; 4a类. 西厂界; 51.8; 41.7; 2类. 北厂界; 55.2; 44.2; 2类. 敏感点（任庄）; 52.3; 41.8; 1类. 根据上表监测结果可知，项目南厂界声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，项目东、西、北边界声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，敏感点（任庄）声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，表明评价区域声环境质量现状较好。 4、土壤 本项目为机加工项目，属于制造业，为污染影响型项目。根据《环境影响评价导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于制造业/设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造中的“其他”，为Ⅲ类项目；本项目占地面积1500m2（＜5hm2），属于小型企业；本项目位于滑县道口镇河西工业区任庄北19m，项目东侧为道路、路东为宏昌砂石料厂、南侧为省道S222，南侧19m为任庄村，项目西侧为耕地，北侧为废品收购站。环境敏感程度为敏感，根据土壤污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤评价工作等级为三级。 根据部长信箱2020年8月10日“关于土壤现状监测点位如何选择的回复”可知，根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测。本项目厂区已硬化（见附图五），若破坏硬化地面取样，则厂区内整体防渗层遭到破坏，存在渗漏风险，故本次评价不再对项目占地范围内的土壤现状进行检测。 5、生态环境现状 项目所在地周围主要为耕地、道路、企业，生态系统以农业生态系统为主，地表植被主要为当地农作物和人工种植的树林，项目周围无划定的自然保护区、生态保护区等，生态状况较为单一，现状受人类活动影响较大，常见的动物为家养的鸡、狗等，项目区内无国家级野生保护动物，无珍稀濒危物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地环境质量要求和周围环境特点，确定本项目周围主要环境保护目标见下表。 表12 主要环境保护目标 类别; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂界最近距离. 环境 空气; 任庄村; 村庄/居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SW; 19m. 康庄村; 村庄/居民; SW; 402m. 曹湾村; 村庄/居民; W; 697m. 三铺村; 村庄/居民; W; 1.05km. 程文庄村; 村庄/居民; SE; 1.12km. 河西街村; 村庄/居民; SE; 1.54km. 白庄村; 村庄/居民; SE; 1.6km. 道口镇; 乡镇/居民; SE; 2.06km. 东王湾村; 村庄/居民; SE; 1.24km. 桥上村; 村庄/居民; SE; 1.82km. 司村; 村庄/居民; W; 2.06km. 瓦岗村; 村庄/居民; NW; 1.2km. 刘固屯村; 村庄/居民; NW; 2.48km. 徐庄村; 村庄/居民; N; 2.28km. 关庄村; 村庄/居民; SW; 2.15km. 吴摆渡村; 村庄/居民; W; 2.18km. 聂渡村; 村庄/居民; NW; 2.7km. 么村; 村庄/居民; SW; 2.43km. 烧酒营村; 村庄/居民; SW; 2.25km. 周口村; 村庄/居民; NE; 3.15km. 东周口村; 村庄/居民; NE; 3.1km. 杨行村; 村庄/居民; NW; 1.5km. 头铺村; 村庄/居民; NW; 1.5km. 郎营村; 村庄/居民; NW; 1.43km. 地表水; 卫河; 地表水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准; 东南; 415m. 地下水; 滑县二水厂地下水井群; 饮用水源; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准; NW; 距二级保护区边界4.15km.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1二级 单位µg/m3（CO为mg/m3） 污染物名称; SO2; PM10; PM2.5; NO2; CO; O3. 年平均; 60; 70; 35; 40; /; /. 日平均; 150; 150; 75; 80; 4; 160(日最大8小时平均). 1小时平均; 500; /; /; 200; 10; 200. （2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅴ类 单位mg/L 污染物名称; pH; COD; BOD5; 氨氮. Ⅴ类标准; 6～9; 40; 10; 2.0. （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类、4a类 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. （4）地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准； （5）土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染因子; 标准限值. 颗粒物; 有组织; 排气筒15m，浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h. 无组织; 排放监控浓度≤1.0mg/m3. 同时，颗粒物有组织执行《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）颗粒物排放浓度＜10mg/m3；无组织执行《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。 （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. （3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水总量控制指标：项目生产废水不外排；生活污水经化粪池处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田。 （2）项目营运期无SO2、NOX排放，无需申请总量。 项目营运期废气为颗粒物，根据要求本项目颗粒物排放需进行倍量替代。 本项目切割和焊接工序排放的颗粒物为0.0182t/a，根据河南省生态环境厅《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》要求，按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件相关规定，本项目新增大气污染物排放总量实行倍量替代，倍量替代量为颗粒物0.0364t/a。 结合滑县大气污染物总量减排实际，本项目颗粒物排放总量倍量替代从滑县提标治理项目河南华牧机械有限公司减排的颗粒物削减量剩余量5.9746236t/a进行替代，满足本项目倍量替代要求。 |

- 建设项目工程分析

1、工艺流程简述(图示)： 1.1 施工期 本项目租赁现有闲置厂房进行建设，施工期主要为设备安装，不涉及土建工程，因此本次不再进行施工期环境影响分析。 1.2营运期 生产工艺流程图： 原料 切割 机加工 组装 成品 粉尘、噪声、固废 粉尘、噪声 焊接 噪声、固废 外购配件 图2 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述如下： 1）切割：对钢材按照需要的规格进行等离子切割，该工序产生的污染物主要为边角料和噪声、少量切割烟尘。 2）机加工：对切割后的板材进行裁、折、卷、锯、钻、铣等。 该工序产生噪声和固废。 3）焊接：对机加工后的板材进行焊接，主要为电焊和二保焊，该工序产生的污染物为焊接烟尘和焊渣。 4）打磨：对焊接后的工件，使用打磨机打磨，去除表面的焊点、锈迹和毛刺飞边，修饰平整。该工序主要产生粉尘、噪声和固废。 - 5）组装：将外购的配件（电机、风机、减速机、电控柜、圆振筛、关风器、刀片 - 等）与厂内加工成的金属机械部件使用螺丝进行组装，经检验合格后包装即为成品。

- 2、主要污染工序 2.1施工期 本项目租赁现有闲置厂房进行建设，租赁合同见附件3，施工期主要为设备安装，不涉及土建工程，因此本次不再进行施工期环境影响分析。 2.2营运期 项目营运期形成的环境影响主要为： （1）废水：本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水为职工办公生活产生的废水。 （2）废气：项目营运期生产过程产生的废气主要为金属部件焊接烟尘和打磨工序产生的粉尘等。 （3）噪声：项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，噪声值在70-90dB（A）。 （4）固体废物：本项目产生的固体废物主要为：职工生活垃圾；一般固废有切割工序产生的废边角料；焊渣；除尘器收集的粉尘；设备定期更换的废减震垫；危险废物有：废切削液；废机油；废机油桶、废润滑油桶。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨工序 |  | 颗粒物 | 产生的粉尘主要为较大的金属颗粒，可沉降在车间内 |  |
|  | 切割工序 | 有组织 | 颗粒物 | 4.4mg/m3，0.085t/a | 0.044mg/m3，0.0009t/a |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 0.0063kg/h，0.015t/a | 0.0063kg/h，0.015t/a |
|  | 焊接工序 | 有组织 | 颗粒物 | 1.4mg/m3，0.013t/a | 0.014mg/m3，0.0001t/a |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 0.0019kg/h，0.0022t/a | 0.0019kg/h，0.0022t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 |  | 废水量 | 48m3/a | 0 |
|  |  |  | COD | 300mg/L，0.0144/a | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0014t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 220mg/L，0.0106t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0（环卫部门处理） |
|  | 切割 |  | 废边角料 | 5t/a | 0 |
|  | 焊接 |  | 焊渣 | 0.19t/a | 0 |
|  | 除尘灰 |  | 收集的粉尘 | 0.097t/a | 0 |
|  | 设备减震 |  | 废减震垫 | 0.012t/a | 0 |
|  | 机加工过程 |  | 废切削液 | 0.1t/a | 0 |
|  | 设备维护 |  | 废机油 | 0.007t/a | 0 |
|  | 切削液、机油暂存间 |  | 废机油桶、废润滑油桶 | 0.025t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声位设备运行噪声，主要有钻床、裁板机、折弯机、卷圆机、锯床、车床、钻铣床、切割机、磨光机、磁力钻、摇臂钻、手电钻、风机等设备运行时产生的噪声，噪声值在70-90dB(A)。经采取有效的控制措施、再经过距离衰减后，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值。 |  |  |  |  |
| 主要 生态 影响 | 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域 内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目租赁现有闲置厂房进行建设，施工期主要为设备安装，不涉及土建工程，因此本次不再进行施工期环境影响分析。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （一）大气环境影响分析 - 项目营运期生产过程产生的废气主要为金属部件生产过程，下料切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘等。 （1）金属部件下料切割烟尘 本项目钢材下料过程切割采用等离子切割。等离子切割原理为：利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属局部熔化(和蒸发)，并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。 切割过程中会产生切割烟尘，主要污染因子为颗粒物。 根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》，切割烟尘产生量约为原材料使用量的0.1%，本项目经切割的板材量为100t/a，则烟气产生量约为0.1t/a。 （2）焊接烟尘 本项目焊接过程焊丝、焊条和母材金属熔融时产生的蒸气，在空气中迅速冷凝、氧化形成不同粒度的烟尘，主要为氧化铁、锰及其它化合物、氧化铬等，少量的臭氧，一氧化碳和氮氧化合物。焊接烟尘以气溶胶形态漂浮于作业环境空气中。 根据《焊接技术手册》中提供的焊接烟尘浓度和发尘量数据可知，焊接烟尘产生浓度为20-30mg/m3，发尘量为6～8g/kg焊接材料，本次计算取8g/kg，项目年耗无铅焊丝和焊条1.9t/a，每天焊接时间按4小时计算，则焊接烟尘生量为0.0152t/a。 环评要求项目废气治理措施：手提电焊机电焊设置移动式焊接烟尘收集器收集处理后排放；切割、焊接工序设置2个固定区域进行，使用2套集气罩收集1台切割机、7台焊机产生的烟尘，集气罩收集效率按85%计，经管道引至1套袋式除尘器进行处理，处理后经15m排气筒排放（1#）。袋式除尘器处理效率按99%计，风机风量8000m3/h，则切割烟尘产生量和产生浓度为0.085t/a、4.375mg/m8，产生速率0.035kg/h；焊接烟尘产生量和产生浓度为0.0129t/a、1.375mg/m3，产生速率0.011kg/h。经袋式除尘器处理后，项目切割工序有组织颗粒物排放量为0.00085t/a，排放浓度为0.044mg/m3，排放速率0.00035kg/h；焊接工序有组织颗粒物排放量为0.00013t/a，排放浓度为0.0135mg/m3，排放速率0.00011kg/h。 本项目切割和焊接工工序大气污染物排放汇总情况见下表。 表13 大气污染物产生及排放情况一览表 类别; 产污工序; 污染物 名称; 产生浓度/产生速率及产生量; 排放浓度/产生速率及排放量; 治理措施. 切割工序; 有组织; 颗粒物; 4.4mg/m3，0.035kg/h，0.085t/a; 0.044mg/m3，0.00035kg/h，0.0009t/a; 集气罩+袋式除尘器+1 根15m高排气筒（1#）. 无组织; 颗粒物; 0.0063kg/h，0.015t/a; 0.0063kg/h，0.015t/a; 设备位于密闭车间. 焊接工序; 有组织; 颗粒物; 1.4mg/m3，0.011kg/h，0.013t/a; 0.014mg/m3，0.00011kg/h，0.0001t/a; 集气罩+袋式除尘器+1 根15m高排气筒（1#）. 无组织; 颗粒物; 0.0019kg/h，0.0022t/a; 0.0019kg/h，0.0022t/a; 设备位于密闭车间. 根据计算，项目烟尘经处理后排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》的通知（安环攻坚办〔2019〕205号），涉气行业所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3要求。 未被集气罩收集的粉尘以无组织形式排放至大气中，无组织排放量合计为 0.0172t/a。 （3）打磨粉尘 本项目使用打磨机对焊接后的半成品表面进行打磨，去除表面的焊点、锈迹和毛刺飞边，修饰平整。产生的粉尘主要为较大的金属颗粒，可沉降在车间内，对周围环境影响较小，故本次评价不再对打磨粉尘进行定量分析。 （二）大气环境影响预测 （1）预测因子 本项目评级预测因子选取颗粒物。 （2）污染源计算清单 本项目有组织废气源强详见下表。 表14 本项目有组织废气污染源计算清单一览表 点源 名称; 污染 因子; 海拔; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 环境 温度; 预测因 子源强. m; m; m; m/s; ℃; h; /; ℃; kg/h. 排气筒; 颗粒物; 61; 15; 0.3; 7.86; 20; 2400; 正常; 13.7; 0.00046. 本项目无组织废气源强详见下表。 表15 本项目无组织废气污染源计算清单一览表 面源名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源有效高度; 年排放小时数; 排放工况; 预测因子源强. X; Y; 粉尘. m; m; h; /; kg/h. 生产车间; 114°29′35.82″; 35°35′45.28″; 61; 7; 2400; 正常; 0.0082. （3）估算模式参数选取 本项目评价估算模式参数选取情况见下表。 表16 本项目评价估算模式参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/K; 314.95. 最低环境温度/K; 253.95. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; 50. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （4）大气环境评价分级判定依据

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模式计算项目各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后确定项目的大气环境评价工作等级。大气环境评价工作分级判据见下表。 表17 本项目评价估算模式参数一览表 评价工作等级; 评价工作筛分判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （5）评级工作等级确定 本项目废气污染物最大地面浓度预测见下表。 表18 本项目废气最大地面浓度预测一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Dmax(m); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 点源; 排气筒; PM10; 450; 115; 7.22×10-2; 0.02; /. 面源; 生产车间; PM10; 900; 19; 14.3; 3.17; /. 由上表可知，本项目的大气环境评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，二级评价可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据安阳市生态环境局滑县分局网站公示的滑县2019年滑县环境状况公报，2019年滑县环境空气质量为不达标区域。主要原因是随着滑县工业的快速发展，能源消费和机动车的快速增长，排放的二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《滑县2020年大气污染防治攻坚实施方案》（滑环攻坚办[2020]39号）的要求，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，改善当地环境质量，空气质量将逐渐好转。 （6）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），建设项目需进行大气防护距离计算。本次环评使用估算模式进行预测，本项目无组织排放颗粒物的最大地面贡献浓度为0.0143mg/m3，项目厂界外颗粒物的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 （7）本项目废气污染物排放量 ①有组织废气 本项目有组织废气污染物排放量核算情况见下表。 表20 本项目有组织大气污染物排放量一览表 序号; 排放源; 排放口编号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 生产车间; 1#排气筒; 颗粒物; 0.001. 合计; 0.001. 一般排污口. ②无组织废气 本项目无组织废气污染物年排放量见下表。 表21 本项目无组织废气污染物年排放量一览表 序号; 排放源; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 生产车间; 颗粒物; 0.0172. 合计; 0.0172. ③大气污染物年排放量核算 本项目废气污染物年排放量见下表。 表22 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 有组织; 颗粒物; 0.001. 无组织; 颗粒物; 0.0172. 合计; 0.0182. 本项目运营后，项目生产车间有组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.00046kg/h，排放浓度为0.058mg/m3，无组织排放粉尘最大地面浓度预测为0.0143mg/m3，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求；同时颗粒物有组织排放满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织执行《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。 2、水环境影响分析 - 2.1 地表水影响分析 本项目建成后无生产废水产生，产生的废水主要为职工产生的生活污水。 项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，年工作300天。根据《工业和城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）和《安阳市用水定额》中的相关要求，职工用水按20L/p·d计算，则用水量为0.2m3/d，60m3/a，废水排放系数按80%计算，则废水产生量0.16m3/d，48m3/a。主要污染物为COD、NH3-N、SS，污染物浓度分别为300mg/L、30mg/L、220mg/L，经化粪池预处理后，水质为COD 240mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 140mg/L，由建设单位定期清运，用于农田肥田，项目周围农田分布较多，措施可行。 定期清运 化粪池 0.16 职工生活 损耗0.04 0.16 0.20 新鲜水 图3 项目水平衡图（单位：m3/d） - （2）评级等级 - 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水评价等级判定，本项目产生的废水不外排到外环境，评价等级按三级B，可不进行水环境影响预测。主要评价内容为水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。 本项目运营期间的废水主要为生活污水，生活污水依托现有经化粪池（1座2m3）处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田，不外排。化粪池容积2m3，可容纳至少10天生活污水，故处理措施可行。 - 综上所述，项目产生的废水能得到合理处置，对周围环境影响较小。 - 2.2 地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，该项目为Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目生产过程中无废水产生，废水主要为员工办公生活产生的生活污水，经化粪池（1座2m3）处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田。要求化粪池采用防渗混凝土建设，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。 同时要求化粪池建设时应严格执行防渗漏设计，加强施工质量，完善施工技术，建成投产后加强监督，杜绝出现废水下渗现象。因此，项目在正常营运过程中不会对地下水造成污染。 3、噪声环境的影响分析 （1）源强及措施 本项目高噪声设备主要为钻床、裁板机、折弯机、卷圆机、锯床、车床、钻铣床、切割机、磨光机、磁力钻、摇臂钻、手电钻、风机等，噪声源强为70~90dB(A)，各设备噪声强度及治理措施见下表。 表23 项目主要噪声源设备噪声强度及治理措施 单位：dB（A） 设备名称; 数量/台; 噪声级; 治理措施; 治理后源强. - 钻床; - 2台; 90; 设备位于密闭生产车 间内，采取基础减震、定期保养（共36台设备设置减振垫144个，减震垫采用橡胶材质，每半年换一次）; 70. - 等离子切割机; - 1台; 90; 70. - 钻铣床; - 1台; 85; 65. - 锯床; - 1台; 90; 70. - 折弯机; - 2台; 75; 55. - 裁板机; - 1台; 85; 65. 磨光机; - 5台; 85; 65. 卷圆机; - 2台; 70; 50. 磁力钻; - 2台; 80; 60. 手电钻; - 5台; 75; 55. 摇臂钻; - 1台; 70; 50. 台钻; - 1台; 70; 50. 电焊机; - 3台; 70; 50. 二保焊机; - 4台; 70; 50. 车床; - 1台; 90; 70. - 空压机; - 4台; 90; 70. （2）影响分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析，本次评价的声环境质量预测范围为项目四周厂界和敏感点任庄。根据本项目厂区平面布置图，此次评价厂界噪声预测采用噪声点源衰减模式进行计算。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽后经过距离衰减和空气吸收、绿化带隔声后，到达受声点。其预测模式如下： 点声源距离衰减模式： L=L0-20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—声源源强，dB（A）； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 噪声叠加计算公式： L总=10lgi=1n10Li10 式中 ：L总—几个声压级叠加后的总声压级，dB(A)； Li—某一个声压级，dB(A)。 根据上述公式以及本项目的平面布置进行预测计算，将所有噪声设备按照距离衰减分别进行预测，在厂界处叠加噪声级。 本项目夜间不生产，运营期昼间厂界噪声预测情况见下表。 表24 项目各厂界噪声预测结果一览表 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 评价标准. 东厂界; 57.84; /; 57.84; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 2 类. 西厂界; 55.9; /; 55.9. 北厂界; 52.57; /; 52.57. 南厂界; 49.88; /; 49.88; 4类. 敏感点（任庄）; 44.78; 51.5~52.3; 52.34~53.01; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类. 由上表可知，项目营运后，东、西、北厂界的昼间噪声影响值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；南厂界的昼间噪声影响值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求；敏感点任庄昼间噪声影响值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。 声环境评价等级划分详见下表。 表25 声环境评价等级划分表 判定依据; 评价等级. 声功能区（GB3096）; 或敏感目标噪声级增高量; 或受影响人数. 0类，有特别限制要求的保护区等敏感目标; ＞5dB（A）; 显著增多; 一级. 1类、2类; 3dB（A）≤噪声级≤5dB（A）; 增加较多; 二级. 3类、4类; ＜3dB（A）; 且受影响人口数量变化不大; 三级. 项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。营运期噪声源主要来自钻床、裁板机、折弯机、卷圆机、锯床、车床、钻铣床、切割机、磨光机、磁力钻、摇臂钻、手电钻、风机等设备，项目周边200m范围内敏感点主要为项目南侧19m的任庄村，工程建设前后，敏感目标任庄村噪声级增高量不大，受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。 项目南侧19m的任庄村，为进一步减少项目营运期设备运行噪声对周围敏感点的影响，评价要求建设单位采取以下措施： ①在生产中尽量改用先进的低噪声设备； ②合理布局生产设备，且对生产设备采用橡胶类减震垫进行基础减震； ③橡胶类减震垫每半年更换一次，保证减震效果； ④加强日常管理，定期检修，使设备噪声维持在正常水平。 综上，经采取上述措施，项目营运期各设备产生的噪声对居民产生的影响可接受。 4、固体废物环境影响分析 - 本项目产生的固体废弃物主要为职工生活垃圾、废钢材边角料、焊渣、焊烟净化器收集的粉尘、废减震垫，以及机加工过程的废机油、废润滑油、废机油桶和废润滑油桶。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产量按0.5 kg/(人·d)计，则年生活垃圾产生量为5kg/d，合1.5t/a。生活垃圾在厂区内统一收集后由环卫部门统一处理。 - （2）生产过程 - 1）一般固体废物 - ①废边角料：本项目钢材在切割过程将产生废边角料，边角废料的产生量约占总原料的5%，产生量约为5t/a，该固废属于一般固废，集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。 - ②焊渣：根据对焊接工艺的调查可知，焊接材料利用率为90%，项目焊条、焊丝年用量1.9t/a，则焊渣产生量为 0.19t/a，经收集后定期外售。 - ③除尘灰：根据废气工序核实，项目收集的粉尘的量为0.097t/a，集中收集定期外售。 - ④废减震垫：项目噪声设备安装的减震垫，评价建议一年更换一次，产生量约为0.012t/a。该固废属于一般固废，集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。 2）危险废物 ①危废产生情况 本项目机械设备使用和维修时会产生少量的废切削液、废机油和废油桶。 本项目切削液使用量为0.1t/a ，机油0.015t/a，则产生废切削液0.1t/a，废机油0.007t/a，50kg/桶的废切削液桶2个/年，废机油桶1.5个/年，产生量约为0.025t/a。 根据《建设项目危险废物评价技术指南》，本项目危险废物汇总情况见表26。本项目危险废物暂存间基本情况见表27。 表26 项目危险废物汇总情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.1; 机加工; 液态; 油/水混合物; 石油磺酸钠、聚氧乙烯烷基酚醚、氯化石蜡、高速机械油、石油酸钠盐、合成脂肪酸、聚乙二醇、工业机械油等; 1不定期排放; T; 收集后、分类暂存于危废间，定期交由资质单位处置. 2; 废机油; HW08; 900-218-08; 0.007; 设备维护; 液体; 废油; 主要成分有C15-C16的烷烃、多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等; 1次/年; T，I. 3; 废机油桶、废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 0.025; 切削液、机油暂存间; 固态; 铁; 沾染机油、切削液; 1次/年; T. 表27 项目危险废物暂存间基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 车间 北侧; 5m2; 密封 桶装; 0.5t; 1年. 2; 废机油; HW08（废矿物油与含矿物油废物）; 900-218-08; 密封 桶装; 0.5t; 1年. 3; 废机油桶、废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 桶; 0.5t; 1年. 项目拟在车间划分危废暂存间，暂存间大小为5m2，位于车间北侧，产生的废切削液、废机油、废机油桶、废润滑油桶暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理，厂区暂存时间不超过1年。 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物应堆放在独立的危险废物堆放间，必须关注四防，即“防风、风雨、防晒、防渗漏”，项目在建设危废暂存间时应严格按照要求做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”，项目危险废物分类堆放，设标识牌，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中危险废物贮存容器、危险废物贮存设施的选址与设计原则等相关规定做好危险废物堆放区地面硬化、铺设防渗层，加强堆放区的防雨和防渗漏措施，以免废液压油和废润滑油等随雨水渗漏而造成地下水体的污染。厂区危险废物暂存区为重点防渗区，废机械润滑油由专用收集桶收集，存于危废暂存区，暂存区设置围堰，地面采用粘土铺底（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，并防风、防雨、防晒、防漏。危废暂存区的明显处同时设置危险废物警示标识。 根据项目实际情况，项目租赁厂房已铺设地砖，环评要求根据项目特点，使用切削液和机油设备的工位应做好地面防渗处理，加装接收漏油托盘等措施，且项目危废暂存间需做到以下几点： （1）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； （2）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； （3）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （4）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （5）项目产生的所有固体危险废物分类装入符合规定的容器内，盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，不得将不相容的废物混合或合并存放。储存地点基础必须防渗，并且要防风、防雨、防晒。 （6）装载危险废物的容器必须完好无损，材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （7）储存容器需密闭，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 （8）作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 综上所述，项目运行过程中产生的固体废物均进行了合理处置，不会对周围环境造成二次污染，对外界环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 本项目为机加工项目，属于制造业，为污染影响型项目。根据《环境影响评价导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于制造业/设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造中的“其他”，为Ⅲ类项目；本项目占地面积1500m2（＜5hm2），属于小型企业；本项目位于滑县道口镇河西工业园任庄北19m，项目东侧为道路、路东为宏昌砂石料厂、南侧为省道S222，南侧19m为任庄村，项目西侧为耕地，北侧为废品收购站。环境敏感程度为敏感，本项目地面已全部硬化（见附图五），根据土壤污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤评价工作等级为三级。 根据“导则”要求，评价工程等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类别分析法进行预测，本次采用定性描述的方法预测。 本项目对土壤的影响为项目生产过程中产生的生产废气通过大气沉降对土壤的影响，生活污水通过地表水体下渗污染土壤，可能对土壤造成的影响。 项目生产过程中产生的废气主要为打磨和焊接烟尘，污染物主要为颗粒物，根据预测结果，有组织最大落地浓度为0.0722μg/m3，对应的距离为115m，无组织最大落地浓度为14.3μg/m3，对应的距离为19m，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3；无组织排放监控浓度：颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3）要求，同时颗粒物有组织排放满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，对土壤影响较小。 项目生活用水为职工办公生活用水，产生的生活污水依托现有1座2m3的化粪池处理后由建设单位定期清运，用于农田肥田，不外排，且要求项目化粪池采用防渗混凝土建设，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；项目运营期生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门集中处置，项目产生的固废均可实现妥善、有效处置，同时，建设单位应严格执行所有防渗漏设计，加强施工质量，完善设计和施工技术，建成投产后加强监督。 项目运营期产生的污染物经采取相应的治理措施后，均能达标排放或合理处置，不会对周围土壤环境造成污染。 6、环境风险分析 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)对本项目进行风险评价。以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018），项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储运等，无重大危险源。本项目原料为钢材、焊丝、焊条、氧气、二氧化碳等，不涉及有毒有害和易燃易爆物质；项目运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善、操作不当等，可引发机械伤害等事故，造成人身伤害，环境风险潜势按Ⅰ级。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，环境风险评价的工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势来确定，详见下表。 表28 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据上表可知，本项目环境风险评价只需进行简单分析。 1）机械伤害的防范措施 根据项目特点，项目原料为钢材、焊丝、焊条、氧气、二氧化碳等，不涉及易燃易爆等物质，本次评价对项目提出以下机械防范要求： ①生产人员上岗前要进行三级安全培训； ②项目使用电气设备经常检查，发现机械损坏， 立即修理。 ③每日应对车间及仓库内物资进行巡视检查，对机械设备进行检测。 ④保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。 2）建立健全安全环境管理制度 机械伤害：生产装置中有电动传输设备，因此存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。 针对上述风险，应采取以下劳动安全卫生措施： ① 制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。 ② 严格规范设备的操作过程，定期检修。 ③ 车间应设置强制排风设备，改善车间空气环境。 ④ 为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂房内的地面高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 ⑤ 对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施拘设计均应符合有关标准、规范的要求。 ⑥ 建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。 ⑦ 按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。 ⑧ 厂门前设置入场须知和安全警示牌。 ⑨ 加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。 （3）应急预案 风险事故应急预案见下表。 表29 应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。. 5; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施控制事故。. 6; 应急培训计划; 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。. 综上所述，在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施、加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 表30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年生产50套分选设备建设项目. 建设地点; 河南省; 安阳市; 滑县; 道口镇; 河西工业园任庄北19m. 地理坐标; 经度; 114.493255; 纬度; 35.595749. 主要危险物质及分布; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储运等，无重大危险源。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目生产过程中所涉及的原料为钢材、焊丝、焊条、氧气、二氧化碳等，不涉及易燃易爆等物质，项目运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善、操作不当等，可引发机械伤害等事故，造成人身伤害。. 风险防范措施要求; ①制定机械伤害防范措施：②建立健全安全环境管理制度；切实可行的安全操作规程和工艺规程制定劳动安全卫生措施；③制定风险应急预案。. 填表说明（列出相关信息及评价说明）：河南溯源环保设备有限公司年生产50套分选设备建设项目经风险调查、风险潜势判断确定评价等级为简单分析，应在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施方面给出定性的说明。. 7、环境管理与监测计划 （1）、项目环境管理 项目运营期设有1名专职环保管理人员，负责环保措施的实施、环保设施运行以及日常环境管理监控工作，并受环保局的监督和指导。主要职责包括： ①贯彻、宣传国家、省及地方的各项环保方针、政策和法律法规，根据企业的实际情况，编制环境保护管理制度，并组织实施和监督实行。 ②监督检查本项目执行“三同时”规定的情况；定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 ④负责公司环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 ④负责对公司环保人员进行环境保护教育，不断提高员工的环境意识和环保人员的业务素质。 ⑤负责向当地环保主管部门上报有关环保材料，贯彻环保主管部门下达的有关环保工作的任务和要求。 （2）、项目监测计划 根据建设项目污染物排放情况和环境监测工作的基本要求，对生产过程中产生的废气、噪声进行监控，具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 根据本项目污染物的产生特点、排放规律及其排放量，运营期环境监测的重点是大气污染源和噪声源。 表31 项目营运期环境监测计划 序号; 类别; 监测布点; 监测 因子; 监测 频率; 标准. 1; 有组织排放废气; 带式除尘器处理设施进、出口; 颗粒物; 每年 一次; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表 2 二级标准，同时满足《2019 年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》的通知（安环攻坚办〔2019〕205 号）要求. 2; 无组织排放废气; 厂区上风向设1个对照点位，下风向设2-3个监测点位; 颗粒物; 每年 一次; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；满足安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（安环攻坚办〔2019〕196号）要求. 3; 噪声; 四周厂界; 等效A声级; 每季度 一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准限值要求. 8、平面布置合理性分析 本项目平面布局设置充分考虑了厂区场地形状、内外交通联系、人物流走向以及常年主导风向等因素。本项目建设内容包括生产车间、原料仓库、成品仓库等。车间内各功能分区明确，相互衔接，既避免相互影响，又有利于组织生产减少物料、成品运输距离，本项目平面布局是合理的。 9、选址可行性分析 项目厂址位于滑县道口镇河西工业园任庄北19m，占地面积约1500m2，该地块符合道口镇总体规划（见附件4）。 根据现场调查，厂区周围没有发现有价值的自然景观和稀有动植物种等需要特殊保护的对象。项目厂区周围交通便利，用水由附近地下水井给，用电由道口镇供电电网供给，满足项目生产需求。经预测，项目废气达标排放，无需设置大气环境防护距离；生活污水依托现有化粪池（1座2m3）处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田，不外排；厂界噪声达标，产生的固废全部合理处置；综上分析，项目的选址不存在大的环境制约因素，选址可行。 10、环保投资及验收内容 本项目总投资260万元，其中环保投资金额为9万元，占项目总投资的3.46%，主要用于废气、废水、噪声、固废污染物处理等，本项目环保投资、竣工验收见下表。 表32 本项目环保投资一览表 项目; 治理对象; 内容; 投资（万元）. 废气; 切割工序、焊接工序; 固定焊接区域和切割区域，2套集气罩+1套袋式除尘器+15m高的1#排气筒; 6. 手提电焊机工序; 设置移动式焊接烟尘收集器收集处理后排放. 噪声; 噪声治理; 厂房隔声、基础减震（橡胶材质减振垫132个、半年更换一次）; 1.5. 废水; 生活污水; 1座容积为2m3化粪池; 利用现有. 固废; 切割; 20m2固废暂存区; 1.5. 焊接. 除尘灰. 设备减震. 机加工过程; 1间5m2危废暂存间. 设备维护. 切削液、机油暂存间. 生活垃圾; 垃圾桶2个. 合计; 9. 表33 本项目环保设施三同时竣工验收一览表 项目; 污染物名称; 治理措施; 验收内容; 验收指标. 废气; 切割工序、焊接工序; 车间密闭、袋式除尘器处理; 固定焊接区域和切割区域，2套集气罩+1套袋式除尘器+15m高的1#排气筒; 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；同时有组织颗粒物满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织颗粒物满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3. 手提电焊机工序; 车间密闭、移动式焊接烟尘收集器处理; 设置移动式焊接烟尘收集器收集处理后排放. 废水; 生活污水; 化粪池预处理后，综合利用，不外排; 依托现有1座2m3化粪池; /. 噪声; 设备运行 噪声; 车间内部设隔断、高噪声设备安装减震垫; 减振垫132个（橡胶材质，每半年更换一次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类、4类标准. 固废; 切割; 一般固废暂存区暂存; 一般固废暂存区（20m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 焊接. 除尘灰. 设备减震. 废切削液; 危废暂存间 暂存; 危废暂存间 1 座（5m2）、采取基础防渗措施; 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及 2013 年修改单. 废机油. 废机油桶、废润滑油桶. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶2个; /.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨工序 | 颗粒物 | 产生的粉尘主要为较大的金属颗粒，可沉降在车间内 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准；同时有组织颗粒物满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织颗粒物满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3 |
|  | 切割工序 | 颗粒物 | 固定1个焊接区域和1个切割区域，2套集气罩+1套共用袋式除尘器+15m高排气筒（1#）；手提电焊机工序设置移动式焊接烟尘收集器收集处理后排放 |  |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 |  |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、氨氮 | 化粪池预处理后，综合利用，不外排 | 综合利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 切割 | 废边角料 | 一般固废暂存区（20m2）暂存后外售 | 合理处置 |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 除尘灰 | 收集的粉尘 |  |  |
|  | 设备减震 | 废减震垫 |  |  |
|  | 机加工过程 | 废切削液 | 收集后、分类暂存于1间危废间（5m2），定期交由资质单位处置 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |
|  | 切削液、机油暂存间 | 废机油桶、废润滑油桶 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 垃圾桶2个 |  |
| 噪 声 | 设备噪声 |  | 基础减震（减振垫132个，橡胶材质，每半年更换一次） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）2类、4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区周围无需要特殊保护的生态保护区。项目建设完成后通过加强植树种草，绿化周围环境等措施，将会对区域的生态环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 河南溯源环保设备有限公司拟投资260万元，在滑县道口镇河西工业园任庄北19m建设年生产50套分选设备建设项目，项目占地面积1500m2。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家当前产业政策。且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已取得滑县发展和改革委员会出具的企业投资项目备案证明，项目代码为2019-410526-35-03-019972，因此本项目的建设符合国家的产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于滑县道口镇河西工业园任庄北19m，项目占地面积1500m2。根据道口镇土地所出具的土地证明，项目选址符合道口镇总体规划。 另外该项目周围主要为耕地、企业和道路等，项目的建设对周围环境影响较小。因此，评价认为本项目选址可行。 4、环境现状评价结论 （1）环境空气质量现状 根据引用安阳市生态环境局滑县分局网站公示的滑县2019年滑县环境状况公报可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。滑县常规大气污染物中 SO2、NO2、一氧化碳满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，PM2.5、PM10、臭氧浓度超标，当地空气质量不达标。 主要原因是随着滑县工业的快速发展，能源消费和机动车的快速增长，排放的二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《滑县2020年大气污染防治攻坚实施方案》（滑环攻坚办[2020]39号）的要求，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，改善当地环境质量，空气质量将逐渐好转。 （2）地表水环境质量现状 根据安阳市生态环境局滑县分局公布的出境断面—滑县地表水责任目标断面卫河王湾断面（位于本项目西南侧6.6km）2020年第12周（2020年03月19日采样）监测数据，监测断面COD、NH3-N和总磷等三项因子的监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L）限值，可满足标准要求。项目所在区域地表水体质量现状较好。 （3）声环境现状 根据监测结果可知，敏感点（任庄）声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准[昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A）]要求，项目东、西、北厂界声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准[昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]要求；南厂界声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准[昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）]要求，表明评价区域声环境质量现状较好。 （4）土壤环境现状 本项目为机加工项目，属于制造业，为污染影响型项目。根据《环境影响评价导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于制造业/设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造中的“其他”，为Ⅲ类项目；本项目占地面积1500m2（＜5hm2），属于小型企业；本项目位于滑县道口镇河西工业园任庄北19m，项目东侧为道路、路东为宏昌砂石料厂、南侧为省道S222，南侧19m为任庄村，项目西侧为耕地，北侧为废品收购站。环境敏感程度为敏感，根据土壤污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤评价工作等级为三级。 根据部长信箱2020年8月10日“关于土壤现状监测点位如何选择的回复”可知，根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测。本项目厂区已硬化，若破坏硬化地面取样，则厂区内整体防渗层遭到破坏，存在渗漏风险，故本次评价不再对项目占地范围内土壤现状进行检测。 5、运营期环境影响分析与防治措施结论 ①废气 - 项目营运期生产过程产生的废气主要为金属部件生产过程，下料切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘等。 手提电焊机工序产生的焊接烟尘通过设置移动式焊接烟尘收集器收集处理后排放；金属部件下料切割烟尘和焊丝、焊条焊接过程产生的烟尘，通过固定1个切割区域和1个焊接区域，使用“2套集气罩收集+1套袋式除尘器处理”后，经1根15m高的排气筒（1#）排放。通过采取上述措施，可有效降低项目颗粒物排放，经预测，项目颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；同时有组织颗粒物满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织颗粒物满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，无需设置大气环境防护距离。 本项目使用打磨机对焊接后的半成品表面进行打磨，去除表面的焊点、锈迹和毛刺飞边，修饰平整。产生的粉尘主要为较大的金属颗粒，可沉降在车间内，度周围环境影响较小，故本次评价不再对打磨粉尘进行定量分析。 综上，项目营运期产生的废气经采取相应的治理措施后对周围环境空气影响较小。 ②废水 本项目营运期无生产废水产生，主要为职工生活办公污水。生活污水产生量为0.16m3/d，48m3/a，依托现有化粪池（1座2m3）处理后，由建设单位定期清运，用于农田肥田。 - 地表水环境影响：根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水评价等级判定，本项目产生的废水不外排到外环境，评价等级按三级B，可不进行水环境影响预测。 - 项目运营期间的废水主要为生活污水，生活污水经现有化粪池处理后由建设单位定期清运，用于农田肥田，不外排。化粪池容积2m3，可容纳至少10天生活污水，故处理措施可行。 - 综上所述，项目产生的废水能得到合理处置，对周围环境影响较小。 B、地下水环境影响：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，该项目为Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目生产过程中无废水产生，废水主要为员工办公生活产生的生活污水，收集后依托现有化粪池处理后，由建设单位定期清运，用于农田肥田。环评要求化粪池采用防渗混凝土建设，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。 同时要求化粪池建设时应严格执行防渗漏设计，加强施工质量，完善施工技术，建成投产后加强监督，杜绝出现废水下渗现象。因此，项目在正常营运过程中不会对地下水造成污染。 ③噪声 本项目营运期噪声主要为钻床、裁板机、折弯机、卷圆机、锯床、车床、钻铣床、切割机、磨光机、磁力钻、摇臂钻、手电钻、风机等等机械设备运行噪声，经采取基础减振（橡胶材质减震垫132个，每半年更换一次）、厂房隔音等措施后，项目营运期东、西、北厂界的昼间噪声影响值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；南厂界的昼间噪声影响值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；敏感点任庄昼间噪声影响值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。 因此，该项目营运情况下产生的噪声对周围环境及敏感点影响较小。 ④固体废物 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废钢材边角料、焊渣、除尘器收集粉尘、废减震垫，以及机加工过程的废机油、废润滑油、废机油桶和废润滑油桶。 生活垃圾产生量为5kg/d、1.5t/a，在厂区内统一收集后由环卫部门统一处理；机加工过程中产生的废边角料5t/a、 焊渣0.19t/a、除尘灰0.097t/a、废减震垫0.012t/a，集中收集后，在一般固废暂存间暂存，定期外售；机械设备使用和维修时会产生的废切削液0.1t/a、废机油0.007t/a和废油桶0.025t/a，收集后分类暂存于危废间，定期交由资质单位处置。 因此，项目营运期产生的固体废物均合理处置处理，对外环境影响很小。 ⑤土壤 本项目土壤评价工作等级为三级，项目地面已全部硬化，对土壤的影响为项目生产过程中产生的生产废气通过大气沉降对土壤的影响，生活污水通过地表水体下渗污染土壤，可能对土壤造成的影响。项目生产过程中产生的废气经预测均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时有组织颗粒物满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织颗粒物满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3；职工办公生活产生的生活污水经项目现有化粪池处理后由建设单位定期清运，用于农田肥田，不外排，且要求项目化粪池采用防渗混凝土建设，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；项目运营期生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门集中处置，项目产生的固废均可实现妥善、有效处置，同时，建设单位应严格执行所有防渗漏设计，加强施工质量，完善设计和施工技术，建成投产后加强监督。 项目运营期产生的污染物经采取相应的治理措施后，均能达标排放或合理处置，不会对周围土壤环境造成污染。 ⑥环境风险 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018），项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储运等，无重大危险源。本项目原料为钢材、焊丝、焊条、氧气、二氧化碳等，不涉及有毒有害和易燃易爆物质；项目运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善、操作不当等，可引发机械伤害等事故，造成人身伤害，环境风险潜势按 Ⅰ 级，需进行简单分析。 严格落实各项事故防范和应急措施、加强管理等各项事故防范的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 6、总量控制指标 我国“十三五”期间对二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量实行排放总量控制。 项目生产过程中大气污染物主要为颗粒物，未涉及SO2和NOx，项目生产中无废水产生，生活污水经化粪池处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田。 本项目机加工过程中排放的颗粒物为0.0182t/a，根据河南省生态环境厅《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》要求，按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件相关规定，本项目新增大气污染物排放总量实行倍量替代，倍量替代量为颗粒物0.0364t/a。 结合滑县大气污染物总量减排实际，本项目颗粒物排放总量倍量替代从滑县提标治理项目河南华牧机械有限公司减排的颗粒物削减量剩余量5.9746236t/a进行替代，满足本项目倍量替代要求。 7、总评价结论 综上所述，河南溯源环保设备有限公司年生产50套分选设备建设项目符合国家产业政策符合相关规划，项目选址和平面布置合理。建设单位在运营期认真落实评价提出的各项污染防治措施，加强内部环境管理，保证投资到位和环保设施的正常运行，废气、废水、噪声等污染因素在采取评价建议的各项污染防治措施的基础上，均能达标排放，固体废物得到综合利用和妥善安全处置，对周围环境影响很小。从环境保护角度分析，本项目建设可行。 二、评价建议 1、严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目建成后自行进行验收合格后方可正式投产； 2、严格落实评价提出的废气、噪声、废水等污染防治措施，尽可能降低废气、噪声对外环境的影响； 3、加强环保设施运行、维护管理，确保污染物稳定达标排放； 4、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案证明 附件3 项目租赁合同 附件4 项目规划证明 附件5 承诺书 附件6 项目营业执照和法人身份证 附件7 检测报告 附件8 总量调配指标 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目周边2.5km范围敏感目标图 附图五 项目现场照片 附图六 项目公示截图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价