- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环保增配设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县王庄镇振恩建材厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王振恩 |  |  |  | 联系人 |  |  | 王振恩 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县王庄镇新集村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15093985666 |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 456400 |
| 建设地点 | 滑县王庄镇新集村村东300m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  |  | 2020-410526-30-03-070911 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | N7722大气污染治理 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | / |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 600 | 其中：环保投资(万元) |  | 600 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 100% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年11月 |  |  |  |  |
| 内容及规模： 1、建设项目概况 滑县王庄镇振恩建材厂位于滑县王庄镇新集村东，曾用名：滑县王庄镇振恩环保节能建材厂。占地面积40000平方米，绿化面积2000平方米，共建有3座隧道窑（共含3条烘干道；3条烧结道），年产1.8亿块页岩、煤矸石多孔砖。滑县王庄镇振恩建材厂实行分期建设，根据现场勘查，目前已建成2座隧道窑（共含2条烘干道；2条烧结道）。 2007年12月，建设单位委托安阳市环境科学研究所编制完成《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产6000万块墙体烧结砖项目环境影响报告表》，2008年1月安阳市环保局以安环建表【2008】15号批复（见附件二）。后进行技术改造，拆除1座56门轮窑，新建3条隧道窑，并于2016年6月，建设单位委托河南省正德环保科技有限公司编制完成了《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》，于2016年7月1号取得滑县环保局审批意见，文号：滑环建（然）表【2016】12号（见附件三）。 2016年12月，滑县环保局对滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目（一期）进行竣工环保验收，并出具了《滑县环保局关于滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目（一期）竣工环境保护验收申请的批复》，文号：滑环生态审【2016】18号（见附件四）。 2017年10月21日，建设单位通过了废气排放口自动监控基站验收，滑县环保局出具了验收核查的意见（见附件六）。 2019年6月，建设单位经安阳市工信、环保部门组织专家组联合验收，被评定为超低排放深度治理合格企业（见附件七）。 本次工程在现有工程基础上新增环保设施，包含湿电除尘系统1套、脱硝系统1套、销售区域干雾喷淋降尘系统1套、制坯车间干雾喷淋降尘系统1套、陈化车间干雾喷淋降尘系统1套、原料库干雾喷淋降尘系统1套、袋式除尘器2套，不新增产能，已建设完成。 经查阅国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在该目录鼓励、限制和禁止类，属允许建设项目。项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，符合国家产业政策的要求。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），该项目属于“三十四-99、脱硫、脱硝、除尘、VOCS治理等工程”类，“新建脱硫、脱硝、除尘”编制报告表，“其他”编制登记表。本项目应编制报告表。 本次评价对象为“滑县王庄镇振恩建材厂年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环保增配设施项目”，备案文号：2020-410526-30-03-070911。项目基本建设情况见表1。 表1 项目工程基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环保增配设施项目. 建设单位; 滑县王庄镇振恩建材厂. 建设性质; 改建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 本次不新增员工. 工作制度; 三班制，每班8小时，年生产300天. 产业特征; 投资额（万元）; 600. 环保投资（万元）; 600. 产业类别; 第三产业. 行业类别; N7722大气污染治理. 产业结构调整类别; 允许类. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区; 否. 流域; 黄河流域. 排水去向; 本项目无生产废水排放；不新增生活废水。. 本项目污染因素; ①废气：逃逸氨气、上料粉尘； ②噪声：设备噪声； ③废水：本项目无生产废水排放；不新增生活废水； ④固废：沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘。. 2、建设地点与规模布局 2.1、建设地点 本项目在滑县王庄镇振恩建材厂厂区内建设。 滑县王庄镇振恩建材厂位于滑县王庄镇新集村，四周均为农田，西侧130m为小屯村；西北侧293m为新集村，项目示意图见图1。 本项目 图1 项目周边环境示意图 新集村 小屯村 293m 130m 2.2、产品方案与生产规模 本项目为技改项目，在现有工程基础上新增环保设施，不新增产能。 3、建设内容 本次工程在现有工程基础上新增环保设施，包含湿电除尘系统1套、脱硝系统1套、销售区域干雾喷淋降尘系统1套、制坯车间干雾喷淋降尘系统1套、陈化车间干雾喷淋降尘系统1套、原料库干雾喷淋降尘系统1套、袋式除尘器2套。不新增建筑面积。 4、生产设备 本项目主要设备见下表： 表2 项目生产设备汇总表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 湿电除尘系统; 套; 1; 新增，已安装. 2; 脱硝系统; 套; 1; 新增，已安装. 3; 销售区域干雾喷淋降尘系统; 套; 1; 新增，已安装. 4; 制坯车间干雾喷淋降尘系统; 套; 1; 新增，已安装. 5; 陈化车间干雾喷淋降尘系统; 套; 1; 新增，已安装. 6; 原料库干雾喷淋降尘系统; 套; 1; 新增，已安装. 7; 袋式除尘器; 套; 2; 新增，已安装. 5、原辅材料及能源消耗 根据企业提供数据，本项目原辅材料消耗情况见表3。 表3 项目原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 脱硝剂（尿素）; 100t; 外购，袋装. 2; 水; 4277.76t; 自备井. 3; 电; 0.5万kwh; 市政供电. 6、公用工程 ①供水系统 项目用水由自备井供给，可以满足全厂用水需求。 ②排水系统 本项目无生产废水排放；不新增生活废水。 ③供电 由市政电网供电，可保障项目正常用电。 7、工作制度 该项目建成后，本次不新增员工，全厂实行三班制，每班8小时，年生产300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要的环境问题： 根据《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》及其批复（滑环建（然）表【2016】12号）、《滑县环保局关于滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目（一期）竣工环境保护验收申请的批复》（滑环生态审【2016】18号）、滑县环保局关于滑县王庄镇振恩环保节能建材厂废气排放口自动监控基站验收核查的意见、《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂超低排放深度治理项目验收监测报告》。 现有工程建设内容如下： 1、现有工程产品方案与生产规模 现有工程设计3座隧道窑（共含3条烘干道；3条烧结道），年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖，实行分期建设，根据现场勘查，目前已建成2座隧道窑（共含2条烘干道；2条烧结道）。现有工程产品方案与生产规模见表4。 表4 现有工程产品种类及规格一览表 产品名称; 规格（mm）; 产量; 单位. 多孔砖; 240*115*90; 1.2; 亿块. 空心砖; 240*180*115. 2、现有工程建设内容 滑县王庄镇振恩建材厂实行分期建设，根据现场勘查，目前已建成2座隧道窑（共含2条烘干道；2条烧结道）。 现有工程建设内容见表5。 表5 现有工程建设内容汇总表 序号; 工程名称; 结构形式; 占地面积（m2）; 层数; 备注. 1; 1期工程; 原料储存区; 钢架; 2000; 1; 已建. 2; 原料制备车间; 钢架; 4000; 1; 已建. 3; 联合车间; 钢混; 2000; 1; 已建. 4; 成品料陈化仓; 钢架; 1800; 1; 已建. 5; 干燥窑; 钢混; 4000; 1; 已建. 6; 焙烧窑; 钢混; 2000; 1; 已建. 7; 成品砖出砖区和存放区; /; 7500; 1; 已建. 8; 脱硫塔; 砖混; 1000; 1; 已建. 9; 固废堆场; 砖混; 500; 1; 已建. 10; 配件仓库; 砖混; 160; 1; 已建. 11; 车棚; 砖混; 500; 1; 已建. 12; 食堂; 砖混; 200; 1; 已建. 13; 倒班宿舍; 砖混; 290; 1; 已建. 14; 办公用房; 砖混; 350; 2; 已建. 15; 道路; /; 3000; /; 已建. 16; 绿化; /; 2000; /; 已建. 17; 2期工程; 干燥窑; 钢混; 2000; 1; 未建. 18; 焙烧窑; 钢混; 1000; 1; 未建. 19; 成品砖出砖区和存放区; /; 2000; 1; 未建. 20; 脱硫塔; 砖混; 500; 1; 未建. 21; 固废堆场; 砖混; 200; 1; 未建. 22; 绿化; /; 2000; /; 未建. 3、现有工程生产设备 现有工程生产设备见下表。 表6 现有工程生产设备汇总表（1期） 序号; 设备名称; 规格型号; 单机产量; 数量（个）; 备注. 一; 原料处理. 1; 斗式铲车; Zl40; 2.2m3（斗容）; 6; 已建. 2; 箱式给料机; Kb1000; 15-55m3/h; 6; 已建. 3; 锤式破碎机（粗）; 1100*1000; 50t/h; 1; 已建. 4; 锤式破碎机（细）; 800*1200; 15t/h; 1; 已建. 5; 振动筛; MVS2453; 10-150; 2; 已建. 6; 双轴搅拌机; SJ3000; 30-40t/h; 5; 已建. 7; 可逆配仓胶带输送机; B800; /; 10; 已建. 8; 带式定量给料机; PC650; 0-30; 10; 已建. 9; 液压多斗挖土机; DWY; 40t/h; 3; 已建. 10; 电子秤; 300*1.8; /; 2; 已建. 二; 联合车间. 1; 双轴搅拌机挤出机; SJJ3000; 20-30m3/h; 2; 已建. 2; 双极真空挤出机; KB75; 1.5万块/h—2.5万块/h; 2; 已建. 3; 自动切条机; /; /; 2; 已建. 4; 自动切坯机; /; /; 2; 已建. 5; 自动上下架系统; /; /; 2; 已建. 三; 干燥与焙烧. 1; 节能型隧道窑; 132*4.2*2.9; /; 2; 已建. 2; 干燥车; 4.2*4.2; /; 2; 已建. 3; 顶车机; SDY-15; /; 2; 已建. 4; 供水泵; 2SK6; /; 2; 已建. 5; 摆渡车; /; /; 4; 已建. 表7 现有工程生产设备汇总表（2期） 序号; 设备名称; 规格型号; 单机产量; 数量（个）; 备注. 1; 节能型隧道窑; 132*4.2*2.9; /; 1; 未建. 2; 干燥车; 4.2*4.2; /; 1; 未建. 3; 顶车机; SDY-15; /; 1; 未建. 4; 供水泵; 2SK6; /; 1; 未建. 5; 摆渡车; /; /; 2; 未建. 4、现有工程原辅材料及能源消耗 现有工程原辅材料及能源消耗见下表。 表8 现有工程原辅材料及能源消耗（全厂） 序号; 名称; 单位; 万块用量; 年用量. 1; 煤矸石; t; 12.63; 227368.42. 2; 页岩; t; 12.63; 227368.42. 3; 电; 万kwh; 0.05; 900. 4; 生产用水; t; 3; 91150. 5; 润滑油机油; t; /; 27. 6; 液化气; m3; /; 6000. 7; 氢氧化钠和石灰浆; t; /; 645.8. 表9 现有工程原辅材料及能源消耗（1期） 序号; 名称; 单位; 万块用量; 年用量. 1; 煤矸石; t; 12.63; 151578.95. 2; 页岩; t; 12.63; 151578.95. 3; 电; 万kwh; 0.05; 600. 4; 生产用水; t; 3; 60860. 5; 润滑油机油; t; /; 18. 6; 液化气; m3; /; 4000. 7; 氢氧化钠和石灰浆; t; /; 430.5. 表10 现有工程原辅材料及能源消耗（2期） 序号; 名称; 单位; 万块用量; 年用量. 1; 煤矸石; t; 12.63; 75789.47. 2; 页岩; t; 12.63; 75789.47. 3; 电; 万kwh; 0.05; 300. 4; 生产用水; t; 3; 30290. 5; 润滑油机油; t; /; 9. 6; 液化气; m3; /; 2000. 7; 氢氧化钠和石灰浆; t; /; 215.3. 5、现有工程公用工程 ①供水系统 现有工程用水由自备井供给，可以满足全厂用水需求。 ②排水系统 项目厂区实行雨污分流，废水主要为员工生活污水。员工生活污水经化粪池处理后，清掏做农肥。生产废水经处理后，循环使用，不外排。 ③供电 现有工程由市政电网供电，可保障项目正常用电。 6、现有工程工作制度 年工作300天，三班制，8h/班，现有50人。 7、现有工程生产工艺 图2 现有工程工艺流程及产污环节示意图 1、粉碎配料及制坯 a、煤矸石、页岩的破碎 原料的处理对于制作高强度、高质量的建材用砖非常重要，因此需对原料进行严格的处理，以便得到充分破碎、混合。 将原料棚中的煤矸石、页岩分别由装载机将其装入受料斗中，用箱式给料机按体积式连续计量方法计量，再用带式输送机将其送至锤式破碎机（粗）进行粗碎，破碎后的粒径控制在≦20mm,粗碎后的原料送至锤式破碎机（细）进行细碎，细碎后通过振动筛保证原料出粒粒度小于3mm，以保证产品质量。 b、原料配料 本项目将页岩、煤矸石作为主要原料生产烧结砖，其过程应控制混合料的塑性指数和发热量。塑性指数在合理的粉碎情况下，—般均可满足生产要求，因此发热量是本项目应控制的主要指标。根据本项目可研资料，自需发热量应控制在850~950千卡/块砖。根据本项目所需原料性能及一次码烧半硬塑挤出成型和焙烧工艺的要求，采用计算机配料技术与煤矸石热值监测与检测相结合方式进行配料。可以及时调整混合后的发热量，稳定混合料的性能。 页岩自带式定量给料机计量后进入混料带式输送机；煤矸石经检修阀门进入电子计量称，计量后喂至混料带式输送机；通过对计量设备的变频调速，配制出符合设计要求的混合料，然后用混料皮带机将其送入搅拌机中加水搅拌；水经液体电子定量仪计量，通过给水管进入搅拌机内。该计量仪的流量传感器可以输出流量信号，通过调整给水泵的电机转速控制管道内的流量，从而达到给水的配比要求。经混合搅拌后使其水分达到12%~15%，最后进入陈化库。 - 原料陈化与二次搅拌 - 本项目选用池式陈化库，可以确保原料良好的成型性能和储存功效。用带式可通过配仓布料输送机在横、纵、竖三个方向连续均匀布料，将混合料均匀地分布在陈化库中陈化3天后，用液压多斗挖掘机均匀挖出，再经带式输送机送至成型车间的箱式给料机上。经陈化后的原料，颗粒易疏散，原料中的水分均匀化程度提高，提高了原料的成型性能，对稳定生产起到较大作用。 - 用搅拌挤出机将陈化后的混合料进一步加水混合搅拌均化，使其达到成型水分17%的要求，同时进一步改善原料的塑性。 - d、成型及切码运 - 二次搅拌均化后的物料进入双级真空挤出机，在上级搅拌混合过程中，物料受水和蒸汽的作用，湿度和温度进一步得到调节，在螺旋搅拌刀挤压下，物料受到破碎和混合，并不断向真空室移动，真空室入口处的锥形泥缸使物料受挤压形成料封，物料进入真空室后，其中的空气被真空泵排至室外。脱气后的物料受下级螺旋搅拌刀的作用，被推向前段，并再次受到挤压，经机口挤出成矩形泥条。由于物料中的空气在挤压过程中被真空处理，物料颗粒间的接触面积增加，改善了物料的成型性能，使坯体具有较高的密实度，提高了成型砖的机械强度。 - 由双极真空挤出机机口挤出的矩形泥条，经由自动切条机和自动码坯机切割成所需要的尺寸的砖坯，由自动上下架机组编组上架，码放在窑车上。 - 干燥、焙烧 - 码好砖坯的窑车由重车牵引机引至干燥室进口端，用干燥窑液压顶车机顶入干燥窑干燥（干燥溫度110〜130℃)，干燥窑热源來自隧道窑冷却段余热，通过调节系统通风温度及风量大小，确保砖坯干燥质量。干燥好的砖坯由出口牵引机引入摆渡窑车，经摆渡窑车摆渡至隧道窑进口端，再用隧道窑液压顶车机顶入隧道窑焙烧（焙烧温度为950~1000℃），以进一步增强砖体强度。 - 隧道窑焙烧采用内燃烧砖工艺，热源来自砖坯内燃烧，但需要一定量的天然气来引燃，空气由冷却段引入隧道窑，废烟气由预热段的排烟风机引出。 - 3、成品 成品砖由引车机将窑车从窑尾处拉出隧道窑，由自动卸钵机和自动卸砖机将成品转卸下窑车。 8、现有工程环保措施 现有工程环保措施见表11。 表11 现有工程环保措施 项目; 污染源; 治理措施; 治理设备. 废气; 隧道窑; 2个风机+2套“双碱法”脱硫除尘装置+1根15m高烟尘; 2个风机+2套“双碱法”脱硫除尘装置+1根15m高烟尘. 原料堆场; 原料库密闭，上方设置洒水喷头4个，地面进行硬化处理; 原料库密闭，上方设置洒水喷头4个，地面进行硬化处理. 箱式给料机; 6个吸风罩+2个袋式除尘器; 共用2根15m排气筒; 6个吸风罩+1个袋式除尘器+15m排气筒. 粗式、细式破碎机; 车间密闭+2个密闭集气罩+1个袋式除尘器; 车间密闭+2个密闭集气罩+1个袋式除尘器+15m排气筒. 振动筛; 车间密闭+2套密闭集气罩+1套袋式除尘器; 车间密闭+2套密闭集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒. 废水; 生活废水; 经化粪池处理后，清掏做农肥; 20m3化粪池1座. 噪声; 设备噪声; 对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施; 减震垫、厂房隔音. 固废; 生活固废; 垃圾箱; 垃圾箱5个. 生产固废; 回用制砖; /. 现有工程存在问题： 项目各项环保治理措施均安装到位，运行正常，各项污染物可以做到达标排放，项目环保工作可以满足现行环保管理要求。 新增环保治理设施未进行环境影响评价，现进行补办。 滑县王庄镇振恩建材厂实行分期建设，根据现场勘查，目前已建成2座隧道窑（共含2条烘干道；2条烧结道）。 根据现场勘查，滑县王庄镇振恩建材厂已根据《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂“超低排放一企一策”实施方案》的要求进行了超低排放改造。新增环保设施包含湿电除尘系统1套、脱硝系统1套、销售区域干雾喷淋降尘系统1套、制坯车间干雾喷淋降尘系统1套、陈化车间干雾喷淋降尘系统1套、原料库干雾喷淋降尘系统1套、袋式除尘器2套，已建设完成。 根据《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》及其批复（滑环建（然）表【2016】12号）、《滑县环保局关于滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目（一期）竣工环境保护验收申请的批复》（滑环生态审【2016】18号）、滑县环保局关于滑县王庄镇振恩环保节能建材厂废气排放口自动监控基站验收核查的意见、《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂超低排放深度治理项目验收监测报告》，现有工程排污情况如下： （1）废气 验收监测期间，现有工程破碎袋式除尘器排气口筒出口颗粒物最大排放浓度为8.6mg/m3，滚筒筛袋式除尘器排气口筒出口颗粒物最大排放浓度为8.7mg/m3，上料口袋式除尘器排气口筒出口颗粒物最大排放浓度为7.3mg/m3，均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2大气污染物排放限值，同时满足《安阳市2019 年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）中限值要求：所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米。（详见附件十一） 现有工程隧道窑排气筒出口颗粒物最大基准含氧排放浓度为9.3mg/m3，二氧化硫最大基准含氧排放浓度为未检出，氮氧化物最大基准含氧排放浓度为39.5mg/m3，均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2大气污染物排放限值，同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）中限值要求：基准过量空气系数 1.7 的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 30、300、200 毫克/立方米。（详见附件十一） 现有工程隧道窑排气筒出口氟化物排放浓度为2.07mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2氟化物3mg/m3要求。（详见附件十二） 厂界无组织废气颗粒物浓度最大值为0.327mg/m3，破碎机旁1m处颗粒物浓度最大值为0.512mg/m3，滚筒筛旁1m处颗粒物浓度最大值为0.489mg/m3，上料旁1m处颗粒物浓度最大值为0.442mg/m3，均满足《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办【2019】119号）附件3滑县2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案标准限值（厂界颗粒物：0.5mg/m3、产尘点旁1m处颗粒物：2.0mg/m3）要求。（详见附件十一） 厂界无组织废气二氧化硫浓度最大值为0.047mg/m3，氟化物浓度最大值为0.012mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3二氧化硫边界浓度限值0.5mg/m3，氟化物边界浓度限值0.02mg/m3要求。（详见附件十二） （2）废水 现有工程生产配料用水全部进入砖坯，经干燥、烧结后全部蒸发耗散，不外排；“双碱法”脱硫除尘系统用水、湿电除尘系统用水，循环使用，无废水外排；项目区人员生活污水，采用化粪池处理后，清掏做农肥。 （3）噪声 验收检查期间，现有工程厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，敏感点小屯村昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）固体废物 现有工程固废主要包括生产固废和生活固废。其中生产固废包括生产过程中残次品、脱硫过程中产生的脱硫渣、袋式除尘器粉尘、湿电除尘器粉尘等，回用制砖，不外排；生活固废包括职工生活垃圾，收集后运往垃圾中转站处理。 （5）总量控制 滑县王庄镇振恩建材厂实行分期建设，根据现场勘查，目前已建成2座隧道窑（共含2条烘干道；2条烧结道）。根据《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产6000万块墙体烧结砖项目环境影响报告表（报批版）》、《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》及其批复（滑环建（然）表【2016】12号），目前，年产6000万块墙体烧结砖项目已取得烟尘排放量28.5t/a，SO2排放量50.185t/a、NOx排放量72t/a。年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目已取得1期工程NOx排放量0.25t/a。合计烟尘排放量28.5t/a，SO2排放量50.185t/a、NOx排放量72.25t/a。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km 2、地形、地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气候、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

规划相符性分析： 1、水源保护 1.1滑县县城集中式饮用水水源保护区 根据《河南省滑县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，对滑县饮用水源地划分保护范围如下： （1）一级保护区 各水源地保护区边界均为以各井中心向外径向距离为30m半径的各圆形区域。 （2）二级保护区 二水厂水源地边界及拐点坐标： 东至：文明路； 西至：大宫河； 南至：新飞路； 北至：振兴路 1#文明路与振兴路交叉口坐标：114°31′43.5″，35°33′43.1″； 2#振兴路与大宫河交叉口坐标：114°30′55.0″，35°33′59.1″； 3#大宫河与新飞路交叉口坐标：114°30′34.4″，35°33′28.1″； 4#新飞路与文明路交叉口坐标：114°31′30.2″，35°33′13.3″； 与本项目的相对位置关系： 本项目距滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区南边界“新飞路”最近距离为11.4km，不在滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区保护范围内。 1.2乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），滑县乡镇集中式饮用水水源保护范围为： ①滑县半坡店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。 ②滑县牛屯镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3m、南25m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。 ③滑县焦虎乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10m、北10m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。 ④滑县瓦岗寨乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。 ⑤滑县留固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。 ⑥滑县赵营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20m至006乡道的区域。 ⑦滑县桑村乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站东院(1号取水井)，水管站西院及外围南30m的区域(2号取水井)。 ⑧滑县万古镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13m、南13m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。 ⑨滑县高平镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30m、西30m、南20m、北40m的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围400m的区域。 滑县王庄镇无集中式饮用水水源保护区，本项目不在乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，因此对滑县乡村集中式饮用水源地影响较小。 1.3乡镇集中式饮用水水源保护区 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区划分后一级保护区范围见下表。 表12 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区定界方案 序号; 水源地名称; 一级保护范围（区）定界情况. 1; 枣村乡马庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且东至028乡道，2号取水井外围30米的区域。. 2; 留固镇五方村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西至213省道，3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，5、6、7、8号取水井外围30米的区域。. 3; 半坡店镇西常村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米的区域。. 4; 半坡店镇王林村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米的区域。. 5; 半坡店镇东老河寨村地下水型水源地; 1号取水井外围30米。. 6; 王庄镇莫洼村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 7; 王庄镇邢村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 8; 小铺乡小武庄村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米的区域，4号取水井外围30米及水厂内部区域。. 9; 焦虎镇桑科营村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且北至054乡道，2、3号取水井外围30米区域。. 10; 城关镇张固村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 11; 滑县新区董固城村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 12; 上官镇吴村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至215省道，3、4号取水井外围30米区域。. 13; 留固镇双营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 14; 八里营镇红卫村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西至002县道，4号取水井外围30米区域。. 15; 大寨乡冯营水厂地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 16; 八里营镇卫王殿地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 17; 大寨乡小田村地下水型水源地; 1、2、3、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域。. 18; 上官镇孟庄村地下水型水源地; 1、3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 19; 上官镇上官村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 20; 上官镇郭新庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 21; 高平镇子厢村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 22; 白道口镇石佛村地下水型水源地; 1、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域且东南至101省道，2、3、6号取水井外围30米区域。. 23; 白道口镇民寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米区域，3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 24; 枣村乡宋林村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 25; 老店镇吴河寨村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至008县道，4号取水井外围30米区域且西至008县道。. 26; 老店镇西老店村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4、5号取水井外围30米区域。. 27; 瓦岗寨乡大范庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且西至056乡道，2号取水井外围30米的区域且西至056乡道。. 28; 慈周寨镇西罡村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 29; 慈周寨镇寺头村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 30; 桑村乡高齐丘村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4号取水井外围30米区域。. 31; 老爷庙乡孔村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米区域。. 32; 老爷庙乡王伍寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域，3号取水井外围30米区域。. 33; 老爷庙乡西中冉村地下水型水源地; 1、2、5号取水井外围30米及水厂内部区域，3、4号取水井外围30米区域。. 34; 万古镇梁村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米区域，4、5、6、7号取水井外围30米及水厂内部区域。. 35; 牛屯镇张营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 36; 牛屯镇位园村地下水型水源地; 1、3号取水井外围30米及水厂内部区域，2、4号取水井外围30米区域。. 37; 慈周寨镇慈一村地下水型水源地; 1号取水井水厂内区域，2、3、4号取水井外围30米的区域。. 注：各水源地均不划分二级保护区及准保护区。. 本项目位于滑县王庄镇新集村，该文件中距本项目最近的集中式饮用水源保护区为东2.8km的王庄镇莫洼村地下水型水源地保护区，因此，项目不在该文件划分的滑县的集中式饮用水源保护区范围内。 2、滑县城乡总体规划（2015—2030）相符性 根据滑县城乡总体规划（2015—2030），规划范围为城市规划区：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡和枣村乡全部，规划区总面积约380平方公里，是县规划行政主管部门管辖建设活动的范围。 中心城区：即规划控制区范围，也是中心城区的增长边界，是县规划行政主管部门重点管辖建设活动的范围。东至枣村乡井庄村-西营村-大屯村-油坊村和城关镇的东孔雀村-史固村一线、西北至滑县与浚县县界、南至小铺乡的小武庄村-许庄村和城关镇的董西南村-史固村一线，面积约142平方公里，其中规划建设用地68平方公里，其余作为发展备用地、农林用地。 本项目位于滑县王庄镇新集村，不属于城市规划区，本次工程不新增用地，项目选址符合滑县城乡总体规划（2015—2030）要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价根据滑县2019年环境状况公报数据，结果见下表。 表13 2019年滑县环境空气监测浓度及评价结果 单位：µg/m3（一氧化碳：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 5; 46; 365; 100; 15; 一级; 35.2; 一级. NO2; 0; 100; 365; 98.6; 34; 一级; 76; 一级. PM2.5; 6; 362; 365; 78.1; 60.3; 超二级; 192; 超二级. PM10; 17; 414; 365; 83.3; 105; 超二级; 229.6; 超二级. 一氧化碳; 0.4; 2.9; 365; 100; --; --; 2.1; 一级. 臭氧; 0; 248; 365; 83.8; --; --; 176; 超二级. 由上表可知，滑县常规大气污染物中SO2、NO2、一氧化碳满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，PM2.5、PM10、臭氧浓度超标，当地空气质量不达标。主要原因是随着滑县工业的快速发展，能源消费和机动车的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《滑县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2020〕39号）的要求，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，改善当地环境质量，空气质量将逐渐好转。 2、地表水 项目所在区域纳污河流为金堤河，评价引用滑县环境保护局公布的《2019年年度环境质量公报》中金堤河大韩桥自动站断面监测数据，见下表： 表14 2019年大韩桥自动站监测结果一览表 单位：mg/L（pH值除外） pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞; 铅; 化学需氧量; 总磷. 年均值; 8.43; 9.10; 5.6; 3.13; 0.44; 0.009; 0.0009; 0.00002; 0.0005; 20.9; 0.11. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅳ; Ⅲ. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 年均值; 0.017; 0.0045; 0.77; 0.0002; 0.0023; 0.00005; 0.0072; 0.0023; 0.025; 0.0025. 类别; Ⅱ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 大韩桥自动站符合Ⅳ类水质标准。 主要污染物：化学需氧量. 以上可知，金堤河濮阳大韩桥监测断面的监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准。 3、声环境 天津青草绿洲环境科技有限公司2020年8月27日～8月28日对本项目进行了现状监测。监测点位布置于厂区东厂界、南厂界、西厂界、北厂界、小屯村，监测频次为：连续两天，昼夜各一次，能够反映项目区域噪声现状。噪声监测结果见下表。 表15 声环境质量现状检测结果一览表 检测 日期; 检测 点位; 单位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2020.08.27; 东厂界; dB(A); 55; 45. 南厂界; dB(A); 54; 44. 西厂界; dB(A); 52; 42. 北厂界; dB(A); 55; 45. 小屯村; dB(A); 49; 42. 2020.08.28; 东厂界; dB(A); 56; 46. 南厂界; dB(A); 55; 44. 西厂界; dB(A); 53; 42. 北厂界; dB(A); 55; 46. 小屯村; dB(A); 50; 42. 由上表可知，本项目厂区厂界和敏感点小屯村昼间、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，区域内无珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标： 根据现场调查，评价范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种。项目主要环境保护目标见下表。 表16 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 标准及级别. 环境空气; 小屯村; 西130m; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级. 新集村; 西北293m. 丁堤口村; 北1012m. 什集村; 东北1137m. 后王庄村; 东南1549m. 声环境; 厂界四周; /; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单。 表17 环境空气质量二级标准 单位：ug/m3 污染物名称; 二级标准浓度限值; 标准来源. 1小时平均; 日均值; 年均值; 单位. SO2; 500; 150; 60; μg/m3; GB3095-2012 二级标准及修改单. NO2; 200; 80; 40; μg/m3. PM10; --; 150; 70; μg/m3. PM2.5; --; 75; 35; μg/m3. CO; 10; 4; --; mg/m3. O3; 200; 160（日最大8小时平均）; --; μg/m3. - 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，具体限值见下表。 表18 地表水环境质量（GB3838-2002） Ⅴ类标准 单位：mg/L 类别; COD; NH3-N; 总磷. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤0.4mg/L. 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体限值见下表。 表19 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.营运期污染物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表 2 大气污染物排放限值，同时满足《安阳市 2019 年工业大气污染治理 5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）中限值要求。氨逃逸执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值，同时满足《安阳市 2019 年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）中“安阳市2019年工业炉窑污染治理实施方案”中要求。 表20 大气污染物排放限值 执行标准; 污染物. 大气; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及表3; 工段; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）; 氟化物（以F计）. 原料燃料破碎及制备成型; 30mg/m3; -; -; -. 人工干燥及焙烧; 30mg/m3; 300mg/m3; 200 mg/m3; 3 mg/m3. 边界浓度限值; 1.0mg/m3; 0.5mg/m3; -; 0.02. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 15m高排气筒时，排放速率≤4.9kg/h. 《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）; 工段; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）; 氟化物（以F计）. 所有排气筒; 10mg/m3; -; -; -. 人工干燥及焙烧; 10mg/m3; 300mg/m3; 200 mg/m3; -. 氨逃逸小于5mg/m3. 厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3. 厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3. - 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A)) 3.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无废水外排，不涉及COD和氨氮总量控制指标。 本项目主要为环保设施的安装，不新增产能。根据核实，本次工程新增环保设施2018年已安装完成，类比现有工程自动监控数据（2019年1月-12月）核算，本项目完成后，全厂不新增产能，不新增颗粒物、SO2、NOx排放量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 营运期 本次工程在现有工程基础上新增环保设施，包含湿电除尘系统1套、脱硝系统1套、销售区域干雾喷淋降尘系统1套、制坯车间干雾喷淋降尘系统1套、陈化车间干雾喷淋降尘系统1套、原料库干雾喷淋降尘系统1套，袋式除尘器2套，不新增产能。 无组织粉尘 干雾喷淋 隧道窑废气 脱硝+双碱法脱硫（现有）+湿电除尘 达标排放 达标排放 颗粒物 集气罩 集气管道 袋式除尘器 达标排放 图3 本次工程工艺流程及产污环节示意图 A、脱硝系统 本项目采用SNCR脱硝技术。SNCR脱硝技术即选择性非催化还原（Selective Non-Catalytic Reduction，以下简写为SNCR）技术，是一种不用催化剂，在850～1100℃的温度范围内，将含氨基的还原剂（如氨水，尿素溶液等）喷入炉内，将烟气中的NOx还原脱除，生成氮气和水的清洁脱硝技术： 在合适的温度区域，且尿素作为还原剂时，其反应方程式为： CO（NH2）2→2HN2+CO （1） HN3+NO→N2+ H2O （2） NO +CO→N2+ CO2 （3） 然而，当温度过高时，也会发生如下副反应： 4NH3+5O2→4NO+6H2O （4） 本项目使用尿素作为还原剂。 SNCR脱硝系统组成：主要由卸氨系统、罐区（进行防渗处理）、加压泵及其控制系统、混合系统、分配与调节系统、喷雾系统等组成。SNCR系统烟气脱硝过程是由下面四个基本过程完成：（1）接收和储存还原剂；（2）在窑炉合适位置注入稀释后的还原剂；（3）还原剂的计量输出、与水混合稀释；（4）还原剂与烟气混合进行脱硝反应。 B、湿电除尘系统 湿式电除尘器是一种用来处理含微量粉尘和微颗粒的新型除尘设备，主要用来除去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、臭味、PM2.5等有害物质，是治理大气粉尘污染的理想设备。湿式电除尘器通常简称WESP，除尘过程分为荷电、收集和清灰三个阶段。 湿式电除尘器收尘原理是靠高压电晕放电使得粉尘荷电，荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管。湿式电除尘器主要处理含水较高乃至饱和的湿气体。湿式电除尘器则采用定期冲洗的方式，使粉尘随着冲刷液的流动而清除。 湿式电除尘器主要有两种结构形式，一种是使用耐腐蚀导电材料（可以为导电性能优良的的非金属材料或具有耐腐蚀特性的金属材料）做集尘极，另一种是用通过喷水或溢流水形成导电水膜，利用不导电的非金属材料做集尘极。 C、袋式除尘器 在引风系统负压作用下，上料等工序过程中产生的工艺粉尘经集气罩收集后，经引风管道进入袋式除尘器，在布袋左右下滤去气流中的粉尘，净化后的气体由除尘器出风口排出，经过风机站管道、风机，最终由排气筒排入大气。 而被布袋过滤下的灰尘通过脉冲阀定期循环喷吹落入除尘器灰斗中，经收尘袋收集。

主要污染工序： 施工期： 本次工程不新增用地，在现有厂区内建设。 本项目施工期已结束，评价不再分析施工期环境影响。 营运期： 1、废气 1、废气 滑县王庄镇振恩建材厂实行分期建设，根据现场勘查，目前已建成2座隧道窑（共含2条烘干道；2条烧结道）。现有工程已进行了超低排放改造。新增环保设施包含湿电除尘系统1套、脱硝系统1套、销售区域干雾喷淋降尘系统1套、制坯车间干雾喷淋降尘系统1套、陈化车间干雾喷淋降尘系统1套、原料库干雾喷淋降尘系统1套、袋式除尘器2套，已建设完成。 根据《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂超低排放深度治理项目验收监测报告》（见附件十一），验收监测期间，现有工程破碎袋式除尘器排气口筒出口颗粒物最大排放浓度为8.6mg/m3，滚筒筛袋式除尘器排气口筒出口颗粒物最大排放浓度为8.7mg/m3，上料口袋式除尘器排气口筒出口颗粒物最大排放浓度为7.3mg/m3，均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2大气污染物排放限值，同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）中限值要求：所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米。 根据《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂超低排放深度治理项目验收监测报告》（见附件十一），现有工程隧道窑排气筒出口颗粒物最大基准含氧排放浓度为9.3mg/m3，二氧化硫最大基准含氧排放浓度为未检出，氮氧化物最大基准含氧排放浓度为39.5mg/m3，均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2大气污染物排放限值，同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）中限值要求：基准过量空气系数 1.7 的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于30、300、200 毫克/立方米。 根据《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂检测报告》（河南永蓝检测技术有限公司，2020年9月8日，见附件十二），现有工程隧道窑排气筒出口氟化物排放浓度为2.07mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2氟化物3mg/m3要求。 根据《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂超低排放深度治理项目验收监测报告》（见附件十一），厂界无组织废气颗粒物浓度最大值为0.327mg/m3，破碎机旁1m处颗粒物浓度最大值为0.512mg/m3，滚筒筛旁1m处颗粒物浓度最大值为0.489mg/m3，上料旁1m处颗粒物浓度最大值为0.442mg/m3，均满足《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办【2019】119号）附件3滑县2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案标准限值（厂界颗粒物：0.5mg/m3、产尘点旁1m处颗粒物：2.0mg/m3）要求。 根据《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂检测报告》（河南永蓝检测技术有限公司，2020年9月8日，见附件十二），厂界无组织废气二氧化硫浓度最大值为0.047mg/m3，氟化物浓度最大值为0.012mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3二氧化硫边界浓度限值0.5mg/m3，氟化物边界浓度限值0.02mg/m3要求。 本工程运营期废气主要为脱硝过程中产生的逸出氨气和上料工序产生的粉尘。 （1）脱硝过程中产生的逸出氨气 本次工程在隧道窑内增加脱硝系统，项目在脱硝过程中产生的氨气会有部分逸出。根据相关资料显示：未反应的氨气主要与烟气中的飞灰在低温下发生固化反应，99%以上的氨进入除尘器，1%的氨以气态形式随烟气排放。脱硝过程中的氨逃逸量较小。根据《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂检测报告》（河南永蓝检测技术有限公司，2020年9月8日），隧道窑废气标干流量为3.95×103m3/h~3.96×103m3/h。报告中未对氨逃逸进行监测，依据设计资料，使用尿素脱硝时，氨的逃逸率小于 3ppm，折合2.28mg/m3 ，按照最大监测风量，则现有工程隧道窑氨逃逸量为0.0648t/a，排放速率为0.009kg/h。 类比现有工程，全厂3座隧道窑（共含3条烘干道；3条烧结道）建成后，隧道窑废气中氨的排放量约0.0972t/a，排放速率约0.0135kg/h，排放浓度约3.4mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）：“所有氨法脱硝、氨法脱硫氨逃逸小于5mg/m3”。 （2）上料工序产生的粉尘 根据《滑县王庄镇振恩建材厂检测报告》（河南永蓝检测技术有限公司，2020年9月8日），上料污染物排放情况见下表。 表21 上料废气排放口颗粒物排放情况 检测点位; 检测时间; 频次; 标干流量（Nm3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1#上料废气排放口; 2020.09.04; 1; 2.03×103; 7.6; 0.015. 2; 2.08×103; 8.3; 0.017. 3; 2.14×103; 8.9; 0.019. 均值; 2.08×103; 8.3; 0.017. 2#上料废气排放口; 1; 2.28×103; 6.8; 0.016. 2; 2.36×103; 7.7; 0.018. 3; 2.32×103; 8.4; 0.019. 均值; 2.32×103; 7.6; 0.018. 由表可知，1#上料污染物、2#上料污染物排放能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中颗粒物 30mg/m3 浓度限值要求；同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）中：颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。厂界无组织颗粒物排放最大浓度为0.343mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中颗粒物边界浓度限值1.0mg/m3 浓度限值要求；同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）中：厂界边界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。 按照最大排放速率0.019kg/h计算，1#上料颗粒物排放量0.1368t/a，排放浓度为8.9mg/m3，2#上料颗粒物排放量0.1368t/a，排放浓度为8.4mg/m3。 2、废水 本工程用水主要为喷淋用水、脱硝系统用水、湿电除尘系统用水。 A、喷淋用水 经调查雾化喷头设备参数，单个喷头耗水量为0.36L/min，项目设置喷头6个，1次/h，5min/次，则雾化喷淋用水量为259.2L/d（77.76 t/a）。该部分水在使用过程中损耗，无废水产生。 B、脱硝系统用水 本项目采用尿素做还原剂，需加水稀释，稀释用水量1200m3/a(4m3/d)，无废水外排。 C、湿电除尘系统用水 本项目设1套湿电除尘系统，循环水量约为15000m³/a，50m³/d，水在循环使用过程中由于自然蒸发耗散一部分，则需补充新鲜水3000m3/a(10m3/d)，此过程无废水外排。 3、噪声 本项目噪声主要来自除尘风机等机械加工设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为80dB(A)。项目通过安装减振基础等减振降噪措施后，可衰减10~15dB(A)。 评价建议采取以下措施： ①选用低噪声设备； ②对高噪声设备采用基础的减振、隔声处理，安装橡胶减震垫，橡胶减震垫易磨损每半年更换一次，由厂家更换，废橡胶减震垫直接回收； ③维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声 各噪声源种类、数量及降噪后声功率级见表22。 表22 项目主要噪声源及声功率级 编号; 噪声源; 数量; 叠加声功率级dB(A); 降噪措施; 降噪后单台声功率级dB(A). 1; 湿电除尘系统; 1; 80; 选用技术新、低噪声设备；采用隔声、减振、置于室内等措施; 65. 2; 袋式除尘器; 2; 80; 65. 4、固废 项目固废主要为湿电除尘沉淀池沉渣和除尘器收集的粉尘。 湿电除尘沉淀池沉渣：根据企业提供数据，湿电除尘沉淀池沉渣100t/a，经压滤后回用于生产。 除尘器收集粉尘：根据企业提供数据，项目除尘器收集的粉尘约96t/a，统一收集后回用于生产。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 脱硝系统 | 逸出氨 | 氨 | / | / | 3.4mg/m3 | 0.0972t/a |
|  | 1#上料 | 颗粒物 | 有组织 | / | / | 8.9mg/m3 | 0.1368t/a |
|  | 2#上料 | 颗粒物 | 有组织 | / | / | 8.4mg/m3 | 0.1368t/a |
| 水污染物 | 不外排 |  |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 沉淀池沉渣 |  | 沉淀池沉渣 | / | 100t/a | 收集后回用 |  |
|  | 除尘器粉尘 |  | 除尘器粉尘 | / | 96t/a | 收集后回用 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自除尘风机等机械加工设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为80dB(A)。项目通过安装减振基础等减振降噪措施后，可衰减10~15dB(A)，对高噪声设备安装减震基础、车间封闭，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： / |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本次工程不新增用地，在现有厂区内建设。 本项目施工期已结束，评价不再分析施工期环境影响。 营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 （1）项目大气污染物源强 类比现有工程，全厂3座隧道窑（共含3条烘干道；3条烧结道）建成后，隧道窑废气中氨的排放浓度约3.4mg/m3，排放速率约0.0135kg/h。上料过程产生的颗粒物排放量为1#上料颗粒物排放量0.1368t/a，排放浓度8.9mg/m3，排放速率约0.019kg/h，2#上料颗粒物排放量0.1368t/a，排放浓度8.4 mg/m3，排放速率0.019kg/h。 （2）预测因子的选取 根据工程污染物排放特征，评价确定大气环境影响预测因子为氨和颗粒物。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （3）污染物排放源强 估算模型参数见表23。 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 乡村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.8 °C. 最低环境温度; -17.2 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 点源参数见表24。 表24 点源参数表 污染源名称; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 隧道窑废气排气筒; 15.0; 1.0; 70; 1.4; 氨; 0.0135; kg/h. 1#上料粉尘排气筒; 15.0; 0.4; 25.0; 5.2; 颗粒物; 0.019; kg/h. 2#上料粉尘排气筒; 15.0; 0.4; 25.0; 5.2; 颗粒物; 0.019; kg/h. （4）评价标准 评价标准见表25。 表25 污染物评价标准 环境要素; 标准名称及编号; 执行级别（类别）; 评价因子; 标准限值. 环境空气; 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018); 附录D空气质量浓度参考限值; 氨; 1小时平均; 200μg/m3. 环境空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）; 二级标准; PM10; 24小时平均; 150μg/m3. （5）评价等级 项目环境空气影响评价工作等级依据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ/T2.2-2018）中有关计算公式、划分原则计算判别如下： Pi =Ci/C0i Pi —第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 表26 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 评价等级判别结果见下表27。 表27 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); D10% (m); 确定等级. 隧道窑废气排气筒; 氨; 0.2; 0.0018; 0.91; /; 三级. 1#上料粉尘排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.0025; 0.56; /; 三级. 2#上料粉尘排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.0025; 0.56; /; 三级. 经计算，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价项目不进行一步预测。 （6）排放量核算表 大气污染物有组织排放量核算见表28，大气污染物年排放量核算见表29。 表28 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 1; 隧道窑废气排气筒; 氨; 3.4; 0.0135; 0.0972. 2; 1#上料粉尘排气筒; 颗粒物; 8.9; 0.019; 0.1368. 3; 2#上料粉尘排气筒; 颗粒物; 8.4; 0.019; 0.1368. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 氨; 0.0972. 颗粒物; 0.2736. 表29 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 氨; 0.0972. 颗粒物; 0.2736. （7）大气防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)要求，对本项目无组织排放的废气需计算防护距离，本次工程无组织排放，无需设置大气环境防护距离。 （8）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见表30。 表30 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物(颗粒物、氨)、其他污染物( ); 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; (2019)年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 ( )h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(氨); 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：( ); 监测点位数( ); 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距( )厂界最远( )m. 污染源年排放量; SO2:(0)t/a; NOx:(0)t/a; 颗粒物:( 0.2736)t/a; VOCs:( 0)t/a. 注：“□”，填“√”；“( )”为内容填写项. 综上，评价认为项目废气对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 本项目不新增生活废水，无生产废水排放。 评价工作等级依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中划分原则判别，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。 表31 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他 R; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物R； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 R；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下R；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （）; 监测断面或点位个数 （ ）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（25.9）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类R 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 R；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 R 不达标区 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 R；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 R；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 □；无监测 □. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、噪声影响分析 本项目噪声主要来自除尘风机等机械加工设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为80dB(A)。项目通过安装减振基础等减振降噪措施后，可衰减10~15dB(A)。各噪声源种类、数量及降噪后声功率级见表32。 表32 项目主要噪声源及声功率级 编号; 噪声源; 数量; 叠加声功率级dB(A); 降噪措施; 降噪后单台声功率级dB(A). 1; 湿电除尘系统; 1; 80; 选用技术新、低噪声设备；采用隔声、减振、置于室内等措施; 65. 2; 袋式除尘器; 2; 80; 65. 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中“建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3~5dB(A)[含 5 dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。本项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 2 类地区，因此，本项目噪声等级为二级。 1）预测方法 根据本工程各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并依据四周厂界的距离，按照高噪声声源衰减公式计算其衰减量，并算出各声源强对厂界的贡献值，然后与各预测点的现状值进行叠加，预测工程完成后各预测点的噪声值。 （1）高噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （2）各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出工程完成后噪声源对厂址周围声环境影响评价结论。 2）预测结果及影响分析 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、生产车间墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成。项目噪声预测结果见表33。 表33 本项目噪声预测情况一览表 预测 点位; 车间设备叠加后源强dB(A); 与叠加后噪声源点距离（m）; 设备源强贡献值dB(A); 标准值dB(A). 东厂界; 69.77; 45; 36.70; 60/50. 西厂界; 25; 41.81. 南厂界; 60; 34.21. 北厂界; 92; 30.49. 由上表可得，经预测项目周围厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的相关要求。 评价建议采取以下措施： ①选用低噪声设备； ②对高噪声设备采用基础的减振、隔声处理，安装橡胶减震垫，橡胶减震垫易磨损每半年更换一次，由厂家更换，废橡胶减震垫直接回收； ③维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声。 4.固体废物环境影响分析 项目固废主要为湿电除尘沉淀池沉渣和除尘器粉尘。 湿电除尘沉淀池沉渣：根据企业提供数据，湿电除尘沉淀池沉渣100t/a，经压滤后回用于生产。 除尘器粉尘：根据企业提供数据，项目除尘器收集的粉尘约96t/a，统一收集后回用于生产。 综上所述，项目所有固废均可得到妥善处置，环境影响较小。 5、环境风险分析 根据《危险化学品目录（2015 版）》、《国家危险废物名录》（2016 年）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 等标准规定确定，本次技改项目不 涉及风险物质，可不进行环境风险分析。但环保治理设施运行过程中可能发生故障引发环境污染事件，本报告针对此突发环境事件进行环境风险分析。 本项目环保治理设施故障时，企业应及时停产，安排专人进行检修，待环保治理设施能正常运行时再开启生产设备。 项目废气处理设施异常事件较短，且能及时控制，由专人负责管理，在加强厂区管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小范围内，类比同类企业，本项目的风险水平是可以接受的。 环评要求企业平时应加强管理，定期巡查，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。本项目环境风险评价自查表见下表。 表34 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风 险 调 查; 危险物质; 名称; /. 存在总量/t; /. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5 km 范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统 危险性; Q 值; Q＜1 ☑; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P3 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 □. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ □; I ☑. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级 □; 简单分析 ☑. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害 □; 易燃易爆 □. 环境风险 类型; 泄漏 □; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑. 影响途径; 大气 ☑; 地表水 □; 地下水 □. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风 险 预 测 与 评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范 措施; 环保治理设施故障时，企业应及时停产，安排专人进行检修，待环保治理设施能正常运行时再开启生产设备。. 评价结论与建议; 采取相应风险防范措施，项目产生的环境风险控制在最低水平，对外环境影响小。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 6、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③定期对环保设施运行状况进行全面检查； ④强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②建立环保机构并配备相应人员； ③建议企业保持厂区内道路畅通，及时清扫路面，遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对路面可采取洒水抑尘，在春、秋天做好绿化工作。 7、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“E、电力，36、脱硫、脱硝、除尘等环保工程”中的“全部”，为IV类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 8、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A.1，本项目属于为Ⅳ类建设项目。根据HJ964-2018中要求，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 9、三本帐 本项目主要为环保设施的安装，不新增产能。 根据《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产6000万块墙体烧结砖项目环境影响报告表（报批版）》、《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》及其批复（滑环建（然）表【2016】12号），目前，年产6000万块墙体烧结砖项目已取得烟尘排放量28.5t/a，SO2排放量50.185t/a、NOx排放量72t/a。年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目已取得1期工程NOx排放量0.25t/a。2期需新增SO212.005t/a、NOx36.13t/a。（见附件十四《滑县王庄镇振恩环保节能建材厂年产1.8亿块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》总量控制指标部分） 根据企业统计，由于受秋冬季重污染天气管控，2019年1月-12月滑县王庄镇振恩建材厂目前2座隧道窑（共含2条烘干道；2条烧结道）生产负荷仅为其设计产能（2座隧道窑产能）的70%。根据企业废气排放口自动监控数据统计，滑县王庄镇振恩建材厂目前2座隧道窑（共含2条烘干道；2条烧结道），2019年1月-12月，颗粒物排放量≤2.59t/a、SO2排放量≤14.13t/a、NOx排放量≤19.87t/a。类比现有工程自动监控数据核算，现有工程全部建成后，3座隧道窑（共含3条烘干道；3条烧结道）颗粒物排放量≤5.55t/a、SO2排放量≤30.28t/a、NOx排放量≤42.58t/a，上料工序颗粒物排放量为0.2736t/a，2倍量为0.5472t/a，颗粒物全厂排放量≤6.0972t/a，满足颗粒物排放量≤28.5t/a、SO2排放量≤50.185t/a、NOx排放量≤72.25t/a总量排放要求。 根据核实，本次工程新增环保设施2018年已安装完成，类比现有工程自动监控数据（2019年1月-12月）核算，本项目完成后，全厂不新增产能，不新增颗粒物、SO2、NOx排放量。 项目运营期污染物排放“三本账”情况如下： 表35 运营期污染物排放“三本账”情况 类别; 污染源名称; 现有工程批复量（t/a）; 本项目（t/a）; “以新带老”消减量（t/a）; 全厂排放量（t/a）; 排放增减量 （t/a）. 废气; 颗粒物; 28.5; 0.5472; 22.4028; 6.0972; -22.4028. SO2; 50.185; 0; 19.905; 30.28; -19.905. NOx; 72.25; 0; 29.67; 42.58; -29.67. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 10、总量控制 本项目无废水外排，不涉及COD和氨氮总量控制指标。 本项目主要为环保设施的安装，不新增产能。根据核实，本次工程新增环保设施2018年已安装完成，类比现有工程自动监控数据（2019年1月-12月）核算，本项目完成后，全厂不新增产能，不新增颗粒物、SO2、NOx排放量。 11、项目自行监测方案 表36 全厂自行监测方案 监测阶段; 监测类别; 监测地点; 监测项目; 监测频次. 运营期; 大气; 无组织废气; 厂界上风向布设1个参照点，厂界下风向10米内布设3个监控点; SO2、颗粒物、氟化物、氨; 1次/年. 隧道窑废气; 隧道窑废气排气筒; SO2、颗粒物、氟化物、NOx; 1次/年. 破碎、筛分、上料废气; 粉尘废气排气筒; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 沿厂界4个方位布设4个厂界监测点位; 厂界噪声; 1次/年. 12、工程环保措施、投资 本项目总投资600万元，其中环保投资600万元，占总投资的100%，投资估算情况见表37。 表37 项目环保措施及投资一览表 时段; 污染源及污染物; 污染防治措施; 投资（万元）. 营 运 期; 废气; 隧道窑废气; 湿电除尘系统1套、脱硝系统1套; 580. 无组织粉尘; 销售区域干雾喷淋降尘系统1套、制坯车间干雾喷淋降尘系统1套、陈化车间干雾喷淋降尘系统1套、原料库干雾喷淋降尘系统1套. 上料粉尘; 袋式除尘器2套. 废水; 湿电除尘系统; 60m3循环水池; 10. 噪声; 机械噪声; 厂房隔声、基础减震（砼基础+橡胶减震垫，半年更换一次）; 10. 合计; 600. 13、验收内容 表38 项目“三同时”环保验收一览表 时段; 污染源及污染物; 污染防治措施; 验收内容; 验收标准. 营 运 期; 废气; 隧道窑废气; 湿电除尘系统1套、脱硝系统1套; 湿电除尘系统1套、脱硝系统1套; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）. 无组织粉尘; 销售区域干雾喷淋降尘系统1套、制坯车间干雾喷淋降尘系统1套、陈化车间干雾喷淋降尘系统1套、原料库干雾喷淋降尘系统1套; 销售区域干雾喷淋降尘系统1套、制坯车间干雾喷淋降尘系统1套、陈化车间干雾喷淋降尘系统1套、原料库干雾喷淋降尘系统1套. 上料粉尘; 袋式除尘器2套; 袋式除尘器2套. 废水; 湿电除尘系统; 60m3循环水池; 60m3循环水池; 循环使用. 噪声; 机械噪声; 隔声装置、减震措施; 隔声装置、减震措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 湿电除尘沉淀池沉渣; 压滤后回用于生产; 压滤后回用于生产; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 除尘器收集粉尘; 收集后回用于生产; 收集后回用于生产.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 隧道窑废气 | SO2、颗粒物、氟化物、NOx | 湿电除尘系统1套、脱硝系统1套 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号） |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 销售区域干雾喷淋降尘系统1套、制坯车间干雾喷淋降尘系统1套、陈化车间干雾喷淋降尘系统1套、原料库干雾喷淋降尘系统1套 |  |
|  | 上料粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器2套 |  |
| 水 污 染 物 | 湿电除尘系统 | 除尘废水 | 60m3循环水池 | 循环使用 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 湿电除尘沉淀池沉渣 | 压滤后回用于生产 | 合理处置 |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 收集后回用于生产 | 合理处置 |
| 噪 声 | 高噪声设备安装减震基础、车间封闭，噪声源强大大降低。经距离衰减后，噪声对周围声环境影响小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本次工程不新增用地，在现有厂区内建设，不会对生态景观造成影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为N7722大气污染治理，经查阅国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品不在该目录鼓励、限制和禁止类，属允许建设项目。项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，符合国家产业政策的要求。 2、项目选址可行性 本项目现有厂区内建设，本次工程不新增用地，项目选址符合滑县王庄镇土地利用总体规划。 本项目运营过程中，各类污染物均可得到妥善处置，项目建设对周边环境质量影响较小，评价认为项目选址可行。 3、环境质量现状结论 A、依据滑县环境保护局网站公示的滑县2019年滑县年度环境质量状况可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。滑县2019年环境空气中SO2和NO2年均浓度、CO第95百分位数24h平均质量浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准限值要求；PM2.5、PM10和O3第90百分位数8h平均年均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第 29 号）中的二级标准限值，项目所在区域为环境空气质量不达标区。目前，滑县正在实施《滑县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2020〕39号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 B、评价引用滑县2019年环境质量公报中金堤河大韩桥断面水质评价结果可知，金堤河濮阳大韩桥断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准，满足标准要求，则项目所在区域地表水体质量现状较好。 C、根据监测结果可知，项目四周厂界和小屯村声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准[昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]要求，表明评价区域声环境质量现状较好。 4、营运期影响分析结论 （1）废气 本工程运营期废气主要为脱硝过程中产生的逸出氨气和上料工序产生的粉尘。 全厂3座隧道窑（共含3条烘干道；3条烧结道）建成后，隧道窑废气中氨的排放浓度约3.4 mg/m3，排放速率约0.0135kg/h，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）：“所有氨法脱硝、氨法脱硫氨逃逸小于5mg/m3”。上料工序产生的粉尘能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中颗粒物 30mg/m3 浓度限值要求；同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）中：颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。 （2）废水 本项目不新增生活废水；喷淋用水，自然蒸发，无废水产生；脱硝系统用水为稀释加水，无废水产生；湿电除尘系统用水循环利用，无废水排放。 （3）噪声 本项目噪声主要来自除尘风机等设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为80dB(A)。项目通过安装减振基础等减振降噪措施后，可衰减10~15dB(A)。经预测项目周围厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的相关要求。 （4）固体废物 项目固废主要为湿电除尘沉淀池沉渣和除尘器收集粉尘。 湿电除尘沉淀池沉渣经压滤后回用于生产，除尘器收集粉尘统一收集后回用于生产。 在采取以上措施后，本项目固体废物不会对周围环境造成二次污染，对周围环境影响较小。 5、总量控制指标 本项目无废水外排，不涉及COD和氨氮总量控制指标。 本项目主要为环保设施的安装，不新增产能。根据核实，本次工程新增环保设施2018年已安装完成，类比现有工程自动监控数据（2019年1月-12月）核算，本项目完成后，全厂不新增产能，不新增SO2、NOx排放量。 二、建议 1、加强环保意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常稳定运行。 2、设备定期检查，发现问题应及时维修；加强环保设施的日常管理和维护保养，确定其长期稳定运行。 3、加强厂区环境绿化工作，使厂区充分绿化，以起到净化空气、降低噪声的作用，同时美化厂区环境。 4、对厂区道路实施地面硬化，并及时清扫，尽量减少无组织粉尘的排放。 5、加强脱硫废水池的管理，防止出现溢流现象。 6、加强设备降噪及隔声措施，减轻噪声对外界影响。 7、规范排污口设置，废气排放口设置标志牌。

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日