- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工500万张木片、20万立方木板和3万吨木渣建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县留固军场木材加工场 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨君场 |  | 联系人 | 杨君场 |  |
| 通讯地址 | 滑县留固镇第二寨村213省道路西，第二寨村东636m |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13949527903 |  | 邮编 | 456464 |  |
| 建设地点 | 滑县留固镇第二寨村213省道路西，第二寨村东636m |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 滑县发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2020-410526-20-03-046233 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  | 行业类别 及代码 | C2012 木片加工 C2011 锯材加工 |  |
| 占地面积 （平方米） | 6600 |  | 绿化面积 （平方米） | 120 |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资 （万元） | 27.4 | 环保投资占总投资比例 | 13.7% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投产时间 | 2021年3月 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 木片、木板应用于建筑、家具等多个行业，通过对市场的调查，结合周边人力资源和地理优势，滑县留固军场木材加工场拟投资200万元在滑县留固镇第二寨村213省道路西，第二寨村东636m建设年加工500万张木片、20万立方木板和3万吨木渣建设项目。本项目占地面积约10亩（6600m2），项目建成后，可实现年加工500万张木片、20万立方木板和3万吨木渣。 本项目为木材加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家当前产业政策。同时，另外本项目已取得滑县改革和发展委员出具的企业投资项目备案证明，该项目代码为：2020-410526-20-03-046233（见附件2）。 项目总占地面积约10亩（6600m2），总建筑面积约3500m2，该项目用地为建设用地，符合留固镇土地利用总体规划，证明见附件3。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）以及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（部令第1号），本项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中“24锯材、木片加工、木制品制造”中的“其他”，应编制环境影响报告表。受滑县留固军场木材加工场委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作(委托书见附件1)。 接受委托后，我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制了本项目的环境影响报告表。 依据建设单位提供资料，项目建设情况与备案相符性分析见表1。 表1 项目实际拟建设情况与备案内容相符性分析一览表 项目; 备案内容; 拟建设情况; 相符性; 备注. 产品; 木片、木板和木渣; 木片、木板和木渣; 相符; /. 建设地点; 滑县留固镇第二寨村213省道路西; 滑县留固镇第二寨村213省道路西，第二寨村东636m; 相符; /. 建设规模; 总占地面积约10亩，总建筑面积3500m2，年加工500万张木片、20万立方木板和3万吨木渣; 总占地面积约10亩，总建筑面积3500m2，年加工500万张木片、20万立方木板和3万吨木渣; 相符; /. 生产工艺; 木片工艺流程：原木（杨木）-切断-剥皮找圆-旋切-晾晒-人工打捆-成品； 木板生产工艺：原料（杨木、桐木和下方木）-切断-开方-破板-去边-打捆-成品； 木渣工艺流程：木材边角料（树枝、树根、各类废板材）-上料-粉碎-成品（直接外售）; 木片工艺流程：原木（杨木）-切断-剥皮找圆-旋切-晾晒-人工打捆-成品； 木板生产工艺：原料（杨木、桐木和下方木）-切断-开方-破板-去边-打捆-成品； 木渣工艺流程：木材边角料（树枝、树根、各类废板材）-上料-粉碎-成品（直接外售）; 相符; 木片产品规格：1300mm×880mm×1.7mm； 木板规格：200~500mm×50mm×12~15mm； 木渣产品规格：30~50mm×3~4mm. 主要生产 设备; 主要设备：净片机、毛片机、切断机，剥皮打圆机、旋切机、自动接片机、多片锯、圆盘锯、带锯、打方锯、抓车等; 主要设备：净片机、毛片机、切断机，剥皮打圆机、旋切机、自动接片机、多片锯、圆盘锯、带锯、打方锯、抓车等; 相符; /. 二、项目位置及周边概况 本项目位于滑县留固镇第二寨村213省道路西，第二寨村东636m。根据现场勘查，该项目位于留固镇第二寨村213省道路西，项目东侧紧邻213省道，省道东侧为耕地，项目北侧为耕地，西北侧约135m为闲置屠宰场，项目西侧为耕地，南侧为砖厂，离项目最近的敏感点为项目西侧636m的第二寨村。该项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二，项目平面布置见附图三，项目现场照片见附图五。 河南奇文种业科技有限公司 S213 本项目 第二寨村 耕地 耕地 耕地 砖厂 闲置屠宰场 155m 636m 135m 杨西联木材加工厂 160m 废品收购站 图1 项目周围环境概况图 三、项目组成及建设内容 该项目总占地面积约10亩（6600m2），总建筑面积约3500m2，主要建设内容：生产车间、原料库、晾晒区、成品库和办公室等，具体建设内容见下表。 - 表2 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 木片车间; 厂房1座，钢架结构，建筑面积200m2; 用于木片的生产. 木板车间; 厂房1座，钢架结构，建筑面积300m2; 用于木板的生产. 木渣车间; 厂房1座，钢架结构，建筑面积300m2; 用于木渣的生产. 辅助工程; 原料仓库; 原料仓库2座，1层，钢架结构，建筑面积约为2400m2。; 用于原料（杨木、桐木、下方木、树枝、树根、废板材）的 存放. 成品仓库; 成品仓库1座，1层，钢板结构，建筑面积约座为250m2; 木片、木板成品存放，如果木渣不能及时外售，可暂存于成品库. 公用工程; 办公室; 1栋，1层，砖瓦结构，建筑面积为50m2; 办公及休息. 给水; 项目用水由留固镇水厂供给; /. 排水; 项目建1座5m3化粪池，由建设单位定期清运，用于农田肥田，项目生产过程无生产废水产生; /. 环保工程; 废气防治措施; 木片车间旋圆和旋切粉尘：集气罩+袋式除尘器处理后经1根15m高的1#排气筒排放; 除尘效率99%. 木板车间锯材加工粉尘：集气罩+袋式除尘器处理后经1根15m高的2#排气筒排放; 除尘效率99%. 木渣车间粉碎工序粉尘：集气罩+袋式除尘器处理后经1根15m高的3#排气筒排放; 除尘效率99%. 汽车运输废气通过地面硬化、定期清扫洒水减少粉尘的排放; /. 废水防治措施; 生活污水经化粪池（1座5m3）收集后由建设单位定期清运，用于农田肥田; /. 噪声防治措施; 对净片机、毛片机、切断机，剥皮打圆机、旋切机、自动接片机、多片锯、圆盘锯、带锯、打方锯等主要设备进行隔声和基础减震; 减振垫80个（橡胶材质，每半年更换一次）. 固废防治措施; 除尘灰在一般固废暂存区（10m2）暂存后，外售综合利用；剥皮削圆产生树皮和木板车间产生的废边角料回用于木渣生产; 密闭、防扬撒、防流失、防渗漏. 生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门统一处理; /. 四、主要原辅材料及能源供应 本项目主要原、辅材料和能源消耗见下表。 - 表3 主要原、辅材料和能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 年用量; 备注. 1; 原辅材料; 原木（杨木）密度，0.4g/cm3，含水率30~35%; 4350t/a; 用于木片生产. 树枝、树根、废板材; 30000t/a; 用于木渣生产. 杨木（含水率6-9%）、桐木、下方木; 80000t/a; 用于木板生产. 2; 能源; 水; 150t/a; 滑县留固镇水厂供给. 3; 电; 25万kW·h; 滑县留固镇供电所提供. 五、项目生产规模、方案 本项目为年加工500万张木片、20万立方木板和3万吨木渣建设项目，产品方案详见下表。 - 表4 项目产品方案一览表 产品类型; 年产量; 规格; 备注. 木片; 500万张/a; 1300mm×880mm×1.7mm; 用于板材厂. 木板; 20万m3/a; 200~500mm×50mm×12~15mm; 用于家具厂. 木渣; 3万t/a; 30~50mm×3~4mm; 用于纸厂、板材厂、电厂. 六、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 - 表5 主要设备设施一览表 工序; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 木片生产; 切断机; 台; 1; 用于树木的切断. 剥皮打圆机; 台; 1; 用于剥皮找圆. 旋切机; 台; 1; 旋切. 自动接片机; 台; 1; /. 木板生产; 多片锯; 台; 3; 用于木板切割. 圆盘锯; 台; 8; 用于木板切割. 带锯; 台; 1; 用于木板切割. 打方剧; 台; 2; 用于木板切割. 木渣生产; 毛片机; 台; 1; 粉碎. 净片机; 台; 1; 粉碎. 劈木机; 台; 1; /. 公用设备; 铲车; 台; 3; /. 七、公用工程及辅助工程 供电：本项目用电由滑县留固镇供电所供给，可满足项目生产与生活需求。 给水：本项目用水由留固镇供给，可满足项目用水。 排水：项目采取雨污分流，雨水自然汇集后外排；项目生活污水经化粪池收集后由建设单位定期清运，用于农田肥田。 八、劳动定员和工作制度 本项目劳动定员25人，均不在厂区内食宿。工作制度为单班8小时，年工作时间300天。 九、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。同时，本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已取得滑县改革和发展委员出具的企业投资项目备案证明，该项目代码为：2020-410526-20-03-046233，因此本项目的建设符合目前的国家产业政策要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

- 建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁市新区25km。 本项目位于滑县留固镇第二寨村213省道路西，第二寨村东636m，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7-9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （3）地表水 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河系黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。 ①大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，总长172.9km，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，南北贯穿封丘全境，流经长垣西部边缘，在东杨庄进入滑县，穿县城后转向东北，自西小庄以下称金堤河。大宫河下属三条干渠：四干渠渠首在田二庄于苏寨东北入金堤河，长58.4km，流量26m3/s，最大40m3/s；五干渠渠首在老店乡庵上村，在留固镇大王庄退水入五干排，长22km，引水正常流量18m3/s，最大24m3/s；六干渠渠首在道口东，穿道滑坡绕南苇湾，至什牌，长7km，引水正常流量20m3/s，最大30m3/s。 ②金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市废污水，已失去了工农业使用功能。 ③卫河自浚县曹湾村东入滑县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 ④黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县境，在秦寨入金堤河。境内长32.35km，黄庄河接纳了长垣县的大量城市和工业废水，水质污染严重。 ⑤柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内河长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 ⑥贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原为贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 距项目最近的河流为北侧垂直距离约2.54km的五干排渠河，经柳青河最终排入金堤河，水体功能为V类水体，本项目生活污水经化粪池处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田，不外排。 5、植被、生物多样性 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97%，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3%。产业集聚区主要土壤类型为沙土、固定沙丘风沙土、沙滩风沙土等。 滑县为农业大县，植被以农作物为主。粮食作物有小麦、大麦、玉米、大豆、高粱、谷子、绿豆、黑豆、豌豆、红薯等；经济作物有棉花、花生、红花、芝麻、油菜、蓖麻、向日葵、西瓜、甜瓜、红麻等；蔬菜类有大白菜、小白菜、蔓菁、胡萝卜、白萝卜、菠菜、芹菜、韭菜、君达菜、宽菜、南瓜、冬瓜、笋瓜、菜瓜、黄瓜、丝瓜、葫芦、黄花菜、豆角、梅豆、茄子、芥菜、大葱、大蒜、辣椒、山药、莴苣、土豆、西红柿、西葫芦、洋白菜、洋葱、蘑菇等。 当地传统乔木有毛白杨、白榆、臭椿、侧柏、桐树、柳树、桑树、黑槐树、刺槐等，引进的有沙兰杨、家杨、美国杨、意大利杨、泡桐、油松、法国梧桐等；灌木分栽培灌木和野生灌木，栽培灌木有紫穗槐、白蜡条、荆条、杞柳等，野生灌木有酸枣、葛藤；传统果木有枣、梨、杏、柿、桃、石榴、葡萄、李子、花红、花椒树等，引进的有苹果、山楂等。集聚区规划主要粮食作物为玉米、小麦，林业植被主要以毛白杨、白榆为主。 根据现场勘查，该项目周边多以企业、耕地为主，周边动物主要为家禽类，植被以当季农作物为主。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家保护野生动物名录》的动植物。 6、项目与饮用水源保护区划要求的相符性 （一）与“河南省县级集中式饮用水水源保护区划”的相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）可知，滑县共有两个县级水源地均位于滑县县城道口镇。2018年河南省人民政府办公厅印发《河南省人民政府关于取消滑县一水厂地下水井群饮用水水源保护区的批复》（预政文（2018）157号，取消了滑县一水厂地下水井群饮用水水源保护区。 目前滑县县级集中式饮用水水源保护区的范围： 滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。 本项目位于滑县二水厂地下水井群东南侧约15.26km，不在其保护区范围内，对其影响较小。 （二）与“河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划”的相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），滑县乡镇级饮用水水源及其保护区主要有： （1）滑县半坡店乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （2）滑县牛屯镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3米、南25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 （3）滑县焦虎乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 （4）滑县瓦岗寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （5）滑县留固镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。 （6）滑县赵营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20米至006乡道的区域。 （7）滑县桑村乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站东院(1号取水井),水管站西院及外围南30米的区域(2号取水井)。 （8）滑县万古镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13米、南13米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 （9）滑县高平镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30米、西30米、南20米、北40米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围400米的区域。 距离本项目最近的乡镇饮用水源井群为滑县留固镇地下水井群(共2眼井)，位于项目南侧约235m，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》可知，留固镇地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域，本项目距离水厂约235m，不在其保护区范围内，对其影响较小。 （三）、与“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区划的相符性 根据《滑县人民政府办公室关于划定滑县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）的通知》（滑政办〔2019〕40号）对全县37个日供水在1000吨或供水人口在10000人以上的地下水集中式饮用水水源地划定了保护范围（区），保护区范围见下表。 表 6 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区定界方案 序号; 水源地名称; 一级保护范围（区）定界情况. 1; 枣村乡马庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且东至028乡道，2号取水井外围30米的区域。. 2; 留固镇五方村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西至213省道，3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，5、6、7、8号取水井外围30米的区域。. 3; 半坡店镇西常村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米的区域。. 4; 半坡店镇王林村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米的区域。. 5; 半坡店镇东老河寨村地下水型水源地; 1号取水井外围30米。. 6; 王庄镇莫洼村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 7; 王庄镇邢村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 8; 小铺乡小武庄村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米的区域，4号取水井外围30米及水厂内部区域。. 9; 焦虎镇桑科营村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且北至054乡道，2、3号取水井外围30米区域。. 10; 城关镇张固村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 11; 滑县新区董固城村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 12; 上官镇吴村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至215省道，3、4号取水井外围30米区域。. 13; 留固镇双营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 14; 八里营镇红卫村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西至002县道，4号取水井外围30米区域。. 15; 大寨乡冯营水厂地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 16; 八里营镇卫王殿地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 17; 大寨乡小田村地下水型水源地; 1、2、3、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域。. 18; 上官镇孟庄村地下水型水源地; 1、3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 19; 上官镇上官村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 20; 上官镇郭新庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 21; 高平镇子厢村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 22; 白道口镇石佛村地下水型水源地; 1、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域且东南至101省道，2、3、6号取水井外围30米区域。. 23; 白道口镇民寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米区域，3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 24; 枣村乡宋林村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 25; 老店镇吴河寨村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至008县道，4号取水井外围30米区域且西至008县道。. 26; 老店镇西老店村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4、5号取水井外围30米区域。. 27; 瓦岗寨乡大范庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且西至056乡道，2号取水井外围30米的区域且西至056乡道。. 28; 慈周寨镇西罡村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 29; 慈周寨镇寺头村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 30; 桑村乡高齐丘村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4号取水井外围30米区域。. 31; 老爷庙乡孔村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米区域。. 32; 老爷庙乡王伍寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域，3号取水井外围30米区域。. 33; 老爷庙乡西中冉村地下水型水源地; 1、2、5号取水井外围30米及水厂内部区域，3、4号取水井外围30米区域。. 34; 万古镇梁村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米区域，4、5、6、7号取水井外围30米及水厂内部区域。. 35; 牛屯镇张营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 36; 牛屯镇位园村地下水型水源地; 1、3号取水井外围30米及水厂内部区域，2、4号取水井外围30米区域。. 37; 慈周寨镇慈一村地下水型水源地; 1号取水井水厂内区域，2、3、4号取水井外围30米的区域。. 注：各水源地均不划分二级保护区及准保护区。. 本项目位于滑县留固镇第二寨村213省道路西，第二寨村东636m，距离本项目最近的“千吨万人”集中式饮用水水源地为留固镇双营村地下水型水源地，其保护范围为1、2号取水井外围30米及水厂内部区域，最近的2号井位于本项目东南约3.49km，对其影响较小。 7、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目选址位于滑县留固镇第二寨村213省道路西，第二寨村东636m，不在河南省各水源地保护区及水产种质资源保护区范围内，即位于《实施意见》确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域除PM10、PM2.5有短暂超标现象外，其他环境空气质量因子均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，同时根据《滑县2020年大气污染防治攻坚实施方案》（滑环攻坚办[2020]39号）的要求，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，改善当地环境质量，空气质量将逐渐好转。本项目为木材加工项目，生产均位于生产车间内，主要产尘设备均配套安装集气设施及除尘设施，废气经处理后对周围环境影响较小。 根据周边地表水体的监测数据可知，金堤河濮阳大韩桥断面2020年2月、3月水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类、Ⅲ类标准，金堤河的水功能区划分为Ⅴ类，项目所在区域地表水体质量现状较好。本项目无生产废水，生活污水排入化粪池由建设单位定期清运，用于农田肥田。项目建成后不对外排放污水，对周围水环境质量影响较小。 项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，项目四周边界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目区域内已铺设自来水管网且水源充足，生活用水均使用自来水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 4、环境准入负面清单 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于木材加工项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 8、本项目与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2020）7号相符性分析 工作目标：2020年全省 PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到58微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，全省主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 主要任务： （一）持续调整优化产业结构 1. 着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。 ....... 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 ...... （五）深入推进“三散”污染治理 实施“散乱污”企业动态管理，实现平原地区散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 26. 持续开展“散乱污”企业动态清零。建立“散乱污”企业动态管理机制，进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，以农村、城乡结合部、行政区域交界等为重点，强化多部门联动，创新监管方式，充分运用电量数据以及卫星遥感、无人机等技术，持续开展“散乱污”企业动态清零工作，坚决打击遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等反弹现象。 ...... 28. 全面提升“扬尘”污染治理水平。 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广湿扫作业模式，科学合理洒水抑尘。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆场、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 深入开展城市清洁行动。以实施城乡结合部、背街小巷、城市设施等3项整治行动为抓手，定期开展全城大清扫，不断提升城市清洁规范化、精细化、智能化管理水平。县（区）以上城市平均降尘量不得高于9吨／月·平方公里，全省采取机械化清扫保洁的县（市）主次干道达到“双10”标准。加快农用机械防尘措施升级改造，减少作业扬尘。 （六）实施重点工业企业污染治理 强化工业窑炉、钢铁、水泥等重点工业污染治理，提升污染防治设施改造治理水平，推动企业绿色发展。 ...... 本项目为木材加工项目，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录；不属于命令禁止的新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业，不属于“三散”项目；施工期严格加强施工扬尘控制，严格按照环评要求施工期采取相应的污染防治措施，将施工期的环境影响降至最小。且本项目生产均位于生产车间内，主要产尘设备均配套安装集气设施及除尘设施，废气经处理后对周围环境影响较小，项目将积极按照省政府文件要求进行管理实施，故本项目与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符。 9、本项目与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》豫政（2018）30号文相符性分析 据《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》（豫政[2018]30号）相关内容，认真落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。 持续推进工业污染源全面达标行动。将烟气在线监测数据作为执法依据,加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年年底前完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 实施重点企业深度治理专项行动。2018年10月底前，鼓励7家钢铁、73家炭素、43家水泥熟料、6家平板玻璃企业试点开展超低排放改造。2019年年底前，全省钢铁、铝用炭素、水泥、玻璃、焦化、电解铝力争完成超低排放改造。其中，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、焦化、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理,建立管理台账；对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存,对达不到要求的堆场依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。 本项目为新建项目，项目建设过程中将严格按照相关文件要求进行无组织排放治理，故本项目与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》相符。 10、与《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）相符性分析 ——与《安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》相符性分析 评价摘选与本项目建设有关内容进行对比分析，以确定项目建设与《安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》中附件1-18各类破碎加工和其他涉及无组织排放的工业企业的相符性，详见下表。 表7 与《安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》 （各类破碎加工和其他涉及无组织排放的工业企业）相符性分析 1.物料储存 序号; 详细要求; 本项目 拟采取污染防治措施; 相符性. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）应采用料仓、储罐、料库等方式密闭储存，并配套安装抑尘、除尘设施，厂界内无露天堆放物料。密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 原料及成品采用料库方式密闭储存，厂界内无露天堆放物料。; 相符. 2; 密闭料仓或封闭料库内要安装固定的喷干雾装置，干渣堆存要采用干雾抑尘等措施。; 本项目为木材加工项目，不涉及喷干雾和干渣堆存要求。; 不涉及. 3; 料库内所有地面完成硬化、料库外所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域和产尘点外，其余区域没有明显积尘。; 原料库内所有地面硬化、料库外所有地面硬化或绿化，除物料堆放区域和产尘点外，其余区域没有明显积尘。; 相符. 4; 厂界、车间、料库，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。在满足安全生产的前提下，车间、料库应安装固定窗户，不允许安装活动窗或推拉窗。; 厂界、车间、料库，通道口安装卷封闭性良好且便于开关的硬质门，车间、料库安装固定窗户。; 相符. 5; 车间各生产工序必须细化功能分区，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置，干渣堆存要采用干雾抑尘等措施。禁止物品杂乱存放。车间内配备雾炮装置。; 车间内各功能分区，无物品杂乱存放现象。; 相符. 6; 物料卸料、上料作业处设置抽风除尘装置或干雾抑尘装置，每个上料口、落料口设置独立集气罩，且配套的除尘设施不与其他工序混用。如果产尘点较小、距离较近确需共用除尘器的，除尘器风量必须满足收尘效果要求，不能有可见烟粉尘外逸。; 本项目不涉及上料、落料粉尘。生产加工过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后经排气筒排放。; 相符. - 物料输送 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，禁止二次倒运。; 本项目木渣输送使用密闭传输带输送。; 相符. 2; 在封闭料库内采用皮带廊输送易产尘物料的应对皮带廊进行封闭，输送的含水率大于5%的湿物料可以不封闭皮带廊。. 3; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用管状带式输送机、气力输送、罐车等密闭方式运输，禁止二次倒运。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，用密闭方式输送。; 相符. 4; 散状物料卸车、上料、配料、输送必须密闭作业。上料仓设置在封闭料库内，上料仓口设置除尘装置或喷干雾抑尘装置；供料皮带机配套全封闭通廊，通廓底部设档料板，顶部和外侧采用彩钢板或其它形式封闭；转运站全封闭，并设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。汽车、火车、皮带输送机等物料输送落料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目不涉及散状物料作业。; 项目不涉及. 5; 对于确需汽车运输的物料、除尘灰等，应使用封闭车厢或苫盖严密，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 使用封闭车厢运输物料和除尘灰，厂内不涉及散状物料转运。; 相符. 6; 由于生产工艺的原因，物料跌落点无法封闭的，应在物料跌落点上方安装喷雾抑尘设施，确保跌落点不产生扬尘。; 项目不涉及; 项目不涉及. - 生产工艺过程 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 物料上料、落料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 项目为木材加工项目，在净片机、毛片机的切削工序，配套有集气和除尘装置。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 项目不涉及; 不涉及. 3; 每套环保治理设备独立安装智能电表，需具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，确保生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。; 每套环保治理设备独立安装智能电表，需具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，确保生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。; 相符. 4; 生产环节必须在密闭良好的棚化车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地落料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 生产环节在密闭良好的车间内运行，生产车间内无散放原料，采用全封闭料仓，并配套有集气和除尘装置。; 相符. - 厂容厂貌和车辆 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 相符. 2; 企业出厂口和料场出口处配备自动感应式高压清洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 项目不涉及; 不涉及. 3; 制定科学合理的清扫保洁方案，厂区道路、空地面积超过2000平方米的应使用新能源车或国五及以上排放标准的机械化清扫车、洒水车、洗扫车等设施，保证路面清洁。新购置清扫、洒水等车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 厂区道路及时洒水清扫，若新购置清扫、洒水等车辆，要求符合国六排放标准或新能源车。; 相符. 4; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输；不得使用国三及以下燃油燃气货车运输；新购置运输车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输。; 相符. 5; 燃油非道路移动机械必须符合国家第三阶段排放标准，; 须使用国家标准柴油；新增和更换的装卸作业机械要采用清洁能源和新能源。 燃油非道路移动机械符合国家第三阶段排放标准，使用国标准柴油；新增和更换的装卸作业机械采用清洁能源和新能源。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）中《安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》（各类破碎加工和其他涉及无组织排放的工业企业）相关要求。 11、本项目与《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）相符性分析 ——《滑县2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》 工作目标：2019年9月底前完成工业企业无组织排放污染治理任务，全面实现“五到位、一密闭”，企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。 “五到位”，即：一是生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；二是物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；三是厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；四是裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；五是无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施（无组织排放监控要求另外印发）。 “一密闭”，即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，并配套安装抑尘、除尘设施，禁止露天堆放。 治理范围：(一)全县工业行业。（二）全县建筑材料加工行业。 治理标准：全县工业企业要严格按照《安阳市工业企业无组织排放污染治理指导意见》要求，全面完成无组织排放污染治理任务。 本次摘选与本项目建设有关内容进行对比分析，以确定项目建设与《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）中“滑县2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案”1-8各类破碎加工和其他涉及无组织排放的工业企业的相符性，详见下表。 表8 本项目与滑环攻坚办[2019]119号文的相符性分析一览表 1.物料储存 序号; 详细要求; 本项目 拟采取污染防治措施; 相符性. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）应采用料仓、储罐、料库等方式密闭储存，并配套安装抑尘、除尘设施，厂界内无露天堆放物料。密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 原料及成品采用料库方式密闭储存，厂界内无露天堆放物料。; 相符. 2; 密闭料仓或封闭料库内要安装固定的喷干雾装置，干渣堆存要采用干雾抑尘等措施。; 本项目为木材加工项目，不涉及喷干雾和干渣堆存要求。; 不涉及. 3; 料库内所有地面完成硬化、料库外所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域和产尘点外，其余区域没有明显积尘。; 原料库内所有地面硬化、料库外所有地面硬化或绿化，除物料堆放区域和产尘点外，其余区域没有明显积尘。; 相符. 4; 厂界、车间、料库，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。在满足安全生产的前提下，车间、料库应安装固定窗户，不允许安装活动窗或推拉窗。; 厂界、车间、料库，通道口安装卷封闭性良好且便于开关的硬质门，车间、料库安装固定窗户。; 相符. 5; 车间各生产工序必须细化功能分区，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置，干渣堆存要采用干雾抑尘等措施。禁止物品杂乱存放。车间内配备雾炮装置。; 车间内各功能分区，无物品杂乱存放现象。; 相符. 6; 物料卸料、上料作业处设置抽风除尘装置或干雾抑尘装置，每个上料口、落料口设置独立集气罩，且配套的除尘设施不与其他工序混用。如果产尘点较小、距离较近确需共用除尘器的，除尘器风量必须满足收尘效果要求，不能有可见烟粉尘外逸。; 本项目不涉及上料、落料粉尘。生产加工过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后经排气筒排放。; 相符. - 2、物料输送 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，禁止二次倒运。; 本项目木渣输送使用密闭传输带输送。; 相符. 2; 在封闭料库内采用皮带廊输送易产尘物料的应对皮带廊进行封闭，输送的含水率大于5%的湿物料可以不封闭皮带廊。. 3; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用管状带式输送机、气力输送、罐车等密闭方式运输，禁止二次倒运。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，用密闭方式输送。; 相符. 4; 散状物料卸车、上料、配料、输送必须密闭作业。上料仓设置在封闭料库内，上料仓口设置除尘装置或喷干雾抑尘装置；供料皮带机配套全封闭通廊，通廓底部设档料板，顶部和外侧采用彩钢板或其它形式封闭；转运站全封闭，并设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。汽车、火车、皮带输送机等物料输送落料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目不涉及散状物料作业。; 项目不涉及. 5; 对于确需汽车运输的物料、除尘灰等，应使用封闭车厢或苫盖严密，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 使用封闭车厢运输物料和除尘灰，厂内不涉及散状物料转运。; 相符. 6; 由于生产工艺的原因，物料跌落点无法封闭的，应在物料跌落点上方安装喷雾抑尘设施，确保跌落点不产生扬尘。; 项目不涉及; 项目不涉及. - 3、生产工艺过程 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 物料上料、落料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 项目为木材加工项目，在净片机、毛片机的切削工序，配套有集气和除尘装置。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 项目不涉及; 不涉及. 3; 每套环保治理设备独立安装智能电表，需具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，确保生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。; 每套环保治理设备独立安装智能电表，需具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，确保生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。; 相符. 4; 生产环节必须在密闭良好的棚化车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地落料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 生产环节在密闭良好的车间内运行，生产车间内无散放原料，采用全封闭料仓，并配套有集气和除尘装置。; 相符. - 4、厂容厂貌和车辆 序号; 详细要求; 本项目拟采取 污染防治措施; 相符性. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 相符. 2; 企业出厂口和料场出口处配备自动感应式高压清洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 项目不涉及; 不涉及. 3; 制定科学合理的清扫保洁方案，厂区道路、空地面积超过2000平方米的应使用新能源车或国五及以上排放标准的机械化清扫车、洒水车、洗扫车等设施，保证路面清洁。新购置清扫、洒水等车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 厂区道路及时洒水清扫，若新购置清扫、洒水等车辆，要求符合国六排放标准或新能源车。; 相符. 4; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输；不得使用国三及以下燃油燃气货车运输；新购置运输车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输。; 相符. 5; 燃油非道路移动机械必须符合国家第三阶段排放标准，; 须使用国家标准柴油；新增和更换的装卸作业机械要采用清洁能源和新能源。 燃油非道路移动机械符合国家第三阶段排放标准，使用国标准柴油；新增和更换的装卸作业机械采用清洁能源和新能源。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《关于印发滑县2019工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办[2019]119号）相关要求。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目所在地为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用安阳市生态环境局滑县分局网站公示的滑县2019年滑县环境状况公报，公报显示，2019年滑县环境空气质量监测浓度及评价结果如下。 表9 2019年滑县环境空气监测浓度及评价结果 单位：µg/m3（CO：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 5; 46; 365; 100; 15; 一级; 35.2; 一级. NO2; 0; 100; 365; 98.6; 34; 一级; 76; 一级. PM2.5; 6; 362; 365; 78.1; 60.3; 超二级; 192; 超二级. PM10; 17; 414; 365; 83.3; 105; 超二级; 229.6; 超二级. 一氧化碳; 0.4; 2.9; 365; 100; --; --; 2.1; 一级. 臭氧; 0; 248; 365; 83.8; --; --; 176; 超二级. 由上表可知，滑县常规大气污染物中 SO2、NO2、一氧化碳满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，PM2.5、PM10、臭氧浓度超标，当地空气质量不达标。 主要原因是随着滑县工业的快速发展，能源消费和机动车的快速增长，排放的二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《滑县2020年大气污染防治攻坚实施方案》（滑环攻坚办[2020]39号）的要求，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，改善当地环境质量，空气质量将逐渐好转。 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水，生活污水经化粪池收集后由建设单位定期清运，用于农田肥田；距离项目最近的地表水体为北侧约2.5km的五干排渠河，最终汇入金堤河，为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用濮阳市生态环境局公布的《2020年濮阳市环境质量月报》中金堤河大韩桥断面水质评价结果，见下表。 表10 地表水环境质量现状监测结果 由上表可知，金堤河濮阳大韩桥断面2月、3月水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类、Ⅲ类标准，金堤河的水功能区划分为Ⅴ类，可满足标准要求。项目所在区域地表水体质量现状较好。 监测点; 监测时间; 水质类别; 水功能区划; 达标情况. 金堤河大韩桥断面; 2020年2月; IV类; V类; 达标. 2020年3月; III类; 达标. 3、声环境现状 该项目所在区域为乡村地区，根据《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190–2014）规定：本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目委托河南永蓝检测技术有限公司于2020年6月11～12日对项目四周厂界声环境现状进行现场监测（报告见附件7），现状噪声监测值见下表所示。 表11 项目声环境现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 噪声值. 昼间; 夜间. 2020.06.11; 东厂界; # 57.6; # 42.7. 南厂界; # 55.3; # 42.5. 西厂界; # 51.6; # 41.2. 北厂界; # 58.5; # 43.8. 2020.06.12; 东厂界; # 56.9; # 41.5. 南厂界; # 56.4; # 43.0. 西厂界; # 52.3; # 40.3. 北厂界; # 56.2; # 42.8. 2类标准值; # 60; # 50. 由上表看出，项目厂界周边声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 4、土壤 本项目为木材加工项目，属于制造业，为污染影响型项目。根据《环境影响评价导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“制造业/其他用品制造a”中“其他”，为Ⅲ类项目；本项目占地面积6600m2（＜5hm2），属于小型企业；项目东侧紧邻213省道，省道东侧为耕地，项目北侧为耕地，西北侧约135m为闲置屠宰场，项目西侧为耕地，南侧为砖厂，环境敏感程度为敏感，根据土壤污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤评价工作等级为三级。 为了解评价区域土壤环境现状，特委托河南永蓝检测技术有限公司于2020年6月11日对评价区内土壤采样检测。本项目为污染影响型项目，为三级评价，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，在项目占地范围内设置3个监测点位进行监测。 项目用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)。具体点位及监测结果具体详见下表。 表12 土壤环境质量现状监测结果 检测项目; 标准值; 单位; 1#; 2#; 3#. 经度:114°40′45.07″；纬度:35°29′10.13″; 经度:114°40′45.99″；纬度:35°29′9.24″; 经度:114°40′44.75″；纬度:35°29′7.63″. 0~20cm; 0~20cm; 0~20cm. pH; /; 无量纲; 8.38; 8.42; 8.48. 砷; 60; mg/kg; 9.57; 8.81; 10.8. 镉; 65; mg/kg; 0.32; 0.38; 0.32. 六价铬; 5.7; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 铜; 18000; mg/kg; 19; 19; 20. 铅; 800; mg/kg; 61; 66; 72. 汞; 38; mg/kg; 0.015; 0.014; 0.016. 镍; 900; mg/kg; 31; 32; 35. 1#监测点位：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c，d]芘、萘均未检出。. 备注; “未检出”表示检测结果小于方法检出限. 根据上表监测结果，项目厂区各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）筛选值第二类用地的标准值要求。 5、生态环境现状 项目所在地周围主要为耕地、道路、企业，生态系统以农业生态系统为主，地表植被主要为当地农作物和人工种植的树林，项目周围无划定的自然保护区、生态保护区等，生态状况较为单一，现状受人类活动影响较大，常见的动物为家养的鸡、狗等，项目区内无国家级野生保护动物，无珍稀濒危物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地环境质量要求和周围环境特点，确定本项目周围主要环境保护目标见下表。 表13 主要环境保护目标 类别; 名称; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂界最近距离. 环境 空气; 沿村; 村庄; 村民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 东侧; 913m. 第二寨村; 村庄; 村民; 北侧; 636m. 大新庄村; 村庄; 村民; 东北侧; 1416m. 大王庄村; 村庄; 村民; 东北侧; 2375m. 中杨庄村; 村庄; 村民; 北侧; 1597m. 李周村; 村庄; 村民; 西北侧; 2276m. 前范寨村; 村庄; 村民; 西北侧; 1942m. 后范寨村; 村庄; 村民; 西北侧; 2506m. 康庄村; 村庄; 村民; 西北侧; 1868m. 中马庄村; 村庄; 村民; 西侧; 1867m. 寺后刘村; 村庄; 村民; 西侧; 1426m. 韩店; 村庄; 村民; 西侧; 1763m. 西王庄村; 村庄; 村民; 西南侧; 1857m. 横村; 村庄; 村民; 南侧; 681m. 西横村; 村庄; 村民; 南侧; 1205m. 前横村; 村庄; 村民; 南侧; 2037m. 地表水; 五干排渠河; 地表 水体; 地表 水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准; 北侧; 2.54km. 柳青流; 地表 水体; 地表 水体; 东南侧; 4.9km. 地下水; 滑县留固镇地下水井群(共2眼井); 饮用 水源; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准; 南侧; 235m. 留固镇双营村地下水型水源地; 东南侧; 3.49km. 滑县二水厂地下水井群（共7眼井）; 西北侧; 15.26km.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1二级 单位µg/m3（CO为mg/m3） 污染物名称; SO2; PM10; PM2.5; NO2; CO; O3. 年平均; 60; 70; 35; 40; /; /. 日平均; 150; 150; 75; 80; 4; 160(日最大8小时平均). 1小时平均; 50; /; /; 200; 10; 200. （2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅴ类 单位mg/L 污染物名称; pH; COD; BOD5; 氨氮. Ⅴ类标准; 6～9; 40; 10; 2.0. （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准； （5）土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染因子; 标准限值. 颗粒物; 有组织; 排气筒15m，浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h. 无组织; 排放监控浓度≤1.0mg/m3. 同时，颗粒物有组织执行《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）颗粒物排放浓度＜10mg/m3；无组织执行《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。 （2）《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单. |
| 总量 控制 指标 | 项目生产过程中大气污染物主要为颗粒物，不涉及SO2和NOx，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后由建设单位定期清运，用于农田肥田。 本项目木材加工过程中排放的颗粒物为0.0936t/a，根据河南省生态环境厅《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》要求，按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件相关规定，本项目新增大气污染物排放总量实行倍量替代，倍量替代量为颗粒物0.1872t/a。 结合滑县大气污染物总量减排实际，本项目颗粒物排放总量倍量替代从2019年滑县提标治理项目滑县高强混凝土有限公司减排的颗粒物削减量剩余量3.423t/a进行替代，满足本项目倍量替代要求。 |

- 建设项目工程分析

1、工艺流程简述(图示)： 1.1 施工期 本项目厂房拟采用钢架结构，土方石量较少，施工期较短，主要为厂房搭建和设备安装。施工期对环境的影响主要表现在施工期间地基开挖、主体施工建设环节产生的扬尘、噪声、废水和固体废物排放等，施工期间不设置施工营地、食堂等设施。施工流程及产污环节如下图所示： 施工期工艺流程图： 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声、扬尘 土地平整 主体工程 设备安装 工程验收 运行 施工废水、施工固废 图2 施工期工艺流程及产污环节图 1.2营运期 （1）木片生产工艺流程图： 切 断 噪声、粉尘、固废 噪声、粉尘 噪声、固废、粉尘 原木（杨木） 旋 切 旋 圆 晾 晒 打 捆 成品外运 图3 木片工艺流程及产污环节图 木片生产工艺流程简述如下： 1）切断：将仓库的原木（杨木）运至木片车间，使用切断机进行切断成1.3m长的木段。 此工序产生噪声。 2）旋圆：将杨木段投入剥皮打圆机，对杨木段进行剥皮旋圆。 此工序产生粉尘、噪声和固废。 3）旋切：将旋圆的杨木段投入旋切机进行旋切处理，木片规格为1300mm×880mm×1.7mm。 此工序产生粉尘和噪声。 4）晾晒：将旋切机旋切成的木片，在晾晒区进行自然晾晒。 - 打捆：对晾晒干燥后的木片进行人工打捆，然后运至成品仓库，待售。 （2）木板生产工艺流程图： 破板 原料 切断 开方 去边 打捆 成品 噪声、粉尘 图4 木板工艺流程及产污环节图 木板生产工艺流程简述如下： 1）切断：将仓库的原料（杨木、桐木、下方木）运至木片车间，使用圆盘锯进行切断成20~50cm长的木段。对于比较粗的原料先使用带锯进行开料后再进行切断。 此工序产生噪声和粉尘。 2）开方：将木段推入圆盘锯或打方锯对木段进行开方，处理后圆形木段变为方形木段。 此工序产生噪声、粉尘和固废。 3）破板：将方形木段推入多片锯进行破板处理后形成12~15mm厚的木板。 此工序产生噪声、粉尘。 4）去边：将破板处理后木板推入多片锯进行去边处理后形成200~500mm×50mm×12~15mm的木板。 此工序产生粉尘、噪声和固废。 5）打捆：对去边处理后的木板进行人工打捆，然后运至成品仓库，待售。 （3）木渣生产工艺流程图： 噪声、粉尘 噪声、粉尘 成品外运 木材边角料（树枝、树根、各类废板材） 上 料 粉 碎 图5 木渣工艺流程及产污环节图 木渣生产工艺流程简述如下： 1）上料：将木材边角料（包括树枝、旋圆后的树皮、各类废板材）进行人工上料。原料（树根）块头较大时，需使用劈木机将原料劈开。 上料过程中会产生噪声和粉尘。 2）粉碎：分别用毛片机或净片机对木材边角料进行粉碎。 其中净片机对应的原料为杨树树枝，粉碎的规格为粒径3-4cm；产品可用于纸厂和木板厂等；毛片机对应的原料为树皮、废木板等木板废料，粉碎的规格为粒径3-4cm，产品可用于发电厂等。 粉碎工段主要产生粉尘和噪声。 3）成品：粉碎后的成品不需要在厂区内储存，直接使用车辆运输至所需厂区，环评要求项目设置备用成品库（可与其他产品合用成品库）。

- 2、主要污染工序 2.1施工期 经现场查看，本项目施工期主要进行厂房搭建和设备安装。本项目厂房采用钢架结构，无土方石阶段，施工期较短，主要为厂房搭建和设备安装噪声对周围环境的影响。施工期对环境的影响是短暂的、局部的，将随着施工期的结束而结束。 （1）废气 施工期大气主要污染物为扬尘和施工机械废气。 ①扬尘 施工期产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。 ②施工机械、运输车辆排放的废气 在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气 中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，对 周围环境的影响较小。 （2）噪声 施工期噪声主要来自切割机、吊机等机械设备运转噪声。设备噪声源强值85～95dB（A），各施工阶段均有大型设备交互作业，噪声将不可避免地对其周围的环境造成影响。 （3）废水 施工期废水主要为施工人员生活污水和车辆冲洗废水。 （4）固体废物 施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 2.2营运期 项目营运期形成的环境影响主要为： （1）废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水为职工办公生活产生的废水。 （2）废气 - 项目营运期生产过程产生的废气主要为木片生产的切断、旋圆、旋切工序以及木板生产的锯材加工工序和木渣生产的粉碎工序产生的粉尘。 （3）噪声 项目噪声源主要为切断机、剥皮打圆机、旋切机、自动接片机、多片锯、圆盘锯、带锯、打方锯、净片机、毛片机等设备运行时产生的噪声，噪声值在80-95dB（A）。 （4）固体废物 项目产生的固体废物主要为剥皮旋圆过程产生的树皮、木板生产过程产生的边角料、除尘灰和职工生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  |  | 施工扬尘 | / | 场地周围浓度颗粒物浓度<1.0mg/m3 |
|  | 营运期 | 有 组 织 | 木片车间 | 颗粒物 | 170mg/m3，2.04t/a | 1.7mg/m3，0.0204t/a |
|  |  |  | 木板车间 | 颗粒物 | 68mg/m3，0.816t/a | 0.68mg/m3，0.00816t/a |
|  |  |  | 木渣车间 | 颗粒物 | 425mg/m3，5.1t/a | 4.25mg/m3，0.051t/a |
|  |  | 无 组 织 | 木片车间 | 颗粒物 | 0.15kg/h，0.36t/a | 0.0015kg/h，0.0036t/a |
|  |  |  | 木板车间 | 颗粒物 | 0.06kg/h，0.144t/a | 0.0006kg/h，0.00144t/a |
|  |  |  | 木渣车间 | 颗粒物 | 0.375kg/h，0.9t/a | 0.00375kg/h，0.009t/a |
|  |  |  | 汽车运输 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 冲洗废水 |  | SS | 少量 | 沉淀池沉淀后循环使用，不外排 |
|  |  | 施工人员 |  | 生活垃圾 | 少量 | 集中收集后由环卫部门统一处理 |
|  | 营运期 | 职工生活污水 |  | 废水量 | 120t/a | 0 |
|  |  |  |  | COD | 350mg/L，0.042t/a | 0 |
|  |  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0036t/a | 0 |
|  |  |  |  | SS | 220mg/L，0.0264t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土方开挖 |  | 砂石土 | 少量 | 临时堆存后，用于项目土地平整 |
|  |  | 施工人员 |  | 生活垃圾 | 少量 | 集中收集后由环卫部门统一处理 |
|  | 营运期 | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 3.75t/a | 0（环卫部门处理） |
|  |  | 剥皮旋圆工序 |  | 树皮 | 435t/a | 回用于木渣生产 |
|  |  | 锯材加工工序 |  | 边角料 | 1600t/a |  |
|  |  | 一般固废 |  | 除尘灰 | 7.88 | 随木渣成品外售 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期各类施工机械产生的噪声，距声源1m处，噪声值在85-95dB(A)之间。采取评价提出的防噪措施后，施工期对周围环境影响不大。 |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 本项目产生噪声的设备主要有切断机、剥皮打圆机、旋切机、自动接片机、圆盘锯、多片锯、带锯、打方锯、净片机、毛片机等设备运行时产生的噪声，噪声值在80-95dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目周围无需要特殊保护的自然生态保护区和风景名胜区，项目对生态的影响主要为施工期间，土方的填挖、废弃渣土以及建筑材料临时占地等， 在降雨季节地表经雨水冲刷，形成水土流失。项目建设完成后通过加强植树种草，绿化周围环境等措施，将会对区域的生态环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目主要建设原料库、成品库、生产车间和生产辅助设施等，均采用彩钢结构施工，施工量较小，施工期较短，施工过程中有扬尘、施工人员生活污水和生活垃圾、施工噪声、施工废水及建筑垃圾等污染物产生。 1、大气环境影响分析 施工期大气污染物主要是施工扬尘及由运输车辆行驶产生的扬尘、建筑材料露天堆放以及裸露场地的风力扬尘，车辆行驶产生的汽车尾气。施工期应严格按照《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）以及《滑县2020年大气污染防治攻坚实施方案》（滑环攻坚办[2020]39号）等文件的要求，切实做到“六不开工”、“八个100%”和“两禁止”相关要求，实行“一票停工”制和“环保黑名单制”，全面提升施工场地管理监控水平。细则详见下表： 表14 施工场地扬尘管理细则 文件名称; 文件要求. 开工前 六个; “审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位（施工单位管理人员、责任部门监管人员）. 八个百分之百; 工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出场车辆100%清洗、施工现场主要场区及道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积5000平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、非道路移动机械车辆100%达标. “两禁止”; 即城市建成区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆；禁止露天熔化焚烧建筑原料和建筑垃圾。. “一票停工”制; 未按要求完全落实防尘、抑尘、降尘措施的营地，责令限期整改；逾期未整改到位的，一律停工整治. 扬尘污染防治“黑名单”制度; 将施工单位扬尘违法违规情况纳入相应的行业信用管理系统，将扬尘污染防治不力、情节严重的施工单位列入行业“黑名单”，实施重点监管，在退出黑名单前禁止参加政府投资项目的招投标. 结合上述文件要求，细化本项目施工具体的扬尘防护措施如下： （1）施工场界设置2.5m高的围挡。 （2）施工开挖的土石方应尽快进行回填，或者边施工边回填，不能及时回填，应采取覆盖、洒水抑尘等措施。 （3）施工砂石等散装物料应集中堆放并100%进行苫盖，不得露天堆放。 （4）施工道路进行硬化，施工现场安排专人对施工现场及运输道路定期清扫、洒水，使地面保持清洁并有一定的湿度。 （5）施工车辆进出施工场地出入口应设置车轮及底盘冲洗装置，冲洗废水循环利用不外排，车辆不得带泥出场。 （6）施工运输的渣土车装载不得过满，包装运输途中不洒落，车辆进行采取遮盖措施，盖上笘布，100%密闭，防止遗落和风吹起尘。施工现场车辆控制行驶速度不超过5km/h。应选用车况较好的车辆，以避免因车辆本身振动而造成物料洒落地面，从而造成扬尘污染。 （7）施工天气遇到4级大风天气禁止土石方开挖施工，减少扬尘产生。 （8）运输时间选择车流、人流较少的时间，运输时间：上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。 （9）运输路线尽量避免在乡镇区、村民居住区等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。 经采用上述措施后，可有效减少项目施工期对周边环境产生的扬尘影响。施工大气影响具有临时性的特点，随着工期的结束施工扬尘影响随之消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员生活污水和车辆冲洗废水。本项目施工人员均不在厂区内食宿，施工期产生的少量生活污水经泼洒用于厂区洒水降尘。在厂区进出口设置车辆冲洗装置对进出车辆进行自动冲洗，冲洗废水经1座5m3储存并循环使用。因此，施工废水对周围水环境影响较小。 3、噪声影响分析 施工主要在白天进行，主要噪声源为切割机、吊机等施工机械和运输车辆。设备运输产生交通噪声，运输量小，且利用现有道路运输，不会对现状交通噪声产生较大影响。施工机械主要为建设过程中使用的切割机、吊机等，声级值为85-95dB(A)，采用点源衰减预测模式对施工期间噪声影响进行估算，距离声源10m处，噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准要求。为进一步建设项目施工期噪声对周围环境的影响，评价建议加强施工设备的运行管理和采取以下降低噪声的有效措施： （1）首先从噪声源强进行控制，尽量采用先进的低噪声施工机械；尽可能选用附带消声和隔音附属设施的设备； （2）施工现场的强噪声设备应搭设封闭式机棚，不能入棚的，可适当建立单面声障，以减少噪声污染；加强施工现场设备的运行管理，选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持滑润，紧固各部件，减少运行震动噪声； （3）施工单位要严格按照规定的施工时间进行施工，应禁止夜间22:00~次日6:00之间施工，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者城乡建设行政主管部门的证明，经证明允许夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。另外，建设单位要监督施工单位的施工作业时间，合理安排项目的施工进度。对施工进度和施工时段进行合理安排，尽量避免高噪声设备同时工作，避免高噪声设备在午间和夜间施工； （4）合理布局施工现场，合理安排高噪声设备的位置，避免在同一地点安排多台动力机械设备，以防止局部声级过高。 （5）施工车辆出入现场及经过附近村庄时应低速、禁鸣；对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制；承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响。 （6）建设管理部门应加强施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷，积极听取村民针对噪声影响的意见，发现问题，立即采取措施予以解决。 综上所述，本项目施工期间噪声经采取上述措施后，可有效减少对周边环境产生的影响。 4、固体废物影响分析 项目所在厂区较为平坦，施工期未涉及大量土方开挖，沉淀池建设产生的砂石土可用于场地内土地平整，厂区暂存要求定点压实堆存，采用密闭式防尘网遮盖；生活垃圾不得与建筑垃圾混合，集中收集后由环卫部门统一处理。 综上所述，施工期环境影响属于短期影响，施工结束后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、生活污水、噪声、固体废物防治，施工期对周围环境影响不大。

运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （一）大气环境影响分析 - 项目营运期产生的废气主要为木片车间旋圆、旋切工序和木板车间锯材加工工序以及木渣车间粉碎工序产生的粉尘，还有少量的运输车辆废气。 （1）切断、旋圆、旋切粉尘 本项目对设备进行二次密闭，并在切断、旋圆、旋切工序产尘位置上方设置集气罩，含尘废气经集气罩收集，布袋除尘器处理后，由一根15m高1#排气筒排放。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（初稿）-201木材加工行业，本项目粉尘产污系数取0.243kg/m3-产品，本项目木片生产量为9742m3，故粉尘产生量为2.4t/a，集气罩收集效率为85%，有组织粉尘产生量为2.04t/a，布袋除尘器净化效率为99%， 风机风量为5000m3/h，年运行时间2400h。 未收集的粉尘为0.36t/a，在车间内进行自然沉降（正常生产时厂房完全密闭，粉尘外逸量小，沉降率大，沉降率按99%），地面沉降的粉尘定期清扫，无法沉降的粉尘经排风扇排放，通过加强管理、强制通风后车间内无组织排放粉尘量为0.0036t/a。 本项目切断、旋圆、旋切工序废气产排及达标情况分析详见下表。 表 15 木片车间粉尘产生及排放情况一览表 排放 形式; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 有组织; 颗粒物; 2.04; 0.85; 170; 0.0204; 0.0085; 1.7. 无组织; 颗粒物; 0.36; 0.15; /; 0.0036; 0.0015; /. 项目木片车间切断、旋圆、旋切工序有组织粉尘排放量为0.0204t/a，排放速率为0.0085kg/h，排放浓度为1.7mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的二级标准限值（排气筒15m，排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3），同时颗粒物有组织排放满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求。 （2）锯材加工粉尘 本项目对设备进行二次密闭，并在在锯材加工工序产尘位置上方设置集气罩，含尘废气经集气罩收集，布袋除尘器处理后，由一根15m高2#排气筒排放。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，原木去皮（锯木厂）粉尘产污系数取0.012kg/t-原料，本项目木板生产原料用量为80000t/a，故粉尘产生量为0.96t/a，集气罩收集效率为85%，有组织粉尘产生量为0.816t/a，布袋除尘器净化效率为99%， 风机风量为5000m3/h，年运行时间2400h。 未收集的粉尘为0.144t/a，在车间内进行自然沉降（正常生产时厂房完全密闭，粉尘外逸量小，沉降率大，沉降率按99%），地面沉降的粉尘定期清扫，无法沉降的粉尘经排风扇排放，通过加强管理、强制通风后车间内无组织排放粉尘量为0.00144t/a。本项目木板车间废气产排及达标情况分析详见下表。 表 16 木板车间粉尘产生及排放情况一览表 排放 形式; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 有组织; 颗粒物; 0.816; 0.34; 68; 0.00816; 0.0036; 0.68. 无组织; 颗粒物; 0.144; 0.06; /; 0.00144; 0.0006; /. 项目木板车间锯材加工工序有组织粉尘排放量为0.00816t/a，排放速率为0.0036kg/h，排放浓度为0.68mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的二级标准限值（排气筒15m，排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3），同时颗粒物有组织排放满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求。 （3）粉碎粉尘 项目木渣车间使用净片机和毛片机进行木材粉碎，粉碎工序会产生粉尘，本次评价通过类比《漯河晟坤生物质能源有限公司年回收加工2万吨废旧木材项目环境影响报告表（报批版）》（2019年1月21日，源环监表[2019]7号）来确定粉尘产生量源强，该公司粉碎工序生产设备及工艺与本项目相同，具有可类比性。粉碎工序粉尘产生量通过类比同类建设项目可知，粉碎工序粉尘产生量约占原材料总量的0.02%，本项目树枝、树根、废板材用量为30000t/a，则项目粉碎工序粉尘产生量为6t/a，项目对设备进行二次密闭，并在毛片机、净片机上方安装集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后经1台高效布袋除尘器处理后经1根15m高3#排气筒排放，集气罩收集效率按85%，有组织粉尘产生量为5.1t/a，布袋除尘器净化效率为99%， 风机风量为5000m3/h，年运行时间2400h。 未收集的粉尘为0.9t/a，在车间内进行自然沉降（正常生产时厂房完全密闭，粉尘外逸量小，沉降率大，沉降率按99%），地面沉降的粉尘定期清扫，无法沉降的粉尘经排风扇排放，通过加强管理、强制通风后车间内无组织排放粉尘量为0.009t/a。 表 17 木渣车间粉尘产生及排放情况一览表 排放 形式; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 有组织; 颗粒物; 5.1; 2.125; 425; 0.051; 0.02125; 4.25. 无组织; 颗粒物; 0.9; 0.375; /; 0.009; 0.00375; /. 项目木渣车间粉碎工序有组织粉尘排放量为0.051t/a，排放速率为0.02125kg/h，排放浓度为4.25mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的二级标准限值（排气筒15m，排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3），同时颗粒物有组织排放满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求。 （4）运输车辆废气 项目所需原料均采用汽车运输，运输车辆进厂行驶过程中，将产生一定的扬尘，要求项目建设单位对运输车辆严格管理，按照厂区硬化路面行驶，限制车速，生产场地定期清扫洒水，以最大限度地消除扬尘污染。 本项目大气污染物排放汇总情况见下表。 表18 大气污染物产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生浓度/产生速率及产生量; 拟采取的污染防治措施; 排放浓度/排速率及排放量. 有组织废气; 木片车间; 颗粒物; 170mg/m3、 0.85kg/h、 2.04t/a; 经集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理+1根15m高1#排气筒排放，风量5000 m3/h; 1.7mg/m3、 0.0085kg/h、 0.0204t/a. 木板车间; 颗粒物; 68mg/m3、 0.34kg/h、 0.816 t/a; 经集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理+1根15m高2#排气筒排放，风量5000 m3/h; 0.68mg/m3、 0.0034kg/h、 0.00816t/a. 木渣车间; 颗粒物; 425mg/m3、 2.125kg/h、 5.1t/a; 经集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理+1根15m高3#排气筒排放，风量5000 m3/h; 4.25mg/m3、 0.02125kg/h、 0.051t/a. 无组织废气; 木片车间; 颗粒物; 0.15kg/h、 0.36t/a; 采取密闭、洒水等抑尘措施; 0.0015kg/h、 0.0036 t/a. 木板车间; 颗粒物; 0.06kg/h、 0.144t/a; 采取密闭、洒水等抑尘措施; 0.0006kg/h、 0.00144t/a. 木渣车间; 颗粒物; 0.375kg/h、 0.9t/a; 采取密闭、洒水等抑尘措施; 0.00375kg/h、 0.009 t/a. 汽车运输; 颗粒物; 少量; 道路硬化、限制车速、定期清扫、洒水抑尘、加强管理; 少量. （二）大气环境影响预测 （1）预测因子 本项目评级预测因子选取粉尘。 （2）污染源计算清单 本项目有组织废气源强详见下表。 表19 本项目有组织废气污染源计算清单一览表 点源 名称; 污染 因子; 海拔; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 环境 温度; 预测因 子源强. m; m; m; m/s; ℃; h; /; ℃; g/s. 1#排气筒; 颗粒物; 58; 15; 0.3; 19.66; 20; 2400; 正常; 13.7; 0.0024. 2#排气筒; 颗粒物; 58; 15; 0.3; 19.66; 20; 2400; 正常; 13.7; 0.00094. 3#排气筒; 颗粒物; 58; 15; 0.3; 19.66; 20; 2400; 正常; 13.7; 0.0059. 本项目无组织废气源强详见下表。 表20 本项目无组织废气污染源计算清单一览表 面源名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源有效高度; 年排放小时数; 排放工况; 预测因子源强. X; Y; 粉尘. m; m; h; /; g/s. 木片车间; 114°40′45.36″; 35°29′9.57″; 58; 7; 2400; 正常; 0.0004. 木板车间; 114°40′44.01″; 35°29′8.37″; 58; 7; 2400; 正常; 0.00017. 木渣车间; 114°40′46.35″; 35°29′11.03″; 58; 7; 2400; 正常; 0.001. （3）估算模式参数选取 本项目评价估算模式参数选取情况见下表。 表21 本项目评价估算模式参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/K; 314.95. 最低环境温度/K; 253.95. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; 50. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （4）大气环境评价分级判定依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模式计算项目各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后确定项目的大气环境评价工作等级。大气环境评价工作分级判据见下表。 表22 本项目评价估算模式参数一览表 评价工作等级; 评价工作筛分判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （5）评级工作等级确定 本项目废气污染物最大地面浓度预测见下表。 表23 本项目废气最大地面浓度预测一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Dmax(m); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 点源; 1#排气筒; PM10; 450; 21; 15.05; 3.34; /. 2#排气筒; PM10; 450; 21; 5.9; 1.31; /. 2#排气筒; PM10; 450; 21; 37.01; 8.22; /. 面源; 木片车间; PM10; 450; 11; 3.83; 0.86; /. 木板车间; PM10; 450; 15; 1.4; 0.32; /. 木渣车间; PM10; 450; 15; 8.31; 1.84; /. 由上表可知，本项目的大气环境评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，二级评价可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据安阳市生态环境局滑县分局网站公示的滑县2019年滑县环境状况公报，2019年滑县环境空气质量为不达标区域。主要原因是随着滑县工业的快速发展，能源消费和机动车的快速增长，排放的二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《滑县2020年大气污染防治攻坚实施方案》（滑环攻坚办[2020]39号）的要求，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，改善当地环境质量，空气质量将逐渐好转。 （6）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），建设项目需进行大气防护距离计算。本次环评使用估算模式进行预测，本项目无组织排放颗粒物的最大地面贡献浓度为0.00831mg/m3，项目厂界外颗粒物的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 （7）本项目废气污染物排放量 ①有组织废气 本项目有组织废气污染物排放量核算情况见下表。 表24 本项目有组织大气污染物排放量一览表 序号; 排放源; 排放口编号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 木片车间; 1#排气筒; 颗粒物; 0.0204. 2; 木板车间; 2#排气筒; 颗粒物; 0.00816. 3; 木渣车间; 3#排气筒; 颗粒物; 0.051. 合计; 0.07956. 一般排污口. ②无组织废气 本项目无组织废气污染物年排放量见下表。 表25 本项目无组织废气污染物年排放量一览表 序号; 排放源; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 木片车间; 颗粒物; 0.0036. 2; 木板车间; 颗粒物; 0.00144. 3; 木渣车间; 颗粒物; 0.009. 合计; 0.01404. ③大气污染物年排放量核算 本项目废气污染物年排放量见下表。 表26 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 有组织; 颗粒物; 0.07956. 无组织; 颗粒物; 0.01404. 合计; 0.0936. 本项目运营后，木片车间旋圆、旋切工序有组织粉尘排放量为0.0204t/a，排放速率为0.0085kg/h，排放浓度为1.7mg/m3，木板车间锯材加工工序有组织粉尘排放量为0.00816t/a，排放速率为0.0034kg/h，排放浓度为0.68mg/m3，木渣车间粉碎工序有组织粉尘排放量为0.051t/a，排放速率为0.02125kg/h，排放浓度为4.25mg/m3，无组织排放粉尘最大地面浓度预测为0.00831mg/m3，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求；同时颗粒物有组织排放满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织执行《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。 2、水环境影响分析 - 2.1 地表水影响分析 （1）地表水环境影响及污染防治措施 本项目无生产废水产生，主要为职工生活办公污水。 生活污水：项目职工25人，厂区使用化粪池，不设洗浴设施，年工作300天，参照《安阳市用水定额》办公生活用水定额表，职工用水按20L/p·d计算，则用水量为0.5m3/d，150m3/a，废水排放系数按80%计算，则废水产生量0.4m3/d，120m3/a。主要污染物为COD、NH3-N、SS，污染物浓度分别为350mg/L、30mg/L、220mg/L，经化粪池预处理后，水质为COD 280mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 140mg/L，由建设单位定期清运，用于农田肥田。项目地处农村，周围农田分布较多，措施可行。 职工生活 损耗0.1 0.4 0.5 定期清运 化粪池 0.4 新鲜水 图6 项目水平衡图（单位：m3/d） （2）评级等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水评价等级判定，本项目产生的废水不外排到外环境，评价等级按三级B，可不进行水环境影响预测。主要评价内容为水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。 本项目运营期间的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池收集后定期清运，用于农田肥田，不外排。化粪池容积5m3，可容纳至少12天生活污水，故处理措施可行。 综上所述，项目产生的废水能得到合理处置，对周围环境影响较小。 - 2.2 地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，该项目为Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目生产过程中无废水产生，废水主要为员工办公生活产生的生活污水，收集后经化粪池处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田，要求化粪池采用防渗混凝土建设，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。 同时要求化粪池建设时应严格执行防渗漏设计，加强施工质量，完善施工技术，建成投产后加强监督，杜绝出现废水下渗现象。因此，项目在正常营运过程中不会对地下水造成污染。 3、噪声环境的影响分析 （1）源强及措施 本项目高噪声设备主要为切断机、剥皮打圆机、旋切机、自动接片机、多片锯、圆盘锯、带锯、打方锯、净片机、毛片机等，噪声源强为80~95dB(A)，各设备噪声强度及治理措施见下表。 表27 项目主要噪声源设备噪声强度及治理措施 单位：dB（A） 设备名称; 数量; 噪声级; 治理措施; 治理后源强. 切断机; 1台; 90; 设备位于密闭生产车 间内，采取基础减震、定期保养（设置减振垫80个，减震垫采用橡胶材质，每半年换一次）; 65. 剥皮打圆机; 1台; 85; 60. 旋切机; 1台; 85; 60. 自动接片机; 1台; 80; 55. 多片锯; 3台; 90; 65. 圆盘锯; 8台; 90; 65. 带锯; 1台; 90; 65. 打方剧; 2台; 90; 65. 净片机; 1台; 95; 70. 毛片机; 1台; 95; 70. （2）影响分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析，本次评价的声环境质量预测范围为项目四周厂界。根据本项目厂区平面布置图，此次评价厂界噪声预测采用噪声点源衰减模式进行计算。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽后经过距离衰减和空气吸收、绿化带隔声后，到达受声点。其预测模式如下： 点声源距离衰减模式： L=L0-20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—声源源强，dB（A）； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 噪声叠加计算公式： L总=10lgi=1n10Li10 式中 ：L总—几个声压级叠加后的总声压级，dB(A)； Li—某一个声压级，dB(A)。 根据上述公式以及本项目的平面布置进行预测计算，将所有噪声设备按照距离衰减分别进行预测，在厂界处叠加噪声级。 本项目夜间不生产，运营期昼间厂界噪声预测情况见下表。 表28 项目各厂界噪声预测结果一览表 设备; 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 距离（m）; 贡献值 dB（A）; 距离（m）; 贡献值 dB（A）; 距离（m）; 贡献值 dB（A）; 距离（m）; 贡献值 dB（A）. 切断机; 46; 31.74; 36; 33.87; 26; 36.70; 44; 32.13. 剥皮打圆机; 45; 26.94; 41; 27.74; 27; 31.37; 39; 28.18. 旋切机; 47; 26.56; 46; 26.74; 25; 32.04; 34; 29.37. 自动接片机; 47; 21.56; 49; 21.20; 25; 27.04; 31; 25.17. 多片锯; 85; 31.18; 52; 35.45; 15; 46.25; 10; 49.77. 圆盘锯; 85; 35.44; 49; 40.23; 15; 50.51; 13; 51.75. 带锯; 87; 26.21; 41; 32.74; 13; 42.72; 21; 38.56. 打方剧; 90; 28.92; 43; 35.33; 10; 48.00; 19; 42.42. 净片机; 15; 46.48; 50; 36.02; 57; 34.88; 10; 50.00. 毛片机; 25; 42.04; 40; 37.96; 47; 36.56; 10; 50.00. 贡献值dB（A）; 48.39; 45.22; 54.02; 56.74. 执行 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）. 由上表可知，项目营运后对各四周厂界的昼间噪声影响值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 声环境评价等级划分详见下表。 表29 声环境评价等级划分表 判定依据; 评价等级. 声功能区（GB3096）; 或敏感目标噪声级增高量; 或受影响人数. 0类，有特别限制要求的保护区等敏感目标; ＞5dB（A）; 显著增多; 一级. 1类、2类; 3dB（A）≤噪声级≤5dB（A）; 增加较多; 二级. 3类、4类; ＜3dB（A）; 且受影响人口数量变化不大; 三级. 项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。营运期噪声源主要来自切断机、剥皮打圆机、旋切机、自动接片机、多片锯、圆盘锯、带锯、打方锯、净片机、毛片机等设备，项目周边200m范围内无敏感点，故工程建设前后，敏感目标噪声级增高量不大，受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营过程产生的固体废物为剥皮旋圆过程产生的树皮、锯材加工工序产生的边角料、除尘灰和生活垃圾。剥皮旋圆过程产生的树皮和锯材加工产生的边角料回用于木渣的生产，故本项目产生的固体废物主要为除尘灰和生活垃圾。 - 剥皮旋圆过程产生的树皮 本项目杨木段投入剥皮打圆过程中产生树皮，根据企业提供资料，树皮产生量约为 435t/a，在厂区暂存后进入木渣车间回用，用于生产木渣。 （2）锯材加工工序产生的边角料 本项目木板生产锯材加工工序产生的边角料，根据企业提供资料，边角料产生量约为 1600t/a，在厂区暂存后进入木渣车间回用，用于生产木渣。 （3）除尘灰 - 本项目除尘灰主要来自袋式除尘器收集的粉尘，本项目共设有3台袋式除尘器。袋式除尘器收集的粉尘。根据工程分析，项目营运期除尘灰产生量约为7.88t/a，评价建议除尘灰在一般固废暂存区暂存后，与木渣一起外售。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员25人，生活垃圾产量按0.5 kg/(人·d)计，则年生活垃圾产生量为12.5kg/d，合3.75t/a。生活垃圾在厂区内统一收集后由环卫部门统一处理。 综上所述，项目运行过程中产生的固体废物均进行了合理处置，不会对周围环境造成二次污染，对外界环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据土壤环境现状监测结果可知，项目用地范围内土壤监测数据能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》相关标准要求，说明项目所在位置土壤环境质量较好。 本项目为木材加工项目，属于制造业，为污染影响型项目。根据《环境影响评价导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“制造业/其他用品制造a”中“其他”，为Ⅲ类项目；本项目占地面积6600m2（＜5hm2），属于小型企业；项目东侧紧邻213省道，省道东侧为耕地，项目北侧为耕地，西北侧约135m为闲置屠宰场，项目西侧为耕地，南侧为砖厂，环境敏感程度为敏感，根据土壤污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤评价工作等级为三级。根据土壤现状监测结果，项目厂区各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）筛选值第二类用地的标准值要求。 根据“导则”要求，评价工程等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类别分析法进行预测，本次采用定性描述的方法预测。 本项目对土壤的影响为项目生产过程中产生的生产废气通过大气沉降对土壤的影响，生活污水通过地表水体下渗污染土壤，可能对土壤造成的影响。 项目生产过程中产生的废气主要为木材加工工序产生粉尘以及运输车辆产生的道路扬尘，污染物主要为颗粒物，根据预测结果，有组织最大落地浓度为37.01μg/m3，对应的距离为21m，无组织最大落地浓度为8.31μg/m3，对应的距离为14m，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3；无组织排放监控浓度：颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3）要求；同时颗粒物有组织排放满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，对土壤影响较小。 项目生活用水为职工办公生活用水，产生的生活污水经项目一座5m3的化粪池处理后由建设单位定期清运，用于农田肥田，不外排，且要求项目化粪池采用防渗混凝土建设，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；项目运营期生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门集中处置，项目产生的固废均可实现妥善、有效处置，同时，建设单位应严格执行所有防渗漏设计，加强施工质量，完善设计和施工技术，建成投产后加强监督。 项目运营期产生的污染物经采取相应的治理措施后，均能达标排放或合理处置，不会对周围土壤环境造成污染。 6、环境风险分析 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)对本项目进行风险评价。以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018），项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储运等，无重大危险源。本项目原料及成品为木料和加工后的木片、木屑，属易燃品，项目运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善、操作不当等，可引发火灾、机械伤害等事故，造成人身伤害，项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，环境风险评价的工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势来确定，详见下表。 表30 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据上表可知，本项目环境风险评价只需进行简单分析。 1）火灾的防范措施 根据项目特点，项目原料及成品为木料和加工后的木片、木板、木渣属于易燃物质，本次评价对项目提出以下防火要求： ①生产人员上岗前要进行三级安全培训，并会熟练使用岗位配置的灭火设施； ②所有进入车间、库房的人员，不得携带火种进入，库区内严禁吸烟、用火。 ③项目使用电气设备经常检查，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时， 必须立即修理。 ④车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。 ⑤每日应对车间及仓库内物资进行巡视检查，发现火种、火源、电源及库内环境存在与防火安全相抵触的问题要及时发现，及时消除。 ⑥保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。 2）建立健全安全环境管理制度 ①火灾：本项目生产中操作不当、管理不善发生电线短路等现象，可引发火灾，导致人员伤害。 ②机械伤害：生产装置中有电动传输设备，因此存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。 针对上述风险，应采取以下劳动安全卫生措施： ① 制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。 ② 严格规范设备的操作过程，定期检修。 ③ 车间应设置强制排风设备，改善车间空气环境。 ④ 为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂房内的地面高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 ⑤ 对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施拘设计均应符合有关标准、规范的要求。 ⑥ 建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。 ⑦ 按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。 ⑧ 厂门前设置入场须知和安全警示牌。 ⑨ 加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。 （3）应急预案 风险事故应急预案见下表。 表31 应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。. 5; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。. 6; 应急培训计划; 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。. 综上所述，在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施、加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 表32 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工500万张木片、20万立方木板和3万吨木渣建设项目. 建设地点; 河南省; 安阳市; 滑县; 留固镇; 第二寨村213省道路西. 地理坐标; 经度; 114.679332; 纬度; 35.485812. 主要危险物质及分布; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储运等，无重大危险源。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目生产过程中所涉及的原料及成品为木料和加工后的木片、木板和木渣，属易燃品，项目运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善、操作不当等，可引发火灾、机械伤害等事故，造成人身伤害。. 风险防范措施要求; ①制定火灾防范措施：上岗人员进行三级安全培训，并会熟练使用配置的灭火设施；所有进入车间、库房的人员，不得携带火种进入，库区内严禁吸烟、用火；使用电气设备经常检查，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时， 必须立即修理；车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用；每日巡检，发现及时消除安全隐患；保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作，②建立健全安全环境管理制度；制定劳动安全卫生措施；③制定风险应急预案。. 填表说明（列出相关信息及评价说明）：滑县留固军场木材加工场年加工500万张木片、20万立方木板和3万吨木渣建设项目经风险调查、风险潜势判断确定评价等级为简单分析，应在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施方面给出定性的说明。. 7、生态环境影响分析 项目运营后做到充分绿化，可改变项目区内植物组群类型和分布，生物种类和数量增加；在汽车通行的路段两侧栽种常绿乔木、灌木，较好的起到净化废气、防尘、降噪作用；由专人对区内生态系统进行养护和整理，保持和谐、优美的人居环境。项目对区域生态环境有一定的改善作用。 本项目建成后，废气、废水、固体废物在按照相应的措施防范和治理下，能得到有效缓解和控制，对生态环境影响很小。 8、环境管理与监测计划 （1）、项目环境管理 项目运营期设有1名专职环保管理人员，负责环保措施的实施、环保设施运行以及日常环境管理监控工作，并受环保局的监督和指导。主要职责包括： ①贯彻、宣传国家、省及地方的各项环保方针、政策和法律法规，根据企业的实际情况，编制环境保护管理制度，并组织实施和监督实行。 ②监督检查本项目执行“三同时”规定的情况；定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 ④负责公司环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 ④负责对公司环保人员进行环境保护教育，不断提高员工的环境意识和环保人员的业务素质。 ⑤负责向当地环保主管部门上报有关环保材料，贯彻环保主管部门下达的有关环保工作的任务和要求。 （2）、项目监测计划 根据本项目污染物的产生特点、排放规律及其排放量，运营期环境监测的重点是大气污染源和噪声源。 表33 项目营运期环境监测计划 序号; 类别; 监测布点; 监测因子; 监测频率. 1; 有组织排放废气; 木片车间粉尘处理设施进、出口; 颗粒物; 每半年一次. 木板车间粉尘处理设施进、出口; 颗粒物; 每半年一次. 木渣车间粉尘处理设施进、出口; 颗粒物; 每半年一次. 2; 无组织排放废气; 厂区上风向设1个对照点位，下风向设2-3个监测点位; 颗粒物; 每半年一次. 3; 噪声; 四周厂界; 等效A声级; 每季度一次. 9、平面布置合理性分析 本项目平面布局设置充分考虑了厂区场地形状、内外交通联系、人物流走向以及常年主导风向等因素。本项目建设内容包括生产车间、原料仓库、成品仓库等。车间内各功能分区明确，相互衔接，既避免相互影响，又有利于组织生产减少物料、成品运输距离，本项目平面布局是合理的。 10、选址可行性分析 项目厂址位于滑县留固镇第二寨村213省道路西，第二寨村东636m，占地面积约10亩（6600m2），依据滑县留固镇人民政府出具的关于项目的用地证明可知，项目用地性质为建设用地，符合滑县留固镇总体规划和土地利用规划要求。 根据现场调查，厂区周围没有发现有价值的自然景观和稀有动植物种等需要特殊保护的对象。项目厂区周围交通便利，用水由留固镇水厂供给，用电由留固镇供电电网供给，满足项目生产需求。经预测，项目废气达标排放，无需设置大气环境防护距离和卫生防护距离；生活污水经化粪池预处理后由建设单位定期清运，用于农田肥田；厂界噪声达标，产生的固废全部合理处置；综上分析，项目的选址不存在大的环境制约因素，选址可行。 11、环保投资及验收内容 本项目总投资200万元，其中环保投资金额为27.4万元，占项目总投资的13.7%，主要用于废气、废水、噪声、固废污染物处理等，本项目环保投资、竣工验收见下表。 表34 本项目环保投资一览表 时段; 项目; 治理对象; 内容; 投资（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; ①施工现场设置扬尘污染责任标志牌；②施工区设置围挡；③施工物料堆放时用苫布遮挡；④裸露场地及时进行覆盖处理；⑤委托具有资格运输单位运输渣土等；⑥设专门的洒水车辆对道路进行洒水降尘；⑦施工场地内设置车辆、机械冲洗设施，防止车辆带泥出场; 3.0. 废水; 冲洗废水; 1座5m3沉淀池; 0.5. 噪声; 噪声防治措施; 采用低噪声设备、控制施工时间段、运输车辆减速慢行; /. 固废; 砂石土; 防尘网覆盖; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶2个. 营运期; 废气; 木片车间切断、旋圆、旋切粉尘; 3套集气罩+1台袋式除尘器+15m高的1#排气筒; 18. 木板车间锯材加工粉尘; 14套集气罩+1台袋式除尘器+15m高的2#排气筒. 木渣车间粉碎粉尘; 2套集气罩+1台袋式除尘器+15m高的3#排气筒. 无组织粉尘; 车间内采取地面硬化、密闭、喷淋洒水等措施; 1.0. 汽车运输废气; 地面硬化、定期清扫洒水; 1.0. 噪声; 噪声治理; 厂房隔声、基础减震（减振垫80个）; 1.0. 废水; 生活污水; 1座容积为5m3化粪池; 1.0. 固废; 除尘灰; 10m2固废暂存区; 1.0. 生活垃圾; 垃圾桶4个; 0.05. 绿化; 绿化面积120m2; 0.35. 合计; ——; 27.4. 表35 本项目环保设施三同时竣工验收一览表 项目; 污染物名称; 治理措施; 验收内容; 验收指标. 废气; 切断、旋圆、旋切粉尘; 设备二次密闭，在切断、旋圆、旋切工段加装集气罩，旋圆、旋切工序和锯材加工工序产生的粉尘经引风机引入袋式除尘器进行处理后经15m高排气筒排放; 3套集气罩+1台袋式除尘器+1根15m高的1#排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，同时有组织颗粒物满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织颗粒物满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，. 锯材加工粉尘; 设备二次密闭，在锯材加工工段加装集气罩，锯材加工工序产生的粉尘经引风机引入袋式除尘器进行处理后经15m高排气筒排放; 14套集气罩+1台袋式除尘器+1根15m高的2#排气筒. 粉碎粉尘; 设备二次密闭，在粉碎工段加装集气罩，粉碎工序产生的粉尘经引风机引入袋式除尘器进行处理后经15m高排气筒排放; 2套集气罩+1台袋式除尘器+1根15m高的3#排气筒. 无组织粉尘; 车间内采取地面硬化、密闭、喷淋洒水等措施; 车间内地面硬化、密闭、喷淋洒水等措施. 汽车运输废气; 地面硬化、定期清扫洒水; 地面硬化、定期清扫洒水. 废水; 生活污水; 化粪池预处理后，综合利用，不外排; 1座5m3化粪池; /. 噪声; 设备运行 噪声; 车间内部设隔断、高噪声设备安装减震垫; 减振垫80个（橡胶材质，每半年更换一次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准. 固废; 除尘灰; 一般固废暂存区暂存; 一般固废暂存区（10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶4个; /. 绿化; 绿化面积120m2.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工 扬尘 | 颗粒物 | ①施工现场设置扬尘污染责任标志牌；②施工区设置围挡；③施工物料堆放时用苫布遮挡；④裸露场地及时进行覆盖处理；⑤委托具有资格运输单位运输渣土等；⑥设专门的洒水车辆对道路进行洒水降尘；⑦施工场地内设置车辆、机械冲洗设施，防止车辆带泥出场 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放标准：（颗粒物：无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3）要求 |
|  |  | 木片车间 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准，同时有组织颗粒物满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织颗粒物满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3 |
|  |  | 木板车间 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  |  | 木渣车间 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  |  | 无组织粉尘 |  | 车间内采取地面硬化、密闭、喷淋洒水等措施 |  |
|  |  | 汽车运输废气 |  | 地面硬化、定期清扫洒水 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工 人员 | 洗漱废水 | 用于厂区洒水降尘 | 综合利用，不外排 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | 冲洗废水 | 经沉淀池沉淀后循环使用 |  |
|  | 营运期 | 职工生活 | COD、氨氮 | 化粪池预处理后，由建设单位定期清运，用于农田肥田 | 综合利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土方 开挖 | 砂石土 | 用于场地内土地平整 | 综合利用 |
|  |  | 施工 人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | 集中收集后由环卫部门统一处理 |
|  | 营运期 | 剥皮旋圆工序 | 树皮 | 回用于木渣生产 | 合理处置 |
|  |  | 锯材加工工序 | 废边角料 |  |  |
|  |  | 袋式除尘 | 除尘灰 | 一般固废暂存区（10m2）暂存后，外售 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 垃圾桶4个，收集后交由环卫统一处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工设备 |  | 选用先进的低噪声施工机械；强噪声设备应搭设封闭式机棚；合理布局施工现场；严格控制作业时间；加强施工管理等。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准要求 |
|  | 营运期 | 设备噪声 |  | 基础减震（减振垫80个，每半年更换一次） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区周围无需要特殊保护的生态保护区。项目建设完成后通过加强植树种草，绿化周围环境等措施，将会对区域的生态环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 滑县留固军场木材加工场拟投资200万元，在滑县留固镇第二寨村213省道路西，第二寨村东636m建设年加工500万张木片、20万立方木板和3万吨木渣建设项目，项目占地面积约10亩（6600m2）。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家当前产业政策。且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已取得备案证明，项目代码为2020-410526-20-03-046233，因此本项目的建设符合国家的产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于滑县留固镇第二寨村213省道路西，第二寨村东636m，项目东侧紧邻213省道，省道东侧为耕地，项目北侧为耕地，西北侧约135m为闲置屠宰场，项目西侧为耕地，南侧为砖厂，离项目最近的敏感点为项目西侧636m的第二寨村。 项目占地面积约10亩（6600m2），依据滑县留固镇人民政府出具的关于项目的用地证明可知，项目用地性质为建设用地，符合滑县留固镇总体规划和土地利用规划要求。 4、环境现状评价结论 根据引用安阳市生态环境局滑县分局网站公示的滑县2019年滑县环境状况公报可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。滑县常规大气污染物中 SO2、NO2、一氧化碳满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，PM2.5、PM10、臭氧浓度超标，当地空气质量不达标。 主要原因是随着滑县工业的快速发展，能源消费和机动车的快速增长，排放的大力二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《滑县2020年大气污染防治攻坚实施方案》（滑环攻坚办[2020]39号）的要求，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，改善当地环境质量，空气质量将逐渐好转。 （2）地表水环境质量现状 根据濮阳市生态环境局公布的《2020年濮阳市环境质量月报》中金堤河大韩桥断面水质评价结果，金堤河濮阳大韩桥断面2月、3月水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类、Ⅲ类标准，金堤河的水功能区划分为Ⅴ类，可满足标准要求。项目所在区域地表水体质量现状较好。 （3）声环境现状 根据监测结果可知，项目所在区域声环境监测数据可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量现状良好。 （4）土壤环境现状 根据土壤现状监测结果，项目厂区各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）筛选值第二类用地的标准值要求。 5、环境影响分析与防治措施结论 （1）施工期环境影响分析结论 项目建设内容主要为彩钢结构的原料仓库、成品仓库和生产车间等生产辅助设施，施工量较小，施工期较短，在施工期产生的扬尘、废水、固废和噪声，工程在采取相应的治理后，可满足相关标准的要求，对周围环境的影响较小。 （2）运营期环境影响分析结论 ①废气 - 营运期产生的废气主要为木片车间切断、旋圆、旋切工序和木板车间锯材加工工序以及木渣车间粉碎工序产生的粉尘，还有少量运输车辆废气等。 厂区设置全封闭生产车间，木片车间的切断、旋圆、旋切工序和木板车间锯材加工工序以及木渣车间粉碎工序产生的粉尘分别经集气罩收集后由袋式除尘器处理，最后分别经1根15m高的排气筒排放。通过采取上述措施，可有效降低项目粉尘排放，经预测项目颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；同时有组织颗粒物满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织颗粒物满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，无需设置大气环境防护距离和卫生防护距离。 项目所需原料均采用汽车运输，运输车辆进厂行驶过程中，将产生一定的扬尘，要求项目建设单位对运输车辆严格管理，按照厂区硬化路面行驶，限制车速，生产场地定期清扫洒水，以最大限度地消除扬尘污染。 因此，项目营运期产生的废气经采取相应的治理措施后对周围环境空气影响较小。 ②废水 本项目营运期无生产废水产生，主要为职工生活办公污水。项目区设1座5m3化粪池，生活污水产生量0.4m3/d，120m3/a，经化粪池处理后由建设单位定期清运，用于农田肥田。 - 地表水环境影响：根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水评价等级判定，本项目产生的废水不外排到外环境，评价等级按三级B，可不进行水环境影响预测。 - 项目运营期间的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后由建设单位定期清运，用于农田肥田，不外排。化粪池容积5m3，可容纳至少12天生活污水，故处理措施可行。 - 综上所述，项目产生的废水能得到合理处置，对周围环境影响较小。 B、地下水环境影响：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，该项目为Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目生产过程中无废水产生，废水主要为员工办公生活产生的生活污水，收集后经化粪池处理，由建设单位定期清运，用于农田肥田，要求化粪池采用防渗混凝土建设，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。 同时要求化粪池建设时应严格执行防渗漏设计，加强施工质量，完善施工技术，建成投产后加强监督，杜绝出现废水下渗现象。因此，项目在正常营运过程中不会对地下水造成污染。 ③噪声 本项目营运期噪声主要为切断机、剥皮打圆机、旋切机、自动接片机、多片锯、圆盘锯、带锯、打方剧、净片机、毛片机等机械设备运行噪声，经采取基础减振（橡胶材质减震垫80个，每半年更换一次）、厂房隔音等措施后，项目营运期对四周厂界的噪声影响值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值要求。 因此，该项目营运情况下产生的噪声对周围环境影响较小。 ④固体废物 本项目产生的固体废物主要为除尘灰和职工生活垃圾。除尘灰产生量约为7.88t/a，在厂区内暂存后，与木渣一起外售，综合利用；生活垃圾产生量为3.75t/a，经垃圾桶集中收集后，定期由环卫部门统一处理。 因此，项目营运期产生的固体废物均合理处置处理，对外环境影响很小。 ⑤土壤 本项目土壤评价工作等级为三级，对土壤的影响为项目生产过程中产生的生产废气通过大气沉降对土壤的影响，生活污水通过地表水体下渗污染土壤，可能对土壤造成的影响。项目生产过程中产生的废气经预测均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；同时有组织颗粒物满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排放浓度＜10mg/m3的要求；无组织颗粒物满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号），企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3；职工办公生活产生的生活污水经项目化粪池处理后由建设单位定期清运，用于农田肥田，不外排，且要求项目化粪池采用防渗混凝土建设，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；项目运营期生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门集中处置，项目产生的固废均可实现妥善、有效处置，同时，建设单位应严格执行所有防渗漏设计，加强施工质量，完善设计和施工技术，建成投产后加强监督。 项目运营期产生的污染物经采取相应的治理措施后，均能达标排放或合理处置，不会对周围土壤环境造成污染。 ⑥环境风险 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018），项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储运等，无重大危险源。本项目原料及成品为木料和加工后的木片、木屑，属易燃品，项目运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善、操作不当等，可引发火灾、机械伤害等事故，造成人身伤害，项目环境风险潜势为Ⅰ，需进行简单分析。 严格落实各项事故防范和应急措施、加强管理等各项事故防范的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 6、总量控制指标 项目生产过程中大气污染物主要为颗粒物，不涉及SO2和NOx，项目生活污水经化粪池收集后由建设单位定期清运，用于农田肥田；无生产废水产生。 本项目木材加工过程中排放的颗粒物为0.0936t/a，根据河南省生态环境厅《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》要求，按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件相关规定，本项目新增大气污染物排放总量实行倍量替代，倍量替代量为颗粒物0.1872t/a。 结合滑县大气污染物总量减排实际，本项目颗粒物排放总量倍量替代从2019年滑县提标治理项目滑县高强混凝土有限公司减排的颗粒物削减量剩余量3.423t/a进行替代，满足本项目倍量替代要求。 7、总评价结论 综上所述，滑县留固军场木材加工场年加工500万张木片、20万立方木板和3万吨木渣建设项目符合国家产业政策符合相关规划，项目选址和平面布置合理。建设单位在运营期认真落实评价提出的各项污染防治措施，加强内部环境管理，保证投资到位和环保设施的正常运行，废气、废水、噪声等污染因素在采取评价建议的各项污染防治措施的基础上，均能达标排放，固体废物得到综合利用和妥善安全处置，对周围环境影响很小。从环境保护角度分析，本项目建设可行。 二、评价建议 1、严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目建成后自行进行验收合格后方可正式投产； 2、严格落实评价提出的废气、噪声、废水和固废等污染防治措施，尽可能降低其对外环境的影响； 3、加强环保设施运行、维护管理，确保污染物稳定达标排放； 4、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案证明 附件3 项目土地证明 附件4 项目规划证明 附件5 项目营业执照 附件6 承诺书 附件7 检测报告 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目大气评价范围内敏感目标图 附图五 项目现场照片 附图六 项目网站公示截图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价