建设项目环境影响报告表

- （送审版）

- 编制情况承诺书俩人

- 工程师现场勘查照片

- 附图一项目地理位置在双沟村北侧600m

- 平面图加上化粪池

- 完善基础信息表(行业类别、建设性质、建筑面积、证书编号）

- 阿琳：

- 查看《产业结构调整指导目录（2019年本）》，核实产业分析相关内容是否有遗漏；

- 了解添加备注黏土砂铸件和树脂砂铸件的区别，如有需要，备注在产品方案一览表下；

- 核实工艺中体现的模具是砂成型的还是铸件即为模具，并理顺生产工艺。

项目名称 ：年产8000吨铸件技术改造项目

建设单位（盖章）：滑县聚鑫铸造有限责任公司

编制日期：2020年11月

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 滑县聚鑫铸造有限责任公司年产8000吨铸件技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县聚鑫铸造有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王会昌 | 联 系 人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 滑县焦虎镇双沟村西北侧600m |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15737202888 | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 456400 |  |
| 建设地点 | 滑县焦虎镇双沟村西北侧600m。厂址中心坐标：东经114.537041，北纬35.355447 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 | 项目代码 |  |  | 2019-410526-33-03-049436 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6667 | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别及代码 |  |  | C3591 钢铁铸件制造 |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投 资（万元） |  | 200 | 环保投资占 总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 |  |  | 2021年1月 |  |  |
| 项目的内容及规模 一、项目由来 滑县聚鑫铸造有限责任公司成立于2011年，位于滑县焦虎镇双沟村西北侧600m。企业占地面积约10亩，现有年产8000吨防爆电机外壳铸件生产项目于2011年5月30日由安阳市环保局批复（安环建表〔2011〕74号），2016年10月31日由滑县环保局批复（滑环验〔2016〕45号）。该企业现有5台5t/h冲天炉，采用焦炭作为燃料。随着市场及环保要求越来越高，企业相关生产设施及工艺不再满足政策要求，在此情况下，滑县聚鑫铸造有限责任公司拟利用现有厂房，对现有生产设施进行技术改造，主要内容为将以焦炭为原料的5t/h冲天炉改为2台1t/h节能中频钢壳电炉，同时新增相关环保设施。经改造后，企业采用电作为加热源，不再涉及二氧化硫及氮氧化物排放，可有效减少对周围环境的影响。同时，企业对生产工艺改进后可提高产品品质，增强企业竞争力。因此该企业本次技改具有较好的环境效益、经济效益和社会效益。 本次技改按照《生态环境部关于加强重污染天气应急夯实应急减排措施的指导意见》中铸造行业中“A级企业”相关要求进行改造。技改后，全厂年运行时间由1600h增加至4000h，产能不变，仍为年产铸件8000吨。 本项目地理位置见附图一。 根据国家发展改革委组织制定的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在限制类、鼓励类，属于允许类，符合国家产业政策要求。项目已在滑县发展和改革委员会备案（2019-410526-33-03-049436）（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）的相关内容，本项目属于“二十、黑色金属冶炼及压延加工业-60、黑色金属铸造-其他”，应编制环境影响评价报告表。 据此，收滑县聚鑫铸造有限责任公司委托本公司对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织环评人员进行现场踏勘，对工程所在区域自然环境、社会环境和工程建设情况进行调查了解和实地踏勘，按照环境影响评价的相关技术规范要求，根据现场勘查收集的及建设单位提供的资料，迅速开展了各项工作，本着“科学、公正、客观、实用”的态度，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、工程概况 1、项目建设地点及周围环境状况 本项目拟建厂址位于滑县焦虎镇双沟村西北侧600m，厂址四周均为农田，南侧紧邻村村通道路。根据现场勘查，距离本项目最近的敏感点为厂区东南侧双沟村，约600m。 项目地理位置见附图一，周边环境见附图二。 2、主要建设内容 项目占地面积6667m2，利用现有标准化厂房进行改建，建筑面积5500m2，主要建设内容有生产车间、办公楼等，具体如下： 表1 工程主要建设内容表 名称; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 铸造车间; 钢架结构，一层，占地面积约为2000m2，设置有1台中频炉、造型线、浇铸区等; 利用现有. 黏土砂处理车间; 钢架结构，一层，占地面积约为500m2，设置有黏土砂生产线1条; 利用现有. 上料车间; 钢架结构，一层，占地面积约为1800m2，设置有电气设备、生铁暂存场所等; 利用现有. 储运工程; 原料仓库; 钢架结构，全密闭车间，一层，占地面积约为200m2，石英砂、环保砂等粉料暂存; 利用现有. 辅助工程; 办公楼; 砖混结构，一层，建筑面积约为400m2; 利用现有. 门卫室; 砖混结构，一层，建筑面积约为50m2; 利用现有. 职工宿舍; 砖混结构，一层，建筑面积约为500m2; 利用现有. 食堂; 砖混结构，一层，建筑面积约为50m2; 利用现有. 公用工程; 供水; 焦虎镇集中供水; 利用现有. 供电; 焦虎镇电网; 利用现有. 排水; 无生产废水，生活污水经化粪池处理后建设单位沤制农家肥; 利用现有. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理后由建设单位沤制农家肥; 利用现有. 废气处理; 黏土砂处理工序废气采用袋式除尘器+15m高排气筒处理（1#）; 新建. 熔炼、黏土砂浇铸废气分别采用集气罩收集后共用1台袋除尘+15m排气筒处理（2#）; 新建. 黏土砂落砂、破碎工序全密闭，废气收集后共用1台袋式除尘器+ 15m高排气筒处理（3#）; 新建. 清砂废气收集后共用1台旋风除尘器+1台袋式除尘器+15m高排气筒处理（4#）; 新建. 树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理工序废气使用集气管道收集后共用1台旋风除尘器+1台袋式除尘器+吸附脱附+蓄热燃烧工艺+15m高排气筒（5#）+1套在线监测设施; 新建. 所有物料及生产均在全密闭车间进行；铸造车间、黏土砂处理车间、上料车间和原料仓库分别设置1套喷干雾降尘装置（合计4套）; 新建. 固废处理; 生活垃圾统一收集清运；废砂、炉渣、除尘灰、废包装袋收集后外售；废润滑油经危废暂存间暂存后定期交有资质单位处理; 新建. 噪声处理; 对各类设备、风机采取减震、厂房隔声等措施; 新建. 其他措施; 铸造车间、黏土砂处理车间、上料车间和原料仓库分别设置1套视频监控系统（合计4套），监控数据保存三个月以上. 厂区东侧生活区设置1台PM10空气质量监测微站. 3、产品方案 项目改建后产能不变，具体产品方案见下表。 表2 项目产品方案一览表 序号; 生产线; 产品名称; 规格; 设计生产能力; 年运行时间. 1; 黏土砂铸件生产线; 黏土砂铸件; 非标; 7000吨/年; 3500h. 2; 树脂砂铸件生产线; 树脂砂; 非标; 1000吨/年; 500h. 合计; 8000吨/年; 300d. 4、主要原辅材料、动力消耗及来源 本项目的主要原辅材料及能耗情况如下： 表3 工程主要原辅材料及能耗情况表 项目; 名称; 单位; 全厂用量; 备注. 原料; 生铁; t/a; 7790; 外购，上料车间原料区密闭存放. 硅铁合金; t/; 110; 外购，上料车间原料区密闭存放. 铁锰合金; t/a; 100; 外购，上料车间原料区密闭存放. 呋喃树脂; t/a; 240; 液态，桶装，制造树脂砂. 固化剂; t/a; 120; 液态，桶装，制造树脂砂. 石英砂; t/a; 1600; 袋装，20kg/袋，原料仓库存放. 新型环保砂; t/a; 800; 袋装，20kg/袋，原料仓库存放. 燃料及动力消耗; 电; 万kW·h; 100; 焦虎镇电网. 新鲜水; m3; 3150; 集中供水. 呋喃树脂理化性质：主链以呋喃环为主的一类热固性树脂的总称。主要品种有糠醇树脂、糠醛树脂、糠酮树脂、糠酮醛树脂、苯酚糠醛树脂等。树脂可有液状物，也可有固状物。液状物一般为棕红色，略具芳香气味，相对密度约在1.2～1.4。固状物一般都为深棕色固体，性脆，相对密度约（或略大于）1.4。两者在一般溶剂中均具溶解性，尤以丙酮和二氧六环为甚。固化物耐强酸（如盐酸、硫酸）、强碱和有机溶剂腐蚀，但不耐强氧化性酸（如硝酸），耐热，缺点是韧性差，不少品种需加以改性。适宜用作耐水性胶黏剂、防腐蚀清漆、胶泥、衬里、浸渍液、玻璃钢、浇注料和模塑料。 固化剂理化性质：又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应，使热固性树脂发生不可逆的变化过程，固化是通过添加固化（交联）剂来完成的。固化剂是必不可少的添加物，无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂，否则环氧树脂不能固化。 固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大影响。 5、项目主要设备及辅助设备 项目工艺改进后产品至直接满足用户需求，不再设置机加工工序，项目主要设备见表4。 表4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 抛丸机; Q378E; 2台; 新增1台. 2; 中频电炉; 2t/h; 1台; 新增. 3; 树脂砂处理系统; 2t/h; 1套; 新增. 4; 树脂砂自动造型生产线; 2t/h; 1条; 新增. 5; 粘土砂处理系统; 2t/h; 1套; 新增. 6; 黏土砂自动造型生产线; 2t/h; 1条; 新增. 7; 热芯盒制芯机; /; 2台; 新增. 8; 破碎机; /; 1台; 新增，用于黏土砂落砂破碎. 6、工作制度及劳动定员 项目改建后工作制度及劳动人员均不变。 ①工作制度 年工作日：300天/年； 生产制度：生产岗位为2班制，每班工作8小时，主要生产设施年运行时间4000h。 ②劳动定员 本项目劳动定员为25人，均为附近居民，不在厂内住宿。 7、主要公用工程 （1）给水 项目用水主要为生产用水和生活用水等。其中生产用水为2600m3/a，生活用水750m3/a，合计3150m3/a。 （2）排水 本工程无生产废水，生活污水产生量为2m3/d，利用现有化粪池处理后由建设单位沤制农家肥。 （3）供电 本项目耗电量100万kW，由焦虎镇电网提供，能满足本工程的用电需求。 三、产业政策相符性分析 本项目属于金属铸件制造，根据发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，限制类包括“十一、机械：48、使用淘汰类和限制类设备及工艺生产的铸件、锻件；不采用自动化造型设备的粘土砂型铸造项目、”，淘汰类包括“五、钢铁：7、用于熔化废钢的工频和中频感应炉（根据法律法规和国家 取缔“地条钢”有关要求淘汰）；十、机械：23、无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉，24、无芯工频感应电炉”，本项目采用自动造型机，熔炼炉为钢壳中频电炉，不属于鼓励类及淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策要求。同时，本项目已在滑县发展和改革委员会备案（项目代码：2019-410526-33-03-049436）。 项目建设情况与备案相符性分析见表5。 表5 项目建设与备案相符性分析一览表 类别; 备案内容; 建设内容; 相符性. 项目名称; 年产8000吨铸件技术改造项目; 年产8000吨铸件技术改造项目; 相符. 厂址; 滑县焦虎镇双沟村西北侧600m; 滑县焦虎镇双沟村西北侧600m; 相符. 投资; 2000万; 2000万; 相符. 产品方案; 铸件8000吨/年; 铸件8000吨/年; 相符. 建设内容; 利用现有厂房，淘汰现有焦炭热风冲天炉，采用中频电炉; 利用现有厂房，淘汰现有焦炭热风冲天炉，采用中频电炉; 相符. 工艺; 金属炉料—节能中频钢壳电炉熔炼—造型—浇铸—清理—后处理—成品; 金属炉料—节能中频钢壳电炉熔炼—造型—浇铸—清理—后处理—成品; 相符. 主要设备; 钢壳中频电炉、抛丸机、制芯机等; 钢壳中频电炉、抛丸机、制芯机等; 相符. 综上，项目的建设符合国家相关产业政策。 四、规划相符性分析 本项目位于滑县焦虎镇双沟村西北侧600m，利用现有厂区厂房建设，项目占地属于建设用地，符合焦虎镇土地利用总体规划（见附件5）；本项目不在滑县饮用水源地保护区范围内。 五、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 （1）现有工程概况 滑县聚鑫铸造有限责任公司成立于2011年，现有年产8000吨防爆电机外壳铸件生产项目于2011年5月30日由安阳市环保局批复（安环建表〔2011〕74号），2016年10月31日由滑县环保局批复（滑环验〔2016〕45号）。 （2）现有工程组成 表6 现有工程组成内容内容表 名称; 工程内容; 现有工程. 主体工程; 生产车间; 钢架结构，一层，占地面积约为4500m2. 辅助工程; 办公楼; 砖混结构，一层，建筑面积约为400m2. 门卫室; 砖混结构，一层，建筑面积约为50m2. 职工宿舍; 砖混结构，一层，建筑面积约为500m2. 食堂; 砖混结构，一层，建筑面积约为50m2. 公用工程; 供水; 焦虎镇集中供水. 供电; 焦虎镇电网. 排水; 无生产废水，生活污水经化粪池处理后建设单位沤制农家肥. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理后由建设单位沤制农家肥. 废气处理; 冲天炉废气采用旋风除尘器+湿法除尘+15m高排气筒. 固废处理; 生活垃圾统一收集清运；清砂颗粒、除尘灰收集后回用. 噪声处理; 对各类设备、风机采取减震、厂房隔声等措施. （3）生产工艺 现有工程生产工艺流程图如下： 生铁、焦炭、合金等原料 废气、噪声、固废 熔化 浇铸 清砂 机加工 废气 固废、噪声 造型 树脂砂、模具 砂处理 废气、噪声 产品 废气、噪声固废 图一 现有工程生产工艺流程图 （4）现有工程产品方案 表7 现有工程产品方案一览表 序号; 生产线; 产品名称; 规格; 设计生产能力; 年运行时间. 1; 铸件生产线; 铸件; /; 8000吨/年; 300d. （5）现有工程主要原辅材料、动力消耗及来源 现有工程主要原辅材料及能耗情况如下： 表8 现有工程主要原辅材料及能耗情况表 项目; 名称; 单位; 现有工程年耗量; 备注. 原料; 生铁; t/a; 7791; 外购，车间内密闭存放. 硅铁合金; t/a; 110; 外购，车间内密闭存放. 铁锰合金; t/a; 100; 外购，车间内密闭存放. 呋喃树脂; t/a; 240; 液态，桶装. 固化剂; t/a; 120; 液态，桶装. 石英砂; t/a; 1600; 颗粒状，制造树脂砂. 新型环保砂; t/a; 800; 制作粘土砂原料. 焦炭; t/a; 800; /. 燃料及动力消耗; 电; 万kW·h; 20; 焦虎镇电网. 新鲜水; m3; 1050; 集中供水. （6）现有工程主要设备及辅助设备 表9 现有工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 现有数量; 备注. 1; 冲天炉; 5t/h; 1台; 淘汰. 2; 抛丸机; Q378E; 1台; 保留. 3; 破碎机; ZP-05; 1台; 淘汰. 4; 斗式提升机; S524Ⅶ; 1台; 淘汰. 5; 贯通式磁选机; S524Ⅲ; 1台; 淘汰. 6; 四级高校再生机; SJZF-05; 1台; 淘汰. 7; 砂库; SK-1; 1座; 淘汰. 8; 砂定量闸门; TWM1; 1台; 淘汰. 9; 气控系统; /; 1套; 淘汰. 10; 螺旋输送机; Y4225; 1台; 淘汰. 11; 固定式混砂机; S2255; 1台; 淘汰. 12; 空压机; /; 1台; 淘汰. 13; 车床; CDE6140; 1台; 淘汰. 14; 车床; CDE6150; 1台; 淘汰. 15; 台式钻床; Z4116; 1台; 淘汰. 16; 台式钻床; Z525A; 1台; 淘汰. 17; 浇注机; /; 1台; 淘汰. 18; 注蜡机; /; 1台; 淘汰. （7）现有工程污染物排放量 1）废气污染物 根据该项目环评报告批复文件，其SO2排放量为2.65t/a。颗粒物排放量约为SO2的一半，约1.33t/a（使用验收数据）。 现有工程环评报告表及验收报告均未计算项目颗粒物、有机废气产排情况。项目现有工程未安装有机废气处理设施，项目树脂及固化剂用量为360t/a，生产过程中按照0.5%挥发量计算，非甲烷总烃产生及排放量均为1.8t/a。 （8）现有工程存在环保问题 本次改建工程主要对现有焦炭热风冲天炉、机加工设施等拆除、改造，同时新建相关环保设施，根据对企业现场核查，其存在环保问题及整改建议如下。 表11 现有工程存在环保问题及整改建议 序号; 存在问题; 整改建议; 整改时限. 1; 车间内无喷干雾降尘装置; 铸造车间、黏土砂处理车间、上料车间和原料仓库分别设置1套喷干雾降尘装置（合计4套）; 项目建成投产前. 2; 无视频监控系统; 铸造车间、黏土砂处理车间、上料车间和原料仓库分别设置1套视频监控系统; 项目建成投产前. 3; 黏土砂处理系统无废气处理措施; 设置袋式除尘器+15m高排气筒处理; 项目建成投产前. 4; 树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理工序废气无处理措施; 设置集气罩收集后共用1台旋风除尘器+1台袋式除尘器+吸附脱附+蓄热燃烧工艺+15m高排气筒+1套在线监测设施; 项目建成投产前. 5; 黏土砂落砂工序、破碎工序无处理措施; 设置1台袋式除尘器+ +15m高排气筒处理; 项目建成投产前. |

建设项目所在地的自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置：滑县位于河南省北部，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市130公里，北距安阳市70公里，东北距濮阳市53公里，西南距新乡市70公里，西北距鹤壁新市区25公里。 滑县属于河南省直管县，东西长51.1公里，南北宽39.5公里，地面高程50-65米之间，东面与濮阳相邻，南与长垣、封丘接壤。西靠延津、浚县，北接内黄县，辖10镇12个乡1个新区管委会。 该项目位于滑县焦虎镇双沟村西北侧600m。 地形地貌：滑县地形以平原为主。气候湿润，雨量较充沛，平均气温 13.7 度，平均降水量 634.3毫米，日照 2365.5小时，无霜期 201 天，适宜小麦、玉米、金银花，大豆、花生、棉花、红薯等农作物生长。 滑县地跨黄河、海河两大流域，降雨受季风、太行山地形影响，天气变化剧烈，多灾害性天气，年降雨量的60%—70%集中于主汛期7、8、9三个月内几次较大降雨过程，7月下旬至 8 月上旬是大暴雨的多发期。年内降雨时空分布不均，旱涝灾害频繁发生是滑县历史上自然灾害的特点。 地质构造：滑县的土壤结构分为粘土和风沙土两种，面积上 95%属于黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的 98%，滑县处于黄河冲积平原，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在 50-65 米之间，由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 气侯、气象：滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 水资源： （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 项目西侧2.5km处为大宫河，最终汇入金堤河。 植被、生物多样性：该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 产业政策及相关规划： 一、产业政策 本项目属于金属铸件制造，根据发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于限制类及鼓励类，为允许类，符合国家产业政策要求。同时，本项目已在滑县发展和改革委员会备案（项目代码：2019-410526-33-03-049436）。 二、《滑县城乡总体规划》（2011-2030） 根据《滑县城乡总体规划》（2011-2030），滑县城市规划区范围：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡所辖全部用地及堤上、井庄、西营、大屯和油坊等5个行政村，规划区总面积约315平方公里。 中心城区即规划控制区范围：滑县城市规划控制区范围东至东外环路、西北至滑县与浚县县界、南至规划的南外环路，面积约116平方公里。其中规划建设用地63平方公里，其余作为发展备用地、风景生态等用地存在。 本项目位于距离滑县中心城区南边界约18km，不在其范围内，项目利用现有厂区厂房进行建设，符合当地规划要求（见附件5）。 四、《滑县人民政府关于印发滑县“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）的通知》（滑政〔2017〕44号） （一）指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持人与自然和谐共生，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，统筹山水林田湖草系统治理，大力推进生态文明建设。认真落实省委、省政府、县委、县政府决策部署，以提高环境质量为核心，实施最严格的环境保护制度，打好大气、水、土壤污染防治三大战役，加强生态保护与修复，严防生态环境风险， 不断提高生态环境管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化水平，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，建设天蓝、地绿、水清的美丽滑州。 （二）基本原则 坚持绿色发展。进一步强化环保标准引领、环境空间管控和污染减排约束等机制，促进区域布局合理化、污染排放减量化、生产生活方式绿色化，推动绿色转型，优化经济结构，实现绿色发展。 坚持质量核心。实施生态环境质量改善清单式管理，将生态环境质量不降级、反退化作为刚性约束，将改善生态环境质量作为推进各项工作的核心评价标准。 坚持能力保障。确保党委、政府履职履责，落实企业主体责任，提升企业治污减排能力，强化社会监督，加强“四型”（服务型、法治型、文化型、廉洁型）环保队伍、环境监管能力、环境信息化建设，凝聚形成全社会保护生态环境的强大合力。 坚持社会共治。落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”。落实企业环境治理主体责任，动员全社会积极参与生态环境保护，激励与约束并举，政府与市场“两手发力”，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系。 （三）规划目标 到2020年，生态环境质量总体改善，生产和生活方式绿色、低碳水平上升，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制，生态系统稳定性明显增强，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。 2．持续强化工业污染防治 优化产业布局，加大结构调整力度。全县禁止新建不符合县城发展规划、不符合产业发展定位、不符合环保要求的工业企业。县城主导风向上白道口镇、枣村乡、道口镇、小铺乡、王庄镇等禁止新建、扩建可能影响环境空气质量的产业园区和工业项目，已建成的项目应当逐步搬迁或关闭。坚持化解产能过剩和实施创新驱动，严格落实国家、省淘汰落后产能各项规定，依法淘汰不符合国家产业政策的落后工业。禁止生产、销售不符合国家强制性标准水泥产品和无生产许可证生产、销售水泥产品。 加强重点行业企业整治。对建材、氮肥、化工等重点行业，实施综合治理，实现硫、氮、尘以及重金属等多种污染物协同控制。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，热电联产机组必须达到超低排放要求并采用低氮燃烧技术。各乡镇、新区要继续深入排查“小散乱污”企业，分类登记造册建立清单台账，特别是各乡镇农村区域，要查漏补缺，确保“小散乱污”企业全部整治到位，对于通过整治仍不达标的，一律依法关闭、取缔；实施工业炉窑和砖瓦炉窑提标改造，鼓励工业炉窑实施“煤改气”，对不符合排放标准的坚决予以关停淘汰。 本项目属于金属铸件制造，采用电作为能源，项目建设符合环保要求，因此本项目的建设符合《滑县“十三五”生态环境保护规划》。 五、《 河南省2019年铸造行业污染治理方案》 本项目与《河南省2019年铸造行业污染治理方案》相符性分析见下表： 表12 《河南省2019年铸造行业污染治理方案》 类别; 详细要求; 本项目. 砂回收工序; 所有排气点配套相应处理能力的袋式除尘设施，除尘设施清灰口必须围挡封闭，及时清理灰尘；各落料点配套集气罩与袋式除尘设施连接，对落料点和排气点产生的有组织和无组织粉尘实施收集处理，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 黏土砂、树脂砂处理工序均设置有集气罩+袋式除尘器处理设施. 熔化工序; 中频炉必须配套集气罩+高效袋式除尘设施（+吸附装置），熔化材料如带含油废铁、废钢的，污染防治设施必须附加挥发性有机物（VOCs）废气吸附装置，中频电炉口上方建设封闭式集气罩，集气罩面积应将出铁口（浇注口）覆盖在内，实施一次除尘，车间顶部通过集气收集实施二次除尘，烟气颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米，确因生产工业等原因无法完全实现的，结合实际进行治理。使用冲天炉的窑炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、30、100毫克/立方米。; 项目中频炉（熔化废气）设置有封闭式集气罩+袋式除尘器处理措施。项目融化材料为外购生铁，无含油废铁、废钢等. 清砂工序; 抛丸清砂机配套旋风除尘或多管除尘与袋式除尘联合除尘机组，并对出灰口采取封闭措施，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 项目清砂废气（抛丸机）配备旋风+袋式除尘器. 混砂工序; 混砂机配套集气罩+袋式除尘设施，将混砂过程中产生的含尘散气收集处理，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 混砂（砂处理）工序设置有集气罩+袋式除尘器. 浇注工序; 浇注工序配套集气罩+吸附处理装置+袋式除尘装置，收集浇注及冷却过程中产生的烟气，配套相匹配的集气罩、集气管道及引风机，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米，VOCs达到《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。; 项目黏土砂浇铸工序废气和熔炼废气共用1台袋式除尘器；树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理工序废气使用集气罩收集后共用1台旋风除尘器+1台袋式除尘器+吸附脱附+蓄热燃烧工艺+15m高排气筒+1套在线监测设施. 废砂选铁工序; 对废砂选铁回收工序作业场所封闭，尽可能降低落差高度，并对扬尘点配套集气罩+袋式除尘装置，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 项目不涉及. 无组织排放治理; 所有生产车间要全密闭，企业落砂、砂处理、电炉生产工序要在车间内进行二次密闭。易产生扬尘的物料堆储必须采用封闭堆存，做到防雨、防溢流，厂区路面、作业场所必须硬化，定时清扫，保证厂容厂貌整洁。企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5毫克/立方米，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。; 项目设置全密闭车间，生产设备在车间内二次密闭操作. 由上表分析可知，项目符合《河南省2019年铸造行业污染治理方案》中治理标准要求。 六、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》 参照《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196）中铸造行业行业无组织排放治理标准，与本项目有关内容如下： 表13 《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》 类别; 详细要求; 本项目. 物料储存; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）应采用料仓、储罐、料库等方式密闭储存，并配套安装抑尘、除尘设施，厂界内无露天堆放物料。密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目原料及产品均密闭车间储存. 密闭料仓或封闭料库内要安装固定的喷干雾装置，干渣堆存要采用干雾抑尘等措施。; 项目铸造车间、上料车间、黏土砂处理车间和原料仓库分别设置1套喷干雾装置. 料库内所有地面完成硬化、料库外所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域和产尘点外，其余区域没有明显积尘; 场内道路、停车区等全部硬化，其他区域全部绿化，确保厂区无裸露土地. 厂界、车间、料库，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。在满足安全生产的前提下，车间、料库应安装固定窗户，不允许安装活动窗或推拉窗。; 项目车间全密闭，安装卷帘门，无车辆出入时大门关闭. 厂房车间各生产工序须细化功能分区，造型、制芯、落砂、清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等，尤其指抛丸工序）、旧砂回用、废砂再生等工序所在功能区安装固定的喷干雾抑尘装置，干渣堆存要采用干雾; 尘等措施。厂房内配备雾炮装置。禁止各类物品杂乱存放。 项目无粉料堆场。环评要求设固定喷干雾设施，对车间全覆盖。项目无干渣堆，无需设置雾炮装置。喷干雾管道之间的距离小于6米，喷嘴之间的距离小于2.5米，每个喷嘴服务面积不超过15平方米。. 物料卸料、上料作业处设置抽风除尘装置或干雾抑尘装置，每个上料口、落料口设置独立集气罩，且配套的除尘设施不与其他工序混用。如果产尘点较小、距离较近确需共用除尘器的，除尘器风量必须满足收尘效果要求，不能有可见烟粉尘外逸。; 项目新砂采用袋装，由人工送入砂处理系统进料口，黏土砂处理系统设置有布袋除尘器。. 物料输送; 所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，禁止二次倒运。; 项目新砂采用袋装，不涉及散装物料. 在封闭料库内采用皮带廊输送易产尘物料的应对皮带廊进行封闭，输送的含水率大于5%的湿物料可以不封闭皮带廊。; 项目不涉及. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用管状带式输送机、气力输送、罐车等密闭方式运输，禁止二次倒运。; 项目除尘器卸灰区全密闭，除灰尘全部回用于生产. 散状物料卸车、上料、配料、输送必须密闭; 业。上料仓设置在封闭料库内，上料仓口设置除尘装置或喷干雾抑尘装置；供料皮带机配套全封闭通廊，通廓底部设档料板，顶部和外侧采用彩钢板或其它形式封闭；转运站全封闭，并设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。汽车、火车、皮带输送机等物料输送落料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施。 项目物料运输均在密闭车间内，设置全覆盖喷干雾装置，不涉及沙子物料跌落点. 对于确需汽车运输的物料、除尘灰等，应使用封闭车厢或苫盖严密，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿; 下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 项目运输采用密闭车厢运输方式，运输过程满足相关要求. 由于生产工艺的原因，物料跌落点无法封闭的，应在物料跌落点上方安装喷雾抑尘设施，确保跌落点不产生扬尘。; 本项目不涉及. 生产工艺过程; “两密闭、三到位”：生产车间全密闭，落砂、砂处理、电炉生产工序在车间内二次密闭；浇铸、铸锻工序集气处理到位，电炉顶部一次除尘、车间二次除尘到位，铸锻、浇铸（使用树脂砂的）、喷漆（蘸漆）工序VOCs治理到位。; 项目位于密闭车间，主要设备按要求设置密闭操作间，满足二次密闭要求。项目不含铸锻、喷漆（蘸漆）工序. 铁水预处理设备上方设置集气罩，并配备除尘设施；电炉及加料、倾倒铁水处设置封闭式集气罩，并配备除尘设施；精炼炉等精炼装置应在产尘点设置集气罩，并配备除尘设施；电弧炉烟气应采用工艺孔直接集尘，炉体或炉顶罩式集尘，或厂房顶罩式集尘与其他集尘相结合的集气方式，并配备除尘设施；炉后原辅材料料仓配料、上料应配置防护挡板。; 本项目涉及电炉2台，采用封闭式集气罩+覆膜袋式除尘器处理，无其他炉型，不涉及其他工艺。. 采用覆膜砂、树脂砂、煤砂、消失模铸造工艺的应在浇注冷却应在浇注及冷却区上方设置顶吸或侧吸式集气罩，并配备除VOCs净化处理设施；造型、制芯设备出砂口上方应设置气体收集系统和集中除尘、除VOCs净化处理装置；落砂、磁选、清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）、旧砂回用、废砂再生工序应设置固定工位，采取密闭并安装除尘设施；对大、特大型铸件需要就地开箱落砂时，应采取铸型浇水湿法落砂和喷洒降尘等控制措施。; 项目树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理工序废气使用集气罩收集后共用1台旋风除尘器+1台袋式除尘器+吸附脱附+蓄热燃烧工艺+15m高排气筒+1套在线监测设施；项目不涉及大、特大型铸件。. VOCs的产污点应设置于密闭工作间内，密闭工作间呈微负压，收集的废气导入VOCs污染控制设备进行处理。; 项目树脂砂造型、浇铸、落砂、制芯工序均位于密闭车间内. 每套环保治理设备独立安装智能电表，需具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，确保生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。; 项目按要求每套环保治理设备独立安装智能电表，需具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，确保生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。. 废钢、回炉料等金属物料切割破碎等原料加工工序应设置密闭罩; 并配备除尘设施。 项目不涉及. 生产环节必须在密闭良好的棚化车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地落料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 项目采用全密闭、标准化厂房。新砂采用袋装，不设置料仓. 厂容厂貌和车辆; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 场内道路、停车区等全部硬化，其他区域全部绿化，确保厂区无裸露土地. 涉及煤炭等易产生扬尘的物料运输的铸造企业出厂口或料场出口处配备自动感应式高压清洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，保证; 场车辆车轮车身干净、运行不起尘。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 项目不涉及煤炭使用. 制定科学合理的清扫保洁方案，厂区道路、空地面积超过2000平方米的应使用新能源车或国五及以上排放标准的机械化清扫车、洒水车、洗扫车等设施，保证路面清洁。新购置清扫、洒水等车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 项目满足要求. 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输；不得使用国三及以下燃油燃气货车运输；新购置运输车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 项目运输车辆满足相关要求. 燃油非; 路移动机械必须符合国家第三阶段排放标准，必须使用国六标准柴油；新增和更换的装卸作业机械要采用清洁能源和新能源。 项目运输车辆满足相关要求. 其他要求; 无组织排放污染治理中应采用袋式除尘器，除尘器滤袋加厚为覆膜滤料，单台除尘设备的过滤风速小于0.8m/min，运行阻力应小于1500Pa。; 项目除尘器采用覆膜滤料. 所有改造后安装的引风风量应与产尘点所需风量匹配，各封闭设施内应有明显的负压，不得出现正压现象。; 项目满足要求. 废气收集主管道的直径或截面积应与引风机进风口的截面积相等，如果确需缩小直径或截面积的，缩小比例应; 于原引风机进风口截面积的20%。 项目满足要求. 如多个抽风点需共用一个主管（风）道的，支管截面积总和应等于或小于主管（风）道的截面积。; 项目满足要求. 排出烟（风）道及烟囱的截面积应与引风机出风口的截面积相等，如果确需缩小直径或截面积的，缩小比例应小于原引风机出风口截面积的10%。; 项目满足要求. 所有排气筒高度应大于15米（以厂区自然地坪为0点），且应符合相关行业污染物排放标准的有关要求。; 项目满足要求. 应配套专业的喷干雾设施，应合理布置喷干雾管道及喷嘴，喷干雾管道之间的距离小于6米，喷嘴之; 的距离小于2.5米，每个喷嘴服务面积不超过15平方米。 项目满足要求. 由上表分析可知，项目符合《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196）中铸造行业行业无组织排放治理标准要求。 七、《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2019〕55号） 一、指导思想 以习近平生态文明思想为指导，认真落实安阳市2019环境污染防治攻坚暨生态环境建设大会精神，坚持新发展理念，以改善大气环境质量为核心，以打好10个标志性战役为抓手，加快“四大”结构调整，持续抓好“六控”，突出重点区域、重点时段污染治理，实施绿色调度制度，强化重污染天气应急应对，加大环境执法监管，打好打赢大气污染防治攻坚战，确保实现全年环境空气质量目标。 二、工作目标 到2019年底，全县PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到96微克/立方米以下，全年优良天数达到220天以上。 2．开展工业企业无组织排放治理。落实安阳市工业企业无组织排放精准治理专项方案，结合工业超低排放深度治理要求，按工艺流程明确物料运输、生产工艺、堆场环节等产排污节点无组织排放治理规范，逐企逐工序建立治理清单，“一企一策”制定治理方案，在2019年9月底前完成无组织排放治理任务，安装无组织排放监控监测设施；对未按期完成无组织排放治理任务的企业依法查处，并责令停产整改。 5．推进挥发性有机物（VOCs）排放综合整治。结合第二次污染源普查，对全县所有排放VOCs的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全县工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值和《安阳市重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见》（安环攻坚办〔2017〕439号）要求。禁止新上或使用开启式干洗机。全面取缔县城区各类露天喷涂作业。 本项目属于改建项目，改建完成后不再使用焦炭，减少污染物产生及排放。项目新增相关环保设施，符合滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案要求。 八、饮用水源地规划 （一）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2013）107号）规定，滑县饮用水水源地共有两处，滑县一水厂和滑县二水厂。 （1）滑县一水厂地下水井群（道口镇西南，共10眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至解放路、西至卫南调蓄工程蓄水池东侧外堤岸、南至三家村中心东西大街、北至滑州路北140米与西边界连线的区域。 准保护区范围：卫南调蓄工程蓄水池内及堤外30米的区域（同二级保护区重叠的部分为二级保护区）。 本项目距离滑县一水厂二级保护区边界距离约23km，不在保护区范围内。 （2）滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。 本项目距离滑县二水厂二级保护区边界距离约22km，不在保护区范围内。 （二）河南乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），滑县乡镇饮用水源地如下。 （1）滑县半坡店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （2）滑县牛屯镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （3）滑县焦虎乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （4）滑县瓦岗寨乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （5）滑县留固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。 （6）滑县赵营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20米至006乡道的区域。 （7）滑县桑村乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站东院（1号取水井），水管站西院及外围南30米的区域（2号取水井）。 （8）滑县万古镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13米、南13米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）滑县高平镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30米、西30米、南20米、北40米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围400米的区域。 项目所在区域为水源地为滑县焦虎乡地下水井群，距离本项目最近距离3.7km，本项目不在焦虎地下水保护区范围内。 （三）滑县乡镇集中式饮用水源保护区 根据河滑县人民政府办公室《滑县人民政府办公室关于划定滑县“千吨万人”集中式引用水源保护范围（区）的通知》（滑政办〔2019〕40号）规定，滑县集中式饮用水水源保护区划范围如下： （一）枣村乡 1.枣村乡马庄村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域且东至028乡道，2号取水井外围30米的区域。 2.枣村乡宋林村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 （二）留固镇 3.留固镇五方村地下水井群（共8眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西至213省道，3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，5、6、7、8号取水井外围30米的区域。 4.留固镇双营村地下水井群（共2眼丼） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 （三）半坡店镇 5.半坡店镇西常村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米的区域。 6.半坡店镇王林村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米的区域。 7.半坡店镇东老河寨村地下水井（共1眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米。 （四）王庄镇 8.王庄镇莫洼村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 9.王庄镇邢村地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 （五）小铺乡 10.小铺乡小武庄村地下水井群（共4眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米的区域，4号取水井外围30米及水厂内部区域。 （六）焦虎镇 11.焦虎镇桑科营村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域且北至054乡道，2、3号取水井外围30米区域。 （七）城关街道 12.城关街道张固村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。 13.滑县新区董固城地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 （八）产业集聚区 13.滑县新区董固城地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 （九）上官镇 14.上官镇吴村地下水井群（共4眼丼） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至215省道，3、4号取水井外围30米区域。 15.上官镇孟庄村地下水井群（共4眼井） 一级保护范围（区）：1、3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。 16.上官镇上官村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 17.上官镇郭新庄村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水一内部区域，2号取水井外围30米区域。 （十）八里营镇 18.八里营镇红卫村地下水井群（共4眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西至002县道，4号取水井外围30米区域。 19.八里营镇卫王殿地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。 （十一）大寨乡 20.大寨乡冯营水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 , 21.大寨乡小田村地下水井群（共5眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域。 （十二）高平镇 22.高平镇子厢村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。 ' （十三）白道口镇 23.白道口镇石佛村地下水井群（共6眼井） 一级保护范围（区）：1、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域且东南至101省道，2、3、6号取水丼外围30米区域。 24.白道口镇民寨村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米区域，3号取水丼外围30米及水厂内部区域。 （十四）老店镇 25.老店镇吴河寨村地下水井群（共4眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至008县道，4号取水井外围30米区域且西至008县道。 26.老店镇西老店村地下水井群（共5眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4、5号取水井外围30米区域。 （十五）瓦岗寨乡 27.瓦岗寨乡大范庄村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域且西至056乡道，2号取水井外围30米的区域且西至056乡道。 （十六）慈周寨镇 28.慈周寨镇西罡村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。 29.慈周寨镇慈一村地下水井群（共4眼丼） 一级保护范围（区）：1号取水井水厂内区域，2、3、4号取水井外围30米的区域。 30.慈周寨镇寺头村地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。 （十七）桑村乡 31.桑村乡高齐丘村地下水井群（共4眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4号取水井外围30米区域。 （十八）老爷庙乡 32.老爷庙乡孔村地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水丼外围30米区域。 33.老爷庙乡王伍寨村地下水丼群（共3眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域，3号取水井外围30米区域。 34.老爷庙乡西中冉村地下水井群（共5眼井） 一级保护范围（区）：1、2、5号取水井外围30米及水厂内部区域，3、4号取水井外围30米区域。 （十九）万古镇 35.万古镇梁村地下水型水水井群（共7眼井） 一级保护范围（区）：1、2、3号取水丼外围30米区域，4、5、6、7号取水井外围30米及水厂内部区域。 （二十）牛屯镇 36.牛屯镇张营村地下水丼群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 37.牛屯镇位园村地下水型井群（共4眼丼） 一级保护范围（区）：1、3号取水丼外围30米及水厂内部区域，2、4号取水井外围30米区域。 项目所在区域为滑县焦虎镇，距离滑县焦虎镇桑科营地下水井群约6.5km，不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状评价 根据《滑县环境空气质量功能区划》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价根据滑县2018年环境质量公报数据，结果见下表。 表14 滑县区域环境质量评价表 污染物; 年评价指标; 统计值（ug/m3）; 标准限值（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 169; 不达标. PM10; 103; 70; 147; 不. SO2标; 17; 60; 28; 达标. NO2; 36; 40; 90; 达标. CO-95per; 百分位数日平均浓度; 1850; 4000; 46.3; 达标. O3-90per; 百分位数8h平均浓度; 152; 160; 95; 达标. 由上述监测结果可知，该区域环境空气中SO2、NO2、CO、O3质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。PM2.5、PM10年均浓度超标倍数分别为0.69、0.47，不满足环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此，项目所在区域环境空气质量判定为不达标区。超标原因分析：随着滑县工业快速发展，能源消费和机动车保有量快速增长，排放大量粉尘等细颗粒物，导致空气污染加剧。目前滑县已按照《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求，通过实施清新空气运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，空气质量将逐渐转好。 2、地表水环境质量现状 本项目东3.3km处为黄庄河，最终汇入金堤河。大韩桥自动站（岳辛庄）断面属于金堤河出境断面，该断面执行地表水Ⅴ类水质标准。该断面全年例行监测12次。 该断面各评价因子监测结果如下。 表15 2018年大韩桥自动站监测结果 单位：mg/L（pH值除外） 项目; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞; 铅; 化学需氧量; 总磷. 年均值; 7.78; 6.09; 5.23; 3.33; 0.44; 0.022; 0.0009; 未检出; 未检出; 22.2; 0.10. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅳ; Ⅲ. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --; --; --; 0.11; --. 项目; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 年均值; 未检出; 0.059; 0.81; 未检出; 0.0018; 未检出; 0.020; 0.004; 未检出; 未检出. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 大韩桥自动站符合Ⅳ类水质标准。 主要污染物：化学需氧量. 根据以上统计结果，金堤河濮阳大韩桥监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L）。 3、声环境质量现状 本项目位于焦虎镇双沟村，根据声环境功能划分规定，项目所在区域为2类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据河南康纯检测技术有限公司2020年1月3日~4日监测数据，其声环境现状如下。 表16 声环境现状及评价结果 单位：Leq：dB(A) 检测日期; 检测点位; 单位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2020.01.03; 东厂界; dB(A); 53; 40. 南厂界; dB(A); 54; 41. 西厂界; dB(A); 53; 41. 北厂界; dB(A); 50; 39. 2020.01.04; 东厂界; dB(A); 52; 41. 南厂界; dB(A); 54; 41. 西厂界; dB(A); 53; 40. 北厂界; dB(A); 51; 39. 根据上表可知，项目厂界四周噪声监测值均未超标，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，说明项目所在区域声环境质量现状较好。 4、土壤环境质量现状 河南康纯检测技术有限公司2020年1月3日对项目生活办公区、生产车间内中频炉区域、生产车间内东侧黏土砂储存区3个点位土壤表层样进行检测。 调查场地内各采样点土壤污染物检测数据统计情况见下表。 表17 土壤检测结果汇总表 点位 结果（mg/kg）; 1#东侧办公区域; 2#生产车间内中频炉区域; 3#生产车间内东侧黏土砂储存区; 标准限值; 结果. pH值，无量纲; 7.15; 7.20; 7.18; /; /. 砷; 15.4; 11.4; 14.4; 60; 达标. 镉; 0.20; 0.20; 0.20; 65; 达标. 铜; 24; 19; 18; 18000; 达标. 铅; 22.2; 21.8; 20.4; 800; 达标. 汞; 0.030; 0.032; 0.039; 38; 达标. 镍; 25; 26; 25; 900; 达标. 六价铬; ND; ND; ND; 5.7; 达标. 氯甲烷; ND; ND; ND; 37; 达标. 氯乙烯; ND; ND; ND; 0.43; 达标. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; 66; 达标. 二氯甲烷; ND; ND; ND; 616; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 54; 达标. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; 9; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 596; 达标. 氯仿; ND; ND; ND; 0.9; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; 840; 达标. 四氯化碳; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 苯; ND; ND; ND; 4; 达标. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; 5; 达标. 三氯乙烯; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; 5; 达标. 甲苯; ND; ND; ND; 1200; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 四氯乙烯; ND; ND; ND; 53; 达标. 氯苯; ND; ND; ND; 270; 达标. 乙苯; ND; ND; ND; 28; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 10; 达标. 对，间二甲苯; ND; ND; ND; 570; 达标. 邻二甲苯; ND; ND; ND; 640; 达标. 苯乙烯; ND; ND; ND; 1290; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 6.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; 0.5; 达标. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; 20; 达标. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; 560; 达标. 苯胺; ND; ND; ND; 260; 达标. 2-氯苯酚; ND; ND; ND; 2256; 达标. 硝基苯; ND; ND; ND; 76; 达标. 萘; ND; ND; ND; 70; 达标. 苯并(a)蒽; ND; ND; ND; 15; 达标. 䓛; ND; ND; ND; 1293; 达标. 苯并（b）荧蒽; ND; ND; ND; 15; 达标. 苯并（k）荧蒽; ND; ND; ND; 151; 达标. 苯并（a)芘; ND; ND; ND; 1.5; 达标. 茚并（1,2,3-cd)苝; ND; ND; ND; 15; 达标. 二苯并（ah）蒽; ND; ND; ND; 1.5; 达标. 以上可知，项目所在区域土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地相关标准。 5、生态环境质量现状 本项目周围主要为道路、农田等，地表植被主要为野草、灌木等当地农作物，生态环境一般。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标一览表见下表。 表18 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 距离厂址方位; 规模; 保护等级. 大气环境 保护目标; 双沟村; ES，600m; 约600人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。. 水环境保护目标; 大宫河; W，2500m; --; 《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准. 声环境保护目标; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 标准名称及标准号; 级(类)别; 因 子; 标准值. 单位; 数值. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级; PM2.5; 日平均; ug/Nm3; 75. PM10; 日平均; 150. SO2; 日平均; 150. NO2; 日平均; 80. CO; 日平均; 4000. O3; 8h平均浓度; 160. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅴ类; COD; ≤; mg/L; 40. 氨氮; ≤; mg/L; 2.0. TP; ≤; mg/L; 0.4. 《声环境质量标准》 (GB3096-2008); 2类; Leq; 昼间; dB(A); 60. 夜间; dB(A); 50. 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）单位：mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 1; 砷; 12640-38-2; 20①; 60①; 120; 140. 2; 镉; 12640-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 12640-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 12639-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 9439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 12640-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 126-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺式-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反式-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3, 106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]芘; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值,但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的,不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。. |
| --- | --- |
| 染 物 排 放 标 准 | 标准名称及标准号; 因 子; 浓度标准. 单位; 数值. 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）; 有组织; 颗粒物; mg/m3; 30. 厂界无组织; 颗粒物; mg/m3; 1.0. 参照《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。; 有组织; 非甲烷总烃; mg/m3; 60. 厂界无组织; 非甲烷总烃; mg/m3; 2.0. 《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1064-2018）; 小型灶头; 油烟; mg/m3; 1.5. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; Leq; 昼间; dB(A); 60. 夜间; dB(A); 50. 固体废物; 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 颗粒物同时满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）铸造行业中所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3及《滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办〔2019〕119号）附件3滑县2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案中厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处颗粒物浓度小于2.0mg/m3的限值要求。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目工程分析，全厂建成后，项目的排放总量建议值如下： （1）水污染污染物 项目生活污水经化粪池处理后由建设单位沤制农家肥，不涉及废水污染物。 （2）大气污染物 本项目生产过程中颗粒物、非甲烷总烃排放量分别为0.851t/a、0.09t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程及产物环节简述 本项目利用现有厂房及办公设施，相关设备购进后可直接使用，不涉及土建工程，因此本项目无施工期污染。 二、运行期生产工艺流程及产污环节简述 （一）黏土砂浇铸线 项目黏土砂浇铸生产线生产工艺及产污环节见图二。 电炉熔炼 浇铸 落砂 清砂 成品检验 废气 废砂 外购生铁原料 废气、噪声 成品入库 废气、噪声 黏土砂处理 外购黏土砂 造型 废砂破碎 废气 废气、噪声 废气、噪声 密闭传送带返回砂处理系统 图二 黏土砂浇铸线生产工艺流程及产污节点图 主要工艺说明： （1）黏土砂处理工序 项目使用生铁等均外购，放置在上料车间原料区内。黏土砂为袋装方式。项目不涉及粉状散料的运输。 外购的新沙送入黏土砂处理生产系统进行生产，然后送入浇筑车间黏土砂造型生产线按照产品种类进行造型。 粘土砂处理系统：原料为外购的新型环保砂及粘土砂浇铸后脱膜产生的废砂。其中粘土砂在浇注过程中自然破裂，落砂工序产生的废砂由破碎机密闭粉碎后使用密闭传送带返回粘土砂处理系统。其内部设置有破碎、混料工序，均全封闭操作。经混料均匀的粘土砂通过密闭皮带送入黏土砂造型机进行造型。 （2）造型 项目设置1条全自动黏土砂造型机进行造型。 （3）电炉熔炼 项目外购生铁及铁合金满足规格要求，直接由人工投放入电炉内，通过电加热作用将其熔化为铁水。 （4）浇铸 熔化好的铁水由行车送至黏土砂造型线浇铸区，注入模具内，等待其自然冷却。 （5）落砂 冷却后的铸件在黏土砂生产线进行脱模，落砂产生的黏土砂回用。半成品无需进行切割，直接送入抛丸机进行清砂处理，模具回用。 （6）清砂 半成品铸件送入抛丸机进行全密闭打磨，主要是将铸件表面的砂粒等清除干净。清除的砂粒收集后回用，清砂完成后的铸件经检验后入库待售。 （二）黏土砂浇铸线 项目树脂砂浇铸生产线生产工艺及产污环节见图三。 电炉熔炼 浇铸 落砂 清砂 成品检验 废气 制芯 外购生铁原料 废气、噪声 成品入库 废气、噪声 树脂砂处理 外购树脂、砂 造型 废砂 废气 外购树脂 废气、噪声 废气 密闭螺旋管返回砂处理系统 图三 树脂砂浇铸线生产工艺流程及产污节点图 主要工艺说明： （1）树脂砂处理工序 项目使用生铁等均外购，放置在生产车间原料区内。其中固化剂、树脂为液体，采用桶装方式。外购的树脂、固化剂送入树脂砂处理生产系统进行生产，然后送入造型区按照产品种类进行造型。经造型完成后与模具一同送入浇铸工序。 树脂砂处理系统：其内部设置有破碎、混料工序，均全封闭操作。工作原理与粘土砂处理系统一直，原料包括呋喃树脂和固化剂。落砂工序产生的废砂回收至树脂砂处理系统回用。 （2）制芯 项目采用热芯盒制芯方式，采用呋喃树脂及固化剂作为原料。 （3）造型 项目设置1套全自动树脂砂造型机，树脂砂处理系统的出料通过密闭螺旋输送管接入树脂砂造型机进行造型。造型机废气和浇树脂砂浇铸气共同处理。 （4）电炉熔炼 项目外购生铁及铁合金满足规格要求，直接由人工投放入电炉内，通过电加热作用将其熔化为铁水。 （5）浇铸 熔化好的铁水由行车送至浇铸区，注入模具内，等待其自然冷却。 （6）落砂 冷却后的铸件由人工进行脱膜，半成品无需进行切割，直接送入抛丸机进行清砂处理，模具回用。 （7）清砂 半成品铸件送入抛丸机进行全密闭打磨，主要是将铸件表面的砂粒等清除干净。清除的砂粒收集后回用，清砂完成后的铸件经检验后入库待售。 主要污染产排情况分析： 一、施工期产污环节及源强分析 本项目利用现有厂房及办公设施，相关设备购进后可直接使用，不涉及土建工程，因此本项目无施工期污染。 二、营运期产污环节及源强分析 本项目营运期的主要污染因子有：废气、废水、噪声、固体废弃物。 1、废水 项目生产用水包括中频炉冷却用水、喷干雾降尘水和生活用水，合理用水量为3150m3/a。其中中频炉冷却水用量为3m3/d、900m3/a，全部蒸发，无生产废水产生。喷干雾装置耗水量5m3/d、1500m3/a，全部自然蒸发。项目职工共计25人，设置有职工食堂，人均用水量按照100L/d计算，用水量750m3/a，按照0.8的排放系数，生活污水产生量为2m3/d，600m3/d。经现有化粪池处理后由建设单位沤制农家肥。 2、废气 项目废气主要为黏土砂处理系统产生的颗粒物，熔炼炉、黏土砂浇铸工序产生的颗粒物，黏土砂落砂工序、破碎工序产生的颗粒物，2台抛丸机产生的清砂废气（颗粒物），树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理产生的颗粒物及有机废气，职工食堂产生的食堂油烟。 （1）污染物产生情况 本项目产能为8000吨/年，其中树脂砂生产线产能1000吨/年、粘土砂生产线产能7000吨/年。参照《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（征求意见稿），对各工序产排污情况核定如下： 表19 本项目各工序污染物产生情况一览表 工序; 生产单元; 污染物名称; 排污绩效（kg/t产能）; 工序产能（t/a）; 排污量（t/a）. 熔炼（化）; 中频炉; 颗粒物; 0.144; 8000; 1.152. 造型/浇注; 造型/浇注（粘土砂）; 颗粒物; 0.591; 7000; 4.137. 造型/浇注（树脂砂）; 颗粒物; 0.309; 1000; 0.309. 落砂（参照砂处理）; 粘土砂; 颗粒物; 0.516; 7000; 3.612. 树脂砂; 颗粒物; 0.480; 1000; 0.48. 砂处理; 粘土砂; 颗粒物; 0.516; 7000; 3.612. 树脂砂; 颗粒物; 0.480; 1000; 0.48. 清理打磨; 抛丸机; 颗粒物; 0.164; 8000; 1.312. 制芯; 热芯盒; 颗粒物; 0.124; 1000; 0.124. 黏土砂落砂破碎工序（参照砂处理）; 粘土砂; 颗粒物; 0.516; 7000; 3.612. 合计; 18.83. 《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业（征求意见稿）》中未对制芯、造型/浇注、树脂砂处理工序非甲烷总烃产生情况进行规定，类比同类项目，生产过程中非甲烷总烃产生量约为树脂用量0.5%。本项目树脂（呋喃树脂及固化剂）用量为360t/a，则非甲烷总烃产生量约为1.8t/a。 （2）污染物处理情况 1）粘土砂处理系统废气 本项目黏土砂处理系统为厂区西侧单独车间，与其他生产工序距离较远，因此单独设置1套除尘系统及排气筒（1#）。 项目黏土砂处理系统中各环节均全密闭操作，根据前述分析，黏土砂处理工序颗粒物产生量为3.612t/a。废气采用密闭管道收集。粘土砂处理系统运行时间为3500h/a，根据除尘技术手册查的过滤风速应控制在1.2—2.0m/min，本次按照1.2m/min计算，设计风量为10000m3/h，则过滤面积为140m2。根据选用规格130×2.1m的滤袋，单条滤袋过滤面积为0.85m2，则至少需要164条滤袋，滤袋采用13×13设计，本项目滤袋数量设计为169条。 除尘器设计处理效率约95%，则颗粒物排放量约0.18t/a，产生浓度为103.2mg/m3，排放浓度为5.16mg/m3，排放高度为15m，颗粒物排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）及《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）铸造行业中所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3的要求。 2）熔炼、黏土砂浇铸废气 项目黏土砂浇铸区与熔炼炉距离较近，可共用1套除尘系统及排气筒（2#）。 根据前述分析，熔炼工序颗粒物产生量为1.152t/a，黏土砂浇铸工序颗粒物产生量为4.137t/a，合计为5.289t/a。项目对2台熔炼炉及黏土砂浇铸口分别设置集气罩，废气收集效率为90%，则有组织颗粒物产生量为4.76t/a，无组织颗粒物产生量为0.529t/a。 熔炼炉运行时间为4000h/a，根据除尘技术手册查的过滤风速应控制在1.2—2.0m/min，本次按照1.2m/min计算，设计风量为10000m3/h，则过滤面积为140m2。根据选用规格130×2.1m的滤袋，单条滤袋过滤面积为0.85m2，则至少需要164条滤袋，滤袋采用13×13设计，本项目滤袋数量设计为169条。 除尘器设计处理效率约95%，则颗粒物排放量约0.24t/a，产生浓度为119mg/m3，排放浓度为5.95mg/m3，排放高度为15m，颗粒物排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）及《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）铸造行业中所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3的要求。 3）黏土砂落砂、破碎废气 项目黏土砂落砂工序位于黏土砂自动造型生产线东端，为全密闭结构，废气使用集气管道收集。落砂工序产生的废砂使用密闭皮带送入落砂破碎机进行初步破碎，然后再经过密闭皮带返回黏土砂处理系统回用。落砂破碎机位于落砂工序北侧，为全密闭破碎，废气经管道收集后和黏土砂落砂废气共用1套除尘系统及排气筒（3#）。 根据前述计算，黏土砂落砂工序颗粒物产生量为3.612t/a，破碎工序颗粒物产生量为3.612t/a，合计7.224t/a。黏土砂落砂、破碎工序运行时间为3500h/a，根据除尘技术手册查的过滤风速应控制在1.2—2.0m/min，本次按照1.2m/min计算，设计风量为15000m3/h，则过滤面积为210m2。根据选用规格130×2.1m的滤袋，单条滤袋过滤面积为0.85m2，则至少需要246条滤袋，滤袋采用16×16设计，本项目滤袋数量设计为256条。 除尘器设计处理效率约95%，则颗粒物排放量约0.36t/a，产生浓度为137.6mg/m3，排放浓度为6.88mg/m3，排放高度为15m，颗粒物排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）及《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）铸造行业中所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3的要求。 4）清砂废气 项目两天清砂机共用1套袋式除尘器+15m排气筒（4#）。 根据前述计算，清砂工序颗粒物产生量为1.312t/a，运行时间为4000h/a，根据除尘技术手册查的过滤风速应控制在1.2—2.0m/min，本次按照1.2m/min计算，设计风量为3000m3/h，则过滤面积为42m2。根据选用规格130×2.1m的滤袋，单条滤袋过滤面积为0.85m2，则至少需要50条滤袋，滤袋采用8×8设计，本项目滤袋数量设计为64条。 除尘器设计处理效率约95%，则颗粒物排放量约0.057t/a，产生浓度为94.3mg/m3，排放浓度为4.72mg/m3，排放高度为15m，颗粒物排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）及《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）铸造行业中所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3的要求。 5）树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理工序 以上工序均涉及颗粒物及有机废气产生，因此共用1台旋风除尘器+1台袋式除尘器+1套吸附脱附-蓄热燃烧有机废气处理设施处理后由15m高排气筒排放（5#）。 根据前述计算，树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理工序颗粒物产生量分别为0.309t/a、0.48t/a、0.48t/a、0.124t/a，合计1.393t/a。非甲烷总烃产生量为1.8t/a。 以上工序均设置密闭操作间，设备全密闭运行，年运行时间为500h。根据企业提供的环保设计资料，风量设计为10000m3/h，综合除尘器设计处理效率约99%，非甲烷总烃去除效率95%，则颗粒物、非甲烷总烃排放量分别为0.014t/a、0.09t/a，颗粒物、非甲烷总烃产生浓度为279mg/m3、360mg/m3，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度为2.79mg/m3、18mg/m3，排放高度为15m。颗粒物排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）及《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）铸造行业中所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3的要求。非甲烷总烃排放浓度满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求（60mg/m3）。 吸附脱附-蓄热燃烧原理：利用高吸附性能的活性碳纤维、颗粒炭、蜂窝炭和耐高温高湿整体式分子筛等固体吸附材料对工业废气中的VOCs进行富集，对吸附饱和的材料进行强化脱附工艺处理，脱附出的VOCs进入高效催化材料床层进行催化燃烧或蓄热催化燃烧工艺处理，进而降解VOCs。该技术的VOCs去除效率一般大于95%，可达98%以上。 工艺流程主要包括： ①预处理：排放废气中可能含有少量粉尘，因此在吸附净化前端一般需加装高效纤维过滤器或高效干湿复合过滤器，对废气粉尘进行拦截净化。 ②吸附阶段：去除尘杂后的废气，经合理布风，使其均匀地通过固定吸附床内的吸附材料层过流断面，在一定停留时间内，由于吸附材料表面与有机废气分子间相互作用发生物理吸附，废气中的有机成份吸附在活性炭表面积，使废气得到净化；净化装置设置两台以上吸附床，即废气从其他几台经过，确保一台处于脱附再生或备用，保证吸附过程连续性，不影响实际生产。 ③脱附-催化燃烧：达到饱和状态的吸附床应停止吸附转入脱附再生。启动脱附风机、开启相应阀门和远红外电加热器，对（蓄热）催化燃烧床内部的催化剂预热，同时产生一定量热空气，当催化床层温度达到设定值时将热空气送入吸附床，吸附材料床层受热解吸出高浓度有机气体，经脱附风机引入催化燃烧床。当废气浓度较高、反应温度较高时，补冷风机自动开启，确保催化燃烧床安全、高效运行。 6）废气排放情况汇总 项目有组织废气排放情况如下。 表20 项目有组织粉尘污染物产排情况一览表 项目; 污染物; 风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 效率（%）; 生产时间（h）. 黏土砂处理废气（1#）; 颗粒物; 10000; 103.2; 3.612; 5.16; 0.18; 95; 3500. 熔炼、黏土砂浇铸废气（2#）; 颗粒物; 10000; 119; 4.76; 5.95; 0.24; 95; 4000. 黏土砂落砂、破碎废气（3#）; 颗粒物; 15000; 137.6; 7.224; 6.88; 0.36; 95; 3500. 清砂废气（4#）; 颗粒物; 3000; 94.3; 1.312; 4.72; 0.057; 95; 4000. 树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理废气（5#）; 颗粒物; 10000; 279; 1.393; 2.79; 0.014; 99; 500. 非甲烷总烃; 360; 1.8; 18; 0.09; 95. 项目无组织颗粒物产生量为0.529t/a，主要来自熔炼及黏土砂浇铸工序。项目铸造车间为全密闭厂房，并设置全覆盖喷干雾降尘装置，通过喷干雾降尘及车间沉降，可减少无组织排放80%以上，则项目无组织颗粒物排放量为0.11t/a。 项目无组织废气排放情况如下。 表21 项目无组织粉尘污染物产排情况一览表 无组织排放源; 污染物; 长×宽×高（m）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 生产时间（h）. 铸造车间; 颗粒物; 125×16×8; 0.529; 0.11; 4000. （2）食堂油烟 根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均日食用油用量约30g/（人·d），根据类比调查计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，本项目烹饪强度和耗油量均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，因此该项目住宅的油烟挥发率取2.5%。 本项目劳动定员25人，食用油的消耗量0.225t/a，油烟产生量0.006t/a。项目食堂设置2个灶头，评价建议在食堂安装厨房油烟机，其油烟机的去除效率设计值为90%以上，风机风量设计为2000m3/h，每天工作按3h计，则厨房油烟排放量为0.28kg/a，排放浓度约为0.76mg/m3。满足《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1064-2018）中表1小型餐饮单位去除效率90%、排放浓度1.5mg/m3的排放标准要求。 3、噪声 本项目高噪声源主要来自抛丸机、中频电炉、制芯机等，主要噪声源的具体情况如下。 表22 主要噪声源及其源强一览表 [单位：dB（A）] 设备名称; 治理前; 治理后; 采取的治理措施. 中频电炉; 85; 65; 减振基础、厂房隔音. 造型机; 80; 60; 减振基础、厂房隔音. 砂处理系统; 90; 70; 减振基础、厂房隔音. 抛丸机; 95; 85; 减振基础、厂房隔音. 4、固废 主要包括生产固废和生活垃圾。生产固废包括废砂、炉渣、除尘灰等均可以作为建材外售；原料包装袋作为废品外售；废润滑油作为危废经危废暂存间暂存后定期交有资质单位处理；生活垃圾交环卫工人清运。 根据设计，项目废砂产生量约2000t/a；炉渣产生量约200t/a；除尘灰为17.45t/a；废原料包装袋0.5t/a；废润滑油0.1t/a。 项目工人为25人，每天垃圾产生量按照1kg/人计算，生活垃圾产生量为7.5t/a，由环卫工人统一清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 黏土砂处理废气（1#） | 颗粒物 | 103.2mg/m3 | 3.612t/a | 5.16mg/m3 | 0.18t/a |
|  |  | 熔炼、黏土砂浇铸废气（2#） | 颗粒物 | 119mg/m3 | 4.76t/a | 5.95mg/m3 | 0.24t/a |
|  |  | 黏土砂落砂、破碎废气（3#） | 颗粒物 | 137.6mg/m3 | 7.224t/a | 6.88mg/m3 | 0.36t/a |
|  |  | 清砂废气（4#） | -- | 94.3mg/m3 | 1.312t/a | 4.72mg/m3 | 0.057t/a |
|  |  | 树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理废气（5#） | 颗粒物 | 279mg/m3 | 1.393t/a | 2.79mg/m3 | 0.014t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 360mg/m3 | 1.8t/a | 18mg/m3 | 0.09t/a |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 生产污水 （600m3/a） | COD | 300mg/L | 0.18t/a | 化粪池处理后由建设单位沤制农家肥 |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.12t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.018t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生产设施 | 废砂 | 2000t/a |  | 作为建材外售 |  |
|  |  |  | 炉渣 | 200t/a |  |  |  |
|  |  |  | 除尘灰 | 17.45t/a |  |  |  |
|  |  |  | 原料包装袋 | 0.5t/a |  | 收集后外售 |  |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.1t/a |  | 经危废暂存间暂存后定期交有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 7.5t/a |  | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 营运期 | 生产设备 | 设备噪声 | 75-95（dB（A）） |  | 确保厂界噪声达标 |  |
| 主要生态影响： 项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。周围环境较为简单，因而对生态造成影响较小。营运期污染主要是废气、废水和设备噪声以及少量固废等，污染物经处理后，对生态造成的影响也较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期影响分析 本项目利用现有厂房及办公设施，同时，本项目相关设备购进后可直接使用，因此本项目无施工期污染。 二、营运期环境影响分析 项目在运行期间会在水环境、大气环境、声环境、固体废物方面对环境产生影响，下面就这些方面分别进行描述： 1、水环境影响分析 （1）用水分析 本项目中频电炉冷却用水15m3/d，蒸发量约20%，即3m3/d；车间设置喷干雾装置4套，每套耗水量约1.25m3/d，合计5m3/d，主要来自新鲜水。 项目劳动定员25人，用水定额按100L/（人·d）计，生活日用水量为2.5m3/d，排水量按照用水量的80%计，排水量为2m3/d，使用1座化粪池处理后由建设单位沤制农家肥。 以上可知本项目耗水量10.5m3/d，3150m3/a。 本项目水平衡图如下： 损耗5 厂区降尘、喷干雾5 5 损耗3 自备水井 10.5 中频炉冷却15 回用12 3 损失0.5 2.5 化粪池2 建设单位沤制农家肥 生活用水2.5 图四 本项目水量平衡图（m3/d） （2）影响分析 本项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后肥田，对当地水环境影响很小。 项目地表水自查表如下。 表23 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响形；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水源地保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重要保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道等渔业主体□；涉水的风景区□；其他；. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放□；其他；; 水温□；径流□；水域面积□；. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□；. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□；; 拟替代的污染源□；; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□；. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季；冬季□；; 生态环境主管部门；补充监测□；其他□；. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开放量40%以下□；开放量40%以上；. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季；冬季□；; 水行政主管部门；补充监测□；其他□；. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□；; 监测点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （COD、氨氮、总磷）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类；近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□；规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季；. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况□：达标；不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标情况□：达标□；不达标□； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□； 底泥污染评价□； 水资源开发利用程度及其水文情势评价□； 水环境质量回顾评价□； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体情况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□；; 达标区； 不达标区□；. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生活运行期□；服务期满后□；正常工况□；非正常工况□；污染控制和减缓措施方案□；流域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值法□；解析法□；其他□；导则推荐模式□；其他□；. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析; 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源□；. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□；水环境功能区或水功能区、近岸流域环境功能区水质达标；满足水环境保护目标水域环境质量要求□；水环境控制单位或断面水质达标□；满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□；满足区（流）域水环境质量改善目标要求□；水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□；对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，还应包括排放口设置的环境合理性评价□；满足生态红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□；. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0; /. NH3-N; 0; /. 替代源排放情况; 污染源名城; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m；. 防治措施; 环保措施; 污水处理措施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□；. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□；; 手动□；自动□；无监测□；. 监测点位; （）; （ ）. 监测因子; （）; （ ）. 污染源排放清单; . 评价结论; 可以接受；不可以接受□；. 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 2、大气环境影响分析 （1）源强分析 根据项目工程分析，项目有组织废气排放情况如下。 表24 有组织废气排放源一览表 项目; 污染物; 风量（m3/h）; 烟囱高度（m）; 烟囱直径（m）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 黏土砂处理废气（1#）; 颗粒物; 10000; 15; 0.3; 0.05; 0.18. 熔炼、黏土砂浇铸废气（2#）; 颗粒物; 10000; 15; 0.3; 0.06; 0.24. 黏土砂落砂、破碎废气（3#）; 颗粒物; 15000; 15; 0.5; 0.10; 0.36. 清砂废气（4#）; 颗粒物; 3000; 15; 0.3; 0.014; 0.057. 树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理废气（5#）; 颗粒物; 10000; 15; 0.3; 0.028; 0.014. 非甲烷总烃; 0.18; 0.09. 无组织排放源如下。 表25 项目无组织排放源一览表 无组织排放源; 污染物; 长×宽×高（m）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 生产时间（h）. 铸造车间; 颗粒物; 125×16×8; 0.028; 0.11; 4000. （2）影响分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.8. 最低环境温度/℃; -19.2. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 5. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. ①Pmax及D10%的确定方法 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），以估算模式计算污染物最大地面质量浓度占标率Pi，及地面质量浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi的定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。 ②评价等级判别依据 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表27 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③ 污染物评价标准 本次评价选取颗粒物、非甲烷总烃作为评价因子，污染物评价标准和来源如下： 表28 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(mg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 一小时; 0.45; 《环境空气质量标准》（GB3094-2012）表1二级. 非甲烷总烃; 二类限区; 一小时; 2.0; 《河北省地方标准环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/5777-2012）中二级标准. ④估算结果如下。 表29 有组织大气污染源影响预测估算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 最大地面浓度出现的下风距离（m）; 单个最大地面浓度 μg/m3; 最大占标率Pmax %; D10%（m）; 评价 等级. 点源; 黏土砂处理废气; 颗粒物; 152; 1.845; 0.41; 0; 三级. 熔炼、黏土砂浇铸废气; 颗粒物; 152; 2.295; 0.51; 0; 三级. 黏土砂落砂、破碎废气; 颗粒物; 321; 3.825; 0.85; 0; 三级. 清砂废气; 颗粒物; 85; 0.495; 0.11; 0; 三级. 树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理废气; 颗粒物; 166; 0.990; 0.22; 0; 三级. 非甲烷总烃; 6.885; 0.34; 0; 三级. 面源; 铸造车间; 颗粒物; 75; 3.240; 0.72; 0; 三级. 综合以上分析，本项目Pmax值为0.85%，D10%为未出现，Cmax为3.825μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （3）大气防护距离计算 按照HJ2.2-2018要求，三级评价无需计算大气防护距离。 （4）大气环境影响分析结论 综上所述，大气污染物通过采取以上处理措施后，对周围环境空气的影响较小。 项目大气自查表如下。 表37 项目大气环境自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（ ）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（ ）; 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（PM10、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源 监测; 监测因子：（ ）; 有组织废气监测; 无监测□. 无组织废气监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（项目）厂界最远（2500）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0.851）t/a; VOCs：（0.09）t/a. 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项. 3、声环境影响分析 采取措施： （1）通过车间厂房隔声对产噪设备产生的噪声进行降低，可将噪声控制在局部空间范围内的场合。 （2）通过设置基础减震垫对产噪设备从源强上进行降低，本项目主要采用工业设备橡胶防震垫，橡胶板具有较高硬度，物理机械性能一般，可在压力不大，温度为20°~+140℃的空气中工作。橡胶板系由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型，用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。色泽：黑色，灰色，绿色，蓝色等。广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。本项目对设备加装减震垫，对噪声进行削减，橡胶防震垫具体参数如下表。 表38 橡胶防震垫具体参数一览表 类型; 结构形式; 长度; 重量; 材质; 厚度; 降噪效果; 更换周期. 1; 长方形; 2*3m; 170kg; 橡胶为主体材料（可含有织物等材料）; 10cm; -10 dB(A); 2年. （3）绿化降噪，栽植树木和草皮以降低噪声的方法。树木的叶、枝、干是决定树木降噪效用的主要因素，不同的树种、组合配植方式和地面的覆盖情况也对降噪有一定影响。声音经过疏松土壤和草坪的传播，会有超过平方反比定律的附加衰减。从遮隔和减弱城市噪声的需要考虑，配植树木应选用常绿灌木与常绿乔木树种的组合，并要求有足够宽度的林带，以便形成较为浓密的（绿墙）。可有效降低5dB(A)噪声。 （4）噪声污染源 本项目产噪设备主要有设备产生的噪声。噪声级在75-95dB（A）。各环节主要噪声源及其声级特征见下表： 表39 主要产噪设备及声级特性 设备名称; 治理前; 治理后; 采取的治理措施. 中频电炉; 85; 65; 减振基础、厂房隔音. 造型机; 80; 60; 减振基础、厂房隔音. 砂处理系统; 90; 70; 减振基础、厂房隔音. 抛丸机; 95; 85; 减振基础、厂房隔音. （注：降噪效果-20 dB(A)） 影响分析： ①预测模式 根据本项目主要高噪声设备的分布状况和源强，按经验法推算其衰减量；计算出各声源对厂界的噪声贡献值，公式如下： L2=L1-20lg（r2/r1） 式中，r2、r1——距声源的距离（m）； L2、L1——r2、r1处的声级强度[dB(A)]。 - 预测范围及预测点 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中的相关要求，及本项目主要噪声源所在位置，本次项目的评价范围为厂界外200m范围。经调查，距离本项目最近的敏感点为东南侧600m双沟村，因此，本次评价仅选取厂界四周作为本次声环境影响评价点。 - 噪声预测结果及分析 厂界预测结果见下表。 表40 噪声预测贡献值一览表 单位：dB（A） 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 48.6; 49.3; 50.6; 51.1. 评价标准; 2类：昼间60，夜间50. 结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表分析，工程运行期间，四周厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，厂界噪声可以达标排放。 4、固体废物环境影响分析 主要包括生产固废和生活垃圾。生产固废包括废砂、炉渣、除尘灰等均可以作为建材外售；原料包装袋作为废品外售；废润滑油作为危废经危废暂存间暂存后定期交有资质单位处理；生活垃圾交环卫工人清运。 根据设计，项目废砂产生量约2000t/a；炉渣产生量约200t/a；除尘灰为17.45t/a；废原料包装袋0.5t/a；废润滑油0.1t/a。 项目工人为25人，每天垃圾产生量按照1kg/人计算，生活垃圾产生量为7.5t/a，由环卫工人统一清运。 本项目危废汇总表如下。 表41 本项目危险废物汇总表 序号; 名称; 类别; 代码; 产生量（t/a）; 产生工序装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润 滑油; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备氧化; 液态; /; /; 1年; T/In; 危废室暂存后定期交有资质单位处置. 废润滑油属于危险废物，应按照危险废物的相关要求进行管理，在生产车间内设置5m2危险废物暂存间。危险废物暂存间应规范化设置，设置要求应根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行设置，暂存区应注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。危险废物应与一般固体废物分区暂存，危险废物收集后应分装于专门的容器内，存放在危险废物暂存区域统一管理。危险废物的日常管理要求按照HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》的有关规定执行。 采取以上措施后，本项目运营期固体废物对周围环境影响较小。 5、土壤影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅲ类项目，占地面积0.7hm2，类型属于小型（≤5hm2），项目周边为耕地，周边环境敏感程度为不敏感，由下表可知，土壤环境影响评价工作为三级。 表42 污染影响型土壤评价工作等级划分表 土壤污染途径通常分为以下四类：一是水体污染型、利用不经处理或处理不当的废水进行灌溉，使污染物在土壤中累积而造成的土壤污染；二是大气污染型，大气中的污染物通过吸附在尘粒上沉降到地面，亦可通过雨水淋洗降落到地面而造成土壤污染；三是农业污染型，通过施用农药、化肥等而形成的土壤污染；四是固体废弃物污染型，固体废物堆放场经大气风化及降水的淋洗而污染土壤。 本项目对土壤质量的影响主要是企业生产过程中产生的颗粒物和土壤的接触而进入土壤，从而对土壤产生影响。项目拟采取的防治措施如下： 1、生产装置区及厂区均采用水泥材料铺设，不会与土壤表层直接接触。 2、项目各类废物的处置过程中均采了相应的防渗措施，避免了各类废物和土壤的直接接触，减少了各类废物进入土壤环境的几率。 经上述分析，本项目在生产过程和废物处置过程中的污染防治适当、稳定可靠的情况下，对土壤环境的影响是较小的。 为进一步减少本项目对土壤环境的影响，本次评价提出以下建议： （1）健全企业环境管理制度 建设单位应制定详细的环境管理制度，保证设施正常运转。 （2）加强企业周围的绿化，合理配置指示性的植物，例如夹竹桃、大叶黄杨、刺槐等物种，从而达到生物监测的目的。 6、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为“Ι金属铸造—其他”编制报告表项目，因此，属于Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目可不开展地下水影响评价。 7、环境风险因素分析 本项目的生产过程主要是熔炼、浇注、成型等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不存在危险物质，因此本项目发生火灾爆炸和泄露的风险相对较小。但是本项目在生产过程中，仍需作好相应的风险防范措施。 本项目拟采取的风险防范措施有： （1）加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，保证安全防护设施正常运行或处于良好的待命状态。 （2）严格按防火设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。 经过以上的风险防范措施后，本项目引发重大风险事故的可能性相对很小。 项目环境风险自查表如下。 表43 项目环境风险自查表 工作内容; 完成情况. 风 险 调 查; 危险物质; 名称; 无; 无. 存在总量/t; 无; 无. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 / 人; 5km范围内人口数 / 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 □. 环境风险 潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ □; I □. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级 □; 简单分析 □. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害 □; 易燃易爆 □. 环境风险类型; 泄漏 □; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □. 影响途径; 大气 □; 地表水 □; 地下水 □. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风险 预测 与 评价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施. 评价结论与建议. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 8、环境管理与监控计划 （1）环境管理任务 项目设立有专门环保机构，负责施工期和营运期的环境管理工作。 企业环境管理部门在各阶段主要管理任务如下表所示。 表44 环境管理部门各阶段管理任务 阶段; 环保管理机构主要任务. 竣工验收 管理; - 企业应尽快履行相关环保手续，加紧环保设施的建设和调试工作，待环保设施运行稳定后，进行自主竣工环保验收. 运行期 管理; - 认真贯彻执行国家、省、市及行业部门制定的环保法规及具体要求 - 制定切实可行的环境保护管理制度并监督执行，编制环保规划，并按计划实施、落实环保要求 - 制定并负责实施环保设备的运行管理计划、操作规程 - 对环保设施的运行情况进行监控，负责环保设施及设备的常规维护，确保其正常、高效运转 - 监督、管理本项目的日常监测工作，负责环境监测资料管理 - 负责环保排污管理、审定工作，处理全厂的环境污染事故，随时做好应急准备，对已发生的事故应及时处理并上报有关部门 - 研究开发污染治理和综合利用技术，收集、推广和应用先进的环境保护经验和技术 - 加强企业职工的清洁生产教育和培训，提高企业推行清洁生产的自觉性，对生产实施全过程清洁生产和环境管理. （2）环境监测计划 对项目运营期产生的废气、噪声进行监测。其监测制度按照国家、省有关规定执行。 ①废气监测 项目废气污染源监控计划，见下表。 表45 废气污染源监控计划 序号; 监测部位; 排放口类型; 监测因子; 监测频次. 1; 黏土砂处理废气处理设施出口（1#）; 一般排放口; 颗粒物; 每年1次. 2; 熔炼、黏土砂浇铸废气处理设施出口（2#）; 一般排放口; 颗粒物. 3; 黏土砂落砂、破碎废气处理设施出口（3#）; 一般排放口; 颗粒物. 4; 清砂废气处理设施出口（4#）; 一般排放口; 颗粒物. 5; 树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理废气处理设施出口（5#）; 一般排放口; 颗粒物、非甲烷总烃. 6; 厂界四周（无组织）; /; 颗粒物、非甲烷总烃. ②噪声监测 噪声监测因子为厂界处等效连续A计权噪声LAeq。每年监测一次，每次两天，每天分别监测昼夜间噪声值。 监测点位为厂界四周外1m处，测量高度距离地面1.2m。 （3）监测计划执行 本工程不在厂内设置监测机构，项目监测均委托有监测资质单位进行，企业环境管理部门应积极配合。监控计划具体执行方式如下： ①废气：定期委托当地有监测资质单位进行监测。 ②噪声：噪声监测委托当地有监测资质单位进行。 （4）信息公开 公司应将项目基础信息、环保设施、监测结果向社会公布。 基础信息主要包括：项目名称、工程组成、产品及生产规模等； 环保设施主要包括：环保设施名称、数量、位置等； 监测结果主要包括：大气污染物排放监测结果、厂界噪声监测结果以及各污染物达标排放情况。 9、选址合理性分析 项目位于滑县焦虎镇双沟村西北侧600m，项目用地为建设用地，符合当地土地利用总体规划；污染物主要为熔炼、清砂等废气，均使用袋式除尘器进行处理；树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理废气采用旋风除尘+布袋除尘+吸附脱附-蓄热燃烧处理后由15吗排气筒排放。根据预测，各污染物占标率较小，对周围敏感点影响较小，各类污染经治理后均能达标排放；项目不在滑县饮用水源地保护区范围内。 综上所述，本项目从用地、环境影响等综合分析，认为该项目选址可行。 10、项目总平面布置的合理性分析 从平面布置图可以看出，本工程平面布置中，办公室位于厂区东侧为单独区域，车间布置在西侧等位置，整个布局紧凑，严密，同时工艺也流畅，满足工艺流程的要求，因而本项目在总平面布置上是很合理的。 11、改建工程“三笔账”分析 本项目改建项目，改建完成后项目产能不变，其“三笔账”如下。 表46 项目“三笔账”一览表 类别; 污染物种类; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 改建工程排放量; 全厂排放量; 排放增减量. 废气; SO2（t/a）; 2.65; 2.65; 0; 0. 非甲烷总烃（t/a）; 1.80; 1.80; 0.09; 0.09; -1.71. 颗粒物（t/a）; 1.33; 1.33; 0.851; 0.851. 废水; COD（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 10、环保投资与竣工验收 本项目总投资2000万元，其中环保投资为200万元，占总投资的10%。本项目环保投资及验收内容如下。 表47 项目污染防治措施及环保投资一览表 项目; 污染源; 治理项目; 环保设施及工作内容; 投资 （万元）. 废气治理; 黏土砂处理废气（1#）; 颗粒物; 全密闭车间，设备全密闭，粉尘经管道收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（1#）; 15. 熔炼、黏土砂浇铸废气（2#）; 颗粒物; 全密闭车间，粉尘经集气罩收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（2#）; 15. 黏土砂落砂、破碎废气（3#）; 颗粒物; 全密闭车间，设备全密闭，粉尘经管道收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（3#）; 15. 清砂废气（4#）; 颗粒物; 全密闭车间，设备全密闭，粉尘经管道收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（4#）; 15. 树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理废气（5#）; 颗粒物、非甲烷总烃; 全密闭车间，设备全密闭，废气经集气管道收集后共用1台旋风除尘器+1台袋式除尘器+吸附脱附+蓄热燃烧工艺+15m高排气筒（5#）+1套在线监测设施; 100. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器1套; 0.5. 车间无组织废气; 颗粒物; 铸造车间、上料车间、原料仓库、树脂砂处理车间分别配备1套喷干雾喷头。喷干雾管道之间的距离小于6米，喷嘴之间的距离小于2.5米，每个喷嘴服务面积不超过15平方米。; 10. 废水治理; 生活用水; 生活污水; 利用现有化粪池1个（10m3）; /. 噪声治理; 产噪设备; 噪声; 所有产噪设备进行封闭，输送皮带要进行全封闭，安装减震设施等。; 10. 固废治理; 员工生活; 生活垃圾; 垃圾桶10个; 0.5. 砂处理; 废砂; 固废暂存间收集后外售（10m2）; 2. 熔炼炉; 炉渣. 除尘设施; 除尘灰. 原料包装; 废包装袋. 设备养护; 废润滑油; 危废间收集后定期交有资质单位（5m2）; 3. 其他; 视频监控; 铸造车间、上料车间、原料仓库、树脂砂处理车间分别配备1套视频监控设施（共4套）; 14. 合计; 200. 表48 项目环保验收内容一览表 序号; 项目类别; 措施/功能; 数量; 验收标准. 1; 废气治理; 车间无组织废气; 铸造车间、上料车间、原料仓库、树脂砂处理车间分别配备1套喷干雾喷头。喷干雾管道之间的距离小于6米，喷嘴之间的距离小于2.5米，每个喷嘴服务面积不超过15平方米。; 4套; 颗粒物满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）及《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）铸造行业要求（有组织10mg/m3要求，无组织排放0.5mg/m3、产尘点1m处无组织2.0mg/m3）；非甲烷总烃满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求（有组织60mg/m3要求，无组织排放0.5mg/m3）. 黏土砂处理废气; 全密闭车间，设备全密闭，粉尘经管道收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（1#）; 1套. 熔炼、黏土砂浇铸废气; 全密闭车间，粉尘经集气罩收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（2#）; 1套. 黏土砂落砂、破碎废气; 全密闭车间，设备全密闭，粉尘经管道收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（3#）; 1套. 清砂废气; 全密闭车间，设备全密闭，粉尘经管道收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（4#）; 1套. 树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理废气; 全密闭车间，设备全密闭，废气经集气管道收集后共用1台旋风除尘器+1台袋式除尘器+吸附脱附+蓄热燃烧工艺+15m高排气筒（5#）+1套在线监测设施; 1套. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; /. 2; 废水; 生活污水; 化粪池（10m3）; 1个; 建设单位沤制农家肥. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 10个; 环卫部门统一清运. 废砂; 固废暂存场（10m2）; 1个; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求. 炉渣. 除尘灰. 废包装袋. 废润滑油; 危废暂存间（5m2）; 1个; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 4; 噪声; 高噪声设备; 基础减振、厂房隔声; /; GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》2类标准. 5; 视频监控; 铸造车间、上料车间、原料仓库、树脂砂处理车间分别配备1套视频监控设施（共4套）; 4套; 是否设置.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 黏土砂处理废气（1#） | 颗粒物 | 全密闭车间，设备全密闭，粉尘经管道收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（1#） | 颗粒物满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）及《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）铸造行业要求（有组织10mg/m3要求，无组织排放0.5mg/m3、产尘点1m处无组织2.0mg/m3）；非甲烷总烃满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求（有组织60mg/m3要求，无组织排放0.5mg/m3） |
|  |  | 熔炼、黏土砂浇铸废气（2#） | 颗粒物 | 全密闭车间，粉尘经集气罩收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（2#） |  |
|  |  | 黏土砂落砂、破碎废气（3#） | 颗粒物 | 全密闭车间，设备全密闭，粉尘经管道收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（3#） |  |
|  |  | 清砂废气（4#） | 颗粒物 | 全密闭车间，设备全密闭，粉尘经管道收集后由1台布袋除尘+1根15m排气筒处理（4#） |  |
|  |  | 树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理废气（5#） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 全密闭车间，设备全密闭，废气经集气管道收集后共用1台旋风除尘器+1台袋式除尘器+吸附脱附+蓄热燃烧工艺+15m高排气筒（5#）+1套在线监测设施 |  |
|  |  | 车间无组织废气 | 颗粒物 | 铸造车间、上料车间、原料仓库、树脂砂处理车间分别配备1套喷干雾喷头。喷干雾管道之间的距离小于6米，喷嘴之间的距离小于2.5米，每个喷嘴服务面积不超过15平方米。 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器1套 | 达标排放 |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 使用化粪池处理 | 建设单位沤制农家肥 |
| 固体废物 | 营运期 | 生产车间 | 生产工序 | 收尘灰、废砂等 | 收集后外售 |
|  |  |  | 设备氧化 | 废润滑油 | 危废暂存间暂存后定期交有资质单位处理 |
|  |  | 工人生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集 | 环卫工人拉走处理 |
| 噪声 | 营运期 | 设备 | 生产设备噪声 | 隔声、减震、放置在厂房内部 | 满足《工业厂界环境噪声噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于滑县焦虎镇双沟村西北侧600m，该区域人类活动频繁，因而无珍稀动植物，周围均为人工生态系统，故项目建设对周围生态影响不大。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 滑县聚鑫铸造有限责任公司计划投资2000万元对其年产8000吨铸件项目进行技术改造。主要建设内容利用现有厂房进行改建，淘汰现有使用焦炭的热风炉，改用节能的中频钢壳电炉。主要工艺有外购原料—熔炼—浇注—脱膜—清砂—出厂等，主要设备有2台钢壳中频电炉、砂处理系统、抛丸机、制芯机等。 1、项目产业政策的符合性 本项目属于金属铸件制造，根据发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目不属于限制类及鼓励类，为允许类，符合国家产业政策要求。同时，本项目已在滑县发展和改革委员会备案（项目代码：2019-410526-33-03-049436）。 因此项目的建设是符合相关产业政策的。 2、规划符合性分析 本项目位于滑县焦虎镇双沟村，利用现有厂房进行建设，占地属于建设用地，符合土地利用总体规划要求。 3、选址合理性、平面布置合理性分析 项目位于滑县焦虎镇双沟村西北侧600m，项目用地为建设用地，符合当地土地利用总体规划；污染物主要为熔炼、清砂等废气，均使用袋式除尘器进行处理；树脂砂浇铸、落砂、制芯、砂处理废气采用旋风除尘+布袋除尘+吸附脱附-蓄热燃烧处理后由15吗排气筒排放。根据预测，各污染物占标率较小，对周围敏感点影响较小，各类污染经治理后均能达标排放；项目不在滑县饮用水源地保护区范围内。 综上所述，本项目从用地、环境影响等综合分析，认为该项目选址可行。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 项目使用现有厂房进行建设，不涉及土建施工，无施工期污染。 （2）营运期环境影响分析结论 1）废水 项目无生产废水外排；生活污水量为600m3/d，使用现有化粪池处理后由建设单位沤制农家肥，对周围环境影响较小。 2）废气 各工序粉尘经除尘器处理后排放浓度均小于10mg/m3，均满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）及《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）铸造行业要求10mg/m3要求。非甲烷总烃排放浓度为18mg/m3，满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求中60mg/m3要求。 3）噪声 评价要求尽量采用低噪声设备，同时将高噪声设备放置在全密闭的生产车间内，加装减震等措施，通过这些措施可以使噪声达标，对周围环境的影响不大。 4）固体废弃物 本项目废砂、炉渣、除尘灰和原料包装袋收集后外售，生活垃圾由环卫工人清运，废润滑油经危废暂存间暂存后定期交有资质单位处理。采取以上措施后，本项目运营期固体废物对周围环境影响较小。 5、风险评价结论 本项目风险源较少，产生的风险值相应较小，但厂方仍不可掉以轻心，尽量从管理、安全生产、防火等方面做好相应防护措施。 6、总量控制 （1）水污染污染物 项目不涉及废水污染物排放总量指标。 （2）大气污染物 项目颗粒物排放量为0.851t/a，非甲烷总烃0.09t/a。 7、综合评论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和当地产业发展指导。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好。项目基本符合达标排放和总量控制要求，只要在营运过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放或合理处理，项目完成后，对周围环境的影响较小。综上所述，在达到本环评要求的前提下，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 （2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。

- 预审意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办人： 签发人： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表附有以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围敏感点分布图 附图三 项目平面布置图 附图四 现场勘察图片 附件1 委托书 附件2 备案确认书 附件3 现有工程环评批复 附件4 现有工程验收批复 附件5 规划相符性证明 附件6 营业执照 附件7 承诺书 附件8监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价