建设项目环境影响报告表

- （送审版）

项目名称 ：年产1万吨钢砼构件建设项目

建设单位（盖章）：河南祥瑞钢砼构件科技有限公司

编制日期：2017年4月

国家环境保护部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万吨钢砼构件建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南祥瑞钢砼构件科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卜红伟 | 联 系 人 |  |  | 卜红伟 |  |  |  |
| 通讯地址 | 滑县高平镇东留香寨村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13939997858 | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  | 456400 |  |
| 建设地点 | 滑县高平镇东留香寨村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | 水泥制品业C3021 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5336 | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 800 | 其中：环保投 资（万元） |  | 59.1 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 7.39% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 |  |  |  | 2017年7月 |  |  |
| 项目的内容及规模 一、项目由来 随着建筑行业的发展，混凝土预制构件在城市建设中的需求越来越大。在这种市场条件下，河南祥瑞钢砼构件科技有限公司计划投资800万元，在滑县高平镇东留香寨村西侧建设年产1万吨钢砼构件项目。 本项目地理位置见附图一。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关内容，本项目建设前须进行环境影响评价，以报告表的形式完成评价工作。据此，河南祥瑞钢砼构件科技有限公司委托河南金环环境影响评价有限公司对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，按照有关环境影响评价技术导则的要求完成了环境影响评价报告表的编制。在本报告编制过程中得到滑县环保局及建设单位的大力支持，在此一并表示感谢。 二、工程概况 1、项目基本概况 ①项目名称：年产1万吨钢砼构件建设项目 ②建设地点：滑县高平镇东留香寨村 ③建设单位：河南祥瑞钢砼构件科技有限公司 ④占地面积：5336m2（租用当地居民土地） ⑤建设性质：新建 2、占地面积及主要构筑物 建设项目占地面积为5336m2，为租用东留香寨村居民土地。主要构筑物有搅拌楼、值班室、料场、生产车间等。项目主要建筑及其结构形式见表1： 表1 项目主要构筑物表 序号; 建筑物名称; 数量; 面积（m2）; 结构形式; 备注. 1; 办公室; 1层; 15; 移动板房. 2; 值班室; 1层; 15; 移动板房. 3; 过磅区; 1个; 20. 4; 沉淀池; 1个; 50m3; 砖混; 5m×5m×2m. 5; 搅拌楼; 2个. 6; 仓筒; 2个. 7; 密闭原料库; 1个; 648; 钢架; 36m×18m×8m. 7; 生产车间; 1个; 2880; 钢架; 60m×48m×11.5m. 9; 成品暂存场; 1个; 1200; 水泥地面; 30m×40m. 10; 固废暂存点; 一个; 100; 水泥地面. 合计; /; /; /; /. 3、产品方案 具体产品方案见下表 表2 项目产品方案一览表 序号; 生产线; 产品名称; 规格; 设计生产能力; 年运行时间. 1; 钢砼构件生产线; 漏缝板; 2.3m×0.6m、3m×1.2m; 1万吨/a; 300d. 4、主要原辅材料、动力消耗及来源 本项目使用的混凝土标号为C40，其主要原料包括石子、沙子、水泥等。根据企业设计，所用主要原料中水泥、石子、沙子、水、钢筋重量配比为6∶16∶12∶4∶1。根据计算并结合企业设计，本项目的主要原辅材料及能耗情况详见表3： 表3 主要原辅材料及能耗情况表 名称; 年耗量（单位）; 来 源; 备注. 主（辅）料; 水泥; 1800t/a; 新乡; 汽车运输. 石子; 4600t/a; 新乡; 汽车运输. 沙子; 3500t/a; 新乡; 汽车运输. 减水剂; 50t/a; 当地购买; 汽车运输. 钢筋; 300t/a; 当地购买; 汽车运输. 矿粉; 60t/a; 当地购买; 汽车运输. 能源; 电（KW•h）; 12.5万度/年; 高平镇电网. 生产用水; 2910m3/a; 自备水井; 合计3720m3/a. 生活用水; 360m3/a; 自备水井. 5、项目主要设备及辅助设备 项目主要设备见表4。 表4 项目主要设备一览表 序 号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 钢砼构件生产线; 模具规格：2.3m×0.6m; 7条. 2; 钢砼构件生产线; 模具规格：3m×1.2m; 3条. 3; 搅拌机; 750t; 2台; 搅拌楼全密闭. 4; 水泥料仓; 80t; 2个. 5; 铲车; 50t; 1辆. 6; 铲车; 30t; 1辆. 7; 地中称; 200t; 1台. 8; 叉车; 3.5t; 1辆. 9; 叉车; 3t; 1辆. 10; 移动随车吊; 5t; 1座. 11; 运输车辆; 1t; 5辆; 农用车. 12; 模具; /; 若干. 13; 压力水罐; 2t; 1座. 14; 振动台; /; 10个. 6、公用辅工程 项目公辅工程内容见表5。 表5 项目公辅工程内容表 类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 辅助工程; 办公室; 15m2; 移动板房. 值班室; 15m2; 移动板房. 密闭原料库; 1个; 钢架结构. 成品暂存场; 1个; 水泥地面. 公用工程; 供电; 12.5万度/年; 高平镇电网提供. 供水; 3720吨/年; 自备水井. 道路; --------; 水泥路面. 环保工程; 车辆冲洗废水、设备冲洗废水; 沉淀池; 沉淀后回用. 生活污水; 旱厕，收集后有附近村民拉走肥田. 废气处理系统 （除尘系统）; 搅拌机加料口（2个）安装抽气装置，然后使用1套布袋除尘器，废气共用1根15m高排气筒排放. 水泥筒仓（2个）安装V2型圆筒仓顶收尘机. 生产固废; 固废暂存点. 生活垃圾; 垃圾桶收集. 仓储及其他; 原料堆场; 密闭堆棚，并设置洒水降尘设施; 存放沙子与石子. 筒仓; 水泥仓筒（2个）. 7、工作制度及劳动定员 ①工作制度 年工作日：300天/年； 生产制度：生产岗位为1班制，每班工作8小时。 ②劳动定员 本项目劳动定员为60人，员工为附近村民，均不在场内食宿。 8、项目投资 ①项目总投资为800万元，全部由公司自筹。 ②项目环保投资 本项目预计环保投资59.1万元，占总投资的7.39%，具体环保投资情况见表6。 表6 环保投资一览表 类别; 环保设施名称; 数量、大小; 投资（万元）; 环保效果. 废水治理; 厂区截水沟; 1项; 1; 废水不外排. 沉淀池; 1个（45 m3）; 3. 回用水泵（生产废水）; 1台; 1. 废气治理; 搅拌机加料口集气罩、管道等收集系统; 2套; 8; 废气达标排放. 风机; 2台; 3. 布袋除尘器; 1套; 6. 搅拌机粉尘排气筒; 1套; 2. 水泥仓筒安装V2型圆筒仓顶收尘机; 2套; 4. 料场密闭堆棚; 1项; 10. 筒库自动衔接输料口; 2套; 2. 厂区洒水降尘系统; 1项; 1.5. 噪声治理; 减震、密闭搅拌站; 2项; 2; 噪声达标. 空压机安隔声罩; 2套; 2. 料场修建围墙; 1项; 5. 水泵（隔声罩、减震）; 5套; 5. 厂区内限速、禁鸣措施; 1项; 1.5. 固废治理; 生产固废储存场地; 1个，400m2; 1; 满足环境管理要求. 生活垃圾收集桶; 10个; 0.1. 生态治理; 厂区边界绿化带; 1项; 1. 合计. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，西侧、南侧均为农田，北侧为X002县道，东侧为树林，往东约100m为高平镇第二初级中学，中学东侧为居民区。根据现场勘察，本项目基本上不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地的自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置：滑县位于河南省北部，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市 130 公里，北距安阳市 70 公里，东北距濮阳市 53 公里，西南距新乡市 70 公里，西北距鹤壁新市区 25 公里。 滑县属于河南省直管县，东西长 51.1 公里，南北宽 39.5 公里，地面高程 50-65 米之间，东面与濮阳相邻，南与长垣、封丘接壤。西靠延津、浚县，北接内黄县，辖 10 镇 12 个乡 1 个新区管委会。 该项目位于滑县高平镇东留香寨村。 地形地貌：滑县地形以平原为主。气候湿润，雨量较充沛，平均气温 13.7 度，平均降水量 634.3毫米，日照 2365.5 小时，无霜期 201 天，适宜小麦、玉米、金银花，大豆、花生、棉花、红薯等农作物生长。 滑县地跨黄河、海河两大流域，降雨受季风、太行山地形影响，天气变化剧烈，多灾害性天气，年降雨量的 60%—70%集中于主汛期 7、8、9 三个月内几次较大降雨过程，7月下旬至 8 月上旬是大暴雨的多发期。年内降雨时空分布不均，旱涝灾害频繁发生是滑县历史上自然灾害的特点。 地质构造：滑县的土壤结构分为粘土和风沙土两种，面积上 95%属于黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的 98%，滑县处于黄河冲积平原，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在 50-65 米之间，由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 气侯、气象：滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 水资源： （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 植被、生物多样性：该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 行政区划及人口：滑县位于豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市130公里，北距安阳市70公里，东北距濮阳市53公里，西南距新乡市70公里，西北距鹤壁新市区25公里。全县面积1814平方公里，耕地面积195.21万亩。滑县县辖12镇（道口镇、城关镇、白道口镇、留固镇、万古镇、高平镇、上官镇、牛屯镇、庄镇老店镇、焦虎镇、慈周寨镇）10乡（枣村乡、四间房乡、八里营乡、赵营乡、大寨乡、老庙乡、桑村乡、瓦岗寨乡、半坡店乡、小铺乡）和新区管委会，总人口134.5万人，常住人口114.1万人。城镇化率达到22.02%。 经济状况：2014年，面对经济发展新常态，滑县上下在省委、省政府和县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持转中求进、改革创新，努力保增长、调结构、促改革、惠民生，锐意进取，务实重干，经济社会持续稳定发展，在全面建成小康社会的道路上迈出了新步伐。全县生产总值完成（GDP）198.7亿元，比上年增长8.9%；固定资产投资125.9亿元，增长17.2%；社会消费品零售总额73.2亿元，增长13.7%；一般公共预算收入8亿元，增长26.2%；农民人均纯收入7598.2元，增长11.1%；城镇居民人均可支配收入19452.2元，增长10.6%。 农业：滑县是中原经济区粮食生产核心区、河南省第一产粮大县、中国粮食生产先进单位，2014年，粮食生产续写辉煌，克服多年不遇的持续干旱，粮食总产达143.54万吨，比上年增产3.62万吨，连续23年稳居全省第一，再次荣获“全国粮食生产先进县”，成为全国唯一实现“十二连冠”的县。稳粮食展亮点，现代农业阔步前行。深入实施“三大工程”建设，对白马坡高标准粮田示范区实施了提升工程，新建高标准粮田14.89万亩。永达食品健康运行，光明乳业后勤基地基本建成，相配套的养殖基地有序推进，以农业为纽带、推动二产、带动三产的产业融合步伐加快，畜牧强县即将呈现。华盛粮油、瑞联农业、昌盛科技跨入省级农业产业化重点龙头企业行列，老庙牛肉获得国家地理标志产品保护。编制了都市生态农业发展规划，滑州西湖现代农业生态观光园建设有序推进。积极发展新型农业经营主体和适度规模经营，家庭农场、农民专业合作社分别达到957家、2941家，新增土地流转面积11.97万亩，总面积达53.61万亩；瑞阳、绿梦、金诚乐3家合作社获批国家级示范社，建成了全国首家农业机械化示范农场。持续改善农村生产生活条件，治理河道101.3公里，新增节水灌溉面积2.57万亩，完成15.3万亩土地整治任务，解决了14.1万人饮水安全问题，又有3万人实现稳定脱贫。 工业：2014年，滑县扩总量促转型，工业经济稳中向好。全县规模以上工业增加值完成59.1亿元，同比增长12.1%；新增规模以上工业企业30家，全县达150家。产业集聚区产业配套和要素保障能力进一步增强，日处理3万吨污水处理厂即将投用；产业集聚效应更加明显，“2+3”产业链条和发展路径更加明晰，区内共入驻工业企业142家，预计实现总产值150亿元，增长14.85%。上官机械制造、白道口电线电缆等9个专业园区稳步推进。凤凰光伏与江苏盛达集团联姻合作，全面摆脱困境、恢复生产；中盈化肥积极应对市场挑战，企业实现扭亏为盈；永达食品荣获“神十载人航天重要贡献奖”；华泰粮机、维恩木塑列入省上市后备企业。大力实施品牌战略，新认定省著名商标7件、省名牌产品4个。 文化教育：2015年以来，滑县深入开展依法治教，认真解决城镇义务教育大班额问题，实施全面改薄工程，推进标准化学校建设，加快现代职业教育发展和推进人事制度改革，努力提高教育教学质量，全面加快教育事业发展。 为实现城乡均衡发展，逐步缩小区域差距，教育部门从校建项目、教育装备、师资配备、教育教学管理等方面进一步加大对边远地区薄弱学校的支持力度，从资源配备、师资配备等方面向农村地区倾斜，促进城乡教育一体化发展，努力为每一名适龄儿童少年提供均等的入学和学习机会。 学前教育快速发展。我县以学前教育项目建设为重点，以幼儿师资培训为中心，认真实施第二期学前教育三年行动计划，贯彻落实教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》，逐步形成政府主导、公办示范、多方参与的多元化办园格局，学前教育资源不断扩大，幼儿园小学化倾向得到了基本遏制，保教质量大幅提升。2015年幼儿园建设项目中，12所新建幼儿园项目已完工8所，4所正在建设中。13所改扩建项目已全部竣工并投入使用。 高中教育实现跨越发展。2015年我县普通高考，一本上线人数325人，其中应届上线人数比2014年净增70人；二本以上上线人数1048人，其中应届上线人数比2014年净增152人，两名学生分别被清华大学、北京大学录取。 职业教育健康发展。不断加大对职业教育的倾斜力度，全面开展学历教育、技能培训、农民工培训等多层次教育活动，以满足各类人员及企业用工需求；加强特色专业设置，加快实训基地建设，促进学校内涵发展，鼓励职业教育做强做大，努力提高办学水平和办学效益。 同时，滑县结合实际，制定出台了《县城规划区内中小学建设三年实施意见》，计划利用三年时间，完成“12+1”学校建设工程，即新建5所学校，扩建7所学校，整合组建1所学校。 交通运输：滑县交通发达，大广高速、济东高速和新菏铁路穿境而过，107国道、京广铁路、京港澳高速、濮鹤高速等公路铁路干线，构成四通八达的“井”字交通网络。省道213线、307线、308线、101线、215线、222线等在滑县交汇。全县村村通公路。大广高速、长济高速、京港澳高速、濮鹤高速四条高速公路擦肩而过，2012年10月11日，滑县县城至大广高速公路快速通道项目建成通车，标志着滑县打破了交通制约瓶颈，标志着河南省“10+1”快速通道项目全部建成通车。2014年，卫河路改造、向阳路东延、西环卫河大桥等“九路一桥”建成通车，省道101中修工程竣工通车，老汽车站改建竣工投用，滑县客运、货运均得到较大的发展。 文物：名胜古迹有唐代的明福寺塔、明朝的皇姑寺塔，另有瓦岗寨遗址、欧阳书院遗址等。2014年，运河跻身世界文化遗产。全县上下苦战五年、久久为功，大运河滑县段成功列入世界文化遗产名录，滑县拥有了世界名片，历史文化再添厚重。 据调查，建设项目500m范围内尚未发现地表文物古迹分布。 高平镇：高平镇位于滑县东南部，交通便利，经济繁荣，文化历史悠久，是全县经济文化重镇。辖区共有12个行政村，100个村民小组，农户总数4565户，农业总人口19089人，耕地总面积5.16万亩。高平镇地处平原，地势平坦，交通便利，南部有高丁路与长垣县相接，西有孟高路与S213S省道相通，乡村公路四通八达，镇政府驻地高平集。水、电、通讯、交通基础设施建设齐全，小城镇建设水平走到了全县前列。高平镇是滑县的农业生产重镇和最大的蔬菜生产基地，年产粮食和蔬菜分别在4.5万吨和13000吨以上。近几年来，镇党委、政府积极调整优化农业生产结构发展优质高产高效农业。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状评价 根据滑县大气环境功能区划，该项目所在区域属于二类区。根据滑县环境保护局官方网站公布的2016年5月份环境质量状况，滑县城区环境空气中二氧化氮、可吸入颗粒物、二氧化硫均值未超出国家二级标准，空气污染指数AQI为Ⅰ级（环境空气质量为优）及Ⅱ级（环境空气质量为良好）的共29天，占94%。以上可知项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目西侧约3.7km处为柳青河，最终汇入金堤河。根据河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第12周（2017.3.13～2017.3.19）公布的金堤河濮阳大韩桥监测断面的监测结果，COD浓度为14mg/L、NH3-N浓度为0.1mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L）。 3、声学环境质量现状 因本项目位于乡村地区，所在区域主要为农田、工厂及居民点，经类比，该区域声环境噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准限值要求。 4、生态环境质量现状 本项目周围主要为农田、工厂及居民点，地表植被主要为野草、灌木以及小麦、玉米 等当地农作物，生态环境一般。项目周边 500m 范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标一览表见表7。 表7 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 距离厂址方位; 规模; 保护等级. 大气环境 保护目标; 高平镇第二初级中学; E，80m; 500人; 《环境空气质量标准》（GB3095－96）二级标准。. 东留香寨村; E，130m; 1600人. 西留香寨村; W，260m; 1200. 水环境保护目标; 柳青河; W，3700m; ---; 《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准. 声环境保护目标; 高平镇第二初级中学; E，80m; 500人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类. 东留香寨村; E，130m; 1600人. 西留香寨村; W，260m; 1200.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 2、《环境空气质量标准》（GB3095－96）二级标准 3、《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准 |
| --- | --- |
| 染 物 排 放 标 准 | 1、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）水泥制品生产颗粒物排放限制标准TSP：厂界无组织排放浓度≤0.5mg/m3；水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物排放浓度≤20mg/m3； 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目工程分析及评价建设项目的排放总量建议值如下： 1．水污染污染物 本项目生产废水经沉淀处理后，回用于混凝土搅拌，不外排。本项目工作人员均不在厂内食宿，生活污水主要为职工旱厕收集的污水，由附近村民拉走肥田。排放总量为0。 2．大气污染物： 水泥筒库及搅拌站粉尘排放量为0.0229t/a。 3．固体废物 本项目生产废料堆放在生产废料储存场，每月定期由环卫工人清运；生活垃圾由垃圾桶收集后交环卫工人拉走处理，固体废弃物排放总量为0。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程及产物环节简述 项目施工期主要为基础工程、主体工程、装修工程等施工阶段，其工艺流程及产物环节示意图见图一。 图一 本项目施工期工艺流程图 二、运行期生产工艺流程及产物环节简述 本项目主要从事钢砼预制构件的生产，年产钢砼构件为1万吨。 项目主要生产工艺见图二。 噪声 搅 拌 机 计量 计量 计量 计量 计量 石子 沙子 水泥 水 减水剂 密闭堆棚 水泥仓筒 水槽 减水剂槽 进料口 粉尘 铲车 进料口 配料门 水泵 输送带 放料阀 泵 泵 微机控制，按比例进行放料，并控制各单元行动 粉尘、噪声、冲洗废水 皮带输送 倒模 振动成型 噪声 养护 脱模 成品 图二 项目工艺流程图 主要工艺说明： 1、预选原材料：各水泥、砂石厂商提供样品，厂方对所提供样品进行预配比试配，测定期强度等性能，选出合格且符合要求的原材料，由采购组负责采购。 2、购买回来的石子、沙子均堆放在密闭堆棚内，通过铲车送至下料口。水泥放入水泥仓筒，由配料门控制，使用管道输送。 3、将石子和砂子放入下料口进行计量，将水泥加入仓筒，将减水剂加入减水剂槽。 4、配料搅拌：根据产品的规格及配比，由计算机进行计量配料，完成后石砂由输送带送入搅拌机，水泥及减水剂通过放料阀进入搅拌机，水通过水泵加入到搅拌机中进行搅拌。根据设计本项目所用的混凝土中主要原料水泥、石子、沙子、水的配比为3:8:6:2，即生产1m3混凝土需要水泥300kg，石子800kg，沙子600kg，水200kg，减水剂50kg。 5、倒模：搅拌完成后，通过皮带将搅拌好的混凝土输送至钢砼构件生产线。在振动台上放置好一定规格的模具，中间按照产品要求放入钢筋，以增加产品的牢固性。然后倒入搅拌好的混凝土。 6、振动成型：倒模后使用振动棒对振动台上钢砼构件进行振动密实，达到产品性能要求。 7、养护：振动成型后的钢砼构件在振动台上静置数个小时，使其固化成型，以达到脱膜的要求。 8、脱膜：静置后的钢砼构件已进行初步的凝固，将其模具去除，使用叉车运送至成品堆放场进一步晾干除水后即为成品，然后代售。 水平衡分析： 1、生产废水分析 项目生产过程中用水及产生废水的环节主要有以下几个： ①混凝土生产搅拌用水 混凝土生产过程中，石子、砂、水泥等混合搅拌需用水，其用水量约为4m3/d（其中3m3来自新鲜水，1 m3来自冲洗和清洗等经处理后的回用水），该部分水全部消耗在产品中，不产生废水。 ②搅拌机和运输车辆清洗用水 在每次搅拌的混凝土放空及运输完成后，都需要对罐体内部进行冲洗，每天对搅拌机、进出运输车辆外部也需进行定时冲洗。其中搅拌机每天冲洗1次，每台冲洗用水1 m3，合计搅拌机冲洗水使用量为2m3/d。本项目车辆冲洗水主要为砂石运输车辆进出用水，本项目运输车辆均为原料厂家提供，厂区仅有少量农用车，因此车辆冲洗水较少，约1m3/d。综上，冲洗水使用量为3m3/d，产生冲洗废水约为2.7m3/d，经沉淀池沉淀后一部分回用于搅拌机，另一部分用于厂区道路降尘用水。 ③场地降尘洒水 项目厂区道路需洒水降尘，原料密闭堆棚内需进行洒水，以减少物料粉尘产生。道路洒水量约2m3/d。类比同类企业，相同面积大小的堆棚需洒水喷头4~6个，根据设计，本项目堆棚内设置4个洒水喷头，设计流量为5m3/h，每天上、下五个开启一次，每次开启5分钟，则本项目堆场用水量为3.4m3/d。综上可知，项目场地降尘洒水用水量为5.4m3/d，全部自然蒸发。 ④绿化用水 项目不设计绿化场地，仅在厂区四周种植高大乔木，此部分用水量较小，不再考虑。 2、生活污水分析 本项目不设食堂和宿舍，投入生产后，有工人60人，均为附近村民，每天工作时间为8h，工人均不在场内食宿。因此，每人每天用水量按20L计，则用水量约为1.2m3/ d，废水均为厕所污水，排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.96m3/d。 本项目设计旱厕一座，工人生活污水收集后有附近村民拉走肥田，不外排。 自 备 水 井 10.9 3 搅拌用水4 清洗用水3 3 损失0.3 沉淀池2.7 回用1 0.3 路面洒水2 损失2 堆棚洒水3.4 损失3.4 3.4 生活用水1.2 损失0.24 旱厕0.96 村民拉走肥田 项目水平衡图如下： 蒸发3 回用1.7 1.2 图三 本项目水量平衡图（m3/d） 主要污染工序： 一、施工期产污环节分析 1、废气 主要来自于施工场地土地平整、开挖、回填，建材的运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘，以及施工机械尾气。 2、废水 主要为机械施工、施工车辆的冲洗水和施工人员的生活污水。 3、噪声 施工期挖掘机、装载机、打桩机等机械造成，以及车辆运输产生的运输噪声。 4、固体废物 主要有平整土地的土石方、废建筑材料和少量的生活垃圾等。 二、营运期产污环节分析 本项目营运期的主要污染因子有：废水、废气、噪声、固体废弃物。 1、废水 废水主要来自搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水和生活污水。其中搅拌机冲洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产和厂区道路洒水，生活污水经旱厕收集后由附近村民拉走肥田。 2、废气 废气主要有水泥仓顶呼吸口废气、搅拌机废气、道路扬尘、堆场无组织废气和汽车尾气。 其中，两座水泥仓呼吸口由其仓口自带的仓顶收尘器处理后自然排放；两台搅拌机废气由管道收集后共用1套袋式除尘器进行处理，清洁废气通过15m高排气筒排放；道路进行洒水降尘；物料堆场设置密闭堆棚，只保留车辆进出口，并设置相关洒水喷头降尘处理。 3、噪声 主要有搅拌机噪声、车辆噪声、水泵噪声、振动棒噪声等，主要采取个生、基础减震等措施。 4、固废 主要包括生产固废和生活垃圾。生产固废收集后存放在固废堆场，生活垃圾由垃圾桶收集，定期由环卫工人清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 运输扬尘 | TSP | —— | —— | 无组织排放周界外浓度≤1.0mg/m3 |  |
|  | 营运期 | 无组织排放 | 运输车辆尾气 | CO | 少量 |  | 达标排放 |  |
|  |  |  |  | THC | 少量 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX | 少量 |  |  |  |
|  |  |  | 运输车辆、堆场 | 粉尘 | 0.26t/a |  | ------- |  |
|  |  | 有组织排放 | 水泥筒库 | 粉尘 | 5000mg/m3 | 0.45t/a | 10mg/m3 | 0.0009t/a |
|  |  |  | 搅拌机 | 粉尘 | 460mg/m3 | 2.208t/a | 4.6mg/m3 | 0.022t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  | 生活污水 ( 14.4m3/a) | COD | 442mg/L | 0.006t/a | 旱厕收集后村民拉走肥田 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 200 mg/L | 0.003t/a |  |  |
|  |  |  |  | SS | 62.5mg/L | 0.001t/a |  |  |
|  | 营运期 |  | 生活污水 ( 288m3/a) | COD | 442mg/L | 0.12t/a | 旱厕收集后村民拉走肥田 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 200 mg/L | 0.06t/a |  |  |
|  |  |  |  | SS | 62.5mg/L | 0.02t/a |  |  |
|  |  |  | 搅拌机、车辆清洗水（810 m3/a） | SS | 1000mg/L | 0.81t/a | 全部回用不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 场地开挖 | 弃土石方 | 147.09t/a |  | 就地平整 |  |
|  |  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.6t/a |  | 环卫工人清运 |  |
|  | 营运期 |  | 生产设施 | 生产固废 | 100t/a |  | 生产固废暂存场，定期由环卫工人清运 |  |
|  |  |  | 工人生活 | 生活垃圾 | 18t/a |  | 垃圾桶收集，环卫工人定期清运 |  |
|  |  |  | 沉淀池 | 冲洗废水的沉渣 | 81t/a |  | 晾干后，作为填方外运处理 |  |
| 噪声 | 施工期 |  | 施工设备 | 设备噪声 | 80-90（dB（A）） |  | 确保噪声达标 |  |
|  | 营运期 |  | 生产设备 | 设备噪声 | 80-90（dB（A）） |  | 确保厂界噪声达标 |  |
| 主要生态影响： 项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。北侧为X002县道，西侧、南侧均为农田，东侧为一小块树林。项目选址原位一小型纸箱加工厂，施工期污染主要为施工扬尘、生活污水和设备噪声，因而对生态造成影响较小，营运期污染主要是生活污水、粉尘和设备噪声以及少量固废等，污染物经处理后，对生态造成的影响也较小。 本项目建成后，计划在厂区范围内多种植一些高大乔木和灌木，用以吸尘、降噪，既可以改善厂区环境质量，又可以减少对周围环境的影响。同时要尽量硬化地面，以减少水土流失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期影响分析 1、施工废气对环境的影响分析 主要为施工扬尘。在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水5次，可使扬尘减少70%左右，并可将 TSP 污染距离缩小到20~50m范围。 施工扬尘的另一种产生方式是建筑材料的露天堆放作业。这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放，是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要对策有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②地基开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过量，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水降尘，以减少运输过程中的扬尘； ④采用商品混凝土施工； ⑤施工现场要设围挡，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 经采取以上降尘措施后，项目施工期扬尘将得到有效控制，对环境的影响可控制在最小范围内。 （2）施工机械尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx，CO和THC等。 项目场地较平整，建筑面积较小，施工周期短，且施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。 2、施工废水对环境的影响 该项目施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要包括机械设备和车辆冲洗等废水，主要污染物为SS，水质比较简单，经收集沉淀后用于泼洒场区地面抑尘，不外排，不会对周围环境产生明显影响。本项目施工期2个月，施工人员为20人，根据工期安排，施工人员来自项目周边村民，均不在施工现场食宿，施工人员在施工场地用水较少，用水量按每天15L/人计算，用水量为0.3m3/d，用水总量为18m3/d。排放量按用水量的 80%计算，生活污水排放量0.24m3/d、14.4m3。其中盟洗水暂存于收集池中，用于施工场地洒水抑尘，粪污入旱厕，由附近农民拉走肥田。项目施工期生活污水不外排，对周围地表水环境影响不大。 采取上述措施后，项目施工期产生的废水对周围地表水体的环境影响不大。 3、施工噪声影响分析 工程施工噪声来源包括：场地平整、地基处理、安装和装修等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声，噪声源强在80~90dB（A）之间。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场的声源噪声。 施工机械噪声源强见表8。 表8 项目施工期噪声源强表 单位：dB（A） 主要噪声源; 距声源1m处声级; 施工阶段最大声级. 推土机; 84; 90. 挖掘机; 86. 装载机; 80. 灌桩机; 90. 振捣棒; 88. 电锯; 80. 吊车; 85. 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： 式中：——距声源为米的辐射面上的声压级，dB（A）； ——距声源为米的辐射面上的声压级，dB（A）； ——预测点距声源的距离，m。 根据拟建工程噪声源情况，利用上述预测模式和参数计算得到噪声预测值。本次预测仅考虑了空间距离的衰减因素，未考虑空气吸收衰减、植被降噪以及地形的差异，因此实际影响值会比预测值小，施工期多台机械设备同时运转噪声预测值见表9。 表9 施工期噪声预测结果一览表 距离; 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 100m; 150m. 施工期噪声预测值; 90; 76; 70; 65; 64.5; 58; 54; 50; 45. 标准; 昼间 70dB（A）、夜间55dB（A）. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工机械噪声贡献值在昼间 10m、夜间60m处可达到施工场界噪声限值昼间70dB（A）、夜间55dB（A）要求。 为做到场界噪声达标排放，项目施工期应禁止夜间施工，如因工艺需要连续施工，必须取得当地环保部门同意，并公告附近居民，并根据施工时需要，适当增加场界处隔声围挡。昼间施工应控制施工范围，施工机械距离厂界应控制在10m范围外，如因工艺要求无法满足该距离要求，则应设置临时声屏障。 项目场地距离最近的敏感点为东侧80m处的高平镇第二初级中学，项目施工期对周边敏感点声环境影响不大。 4、施工固废对环境的影响 该项目施工期产生的固体废物主要包括建设过程中产生的废土、废砖、废混凝土等建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾：按每平方米产生建筑垃圾0.03t计，该项目建筑面积为4903m2，则施工期间建筑垃圾产生量约为147.09t。根据现场调查，项目厂区设计标高要高于周边区域，需外购土方来垫高场地，因此不存在弃方问题。为减轻该项目建筑垃圾对周围环境的影响，评价要求拟采取以下措施: ①加强对固体废物的管理，及时对固体废物进行分类收集，妥善处理处置，可利用的固体废物回收利用，以减少排放。 ②建筑垃圾运至环卫部门指定的建筑垃圾堆放点集中处理。 ③在外运建筑垃圾的过程中，要对车辆进行遮盖，避免洒落。 生活垃圾：本工程施工期施工人员20人，所产生的生活垃圾按每人每天0.5kg 计（施工期60天计），经计算知，生活垃坡施工期间产生量为0.6t。评价要求施工人员的生活垃集中收集后，定期由环卫工人拉走处理。 评价认为，采取以上措施后，该项目施工期产生的固体废物可得到合理有效处置，施工期固废对周围环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 项目在运行期间会在大气环境、水环境、声环境、固体废物方面对环境产生影响，下面就这些方面分别进行描述： 1、水环境影响分析 （1）生产废水 项目生产废水主要包括搅拌机冲洗水和车辆冲洗水，根据水平衡分析可知，冲洗废水产生量为2.7m3/d，根据项目设计，项目在厂区西南角设置有一个容积为50m3的沉淀池，冲洗废水进入沉淀池处理后回用。 项目生产废水具体处理工艺流程图如下： 搅拌机冲洗废水 清水 水 泵 沉淀池 回用于混凝土搅拌用水及道路洒水 车辆冲洗废水 本项目生产废水经过收集处理后全部回用于混凝土生产和道路洒水，对周围环境影响较小。 （2）生活污水 本项目共有工人60名，均为附近村民，根据设计，均不在厂内食宿。类比同类项目，用水量每人约20L/d，即1.2m3/d。生活污水主要为厂区旱厕产生的生活粪便，产生量约0.96m3/d，由附近村民定期拉走肥田不外排，因此项目生活污水对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 营运期废气主要是粉尘和少量汽车尾气。 （1）粉尘：主要来源有石子、砂等骨料输送过程产生粉尘；散装水泥车抽料放空口产生的水泥粉尘、水泥筒库呼吸粉尘；搅拌机搅拌产生粉尘；运输车辆引起的动力扬尘；原料堆场扬尘。 ①输送产生粉尘分析 石子、砂等必须通过输送装置输送到搅拌站，物料输送通过搅拌设备自带的密封输送传送带完成。由于输送速度较慢，只是有风时，在输送过程中会有极少量粉尘产生，在整个生产过程产生粉尘量中，可忽略不计。 ②水泥筒库呼吸粉尘分析 水泥筒库呼吸粉尘产生量与水泥厂水泥筒库相同，粉尘自然排放浓度可达5000mg/m3。类比同类企业，输送1吨粉料需输送气流约40~60m3，本项目取50m3/t，项目共需水泥1800t/a，则需废气总量为90000m3/a。工作时间为每天工作8小时，每年工作300天，根据设计，其粉尘产生量见表10。 表10 水泥筒库粉尘产生量一览表 项目; 筒库规格; 数量; 风量（m3/a）; 浓度（mg/m3）; 粉尘产生量（t/a）. 水泥; 80（t）; 2只; 90000; 5000; 0.45. 本项目的水泥筒库粉尘使用V2型圆筒仓收尘机进行处理，根据设计，其除尘效率可达到99.8%，处理后的粉尘排放量为0.0009t，且浓度也由原来的5000mg/m3降到10mg/m3，能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放浓度限制20mg/m3要求。因此项目水泥筒库粉尘经过处理后达标排放，对周围空气环境和居民住户影响较小。 ③搅拌站搅拌产生粉尘： 各种物料进入搅拌站时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t料产生粉尘0.23kg。根据设计，本项目搅拌楼上料重量为4t/h，则粉尘产生量为0.92kg/h。项目两个搅拌楼均进行全密闭处理，公用1台风机将废气引至1套袋式除尘进行处理，然后废气通过15m高排气筒排放。根据设计，风机风量为2000m3/h，粉尘产生浓度为460mg/m3，袋除尘处理效率为99%，粉尘排放浓度为4.6mg/m3。 本项目工作时间为每天工作8小时，每年工作300天，搅拌站粉尘产生情况见表11。 表11 搅拌站粉尘产生量一览表 风量（m3/h）; 入口浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 出口浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 去除效率（%）; 运行时间（h/a）. 2000; 460; 2.208; 4.6; 0.022; 99; 2400. 该项目采用在2台搅拌机进料口侧面分别安装集气罩，将集气罩收集到的废气用风机抽送到袋式除尘器进行处理的方式进行除尘。由表11可知，处理后粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1要求，因此搅拌站产生的粉尘对周围环境影响不大 。 ④水泥车抽料放空产生的粉尘 项目建成后所需要的水泥是经过散装水泥车运输到厂内，通过压力打入水泥筒仓，在放空时候，会有遗留在管道内少量的水泥冒出形成粉尘。根据资料每次粉尘产生量为2-5kg，本项目水泥消耗量为1800t/a，按30 t/车计，全年运输车辆60辆（次），放空口产生水泥粉尘按2kg/辆（次）计，合计产生量为0.06t/a。 本环评要求在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，这样不仅能加强输 接料口的密封性，同时也能减少原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。 ⑤汽车动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离50米，水泥用量1800t/a，则全年发空、重载各60辆/次，空车重约10.0t，重车重约30.0t，车辆行驶速度按5km/h计，则不同清洁路面的扬尘产生情况如表12： 表12 汽车动力起尘量一览表 （单位kg/d） 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 16.32; 27.46; 37.24; 46.2; 54.58; 91.84. 重车; 41.52; 69.84; 94.76; 117.54; 138.88; 233.64. 合计; 57.84; 97.3; 132; 163.74; 193.46; 325.48. 基于此种情况，本环评对道路路况以0.1（kg/m2），则项目汽车动力起尘量为0.17t/a。 本环评提出对动力扬尘采取以下措施： A、对厂内装载机和进出厂区的运输车、原料运输车等提出限速要求，在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶。 B、对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不能超载。 C、对厂区内道路进行经常性打扫和洒水，降低道路粉尘含量。 D、对进出厂区车辆及厂内装载机等进行定时冲洗，厂区内道路等也每天进行冲洗。 通过采取以上控制措施之后，不仅可以使汽车动力扬尘产生量减少80%以上，同时还可以缩短粉尘的污染范围，使车辆扬尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放浓度限值标准。因此车辆动力扬尘对周围环境空气影响较小。 ⑥堆场扬尘量： 计算模式采用修正后的《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》推荐的起尘公式： Qi=2.1G（Vi-Vo）3*e-0.556W*fi*a Q=ΣQi 式中：Qi——i 类风速条件下的起尘量，kg/a Q——沙场年起尘量，kg/a G——沙场储沙量， Vi——35 米上空的风速，m/ s Vo——沙粒起动风速，取4.4m/s W——沙含水量，% fi——i 类风速的年频率 a ——大气降雨修正系数 经计算结果可以看出，沙的含水率对沙堆的起尘量影响极大，当含水率从4%，8%增加到10%，起尘量从1.8t/a、1.6t/a 减少到0.4t/a 下降了数十倍。 根据资料本项目的储沙量为400 t，因为料场在平时经常性洒水降尘，河沙含水一般控制在8%左右。根据类比资料，在露天状态下，堆场产生的扬尘量为0.2t/a。 环评要求本项目建设密闭堆棚，只保留车辆进出口。类比资料，密闭堆棚可有效降低无组织粉尘排放量，约占露天状态下排放量的15%，以上可知，本项目堆棚扬尘量为0.03t/a。 对堆场扬尘，环评要求采取以下防治措施： A、建设密闭堆棚，将砂石等材料尽可能堆放在密闭料场内。 B、设置洒水喷头，对料场的砂石等不定时洒水，增大其含水率，降低起尘率。 C、对砂石堆场周围应设置围墙、防尘布等设施。 D、建议企业在料场周围种植高大的植被，用以减小风速，减少因为风力产生的扬尘。 堆场扬尘通过采取以上措施后，减少了扬尘的产生量，使区域粉尘浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值标准。因此材料堆场扬尘对周围环境空气影响较小。 综上所述：本项目有组织粉尘产生量为0.0229t/a，无组织粉尘产生量为0.26t/a，总粉尘产生量为0.2829t/a。 （2）汽车尾气 本项目产能较小，仅有几辆农家车作为厂内运输车辆，汽车尾气产生量较小，因本项目厂区周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，所以汽车尾气对周边环境的影响不大，可忽略不计。 （3）防护距离计算 ①卫生防护距离计算 本项目无组织排放源为密闭堆棚，其建筑面积为根据卫生防护距离计算工具进行计算 表13 卫生防护距离计算参数表 污染物名称; 污染物排放速率(kg/h); 标准浓度限值mg/m3; 生产单元占地面积（m2）; 风速（m/s）; 计算结果. 无组织粉尘; 0.004; 0.1; 648; 3.2; 2.2. ②大气防护距离计算 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护 距离，其参数取值见下表： 表14 大气环境防护距离计算参数设定表 污染物 名称; 面源有效高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 排放速率(kg/h); 日平均浓度(mg/m3); 计算结果. 无组织粉尘; 8; 36; 18; 0.004; 0.3; 0. 由以上两表可知本项目的大气环境防护距离为50m。根据厂区平面布置图可知，本项目卫生防护距离设置为北厂界50m，东厂界50m，西厂界14m，南厂界无需设置卫生防护距离。 距离本项目最近的敏感点为厂界东侧80m处的高平镇第二初级中学，不在卫生防护距离范围内，满足防护距离要求。同时建议建设单位与有关部门协商，在本项目运行期，项目料场边界50m范围内不应新建医院、学校、居民住宅等对空气污染源敏感的建筑。 （5）大气环境影响分析结论 综上所述，大气污染物通过采取以上处理措施后，对周围环境空气的影响较小。同时为了进一步改善区域大气环境质量，降低大气污染物对周围环境的影响，建议厂方应加大绿化面积，并种植一些对汽车尾气有吸收作用，对扬尘有滞留作用的植物。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为搅拌机、空压机、水泵、砂石卸料、站内车辆等。噪声污染源强为65～90dB（A）。详见表15： 表15 项目主要噪声源 主要噪声源; 位置; 声源声级dB(A)（单个设备）. 搅拌机; 搅拌楼; 70. 空压机; 搅拌楼; 85-90. 水泵; 水池边; 65-70. 砂石卸料噪声; 料场; 70-90. 车辆运行噪声; 站内; 75-90. （1）治理措施 本项目噪声源主要为搅拌机、空压机、水泵、砂石卸料、站内车辆运行产生的设备噪声等，噪声污染源强为65～90dB（A）。针对不同的设备采用不同的方式进行隔声降噪。 ①搅拌机噪声 通过选用优质设备，降低声源噪声；对搅拌机进行减震；对搅拌楼进行封闭，严禁噪声外传。 ②空压机噪声 选用优质设备，从源头上降低噪声；将空压机放置在密闭的搅拌楼内，可以有效防止噪声外传；对每台空压机设置隔声罩，进一步降低其噪声向外传播。 ③水泵 选用优质设备，从源头上降低噪声；对水泵进行减震；对每台水泵设置1个隔声罩，进一步降低其噪声向外传播。 ④砂石卸料噪声 下料时做到轻卸缓放，减少噪声产生强度；在料场及厂区边界修建围墙，厂区围墙高度不低于2.2m，并在厂区东面种植高大乔木，形成绿化隔声带；砂石卸料要求在白天进行，严禁在夜间进行砂石装卸作业，以免对周围居民住户造成影响。 ⑤车辆交通噪声 在厂区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣措施，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 - （2）影响分析 - 本项目设备噪声经过处理后，只要不在夜间进行作业，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 本项目在设备选型中，尽量选用国内技术先进的低噪声设备，并合理进行厂区总图布置，将主要高噪声源布设在生产场地中心，增大外环境与生产区之间的距离；并对设备采取降噪、隔音等措施，同时在场界四周加大绿化；控制车辆速度及鸣笛；加强管理，严格控制作息时间，严禁在夜间22:00-次日6:00进行作业。通过采取以上措施后，基本能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此对周围居民住户影响较小。 同时，建议建设单位与有关部门协商，在本项目运行期间，项目高噪声设备100m范围内不应新建医院、学校、居民住宅等对噪声敏感的建筑。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期产生的主要固废是生产过程中产生的废料、冲洗废水产生的沉渣和生活垃圾等。 - 生产废料 生产废料主要有不合格的砂石料、剩余的少量混凝土等废料。其产生量直接取决于生产管理。通过提高原料进货把关能力，可杜绝不合格砂石料入厂；通过加强经营管理，可使剩余混凝土发生量减少。经调查类比同类企业及企业设计，废料的产生量约为100t/a。 ②生活垃圾 生活垃圾主要成分是纸、食品包装袋、水果皮等。 生活垃圾产生按1kg/人·d，厂内管理人员及工人约为60人，全年工作300天，则年产生活垃圾产生量为18t。 ③冲洗废水产生的沉渣 本项目冲洗废水量为2.7m3/d，类比同类企业，污泥产生量约占10%，产生的沉渣约为0.27t/d，即81t/a （2）生活垃圾 生活垃圾主要成分是纸、木头、金属、纺织物、橡胶、塑料等。生活垃圾由厂区设置的垃圾桶收集，定期由环卫工人清运。 （3）冲洗废水产生的沉渣 项目的冲洗废水产生的沉渣晾干后，作为填方材料外运。 （4）影响分析 生产废料进行临时存放，并定期由环卫工人清运；生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫工人拉走处理，采取以上措施后，本项目运营期对周围环境影响较小。 5、环境风险因素分析 本项目生产时的主要风险因素有粉尘、机械设备噪声和设备事故伤害。对于粉尘，项目中采用对沙堆洒水，堆棚全密闭和对搅拌站进行布袋除尘器除尘措施，最大程度减少生产中产生的粉尘对工作人员的身体伤害和对环境的影响。对于机械设备噪声，设备选型首先考虑的是低噪声的设备。同时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音。在生产过程中需特别注意安全生产的问题。生产过程中使用的用电设备多，设备传动过程也多。生产过程中要加强管理，安全用电，传动部分要加装保护罩，高度超过2m的操作平台要加装防护栏杆，高度不小于1.5 米。防火防盗，原料、成品储存得当，采取严格的安全措施，以防发生事故。 事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，所建设项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施： （1）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查。 （2）建立事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免火灾事故发生。 （3）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 （4）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 （5）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 （6）在生产过程中，必须要有人值班，自动掌握安全防范措施，尽可能将风险降低最低。 6、产业政策、规划符合性、选址合理性、平面布置合理性分析 （1）产业政策 本项目属于水泥制品业，根据国务院关于发布的《产业结构调整导向目录（2011 年本）》（2013年修订），本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和淘汰类，符合国家产业政策。 根据《滑县人民政府关于印发滑县2016年度蓝天工程实施方案的通知》（滑政﹝2016﹞11号）中“开展各类堆场扬尘专项治理。各类煤堆、灰场、渣场和其他产生扬尘（粉尘）的散流体原料堆放场要按规范建设“三防”措施，建设防风抑尘墙、防风抑尘网，并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施。要在物料输送、装卸等过程中采取密闭防尘设施。露天装卸应采用湿式作业，严禁装卸干燥物料。依法取缔不达标的各类堆场，对达标的堆场也要限期退出县城规划区。”、“加强运输扬尘管理。落实河南省运输扬尘管理办法，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘污染。”、“开展石料加工扬尘专项治理。开展石料加工企业扬尘专项整治，严防露天石料加工、运输等环节产生的粉尘污染”等要求，拟建项目物料设置有全密闭堆棚，生产车间全密闭，符合滑县2016年蓝天工程相关要求。 因此项目的建设是符合相关产业政策的。 （2）规划符合性分析 根据《滑县城乡总体规划》（2011-2030），滑县城市规划区范围：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡所辖全部用地及枣树乡的堤上、井庄、西营、大屯和油坊等5个行政村，规划区总面积约315平方公里。 中心城区即规划控制区范围：滑县城市规划控制区范围东至东外环路、西北至滑县与浚县县界、南至规划的南外环路，面积约116平方公里。其中规划建设用地63平方公里，其余作为发展备用地、风景生态等用地存在。 本项目拟建厂址距离滑县中心城区南部边界距离约21km，不在其规划的城市建成区内。同时，滑县国土资源局也出具了相关证明，本项目拟选厂址符合高平镇土地利用总体规划（2010年—2020年），因此项目的建设符合当地规划要求。 （3）选址合理性分析 项目位于X002县道南侧，区域交通方便，周围主要为农田，适合选址。 （4）项目总平面布置的合理性分析 从平面布置图可以看出，本工程平面布置中，搅拌站布设于厂区的中部，将办公、生产区分开设置，远离生产区，便于车辆出入。项目的堆料场位于东北侧，远离西侧办公区，且与东侧村庄之间隔有一小块树林，减少了居民和员工生活的影响，同时料场也离南面的农田较远，也减少了对周围农田的影响。整个布局紧凑，严密，同时工艺也流畅，满足工艺流程的要求，因而本项目在总平面布置上是很合理的。 7、清洁生产 本工程采用目前国内先进的生产设备和工艺技术，利用天然的砂、石和水泥为主要原料，生产符合国家产业政策和国家建设所需的水泥制品。本工程生产工艺和装备具有技术先进、自动化程度高、能耗低、资源利用率高、产品质量好、噪声低、污染物排放少等特征，同时生产成本较低，产品具有很好的市场竞争力。该工程在生产全过程中较好的做到了“节能、降耗、减污”，把污染消除在生产工艺中，基本贯彻了清洁生产原则。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 运输扬尘 | TSP | 洒水降尘 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 运输车辆 | CO、THC、NOX | 车辆较少，排放量小 | 达标排放 |
|  |  | 运输车辆 | 粉尘 | 运输车辆限重限速，经常洒水 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求 |
|  |  | 筒库 |  | V2型圆筒仓顶收尘机 |  |
|  |  | 搅拌站 |  | 安装布袋除尘器 |  |
|  |  | 水泥装料 |  | 在水泥接收管接口处安装衔接装置 |  |
|  |  | 砂石堆场 |  | 设置密闭堆棚及洒水降尘装置 |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 旱厕收集 | 附近村民拉走肥田 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 旱厕收集 | 附近村民拉走肥田 |
|  |  | 生产废水 | SS | 沉淀池处理 | 循环利用，不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 场地开挖 | 弃土石方 | 平整场地 | 不外排 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 集中收集 | 环卫工人清运 |
|  | 营运期 | 生产车间 | 废料等 | 堆放在生产固废暂存点 | 达到一定量时，由环卫工人清运 |
|  |  | 办公区 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集 | 环卫工人拉走处理 |
|  |  | 沉淀池 | 冲洗废水产生的沉渣 | 晾干 | 作为填方材料外运 |
| 噪声 | 营运期 | 设备 | 搅拌机、空压机、水泵设备噪声 | 安隔声罩、减震、修建围墙等 | 达到《工业厂界环境噪声噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于滑县高平镇东留香寨村西侧，该区域人类活动频繁，因而无珍稀动植物，周围均为人工生态系统，故项目建设对周围生态影响不大。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 河南祥瑞钢砼构件科技有限公司计划投资800万元，在滑县高平镇东留香寨村西侧新建一个年产1万吨钢砼构件生产企业。总用地面积8亩，主要的建设内容有：生产车间、值班室、搅拌楼、密闭料场、沉淀池、垃圾收集点等。主要设备有钢砼构件生产线10条、混凝土搅拌机2台、铲车、叉车等，项目主要生产工艺包括配料、搅拌、成型、振捣、脱模、养护等。 1、项目产业政策的符合性 本项目属于水泥制品业，根据国务院关于发布的《产业结构调整导向目录》（2011 年本），本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和淘汰类，符合国家产业政策。 根据《滑县人民政府关于印发滑县2016年度蓝天工程实施方案的通知》（滑政﹝2016﹞11号）中“开展各类堆场扬尘专项治理。各类煤堆、灰场、渣场和其他产生扬尘（粉尘）的散流体原料堆放场要按规范建设“三防”措施，建设防风抑尘墙、防风抑尘网，并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施。要在物料输送、装卸等过程中采取密闭防尘设施。露天装卸应采用湿式作业，严禁装卸干燥物料。依法取缔不达标的各类堆场，对达标的堆场也要限期退出县城规划区。”、“加强运输扬尘管理。落实河南省运输扬尘管理办法，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘污染。”、“开展石料加工扬尘专项治理。开展石料加工企业扬尘专项整治，严防露天石料加工、运输等环节产生的粉尘污染”等要求，拟建项目物料设置有全密闭堆棚，生产车间全密闭，符合滑县2016年蓝天工程相关要求。 因此项目的建设是符合相关产业政策的。 2、规划符合性分析 根据《滑县城乡总体规划》（2011-2030），滑县城市规划区范围：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡所辖全部用地及枣树乡的堤上、井庄、西营、大屯和油坊等5个行政村，规划区总面积约315平方公里。 中心城区即规划控制区范围：滑县城市规划控制区范围东至东外环路、西北至滑县与浚县县界、南至规划的南外环路，面积约116平方公里。其中规划建设用地63平方公里，其余作为发展备用地、风景生态等用地存在。 本项目拟建厂址距离滑县中心城区南部边界距离约21km，不在其规划的城市建成区内。同时，滑县国土资源局也出具了相关证明，本项目拟选厂址符合高平镇土地利用总体规划（2010年—2020年），因此项目的建设符合当地规划要求。 3、选址合理性、平面布置合理性分析 项目位于X002县道南侧，区域交通方便，周围主要为农田，适合选址。 从平面布置图可以看出，本工程平面布置中，搅拌站布设于厂区的中部，将办公、生产区分开设置，远离生产区，便于车辆出入。项目的堆料场位于东北侧，远离西侧办公区，且与东侧村庄之间隔有一小块树林，减少了居民和员工生活的影响，同时料场也离南面的农田较远，也减少了对周围农田的影响。整个布局紧凑，严密，同时工艺也流畅，满足工艺流程的要求，因而本项目在总平面布置上是很合理的。 4、清洁生产 本工程采用目前国内先进的生产设备和工艺技术，利用天然的砂、石和水泥为主要原料，生产符合国家产业政策和国家建设所需的水泥制品。本工程生产工艺和装备具有技术先进、自动化程度高、能耗低、资源利用率高、产品质量好、噪声低、污染物排放少等特征，同时生产成本较低，产品具有很好的市场竞争力。该工程在生产全过程中较好的做到了“节能、降耗、减污”，把污染消除在生产工艺中，基本贯彻了清洁生产原则。 5、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 ①水环境 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，通过旱厕收集后由附近村民拉走肥田，因此施工期废水对周围环境影响不大。 - 大气环境 施工期废气主要包括施工扬尘和车辆尾气，这些影响都是暂时的，随着施工期的结束而结束，同时，企业加强施工期的各项管理，减少施工扬尘产生，因此施工期废气对周围环境影响不大。 ③声环境 为做到场界噪声达标排放，项目施工期应禁止夜间施工，如因工艺需要连续施工，必须取得当地环保部门同意，并公告附近居民，并根据施工时需要，适当增加场界处隔声围挡。昼间施工应控制施工范围，施工机械距离厂界应控制在10m范围外，如因工艺要求无法满足该距离要求，则应设置临时声屏障。 项目场地距离最近的敏感点为东侧80m处的高平镇第二初级中学，项目施工期对周边敏感点声环境影响不大。 ④固体废物 施工期固废包括弃土石方的生活垃圾，其中弃土石方直接用于场地平整，生活垃圾由环卫部门清运，施工期固体废物对周围环境影响不大。 ⑤生态环境 本项目位于滑县高平镇东留香寨村西侧，该区域人类活动频繁，因而无珍稀动植物，周围均为人工生态系统，故项目建设对周围生态影响不大。 （2）营运期环境影响分析结论 ①废水 生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。生活污水经旱厕收集后由附近村民拉走处理。因而废水对周围环境影响较小。 ②废气 A、粉尘 目前项目方选用的的设备均为污染小、密封性能好的设备，同时评价要求对水泥仓筒和搅拌机口采取除尘效率很高的收尘机和除尘器进行处理，同时建设密闭堆场并设置洒水降尘装置，对运输车辆采取限速和限重等措施，运营期定期在厂区内进行洒水降尘、对地面进行冲洗，因而粉尘对环境的影响较小。 B、汽车尾气 因汽车尾气属于分散流动源，而主要污染物排放量又不大，故进出厂区汽车排放的尾气对周围环境空气质量带来的影响较小。 ③噪声 评价要求尽量采用低噪声设备，水泵采用隔声罩，对高噪声设备空压机放置在搅拌楼内，安装隔声罩，对车辆实施限速、禁鸣措施，通过这些措施可以使噪声达标，对周围环境的影响不大。 ④固体废弃物 本项目废石砂先存放在生产固废储存场地，达到一定量时，由环卫部门清运。生活垃圾由垃圾桶收集后交换位部门定期拉走处理。 6、风险评价结论 本项目风险源较少，产生的风险值相应较小，但厂方仍不可掉以轻心，尽量从管理、安全生产、防火等方面做好相应防护措施。 7、总量控制 （1）水污染污染物 本项目生产废水沉淀处理后，回用于生产，不外排。生活污水经旱厕收集后有附近村民拉走肥田。废水污染物排放总量为0。 （2）大气污染物： 水泥筒库及搅拌站粉尘排放量为0.0229t/a。 （3）固体废物 本项目生产废料堆放在生产废料储存场，每月定期由环卫部门清运；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门拉走处理，固体废弃物排放总量为0。 8、综合评论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和当地产业发展导向。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好。项目基本符合清洁生产、达标排放和总量控制要求，只要在营运过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放，项目新建完成后，对周围环境的影响较小。综上所述，在达到本环评要求的前提下，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）建议建设单位与有关部门协商，在本项目运营期，项目料场边界50m范围内不应新建医院、学校、居民住宅等对空气污染源敏感的建筑。 （2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 （3）加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，耐粉尘污染的树种用于建生产区与外界环境的绿化隔离带，以此来减少粉尘对环境的影响。 （4）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。

- 预审意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表附有以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围敏感点分布图 附图三 项目平面布置图 附件1 委托书 附件2 滑县发改委项目核准文件 附件3 项目规划选址意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价