建设项目基本情况

| 项目名称 | 滑县盛兴粮食仓储物流中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县盛兴粮油贸易有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王淑荣 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 张新胜 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县牛屯镇双狮村西侧538m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15937221000 |  |  | 传真 | / |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 456400 |
| 建设地点 | 滑县牛屯镇双狮村西侧538m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文件 |  | 豫直滑县服务[2017]07685 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | F5911 谷物仓储 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 34425.31 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 8000 |  | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 19.2 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.24% |  |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2017年7月27日 |  |  |  |  |
| 内容及规模 1、建设项目概况 粮食是关系国计民生的重要战略性商品，是当今世界重要的战略资源，是国家战略安全的重要组成部分。提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全，一直是我国一项长期的战略任务。从今后发展趋势看，随着工业化、城镇化的发展以及人口增加和人民生活水平提高，粮食消费需求将程刚性增长，而耕地减少、水资源短缺、气候变化等对粮食生产的约束日益突出。滑县是我国产粮百强县之一，被誉为“中国小麦第一县”，优质商品粮生产基地县，每年生产优质小麦110万吨以上，为粮食储备工作提供雄厚的物质基础。 滑县盛兴粮油贸易有限公司位于滑县牛屯镇双狮村，占地34425.31平方米，是一家专注于粮食专业化、现代化、信息化仓储、物流、贸易、农产品初级加工及面粉加工的省重点龙头企业。本项目南临济东高速公路，西临滑县南通道，北临石牛路，位于郑州、安阳、新乡公路交通枢纽地带，交通十分便利。 建设单位为了抓住机遇，增加项目规模，投资8000万元，在滑县牛屯镇双狮村建设仓储物流项目，本项目租赁滑县滑南粮油贸易有限公司厂房，厂区已建设内容有储粮粮仓、办公室等。项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 滑县盛兴粮食仓储物流中心建设项目. 建设单位; 滑县盛兴粮油贸易有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 38人. 工作制度; 单班8小时，年工作日300天. 产业特征; 投资额（万元）; 8000. 环保投资（万元）; 13.2. 产业类别; 第三产业：仓储业. 行业类别; U城镇基础设施及房地产类仓储（不含油库、气库、煤炭储存）. 产业结构调整类别; 其他产业. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 滑县. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目废水主要为员工办公生活产生的洗漱废水，食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水流入化粪池进一步处理，化粪池处理完成后由周围农民拉走用于沤制农家肥。. 本项目污染因子; ①废气：主要为运输等过程中产生的粉尘、厨房的油烟废气以及粮仓内逸散的有毒气体。 ②废水：主要为员工办公生活产生的洗漱废水。 ③噪声：主要为粮食的运输操作中产生的设备机械噪声和粮仓通风机的空气动力噪声； ④生活固废：主要为员工办公生活产生的生活垃圾； ⑤危险固废：熏蒸药片AlP气化后剩余的小部分药渣。. 2.项目概况 根据备案和建设单位提供资料可知，项目租赁滑县滑南粮油贸易有限公司厂房，租赁地块位于滑县牛屯镇双狮村西侧538m，项目占地面积51.43亩，租赁的地块已建主要建筑物总建筑面积22915.26平方米，其中仓储区建筑面积22067.26平方米，综合服务区建筑面积848平方米；建设内容：粮仓、岗楼、药房、办公室等，总投资8000万元。 本项目建设前项目所在地为滑县滑南粮油贸易有限公司厂房，原有项目（滑县滑南粮油贸易有限公司滑南粮食仓储物流中兴建设项目环境影响报告表）在2013年12月21日取得滑县环保局批复（批文号：滑环建报表[2013]124号），目前原有项目主要建筑物已建设完成。本项目建设单位与滑县滑南粮油贸易有限公司在2016年12月10日签订租赁协议（详见附件），且本次评价项目租赁建筑物与原环评批复内容一致，现有建筑物均不属于本次建设内容，因此，本项目不涉及未批先建。由于原有项目建设单位经营不善，公司注销，未完成验收，现有滑县盛兴粮油贸易有限公司接手该项目。目前，本项目已经滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县服务[2017]07685），经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于该目录鼓励类“现代物流业”第1项“粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要商品现代化物流设施建设”，符合国家产业政策。项目用地已经滑县国土资源局许可，项目选址已经滑县城乡规划管理局批准同意，土地用途性质为其他商服用地，土地性质符合规划，选址合理。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令2015第33号）的规定，该项目属于U城镇基础设施及房地产类仓储（不含油库、气库、煤炭储存）中的其他，需编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于附录A中U城镇基础设施及房地产中154、仓储（不含油库、气库、煤炭储存），本项目属于地下水环境影响评价III项目，周围不涉及地下水环境敏感区及较敏感区，因此，本项目地下水评价等级为三级。 2、建设地址 本项目位于滑县牛屯镇双狮村，项目东侧、南侧均为农田，西侧为子午通仓储物流，北侧隔008县道为农田，距离项目最近的敏感点为项目东侧538m的双狮村。项目周边环境示意图见图1。 附图1 项目周边环境示意图 3、建设内容 3.1主体工程 本项目不新增建筑内容，仅租赁现有12栋粮仓，1栋岗楼、1栋办公楼、1栋员工宿舍等，现有建设内容在设计阶段总平图进行了调整，根据最终总平图，总建筑面积为22915.26平方米，总仓容为100000吨，周转规模为100000吨/a。项目土建工程见表2，主要设备情况见表3。 表2 土建工程一览表 序号; 建筑物名称; 建筑尺寸; 建筑面积（m2）; 仓容（吨）; 备注. 1; 001粮仓; 136.1m×32.5m×8m; 4423.25; 20000; 密封。钢筋混凝土结构，仅在杀虫结束后进行通风，降低粮仓空气中杀虫剂的含量. 2; 002粮仓; 64.1m×32.5m×8m; 2083.25; 10000. 3; 003粮仓; 47.3m×32.5m×8m; 1537.25; 7500. 4; 004粮仓; 41.3m×32.5m×8m; 1342.25; 6500. 5; 005粮仓; 23.4m×32.5m×8m; 760.5; 4000. 6; 006粮仓; 29.6m×38.6m×8m; 1142.56; 5000. 7; 007粮仓; 29.5m×38.6m×8m; 1138.7; 5000. 8; 008粮仓; 29.6m×38.6m×8m; 1142.56; 5000. 9; 009粮仓; 35.5m×38.6m×8m; 1370.3; 6000. 10; 010粮仓; 35.2m×38.6m×8m; 1358.72; 6000. 11; 011粮仓; 90.1m×38.6m×8m; 3477.86; 18000. 12; 012粮仓; 37.1m×38.6m×8m; 1432.06; 7000. 13; 岗楼; 6m×6m×12m; 36; /; 钢筋混凝土结构. 14; 药房; 13m×14m×4.5m; 182; /; 钢筋混凝土结构. 15; 粮仓机械棚; 32m×18m×5m; 576; /; 钢筋混凝土结构. 16; 器材室; 8m×8m×3m; 64; /; 钢筋混凝土结构. 17; 办公室; 46m×6m×3.5m; 276; /; 钢筋混凝土结构. 18; 门卫室; 4m×6m×3.5m; 24; /; 钢筋混凝土结构. 19; 员工宿舍及餐厅; 31m×6m×3.5m; 186; /; 钢筋混凝土结构. 20; 客房; 13m×7m×6m; 182; /; 2F，钢筋混凝土结构. 21; 财务室; 20m×6m×3.5m; 180; /; 钢筋混凝土结构. 总面积; /; 22915.26; /; /. 总仓容; /; /; 100000; /. 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 自动化装卸输送系统; 4套; YE550. 2; 多功能电子粮情监测系统; 2套; /. 3; 智能通风系统; 25套; DLZ-4/8C. 4; 环流熏蒸系统; 12套; /. 5; 自动灌装机; 3台; /. 6; 扒粮机; 2台; 380. 7; 散装倒粮机; 3台; /. 8; 地磅; 1台; /. 3.2项目组成及工程内容如表4。 表4 本项目组成及工程内容表 项目组成; 项目; 工程内容; 用途. 主体工程; 001粮仓; 1F建筑，建筑面积4423.25m2; 储粮. 002粮仓; 1F建筑，建筑面积2083.25m2; 储粮. 003粮仓; 1F建筑，建筑面积1537.25m2; 储粮. 004粮仓; 1F建筑，建筑面积1342.25m2; 储粮. 005粮仓; 1F建筑，建筑面积760.5m2; 储粮. 006粮仓; 1F建筑，建筑面积1142.56m2; 储粮. 007粮仓; 1F建筑，建筑面积1138.7m2; 储粮. 008粮仓; 1F建筑，建筑面积1142.56m2; 储粮. 009粮仓; 1F建筑，建筑面积1370.3m2; 储粮. 010粮仓; 1F建筑，建筑面积1358.72m2; 储粮. 011粮仓; 1F建筑，建筑面积3477.86m2; 储粮. 012粮仓; 1F建筑，建筑面积1432.06m2; 储粮. 辅助工程; 岗楼; 位于厂内南侧，1层建筑，12m高，建筑面积36m2; 监控项目区动态. 药房; 位于厂区中部东侧，003粮库北侧，建筑面积182m2; 储存磷化铝、防虫灵. 粮仓机械棚; 位于厂区中部西侧，011粮仓北侧，建筑面积576m2; 储存皮带传输机. 器材室; 位于厂区中部西侧，粮仓机械鹏粮仓北侧，建筑面积64m2; 储存器材. 消防水池; 位于厂区中部，粮仓机械鹏粮仓北侧，机械棚东侧，水池大小200m3; 储存消防水. 公用工程; 给水; 项目区自备井; --. 天然气; 附近无天然气管线，由销售天然气公司配送; --. 供电; 电源引自牛屯镇供电所，新建1座10KV变电站; 配电室1座. 供热; 分体空调; --. 制冷; 分体空调; --. 生活设施; 办公室; 1F，建筑面积276m2; --. 门卫室; 1F，建筑面积24m2; --. 员工宿舍及餐厅; 1F，建筑面积186m2; --. 客房; 1F，建筑面积182m2; --. 财务室; 1F，建筑面积180m2; --. 运输工程; 原料; 原料为粮食、磷化铝等; 粮食由附近农民运送到粮仓. 环保设施; 废气; - 粉尘：仓储阻隔、仓储外洒水降尘和厂区围墙阻隔； - 食堂油烟：通过油烟净化器净化油烟，由烟道引至屋顶排放。 - 熏蒸废气：熏蒸结束后，循环通风，无组织排放; --. 废水; - 废水经化粪池处理后，由附近农民定期清掏用于沤制农家肥; --. 固废; - 采用分类收集，危险废物委托有资质单位进行处理，一般固废由有关单位进行回收，生活垃圾交由环卫部门处置; --. 噪声; - 选用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、消声、隔声等措施；; --. 3.3 配套工程 3.3.1给排水 给水：本项目用水由厂区内自备水井供给，可满足项目用水需求。 排水：本项目生产不用水；员工办公生活产生的洗漱废水和食堂废水，食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水流入化粪池进一步处理，化粪池处理完成后由周围农民拉走用于沤制农家肥。 3.3.2供电 本项目用电由滑县牛屯镇供电所统一供给，可满足项目生产生活用电需求。 3.3.3用气 本项目食堂用气采用液化气罐储存，由供气公司定期配送。 4、主要原料和能源消耗 表5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 磷化铝; t/a; 2; 外购. 2; 防虫灵; t/a; 0.2. 3; 用电量; 万kwh/a; 1.2; 滑县牛屯镇供电所统一供给. 4; 用水量; t/a; 684; 厂区自备井水. 原材料理化性质： 磷化铝是用赤磷和铝粉烧制而成。因杀虫效率高、经济方便而应用广泛。磷化铝通常是作为一种广谱性熏蒸杀虫剂，主要用于熏杀货物的仓储害虫、空间的多种害虫、粮食的储粮害虫、种子的储粮害虫、洞穴的室外啮齿动物等。磷化铝吸水后会立即产生高毒的磷化氢气体，通过昆虫（或者老鼠等动物）的呼吸系统进入体内，作用于细胞线粒体的呼吸链和细胞色素氧化酶，抑制其的正常呼吸而致死。在无氧情况下磷化氢不易被昆虫吸入，不表现毒性，有氧情况下磷化氢可被吸入而使昆虫致死。昆虫在高浓度的磷化氢中会产生麻痹或保护性昏迷，呼吸降低。制剂产品可熏蒸原粮、成品粮、油料和薯干等。若熏蒸种子时，其水分因不同作物而要求不同。 危险特性：现酸或水和潮气时，能发生剧烈反应，放出剧毒的自燃的磷化氢气体，当温度超过60℃时会立即在空气中自燃。与氧化剂能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。 熏蒸气体（PH3）：由磷化铝在仓外磷化氢发生器中与水反应产生，其主要特性为：无色、高毒、易燃，有芥末和大蒜的特有臭味，微溶于水。对人的毒理作用：当空气中浓度为2～4mg/m3时可嗅到其气味；浓度为9.7mg/m3以上,可致中毒；浓度为550～830mg/m3时，接触0.5～1.0小时发生死亡；2798mg/m3可迅速致死。 5、劳动定员及工作制度 本项目计划于2017年7月27日投产使用，劳动定员38人，实行单班8小时工作制，年工作日为300天。 6、环保设施及投资估算情况 表6 环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 仓储阻隔、仓储外洒水降尘和厂区围墙阻隔; 若干; 5. 食堂油烟; 2套油烟净化器+风机; 2. 噪声治理; 减震垫、隔声; 若干; 3. 废水治理; 1×1m3隔油池+1×10m3化粪池; 1套; 2. 固废治理; 危废暂存间; 1×5m2; 2. 1×80m2一般固废堆场; 1个; 5. 生活垃圾收集桶; 若干; 0.2. 合计(万元); 19.2. 备注:环保投资占总投资比例0.24%（19.2/8000×100%=0.24%）. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设前项目所在地为滑县滑南粮油贸易有限公司厂房，原有项目（滑县滑南粮油贸易有限公司滑南粮食仓储物流中兴建设项目环境影响报告表）在2013年12月21日取得滑县环保局批复（批文号：滑环建报表[2013]124号），原环评批复主要建设内容为12栋粮仓、1栋岗楼、1栋药房、1栋粮仓机械棚、1栋办公室等。根据现场调查，项目所在地块原环评批复主要建设内容均已经建设完成。由于原有项目建设单位经营不善，公司注销，未完成验收，现有滑县盛兴粮油贸易有限公司接手该项目。另外，本项目不涉及总量控制指标，因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于滑县牛屯镇双狮村。滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，地面高程50-65米之间，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡、1020个行政村。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用《2016年上半年河南省环境质量状况公告》滑县监测数据。监测结果见下表。 表7 现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10. 1小时平均; 1小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 40~100; 10~56; 18~43. 污染指数范围; 0.08~0.20; 0.05~0.28; 0.12~0.29. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0. 标准限值（ug/m3）; 500; 200; 150. 由上述监测结果可知，该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 2、地表水 为了了解项目区地表水环境质量现状，本次评价借用“河南省2017年第2期河南省地表水环境责任目标断面水质周报”金堤河濮阳大韩桥断面数值，具体数值见下表。 表8 地表水环境质量现状监测结果 类别; COD; NH3-N; 总磷. 24小时平均值范围; 24小时平均值范围; 24小时平均值范围. 监测值; 14mg/L; 0.09mg/L; 0.06mg/L. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤0.4mg/L. 由上表可知，项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 - 地下水 为了解建设项目所在区域环境地下水质量现状，本次评价引用洛阳嘉清检测技术有限公司对《河南子午通仓储物流股份有限公司中原农产品仓储物流集散中心建设项目》项目厂区自备井、聂家寨村水井和王村水井水质进行的监测数据，子午通紧邻本项目西侧，监测时间为2017年3月30日~4月1日，监测因子分别为pH、氨氮、硫酸盐、氯化物、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体和总大肠菌群。根据监测水位可知，聂家寨村水井位于地下水流向上游，王村水井位于地下水流向下游。具体监测结果如下表所示。 表9 地下水监测结果一览表 监测点; 监测因子; 监测值（mg/L）; 单项指数范围; 最大值; 最小值; 均值; 超标率（%）; 评价标准（mg/L）; 最低检出限（mg/L）. 2017.03.30; 2017.03.31; 2017.04.01. 项目区自备井; pH值（无量纲）; 7.34; 7.30; 7.37; 0.20~0.25; 7.37; 7.3; 7.34; 0; 6.5~8.5; /. 氨氮; 0.138; 0.112; 0.145; 0.39~0.73; 0.145; 0.112; 0.132; 0; ≤0.2; 0.02. 硫酸盐; 79.8; 80.2; 77.9; 0.31~0.32; 80.2; 77.9; 79.3; 0; ≤250; 5. 氯化物; 73.8; 71.4; 73.2; 0.29~0.30; 73.8; 71.4; 72.8; 0; ≤250; 1.0. 总硬度; 556; 561; 542; 1.20~1.25; 561; 542; 553; 100; ≤450; 1.0. 高锰酸盐指数; 2.02; 2.04; 2.01; 0.67~0.68; 2.04; 2.01; 2.02; 0; ≤3.0; 0.05. 溶解性总固体; 635; 617; 631; 0.62~0.64; 635; 617; 628; 0; ≤1000; /. 总大肠菌群; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; /; 0; ≤3.0; /. 水位; 54; 54; 54; /; /; /; /; /; /; /. 聂家寨村水井; pH值（无量纲）; 7.14; 7.11; 7.18; 0.07~0.12; 7.18; 7.11; 7.14; 0; 6.5~8.5; /. 氨氮; 0.155; 0.127; 0.146; 0.64~0.78; 0.155; 0.127; 0.143; 0; ≤0.2; 0.02. 硫酸盐; 217; 211; 223; 0.84~0.89; 223; 211; 217; 0; ≤250; 5. 氯化物; 268; 270; 254; 1.02~1.08; 270; 254; 264; 100; ≤250; 1.0. 总硬度; 866; 858; 851; 1.89~1.92; 866; 851; 858; 100; ≤450; 1.0. 高锰酸盐指数; 1.91; 1.82; 1.89; 0.61~0.64; 1.91; 1.82; 1.87; 0; ≤3.0; 0.05. 溶解性总固体; 1110; 1084; 1092; 1.08~1.11; 1110; 1084; 1095; 100; ≤1000; /. 总大肠菌群; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; /; 0; ≤3.0; /. 水位; 78; 78; 78; /; /; /; /; /; /; /. 王村水井; pH值（无量纲）; 7.25; 7.28; 7.23; 0.15~0.19; 7.28; 7.23; 7.25; 0; 6.5~8.5; /. 氨氮; 0.107; 0.115; 0.100; 0.50~0.58; 0.115; 0.1; 0.107; 0; ≤0.2; 0.02. 硫酸盐; 92.4; 90.5; 91.1; 0.36~0.37; 92.4; 90.5; 91.3; 0; ≤250; 5. 氯化物; 78.4; 79.3; 77.8; 0.31~0.32; 79.3; 77.8; 78.5; 0; ≤250; 1.0. 总硬度; 529; 525; 530; 1.67~1.18; 530; 525; 528; 100; ≤450; 1.0. 高锰酸盐指数; 1.88; 1.80; 1.96; 0.60~0.65; 1.96; 1.8; 1.88; 0; ≤3.0; 0.05. 溶解性总固体; 587; 576; 579; 0.58~0.59; 587; 576; 581; 0; ≤1000; /. 总大肠菌群; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; /; 0; ≤3.0; /. 水位; 51; 51; 51; /; /; /; /; /; /. 由上表可知，项目区自备井和王村水井的pH、硫酸盐、氯化物、氨氮、高锰酸盐指数、溶解性总固体和总大肠菌群，以及聂家寨村水井的pH、硫酸盐、氨氮、高锰酸盐指数和总大肠菌群均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。项目区自备井、聂家寨村水井和王村水井的总硬度和聂家寨村水井的氯化物、溶解性总固体均超出《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求，原因是项目所在区域地下水硬度较大或盐碱地所致。 4、声环境 为了解项目所在地声环境质量现状，2017年4月10日、11日对项目区东、西、南、北厂界进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见表10。 表10 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点; 2017年4月10日; 2017年4月11日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 45.4; 40.1; 45.2; 40.8; 2类昼间：60，夜间：50; 达标. 西厂界; 48.3; 41.5; 49.4; 42.2. 南厂界; 49.9; 42.1; 48.5; 40.2. 北厂界; 54.1; 40.5; 54.6; 40.2. 由上表的监测结果可知，该项目东、西、南和北厂界噪声背景值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 滑县牛屯镇地下水井群(共2眼井)，一级保护区范围：水管站厂区及外围东3米、南25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。根据现场调查，本项目距离牛屯镇地下水井群约4.5km，不在水源保护区范围内，周围无自然保护区和珍稀动植物保护物种。项目噪声评价范围为200m，该范围内无保护目标；项目营运期大气评价范围为2.5km，评价范围内主要环境保护敏感点见表11。 表11 主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 方位; 相对距离; 保护级别. 环境空气; 双狮村; E; 538m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 蔡村; E; 1107m. 聂家寨村; SW; 1283m. 小王庄村; SW; 1530m. 晋营村; S; 1530m. 贺林村; S; 1340m. 地表水 环境; 红旗总干渠; E; 2.88km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 表12 项目设计环境空气质量标准 污染物名称; SO2; NO2; PM10; 颗粒物. 年平均浓度限值（μg/m3）; 60; 40; 70; 200. 24小时平均浓度限值（μg/m3）; 150; 120; 150; 300. 1小时浓度限制（μg/m3）; 500; 200; /; /. 2、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所空气中磷化氢最高容许浓度为0.3mg/m3 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、总磷≤0.4 mg/L） 4、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 pH：6.5~8.5；硫酸盐≤250mg/L；氯化物≤250mg/L；总硬度≤450mg/L；氨氮≤0.2mg/L；高锰酸盐指数≤3.0mg/L；溶解性总固体≤1000mg/L；总大肠菌群≤3.0mg/L； 5、项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物无组织排放标准周界外浓度最高点1.0mg/m3 - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准 臭气浓度20（无量纲） 3、执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行） 油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3 小型饮食业净化设施最低去除效率为60% 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A)) 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 6、《危险固废贮存污染控制标准》（GB18596-2011）及2013修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生产过程中不涉及总量控制指标。 生活污水主要为食堂废水、员工洗漱废水和冲厕废水，产生的主要污染因子为COD和NH3-N，食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水进入化粪池进一步处理，经化粪池处理后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥，不外排。 # 因此，本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 营运期 图2 项目生产工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： 汽车来粮、计量：从附近村庄进购的粮食使用汽车运入，经地磅过磅称重。该过程主要污染物为汽车噪声。 取样检验：项目区内设置有检验室，对粮食入库、出库及日常进行检验。主要通过使用相关设备进行水分、害虫、杂质、温度检测，从而确定粮食品质。 卸车、输送：对计量后的粮食进行卸车，本项目粮食来源为附近村庄收购的散装原粮，可直接倒入移动式接料机内，经移动式皮带运输机送入过筛工序。该过程主要产生粉尘和噪声。 过筛：收购的的粮食暂存于储粮罩棚中，本项目粮食无烘干工序。储粮罩棚中粮量达到一定程度后，在各粮库外进行清筛，分离出粮食中的秸秆、绳头、泥块等大型杂物后入库储存。该过程主要污染物为噪声、粉尘和固废。 环流熏蒸：在小麦、玉米入库后进行膜下环流熏蒸作业，以达到杀死粮堆中各种害虫虫卵的效果。本项目采用移动式环流熏蒸机进行熏蒸作业。移动式环流熏蒸机即引气管道和风量调节阀门固定于仓壁，风机和出口风量平衡调节装置安装在移动小车（移动式环流机）上，引气管道与环流机之间采用软管连接。膜下环流熏蒸是在粮食下面铺设回流管道，粮食上面覆盖塑料薄膜，熏蒸气体在粮面以下的粮堆内循环。本项目在仓库粮堆下加装回流管道，并在仓壁安装排风口。在环流熏蒸作业中，选用磷化铝片剂为熏蒸剂，AlP遇水产生磷化氢，反应式：AlP＋3H2O（加水）＝PH3＋Al（OH）3，利用PH3和CO2混合气体熏蒸，熏蒸时必须确保粮仓的密闭性，从而达到熏蒸杀虫效果。 # 储藏、出售：熏蒸完成后进行密封储藏。出售时，通过皮带输送机直接装到卡车拉走外售。

主要污染工序： 营运期： 1、废气 1.1粉尘 主要为粮食运输过程中的粉尘污染。在库区作业过程中由于粮食（粮包）的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染，原粮含杂质总量一般为1%左右，还有少量的无机杂质（如泥土、沙石等），在进出粮运输、打包过程中会有粉尘泄漏出来，因此，输送、打包系统是主要的粉尘产生点。粉尘总产生量约占杂质产生量2%。 1.2油烟废气 主要为员工食堂产生的油烟废气。 1.3有害气体 主要为杀虫、熏蒸过程中产生的少量有毒气体逸散。 2、废水 本项目废水主要为员工办公生活产生的洗漱废水。 3、噪声 主要为粮食的运输操作中产生的设备机械噪声和粮仓通风机的空气动力噪声。 4、固体废物 4.1危险固废 主要是熏蒸药片AlP气化生成熏蒸气体（PH3）后仍有小部分药渣存在，其主要成份是Al(OH)3和残留的磷化铝（AlP），由于具有一定的毒性，建议暂存于危废暂存间，由有资质单位处理。 4.2 一般固废 粮食筛分工序产生的过筛废物，主要为秸秆和小砖石等。 4.3生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 粮仓 | 粉尘 | 20t∕a | 3 t∕a，无组织排放 |
|  |  |  | 熏蒸废气 | 0.218 t/a | 0.218 t/a，无组织排放 |
|  |  | 生活区 | 油烟废气 | 0.0103 t/a，2.9mg/m3 | 0.0041t/a，1.1mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水（排放量547.2t/a） | COD |  | 350mg/L， 0.1915t/a | 经化粪池处理后，用于沤制农家肥 |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L， 0.0164t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产区 | 药渣 |  | 0.026t/a | 收集于危废暂存室交有资质单位处理 |
|  |  | 生产一般固废 |  | 100t/a | 运至环卫部门统一处理 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 |  | 7.638t/a |  |
| 噪 声 | 营运期主要为粮食的运输操作中产生的设备机械噪声和粮仓通风机的空气动力噪声，噪声源强在75～85dB(A)之间，通过基础减震、厂房隔音等措施后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)） |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要建设内容为粮仓、办公室和员工餐厅等，根据现场调查，主要建筑物已经建设完成，设备基本安装到位，因此，不再对施工期环境进行分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目大气环境影响主要为粮食运输、装卸过程中产生的粉尘，食堂油烟废气，以及熏蒸废气。 1.1粮食运输、装卸过程中产生的粉尘 主要为粮食运输过程中的粉尘污染。在库区作业过程中由于粮食（粮包）的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染，在进出粮运输、打包过程中会产生少量无组织排放粉尘。本项目粮食年周转规模为10万吨，粉尘产生环节主要为附近村庄农民散装原粮卸车、皮带输送环节，以及粮库外售粮食时皮带输送、装车环节。粉尘产生量约占粮食总周转量的0.2‰，因此，粉尘产生量约为20t∕a，产生的粉尘经仓储阻隔、仓储外洒水降尘和厂区围墙阻隔，厂界粉尘产生量约为3t/a。洒水主要在粮仓和堆粮棚外进行，洒水时注意保持粮食干燥，避免增加粮食湿度，不利于储存。经下文预测可知，项目厂界产生粉尘浓度最大值位于东厂界，大小为0.134mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求。 1.2食堂油烟废气 滑县盛兴粮油贸易有限公司设有一座食堂，员工共有38人，中午在厂区就餐。食堂属于小型规模。根据类比调查，人均食用油量约30g/人·d，工人大多是附近村民，仅中午就餐一次，日就餐人数为38人。一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，餐饮场所取3.0%，经计算，本项目年食用油耗量为0.342t/a，油烟产生量为0.0103 t/a。项目食堂共设2个基准灶头，评价建议设置2套油烟净化装置（油烟净化器设计净化效率均不低于60%，风机风量均2000m3/h，每天工作3h），油烟废气经油烟净化器处理后排放量为0.0041t/a，则油烟产生浓度为2.9mg/m3，排放浓度为1.1mg/m3，油烟废气经处理后由烟道引至屋顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求：2.0mg/m3，对周围环境影响不大。 1.3熏蒸废气（PH3） 熏蒸的目的主要是预防粮食中害虫的产生。 1.3.1熏药种类及用量 本项目熏药为磷化铝，磷化铝用量与粮仓容积的比例为：2g/m3，总粮仓容积为169674m3，磷化铝总用量0.339t/a。 磷化铝在仓外磷化氢发生器中与水反应产生PH3。 AlP+3H2O→Al(OH)3+PH3 即： 然后利用PH3和CO2（鼓风）混合气体熏蒸，熏蒸设备选用仓外熏蒸机。环流管道设PH3浓度检查口，适时补充熏蒸剂，使熏蒸时间内维持有效浓度，确保杀虫效果，由磷化铝用量及其与磷化氢比例可知磷化氢产生量为0.218 t/a。 1.3.2熏蒸原理 PH3是一种无色剧毒气体，有乙炔气味。气体比重为1.183，略重于空气，它的渗透性和扩散性比较强，在种子堆内的渗透性可达3.3米以上，空间扩散距离可达15米远，很容易杀死稻谷中的害虫。本项目粮食熏蒸，严格按照国家粮食局2002年05月13日发布的《磷化氢环流熏蒸技术规程》操作。 1.3.3熏蒸频次及要求 粮食粮仓内熏蒸主要发生在粮仓库满后，一般选择在冬季，熏蒸频次为一年一次，熏蒸时，粮仓内PH3浓度≥200mg/m3，熏蒸时间14～20天。 熏蒸结束后机械通风3～5天，粮仓内PH3浓度≤0.3mg/m3，员工方可进入。熏蒸剂需经滑县粮食局批准后方可定量购买，库区内不堆积。 1.3.4熏蒸方式 熏蒸过程主要为：粮层上部空气经环流管道进环流风机，在风机出口接入熏蒸气源，再经环流管道送至地上笼风道，并向上扩散至整个粮层，按此方法反复循环。熏蒸结束后或需要开仓时，打开风机和轴流风机，通过空气循环排出废气。 1.3.5 PH3的影响 根据《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所空气中磷化氢（PH3）最高容许浓度为0.3mg/m3。对人的毒理作用：当空气中浓度为2～4mg/m3时可嗅到其气味；浓度9.7mg/m3以上，可致中毒；550～830mg/m3时，接触0.5～1.0小时发生死亡，2798mg/m3可迅速致死。 预测因子： 根据本项目大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为PH3和粉尘。 评价标准： 磷化氢评价标准参照《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所空气中磷化氢最高容许浓度为0.3mg/m3；粉尘参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中PM10日均浓度值3倍值执行，即0.45mg/m3。由于某些粮仓紧邻，因此可看成一个面源进行计算，如001~002粮仓，003~005粮仓，006~010粮仓，010~012粮仓。 表13 本项目无组织排放源计算参数 排放源; 污染物种类; 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）; 源释放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）. 001~002粮仓; PH3; 0.0669; 0.0093; 8; 200.2; 32.5. 颗粒物; 0.92; 0.128. 003~005粮仓; PH3; 0.0374; 0.0052; 8; 112; 32.5. 颗粒物; 0.515; 0.0715. 006~010粮仓; PH3; 0.0632; 0.0088; 8; 159.4; 38.6. 颗粒物; 0.87; 0.121. 011~012粮仓; PH3; 0.0505; 0.007; 8; 127.2; 38.6. 颗粒物; 0.69; 0.096. 表14（1） 估算模式预测污染物浓度扩散结果 距离 （m）; PH3. 001~002粮仓; 003~005粮仓; 006~010粮仓; 011~012粮仓. 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0.001278; 0.43; 0.0006866; 0.23; 0.001064; 0.35; 0.000848; 0.28. 100; 0.002415; 0.81; 0.001841; 0.61; 0.002336; 0.78; 0.002092; 0.70. 200; 0.003274; 1.09; 0.002004; 0.67; 0.002893; 0.96; 0.002367; 0.79. 300; 0.003294; 1.10; 0.001909; 0.64; 0.002815; 0.94; 0.002262; 0.75. 400; 0.003422; 1.14; 0.001919; 0.64; 0.002964; 0.99; 0.002358; 0.79. 500; 0.003056; 1.02; 0.001694; 0.56; 0.002685; 0.90; 0.002127; 0.71. 600; 0.002613; 0.87; 0.001443; 0.48; 0.00232; 0.77; 0.001836; 0.61. 700; 0.002219; 0.74; 0.001224; 0.41; 0.001986; 0.66; 0.00157; 0.52. 800; 0.0019; 0.63; 0.001049; 0.35; 0.001711; 0.57; 0.001353; 0.45. 900; 0.001644; 0.55; 0.0009074; 0.30; 0.001487; 0.50; 0.001176; 0.39. 1000; 0.001437; 0.48; 0.0007932; 0.26; 0.001304; 0.43; 0.001031; 0.34. 1100; 0.001269; 0.42; 0.000701; 0.23; 0.001155; 0.39; 0.0009136; 0.30. 1200; 0.001132; 0.38; 0.0006255; 0.21; 0.001032; 0.34; 0.0008162; 0.27. 1300; 0.001016; 0.34; 0.0005616; 0.19; 0.0009275; 0.31; 0.0007338; 0.24. 1400; 0.0009178; 0.31; 0.0005074; 0.17; 0.0008398; 0.28; 0.0006644; 0.22. 1500; 0.0008343; 0.28; 0.0004613; 0.15; 0.0007645; 0.25; 0.000605; 0.20. 1600; 0.0007627; 0.25; 0.0004218; 0.14; 0.0006989; 0.23; 0.000553; 0.18. 1700; 0.0007005; 0.23; 0.0003875; 0.13; 0.000642; 0.21; 0.0005081; 0.17. 1800; 0.0006459; 0.22; 0.0003573; 0.12; 0.0005925; 0.20; 0.0004689; 0.16. 1900; 0.0005978; 0.20; 0.0003307; 0.11; 0.000549; 0.18; 0.0004345; 0.14. 2000; 0.0005559; 0.19; 0.0003075; 0.10; 0.0005109; 0.17; 0.0004043; 0.13. 2100; 0.0005196; 0.17; 0.0002875; 0.10; 0.0004778; 0.16; 0.0003781; 0.13. 2200; 0.0004876; 0.16; 0.0002699; 0.09; 0.0004483; 0.15; 0.0003548; 0.12. 2300; 0.0004589; 0.15; 0.000254; 0.08; 0.0004219; 0.14; 0.0003339; 0.11. 2400; 0.0004329; 0.14; 0.0002396; 0.08; 0.0003979; 0.13; 0.000315; 0.11. 2500; 0.0004094; 0.14; 0.0002266; 0.08; 0.0003763; 0.13; 0.0002978; 0.10. 下风向最大质量浓度; 0.00347; 1.16; 0.002021; 0.67; 0.00299; 1.00; 0.002423; 0.81. 下风向最大质量浓度距源距离D(m); 362; 215; 368; 227. 浓度占标准10%距源最远距离D10%(m); /; /; /; /. 表14（2） 估算模式预测污染物浓度扩散结果 距离 （m）; 颗粒物. 001~002粮仓; 003~005粮仓; 006~010粮仓; 011~012粮仓. 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0.01474; 3.28; 0.009488; 2.11; 0.01507; 3.35; 0.01205; 2.68. 100; 0.02787; 6.19; 0.02544; 5.65; 0.0331; 7.36; 0.02973; 6.61. 200; 0.03778; 8.40; 0.02769; 6.15; 0.04099; 9.11; 0.03363; 7.47. 300; 0.03801; 8.45; 0.02638; 5.86; 0.03987; 8.86; 0.03215; 7.14. 400; 0.03948; 8.77; 0.02653; 5.90; 0.04199; 9.33; 0.03351; 7.45. 500; 0.03526; 7.84; 0.02341; 5.20; 0.03803; 8.45; 0.03023; 6.72. 600; 0.03015; 6.70; 0.01994; 4.43; 0.03287; 7.30; 0.02609; 5.80. 700; 0.02561; 5.69; 0.01691; 3.76; 0.02813; 6.25; 0.02231; 4.96. 800; 0.02192; 4.87; 0.01449; 3.22; 0.02423; 5.38; 0.01923; 4.27. 900; 0.01897; 4.22; 0.01254; 2.79; 0.02106; 4.68; 0.01671; 3.71. 1000; 0.01658; 3.68; 0.01096; 2.44; 0.01847; 4.10; 0.01465; 3.26. 1100; 0.01464; 3.25; 0.009687; 2.15; 0.01636; 3.64; 0.01298; 2.88. 1200; 0.01306; 2.90; 0.008644; 1.92; 0.01462; 3.25; 0.0116; 2.58. 1300; 0.01172; 2.60; 0.00776; 1.72; 0.01314; 2.92; 0.01043; 2.32. 1400; 0.01059; 2.35; 0.007012; 1.56; 0.0119; 2.64; 0.009442; 2.10. 1500; 0.009627; 2.14; 0.006375; 1.42; 0.01083; 2.41; 0.008597; 1.91. 1600; 0.008801; 1.96; 0.00583; 1.30; 0.009901; 2.20; 0.007859; 1.75. 1700; 0.008083; 1.80; 0.005355; 1.19; 0.009096; 2.02; 0.00722; 1.60. 1800; 0.007452; 1.66; 0.004937; 1.10; 0.008393; 1.87; 0.006663; 1.48. 1900; 0.006898; 1.53; 0.004571; 1.02; 0.007777; 1.73; 0.006174; 1.37. 2000; 0.006414; 1.43; 0.004249; 0.94; 0.007237; 1.61; 0.005745; 1.28. 2100; 0.005995; 1.33; 0.003974; 0.88; 0.006768; 1.50; 0.005373; 1.19. 2200; 0.005627; 1.25; 0.00373; 0.83; 0.006351; 1.41; 0.005042; 1.12. 2300; 0.005295; 1.18; 0.00351; 0.78; 0.005976; 1.33; 0.004745; 1.05. 2400; 0.004995; 1.11; 0.003312; 0.74; 0.005638; 1.25; 0.004476; 0.99. 2500; 0.004724; 1.05; 0.003132; 0.70; 0.00533; 1.18; 0.004232; 0.94. 下风向最大质量浓度; 0.04004; 8.90; 0.02793; 6.21; 0.04236; 9.41; 0.03443; 7.65. 下风向最大质量浓度距源距离D(m); 362; 215; 368; 227. 浓度占标准10%距源最远距离D10%(m); /; /; /; /. 由上表可知，001~002粮仓磷化氢的最大落地浓度为0.00347mg/m3，磷化氢最大落地浓度处占标率为1.16%<10%，磷化氢的最大落地浓度对应距离为362m；003~005粮仓磷化氢的最大落地浓度为0.002021mg/m3，磷化氢最大落地浓度处占标率为0.67%<10%，磷化氢的最大落地浓度对应距离为215m；006~010粮仓磷化氢的最大落地浓度为0.00299mg/m3，磷化氢最大落地浓度处占标率为1.0%<10%，磷化氢的最大落地浓度对应距离为368m；010~012粮仓磷化氢的最大落地浓度为0.002423mg/m3，磷化氢最大落地浓度处占标率为0.81%<10%，磷化氢的最大落地浓度对应距离为227m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）规定，本项目的大气环境影响评价工作等级为三级，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，则该项目评价范围确定为以项目为中心，直径为5km的圆形区域。磷化氢最大落地浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所空气中磷化氢最高容许浓度为0.3mg/m3要求。 001~002粮仓颗粒物的最大落地浓度为0.04004mg/m3，颗粒物最大落地浓度处占标率为8.9%<10%，颗粒物的最大落地浓度对应距离为362m；003~005粮仓颗粒物的最大落地浓度为0.02793mg/m3，颗粒物最大落地浓度处占标率为6.21%<10%，颗粒物的最大落地浓度对应距离为215m；006~010粮仓颗粒物的最大落地浓度为0.04236mg/m3，颗粒物最大落地浓度处占标率为9.41%<10%，颗粒物的最大落地浓度对应距离为368m；010~012粮仓颗粒物的最大落地浓度为0.03443mg/m3，颗粒物最大落地浓度处占标率为7.65%<10%，颗粒物的最大落地浓度对应距离为227m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）规定，本项目的大气环境影响评价工作等级为三级，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，则该项目评价范围确定为以项目为中心，直径为5km的圆形区域。颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准0.3mg/m3要求。 项目大气污染物厂界及环境敏感点预测见表15、表16。 表15 项目大气污染物磷化氢厂界及环境敏感点浓度预测一览表 项目; 磷化氢. 001~002粮仓; 003~005粮仓; 006~010粮仓; 010~012粮仓. 距离（m）; 浓度（mg/m3）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 东厂界; 5; 0.001215; 5; 0.001215; 57; 0.001922; 57; 0.001922. 南厂界; 153; 0.003003; 13; 0.001313; 177; 0.003207; 6; 0.001228. 西厂界; 64; 0.002013; 64; 0.002013; 8; 0.001253; 8; 0.001253. 北厂界; 18; 0.001371; 254; 0.003408; 38; 0.001648; 238; 0.003433. 双狮村; 542; 0.002868; 542; 0.002868; 580; 0.002699; 580; 0.002699. 表16 项目大气污染物颗粒物厂界及环境敏感点浓度预测一览表 项目; 颗粒物. 001~002粮仓; 003~005粮仓; 006~010粮仓; 010~012粮仓. 距离（m）; 浓度（mg/m3）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 东厂界; 5; 0.01402; 5; 0.08457; 57; 0.01786; 57; 0.01786. 南厂界; 153; 0.03465; 13; 0.01009; 177; 0.02717; 6; 0.008669. 西厂界; 64; 0.02323; 64; 0.01868; 8; 0.009085; 8; 0.009085. 北厂界; 18; 0.01581; 254; 0.02693; 38; 0.01455; 238; 0.02755. 双狮村; 542; 0.03309; 542; 0.02193; 580; 0.02061; 580; 0.02061. 表17 叠加后项目各厂界及敏感点浓度预测一览表 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 双狮村. 磷化氢浓度; 0.006274; 0.008751; 0.006532; 0.00986; 0.011134. 颗粒物浓度; 0.134; 0.081; 0.060; 0.085; 0.096. 通过表17可知，项目厂界磷化氢浓度叠加后最大浓度值为0.00986 mg/m3，满足《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所空气中磷化氢最高容许浓度为0.3mg/m3要求；敏感点双狮村磷化氢浓度叠加后最大浓度值为0.011134 mg/m3，满足《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所空气中磷化氢最高容许浓度为0.3mg/m3要求。 项目厂界颗粒物浓度叠加后最大浓度值为0.134 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2准颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3要求；敏感点双狮村磷化氢浓度叠加后最大浓度值为0.096 mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准0.3mg/m3要求。 因此，本项目大气污染物对周围环境影响较小。 为进一步降低磷化氢对周边环境的影响，熏蒸结束后或需要开仓时，要打开风机和轴流风机，通过空气循环排出废气。经排风3～5天后，仪器检测粮仓内空气中有害物质磷化氢的浓度小于0.3mg/m3，工作人员才可进入。 1.3.6大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》要求，对于本项目无组织排放的磷化氢需计算大气环境防护距离，采用HJ2.2-2008附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式进行计算，各计算参数见表18。 表18 本项目大气防护距离计算参数表 排放源; 污染物; 面源高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 污染物排放量（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 计算结果. 001~002粮仓; 磷化氢; 8; 200.2; 32.5; 0.0093; 0.3; 无超标点. 颗粒物; 0.128; 0.3; 无超标点. 003~005粮仓; 磷化氢; 8; 112; 32.5; 0.0052; 0.3; 无超标点. 颗粒物; 0.0715; 0.3; 无超标点. 006~010粮仓; 磷化氢; 8; 159.4; 38.6; 0.0088; 0.3; 无超标点. 颗粒物; 0.121; 0.3; 无超标点. 011~012粮仓; 磷化氢; 8; 127.2; 38.6; 0.007; 0.3; 无超标点. 颗粒物; 0.096; 0.3; 无超标点. 由上表可知，经计算，确定本项目无组织排放磷化氢和颗粒物无超标点，无需设置大气环境防护距离。 ## 1.3.7卫生防护距离 本项目无组织排放废气，应根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中，有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表19。 表19 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物名称; 项目所在地平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/m3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 001~002粮仓; PH3; 3.2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.3; 45.5; 0.0093; 0.9. 颗粒物; 0.45; 0.128; 13.2. 003~005粮仓; PH3; 0.3; 34; 0.0052; 0.5. 颗粒物; 0.45; 0.0715; 6.6. 006~010粮仓; PH3; 0.3; 44.3; 0.0088; 0.9. 颗粒物; 0.45; 0.121; 12.3. 011~012粮仓; PH3; 0.3; 39.5; 0.007; 0.7. 颗粒物; 0.45; 0.096; 9.4. 经计算，本项目卫生防护距离在50m以内，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离级差要求，本项目卫生防护距离应为50m（距面源边界），但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，因此本项目卫生防护距离为100m。 项目各厂界需设置卫生防护距离分别为：东厂界外为95m，南厂界外94m，西厂界外92m，北厂界外82m，距离本项目最近的环境敏感点为厂区东侧约538m处的双狮村，满足卫生防护距离的要求。具体防护距离见附图4。建议规划部门在卫生防护距离内不再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 2、水环境影响分析 本项目员工劳动定员38人，员工中午在厂区就餐，用水量按60L/人·d计算，生活用水量为684t/a，废水产生量按照用水量的80%计算，废水产生量为547.2t/a。经类比，COD产生浓度为350mg/L、产生量约为0.1915t/a，NH3-N产生浓度为30mg/L、产生量约为0.0164t/a。建议建设单位在厂区内设置一座1m3隔油池和一座10m3的化粪池，食堂废水经隔油池隔油后与其他生活（如洗漱废水和冲厕废水）废水排入化粪池处理，化粪池处理完成后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥。 3、地下水环境影响分析 3.1地下水评价等级判断 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于III类项目。根据现场调查，距离本项目最近饮用水源保护区为滑县牛屯镇地下水井，距其4.5km，切本项目距离附近村庄较远，周围无分散式饮用水井，因此，项目区属于地下水环境敏感及较敏感区之外的其他地区，即地下水环境不敏感区，结合下表可知，本项目为地下水环境影响三级评价。 表20 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 3.2区域地质条件 （1）区域地质构造 滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回龙镇、滑县、南乐台凸和楚望台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623 米穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。 （2）地层岩性 场地处于华北平原，地貌形态单一，勘探深度范围内地层除表层冲填土及素填土外，其余属黄河冲洪积层。因本项目厂房仅进行生产，尚未进行地质勘探，根据项目所在区域附近地热井勘察报告，在勘察深度范围内，项目厂区地层自上而下划分为五个地层，分别如下： 一层：粉土质砂，黄褐色-棕褐色，可塑，干强度中，韧性中，粒径5-10mm，含量5%，上部有薄层粉土，层厚8m左右。 二层：黄褐色细砂，层厚12m，中间夹零星淤泥，淤泥层厚越2m。 三层：黄褐色中粗砂，下部颗粒逐渐变粗，为含砾粗砂，局部夹有粉土及细砂薄层，层厚20m。 四层：黄粘土，层厚约10m。 五层：砂层，层厚约20m，钻孔穿透该含水层，下层为淤泥层，未穿透。 3.3水文地质条件 滑县处于黄河冲积平原，第四系全新系地层，形成了较丰富的第四系松散岩类孔隙含水岩组。根据埋藏深度、富水性以及开采程度，将该区地下水分为浅层地下水和中深层地下水。 （1）浅层地下水 主要有黄河冲积形成，上部多为粉土和粉质粘土，局部为粉砂土，其构成了地下水的包气带；中部位粉细砂、细砂，厚度30m左右，是区内主要的含水层；底部为粘土或粉质粘土厚度一般大于5m，透水性差，为孔隙潜水隔水层。该含水层底板埋深多在40~50m，厚度30m 左右，分布稳定，结构松散，但透水性不均。该含水层为农业灌溉的主要开采层，开采量较大，水化学类型多为HCO3-Ca·Mg型和HCO3·SO4-Na·Mg型水，溶解性总固体0.28～1.84g/L。含水层主要接受大气降水的入渗补给，其次为灌溉水回渗补给，主要排泄为人工开采。 （2）中深层地下水 该含水层埋深一般大于80m，含水层厚度躲在100m 以上，以细砂、中砂为主，富水性好，据资料该含水层水质TDS 为0.5~0.7g/L，总硬度180~280mg/L,水质良好，为区内主要饮用水水源。 3.3运营期地下水环境影响预测与评价 类比《河南双睿塑业有限公司年产6000吨再生PE颗粒项目》可知，正常工况下，由于项目的建设，项目厂区内多铺设水泥路面，项目废水的收集与排放全都通过管道，不直接与地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。事故状态下，建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，通过解析法预测可知，污染物的扩散主要取决于污染物的初始浓度，100天后高锰酸盐污染物最大影响距离为2m。 项目化粪池、危险废物暂存区等易发生泄露的场所地面均进行了防渗处理并按照要求，因此，本项目对地下水的影响是微弱的。从地下水环境保护角度看，其影响是可以接受的。 3.4地下水环境保护措施与对策 地下水环境保护措施与对策应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。 （1）源头控制措施。在生产过程中应加强各类设备、设施和管道的日常维护及检修，防止工艺过程的跑、冒、滴、漏，发现泄露现象应立即采用措施，防止泄露扩大，将污染物跑、冒、滴、漏降低到最低限度。 （2）分区防控措施。将项目区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域： 重点防渗区包括：本项目无重点防渗区；一般防渗区包括：化粪池、危险废物暂存区；非防渗区包括：办公用房。 针对一般污染区采取的防渗措施为：地面全部硬化，采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。 （3）污染监控措施。建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。每年至少在项目区自备井监测水质一次，每次监测因子为pH、氨氮、高锰酸盐指数。信息公开计划应至少包括建设项目特征因子高锰酸盐的地下水环境监测值。 （4）应急响应措施。明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。 采取以上措施后，可有效防止厂区物料及废水对地下水的污染。 4、噪声环境影响分析 4.1噪声源强 主要为粮食的运输操作中产生的设备机械噪声和粮仓通风机的空气动力噪声。建设单位在机械设备下设置减振垫，以减少设备运行时的震动，可降低噪声值约为15dB(A)。厂房密闭降低噪声值约为10dB(A)，经治理后主要高噪声设备噪声源强见表21。 表21 主要高噪声设备噪声源强一览表 设备; 治理前设备 声源值dB(A); 治理后设备 声源值dB(A); 治理措施. 自动化装卸; 75～85; 50～60; 减振垫、厂房隔音. 智能通风系统; 75～85; 50～60; 减振垫、厂房隔音. 出入路设备; 75～85; 50～60; 减振垫、厂房隔音. 4.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 4.3预测结果及评价 本项目实行8小时工作制度，项目夜间不运行，故本评价只对昼间进行环境影响分析，厂界噪声预测结果见表22。 表22 项目厂界噪声预测结果一览表 预测位点; 距离（m）; 贡献值 dB（A）; 执行标准dB（A）; 达标状况. 东厂界; 5; 46.0; 60; 达标. 南厂界; 6; 44.4; 达标. 西厂界; 8; 41.9; 达标. 北厂界; 18; 34.9; 达标. 由表18可知，项目营运期厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 5、固体废物环境影响分析 主要是员工办公生活产生的生活垃圾、熏蒸药片AlP剩余的药渣以及筛选出的秸秆等。 5.1生活垃圾 本项目劳动定员38人，生活垃圾按0.67kg/（人·d）计算，产生量约为7.638t/a，收集后运送至垃圾中转站，交当地环卫部门统一处理。 5.2熏蒸药渣 熏蒸药片AlP气化生成熏蒸气体（PH3）后仍有小部分药渣存在，其主要成份是Al(OH)3和残留的磷化铝（AlP），项目年产生量约0.026t/a，由于具有一定的毒性，为防止固废流失、挥发，厂区现有一座3m2的危废暂存间，根据《国家危险废物名录（2016年版）》规定，残留药渣属于危险废物，危废代码：HW04农药废物，经统一收集后，委托有资质单位处理。 5.3生产一般固废 在粮食入仓过程中清筛机筛选出的秸秆和小砖石等，根据经验数据，粮食含杂质总量一般为0.1%左右，还有少量的无机杂质（如泥块、沙石等），产生于筛分过程中，以年粮食储存量10万吨计算，则新增固废的总量为100t/a，该部分废物统一收集后暂存于临时固废堆放场，交由环卫部门处理。 6、环境风险事故分析 6.1风险源 （1）粮仓粉尘风险源 本项目粮食仓储所产生的粉尘大多数都具有有机、无毒以及可燃的特点，风险因素为当储粮粮仓内粉尘浓度达到一定的爆炸极限，有火源或火花存在、达到爆炸温度并有充足的氧气时，就有可能发生粉尘爆炸或引起火灾，造成巨大损失。 粮食粉尘还会影响人的呼吸系统的健康，易造成肺部及呼吸等方面的职业病。 - 磷化氢危险源 本项目营运过程中主要涉及粮食的收发仓储工作。仓储过程中需使用磷化铝进行熏蒸。磷化铝吸收空气中的水分后，会立即释放出有毒气体磷化氢，磷化氢属有毒、易燃气体。磷化氢的危险特性、理化性质见表。 表23 磷化氢的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 2.3 有毒气体；2.1 易燃性气体; 燃爆危性：; 本品易燃，高度。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮肤吸收; 有害燃烧产物：. 健康危害：; 磷化氢作用于细胞酶，影响细胞代谢，发生内窒息。其主要损害神经系统、呼吸系统、心脏、肾脏及肝脏。. 危险特性：; 极易燃，具有强还原性。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。暴露在空气中能自燃。与氧接触会爆炸，与卤素接触激烈反应。与氧化剂能发生强烈反应。. 有害燃烧产物：; 氧化磷. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 无色，有类似大蒜气味的气体。; 主要用途：; 用于缩合催化剂，聚合引发剂及制备磷的有机化合物等。. 熔点（℃）：; -132.5; 相对密度（水=1）：; 1.18（水=1）. 闪点（℃）：; 40～60; 相对蒸气密度（空气=1）：; 1.2. 沸点（℃）：; -87.5; 爆炸上限%（V/V）; 无资料. 引燃温度（℃）：; 100; 爆炸下限%（V/V）; 1.79. 溶解性：; 不溶于热水，微溶于冷水，溶于乙醇、乙醚。. 第三部分毒理学资料. 急性毒性; LC5015.3mg/ m3，4 小时(大鼠吸入). 最高容许浓度; 0.3mg/m3. 本项目磷化铝总用量0.339t/a，产生0.218t/a磷化氢气体。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A 中相关内容磷化氢最大贮存量为1 吨。磷化铝存储量较小。 6.2风险评价等级 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），需要进行环境风险评价，评价工作分级见下表。 表24 环境风险评价工作级别 --; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 本项目储存场所磷化氢产生量为0.218t/a，最大允许量为1t。因此本项目属于非重大危险源，故风险评价等级为二级。根据导则要求，只对风险识别、源项分析，提出防范、减缓和应急措施。 6.3风险对外环境影响 本项目距离附近敏感点较远，最近敏感点为项目东侧538m双狮村。本项目风险对外环境影响主要为粉尘爆炸和粮库火灾产生的CO、和黑烟，磷化铝燃烧产生的毒性物质磷化氢。发生风险后，对周围人群健康存在潜在威胁。因此，建议建设单位应制定风险防范措施及应急防范措施。 6.4风险防范措施 6.4.1粉尘风险防范措施 为保证库区生产的顺利进行，保证生产环境的卫生，有效地预防粉尘爆炸发生，评价建议采取以下措施： （1）严格执行《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB17440－1998）的相关规定。 （2）控制、降低空气中的粉尘浓度，加强通风。 （3）严禁明火作业，储粮流程中选用磁选装置，去除铁质等杂质。 （4）电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 （5）加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 应急管理措施如下： （1）设立环境风险事故应急控制人员，可由运行管理中心人员担任，负责环境事故发生时的指挥和协调，保证环境风险事故应急预案的顺利进行。 （2）制定应急救护程序，明细救护责任及救护条例，在发生风险事故时按预定方案进行救援。 （3）制定伤亡处理及善后管理办法并报上级行政部门，一旦发生伤亡事故，按管理办法妥善处理善后事宜。 综上所述，本项目在粮食出仓、入仓及运输过程中，存在一定的环境风险，但在加强管理，建立健全的防范措施和应急预案，并予以认真落实和实施的基础上，本工程项目的风险是可以接受的。 6.4.2磷化铝风险防范措施 - 针对磷化铝片贮存过程措施 磷化铝属于有毒物质，其贮存过程应满足如下措施： ①应设置专门的贮存场所，本项目专门设置了药品库对磷化铝进行储存； ②对磷化铝要密封、避光、避湿保存； ③应贮存于阴凉、干燥、通风良好的库房； ④远离火种、热源； ⑤严禁与氧化剂、酸类一同贮存，根据建设方提供，药品库内只存放熏蒸剂磷化氢； ⑥搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏，雨天不宜运行； ⑦失火时，可用干砂、石粉、干粉、二氧化碳灭火，禁用酸碱、泡沫和水一类的灭火剂； ⑧贮存场所和熏蒸场所尽量远离住房。 （2）针对粮食熏蒸过程措施 ①熏蒸过程必须严加密闭，熏蒸结束后提供充分的局部排风和全面通风； ②操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规则； ③熏蒸过程操作人员应佩戴导管式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿带面 罩式胶布防毒衣，戴橡胶手套。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备； ④进行熏蒸作业前应先制订熏蒸方案，并报当地粮食行政管理部门备案。熏蒸作业中，仓储单位应当在作业场地周围设立警示牌和警戒线，禁止无关人员进入熏蒸作业区； ⑤配置相应的毒性气体检测设备以用于检测库区仓房内有害气体的浓度，定期对员工进行身体健康检查；一旦发生员工中毒事件，必须立即按照相关措施妥善处理； ⑥熏蒸作业严格按照《粮食熏蒸安全操作规程》中相关要求执行。 （3）针对熏蒸作业产生的污染物的对策措施 ①熏蒸过程产生的熏蒸剂残渣为无毒、无害物质，委托环卫部门清运、处置； ②为防止磷化铝包装物残留药剂中毒事故发生，建设单位负责在药品库内设危废暂存间进行暂存，并委托有资质单位对其进行清运、处置； ③根据《储粮化学药剂管理与使用规范》（LS1212-2008）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）要求，磷化铝熏蒸剂应有专用库房储存，不允许使用窑洞、地下室、燃料库、器材库存储药剂。库房应建在距离办公区、居住区、水源地至少30m 处，库房标高应高于50 年一遇洪水水位1m 以上，并有消防通道。门口应有“药品库”、“有毒”和按国家有关危险品标示的标准和相关规定标写的警示牌。整体结构应坚固，应安装牢固的安全设施，达到防盗的目的。应不渗漏、防高温、防潮湿、地面平滑易清洗。应安装避光、遮雨棚等防护设施，门内外配备必要的消防器材。应保持阴凉干燥，并配备通风设施和防爆照明灯，电源开关应设在进门口附近，不应使用暖气装置。 7、选址相符性分析 7.1与《粮食仓库建设标准》（建标172-2016）相符性分析 本项目用地已经取得滑县国土资源局许可（具体见附件），项目选址已经滑县住房和城乡建设局批准同意，土地性质为仓储物流用地。根据《粮食仓库建设标准》（建标172-2016）选址建设条件，本项目为二类粮库，粮库的建设与选址应具备以下基本条件： 表25 粮库选址与建设基本条件一览表 序号; 满足条件; 项目情况. 1; 应有稳定可靠的粮源，并具有相应规模的粮食储备量或中 转量，流向合理，效益明显; 满足. 2; 应具有便利的交通运输条件; 满足. 3; 应具备可靠、适用、经济的电源、水源、通信等外部配套资源; 满足. 4; 应满足近期建设所必需的场地面积，并应根据中、远期发展规划留有适当的发展余地; 满足. 5; 应满足适宜的地形坡度，宜避开自然地形复杂、自然坡度过大的地段；宜避开高压线、地下光缆、电缆、输油输气管道等设施; 满足. 6; 库址应避开下列地区或区域： （一）抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区。 （二）受泥石流、滑坡等直接危害的地段；Ⅳ级自重湿陷性黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质不良地段。 （三）具有开采价值的矿藏区；采矿陷落（错动）区地表界限内；爆破危险界限内。; 满足. 7; 避免洪水、潮水和内涝威胁，场地的防洪标准不应低于50年一遇。; 满足. 8; 应远离污染源及易燃易爆场所，且应位于污染源全年最小频率风向的下风侧; 符合. 9; 符合当地城乡规划的要求; 符合. 经上分析，本项目选址合理可行。 7.2与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）相符性分析 本项目厂址位于滑县牛屯镇双狮村，所在滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，依据该文附则要求，滑县参照农产品主产区的环境准入政策执行。 根据豫环文〔2015〕33号文要求，农产品主产区“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”，“在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目”。 滑县部分列入豫环文〔2015〕33号文划分的《水污染防治重点单元》内。本项目为粮食仓储项目，不属于该文件“工业项目分类清单”中所列项目，排放污染物主要为粉尘、油烟，不涉及煤化工、冶金、钢铁、铁合金、重金属污染物排放，本项目生活污水经化粪池处理后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥，对周围环境影响较小，因此，项目选址符合该通知要求。 8、环境保护三同时验收一览表 本项目环境保护“三同时”验收一览表见下标所示。 表26 项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测点位; 验收内容; 监测频次. 废气; 油烟; 油烟净化器; 油烟废气排放口; /; /. 熏蒸废气; 加强通风; 上风向、下风向; 磷化氢浓度; 2次/周期，连续3个周期. 粉尘; 仓储阻隔、仓储外洒水降尘和厂区围墙阻隔; 厂界; 粉尘浓度; 2次/周期，连续3个周期. 废水; 生活污水; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理后，定期由附近农民清掏用于沤制农家肥; /; 1×1m3隔油池 1×10m3化粪池; /. 噪声; 设备机械噪声和通风机的空气动力噪声; 减震垫、 厂房隔音; 厂区 周界; 等效连续 A声级; 昼夜各1次/天，连续2天. 固体废物; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一处理; /; 垃圾桶; /. 生产垃圾; 收集后暂存于临时固废堆放场; 1×80m2临时固废堆放场. 熏蒸药渣; 集中收集后交有资质单位统一处置; /; 1×5m2危废暂存间; /.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 加强通风 | 达标排放 |
|  |  | 有害气体 | 加强通风 |  |
|  | 生活区 | 油烟 | 油烟净化器处理 |  |
| 水 污 染 物 | 洗漱废水 | COD | 经化粪池沉底处理后，由附近农民清掏用于沤制农家肥 | 不排放 |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | 收集后运送至垃圾中转站，由当地环卫部门统一处理 | 不产生二次污染 |
|  | 生产区 | 一般固废 | 集中收集，由当地环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 危险固废 | 交有资质单位统一处置 |  |
| 噪 声 | 主要为粮食的运输操作中产生的设备机械噪声和粮仓通风机的空气动力噪声，噪声源强在75～85dB(A)之间，通过基础减震、厂房隔音等措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会（豫鹤滑县物流［2015］11363），经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于该目录鼓励类“现代物流业”第1项“粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要商品现代化物流设施建设”，符合国家产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于鹤壁市滑县牛屯镇双狮村，项目建成后，通过认真落实各项污染防治措施，可以确保各污染物达标排放，本项目用地已经取得滑县国土资源局颁发的土地证（具体见附件），项目用地已经滑县国土资源局许可，土地性质为仓储物流用地，本项目满足《粮食仓库建设标准》（建标172-2016）和《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）选址建设条件，选址可行。 3、环境质量现状 该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 项目区自备井和王村水井的pH、硫酸盐、氯化物、氨氮、高锰酸盐指数、溶解性总固体和总大肠菌群，以及聂家寨村水井的pH、硫酸盐、氨氮、高锰酸盐指数和总大肠菌群均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。项目区自备井、聂家寨村水井和王村水井的总硬度和聂家寨村水井的氯化物、溶解性总固体均超出《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求，原因是项目所在区域地下水硬度较大或盐碱地所致。 项目东、西、南和北厂界噪声背景值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、营运期环境影响分析 4.1大气环境影响评价结论 本项目大气环境影响主要为粮食运输、装卸过程中产生的粉尘，食堂油烟废气，以及熏蒸废气。 粮食运输、装卸过程中产生的粉尘经仓储阻隔、仓储外洒水降尘和厂区围墙阻隔，厂界粉尘产生浓度较小，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求。 油烟废气经处理后由烟道引至屋顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求。 熏蒸结束后或需要开仓时，打开风机和轴流风机，通过空气循环排出废气，厂界磷化氢浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准要求，敏感点双狮村磷化氢浓度叠加后最大浓度值满足《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所空气中磷化氢最高容许浓度要求。 4.2水环境影响评价结论 本项目废水主要为员工办公生活产生的洗漱废水、冲厕废水和食堂废水。食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水进入化粪池处理，化粪池处理完成后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥。废水对周围环境影响较小。 4.3声环境影响评价结论 主要为粮食的运输操作中产生的设备机械噪声和粮仓通风机的空气动力噪声，经设置减震垫、墙体隔音后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.4固废环境影响评价结论 主要为员工办公生活产生的生活垃圾、熏蒸片留下的少量熏蒸药渣以及筛选出的生产垃圾秸秆、小砖石等。生活垃圾和生产垃圾收集后运送至垃圾中转站，交当地环卫部门统一处理；熏蒸药渣交有资质单位统一处置。 二、建议 1、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 2、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 3、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 4、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理；遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。

预审意见： 经办人： 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日