建设项目基本情况

| 项目名称 | 滑县第一高级中学东校区建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县第一高级中学 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周太红 |  |  | 联系人 | 汤老师 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县滑兴路与道康路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15603726539 |  | 传真 | / | 邮编 |  | 456400 |
| 建设地点 | 滑县滑兴路与道康路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 滑发改【2017】28号 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | 普通高中教育P8324 |  |
| 占地面积 (平方米) | 335417.24 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 117404.75 |  |
| 总投资 (万元) | 65000 | 其中：环保投资(万元) |  | 73.2 |  | 环保投资占总投资比例 | 0.11% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |
| 项目由来 近年来，随着滑县城镇的快速发展，城市框架的不断拉大，城镇居民剧增，城区现有教育资源紧缺与需求的矛盾日益突出。为解决城区发展与教育资源供需紧缺的矛盾，促进滑县教育事业的发展，县政府决定实施滑县第一高级中学东校区建设项目。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（V-157）中，“学校、幼儿园、托儿所，建筑面积5万平方米及以上；有实验室的学校（不含P3、P4生物安全实验室）”应编制环境影响评价报告表，本项目建筑面积18.75万m2，应编制环境影响评价报告表。 根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2011），本项目属于普通高中教育P8324，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类，符合国家产业政策，项目已取得滑县发展和改革委员会批复（批复见附件2）。 受滑县第一高级中学委托，我公司承担了滑县第一高级中学东校区建设项目的环境影响评价工作，我们对工程选址及周边区域的环境概况进行了现场调查，结合本工程有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 本次评价对象为“滑县第一高级中学东校区建设项目”，项目基本建设情况见表1。 表1 项目工程基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 滑县第一高级中学东校区建设项目. 建设单位; 滑县第一高级中学. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 学生6000人，教职工480人. 工作制度; 全年教学天数250天. 产业特征; 投资额（万元）; 65000. 环保投资（万元）; 73.2. 产业类别; 第三产业. 行业类别; V 社会事业与服务业-157、学校、幼儿园、托儿所. 产业结构调整类别; 允许类. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 黄河流域. 排水去向; 本项目废水为生活废水，经化粪池处理后，排入滑县清源污水处理有限公司处理。. 本项目污染因素; ①废气：油烟废气，汽车尾气，柴油发电机燃油废气； ②废水：生活污水，实验室废水，医疗废水； ③噪声：设备噪声及社会噪声； ④固废：生活垃圾，餐厨垃圾，医疗废物、实验废物。. 工程内容及规模 1、项目概况 项目名称：滑县第一高级中学东校区建设项目 项目建设单位：滑县第一高级中学 建设地点：滑县滑兴路与道康路交叉口东北角（地理位置图见附图1） 本项目总投资65000万元，其中环保投资73.2万元，占总投资的0.11%。办学规模达到3级120班，50人/班，合计6000人；教职工480人。总建筑面积187500㎡，其中地上建筑面积175500㎡，地下建筑面积12000㎡。包含4层教学楼12栋48000m2，3层综合楼1栋5000m2，4层实验楼6栋20000m2，5层宿舍楼6栋65000m2，2层餐厅2栋16000m2，1层图书馆1栋3500m2，2层体院馆1栋12000m2，2层艺术楼1栋3500m2，辅助用房500m2（浴室、门卫室等）；地下建筑面积12000㎡（负1F，地下车库及设备用房）；体育活动场地45619.2㎡（400m环形跑道2个，篮球场14个，排球场14个）。容积率0.52，绿地率35%。 本项目用地符合滑县城乡总体规划要求（项目选址意见书见附件3，建设用地规划许可证见附件4），项目北侧为规划创新路，北侧240m为滑县中等职业技术学校，西北100m为金秋华城；东侧为规划古城路，东侧100m为城刘庄村；南侧为道康路，南侧450m为北大街；西侧为滑兴路，西侧60m为康吕庄村。周边环境示意图详见附图3。 该项目的技术经济指标见表2。 表2 本次工程技术经济指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 用地面积; ㎡; 335417.24; /. 2; 总建筑面积; ㎡; 187500; /. 2.1; 地上建筑面积; ㎡; 175500; /. 其中; 教学楼; ㎡; 48000; 12栋，4F，框架结构. 综合楼; ㎡; 5000; 1栋，3F，框架结构（含卫生保健室）. 实验楼; ㎡; 20000; 6栋，4F，框架结构. 宿舍楼; ㎡; 65000; 6栋，5F，框架结构. 餐厅; ㎡; 16000; 2栋，2F，框架结构. 图书馆; ㎡; 3500; 1栋，2F，框架结构. 体育馆; ㎡; 12000; 1栋，2F，框架结构. 艺术楼; ㎡; 3500; 1栋，2F，框架结构. 看台; ㎡; 2000; /. 辅助用房; ㎡; 500; 门卫室、浴室等. 2.2; 地下建筑面积; ㎡; 12000; 地下1F，地下车库及设备用房. 3; 运动场地; ㎡; 45619.2; /. 其中; 400m环形跑道; ㎡; 32067.2; 2个. 篮球场; ㎡; 8512; 14个. 排球场; ㎡; 5040; 14个. 4; 容积率; -; 0.52; /. 5; 建筑占地面积; ㎡; 61500; /. 6; 建筑密度; %; 18.33; /. 7; 绿地面积; ㎡; 117404.75; /. 8; 绿地率; %; 35; /. 9; 道路广场; ㎡; 110918.18; /. 10; 机动车停车位; 个; 300; 地下车库. 11; 非机动停车位; 个; 5184; /. 12; 班级数量; 班; 120; /. 13; 学生人数; 人; 6000; /. 14; 教职工; 人; 480; 师生比1：12.5. 2、项目各建筑物功能规划 表3 建筑功能规划一览表 建筑名称; 功能规划. 综合楼; 包含教研办公室、科技活动室、心理咨询室、办公室、录播室、休息室、大会议室、行政办公室、卫生保健室等. 教学楼; 普通教室. 实验室; 生物实验室、物料实验室、化学实验室、综合实验室等. 图书馆; 学生、教师阅览室、网络机房. 餐厅; 厨房、售卖窗口、就餐区、洗涤区. 宿舍; 学生、教师宿舍. 体育馆; 篮球场、羽毛球场. 艺术楼; 音乐教室、美术教室、书法教室、地理教室、语言教室、计算机教室、劳动技术教室等. 3、项目总体布局 本项目地块呈不规四边形，东西长约950米，南北宽约350米。地块四周均为城市道路，人流车密集，学校在道康路设置1个主出入口，古城路、滑兴路各设置1个次出入口，创新路设置1个后勤出入口，主出入口设置缓冲带，以保证学生安全。 校园总体布局按功能分区布置，主要分为教学办公区、生活区、体育活动区三个功能区。教学办公区集中布置于地块中部及西部，教学楼、实验楼、综合楼、图书馆、艺术楼均位于该区域，便于教学办公任务的开展。根据建筑性质不同， 通过绿化景观使各个建筑群体相互分离，又通过校区道路相互联系，形成一个有机的整体。生活区位于地块北部，主要包括学生宿舍和餐厅，生活区南侧为教学区及体育活动区，方便学生教学和进行体育锻炼。体育活动区位于地块西南角和地块东侧。包括400m环形运动场、篮球场、排球场及运动馆。运动活动区通过绿化道路与教学办公区和生活区相分离，形成一个相对独立的区域，避免体育活动噪声对教学生活的干扰。项目三大区域动静有镉，有分有连，疏密相间。通过空间群体、道路、轴线的呼应和控制，使校园各个组成部分从功能到形式有机的联系起来。 学校四周设置透式格栅围墙，良好的通透格调，给城市街道营造了良好的街景环境。学校紧邻道路路边侧设置绿化隔离带，保证校园环境安静。因此，项目总平面布置较合理。 4、项目设备设置情况 表4 项目设备设置情况 设备名称; 数量(套); 型号; 安放位置. 备用柴油发电机; 1; 500KW; 地下室设备房. 油烟引风机; 2; 待定; 食堂楼顶. 地下车库风机; 1; 待定; 地下室风机房. 5、化学试剂数量 表5 项目化学试剂数量情况 序号; 品名; 储存量; 年使用量; 序号; 品名; 储存量; 年使用量. 1; 硫酸; 0.5L; 2L; 12; 硫酸铜; 0.5kg; 5kg. 2; 盐酸; 0.5L; 2L; 13; 碳酸钙; 0.5kg; 5kg. 3; 硝酸; 0.5L; 2L; 14; 碳酸钠; 0.5kg; 5kg. 4; 醋酸; 0.5L; 2L; 15; 碳酸氢钠; 0.5kg; 5kg. 5; 氢氧化钠; 0.5kg; 5kg; 16; 酒精; 2L; 10L. 6; 氢氧化钾; 0.5kg; 5kg; 17; 醋酸钠; 0.5kg; 5kg. 7; 氢氧化钙; 0.5kg; 5kg; 18; 碳; 0.5kg; 2kg. 8; 氨水; 0.5L; 2L; 19; 钾; 0.5kg; 2kg. 9; 氯化铁; 0.5kg; 5kg; 20; 钠; 0.5kg; 2kg. 10; 氯化钙; 1kg; 5kg; 21; 铁; 0.5kg; 2kg. 11; 硫酸铵; 0.5kg; 5kg; 22; 铜; 0.5kg; 2kg. 6、基础设施 （1）给水 本项目以市政自来水作为水源，常水压为0.35Mpa，由滑兴路引入一根DN200给水管道，区内部分连成环状以保证供水安全可靠，各用户干线均由主环接出，环枝结合。 本项目为寄宿制学校，师生均在校内食宿。评价采用《河南省地方标准用水定额(DB41T385-2009)》进行计算，项目用水量如下； 师生：用水定额100L/人·d，项目师生人数6480人，全住宿，按250天/年； 实验室用水：用水定额40L/ d，按250天/年； 卫生保健室用水：用水定额10L/ d，按250天/年； 绿化用水：用水定额2L/m2，绿化面积117404.75m2，全年需浇水数按150天计，每天浇水1次； 未预见用水：按本项目总用水量2%计算。本项目用水量汇总表见表6。 表6 用水量汇总 序号; 用水单位; 用水量（m3/a）. 1; 师生生活; 162000. 2; 实验室; 10. 3; 卫生保健室; 2.5. 4; 绿化用水; 35221.4. 5; 小计; 197233.9. 6; 未预见用水; 3944.7. 7; 总用水量; 201178.6. （2）排水 采用雨污分流制。 污水排水系统：生活污水经室外化粪池处理后，排至市政污水排水管网。 雨水排水系统：项目雨水经道边雨水口收集有组织排放，经项目雨水管网汇集排至市政雨水管网。 项目排水管采用聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管，柔性胶圈承插连接。管径为DN100～DN200。 （3）供电 电源由城市电网引来10KV电源至项目变电所，采用环网供电。 （4）消防 按照《建筑设计防火规范》，室外消防栓用水采用低压制，并在建筑周围以环状布置。室外消火栓保护半径按不超过150米，间距不超过100米设置。 室内消防：各层均按规范设置室内消火栓，室内任一点均保证有两股水栓充实柱到达。 （5）暖通 项目采暖制冷采用分体空调，由建筑专业预留空调机位。 （6）燃气 项目食堂燃气采用天然气，由滑兴路市政燃气管网接入。天然气使用量为32.4万m3/年（按0.2m3/人·d计算），为清洁能源。 7、工作制度和劳动定员 本项目施工期员工数为100人，一班工作制，施工期24个月。 项目建成后师生6480人，均在校内食宿。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属新建项目，不存在原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2。 本项目位于滑县滑兴路与道康路交叉口东北角，具体位置见附图1。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、地质 滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回隆镇、滑县、南乐台凸和楚旺台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623m穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。 4、气候、气象 滑县属暖温带大陆性季风气候，季风进退和四季交替较为明显，向有"春雨贵似油，夏热雨水稠，秋凉多日照，冬冷干九九”的说法。由于自然降水量偏少，尤为时空分布不均等原因，旱、涝、风、霜、雹等自然灾害时有发生，是发展农业生产的主要限制因素。 表7 区域气候特征一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.7. 历年极端最高气温; ℃; 41.8. 历年极端最低气温; ℃; -17.2. 多年平均降水量; mm; 619.7. 最多年降水量; mm; 1024.3. 最少年降水量; mm; 322.4. 多年平均日照时数; h; 2368.5. 历年平均无霜期; d; 201. 年平均风速; m/s; 3.2. 最大风速; m/s; 31. 主导风向; N. 5、水文条件 （1）、地表水 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河水系，为黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系，为海河流域。 金堤河是滑县主要的排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前的排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内，金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市废污水，已失去了工农业使用功能。 本项目评价区域纳污水体为金堤河。 （2）、地下水 地下水流向与地势基本一致，由西南向东北降低，平均比降1/3600-1/4000。全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4％；其中水层在25~45之间的强富水区由粗砂、细砂组成，单位涌水量在10~30吨/时米，面积为1583km2，占全县面积的88.9％，适宜发展浅层灌溉，是当前主要开采对象，弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，单位涌水量1~5吨/时米，面积197.3km2，占总面积的11.1％。距河南省地质局资料记载：滑县浅层含水层顶板埋深60~120m，由西向东增深，厚11-34.5m，局部达到45m，单位涌水量4.6~7.3吨/时米，个别达到11.7吨/时米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。 6、土壤、植被 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97％，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3％。 滑县为农业大县，植被以农作物为主。项目所在区域主要粮食作物为玉米、小麦，林业植被主要以毛白杨、白榆为主。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、社会经济 滑县东西长50km，南北宽44km，县域面积1814km2，耕地面积170万亩。辖10个镇、12个乡、1020个行政村、959个自然村，全县人口约124.4万人，其中农业人口114.3万人。 滑县工业发展迅速，已初步形成造纸、烧鸡食品、电线电缆、彩色印刷、机械加工、纺织印染等六大主导产业。 2016年全县生产总值完成94亿元，同比增长9.5％。规模以上工业增加值完成20.14亿元，同比增长21％。城镇固定资产投资完成24.08亿元，同比增长41.9％，比预期目标高19.9个百分点。社会消费品零售总额完成22.78亿元，同比增长19.1％，位居全市五县（市）第三位。财政一般预算收入完成2亿元，同比增长3.9%，位居全市五县（市）第一位。农民人均现金收入预计完成3576.8元，同比增长6％。城镇居民人均可支配收入预计完成8520元，同比增长9.96％。 2、教育、文化 滑县教育文化事业发达，有各级各类学校705所，其中普通高中8所，职业高中3所，初中91所，小学604所，特殊教育学校1所。中小学在校生共241290名。其中高中在校生14535名，普通高中阶段在校生11549人，职业高中在校生2986人，初中在校生75523名。小学在校生138120名，其它学校（园）在校生13212名。全县中小学教职工13186人，其中专任教师9967名。 全县卫生系统共有27家公立医疗机构，其中包括滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院等3家县级医疗单位，22个乡镇卫生院和县卫生防疫站、县妇幼保健院两家防疫保健机构。 3、道路交通 滑县交通发达，西有107国道和京深高速公路，106国道、大广高速公路、新荷铁路穿境而过。省道307线、308线、郑吴线、东上线、大海线等主要公路干线在此交汇。全县村村通公路。 县内有汽车发往郑州、新乡、焦作、开封、濮阳、安阳等地，公路运输四通八达，形成以省道为骨架，乡村为脉络的公路网。 4、文物古迹 根据现场调查，评价区内无国家、省级、县级文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。该项目周边有大片农田，环境空气质量良好，根据《2016年上半年河南省环境质量状况公告》滑县监测数据，SO2小时平均浓度值为0.04～0.10mg/m3，NO2小时平均浓度值为0.010～0.056mg/m3，PM10的日均浓度值为0.018～0.043mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、水环境质量现状 项目所在区域纳污河流为金堤河，评价引用河南省环保厅公布的2016年第48周到第52周《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》中金堤河大韩桥断面（金堤河大韩桥断面为滑县地表水责任目标断面，位于县城东30km）监测数据，见下表： 表8 《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》 断面名称; 监测时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 金堤河大韩桥断面; 2016年第48周; 13.9; 0.16. 2016年第49周; 14.8; 0.1. 2016年第50周; 15.7; 0.1. 2016年第51周; 14.5; 0.12. 2016年第52周; 18.6; 0.09. 由上表可知，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，区域地表水环境质量状况较好。 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目所在区域昼间噪声为50-55 dB(A)、夜间噪声为40-45 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）要求，区域声环境质量较好。 4、生态环境 项目所在区域为内无大面积天然植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类，现有植被多为农田作物，群落结构简单，未发现珍稀野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： - 本项目周围环境保护目标及其距离见表9。 表9 本项目周围环境保护目标及其距离 环境类别; 环境保护目标; 方位; 距离/m; 保护级别及要求. 环境空气; 康吕庄村; W; 60; GB3095-2012二级. 城刘庄村; E; 100. 金秋华城; NW; 100. 滑县中等职业技术学校; N; 240. 声环境; 康吕庄村; W; 60; （GB3096-2008）1类. 城刘庄村; E; 100. 金秋华城; NW; 100. 滑县中等职业技术学校; N; 240. 2、保护级别 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，有关标准值见表10。 表10 环境空气质量标准 单位：ug/m3（标准状态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫; 日平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 1h平均; 500. 总悬浮颗粒物; 日平均; 300. PM10; 日平均; 150. 二氧化氮; 日平均; 80. 1h平均; 200. 2、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类。具体标准限值见表11。 表11 声环境质量标准 单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水体标准，标准见表12。 表12 地表水环境质量标准 水质指标; PH; 化学需氧量（mg/L）; 五日生化需氧量（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 标准值; 6～9; ≤40; ≤10; ≤2. 4、地下水环境 地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。具体标准限值见表13。 表13 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 溶解性总固体; 1000. 总硬度; 450. 氯化物; 250. 硝酸盐; 20. 高锰酸盐指数; 3.0. NH3-N; 0.2. 总大肠菌群（个/L）; 3.0. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准，具体见下表14 表14 大气污染物综合排放二级标准 序 号; 污染物; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 1; 颗粒物; 周界浓度最高点; 1.0. 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。饮食业单位的规模按基准灶头数划分，标准限值详见下表： 表15 饮食业单位的规模划分标准 规 模; 中型（本项目2栋餐厅，灶头数均为5个）. 基准灶头数; ≥3，＜6. 对应灶头总功率(108J/h); ≥5.00，<10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥3.3，<6.6. 表16 饮食业油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(%); 60; 75; 85. 2、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）； 运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准，具体见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 3、废水 外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级及滑县清源污水处理有限公司收水水质标准。 具体值见表18 表18 外排废水水质标准 单位：mg/L 污染因子; pH; SS; COD; 氨氮; BOD5. 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准限值; 6～9; 400; 500; /; 300. 滑县清源污水处理有限公司收水水质标准; 6～9; 250; 450; /; 200. 4、固废 项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营期废水产生量为531.06m3/d（132765m3/a），采用化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及滑县清源污水处理有限公司进水水质要求，排入市政污水管网后送滑县清源污水处理有限公司集中处理，滑县清源污水处理有限公司出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L，氨氮≤5（8）mg/L），经计算，本项目总量建议指标为：COD 6.64t/a；氨氮0.66t/a。 |

建设项目工程分析

主要生产工艺 1.工艺流程 本项目为新建学校项目，项目污染影响时段分为施工期和运营期，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 主体工程施工工艺： 噪声、扬尘 噪声 噪声 打桩 装修 结构 运行 土石方 固废 固废 固废 固废 噪声、有害气体 图1 施工期工艺流程及产污环节图 食堂油烟 经油烟净化器处理后达标排放 地下车库 汽车尾气、交通噪声 校区 固废 生活垃圾，餐厨垃圾，医疗废物、实验废物 市政污水管网 滑县清源污水处理有限公司 化粪池 食堂废水 隔油池 生活污水 医疗废水 消毒后达标排放 一般实验室废水及酸碱废水 酸碱中和后达标排放 雨水 收集后用于校区绿化 图2 运营期工艺流程及产污环节图 2.主要污染工序 表19 项目主要污染工序一览表 主要污染物; 来源; 污染物名称; 排放方式. 施 工 期; 噪声; 施工设备和运输汽车; 等效A声级; 间断. 扬尘; 土地平整、建筑施工、建材堆放及运输; TSP; 无组织. 废水; 泥浆水、冲洗水、生活污水; CODCr、SS、BOD5、NH3-N; 间断. 固体废物; 建筑垃圾、生活垃圾; 碎砖、废沙石、有机物等; 间断. 运 营 期; 废气; 食堂油烟; 食堂; 油烟; 间断. 汽车尾气; 地下车库; CO、THC、NOX; 间断. 柴油发电机燃油烟气; 地下室设备房; HC、CO、PM和NOX等; 间断. 废水; 生活污水、餐饮废水、实验室废水、医疗废水; 教室、办公室、食堂、实验室、卫生保健室等; CODCr、SS、BOD5、氨氮、动植物油、pH、粪大肠菌群数; 间断. 固体废物; 生活垃圾; 教室、办公室、食堂; 主要为纸类、塑料袋、有机物; /. 餐厨垃圾; 食堂; 有机物; /. 实验废物; 实验室; 废酸、废碱、试剂瓶及玻璃皿等; /. 医疗废物; 卫生保健室; 一次性医疗废物; /. 噪声; 柴油发电机组、油烟引风机、地下车库风机、社会噪声; 等效A声级; 间断.

主要污染工序： 施工期： 项目施工阶段除产生的建筑垃圾和生活垃圾需外运至指定地点，噪声、扬尘会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短、强度低。以下主要从基础开挖工序开始对施工期污染进行分析。 1、废气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。 施工扬尘污染主要造成大气中扬尘增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 2、施工期废水 施工期废水主要为工地民工产生的生活污水。 施工期间施工人员分批入驻工地，高峰时施工人员及工地管理人员约100人。 施工期间，职工100人，年工作约300天，用水量按25L/人·日计，用水量为2.5m3/d；排放系数以0.8计，排放量约为2m3/d，施工期历时约24个月，施工期生活污水排放量2m3/d（600m3/a）。污水水质约COD 300mg/L，BOD5 220mg/L，SS 300mg/L，NH3-N 30mg/L，则主要污染物产生量为COD 0.18t/a，BOD5 0.132t/a，SS 0.18t/a, NH3-N 0.018t/a。 3、施工噪声 施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，其中建筑机械作用产生的噪声十分严重，由《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社）并经类比得到主要噪声源声级值见表20。 表20 施工期主要施工机械噪声表（距声源15m处） 施工机械名称; 打桩机; 挖掘机; 载重汽车; 振动棒. 噪声dB（A）; 75—85; 75—80; 75—80; 75—90. 4、固体废物 施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。基础工程挖土方量与回填土方量工程弃土在场内周转，就地平衡、用于绿地和道路等建设，无弃土外运。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。经估算本项目建筑垃圾施工期排放量约37500m3。（建筑垃圾产生量以0.2 m3/m2计算，约187500m3） 施工高峰期施工人员及工地管理人员约100人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为50kg/d，年排放量15t/a。 5、水土流失 施工期场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也可能发生水土流失。 营运期： 本项目建成投入使用后，营运期就是指师生的日常生活，无任何工业生产。 1、大气污染因素分析 根据高中课程的教学计划可知，生物实验不会产生废气，化学实验涉及的酸碱也均为低浓度试剂，且挥发性药品(酸碱废气)用量较少，故挥发的化学实验废气产生量极微小，对外界影响不大；项目餐厅使用天然气为燃料，为清洁能源，对外界影响不大。 项目产生的废气主要为食堂油烟、地下停车场汽车尾气及柴油发电机燃油烟气等。 - 油烟废气 本项目食堂共设2个，供应校区内约6480名师生一日三餐。食堂消耗油以20g/人•d计，则项目耗油量为129.6kg/d，年计34.4t/a。食用油炒做过程中油烟挥发量占用油量的1-3%，由于食堂炒做以大锅菜为主，挥发一般偏少，项目以1％的挥发量计。则项目每天油烟量约1.3kg/d，年产生油烟量为0.34t/a，本项目食堂共设2个，油烟净化器2套，每个食堂设有5个灶眼，每套油烟净化器实际有效处理风量为20000m3，每天工作6小时，年总风量为3000万m3，产生浓度为5.7mg/m3，项目油烟设施最低去除效率不得低于75%，则处理后排放浓度为1.4mg/m3，小于《标准饮食业油烟排放标准》规定限值2.0 mg/m3。本项目设置独立的、专用集中排烟道，油烟经处理后沿排油烟管道楼顶达标排放。 （2）汽车尾气 项目地下停车场面积为12000m2。地下车库为一层，停车位为300辆。由于地下停车场为一个相对封闭的空间，汽车在进、出停车场时是低速行驶，启动时是冷启动，因此污染物排放量较平时大。汽车尾气中主要污染物为CO、NOx和碳氢化合物(THC)，CO是一种无色、无味、无臭的窒息性毒气，它对人类和动物的毒性作用是由于它与血液中的血红蛋白的结合力要比氧气与血红蛋白的结合力大200～300倍，因此降低血红蛋白输送能力，减少对体内细胞的氧化供应，从而造成体内缺氧。 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，汽车燃油污染物排放系数如表21所示： 表21 汽车燃油污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料(g/L). CO; 169.0. NOx; 21.1. THC; 33.3. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，根据项目地下停车库出入口的设置位置，出入口到泊位的平均距离为50m，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为78s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f•M 其中：M= m•t 式中： f—大气污染物排放系数(g/L汽油)，具体见表21； M—每辆汽车进出停车场耗油量(L)； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为99s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0275L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、THC、NOx的量分别为4.648g、0.580g、0.916g。停车库对周围环境的影响与其运行工况直接相关，一般分为以下三种： 第一种为满负荷状况，此状况反映满负荷泊车时对环境的影响。此时停车库内进出车辆流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。 第二种为高峰时段停车库及道路上车辆的污染源排放情况。 第三种情况为白天平均流量时停车库及道路车辆的污染源排放情况。 我们将重点分析评价对环境最不利的满负荷状况对环境的影响。 在满负荷工况下的车流量，停车库内车辆达到总泊位数，以每辆车在库内平均停放3小时计，则出入口车流量为总泊位数的三分之一。由以上参数计算得结果见表22。 表22 地下一层停车库大气污染物速率（kg/h） 车库; 停车位; 车库面积（m2）; 层高（m）; 污染物排放速率（kg/h）. CO; THC; NOx. 地下一层停车库; 300; 12000; 3.5; 0.46; 0.058; 0.092. 按地下停车库体积及单位时间换气次数，计算单位时间废气排放量和排放速率，计算停车库的污染排放浓度，计算方法如下： Q=nV C=GQ×106 式中： C为污染排放浓度，mg/m3； G为污染物排放速率，kg/h； Q为污染物排放量，m3/h。 项目地下一层停车场面积为12000m2，层高为3.5m。地下层停车库内汽车尾气污染物在不同的换气频率下的浓度见表23。 表23 不同换气频率下地下一层车库汽车尾气污染物的浓度 换气频率; 排气量(m3/h); 汽车尾气污染物排放浓度(mg/m3). CO; THC; NOX. 1次/h; 42000; 10.95; 1.38; 2.19. 2次/h; 84000; 5.48; 0.69; 1.1. 3次/h; 126000; 3.65; 0.46; 0.73. 4次/h; 168000; 2.74; 0.35; 0.55. 5次/h; 210000; 2.19; 0.28; 0.44. 6次/h; 252000; 1.83; 0.23; 0.37. 对照GB16297-1996中的排放标准限值，可知各换气频率地下停车库汽车尾气中污染物排放浓度未超出标准要求，本评价建议地下停车库换气频率为6次/h。 （3）柴油发电机燃油烟气 本项目在地下层设备房内设置了1台500kw的柴油发电机，燃油烟气中的主要污染物为HC、CO和NOX等。 根据《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）给出的计算参数：单位耗油量212.5g/kWh计。发电机运行污染物排放系数为：NOx2.56 g/L，CO1.52g/L，HC1.489 g/L。烟气量可按12m3/kg计。 经计算，NOx+HC排放速率为0.935g/kwh，CO排放速率0.352g/kwh。对照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》（GB20891-2014），柴油发电机燃油废气可达标排放。 2、水污染因素分析 （1）生活污水及食堂污水 项目年用水量为201178.6m3/a（年250天计），除绿化用水外，排放系数取0.8，则项目总污水产生量约为531.06m3/d（132765m3/a）。 食堂餐饮废水先经过项目建设的隔油池处理后进入化粪池，生活污水直接排入化粪池，污水经化粪池处理后废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及滑县清源污水处理有限公司进水水质要求，通过市政管网进入滑县清源污水处理有限公司集中处理，污水厂尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排放金堤河。食堂废水及生活污水根据类比调查，主要含COD、BOD5、NH3-N、动植物油，经化粪池处理后，污染物浓度约为COD 250mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N 25mg/L、动植物油10 mg/L。 表24 项目废水污染物产生浓度及排放状况一览表 总废水132765（m3/a）; 污染物名称; 自建化粪池处理后排放量; 滑县清源污水处理有限公司处理后排放量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg）; 排放量（t/a）. COD; 250; 33.19; 50; 6.64. BOD; 150; 19.9; 10; 1.33. 氨氮; 25; 3.32; 5; 0.66. （2）卫生保健室废水 学校设有卫生保健室，不对病人进行接诊，仅进行简单护理、保健及生理、心理卫生教育。根据同类学校卫生室（卫生保健室）日常工作调查，预计日最大检查与常见病医护治疗人数约为30人，所以废水产生量极少，类比滑县一中老校区卫生保健室，医疗废水日产量约为0.01m³，年产生量为2.5m³。设置一座小于0.5m³的收集池，通过采用投加84消毒液、漂白粉、固体氯片等方式消毒处理后可达标排放。 （3）实验室废水 项目设有物理、化学、生物等简单中学教学用实验室，实验室开放日约250天/年。通过类比分析滑县一中老校区。项目实验室废水产生情况如下。 生物实验室主要教学安排有：显微镜观察动植物细胞、检测生物组织糖类蛋白质、观察DNA 在细胞组织中的分布、植物细胞的吸水与失水叶绿体中色素的分离，胡萝卜的组织培养等。 化学实验室的安排有：氧气的制取，二氧化碳的制取，燃烧条件，金属的性质，一定浓度氯化钠溶液配比，溶液的酸碱性实验，粗盐杂质的去除等。化学实验涉及有：硫酸、氢氧化钠、碳酸氢钠、氨水、二氧化锰、氯酸钾、硫酸铜、硝酸盐、硫酸铵等化学试剂，产生少量酸碱、重金属废水。 ①一般性实验废水：物理实验室清洗废水，主要污染物为COD、BOD、LAS 等，其产生的污染物浓度较低，产生量为0.01m³/d、2.5 m³/a。 ②高浓度实验废水：项目生物实验（如解剖）、化学试验使用硫酸铵、氨水等进行试验时，会产生高浓度的废水，主要污染物为COD、氨氮等。其污染物浓度较高，产生量为0.01m³/d、2.5 m³/a。 ③实验室酸碱废水：主要为进行酸碱溶液实验，杂质去除等使用到硫酸、氢氧化钠、碳酸氢钠、氨水等酸碱化学品时产生的废水，主要污染物为pH、COD 等。产生量为0.01m³/d、2.5m³/a。 ④实验室重金属废水：进行金属性质测定等实验时产生的废水，主要污染物为pH、COD、Cu、Mn 等。产生量为0.01m³/d、2.5m³/a。 因此项目废水产生量为10m³/a。 实际教学过程中，项目实验室并非每天开放，根据同类型学校化学实验课安排，涉及酸碱、重金属废水的化学实验课程年课时约为180节，大部分以教师演示为主，因此化学试剂使用量极少，其污染物产生较少。尽管量少，但因所使用的化学试剂种类较多，对水环境的影响不容忽视，为保障实验室废水的达标排放，实验室应单独分类收集高浓度废水、重金属废水（5m3/a），与产生的废试剂、液态的实验废弃产物、中间产物等按照危险废物进行处理。不得倾倒或稀释后倾倒于下水道，采用特定的收集装置密闭贮存，再交由有资质的单位进行处理。 对于一般实验室废水及酸碱废水（5m3/a），经酸碱中和池调节ph 值满足6~9 范围后达标排放。 3、固体废弃物污染因素分析 ①生活垃圾 生活垃圾主要来源于职工和学生，本项目学生6000人，职工480人，则总共6480 人，人均产垃圾量以1kg/人·d 计，生活垃圾产生量约为6.48t/d，合计1620t/a。 ②餐厨垃圾 项目师生人数为6480人，餐厨垃圾按0.5kg/人·d 计，则餐厨垃圾量为3.24t/d，合计810t/a。 ③实验垃圾 项目实验室垃圾主要来自于生物实验室、化学实验室所产生的废化学试剂及其包装物、动植物标本等。实验室垃圾分为一般固废和危险固废。一般固废包括多余包装袋、废纸、生物实验后的动植物残骸等，实验室一般固废按每天4kg计，每年产生1t/a；危险固废主要是实验产生的废试剂、液态的实验废弃产物、中间产物、样品处理中废弃的样品、废弃的称量纸、擦拭纸、化学试剂包装材料、耗或破损的实验用品（如烧杯、玻璃器皿、纱布、移液管、离心管等）等。实验室危险废物按每天8kg计，每年产生2t/a。 实验室产生的危险固废必须统一收集，分类储存管理，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行污染控制，交由有资质的单位回收利用或处理。 ④ 医疗废物 学校设有卫生保健室，不接诊传染病及危重病人，项目设有的观察床位基本只作为学生病人就诊休息用，日常经营以简单的普通诊疗、护理为主，不设住院部，不设手术治疗及进行医疗机械清洗等工序。项目医疗废物主要包括被病人体液污染的物品（如医用口罩、针筒、药液吊瓶）及废弃的一般性药品、废温度计及瓶罐（如酒精）等。医疗废物产生量类比同规模学校卫生保健室产生量，为0.24t/a，项目医疗废物列入《国家危险废物名录》编号：HW01、HW03、HW29，项目应严格按照有关医疗废物处理方法进行储存、运送，交由有资质的单位进行处理。 4、噪声污染因素分析 项目噪声源分为流动源和固定源两种。固定源有空调独立机、上下课铃声、风机及早操时产生的喇叭声。流动源主要有学生活动噪声。校区主要噪声源的噪声级见表25。 表25 项目主要噪声源强 噪声源分类; 噪声源名称; 噪声强度dB（A）. 固定源; 空调主机; 60-65. 上下课铃声; 70. 喇叭音响; 60-78. 风机; 78-85. 流动源; 学生活动、课间操; 68-75.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房 | 油烟 | 5.7mg/m3，0.34t/a | 1.4mg/m3，0.085t/a |
|  | 汽车尾气 | CO | 0.46kg/h | 0.46kg/h |
|  |  | NOx | 0.092kg/h | 0.092kg/h |
|  |  | THC | 0.058kg/h | 0.058kg/h |
|  | 柴油发电机燃油烟气 | NOx+HC | 0.935g/kwh | 0.935g/kwh |
|  |  | CO | 0.352g/kwh | 0.352g/kwh |
| 水 污 染 物 | 生活污水及食堂污水 | 废水量 | 132765m3/a | 132765m3/a |
|  |  | COD | 250mg/L，33.19t/a | 50mg/L，6.64t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，19.9t/a | 10mg/L，1.33t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，3.32t/a | 5mg/L，0.66t/a |
|  | 卫生保健室废水 | 粪大肠菌群、COD等 | 2.5m³/a | 经消毒处理后，排入市政污水管网 |
|  | 一般实验室废水及酸碱废水 | COD，LAS等 | 5m³/a | 经酸碱中和后，排入市政污水管网 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 纸类、塑料袋 | 1620t/a | 0 |
|  | 餐厨垃圾 | 有机物 | 810t/a | 0 |
|  | 实验垃圾 | 废酸、废碱、废试剂瓶、废生物残渣及玻璃皿 | 3t/a | 0 |
|  | 医疗废物 | 一次性注射器、各类塑料制品、纱布等 | 0.24t/a | 0 |
| 噪声 | 噪声主要为人群社会噪声及设备噪声，60～75dB(A)左右。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目施工期对生态环境的影响是临时性的，主要表现在施工噪声、临时占地、原料运输及施工人员活动等对动植物及对生态环境的影响。 本工程施工期完成后，应加强绿化等措施，恢复因工程建设造成的水土流失、植被破坏等生态影响，本工程建成后加强绿化措施的实施，可使该区域的生态环境得到有效的恢复。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 该项目的建设内容是学校的建造，项目施工期对周围的水环境、大气环境、声环境会产生一定的影响，从以下几方面进行具体分析： 1、水环境影响分析 建设期间的废水排放主要来自于施工人员的生活污水、施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20-1.46，含泥量30-50%，PH值约6-7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场产生一定影响。为减少施工期间废水的污染，施工人员进入到现场后，在建设临时设施后，应设置沉淀池，临时厕所等处理设施。 施工废水产生量不大，主要是一些洗漱用水等，设置简易沉淀池沉淀后用于泼洒抑尘或绿化用水，不外排，对环境影响不大。 根据以上分析，为减轻施工期废水对环境的影响，要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量，如建造临时沉淀池对设备冲洗水、生活污水及雨季地表径流水经收集沉淀后以作晴天降尘、原料搅拌用水等以减少对周围环境的影响； （2）砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）汽车尾气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NO2、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2及CO等汽车尾气的排放量。 （2）作业扬尘 主要是在建材的装卸、搬运过程中由于外力而产生的尘粒再悬浮而产生的动力起尘，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，建议采取湿式作业并佩戴口罩等措施，尽量减少对施工人员及周围环境的影响。 （3）堆场扬尘 料堆（黄沙、石灰等）风吹扬尘也比较严重，表26为料堆下风向扬尘浓度资料。 表26 堆料厂下风向扬尘浓度 料堆含水率（%）; 3.2~4.0. 风 速（m/s）; 5.6. 距尘源距离(m); 50; 100; 150; 200. 实测粉尘浓度(mg/m3); 14.8; 6.7; 6.0; 4.0. 从表中数据可以看出，当料堆含水率小，在较大风速下扬尘量大，堆场下风向粉尘浓度严重超标。据资料介绍当料堆表面含水率较高（W>6%）时，扬尘对周围的影响就明显减少，提高表面含水率能对料堆扬尘起到很大的抑制作用，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 （4）汽车道路扬尘 汽车在出入本项目建设场地时会产生一定量的道路扬尘。汽车行驶引起的道路扬尘占扬尘总量的57%。运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与汽车速度、汽车重量、道路表面粉尘量有关。 Qi = 0.0079·v·w 0.85 ·p0.72 式中：Qi：每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； V：汽车速度(km/h)，取20 km/h； W：汽车重量(T)，取8t； P：道路表面粉尘量(kg/m2)，取0.05kg/m2。 道路扬尘选取以下计算参数：场内行使路程：0.5km；每日车流量：12辆。根据参数计算，在路面硬化的条件下，每辆汽车行驶扬尘量约为0.107kg/km，由此可知项目产生的扬尘量为0.642kg/d。如对汽车行驶路面只洒水，不清扫，抑尘率70%~80%，若清扫后洒水，抑尘率达90%。当场地洒水频率为4～5次/天时，粉尘的影响距离在20~50m范围内，因此为了控制路面扬尘，应定期对路面进行洒水，并配以人工清扫，以减少项目场地及路面扬尘对周围环境的影响。 （5）施工扬尘污染控制措施 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，本项目应严格执行《滑县2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案》、《滑县2016年度蓝天工程实施方案》中的相关规定，采取以下控制措施： 1）建设单位严格落实工程建设工地扬尘管理“六个百分百”措施，即施工现场100%标准化围蔽，围蔽高度不得低于2.5米、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲洗干净、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化。 2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡(墙)，围挡(墙)高度2.5m。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 3）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 4）施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 5）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到100%。 6）施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 7）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 8）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 9）施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。 10）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 11）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 12）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10m范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 采取上述措施后，本项目施工期扬尘对周围环境空气影响较小。 3、噪声对环境的影响 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机等机械设备产生噪声，声级约为75～90分贝。主要施工设备产噪声级见表27。 表27 施工过程产噪声级表 - 产噪设备; - 噪声级（dB）. - 挖掘机; - 75—80. - 振捣棒; - 75—90. - 钻孔灌桩; - 75—85. - 装载运输; - 75—80. 对于施工机械对周围声环境的影响，我们采用以下公式： LA(r)=LWA-20lgr 式中：LA(r)── 距声源r处的A声级，dB LWA ──声源噪声功率级，dB r ──受声点与声源距离，m 由上式计算区域噪声达标所需要的距离见表28。 表28 施工阶段所需的最小衰减距离 施工阶段; 施工场界噪声标准（dB）; 所需的最小衰减距离(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 建筑施工; 70; 55; 5.6; 3.1. 从表28可知，在满足GB12523-2011《建筑施工厂界环境噪声排放标准》基础上，周围环境敏感点昼间必须与施工点保持5.6m以上的的距离，而夜间必须有3.1m以上的距离才可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。本项目周边以规划道路、农田为主，60m范围内无居民区等敏感点，在满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》的前提下，项目施工噪声对其影响较小。 根据以上分析，为使项目厂界噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》要求，评价建议建设单位在施工期采取以下相应措施： A.施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械分散放置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）； B.施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械； C.加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； D．合理安排施工过程，不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩或浇注混凝土等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备； E.施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小； F.现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 施工噪声的特点是周期短、强度大，对居民的影响是暂时的，施工结束后，噪声的影响也停止。但建设单位仍应精心设计施工进度，规范施工，不能为了追求进度而影响附近居民。 4、固体废弃物对环境的影响 固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等；生活垃圾主要是工地工人废弃物品。由于工地风速较大，撒落的泥土容易随风飘落到其他地区形成扬尘污染，生活垃圾容易腐烂发味，既污染环境，又可能传播疾病。 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以100人计，则生活垃圾产生量为50kg/d，由当地环卫部门统一收集清运处理。建筑垃圾应分类后回收利用，对无利用价值的废弃物用于场地平整，铺设路基，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。另外，对于建设单位须要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余或废弃的建筑材料以及垃圾。 5、施工对生态环境的影响 项目建设过程中大量开挖、移动土石方，损坏了原有的生态环境及水土保持设施，从而加重了水土的流失。施工过程中，挖方要回填使用，无法立即回填的土石方要采取临时拦阻措施，剩余土石方临时定点堆放，禁止任意倾倒。 为了改善区域景观，评价建议施工期间，工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可以统一用整洁的围栏材料分隔也可以树立广告招牌的形式分隔，或种植一定的树木遮掩，以保护已建成区域的整体面貌；主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据高中课程的教学计划可知，生物实验不会产生废气，化学实验涉及的酸碱也均为低浓度试剂，且挥发性药品(酸碱废气)用量较少，故挥发的化学实验废气产生量极微小，对外界影响不大；项目餐厅使用天然气为燃料，为清洁能源，对外界影响不大。 项目产生的废气主要为食堂油烟、地下停车场汽车尾气及柴油发电机燃油烟气等。 （1）油烟废气 油烟废气在形态组成上可分为颗粒物和气态污染物两类，在化学组成上含有各种短链醛、酮、酸、醇及芳香化合物、酯、内酯、杂环化合物等污染物。一般而言，厨房油烟在楼顶排放，排放的废气很快扩散，对环境影响不大。为此建议厨房预设集中烟道，厨房油烟废气经过油烟净化机处理后通过烟道在楼顶高空集中排放。 根据工程分析可知，厨房油烟产生量约0.34t/a，评价要求安装油烟净化机处理油烟，净化后的含油烟废气经由集中烟道引至楼顶排放，其去除油烟效率最低应为75%以上，则厨房油烟产生量约0.085t/a，处理后排放浓度为1.4mg/m3，小于《标准饮食业油烟排放标准》规定限值2.0 mg/m3，不会对周边环境产生影响。 （2）汽车尾气 项目地下停车场面积为12000m2。地下车库为一层，高为3.5m，停车位为300辆。经工程分析计算，对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中NOX、CO、THC的最高允许排放浓度标准限值可知，在各换气频率下，项目地下车库汽车尾气中污染物排放浓度均未超出标准要求，但考虑对来往师生的影响，本评价要求地下停车场排气口设计合理的排放位置和高度，排气口高度至少距地面2.5米，使之不低于人群呼吸带并在人群活动较少的地方排放，同时设计合理的排气速度，使之与大气迅速混合稀释，并在排放口设置绿化隔离带。 经以上措施处理后，项目地下车库汽车尾气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 （3）柴油发电机燃油烟气 本项目在地下层设备房内设置了1台500kw的柴油发电机，燃油烟气中的主要污染物为HC、CO和NOX等。 经计算，NOx+HC排放速率为0.935g/kwh，CO排放速率0.352 g/kwh。对照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》（GB20891-2014），本项目所使用的柴油发电机组燃油烟气能满足达标排放。柴油发电机燃油烟气经暗烟道通往楼顶高空排放，对外环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）生活污水及食堂污水 项目总污水产生量约为531.06m3/d（132765m3/a）。经化粪池处理后，污染物浓度约为COD 250mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N 25mg/L、动植物油10 mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及滑县清源污水处理有限公司进水水质要求，排入市政污水管网后送滑县清源污水处理有限公司集中处理，不会对区域水环境造成影响。 本项目总污水产生量约为531.06m3/d（132765m3/a），水量变化系数按1.2考虑，化粪池水力停留时间按24h计，化粪池有效容积为637m3，本项目建设容积40m3的化粪池16座，处置该部分废水。 （2）卫生保健室废水 学校设有卫生保健室，不对病人进行接诊，仅进行简单护理、保健及生理、心理卫生教育。根据同类学校卫生室（卫生保健室）日常工作调查，预计日最大检查与常见病医护治疗人数约为30人，所以废水产生量极少，类比滑县一中老校区卫生保健室，医疗废水日产量约为0.01m³，年产生量为2.5m³。设置一座小于0.5m³的收集池，通过采用投加84消毒液、漂白粉、固体氯片等方式消毒处理后，达标排放。 （3）实验室废水 由工程分析可知，项目实验室会产生废水，主要包括主要为物理实验室产生的一般清洗废水，化学试验涉及酸碱溶液方面的实验产生的酸碱废水，进行金属性质测定等实验时产生的废水产生的重金属废水等，生物实验及化学使用高浓度试剂如氨水、硫酸铵等实验产生的高浓度废水。 为保障实验室废水的达标排放，实验室应单独分类收集高浓度废水（2.5m3/a），重金属废水（2.5m3/a），与产生的废试剂、液态的实验废弃产物、中间产物等按照危险废物进行处理。不得倾倒或稀释后倾倒于下水道，采用特定的收集装置密闭贮存，再交由有资质的单位进行处理。 对于一般实验室废水及酸碱废水（5m3/a），经酸碱中和池调节ph 值满足6~9 范围后达标排放。 综上所述，项目废水全部得到妥善处置，对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目投入营运后教学活动产生的噪声（如人群喧哗声、广播声、运动操场），其课间休息及课间广播体操时的人群及广播噪声可达到60～78dB(A)。为减小对周围环境的影响，学校必须对广播声的音量进行必要的控制，宜安装低音喇叭，禁止安装高音喇叭，并严格控制喇叭广播时段，中午休息时段及夜间应禁止使用喇叭广播。 根据项目绿化工程方案，本项目将在围墙设置绿化景观带，种植高大乔木，设置绿化屏障，以减轻本项目营运期体育运动等教学活动、喇叭广播产生的噪声影响。 校区配套设备（如油烟引风机、地下车库风机等）运行时产生的噪声源强60～85dB(A)，地下车库风机设置地下一层，食堂油烟引风机设置在食堂厨房内，一般通过混凝土砖墙阻隔后隔声量大于35(A)，只要对油烟引风机、地下车库风机采取有效减振、隔声、消声措施，对教学楼影响较小，可满足校区内、外教学环境要求和GB3096—2008《声环境噪声标准》中的1 类标准，不会对区域声环境产生影响。 为了确保各固定声源达标排放且对周边敏感目标不造成声环境影响，本项目要求： 1）车库出入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车辆出入车库时的车速。 2）选用低噪声或超低噪声类型设备，并应注意合理布局。风机、变配电所等噪声设备均设在单独的设备用房内，均设置软接头，设备采取隔振处理、设置挠性连接等。地下室设备按《隔振设计规范》进行设计和安装，地下车库风机采用低噪声风机，通风管路中设置消声器。 3）食堂厨房内做到合理布局并选用低噪声厨房设备，油烟净化装置及配套风机设置在室内，风机均选用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接，穿越墙壁的孔洞用不燃材料填实。 4）空调设备选用低噪声型号，并按设计位置布置，基础设减振垫；同时加强设备的日常检修和维护。 5）通过制定严格的管理制度，规范操作程序、禁止高音广播等乱放的行为，禁止在夜间播放。同时建议22:00 后禁止开放露天运动场。 6）学校必须对广播声的音量进行必要的控制，宜安装低音喇叭，少装或不装高音喇叭，教学必需使用的喇叭可采取多个低音喇叭布局，并严格控制喇叭广播时段，中午休息时段及夜间应禁止使用喇叭广播。 4、固废影响分析 主要为生活垃圾、餐厨垃圾、实验垃圾及医疗废物。 生活垃圾产生总量约1620t/a，生活垃圾主要成份为有机物，生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处理，可维护良好的内部环境。 餐厨垃圾产生总量约810t/a，项目产生的潲水等餐厨垃圾交由环保部门认可的、具有处理资质的单位进行处理回收，不得擅自出售，以免经非法提炼出的潲水油流入食用油市场。 实验室垃圾分为一般固废和危险固废。一般固废包括多余包装袋、废纸、生物实验后的动植物残骸等，产生1t/a；危险固废主要是实验产生的废试剂、液态的实验废弃产物、中间产物、样品处理中废弃的样品、废弃的称量纸、擦拭纸、化学试剂包装材料、耗或破损的实验用品（如烧杯、玻璃器皿、纱布、移液管、离心管等）等。实验室危险废物按每天8kg计，每年产生2t/a。此外项目实验过程中产生的重金属废水（2.5m3/a）和高浓度有机废水（2.5m3/a）作为危险废物处理处置。一般废物统一收集后交由环卫部门统一处理，实验废物统一分类收集到废化学品收集桶，交由有危废处理资质的单位处置。 本项目卫生保健室主要为简单的外伤应急处理，固物主要为一次性包扎废物，产生量为约0.24t/a，对照《国家危险废物名录》，属危险废物，编号为HW01，本评价要求项目医疗废物经集中收集后交由有医疗废物处理资质的单位处置，避免医疗废物与生活垃圾的交叉污染。 采取以上措施后，项目产生的固体废物全部综合利用和合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、项目周围环境对本项目的影响分析 从项目周围分布情况来看，目前项目周围交通线路较多，在营运期间周围环境对项目产生的影响主要为过路汽车尾气及道路交通噪声。为了减轻这种不利影响，可采用以下措施进行防治： ①利用绿化控制噪声。在项目周边邻街建一定宽度的绿化带，并依地势对项目内部进行合理的绿化布局，既起到了吸声、降噪的作用，又能阻挡扬尘，美化环境。经有关资料表明，利用绿林带作为交通防噪措施所达到的降低噪声级平均值为，密植20～30米宽的林带降低交通噪声10分贝； ②采用双层窗。采用单层窗的室内噪声仅比室外低10～15分贝，如采用双层窗（厚度为150毫米），室内噪声可降低20～25分贝。改进窗的隔声措施如增加玻璃及空气层厚度或采用真空层还可进一步降低室内噪声； ③设置声屏障。在靠近公路一侧可采用临街公建建筑、路堑及专门设计的防声屏障等。通常采用的防声屏障，通常是钢筋混凝土结构式金属板结构，在朝向声源一侧充填吸声材料（玻璃棉、矿渣棉等），外部饰以多孔板。 综上所述，经采取减噪措施后，周围环境对师生生活影响不大，项目内部的声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 6、环境风险分析 实验室是进行教学、实验、实践活动的重要场所，安全工作是实验室管理的基础工作之一。项目为高中，实验室试验种类较少，但因解除试验及试验品的大多为非专业的青少年，因此安全管理工作尤为重要。而在学校的各类实验室中，化学实验室与其他基础实验室有所不同，它是一个相对高危的场所。因此需要全面综合地对实验室进行风险因素的识别、分析与评价，建立科学、可行、有效的安全防范体系，不断强化和提升化学实验室的安全管理，才有可能最大限度地降低实验安全风险，为教学、科研、人才培养和社会服务提供安全可靠的环境。 项目化学实验室发生的危险事件主要有： （1）恶劣天气造成储存的危险品引起燃烧、爆炸，使有毒有害的化学物品外泄，造成突发性化学事故灾害，这类灾害是由不可抗拒的自然力引起的，发生的概率不大，但是具有高危性和不可预测性。 （2）实验室分开存放的化学药品不能完全做到分开存放，设备的安全操作距离不够；存在乱设防护门窗、阻塞安全通道、妨碍应急逃生等问题。 （3）实验室内供电线路或电器具老化，导致发热、短路打火，引起火灾；实验人员脱岗，引起火灾；实验人员操作不慎或使用不当，使火源接触易燃物质，引起着火；乱扔烟头，接触易燃物质，引起着火等。这类事故的发生在化学实验室中具有普遍性。 （4）项目涉及的大部分化学实验较为简单，但多数化学合成实验是在高温下进行的，会产生液体沸腾溅出而灼烫人员。此外，腐蚀性化学药品或强酸、强碱试剂外溅造成眼睛或皮肤被损伤、灼伤。这类事故多发生在有腐蚀性化学药品或强酸、强碱试剂的实验室。 （5）毒害事故：随意倾倒废液，废水排放管路受阻，造成有毒废液未经处理而流出，造成环境污染。 实验室环境风险防治措施： （1）严格遵守学校制定的化学品贮存的相关制度，根据化学品的性质、数量，采用适当的贮存保管方法，此外应考虑化学品之间是否可能发生作用，以防引起事故。存放时要根据化学品的性质特点要求来存放：易挥发的物质需要封于试剂瓶中并置于阴凉处；易风化、易吸收水分、易吸收CO2、易被O2 氧化的物质需要密封保存；因光或受热变质的要用棕色瓶密封保存；固体一般用广口瓶，液体一般用细口瓶；盛放的器皿不能与试剂发生反应。 （2）严格遵照相关建设标准建设学校实验室，保留设备的安全操作距离，实验室安全通道、门窗必须保持畅通。 （3）制定实验室相关操作规整，实验室操作人员必须遵守操作规程，任课老师及实验人员严禁脱岗。 （4）涉及强酸、强碱、腐蚀性化学实验时，以老师演示实验，学生观摩学习为主，在确认安全及学生知晓操作流程、注意事项后，方可在老师的引导下，进行操作。 （5）项目实验室必须设置中和池，有毒、有害化学品及实验后分废试剂、不明性质的试液必须经过处理达标后，方可排入市政污水管网。 7、环保投资及“三同时”验收 本项目总投资65000万元，其中环保投资为73.2万元，环保投资占总投资的0.11%。本项目环保投资估算明细及“三同时”验收一览表见表29。 表29 本工程环保投资估算明细及“三同时”验收一览表 时段; 污染源及污染物; 污染防治措施; 验收设施; 验收标准; 投资. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工过程中对施工场地进行围挡围护，对厂区进行洒水、物料储存在库房内、运输车辆加盖蓬布，限速; 临时围挡墙、配专人定时洒水、简易洒水车一辆，运输车辆篷布; 有效抑制扬尘的产生; 20. 废水; 施工废水; 沉淀池处理后回用; 5m3沉淀池2个; 不外排; 2. 噪声; 施工机械噪声; 选择低噪声设备，建设临时隔挡墙，设备减振，搭建临时工棚，尽量避免夜间施工，发放劳动防护设备; 临时隔挡墙、尽量避免夜间施工、发放劳动防护设备; 达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），村庄满足《声环境质量标准》1类区标准; 10. 固废; 建筑垃圾; 土方平衡，不外排; 妥善处置; 妥善处置; 10. 生活垃圾; 施工场所设垃圾箱，生活垃圾收集后运往垃圾中转站; 妥善处置; 妥善处置; 3. 生态保护; 施工开挖; 做好规划设计，减少临时占地、限制施工范围、缩短施工时间、及时恢复植被; 施工范围限制在合理范围内，及时恢复植被; 减轻生态破坏、减少水土流失; 30. 运 营 期; 废水; 生活废水; 化粪池处理后，排入市政污水管网; 容积2m3的隔油池2座+容积40m3的化粪池16座; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及滑县清源污水处理有限公司进水水质要求; 65. 实验室废水; 经酸碱中和池调节ph 值满足6~9 范围后排入市政污水管网; 容积0.5m3的中和池2座; 2. 医疗废水; 消毒处理后，排入市政污水管网; 容积0.5m3的消毒池1座; 1. 噪声; 设备噪声; 强化管理、隔声、减振、消音、禁止使用高音喇叭，严格控制使用时段; 隔声、减振、消音; 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)1类标准; 15. 废气; 油烟废气; 油烟净化器净化后经专用油烟通道排放; 设置专用油烟通道+油烟净化器2套; 《标准饮食业油烟排放标准》; 10. 汽车尾气; 沿专用通风管道从项目区绿化带中排放; 地下车库排气高度至少距地面2.5m，换气频率为6次/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 2. 柴油发电机燃油烟气; 经暗烟道通往楼顶高空排放; 经暗烟道通往楼顶高空排放; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》（GB20891-2014）; 1. 固废; 生活垃圾; 专人对项目区垃圾进行及时收集，做到日产日清; 垃圾箱100个; 妥善处置; 1. 餐厨垃圾; 集中收集送资质单位处理; 设置专门的餐厨垃圾收集桶及潲水桶10个; 妥善处置; 0.5. 医疗废物; 项目应严格按照有关医疗废物处理方法进行储存、运送，交由有资质的单位进行处理; 设置专门的危险废物收集桶1个，严格按照医疗废物暂存要求进行贮存; 妥善处置; 0.2. 危险废物（含实验室重金属废水、高浓度废水）; 设专人对危险废物进行管理，对危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关情况实行登记制度，定期交由有资质的危废处理单位进行处理; 设置专门的危险废物收集桶2个，严格按照医疗废物暂存要求进行贮存; 妥善处置; 0.5. 合计; 73.2.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油烟 |  | 设置专用油烟通道+油烟净化器2套 | 达标排放 |
|  | 汽车尾气 |  | 地下车库排气高度至少距地面2.5m，换气频率为6次/h | 达标排放 |
|  | 柴油发电机 |  | 经暗烟道通往楼顶高空排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 隔油池、化粪池处理后，排入市政污水管网 | 达标排放 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 实验室废水 |  | 经酸碱中和池调节ph 值满足6~9 范围后排入市政污水管网 | 达标排放 |
|  | 医疗废水 |  | 消毒处理后，排入市政污水管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 专人对项目区垃圾进行及时收集，做到日产日清 | 不外排 |
|  | 餐厨垃圾 |  | 集中收集送资质单位处理 | 不外排 |
|  | 医疗废物 |  | 按照有关医疗废物处理方法进行储存、运送，交由有资质的单位进行处理 | 不外排 |
|  | 危险废物（含实验室重金属废水、高浓度废水） |  | 设专人管理，对危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关情况实行登记制度，交由有资质的危废处理单位处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 设备噪声 |  | 强化管理、隔声、减振、消音、禁止使用高音喇叭，严格控制使用时段 | 达标排放 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 废水、废气、噪声、固废等经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响，同时加强项目及与交通道路之间绿化措施，建议本项目在绿化工程中要实行“常（绿）与落（针）相结合，乔（木）与灌（木）相结合，灌（木）与草（坪）相结合”，建成水清、地绿、花香的优良生态项目。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、项目概况 本项目位于滑县滑兴路与道康路交叉口东北角，项目总投资65000万元。办学规模达到3级120班，50人/班，合计6000人；教职工480人。 总建筑面积187500㎡，其中地上建筑面积175500㎡，地下建筑面积12000㎡。包含4层教学楼12栋48000m2，3层综合楼1栋5000m2，4层实验楼6栋20000m2，5层宿舍楼6栋65000m2，2层餐厅2栋16000m2，1层图书馆1栋3500m2，2层体院馆1栋12000m2，2层艺术楼1栋3500m2，辅助用房500m2（浴室、门卫室等）；地下建筑面积12000㎡（负1F，地下车库及设备用房）；体育活动场地45619.2㎡（400m环形跑道2个，篮球场14个，排球场14个）。容积率0.52，绿地率35%。 2、相关规划相符性及产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类，符合国家产业政策，项目已取得滑县发展和改革委员会批复。 本项目用地符合滑县城乡总体规划要求（项目选址意见书见附件3，建设用地规划许可证见附件4）。 3、环境质量现状评价结论 ①环境空气质量现状 该项目区环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 ②声环境质量现状 本项目所在区域噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 ③地表水质量现状 该区域地表水为金堤河，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求。 4、施工期环境影响分析结论 ①施工期大气主要污染物为扬尘。对此，评价提出对施工现场进行地面硬化、定期洒水，车辆减速慢行，施工现场用彩钢瓦围护等措施来减轻扬尘污染。 ②项目施工期产生的施工废水经沉淀处理后，回用，不外排；项目施工现场不设营地，施工人员不在现场食宿，生活废水主要是一些洗漱用水等，设置简易沉淀池沉淀后用于泼洒抑尘或绿化用水，不外排。 ③本项目在施工期采用低噪声设备、控制施工时间段、设临时声屏障等措施尽量减少工程施工对周围环境的影响。 ④本项目施工期生活垃圾产生量为50kg/d，由当地环卫部门统一收集清运处理。建筑垃圾应分类后回收利用，对无利用价值的废弃物用于场地平整，铺设路基，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。另外，对于建设单位须要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余或废弃的建筑材料以及垃圾。 ⑤本项目对周围生态环境影响主要产生在项目施工期，项目的建设对水土流失和植被有一定影响，但这些影响都是暂时的，并且施工期工程建设本身也包含大部分生态修复工作，故对项目周围生态环境的影响较小。 5、运营期环境影响分析结论 （1）水环境 营运期水污染主要为生活污水、食堂废水、实验室废水及医疗废水，生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及滑县清源污水处理有限公司进水水质要求，排入市政污水管网后送滑县清源污水处理有限公司集中处理，不会对区域水环境造成影响。 医疗废水设置一座小于0.5m³的收集池，通过采用投加84消毒液、漂白粉、固体氯片等方式消毒处理后，达标排放。 实验室一般废水和酸碱废水应分类收集，经中和池处理达到pH6～9 后排入市政污水管网，达标排放。 实验室重金属废水、高浓度废水，作为危险废物处理。设专人对危险废物进行管理，对危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关情况实行登记制度，定期交由有资质的危废处理单位进行处理。 （2）大气环境 食堂油烟经过油烟净化装置处理后排放，食堂油烟经油烟净化器处理后排放浓度为1.4mg/m³，达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》最高允许排放浓度2.0mg/m3要求，通过烟道在楼顶高空集中排放，对环境影响不大。 汽车行驶过程中将产生少量的汽车尾气，其主要污染物为CO、HC 和NOx。地下停车场内汽车尾气主要由风机抽送，经设置于景观绿化带之间的排气口排放，根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）要求排气筒高于地面2.5m，项目排气筒高度将按此规范设计，并且排气口位于绿化带之间，通过绿化带的吸附作用后对周边学生影响较小。 本项目在地下层设备房内设置了1台500kw的柴油发电机，经计算，NOx+HC排放速率为0.935g/kwh，CO排放速率0.352 g/kwh。对照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》（GB20891-2014），本项目所使用的柴油发电机组燃油烟气能满足达标排放。柴油发电机燃油烟气经暗烟道通往楼顶高空排放，对外环境影响较小。 （3）声环境 项目在运营期采取强化管理、隔声、距离衰减等措施以确保项目运营期噪声不扰民。 （4）固废 生活垃圾通过设临时分类垃圾桶，由环卫人员定期收集对可回收的进行回收，不可回收的按照日产日清的原则，由环卫部门统一处理。 项目产生的潲水等餐厨垃圾交由环保部门认可的、具有处理资质的单位进行处理回收，不得擅自出售，以免经非法提炼出的潲水油流入食用油市场。 实验室一般废物统一收集后交由环卫部门统一处理，实验废物统一分类收集到废化学品收集桶，交由有危废处理资质的单位处置，对环境不造成影响。 本项目卫生保健室主要为简单的外伤应急处理，固物主要为一次性包扎废物，产生量为约0.24t/a，对照《国家危险废物名录》，属危险废物，编号为HW01，本评价要求项目医疗废物经集中收集后交由有医疗废物处理资质的单位处置，避免医疗废物与生活垃圾的交叉污染。 6、总量控制分析 本项目废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后经市区污水管网排入滑县清源污水处理有限公司，其总量控制指标由滑县清源污水处理有限公司统一调配，评价建议本项目总量控制指标为：COD6.64t/a；氨氮0.66t/a。 7、 建议 （1）严格执行“三同时”的要求。 （2）加强管理，清污分流。排水管道应严格规划，做到雨污分流、清污分流。 （3）搞好项目内的绿化与环境卫生，同时配合环保部门做好其他相关的环保工作。 （4）采取评价提出的施工期噪声防治措施，控制施工场界噪声不超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。 8、 总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策、土地利用规划。项目建成后拟采取的各项污染防治措施可使工程对环境污染控制在最低程度，对区域环境影响很小。因此在建设单位严格执行国家有关环境保护法律、法规，严格执行建设项目的“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治对策和措施的前提下，从环境保护的角度评价，项目是可行的。 济源蓝天科技有限责任公司 二〇一七年四月 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |