建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产26000件预制构件建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南万全预制建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 柴红帅 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 柴红帅 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县王庄镇柴郎柳村东65m处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13569097540 |  | 传真 |  | --- |  |  |  | 邮政编码 |  | 457000 |
| 建设地点 | 滑县王庄镇柴郎柳村东65m处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 豫直滑县制造[2017]07874 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 砼结构构件制造C3022 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2564.70 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | -- |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 21.7 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10.9% |  |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2017年11月 |  |  |  |  |
| 内容及规模 - 建设项目概况 预制板等预制件是当代最主要的土木工程材料之一。它由水泥、石子、沙子及水按一定比例配制，经均匀搅拌、密实成型、养护硬化而成的一种人工石材。预制件具有原料丰富、价格低廉、生产工艺简单、抗压强度高、耐久性好、强度等级范围宽等特点。其使用范围十分广泛，不仅在各种土木工程中使用，同时在造船业、机械工业、海洋开发、地热工程等行业中，预制件也是重要的材料。 在此背景下，河南万全预制建材有限公司投资200万元在滑县王庄镇柴郎柳村东65m处建设年产26000件预制构件建设项目。项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产26000件预制构件建设项目. 建设单位; 河南万全预制建材有限公司. 建设性质; 新建. 劳动定员; 12人. 工作制度; 实行单班8小时工作制，年工作日300天. 环评文件类型; 登记表□报告表■报告书□. 产业特征; 投资额（万元）; 200. 环保投资（万元）; 21.7. 产业类别; 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业）. 行业类别; J非金属矿采选及制品制造--60、砼结构构件制造、商品混凝土加工. 5个行业总量控制行业; 本项目属于工业和建筑业中的制造业，不属于钢铁、 水泥、造纸、印染、电力等行业. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省滑县. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区（专业园区）; 否. 流域; 黄河流域. 项目特点; 本项目为新建性质，以沙子、石子、水泥等为原料，生产工艺为原材料--混合搅拌--输送--钢筋、悬滚成型--低温养护--成品入库--销售。. 排水去向; 本项目无生产废水排放，员工生活污水经厂区化粪池处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥；喷淋用水附着原料上，不外排；搅拌用水进入产品内，不外排；车辆冲洗水进入废水沉淀池，经沉淀后循环洗车，不外排。. 本项目污染因子; ①废气：主要为原料堆场粉尘，投料、搅拌过程产生的粉尘及运输车辆动力起尘； ②废水：主要为员工生活污水； ③噪声：主要为搅拌机、制管机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，； ④生产固废：主要为设备清理产生的残留物料、沉淀池沉渣、原料拆包过程产生的废旧包装物等； ⑤生活垃圾：主要为员工办公生活产生的生活垃圾。. 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]07874），经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目不属于限制、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。项目用地已经滑县国土资源局批准同意，选址已经滑县王庄镇人民政府村镇建设发展中心同意，符合滑县王庄镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第33号令），本项目属于“J非金属矿采选及制品制造--60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，需编制环境影响报告表，根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则-地下水环境》，属于Ⅳ类建设项目，根据导则要求Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 2、建设地址 本项目 65m 柴 郎 柳 村 纸箱厂 农家乐门业 本项目位于滑县王庄镇柴郎柳村东65m处，项目西侧为农家乐门业，东侧为纸箱厂，南侧和北侧为空地。离项目最近的环境保护目标为西侧约65m处的柴郎柳村居民，项目周边环境示意图如图1所示。 N 图1 项目周边环境示意图 3、建设进度 项目属于新建性质，全部建设内容包括生产车间，模具仓库，成品晾晒场，办公区，总建筑面积660m2，截止2017年5月8日现场踏勘，本项目租赁厂房场地，项目所在地存在车间3座，办公用房2间，厂区内无生产设备。租赁前原厂房生产预制件，与本项目生产内容一致，未进行环境影响评价，截至现场踏勘，原生产厂家已经停产。根据滑县环境保护局管理要求，本项目进行环境影响评价。项目现场状况见附图3。 4、建设内容 4.1主体工程 本项目占地面积为2564.70m2，总建筑面积为660m2，土建工程主要包括生产厂房，办公区，成品仓库。主要土建工程及主要设备情况如下表所示： 表2 主要土建工程一览表 序号; 建筑物名称; 建筑面积（m2）; 结构. 1; 生产车间; 150; 1F，钢构. 2; 原料堆场; 150; 1F，钢构. 3; 模具仓库; 200; 1F，钢构. 4; 办公生活区1#; 90; 1F，砖混. 5; 办公生活区2#; 70; 1F，砖混. 6; 总计; 660; /. 表3 本项目组成及工程内容表 项目组成; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 未建设，车间长*宽*高为15m*10m*5.5m; 封闭车间，生产预制构件. 原料堆场; 未建设，车间长*宽*高为15m*10m*5.5m; 封闭车间，堆放石子、水泥、沙子. 配套工程; 成品晾晒场1#; 未建设，长*宽为46m*15m; 露天晾晒，地面硬化. 成品晾晒场2#; 未建设，长*宽为46m*20m; 露天晾晒，地面硬化. 办公生活区1#; 未建设，长*宽*高为16m*5.6m*4m; 员工日常办公. 办公生活区2#; 未建设，长*宽*高为12m*5.8m*4m; 员工日常办公. 模具仓库; 未建设，车间长*宽*高为18m*11m*5.5m; 放置模具. 公用工程; 给水; 由厂区自备水井提供; --. 供电; 由王庄镇电网统一供给; --. 供热; 车间冬季不供暖; --. 制冷; 夏季车间采用自然通风; --. 环保设施; 废气; - 原料装卸扬尘：安装洒水喷头，装卸时降低作业高度，粉尘无组织排放；投料搅拌过程粉尘：安装集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒；运输车辆动力起尘：控制车速，加强绿化，粉尘无组织排放。; --. 废水; - 生活污水经厂区化粪池收集处理后，定期清运；喷淋用水附着原料上，不外排；搅拌用水进入产品内，不外排；车辆冲洗水进入废水沉淀池，经沉淀后循环洗车，不外排。; --. 固废; - 残留物料、沉淀池沉渣收集后回用于生产、废旧包装材料收集后外售，生活垃圾交由环卫部门处置; --. 噪声; - 选用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、隔声等措施; --. 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量/台; 备注. 1; 搅拌机; 3; 经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，设备均不属于目录中限制类、淘汰类设备. 2; 制管机; 1. 3; 振动台; 2. 4; 挤压成型机; 1. 5; 装载机; 2. 4.2 主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料用量及能源消耗情况见表5。 表5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 黑水泥; t; 1000; 袋装，外购. 2; 石子; t; 2500; 散装，外购. 3; 沙子; t; 1500; 散装，外购. 4; 彩色水泥; t; 200; 袋装，外购. 5; 钢筋; t; 200; 散装，外购. 6; 水; t; 4494; 由自备水井统一供给. 7; 电; 万kwh; 5; 由滑县王庄镇电网供给. 项目使用水泥包括黑水泥与彩色水泥，均为成品水泥，不使用水泥添加剂。 黑水泥：指的是常用的普通硅酸盐水泥，硅酸盐水泥是一类以高碱性硅酸盐为主要化合物的水硬性水泥的总称。它是将钙质（石灰石等）和铝硅酸质（粘土等）原料按一定比例混合,磨细后在水泥窑内经高温（约1720K）煅烧，得到水泥熟料，再与适量的石膏共同研磨至一定细度而制得的。 石子：项目使用规格为8～12mm大小的米石。 彩色水泥：凡以优质白色石膏在粉磨过程中掺入彩色颜料，外加剂（防水剂、保水剂、增塑剂、促硬剂）共同粉磨而成的一种水硬性彩色胶凝材料，成为彩色硅酸盐水泥，简称彩色水泥。 4.3 主要产品 本项目主要产品为预制管、预制管盖、草坪砖、预制板、井保。主要产品见表6。 表6 主要产品一览表 4.4公用工程 序号; 产品类别; 生产规模. 1; 预制管; 5000件/年. 2; 预制管盖; 5000件/年. 3; 草坪砖; 5500块/年. 4; 预制板; 5500件/年. 5; 井保; 5000件/年. 4.4.1供电 本项目用电由滑县王庄镇电网统一供给，可满足项目用电需求。 4.4.2给排水 给水：本项目用水由场区自备水井统一供给，可满足项目用水需求。 排水：本项目用水主要为生活用水、喷淋用水、搅拌用水及车辆冲洗用水。生活污水经厂区化粪池收集处理后，定期清运，沤制农家肥；喷淋用水附着原料上，不外排；搅拌用水进入产品内，不外排；车辆冲洗水进入废水沉淀池，经沉淀后循环洗车，不外排。 表7 建设项目用水情况一览表 序号; 用水名称; 新鲜水用量（t/a）; 损耗水量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 备注. 1; 生活用水; 216; 43.2; 172.8; 员工12人，按60L/人·d计. 2; 喷淋用水; 1500; 1500; 0; 按5m3/d计. 3; 搅拌用水; 1000; 1000; 0; 搅拌用水量为原料量的五分之一. 4; 车辆冲洗水; 378; 75.6; 302.4; 取70L/辆次，共18车次. 自来水:9.27 0.58 化粪池 0.72 员工生活 0.58 定期清运，沤制农家肥 喷淋用水 5 5 附着在原料上，蒸发耗散，不外排 损耗0.14 搅拌用水 3.3 全部进入产品内，不外排 3.3 损耗0.25 车辆冲洗水 0.25 废水沉淀池收集后，循环洗车，不外排 1.01 循环洗车 图2 项目用水平衡图 单位：t/d 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员12人，年工作300天，实行每天8小时工作制度，均不在厂区食宿。 6、环保设施及投资估算情况 表8 环保设施及投资估算一览表 序号; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 厂区地面全硬化，全封闭车间; /; 8. 洒水喷头; 2个; 0.3. 厂区3米高实墙+3米高防风抑尘网; /; 0.2. 集气罩3个+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 10. 废水治理; 车辆冲洗台; 1处; 0.5. 清洗废水三级沉淀池; 1×12m³; 2. 化粪池; 1×5m³; 0.3. 噪声治理; 减振垫; 若干; 0.3. 固废治理; 垃圾收集桶; 2个; 0.1. 合计(万元); 21.7. 备注:环保投资占总投资比例10.9%（21.7/200×100%=10.9%）. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建性质，租赁厂房场地，厂区现状存在厂房三座，办公用房两间。经现场踏勘，厂房已部分坍塌，本项目准备拆除现有三座厂房，保留两间办公用房，重新建设生产厂房，模具仓库，成品晾晒场。租赁前原厂房生产预制件，与本项目生产内容一致，截至现场踏勘，原生产厂家已停产，生产活动已经结束，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。项目现状图见附图3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于滑县王庄镇柴郎柳村东65m处。滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，地面高程50-65米之间，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡、1020个行政村。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县空气质量日报2017年5月9日至5月14日发布主要污染物浓度及空气质量状况数据。监测结果见下表。 表9 现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 22~44; 26~39; 60~106; 30~49. 污染指数范围; 0.15~0.29; 0.33~0.49; 0.40~0.71; 0.40~0.65. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准限值（ug/m3）; 150; 80; 150; 75. 由上述监测结果可知，该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 2、地表水 项目西侧600m为大功河，最终汇入金堤河，为了了解项目区地表水环境质量现状，本次评价借用“河南省2017年第2期（2017-01-02～2017-01-08）河南省地表水环境责任目标断面水质周报”金堤河濮阳大韩桥断面数值，具体数值见下表。 表10 地表水环境质量现状监测结果 类别; COD; NH3-N; 总磷. 监测值; 14mg/L; 0.09mg/L; 0.06mg/L. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤0.4mg/L. 由上表可知，项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、声环境 为了解项目所在地声环境质量现状，洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年4月19日、20日对项目区东、西、南、北厂界、柴郎柳村进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见表11。 表11 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB(A) 监测时间 监测点; 2017年4月19日; 2017年4月20日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53.6; 42.1; 53.3; 42.4; 2类昼间：60，夜间：50; 达标. 西厂界; 55.1; 45.6; 54.7; 45.4. 南厂界; 53.2; 43.4; 52.8; 43.2. 北厂界; 54.4; 44.9; 54.2; 44.7. 柴郎柳村; 52.6; 42.3; 52.4; 42.5; 1类昼间：55，夜间：45; 达标. 由上表的监测结果可知，该项目厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60B(A)，夜间50dB(A)），环境敏感点柴郎柳村能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，评价范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种，噪声评价范围为建设项目边界向外200m范围内，噪声评价范围内敏感点主要为柴郎柳村住户，大气评价范围为建设项目周边2.5km范围内，敏感点主要为柴郎柳村、高郎柳村等。项目主要环境保护目标见下表。 表12 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对方位; 相对距离; 保护级别. 环境噪声; 柴郎柳村; W; 65m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 环境空气; 柴郎柳村; W; 65m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 高郎柳村; N; 570m. 郎柳集村; W; 800m. 地表水环境; 大功河; W; 600m; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅴ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； # 表13 大气污染因子质量标准限值一览表 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 小时浓度限值（mg/m3）; 0.5; 0.2; /; /. 日均浓度限值（mg/m3）; 0.15; 0.08; 0.15; 0.075. 年均浓度限值（mg/m3）; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L）； 3、项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准，详见表14。 表14 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 1类标准; 55; 45. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表2标准； 表15 水泥工业大气污染物排放标准 标准类别; 有组织颗粒物标准值; 无组织颗粒物标准值. GB4915－2013表2及表3标准; 10mg/m3; 0.5mg/m3. - 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）； 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时 段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放，且本项目废水综合利用不外排，故本项目总量控制指标均为0。 |

建设项目工程分析

工艺流程(图示)： 施工期： 图3 施工期工艺流程及产污节点示意图 营运期： 水泥、石子、沙子 混合搅拌 输送 模具成型 低温养护 成品入库 销售 G2、S1、N1 S2 图4 营运期工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述： 本项目产品包括预制管、预制管盖、预制板、草坪砖、井保。其中预制管、预制管盖、预制板、草坪砖生产工艺一致，由于模具不同生产成品不同，同时草坪砖生产原材料使用水泥为彩色水泥。 预制管、预制管盖、草坪砖、井保生产工艺： 1、混合搅拌 项目原材料是水泥、石子、沙子，均为外购。原料装卸过程产生粉尘（G1），首先通过装载机人工装载将水泥、石子、沙子按照1:2.5:1.5的比例投加到搅拌机中。原料进入搅拌机后，均需加水搅拌，在搅拌机内搅拌15min，加水量约为原料量的五分之一。在混合搅拌过程中会产生粉尘（G2），同时搅拌机中会产生残留物料（S1）以及设备噪声（N1），残留物料（S1）收集后回用于生产。 2、输送 项目采用人工输送的方式，将搅拌好的物料人工添加至模具中。因搅拌好的物料湿润度较高，人工输送过程中不产生粉尘，会有物料洒落（S2），洒落物料收集后回用于生产。 - 模具成型 物料在模具中放置1天，即可将模具拆卸掉，拆卸掉模具的半成品放置到成品晾晒场。 4、低温养护 成型的预制件放到成品晾晒场进行加盖塑料薄膜养护，成型的半成品较为湿润，加盖塑料薄膜后，水分无法蒸发，形成一个自然低温湿润的环境，成品进行自养护。养护过程中无需加水。 - 成品入库待售 养护过后的成品，即可外售。 预制板生产工艺： 1、混合搅拌 项目原材料是水泥、石子、沙子，均为外购。首先通过装载机人工装载将水泥、石子、沙子按照1:2.5:1.5的比例投加到搅拌机中。原料进入搅拌机后，均需加水搅拌，在搅拌机内搅拌15min，加水量约为原料量的五分之一。在混合搅拌过程中会产生粉尘（G1），同时搅拌机中会产生残留物料（S1）以及设备噪声（N1），残留物料（S1）收集后回用于生产。 2、输送 项目采用人工输送的方式，将搅拌好的物料人工添加至挤出成型机料仓中，物料添加过程中不产生粉尘，会有物料洒落（S2），洒落物料收集后回用于生产。 3、挤出成型 在搅拌的同时人工铺设好钢筋，人工推动挤出成型机挤出预制板件。成型过程中产生设备噪声（N2）。 4、低温养护 成型的预制件放到成品晾晒场进行加盖塑料薄膜养护，成型的半成品较为湿润，加盖塑料薄膜后，水分无法蒸发，形成一个自然低温湿润的环境，成品进行自养护。养护过程中无需加水。 - 成品入库待售 养护过后的成品，即可外售。

主要污染工序： 施工期： 项目施工期包括现有建筑物拆除与新增建筑物生产车间、原料堆场、模具仓库的建设。 1、废气 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有建筑物拆除、场地清理、土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更加严重。扬尘产生的地方比较多，将对该区域环境产生一定的影响。 2、废水 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的车辆冲洗废水。施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，收集后用于泼洒施工场地抑尘，不外排。本项目施工期约两个月，即60天，施工人员约15人，不在施工现场食宿。由于条件限制，施工人员洗漱用水较少，用水量按20L/人·d计算，用水量为18t，排放量按用水量的80%计算，则洗漱废水排放量为14.4t。生活污水收集后泼洒地面抑尘，废水不外排。 3、噪声 工程施工噪声来源包括：建筑物拆除、场地平整、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。 表17 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段; 主要噪声源; 距声源1米处A声级; 噪声叠加值. 建筑物拆除; 挖掘机; 86; 86.9. 装载机; 80. 场地平整; 推土机; 84; 88.7. 挖掘机; 86. 装载机; 80. 结构; 振捣棒; 88; 88.8. 电锯; 81. 4、固体废物 施工期主要为施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。本项目施工建筑面积为660m2，成品晾晒场的施工建筑面积为1610m2，建筑垃圾产生量以40kg/m2计，则施工过程中建筑垃圾的产生量为90.8t，各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等)须按有关部门指定的时间和路线运输，工程完成后，会残留一定量的建筑废料。建议建设单位严格施工，不随意倾倒建筑垃圾。本项目施工期约两个月，即60天，施工人员约15人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则施工期生活垃圾产生量约为0.45t。项目产生的生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。 营运期： 1、废气 主要为原料装卸扬尘，投料、搅拌过程产生的粉尘及运输车辆动力起尘。 （1）原料装卸扬尘（G1） 项目原料装卸过程中产生装卸扬尘，原料堆场主要堆放水泥、石子与沙子，其中水泥为袋装成品水泥，石子为粒料，直径为8～12mm之间，主要起尘物料为沙子。沙子年装卸量为1500t/a。 （2）投料搅拌过程产生的粉尘（G2） 项目石子、沙子通过装载机人工运输至搅拌机，水泥为人工上料，可以通过人工控制投加物料的速度，减少粉尘的产生量，其中水泥使用量为1000t/a，石子使用量为2500t/a，沙子使用量为1500t/a。物料使用总量为5000t/a，经类比同类企业生产情况，粉尘产生系数约0.1kg/t·原料，则粉尘产生量为0.5t/a。 项目石子、沙子和水泥一同在搅拌机内进行搅拌，搅拌过程中需要加入少量的水，故物料含水率较高，不易起尘。根据类比资料分析，搅拌过程中产生的粉尘量约为0.080t/a。 （3）运输车辆动力起尘（G3） 成品预制构件平均每天运输为8车次；原料水泥、沙子、石子平均每天运输量为20t，单车每次运输量按25t计算，每天运输为1车次，合计每天运输车辆为9车次。本评价道路路况以0.2kg/m2计，即车辆行驶扬尘量为0.75kg/m2。按照在厂区内行驶100m计算，项目汽车动力起尘量为0.202t/a。 表18 主要产污环节一览表 类别; 污染工序; 污染物; 备注. 废气; 原料装卸; 粉尘; 建议安装洒水喷头，地面全部硬化，原料堆场全封闭，粉尘无组织排放. 投料、搅拌过程; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P1. 车辆运输; 动力起尘; 控制车速，加强绿化，粉尘无组织排放. 2、废水 本项目用水主要为生活用水、喷淋用水、搅拌用水及车辆冲洗用水。 项目劳动定员为12人，均不在厂区食宿，员工用水量按60L/人·d计，则用水量为216t/a。废水产生总量按照用水量的80%计算，则废水产生量为172.8t/a。 项目在厂区原料堆放处设置喷淋装置，洒水量按5m3/d计，则年洒水量为1500m3。该部分用水附着在原料上，蒸发耗散，无废水产生。 项目生产搅拌用水全部进入产品内，不外排，搅拌用水量约2400t/a，全部进入产品内。 本项目每辆车进、出厂均需清洗，项目清洗次数为18车次/d，自来水洗车用水量为60~80L/辆次，评价取70L/辆次，则项目罐车清洗水用量约为1.26 m3/d（378m3/a），产污系数按80%计，则车辆清洗废水量约为1.01m3/d（302.4m3/a）。 3、噪声 主要为搅拌机、制管机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为70～90dB（A），其中物料及成品运输车辆为移动式、间歇式噪声源，对周边环境影响较小，主要噪声源强情况见下表。 表19 本项目主要噪声源强表 名称; 设备数量（台·套）; 单台源强 dB (A); 位置; 防治措施. 搅拌机; 3台; 80～90; 生产车间 内部; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施. 制管机; 1台; 80～90. 振动台; 2台; 80～85. 挤压机; 1台; 82～85. 物料及成品运输车辆; 4辆; 75～80. 4、固废 4.1生产固废 主要为搅拌机清理产生的残留物料、沉淀池沉渣、原料拆包过程产生的废旧包装物等。搅拌机清理出残留物料产生量为0.01t/台·次，按平均每两天清理1次，搅拌机共3台，则清理出的物料产生量为4.5t/a，残留物料收集后可直接回用于生产。对运输车辆进行清洗后，车身及轮胎上粘有的沙子、石子、水泥等物料形成沉渣，经对同类型企业的类比调查，清洗废水沉淀池沉渣产生量约5/a，回用于生产；项目外购袋装水泥，产生废旧包装物。经类比，水泥袋等废旧原料包装物的产生量为2t/a，建议项目单位设置一个10m3的临时固废堆场，收集后外售处理。 4.2生活垃圾 本项目劳动定员12人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.67kg/人·d计算，则产生量为2.41t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 物料堆场等 | 扬尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营 运 期 | 原料装卸 | 无组织粉尘 | 0.04t/a | 0.008t/a |
|  |  | 投料、搅拌过程 | 无组织粉尘 | 0.058t/a | 0.058t/a |
|  |  |  | 有组织粉尘 | 0.04t/a | 0.026t/a，2.18mg/m3 |
|  |  | 运输车辆 | 无组织粉尘 | 0.202t/a | 0.04t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 洗漱废水与设备冲洗水 | SS | 少量 | 用于泼洒地面抑尘 |
|  | 营 运 期 | 生活废水 （产生量172.8t/a） | COD | 160mg/L，0.028t/a | 经化粪池处理后，定期清运，沤制农家肥 |
|  |  |  | NH3-N | 12mg/L，0.0021t/a |  |
|  |  | 物料及成品运输车辆冲洗水（产生量302.4t/a） | SS | 经沉淀池处理后循环使用 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 90.8t | 运至建筑垃圾堆放场 |
|  | 营 运 期 | 生活区 | 生活垃圾 | 2.41t/a | 交当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 生产区 | 残留物料 | 4.5t/a | 回用于生产 |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 5t/a |  |
|  |  |  | 废旧包装物 | 2t/a | 收集后外售 |
| 噪 声 | 施工过程中主要为施工机械噪声和运输物料车辆产生的噪声，经距离衰减、采取降噪措施后可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。营运期主要为搅拌机、制管机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间，经采取隔音措施及距离衰减后，项目厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准，环境敏感点柴郎柳村声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)） |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，通过采取厂区绿化措施，生态环境得到一定的恢复。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期包括现有建筑物拆除与新增建筑物生产车间、原料堆场、模具仓库的建设。 1、大气环境影响分析 主要来自于现有建筑物拆除、土地平整、开挖、回填，建材的运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘。 为进一步减少扬尘的影响范围，建议施工单位在施工场地边界设置围挡，尽可能减少对周围环境敏感点的影响。结合现场踏勘情况，根据中华人民共和国住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知（建办督函【2017】169号），为减少施工期扬尘对周围环境敏感点的影响，建议建设单位采取以下措施： a、施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作； b、施工过程中对施工场地勤洒水，降低扬尘产生； c、在施工场地周围设置硬质材料连续围挡，必须达到施工工地100%围挡； d、施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，施工现场地面100%硬化，保证平整坚实，无浮土、无积水； e、建筑垃圾、工程土渣应及时清运，不能及时完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，物料堆放要100%覆盖； f、做好对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、施工场地要勤洒水、建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目防尘网维护(不低于2000目/100cm2)或防尘布、运输车辆行驶路线尽量避开环境观境保护目标等内容； g、及时清扫运输通道，以减少汽车行驶扬尘，垃圾、渣土要及时清运； h、在工地出口处设置冲洗设施，出入车辆100%冲洗，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁； i、运输车辆加盖篷布，渣土车辆100%密闭运输，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量，并且车辆行驶应按规定路线进行； j、针对本项目施工期产生的地面扬尘，施工单位应制定完善的施工计划和合理组织施工进度，尽量缩短工期和避开在大风情况下进行扬尘量大的施工作业，当冬季风力达到4级以上时应停止施工； k、强化扬尘综合治理。禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆应使用散装预拌砂浆； l、重污染天气时，施工工地停止开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等土石方作业，停止城市建筑拆迁、建筑工程配套道路和管沟开挖作业，工地采取围挡措施。 总之，只要加强管理、切实落实好上述措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失，因此本项目采取以上扬尘污染防治措施是可行的，采取上述措施后，本项目施工期扬尘可以得到有效控制，不会对周围环境造成长期、较大影响。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水。 2.1机械设备冲洗废水 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，收集后用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 2.2施工人员的洗漱废水 本项目施工期约两个月，即60天，施工人员约15人，不在施工现场食宿。由于条件限制，施工人员洗漱用水较少，用水量按20L/人·d计算，用水量为18t，排放量按用水量的80%计算，则洗漱废水排放量为14.4t。生活污水收集后泼洒地面抑尘，废水不外排。 3.声环境影响分析 3.1噪声源及源强 工程施工噪声来源包括：建筑物拆除、场地平整、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。 表20 主要施工机械噪声值一览表 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段; 主要噪声源; 距声源1米处A声级; 噪声叠加值. 建筑物拆除; 挖掘机; 86; 86.9. 装载机; 80. 场地平整; 推土机; 84; 88.7. 挖掘机; 86. 装载机; 80. 结构; 振捣棒; 88; 88.8. 电锯; 81. 3.2预测计算 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表21。 表21 各主要施工机械在不同距离处的贡献值一览表 序号; 施工阶段; 不同距离处的噪声预测[dB(A)]. 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 1; 建筑物拆除; 86.9; 72.9; 66.9; 60.8; 57.4; 54.9; 52.9; 46.9; 43.4; 40.9. 2; 场地平整; 88.7; 74.7; 68.7; 62.7; 59.2; 56.7; 54.7; 48.7; 45.2; 42.7. 3; 结构; 88.8; 74.8; 68.8; 62.8; 59.3; 56.8; 54.8; 54.0; 45.3; 42.8. 注：加粗的数据为其昼间达标距离对应的噪声值，斜体加粗的数据为夜间达标距离对应的噪声值。. 3.3影响分析及对策措施 鉴于施工机械在施工现场一定区域内移动，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工现场噪声贡献值昼间10m、夜间50m处可达到施工场界噪声限值要求。经现场踏勘，距离本项目最近的环境敏感点为项目西侧约65m处的柴郎柳村，施工期噪声对周围环境影响很小。 为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制施工噪声： （1）制定科学的施工计划，合理安排施工工艺，减少噪声源； （2）在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术。同时，完善设备维护和保养制度，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大； （3）加强对施工场地的监督管理，合理安排施工进度，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； （4）严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，合理安排施工时间，夜间时段（22：00～次日6：00）禁止施工，如确因工艺要求必须连续施工时，应获得相关部门的批准，并提前3天公告周围单位及居民后，方可连续施工； （5）施工前，建议先与周边居民做好沟通与交流，以取得居民的谅解。 由于施工期具有阶段性、临时性和不定性，一旦施工期结束，其噪声也随之消失。 4、固体废物环境影响分析 主要包括施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.1建筑垃圾 本项目拆建面积为580m2，拆建建筑包括砖混结构厂房三座，参考关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知（洛建〔2008〕232号），民用房屋建筑有旧物利用的砖混结构产生的垃圾量为0.9t/m2，工业厂房按同类建筑结构民用房屋单位面积产生垃圾量的40%至60%，则建筑垃圾产生量为261t。 本项目施工建筑面积为2060m2，包括生产车间、原料堆场、模具仓库、成品晾晒场，建筑垃圾产生量以40kg/m2计，则施工过程中建筑垃圾的产生量为82.4t，产生的建筑垃圾由建设单位外运至市政部门指定的的垃圾堆放场，在外运过程中应适当洒水，并采用篷布遮盖，检验合格后方可上路。 4.2员工生活垃圾 本项目施工期约两个月，即60天，施工人员约15人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则施工期生活垃圾产生量约为0.45t。项目产生的生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。 建设单位必须采取如下措施减少并降低施工废物和生活垃圾对周围环境的影响： （1）建筑垃圾要设固定的暂存场所，并应在暂存场所上方加罩棚或其他形式进行封闭。 （2）施工人员生活垃圾要袋装收集。施工单位应与当地环卫部门联系，做到及时清理。 （3）施工期间的工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 （4）对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 （5）建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾；高处工程垃圾应用容器垂直清运，严禁凌空抛撒及乱倒乱卸。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为原料装卸粉尘，投料、搅拌过程产生的粉尘及运输车辆动力起尘。 1.1原料装卸扬尘 本项目设置在生产厂房的西侧设置原料堆场，占地约150m2，紧邻生产厂房，方便物料的称量和输送，减小物料的输送距离。原料堆场主要堆放水泥、石子与沙子，其中水泥为袋装成品水泥，石子为粒料，直径为8～12mm之间，主要起尘物料为沙子。 评价建议物料堆场与生产车间地面完全硬化，物料堆场全封闭，只留有供铲车、汽车进出的库门，在原料堆场内安装2个洒水喷头，减少原料装卸扬尘产生。经采取上述措施后，原料堆场产尘较少，故评价主要考虑车间内原料装卸的扬尘。 原料装卸扬尘产生量计算公式如下： Q=0.03Vi1.6H1.23⋅e−0.28w⋅Gi⋅f⋅α 式中：Q—起尘量，kg/a； H—装卸平均高度，m； Gi—年装卸量，1500t/a； Vi—50m上空的风速，取砂石起动风速2.1m/s； - W—含水率，取10%； fi—风速的年频率（全年风速中大于3.2m/s，风频率为7.8%）； a—大气降雨修正系数（取0.35）。 项目计算参数及计算结果见表22。 表22 项目装卸粉尘计算参数及计算结果一览表 物料名称; 计算参数; 起尘量（t/a）. Vi（m/s）; Gi（t/a）; fi（%）; H（m）; w（%）; a. 原料; 2.1; 1500; 7.8; 1.5; 10; 0.35; 0.04. 由表17可知，项目装卸粉尘产生量为0.04t/a，评价要求对装卸粉尘采取以下防治措施： ①对堆场处的原料采取覆盖措施，在原料堆场安装2个洒水喷头，定期洒水，增加粉尘含水率、加快粉尘沉降速度。 ②装卸时尽量降低作业高度，减少落差。 ③生产车间与料场地面完全硬化，采取防渗透措施，防止喷洒水下渗。 经采取以上措施，可有效减少装卸粉尘产生量及排放量，降尘效率约为80%，则项目装卸粉尘排放量为0.008t/a，以无组织形式排放。 1.2投料、搅拌过程粉尘 本项目石子、沙子通过装载机人工运输至搅拌机。投料、搅拌过程均有粉尘产生。 ①投料：本项目石子、沙子为装载机加料，水泥为人工上料，可以人工控制投加物料的速度，减少粉尘的产生量。其中水泥使用量为1000t/a，石子使用量为2500t/a，沙子使用量为1500t/a。物料使用总量为5000t/a，经类比同类企业生产情况，粉尘产生系数约0.1kg/t·原料，生产过程中粉料投加工序粉尘产生情况见表23。 表23 粉料投加工序粉尘产生情况表 产尘点; 产尘系数; 使用量; 粉尘产生量. 投料口; 0.1kg/t; 5000t/a; 0.5t/a. 由上表可知，投料过程中粉尘的产生量为0.5t/a。 ④搅拌：本项目石粉、沙子和水泥一同在搅拌机内进行搅拌，搅拌过程中需要加入少量的水，故物料含水率较高，不易起尘。根据类比资料分析，搅拌过程中产生的粉尘量约为0.080t/a。 为减少物料投加、搅拌过程产生的粉尘，评价要求在搅拌机上方安装集气效率达90%的集气罩，项目共有搅拌机3台，距离较近，共安装集气罩3个，集气罩收集的含尘废气经1套袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。袋式除尘器处理效率为95%，风机风量为5000m3/h，则有组织粉尘产生量为0.522t/a，经袋式除尘器处理后，有组织粉尘的排放量为0.026t/a，排放速率为0.0109kg/h，产生浓度为2.18mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求。 未收集的粉尘通过车间自然沉降后无组织排放，排放量约0.058t/a。 1.3运输车辆动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 其中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2； 本项目的车流量：成品预制构件平均每天运输为8车次；原料水泥、沙子、石子平均每天运输量为20t，单车每次运输量按25t计算，每天运输为1车次，合计每天运输车辆为9车次。按以速度20km/h行驶其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下： 表24 车辆行驶扬尘量 单位：kg/km·辆 路况; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 0.6（kg/m2）. 扬尘; 0.44; 0.75; 1.01; 1.26; 1.49; 1.71. 根据本项目的情况，建议项目建设方对厂区内地面进行硬化，并定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本评价道路路况以0.2kg/m2计，在厂区内行驶100m计算，项目汽车动力起尘量为0.202t/a。 为了最大限度减少原材料及成品运输带来的不利影响，评价要求采取如下措施：及时对厂区内地面进行洒水降尘；加强生产物料的运输管理，运输车辆须密封处理，沙子和石子运输车辆要加盖蓬布，以减少原材料的散落；对原料进行洒水，以减少原料中细小颗粒的扬起，在料场周围种植高达乔木等植物降低粉尘量；控制车速，合理分流车辆，规划好运输路线，减少车辆在运输过程中因颠簸、拥挤等因素产生大量扬尘；厂区门口内侧设置冲洗台，利用高压水枪对轮胎及底盘部位进行冲洗。经采取措施后，可降低粉尘量约80%，粉尘最终排放量为0.04t/a，大大降低了运输粉尘对周围环境的影响。 1.4项目粉尘总排放量 经采取上述防尘、降尘措施后，各生产工序粉尘产排情况见表25。 表25 各生产工序粉尘产排情况一览表 序号; 生产工序; 粉尘产生量; 粉尘排放量; 单位; 备注. 1; 原料装卸扬尘; 0.04; 0.008; t/a; 无组织排放. 2; 投料、搅拌过程; 0.058; 0.058; t/a; 无组织排放. 3; 0.522; 0.026; t/a; 有组织排放. 4; 运输车辆动力起尘; 0.202; 0.04; t/a; 无组织排放. 综上所述，经采取相应的防尘、降尘措施后，本项目有组织排放粉尘量0.026t/a；无组织排放的粉尘量为0.106t/a。 由表25可知，本项目无组织粉尘主要为原料装卸扬尘、投料、搅拌过程未收集到的粉尘及运输车辆动力起尘。其中运输车辆动力起尘通过对运输车辆进出设置车辆冲洗台，起尘量较小，对环境影响不大；项目原料堆场与生产车间紧邻，评价将原料堆场与生产车间视作一个无组织排放面源，面源长度为30m，宽度为10m，高度为5.5m，根据工程分析内容可知，项目运营期间面源无组织排放粉尘量为0.066t/a。 有组织排放预测： 预测因子： 根据本项目有组织大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为粉尘。 评价标准： 粉尘评价准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准中PM10日均浓度值的3倍，即0.45mg/m3。 预测结果及影响评价： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式Screen3System1.0计算，各计算参数为： 表26 计算参数一览表 因子; 污染物类型; 排放类型; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度; 内径; 排放速率; 环境温度; 环境温度. P1排气筒; 粉尘; 点源; 0.011; 15m; 0.4m; 12.06m/s; 293K; 293K. 计算结果见下表： 表27 估算模式预测有组织扩散结果 序号; 距离（m）; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 1; 0（西厂界）; 0; 0. 2; 0（北厂界）; 0; 0. 3; 8（东厂界）; 0; 0. 4; 60（南厂界）; 0.0001653; 0.04. 5; 65（柴郎柳村）; 0.0002031; 0.05. 6; 100; 0.0003769; 0.08. 7; 200; 0.0004667; 0.10. 8; 300; 0.0004936; 0.11. 9; 500; 0.0004176; 0.09. 10; 1000; 0.0003507; 0.08. 11; 1500; 0.0003438; 0.08. 12; 2000; 0.0002927; 0.07. 13; 2500; 0.0002436; 0.05. 最大浓度及距离; 0.000494; 0.11. 293m. 经计算，有组织排放粉尘最大占标率P粉尘=0.11%＜10%，根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）导则规定，本项目的大气环境影响评价等级为三级，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，则该项目评价范围确定为以项目为中心，直径为5km的圆形区域。由上表可知，最大落地浓度中粉尘的浓度为0.000494mg/m3，对周围环境影响很小。 无组织排放预测： 根据本项目污染因子的产生特征，确定本项目的评价因子为粉尘。 评价标准： 粉尘评价准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准中PM10日均浓度值的3倍，即0.45mg/m3。 评价等级与评价范围： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式Screen3System1.0计算，各计算参数为： 表28 本项目大气污染物无组织排放参数汇总表 污染物种类; 粉尘. 排放量(t/a); 0.066. 排放速率（kg/h）; 0.028. 源释放高度（m）; 5.5. 面源长度（m）; 30. 面源宽度（m）; 10. 预测结果及影响评价: 通过大气估算模式计算本项目有组织排放粉尘的排放浓度，预测结果见表29。 表29 无组织排放粉尘预测浓度排放情况一览表 序号; 距离（m）; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 1; 0（西厂界）; 0.0009228; 0.21. 2; 0（北厂界）; 0.0009228; 0.21. 3; 8（东厂界）; 0.00631; 1.40. 4; 60（南厂界）; 0.03116; 6.92. 5; 65（柴郎柳村）; 0.03014; 6.70. 由上表可知，项目南厂界粉尘浓度最大，浓度为0.03116mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中水泥工业企业大气污染物无组织排放监控点浓度限值（颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3）的要求。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》要求，对于本项目无组织排放的粉尘需计算大气环境防护距离，采用HJ2.2-2008附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式进行计算，各计算参数见表30。 表30 本项目大气防护距离计算参数表 排放源; 污染物; 面源高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 污染物排放量（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 计算结果. 生产车间; 粉尘; 5.5; 30; 10; 0.031; 0.45; 无超 标点. 卫生防护距离 本项目无组织排放的粉尘，需按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Lp=10lgi=1n100.1Li——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(Sπ)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表31： 表31 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物; 项目所在地平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm（mg/m3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产车间; 粉尘; 3.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 9.77; 0.031; 8.21. 经计算，本项目所需卫生防护距离为8.21m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离级差要求，本项目确定卫生防护距离为50m（距面源边界）。因此本项目卫生防护距离确定为50m（距面源边界），即东厂界外42m，西厂界外50m，北厂界外50m，南厂界无需设置卫生防护距离，距离本项目最近的环境保护目标为厂区西侧约65m处的柴郎柳村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。项目卫生防护距离设置情况见下表。卫生防护距离包络图见附图4。 表32 项目各厂界外卫生防护距离设置情况一览表 单位：m 污染物; 卫生防护距离; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 粉尘; 50; 42; 50; /; 50. 经现场踏勘，项目卫生防护距离内现状主要为现状农田、道路、厂房，距离本项目最近的环境保护目标为厂区西侧约65m处的柴郎柳村，建议建设单位采取以下措施，减少营运期扬尘对周围环境的影响： ①生产车间设置封闭车间，仅留物料出入口，除进出口外，生产车间原料堆场达到100%围挡，禁止露天堆放，减少风蚀扬尘的产生； ②厂区的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，地面100%硬化，保证平整坚实，无浮土、无积水； ③在工地出口处设置冲洗设施，出入车辆100%冲洗，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁； ④对原料进行洒水，以减少原料中细小颗粒的扬起，在料场周围种植高达乔木等植物降低粉尘量； ⑤散落物料应及时清运，不能及时完成清运的，应当在厂区设置临时堆放场，物料堆放要100%覆盖； ⑥运输车辆加盖篷布，车辆100%密闭运输，进入厂区应低速或限速行驶，以减少产尘量，并且车辆行驶应按规定路线进行； ⑦针对本项目营运期产生的地面扬尘，应合理组织生产进度，尽量缩短工期和避开在大风情况下进行扬尘量大的生产，当冬季风力达到4级以上时应停止施工； ⑧厂区建成后，围墙应为3米高实墙和3米高防风抑尘网。 2、水环境影响分析 本项目用水主要为员工生活用水，喷淋用水，搅拌过程用水，运输车辆冲洗用水等，废水产生主要为员工办公生活产生的生活污水及物料运输车辆及成品外运车辆冲洗废水。 2.1生活污水 本项目劳动定员为12人，均不在厂区食宿，员工用水量按60L/人·d计，则用水量为216t/a。废水产生总量按照用水量的80%计算，则废水产生量为172.8t/a。经类比，废水COD产生浓度为160mg/L，产生量为0.028t/a，NH3-N产生浓度为12mg/L，产生量为0.0021t/a。建议建设单位在厂区设置5m3化粪池一座，生活污水经化粪池收集处理后，由吸污车定期清运，沤制农家肥。 2.2喷淋用水 本项目在厂区原料堆场设置喷淋装置，洒水量按5m3/d计，则年洒水量为1500m3。该部分用水附着在原料上，蒸发耗散，无废水产生。 2.3搅拌过程用水 本项目生产搅拌用水全部进入产品内，不外排，搅拌用水量约为原料量的五分之一，原料使用量共5000t/a，搅拌用水量约1000t/a，全部进入产品内。 2.4车辆冲洗废水 运输车辆进出厂区时需要清洗车轮，结合人工冲水，全方位对车辆轮胎和车身进行冲洗，参考《河南省地方标准用水定额》（DB41T385-2009）中的自来水洗车用水量为60~80L/辆次，评价取70L/辆次。成品预制构件平均每天运输为8车次；原料水泥、沙子、石子平均每天运输量为20t，单车每次运输量按25t计算，每天运输为1车次，合计每天运输车辆为9车次。项目每辆车进、出厂均需清洗，项目清洗次数为18车次/d，则项目罐车清洗水用量约为1.26 m3/d（378m3/a），产污系数按80%计，则车辆清洗废水量约为1.01m3/d（302.4m3/a）。评价要求设置一座总长为3米，总宽为1米，深为1.5米的5m3三级沉淀池，位于厂区大门北侧，废水经三级沉淀池沉淀后循环洗车不外排。运输车辆经清洗后可有效降低二次扬尘污染。 环评建议在厂区门口内侧设置洗车台，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果。设置标准：冲洗台应设置于厂区大门内侧，长度不小于3米，宽度不小于2米，周边设置排水沟，与清洗废水沉淀池相连，有利于洗车废水的收集与处理。建议建设单位做好废水沉淀池及排水沟的防渗透措施，该部分水质简单，主要为SS，经沉淀处理后可以用于循环洗车，不外排。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 主要为搅拌机、制管机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为70～90dB（A），其中物料及成品运输车辆为移动式、间歇式噪声源，对周边环境影响较小。 建议建设单位选用低噪声设备，固定设备基座，在设备底座安装减振垫来减震、隔声，设备均位于密闭生产车间内，噪声经墙体隔音和距离衰减后可降低噪声值约25dB(A)。经治理后主要高噪声设备噪声源强见表33。 表33 主要噪声源治理前后源强情况 噪声源; 数量; 治理前设备 声源值dB(A); 治理后设备 声源值dB(A); 治理措施. 搅拌机; 3台; 80～90; 55～65; 减震垫、墙体隔音. 制管机; 1台; 80～90; 55～65; 减震垫、墙体隔音. 振动台; 2台; 80～85; 55～60; 减震垫、墙体隔音. 挤压机; 1台; 82～85; 57～60; 减震垫、墙体隔音. 物料及成品运输车辆; 4辆; 75～80; 50～55; 移动式、间歇式噪声源. 建议建设单位加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转。同时合理安排，加强生产管理，引导员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。 3.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 据经验，一般经厂房建筑围护结构隔声后，噪声衰减20dB（A）以上，噪声在传播的过程中，随着传播距离和空气吸收引起的衰减量约为0.15～0.35dB（A）/m之间，经厂区围墙及绿化带能使噪声衰减5dB（A）。 3.3预测结果及评价 本项目实行单班8小时工作制度。经现场踏勘，根据本工程噪声源的分布，对本项目厂界四周噪声影响进行预测计算，厂界噪声预测结果见表34、表35。 表34 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 项目 预测点位; 距噪声源最近距离（m）; 最大贡献值; 标准; 达标分析. 东厂界; 8; 46.94; 昼间60; 达标. 西厂界; 15; 41.48. 南厂界; 60; 29.43. 北厂界; 5; 51.02. 表35 环境敏感点噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 环境敏感点; 距离（m）; 贡献值; 背景值; 叠加值; 昼间标准; 达标情况. 柴郎柳村; 65m; 28.74; 52.6; 52.6; 55; 达标. 由上表可知，项目营运期厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），环境敏感点噪声值可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。 4、固体废物环境影响分析 4.1生产固废 4.1.1残留物料 搅拌机清理出残留物料产生量为0.01t/台·次，按平均每两天清理1次，搅拌机共3台，则清理出的物料产生量为4.5t/a，残留物料收集后可直接回用于生产。 4.1.2清洗废水沉淀池沉渣 对运输车辆进行清洗后，车身及轮胎上粘有的沙子、石子、水泥等物料形成沉渣，经对同类型企业的类比调查，清洗废水沉淀池沉渣产生量约5t/a，沉渣收集后可直接进入搅拌机中，无需破碎，回用于生产。 4.1.3废旧包装物 本项目外购袋装水泥，产生废旧包装物。经类比，水泥袋等废旧原料包装物的产生量为2t/a，建议项目单位设置一个10m3的临时固废堆场，收集后外售处理。 4.2生活垃圾 本项目劳动定员12人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.67kg/人·d计算，则产生量为2.41t/a，建议建设单位设置2个垃圾桶，收集后交当地环卫部门统一处理。 4、产业政策相符性 4.1、与《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》相符性 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]07874），根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）相关分类，该项目为“非金属矿物制造业--C3022砼结构构件制造”，本项目不属于限制、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 4.2、与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）相符性分析 本项目厂址位于滑县王庄镇柴郎柳村东65m处，项目所属区域未列入豫环文〔2015〕33号文划分的《水污染防治重点单元》内，所在滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，依据该文附则要求，滑县参照农产品主产区的环境准入政策执行。 根据豫环文〔2015〕33号文要求，农产品主产区“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”。 本项目为水泥制品制项目，不属于该文件“工业项目分类清单”中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目，因此，项目选址符合该通知要求。 5、选址可行性分析 本项目位于滑县王庄镇柴郎柳村东65m处，项目用地和选址已经滑县国土资源局批准同意，符合滑县王庄镇土地利用总体规划（2010-2020年）。经现场踏勘，项目北侧和南侧为空地，西侧为农家乐门业，东侧为纸箱厂，评价范围内内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。经现场踏勘，电力网已经接通，项目用水采用自备水井。本项目卫生防护距离为50米，离项目最近的环境保护目标为项目北侧约65m处的柴郎柳村，项目卫生防护距离内无环境敏感点，从环保角度分析，项目选址合理可行。 6、厂区平面布局合理性分析 根据本项目平面布置可知，原料堆场与生产车间位于厂区北侧，原料堆场与生产车间紧邻，位于生产车间西部，大大减少了物料运输的距离，方便生产；成品养护晾晒场位于厂区东西两侧，中间为道路，方便成品运输；同时，办公生活区位于厂区的南侧，距离生产车间较远，生产区和办公生活区分开，减小了生产粉尘对办公生活的影响。各功能区域分区明显，相互衔接，既避免相互影响，又利于组织生产，因此平面布置是合理的。 7、环境管理机构职责与验收监测计划 7.1环境管理 环境管理机构负主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）落实项目的“三同时”制度； （4）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准。 7.2环境监测计划 - 厂内污染源监测计划 （1）废气监测 监测点：排气筒 监测因子：粉尘 监测频次：由企业环保部门及环保管理部门要求进行 （2）厂界噪声 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：连续等效A声级。 监测频率：由企业环保部门及环保管理部门要求进行。 （3）监测实施单位 根据本项目具体情况，建议以上项目的监测由建设单位委托滑县环境保护监测站实施。 - 厂外环境监测计划 本项目的厂外环境监测工作由滑县环境保护局依据本项目的工程特征和周围地区环境特征统一安排，并负责组织实施。 7.3环保验收监测方案 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收监测方案详见下表。 - 表36 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测 点位; 验收内容; 监测频次; 执行标准. 粉尘; 厂区; 地面全部硬化，生产车间、原料堆场全封闭，2个洒水喷头，设置3米高实墙+3米高防风抑尘网; 上下风向; 粉尘浓度; 3次/天 2天; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）. 投料、搅拌 过程; 集气罩4个+袋式除尘器1套+15m排气筒; 排放口; 粉尘浓度; 3次/周期，2个周期. 废水; 员工生活 废水; 化粪池; /; 1×5m3化粪池; /; /. 清洗废水; 经三级沉淀池沉淀处理后循环使用; /; 1×12m3沉淀池; /. 噪声; 生产设备 噪声; 墙体隔音、 距离衰减; 场界; 等效连续A声级; 昼夜各1次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 固废; 残留物料; 回用于生产; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）. 沉淀池沉渣. 废旧包装物; 统一收集后外售; 临时固废堆场. 生活垃圾; 交由环卫部门统一处理; 垃圾桶; /. 其他; 排污口规范化; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。; /; /; /; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 原料装卸 | 粉尘 | 堆场封闭、定期洒水 | 达标 排放 |
|  |  | 投料、搅拌过程 |  | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  |  | 运输车辆 |  | 地面硬化，路面清扫、洒水 |  |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 生活废水 | COD、NH3-N | 经化粪池收集处理，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥 | 不外排 |
|  |  | 生产废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环使用 | 不造成二次污染 |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生产固废 | 搅拌机残留物料 | 回用于生产 | 不造成二次污染 |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |
|  |  |  | 废旧包装物 | 收集后外售 |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 营运期主要为搅拌机、制管机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间，经采取隔音措施及距离衰减后，项目厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准，环境敏感点柴郎柳村声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 经现场踏勘，项目北侧和南侧为空地，西侧为农家乐门业，东侧为纸箱厂，周边植物均为人工种植，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。在风力较大等不利气象条件下，粉尘的排放量会相对增大，如不及时停止生产，扬尘可能会多周边村庄及农作物产生一定的影响。周围农田经过人工种植、收获等轮作后，本项目不会对其产生显著长期影响。评价要求建设单位不得在不利气象条件下进行生产，减小本项目对周围环境的影响。 项目建成后在厂区及项目所在地周围加强绿化，选择高大的常绿乔木、常绿的灌木和耐粉尘污染的树种，并建立生产区与外界环境相隔离的绿化带，以此来减少粉尘对环境的污染，同时接受环境保护部门的监督和管理。 经采取以上措施后，将减少对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性结论 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]07874），经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，本项目不属于限制、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 2、选址可行性 本项目位于滑县王庄镇柴郎柳村东65m处，项目用地和选址已经滑县国土资源局批准同意，符合滑县王庄镇土地利用总体规划（2010-2020年）。项目卫生防护距离为50米，离项目最近的环境保护目标为项目北侧约65m处的柴郎柳村，项目卫生防护距离内无环境敏感点，从环保角度分析，项目选址合理可行。 3、环境质量现状 本项目环境空气质量常规污染因子现状PM10、SO2、NOx浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 根据河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第2周公布的金堤河濮阳大韩桥监测断面的监测结果，水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L）； 项目厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60B(A)，夜间50dB(A)），环境敏感点柴郎柳村能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。 4、施工期环境影响评价结论 4.1废气 主要为建筑物拆除、土方开挖、运输及堆放等过程产生的扬尘，在施工过程中采取洒水抑尘，并覆盖露天堆放物料等措施，以减轻扬尘对环境的影响。 4.2废水 主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的车辆冲洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排。 4.3噪声 主要为机械设备施工所产生的噪声及车辆运输产生的交通噪声，噪声值约在80～90dB(A)之间，经采取措施后满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4.4固废 主要为施工阶段产生的建筑垃圾，建议施工现场建设固废临时堆场，由建设单位运送至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，避免造成二次污染。 5、营运期环境影响评价结论 5.1大气环境影响分析结论 本项目废气主要为原料装卸粉尘，投料、搅拌过程产生的粉尘，运输车辆动力起尘。原料装卸粉尘及运输车辆动力起尘无组织排放；投料、搅拌过程产生的粉尘经过集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求； 5.2水环境影响分析结论 本项目用水主要为员工生活用水，喷淋用水，搅拌过程用水，运输车辆冲洗用水等，废水产生主要为员工办公生活产生的生活污水及物料运输车辆及成品外运车辆冲洗废水。生活污水经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥；喷淋用水附着在原料上，蒸发耗散，无废水产生；生产搅拌用水全部进入产品内，不外排；物料及成品运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 5.3噪声影响分析结论 主要为搅拌机、制管机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间。通过安装减震垫、墙体隔音及距离衰减后，项目厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准，环境敏感点柴郎柳村声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。 5.4固废影响分析结论 5.4.1生产固废 主要为搅拌机清理出的残留物料、沉淀池沉渣、水泥袋等废旧包装物。残留物料与沉淀池沉渣收集后直接回用于生产，废旧包装物暂存于临时固废堆场，收集后外售处理。 5.4.2生活固废 主要是员工办公生活产生的生活垃圾，收集后交当地环卫部门统一处理。 二、建议 1、总量控制指标：本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放，且项目废水不外排，故本项目总量控制指标均为0。 2、项目卫生防护距离为50m，建议规划部门在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 3、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 4、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 6、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目的建设符合国家产业政策和城乡发展规划，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实本环评提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度而言，项目选址合理，建设可行。 天津青草环保科技有限公司 2017年5月

预审意见：

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日