# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石化销售有限公司河南安阳滑县宏祥加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售有限公司河南安阳石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王文学 |  |  |  | 联系人 |  | 王文学 |  |
| 通讯地址 | 滑县王庄镇王庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13526169960 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 456484 |
| 建设地点 | 滑县王庄镇王庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 豫直滑县能源［2017］07131号 |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | F5264机动车燃料零售 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4856.95（7.3亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 800 |  |  |
| 总投资 (万元) | 700 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 12.1 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.73% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投 产日期 |  |  | 2017年10月 |  |  |  |
| 项目由来 1、项目建设概况 近年来，随着我国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为居民生活中不可或缺的一部分。因此为了促进滑县王庄镇经济的发展，适应车辆保有量增加对成品油的需求。 在上述背景下，中国石化销售有限公司河南安阳石油分公司拟投资700万元在滑县王庄镇王庄村建设中国石化销售有限公司河南安阳滑县宏祥加油站建设项目。项目占地面积4856.95m2，主要建设内容为1栋2层站房、1栋1层辅房和1座加油罩棚等，建成后达到4500t/a的加油量。 项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县能源［2017］07131号），查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类。项目建设符合国家产业政策。 根据附件4滑县国土资源局国有建设用地使用权出让合同，用地性质为其他商服用地，根据附件5滑县城乡规划管理局颁发的建设用地规划许可证可知，项目用地为加油站用地，符合规划。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年，环保部33号令）的规定，该项目属于V社会事业与服务业类中第182项（加油、加气站），需编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于地下水环境影响评价II项目，项目周围环境不涉及地下水环境敏感区，因此本项目为地下水三级评价。 2、建设地址 项目地址位于滑县王庄镇王庄村，具体位于王庄村西北1162m，项目厂区东侧、南侧、西侧均为农田，北侧为省道S101，距离本项目最近的环境敏感点为项目西侧614m的小屯村，项目周边环境示意图见图1。 图1 项目周边环境示意图 本项目地理位置图见附图1，项目周围环境示意图见附图2，项目区平面布置示意图见附图3。 3、建设规模 3.1项目基本情况 表1 项目基本情况一览表 项 目 基 本 内 容; 项目名称; 中国石化销售有限公司河南安阳滑县宏祥加油站建设项目. 建设单位; 中国石化销售有限公司河南安阳石油分公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 共9人. 工作制度; 每日3班，每班8小时工作制，年工作日365天. 产 业 特 征; 投资额（万元）; 700. 环保投资（万元）; 12.1. 产业类别; 第三产业：除第一、第二产业以外的其他各业. 行业类别; V社会事业与服务业类中第182项（加油、加气站）. 5个行业总量 控制行业; 本项目属于成品油零售行业，不属于钢铁、水泥、造纸、印染、电力等行业. 投资主体; 国有企业. 厂 址; 省辖市名称; 河南省. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目主要为员工生活污水，经化粪池处理后由附近农民拉走用于沤制农家肥. 本项目污染因子; ①废气：卸油、储存、加油过程中产生的无组织非甲烷总烃，食堂油烟。 ②废水：员工生活污水及客户生活污水。 ③噪声：主要为加油机给汽车加油时运行噪声以及进出加油站车辆行驶噪声。 ④一般固体废物：职工、顾客生活垃圾。 ⑤危险废物：油罐定期清理油泥。. 3.2项目组成表 项目组成及工程内容如表2。 表2 本项目组成及工程内容表 内容; 构筑物名称; 工程内容及工程规模. 主体工程; 加油罩棚; 1个，600m2，钢结构，防止加油机暴晒. 加油岛; 4个，每个加油岛设置1台2枪自吸式加油机. 辅助工程; 站房; 二层，320m2，砖混结构，用途包含便利店、配电室、储藏室、卫生间等. 辅房; 一层，230.68m2，砖混结构，用途包含厨房、餐厅、司机休息室、汽车维修间、汽车用品间等. 公用工程; 供水; 厂区设置1口自备井. 排水; 雨污分流，雨水直排，生活污水经化粪池处理后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥. 供电; 王庄镇供电所供电. 储运工程; 储罐区; 1处，100m2，钢筋混凝土池，填有沙子，防止泄露污染地下水. 卸油区; 一处，90m2，位于厂区西侧. 环保工程; 废水处理工程; 1m3食堂隔油池，10m3化粪池. 废气处理工程; 汽油加油枪配有加油油气回收系统，卸油口独立设置在西南侧围墙边，有卸油油气回收管道. 餐厅油烟净化器. 绿化工程; 800m2. 风险工程; 风险防范措施; 手提式干粉灭火器、推车式灭火器、灭火毯、消防器材箱、消防沙箱. 3.2建设规模 本项目主要销售92#汽油、95#汽油和0#柴油，设4个地埋式钢制油罐，每个油罐均为30m3，其中92#汽油1个，95#汽油1个，0#柴油2个。本项目年加油总量为4500t，汽油为900t/a，柴油为3600t/a。 本工程主要产品方案及产量见表3。 表3 本工程主要产品方案及产量一览表 产品名称; 年产量; 储罐规格. 汽油; 汽油900t/a; 2个30m3. 柴油; 柴油3600t/a 3; 2个30 m3. 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014），本项目加油站为三级加油站，具体加油站等级划分见表4。 表4 本项目加油站的等级划分 级别; 油品储罐总容积（m3）; 本项目加油站级别. 一级; 150＜V≤210; 三级加油站. 二级; 90＜V≤150. 三级; V≤90. 根据建设单位提供资料，项目区内设置4个油罐（其中2个30m3汽油罐、2个30m3柴油罐），油罐总容积为90m3（根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014），柴油罐容积折半计入总容积）。项目总容积为90m3，油罐单罐容积≤30 m3，柴油罐单罐容积≤50m3，停放1辆车载储气瓶组拖车（总容积24m3），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014），项目为三级加油站。 3.3建设规模 本项目主要建设内容为1栋2层站房、1栋1层辅房和1座加油罩棚等。具体如下表所示。 表5 项目主要建筑物一览表 序号; 名称; 单位; 面积; 备注. 1; 加油罩棚; m2; 600; 钢结构，防止加油机暴晒. 2; 站房; m2; 320; 2F，砖混结构，主要用于便利店、储藏室、配电室、员工活动室、办公室. 3; 辅房; m2; 230.68; 1F，砖混结构，用途包含厨房、餐厅、司机休息室、汽车维修间、汽车用品间等. 4; 储罐区; m2; 100; 钢筋混凝土池，填有沙子，防止泄露污染地下水. 5; 卸油区; m2; 90; 位于加油站西侧. 总建筑面积; m2; 1340.68; /. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备及型号见下表。 表6 主要设备一览表 序号; 名称; 规格（型号）; 数量; 备注. 1; 双枪自吸式加油机; /; 4台; 每台均为双枪双泵加油机，每个加油机仅加一种油品，汽油加油机自带油气回收泵. 2; 钢制油罐; 30m3/个; 4个; 卧式圆柱形油罐地埋：2个0#柴油罐，1个92#汽油罐，1个95#汽油罐. 3; 灭火毯; 1.5m2/个; 4块; /. 4; 灭火沙池; 2m3/个; 1个; /. 5; 干粉灭火器; 8kg/个; 2个; 手提式，站房使用. 6; 35kg/个; 2个; 推车式，卸油区使用. 7; 4kg/个; 8个; 手提式，加油区使用. 8; 静电阻隔报警系统; /; 1套; 覆盖整个加油区，防爆，防止静电聚集. 9; 油气回收装置; /; 8套; /. 10; 餐厅灶头; /; 1个; /. 5、主要原材料及能源消耗 本项目汽油、柴油来源由中国石油化工集团公司统一用油罐车配送，进站后在卸油区，经卸油口通过卸油管路将油品输送进地埋式油罐内。员工日常用电主要为制冷制暖用电和餐饮用电。本项目主要原材料及能源消耗见下表。 表7 主要原材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 消耗量; 备注. 油罐车配送汽油、柴油; t/a; 4500; 年加油总量为4500t，汽油为900t/a，柴油为3600t/a. 新鲜水; m3/a; 978.525; 来自自备井. 电; 万kw·h; a 10; 由市政电网提供. 注：汽油、柴油在不同温度下密度不同，本项目主要销售92#汽油、95#汽油、0#柴油，一般情况下汽油平均密度为0.725kg/L；柴油平均密度为0.86kg/L。其中，汽油销售量为900t/a，柴油销售量为3600t/a。 6、项目总投资 项目总投资700万元，均由企业自筹。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员9人，其中管理人员3人。运行制度施行一天三班制，每天工作8小时，全年有效工作日365天。 8、给排水 本项目施行雨污分流。设置雨水管道，排放到省道S101雨水沟内。 项目用水来自项目区自备井，主要是职工生活用水、顾客日常洗手用水、冲厕用水和食堂用水。项目员工共9人，9人在加油站内居住，站内设置水冲厕，生活废水为职工生活污水、顾客日常洗手废水、冲厕废水和食堂废水。 本项目给排水情况如下表所示。 表8 本项目给排水情况一览表 编号; 用水项目; 用水标准; 用水单位数量; 用水量m3/a; 污水产生量m3/a; 排污系数. 1; 员工生活用水; 50L/人·d; 9人，365d; 164.25; 131.4; 80%. 2; 员工食堂用水; 15L/人·d; 9人，365d; 49.275; 39.42; 80%. 3; 顾客用水; 5L/人·d; 200人，365d; 365; 292; 80%. 4; 绿化用水; 0.5m3/m2; 800m2; 400; 0; /. 5; 合计; /; /; 978.525; 462.82; /. # 图2 本项目水平衡图（单位：m3/a） 9、建设周期 本项目主要建设内容为站房、辅房和加油罩棚。预计于2017年8月开工，2017年10月建设完成。 10、环保设施及投资估算情况 表9 环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 卸油油气回收系统; 4套; 4. 汽油加油枪油气回收系统; 4套; 2. 食堂油烟; 1套油烟净化器+风机; 1. 废水治理; 1×1m3隔油池+1×10m3化粪池; 1套; 5. 固废治理; 生活垃圾收集桶; 若干; 0.1. 合计(万元); 12.1. 备注:环保投资占总投资比例1.73%（12.1/700×100%=1.73%）. |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题 本项目为新建项目，选址位于滑县王庄镇王庄村，总占地面积4856.95m2，用地性质为其他商服用地，项目所在地块已取得滑县国土资源局用地许可，滑县城乡规划管理局已将本项目所在地块规划为加油站用地。 项目选址原为临街门市，由于经营不善，现已倒闭多年，本项目建设单位将拆除原有建筑物，重新建设，因此项目建设不存在原有污染情况。 本项目所在地块现状如下图所示。 图3 项目所在地块现状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于滑县王庄镇王庄村。 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，地面高程50-65米之间，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡、1020个行政村。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

# 环境质量状况

本项目所在地 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 图4 项目环境质量监测布点图 854m 1145m 1023m 1162m 614m 小屯村 图例 大气监测点 水位监测点 1569m N 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县空气质量日报数据，监测时间为2017年4月18日~2017年4月24日。监测结果见下表。 表10 现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 16~34; 32~46; 52~76; 16~40. 污染指数范围; 0.03~0.07; 0.16~0.23; 0.35~0.51; 0.21~0.53. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准限值（ug/m3）; 00 200; 150; 75. 由上述监测结果可知，该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 2、地表水 为了了解项目区地表水环境质量现状，本次评价借用“河南省2017年第2期河南省地表水环境责任目标断面水质周报”金堤河濮阳大韩桥断面数值，具体数值见下表。 表11 地表水环境质量现状监测结果 类别; COD; NH3-N; 总磷. 24小时平均值范围; 24小时平均值范围; 24小时平均值范围. 监测值; 14mg/L; 0.09mg/L; 0.06mg/L. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤0.4mg/L. 由上表可知，项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、地下水 为了解建设项目所在区域环境地下水质量现状，建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司对项目站内自备井、小屯村水井和后王庄村水井水质进行了监测，监测时间为2017年5月9日~5月11日，监测因子分别为pH、氨氮、石油类、氯化物、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体和总大肠菌群。根据监测水位可知，小屯村水井位于地下水流向上游，后王庄村水井位于地下水流向下游。具体监测结果如下表所示。 表12 地下水监测结果一览表 监测点; 监; 因子 监测值（mg/L）; 单项指数范围; 最大值; 最小值; 均值; 超标率（%）; 评价标准（mg/L）; 最低检出限（mg/L）. 2017.05.09; 2017.05.10; 2017.05.11. 项目区自备井; pH值（无量纲）; 7.57; 7.43; 7.61; 0.29~0.41; 7.61; 7.43; 7.54; 0; 6.5~8.5; /. 氨氮; 2.08; 1.87; 1.76; ≤0.2; 0.0. 石油类; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; /; 0; ≤0.3; 0.04. 氯化物; 12; 138; 132; 0.51~0.55; 138; 127; 132; 0; ≤250; 1.0. 总硬度; 354; 347; 387; 0.77~0.86; 387; 347; 363; 0; ≤450; 1.0. 溶解性总固体; 421; 448; 467; 0.42~0.47; 467; 421; 445; 0; ≤1000; 1.0. 高锰酸盐指数; 2.18; 2.27; 2.32; 0.73~0.77; 2.32; 2.18; 2.26; 0; ≤3.0; 0.0. 总大肠菌群; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; /; 0; ≤3.0; /. 小屯村水井; pH值（无; 纲） 7.98; 7.85; 7.73; 0.49~0.65; 7.98; 7.73; 7.85; 0; 6.5~8.5; /. 氨氮; 1.17; 1.32; 1.25; ≤0.2; 0.02. 石油类; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; /; 0; ≤0.3; 5. 氯化物; 144; 142; 154; 0.57~0.62; 154; 142; 147; 0; ≤250; 1.0. 总硬度; 334; 352; 368; 0.74~0.82; 3; 8 334; 351; 0; ≤450; 1.0. 溶解性总固体; 449; 430; 442; 0.43; 0.49 449; 430; 440; 0; ≤1000; 0.05. 高锰酸盐指数; 2.33; 2.43; 2.54; 0.78~0.85; 2.54; 2.33; 2.43; 0; ≤3.0; /. 总大肠菌群; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; /; 0; ≤3.0; /. 后王庄村水井; pH值（无量纲）; 7.97; 7.77; 7.80; 0.51~0.65; 7.97; 7.77; 7.85; 0; 6.5~8.5; /. 氨氮; 1.80; 1.65; 1.73; ≤0.2. .02; 石油类; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; /; ≤0.3; 5. 氯化物; 131; 140; 147; 0.52~0.59; 147; 131; 139; 0; ≤250; 1.0. 总硬度; 361; 345; 332; 0.74~0.80; 361; 332; 346; 0; ≤450; 1.0. 溶解性总固体; 456; 413; 437; 0.41~0.46; 456; 413; 435; 0; ≤1000; 0.05. 高锰酸盐指数; 2.42; 2.49; 2.37; 0.79~0.83; 2.49; 2.3; 2.43; 0; ≤3.0; /. 总大肠菌群; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; /; 0; ≤3.; /. 表13 地下水水位监测结果一览表 监测地点; 水位监测结果（m）. 2017.05.09; 2017.05.10; 2017.05.11. 后王庄村水井; 6.5; 6.5; 6.8. 项目区自备井; 8.2; 8.2; 8.2. 小屯村水井; 8.9; 8.9; 8.9. 新集村水井; 9.3; 9.3; 9.3. 什集村水井; 9.5; 9.5; 9.5. 顶堤口村水井; 11.3; 11.3; 11.3. 由上表可知，项目区自备井、小屯村水井和后王庄村水井的pH、氨氮、氯化物、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体和总大肠菌群均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。项目区自备井、小屯村水井和后王庄村水井的石油类均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。 4、声环境 为了解项目所在地声环境质量现状，2017年5月17日、18日对项目区东、西、南、北厂界进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见表13。 表14 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点; 2017年5月17日; 2017年5月18日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 50.8; 41.5; 51.0; 40.6; 2类昼间：60，夜间：50; 达标. 西厂界; 51.4; 41.8; 51.6; 40.3. 南厂界; 50.9; 40.7; 50.3; 42.3. 北厂界; 51.9; 40.5; 51.8; 41.8. 由上表的监测结果可知，该项目东、西、南和北厂界噪声背景值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护类别） 根据现场调查，区域2.5km范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种，评价区2.5km范围主要的环境保护目标见下表。 表15 主要环境保护目标 主要保护目标; 方位及最近距离; 规模; 备注. 小屯村; 西，614m; 1646人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 新集村; 西北，854m; 2590人. 后王庄村; 东南，1162 m; 4822人. 什集村; 北，1023m; 1210人. 丁堤口村; 北，1; 45m 1690人. 红旗总干渠; 东侧5565m; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： 表16 环境空气质量标准值 污染物名称; SO2; NO2; PM10. 年平均浓度限值（μg/m3）; 60; 40; 70. 24h平均浓度限值（μg/m3）; 150; 80; 150. 1小时平均浓度限值（μg/m3）; 500; 20; /. 2、《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃环境质量标准：2mg/m3 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 COD：20mg/L NH3-N：1.0mg/L 总磷：0.4mg/L 4、《地下水质量标准》（GB/T14848-93） pH值：6.5~8.5 氨氮≤0.2mg/L 氯化物≤250mg/L 总硬度≤450mg/L 高锰酸盐指数≤3.0mg/L 溶解性总固体≤1000mg/L 总大肠菌群≤3.0mg/L 5、石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）表A.1 石油类≤0.3mg/L 6、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准： 2类：昼间：60dB（A），夜间：50dB（A） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准： 无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃周界外浓度最高点：4.0mg/Nm3。 2、《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） 最高允许排放浓度：2.0mg/m3 3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）： 昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A) 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 2类：昼间：60dB（A），夜间：50dB（A） 5、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 油气回收系统处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3 |
| 总量控制指标 | 本项目营运期大气污染物为少量无组织排放的非甲烷总烃气体，不设总量指标；本项目运营期废水污染物主要为员工日常洗漱废水、顾客洗漱废水、冲厕废水和食堂废水，污水量合计为462.82m3/a，食堂废水经隔油池隔油后，与其他生活污水进入化粪池进一步处理，化粪池处理完成后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥，不外排。因此，本项目不涉及总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期 图5 项目施工期流程及产污图 营运期 - 1、加油流程及产污环节图 油罐车 地下储油罐 加油机 车辆 卸油管 加油机计量 噪声、非甲烷总烃 噪声、非甲烷总烃 非甲烷总烃 图6 加油流程及产污环节图 工艺介绍： 本项目采用常规的自吸式工艺流程。装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式贮油罐内，油罐车卸油采用密闭卸油工艺，通过专用胶管与密闭卸油管道连接，进行自流卸油。 加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，加油机发油采用自吸式油枪的配套加油工艺，埋地油罐内的油品由加油机自吸泵通过管道输送至加油机向汽车加油。 - 2、油气回收系统介绍 本项目加油站油气回收系统设置内容卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统，油气回收包含两阶段回收，即一阶段油罐车卸油油气回收、二阶段加油机加油油气回收。 （1）一次油气回收（即卸油油气回收）工艺流程图 图7 一次油气回收流程图 一次油气回收（即卸油油气回收）工艺流程简述： 该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 （2）二次油气回收（即加油油气回收系统）工艺流程图 图8 二次油气回收图 二次油气回收（即加油油气回收系统）工艺流程简述： 二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。 该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内，该系统的回收率可达95%。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。本项目主要采用的二次回收形式以分散式油气回收方式。

主要污染工序： 1施工期 本项目主要施工内容包括土方、基础、结构和设备安装几个阶段。主要影响为施工扬尘和运施工机械、车辆噪声。本项目主要建筑生产车间采用轻钢结构，因此结构阶段施工噪声、扬尘影响较轻；设备安装阶段主要工程在室内进行，对环境影响较轻。根据上述施工特点，本项目对环境的影响以土方阶段最大，基础阶段次之，结构和设备安装阶段对环境影响不明显。建设单位应重点加强对土方、基础施工阶段的环境管理。 1.1 废气 扬尘的产生主要是施工期间由于土方挖掘、车辆运输工程土、现场堆放砂、土、灰而产生。 1.2 废水 施工期废水主要是车辆和设备冲洗水，施工人员日常生活依托周边设施，生活污水排入市政污水管网。 1.3 噪声 施工期噪声来自四个阶段，即土石方阶段、基础工程、主体工程和装饰（内、外装修）工程。土石方阶段使用的主要机械设备为推土机、挖掘机、装载机等，基础施工阶段使用的主要机械设备有搅拌机、混凝土捣震器以及打桩机等，该阶段设备多属高噪声设备；主体施工阶段多使用搅拌机、震捣器、卷扬机和各种木工机械（如电锯、电刨等），噪声特点是持续时间长、强度高；相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一些噪声较强的机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。这四个阶段所占施工时间比例较长，采用的施工机械较多，噪声污染也较严重，不同阶段又各有其独立的噪声特性。经对其他施工现场的类比监测和资料统计，本项目施工期主要噪声源作业时的噪声源强见下表。 表17 主要施工设备噪声值单位：dB(A) 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪声值. 土石方; 推土机、挖掘机、装载机等; 95~100. 打桩; 打桩机（静压桩; 80~85. 结构; 振捣棒、电锯、吊车、搅拌机等; 95~102. 装修; 升降机、砂轮机、切割机等; 90~95. 1.4 固废 施工期产生的固废主要有拆除现有建筑产生的建筑垃圾、施工产生的弃土、废建材等以及施工人员的生活垃圾。 2营运期 本项目运营期废气来源于油罐车装卸、储油罐贮存大呼吸及小呼吸、加油作业过程中产生非甲烷总烃、汽车尾气及职工食堂油烟。 2.1卸油、储油、加油废气 加油站废气主要来源于汽油、柴油的损耗（跑冒滴漏）而扩散到大气环境中的油气。主要来源于三个方面：（1）油罐车卸油损耗；（2）油品贮存大呼吸和小呼吸损耗；（3）油品零售损耗。油气以无组织排放的形式散逸到空气中。 ①卸油、加油废气 整个卸油、加油过程均为密闭式操作，油罐汽车卸汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内。油气在油罐车与储罐之间、机动车油箱与储罐之间循环，基本无排放，只是在卸油结束时油管接头处和加油结束时油枪抽出时有少量残留油品无组织挥发。 根据查阅《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），表4、表7，结合本项目年加油规模（汽油900t/a，柴油3600t/a）： a：汽油在卸油、加油损失率分别为0.20%、0.29%，即1.8t/a、2.61t/a，共计4.41t/a； b：柴油在卸油、加油损失率分别为0.05%、0.08%，即1.8t/a、2.88t/a，共计4.68t/a。 ②储油大小呼吸废气 大呼吸是指油罐进发油时的呼吸。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失。 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸气压力也随之变化。这种排出石油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。 根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89）表1有关汽油、柴油储罐大小呼吸损耗率系数，结合本项目年加油规模（汽油900t/a，柴油3600t/a）：汽油储存损失率分别为0.01%，即0.09t/a；柴油在储存损失率分别为0.01%，即0.36t/a。储油罐大小呼吸油气损失量为0.45t/a。 2.2汽车尾气 进出车辆的尾气排放量较少，排放的污染物通过周边空气扩散后对周围环境空气影响较小。 2.3职工食堂油烟 油烟废气为食堂厨房在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生的废气。根据类比调查，人均食用油量约30g/人·d，本项目劳动定员9人，日就餐人数为9人。 一年工作时间是365天，就餐人数为9人，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，餐饮场所取3.0%，经计算，本项目年食用油耗量为0.0986t/a，油烟产生量为0.003 t/a。项目食堂共设1个基准灶头，评价建议设置1套油烟净化装置（油烟净化器设计净化效率不低于60%，风机风量500m3/h，每天工作6h），油烟废气经油烟净化器处理后排放量为0.0012t/a，则油烟产生浓度为2.7mg/m3，排放浓度为1.1mg/m3，油烟废气经处理后由烟道引至屋顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求：2.0mg/m3，对周围环境影响不大。 2、废水 该加油站共有职工9人，年有效工作时间为365天，日常用水为少量的员工及顾客洗漱用水、冲厕用水和食堂用水。 员工洗漱用水和冲厕用水按每人每天用水量50L，即0.45m3/d（164.25m3/a）；员工食堂用水每人每次15L计，即0.135m3/d（49.275m3/a）。则员工生活污水总用量为0.585m3/d（213.525m3/a）， 加油站顾客用水按200人次/d，用水量按5L/人次计，则用水量为1m3/d（即365m3/a）。 加油站员工及顾客生活用水总量为1.585m3/d（即578.525m3/a），污水产生系数为0.8，则污水产生量为1.268m3/d(即462.82m3/a)。主要污染物浓度及产生量为：COD 350mg/L、0.1620t/a，SS 220mg/L、0.1018t/a，氨氮30mg/L、0.0139t/a。 3、噪声 噪声主要来源于加油泵、加油机等设备噪声和加油车辆行驶噪声，加油泵、加油机噪声约为75dB(A)，加油车辆行驶噪声源强约为55~65dB(A)。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为站区内职工、顾客产生的生活垃圾以及油罐定期清理油泥。 本项目劳动定员9人，工作时间为365天。生活垃圾按照平均每人每天0.4kg计算，则产生量为3.6kg/d，即1.314t/a。 顾客200人次/d，生活垃圾按照平均每人次每天0.01kg计算，则产生量为2kg/d，即0.73t/a。 生活垃圾产生总量为2.044t/a。 本项目埋地储罐需定期清理，每三年清理一次，清理时委托专门清理公司（具有危险废物处理资质）进行清理，清理出的油泥每年产生量折算约为0.08t/a，该部分油泥属于危险废物HW08，由专门清理公司（具有危险废物处理资质）回收处置，不在项目区存放。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染物 名称 | 处理前浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 卸油、储存、加油过程 | 非甲烷总烃 | 1.089kg/h，9.54t/a | 0.611kg/h，5.3505t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 少量 | 少量 |
|  |  | 职工食堂 | 油烟 | 2.7mg/m3，0.003t/a | 1.1mg/m3，0.0012t/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工场地 | 设备冲洗水 | 少量 | 0 |
|  | 营运期 | 项目废水（462.82m3/a） | COD | 350mg/L，0.1620t/a | 0 |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0139t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 220mg/L，0.1018t/a | 0 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 53.63 t/a | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 0.72 t/a | 0 |
|  | 营运期 | 顾客及职工 | 生活垃圾 | 2.044t/a | 0 |
|  |  | 油罐清理 | 油泥 | 0.08t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 施工材料运输，施工机械运行等过程中会产生噪声，噪声源强为80 dB(A)～102 dB(A)。 |  |  |  |
|  | 营运期 | 项目噪声主要为加油泵、加油机、车辆等产生的噪声，源强为55dB(A)～75dB(A)，经距离衰减后，东、西、南、北四厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目选址处为加油站用地，目前原有建筑物已清理完成，附近无珍惜动植物，项目建设生态影响主要为施工过程中地基开挖、平整场地等产生的水土流失，对局部生态环境将造成一定影响，项目建成后，厂区内空地将布设绿化，项目区绿化总面积将达到800m2，起到美化环境、净化空气的作用。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 施工期废气主要是施工场地清理、平整、开挖、回填、建材的运输、露天堆放、装卸等过程中产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块周围，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按气沉原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 ①风力扬尘 主要为物料存放过程及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。表18为完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。 表18 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 2; 0 350. 沉; 速度（m/s） 0.158; 0.17; 0.12; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 4; 0 550; 276; 750; 850; 9; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.22; 4.62. 由表18可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。台前县每年春、秋季节风力较大，在施工期间可能会对环境敏感点产生一定的影响。 ②动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表19为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表19 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1; 4 0.67; 0.6. 本项目区域年均风速在3.2m/s，在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由表19可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响控制在20-50米范围内。 为进一步减少对周围环境敏感点的影响，结合《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）、《中共河南省委河南省人民政府关于打赢大气污染防治攻坚战的意见》（豫发[2016]18号）、《濮阳市2016年度蓝天工程实施方案》和《濮阳市大气污染防治攻坚战实施方案》（濮政办〔2016〕44号），建议建设单位采取以下措施： a、施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。 b、施工过程中对施工场地勤洒水，降低扬尘产生； c、在施工场地周围设置硬质材料连续围挡，必须达到施工工地100%围挡； d、施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，施工现场地面100%硬化，保证平整坚实，无浮土、无积水； e、建筑垃圾、工程土渣应及时清运，不能及时完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，物料堆放要100%覆盖； f、做好对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、施工场地要勤洒水、建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目防尘网维护(不低于2000目/100cm2)或防尘布、运输车辆行驶路线尽量避开环境观境保护目标等内容； g、建筑垃圾、工程弃方应及时清运，不能及时完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施； h、及时清扫运输通道，以减少汽车行驶扬尘，垃圾、渣土要及时清运； i、在工地出口处设置冲洗设施，出入车辆100%冲洗，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁； j、运输车辆加盖篷布，渣土车辆100%密闭运输，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量，并且车辆行驶应按规定路线进行； k、针对本项目施工期产生的地面扬尘，施工单位应制定完善的施工计划和合理组织施工进度，尽量缩短工期和避开在大风情况下进行扬尘量大的施工作业，当冬季风力达到4级以上时应停止施工； l、闲置6个月以上的施工工地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。 m、强化扬尘综合治理。城市建成区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆应使用散装预拌砂浆； 2、水环境影响分析 主要为施工废水和施工人员的洗漱用水。 2.1施工机械冲洗废水 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，产生的污染物主要为SS，可用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 2.2生活污水 本项目施工期共为3个月，即90天，施工人员约20人，由于条件限制，施工人员用水较少，用水量按30L/人·d计算，用水量为0.6t/d，排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量为0.48t/d。施工计划将生活污水收集后泼洒地面抑尘，废水不外排。评价建议建设单位将化粪池提前建设，施工期生活污水流入化粪池处理，化粪池处理完成后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥。 3.声环境影响分析 3.1噪声源及源强 工程施工噪声来源包括：场地清理、场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。 表20 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪声值. 土石方; 推土机、挖掘机、装载机等; 95~10. 打桩; 打桩机（静压桩）; 80~85. 结构; 振捣棒、电锯、吊车、搅拌机等; 95~102. 装修; 升降机、砂轮机、切割; 等 90~95. 3.2预测计算 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声围障、空气吸收等衰减。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 Lp=10lgi=1n100.1Li对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某一点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表21。 表21 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 施工阶段; 机械设备; 噪声预测值. 1m; 5m; 10m; 50m; 100m; 200m; 300m; 400m. 土石方; 铲土机等; 100; 86; 80; 66; 60; 53; 50; 48. 打桩; 打桩机等; 85; 1 65; 51; 45; 39; 35; 33. 结构; 电锯、振捣棒等; 102; 88; 82; 68; 62; 55; 52; 49. 装修; 电锤等; 95; 81; 75; 61; 55; 49; 45; 4. 由以上预测结果可知，项目施工期土石方阶段、主体阶段及装修阶段噪声均较大，施工噪声的影响范围约在100m左右。本项目施工期建筑时施工机械对各场界的噪声影响见表22。 表22 施工期施工场界噪声影响计算结果 项目; 最近距离* （m）; 噪声影响值dB(A). 土石方; 打桩; 结构; 装修. 东场界; 30; 70.5; 55.5; 72.; 65.5. 西; 界 15; 76.5; 61.5; 78.5; 71.5. 南场界; 5; 86.0; 71.0; 88.0; 81.0. 北场界; 2; 74.0; 58.9; 75.9; 68.. 标准值（昼间）; 70. *注：施工活动距地块边界的距离，本评价以拟建建筑距离场界的最近距离为准。 从上表可以看出，对于各场界，打桩、装修阶段对场界的影响值达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应施工阶段昼间噪声限值要求，其他施工阶段存在不同程度的超标情况，尤其是南场界，最大超标18 dB(A)（结构阶段），主要是因为拟建建筑距离东场界距离较近。 3.3噪声防治措施 为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采用如下措施控制施工噪声： ⑴制定科学的施工计划，合理安排施工工艺，建筑工地强制使用商品混凝土，使用商品混凝土泵时，应使用工地电源，不使用自带发电机，减少噪声源； ⑵采用距离防护措施，将主要噪声源布置在远离项目敏感点的位置，同时尽量采用低噪声设备以及对设备进行低噪声改造，选用加工精度高、装配质量好的低噪声优质的施工机械。施工中应采用低噪声的新工艺和新技术，使噪声污染在施工中得到控制； ⑶采取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术。对产生受激振动声大的设备金属板壳可在其外表涂上高阻尼层可减缓其振动噪声。同时，完善设备维护和保养制度，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大； ⑷采取隔声降噪措施，利用工地四周的围墙，用隔声性能好的隔声构件设置较高的宣传广告看板作为隔声屏，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度； ⑸加强对施工场地的监督管理，合理安排施工进度，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； ⑹严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，合理安排施工时间，夜间时段（22：00～次日6：00）内禁止施工，如确因工艺要求必须连续施工时，应报台前县住建局质监站认证，获得批准后报台前县环境保护局备案，提前3天公告周围单位及居民后，方可连续施工； ⑺施工前，建议先与周边居民做好沟通与交流，以取得居民的谅解。 另外，建议施工单位在厂界设置移动式隔音墙，经采取上述措施后环境敏感点噪声值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。施工期影响是短暂的，随着施工期的结束，施工噪声影响随之消失。 4、固体废物环境影响分析 主要为施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.1建筑垃圾 本项目总建筑面积为1340.68m2，经类比同类型企业建筑施工情况，建筑垃圾产生量按40kg/m2计算，则本项目建筑垃圾产生量约为53.63t。施工期产生建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 4.2生活垃圾 本项目施工期共约3个月，施工人员约20人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.4kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为8kg/d，约0.72t/a。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。 为进一步减少施工期固废对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施： （1）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 （2）施工现场的场区应干净整齐，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。 （3）施工期间的建筑垃圾收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，防止露天长期堆放产生二次污染，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 经采取以上措施后，施工期固废对周围环境的影响降至最低。 5、施工期运输车辆对城市交通和敏感点的环境影响分析 5.1运输车辆对城市交通环境影响分析 本项目北侧为省道S101，其建筑垃圾、工程弃土、材料供应等运输车辆增多时对附近交通会产生一定的影响，主要为以下方面： ①道路交通畅通性的环境影响； ②泥土对道路环境卫生的影响； ③运输扬尘产生的环境影响。 为减轻运输车辆对城市交通产生的影响，建议建设单位在设计运输路线时，避开交通运输高峰期，合理安排运输路线，同时在工地出口处设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前要将车轮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地，运输车辆加盖篷布，严防沿途道路遗撒，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量。 5.2运输车辆对道路沿线环境敏感点的环境影响 对道路沿线环境敏感点产生的环境影响主要为扬尘，在运输车辆加盖篷布，严防沿途道路遗撒，同时在运输过程中建议运输车辆禁止鸣笛，设置专一交通管理人员，合理安排运输路线和运输时间，尽量避开夜间22：00～次日6：00时段内运输。 经采取以上措施，施工期运输车辆对附近交通和敏感点的环境影响很小。 6、生态环境、景观影响分析 施工期产生的生态影响主要为降雨和工程施工过程引起的水土流失。 降雨是发生水土流失最直接的因素之一，若遇大雨天气，泥土可能会随着雨水形成径流进入周围环境或市政雨水管网；二是工程因素，主要指人类的各项开发建设活动，区域开发建设改变当地的地形地貌、破坏植被、改变土壤理化性质，从而加剧了水土流失的发生。 为防止施工造成水土流失，建议建设单位施工前在项目四周设置围墙，可以起到拦截作用，避免在雨季动土，做好土石方平衡并尽量减少开挖面积和开挖量，防止水土流失减少对生态环境的影响。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，对项目区进行绿化，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。

营运期环境影响分析： - 环境空气影响分析 本项目产生的废气主要包括卸油、储油、加油等过程中油品挥发产生的油气、汽车尾气、食堂油烟，环境影响评价如下： 1.1汽车尾气 加油车辆进出站产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOX和非甲烷总烃。加油车辆产生的汽车尾气污染物排放浓度较低，车辆在站内行程较短，且较分散，废气排放量较小，排放的汽车尾气污染物经大气扩散作用对周围环境影响较小。 1.2职工食堂油烟 油烟废气为食堂厨房在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生的废气。油烟废气经油烟净化器处理后排放量为0.0016t/a，则油烟产生浓度为3.6mg/m3，排放浓度为1.5mg/m3，油烟废气经处理后由烟道引至屋顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求：2.0mg/m3，对周围环境影响不大。 1.3加油站油品挥发油气 1.3.1油气损失分析 （1）储罐大小呼吸损失 根据GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》要求，建设单位采用如下措施控制储油大小呼吸油气排放： ①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都保证在小于750Pa时不漏气； ②埋地油储采用电子式液位计进行汽油密闭测量，选择具有测漏功能的电子式液位测量系统； ③采用符合相关规定的溢油控制措施。 油气由地下罐上方设置的呼吸阀排放，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2007）要求，呼吸阀高度距地平面应不低于4m，本项目呼吸阀位于加气棚顶端，高度为9m，排气筒高度低于15m，为无组织排放。建设单位根据加油站加油量选用4套油气回收设备。评价要求建设单位按照该标准要求，每年至少检测1次呼吸阀排放浓度，同时定期检测容器、设备、回收系统气密性，保证非甲烷总烃气体达标排放。 （2）卸油、加油损失 整个卸油、加油过程均为密闭式操作，油罐汽车卸汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内。油气在油罐车与储罐之间、机动车油箱与储罐之间循环，基本无排放，只是在卸油结束时油管接头处和加油结束时油枪抽出时有少量残留油品无组织挥发。针对卸油、加油油气挥发，建设单位采取措施如下： ①采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm； ②连接软管采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油； ③连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%，管线直径不小于DN50mm； ④卸油时将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内； ⑤加油软管配备拉断截止阀，加油时尽量防止溢油和滴油； ⑥当油箱油面达到自动停止加油高度时，不再向油箱内加油。 本项目预计于2017年10月建成投入运营，年加油量4500t，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2007）中规定，加油站卸油、加油时排放的油气，应采用密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。《河南省2015年度油气回收综合治理专项方案》中规定，新、改、扩建的加油站，必须同步实施油气回收治理。在建或试运行的加油站应在竣工环境保护验收前，完成油气回收治理工作。本项目将针对汽油枪采用4套油气回收装置（每套油气回收装置有2个油气回收型加油枪、油气回收管线、2台油气回收泵组成），收集挥发油气。 本项目采用一次、二次油气回收系统进行油气回收。油气回收系统一般分为两阶段的油气回收；第一阶段是油罐车卸油时采用密封式卸油，油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回到油罐车内，完成油气循环的卸油工作。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。第二阶段是汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会有汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内，并在储油罐的出气口安装阻火通气帽。 该套油气回收效率可达到95%以上，经油气回收系统回收后，剩余的油气直接无组织排放。 按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关要求，企业已对油气检测和回收工艺加强管理，主要措施如下：①加油站在卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。②加油站油气回收系统密闭性压力检测应大于等于规定的最小剩余压力限值。③各种加油油气回收系统技术的气液比均应大于等于1.0和小于等于1.2范围内，气液比每年至少检测1次。加油站应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 本项目加油站在卸油、储油、加油作业等过程产生的污染物排放汇总情况见表23。 表23 油品挥发油气污染物排放情况一览表 项目; 排放 系数; 年销 售量t/a; 产生量t/a; 油气回收装置回收率; 排放量t/a. 油罐车; 汽油卸油损失; 0.20%; 900; 1.8; 95%; 0.09. 柴油卸油损失; 0.05%; 3600; 1.8; /; 1.8. 储油罐; 汽油储油罐呼吸损失; 0.01%; 900; 0.09; /; 0.09. 柴油储油罐呼吸损失; 0.01%; 3600; 0.36; /; 0.36. 加油机; 汽油加油损失; 0.29%; 900; 2.61; 95%; 0.1305. 柴油加油损失; 0.08%; 3600; 2.88; /; 2.88. 合计; 4500; 9.54; /; 5.3505. 注：加油站安装油气回收装置，主要指汽油，因为汽油油质轻、轻质组分多、挥发量大，而且不利于安全。 综上所述，本项目非甲烷总烃总产生量为9.54t/a（1.089kg/h），无组织排放量为5.3505t/a（0.611kg/h）。 1.3.2油气影响预测分析 由以上分析可知，工作操作过程中无法收集的油气（非甲烷总烃）量为5.3505t/a（0.611kg/h），这部分油气（非甲烷总烃）无组织排放。将加油站所在区域视作矩形面源，具体污染物排放源参数见下表。 表24 本项目矩形面源参数一览表 位置; 污染物名称; 污染因子; 加油站面源参数; 排放速率kg/h. 长m; 宽m; 高度m. 加油站; 油品挥发油气; 非甲烷总烃; 78; 46.9; 7; 0.611. 采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式计算非甲烷总烃气体无组织排放到达各厂界外及敏感点的浓度贡献值，计算结果见下表。 表25 估算模式计算结果表 名称; 计算项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 小屯村; 最大落地点. 加油站; 距源中心下风向距离（m）; 80; 5; 22; 25; 639; 206. 非甲烷总烃气体预测浓度（mg/m3）; 0.2095; 0.05909; 0.1066; 0.114; 0.1574; 0.2325. 由上表分析可知，本项目产生的非甲烷总烃气体无组织排放量最大值出现在距面源206m处，对应的最大地面浓度为0.2325mg/m3，非甲烷总烃气体无组织排放到达各厂界处的浓度贡献值均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”要求：周界外浓度最高点4.0mg/Nm3。 因此，本项目运行后对周围环境影响很小。 1.3.2大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，对于本项目无组织排放的废气需计算防护距离，采用附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式，各计算参数见表26。 表26 本项目大气防护距离计算参数表 位置; 污染物名称; 面源参数; 排放情况. 长m; 宽m; 高度m; 排放速率kg/h; 标准值mg/ m3; 防护距离（m）. 加油站; 非甲烷总烃; 78; 46.9; 7; 0.611; 2.0; 无超标点. 经计算，确定本项目无组织排放非甲烷总烃无超标点，无需设置大气环境防护距离。 1.3.4卫生防护距离 本项目无组织排放废气，应根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中，有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表27。 表27 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物名称; 项目所在地平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/m3）; 计算结果m; 需设置卫生防护距离m. 加油站; 非甲烷总烃; 3.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 12.568; 50. 经计算，本项目卫生防护距离在50m以内，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离级差要求，本项目加油站需设置50m的卫生防护距离为50m，距离本项目最近的环境敏感点为厂区西侧约614m处的小屯村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在卫生防护距离内不再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 2、水环境影响分析 2.1生活污水 本项目废水主要为职工日常洗漱废水、顾客洗漱废水、冲厕废水和食堂废水。生活废水排放量为462.82m3/a，食堂废水经化粪池隔油后与其他生活污水进入化粪池进一步处理，化粪池处理完成后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥。 3、地下水污染防治措施 3.1区域地质条件 （1）区域地质构造 滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回龙镇、滑县、南乐台凸和楚望台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623 米穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。 （2）地层岩性 场地处于华北平原，地貌形态单一，勘探深度范围内地层除表层冲填土及素填土外，其余属黄河冲洪积层。因本项目厂房仅进行生产，尚未进行地质勘探，根据项目所在区域附近地热井勘察报告，在勘察深度范围内，项目厂区地层自上而下划分为五个地层，分别如下： 一层：粉土质砂，黄褐色-棕褐色，可塑，干强度中，韧性中，粒径5-10mm，含量5%，上部有薄层粉土，层厚8m左右。 二层：黄褐色细砂，层厚12m，中间夹零星淤泥，淤泥层厚越2m。 三层：黄褐色中粗砂，下部颗粒逐渐变粗，为含砾粗砂，局部夹有粉土及细砂薄层，层厚20m。 四层：黄粘土，层厚约10m。 五层：砂层，层厚约20m，钻孔穿透该含水层，下层为淤泥层，未穿透。 3.2水文地质条件 滑县处于黄河冲积平原，第四系全新系地层，形成了较丰富的第四系松散岩类孔隙含水岩组。根据埋藏深度、富水性以及开采程度，将该区地下水分为浅层地下水和中深层地下水。 （1）浅层地下水 主要有黄河冲积形成，上部多为粉土和粉质粘土，局部为粉砂土，其构成了地下水的包气带；中部位粉细砂、细砂，厚度30m左右，是区内主要的含水层；底部为粘土或粉质粘土厚度一般大于5m，透水性差，为孔隙潜水隔水层。该含水层底板埋深多在40~50m，厚度30m 左右，分布稳定，结构松散，但透水性不均。该含水层为农业灌溉的主要开采层，开采量较大，水化学类型多为HCO3-Ca·Mg型和HCO3·SO4-Na·Mg型水，溶解性总固体0.28～1.84g/L。含水层主要接受大气降水的入渗补给，其次为灌溉水回渗补给，主要排泄为人工开采。 （2）中深层地下水 该含水层埋深一般大于80m，含水层厚度躲在100m以上，以细砂、中砂为主，富水性好，据资料该含水层水质TDS 为0.5~0.7g/L，总硬度180~280mg/L,水质良好，为区内主要饮用水水源。 3.3运营期地下水环境影响预测与评价 （1）预测模型 渗滤液或废污水中的有机物直接进入地下水按风险最大原则，污染物直接进入潜水含水层。填埋区等工程下伏含水层为粉土质砂土，污水通过该层渗透进入含水层。原料清洗池及造粒中冷却池渗漏面积较小，相对于整个研究范围，可以处理为点源连续污染。 事故工况下，污染物持续泄漏，且满足染物的排放对地下水流场没有明显影响，评价区含水层的基本参数变化很小，依据地勘资料以及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本次评价选用预测模型为一维稳定流动一维水动力弥散问题模型，破损区电池收集区概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为： 式中：x—预测点距污染源强的距离，mCC0=12erfc(x−ut2DLt)+12euxDLerfc(x+ut2DLt)； t—预测时间，d； C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L； C0 —地下水污染源强浓度，mg/L； u—水流速度，m/d； DL —纵向弥散系数，m2/d； erfc（）—余误差函数。 模型参数 ①渗透系数 k 根据场地土层性质，渗透系数K 取经验值，查阅水文地质参数经验表，粉土质砂土经验值为0.5m/d~1 m/d，根据此地区实地勘察，及当地地质工作者的经验，本次K 取0.75m/d。 ②项目区域水力坡度 根据项目所在地水位统测资料，计算项目区水力坡度为1.7‰。 ③孔隙度 根据地质勘查试验资料，取各层的孔隙比平均值，并根据孔隙比与孔隙度关系取孔隙度n=2.6。 ④弥散度 弥散度及 m 指数根据含水层中颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数。地下水实际流速和弥散系数则按照下面方法计算获取： U=K×I/n DL=aL×Um 其中：U—地下水实际流速，m/d； K—渗透系数，m/d； I—水力坡度； n—孔隙度； DL—弥散系数，m2/d； aL—弥散度； m—指数。 ⑤污染源强 目地下水污染源主要是储油罐因防渗层老化，腐蚀等原因，出现非正常情况下的油罐泄露现象。本次预测源强为汽油油罐渗漏后可能对区域地下水形成污染。进入地下水的渗透速率计算假设因腐蚀造成20%的硬化地面被破坏，汽油透过破坏对面渗入地下，造成污染。 污染物源强以废水处理过程中浓度最大值计，计算参数结果见下表。 3.4预测结果 根据预测模型，非正常状况下污水渗漏对地下水浅水含水层的影响，预测结果见表28。 表28 地下水预测结果一览表 预测 因子; 距离 时间; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m. 石油类（mg/L）; 10; 100; 0; 0; 0; 0; 0. 100; 0.0000005343289; 0; 0; 0; 0; 0. 200; 0.003247758; 0.0000000000001215694; 0; 0; 0; 0. 300; 0.0399003; 0.00000001946472; 0; 0; 0; 0. 400; 0.1108539; 0.000007459822; 4.052314E-14; 0; 0; 0. 500; 0.1738645; 0.000222741; 8.716527E-11; 0; 0; 0. 600; 0.2070633; 0.001878744; 1.980872E-08; 0; 0; 0. 700; 0.211893; 0.007745567; 8.565074E-07; 3.241851E-13; 0; 0. 800; 0.1978769; 0.02049488; 1.318276E-05; 5.580036E-11; 0; 0. 900; 0.1742188; 0.04045254; 0.0001021892; 2.958392E-09; 0; 0. 1000; 0.1473999; 0.06514695; 0.0004910189; 6.610556E-08; 1.620926E-13; 0. 非正常状况下，汽油油罐卸油浓度能够满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）石油类3.0mg/L；汽油油罐渗漏在 100d 预测范围内，石油类对污染源下游20m 范围造成微弱影响，在第1000d,50m石油类浓度达到1.620926*10-14mg/L,远低于地下表环境质量标准Ⅰ类标准。 地下水流向下游其他点位占标率极低，不足以改变局部地下水水质现状。 综上整体而言，项目场地下游地下水的影响，由于场地区域天然防渗性能较好， 正常下渗废水扩散较慢，加之弥散、吸附、降解等作用，加之地下水流速较慢，下渗污染物对场地下游地下水环境影响较小。 3.5地下水环境保护措施与对策 地下水环境保护措施与对策应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。 （1）源头控制措施。在生产过程中应加强各类设备、设施和管道的日常维护及检修，防止工艺过程的跑、冒、滴、漏，发现泄露现象应立即采用措施，防止泄露扩大，将污染物跑、冒、滴、漏降低到最低限度。 （2）分区防控措施。根据导则要求，加油站为未颁布相关标准的行业，位于一般防渗区，天然包气带防污性能中等，污染物控制难易程度为易，污染物石油类为持久性有机污染物。项目地下水污染重点防渗区为储油罐和输油管道，等效污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数且不应高于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，或者参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行。 （3）污染监控措施。建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。 （4）应急响应措施。明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。 采取以上措施后，可有效防止厂区物料及废水对地下水的污染。 4、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为加油设备运行时的噪声以及来往加油车辆的行驶噪声。经过对已建成加油站同类型单台加油机运行时实测，其噪声值约为60dB（A），项目共设4台加油机，以4台加油机同时使用，噪声源强经叠加后为66dB（A）；来往车辆行驶噪声源强约为67dB（A），可在加油站内合适的位置设置减速带，迫使车辆进入加油站后减速慢行，以降低车辆行驶噪声。 根据高噪声设备源强、安装位置以及治理措施，按《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测各厂界昼间噪声值。预测模式如下： LA(r)=LAref(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级； LAref(r0)——参考位置r0处的A声级； r——受声点到声源的距离； r0——参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总——n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi——第i个声源在受声点的A声级。 噪声预测结果见下表。 表29 项目各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 项目 监测值; 贡献值; 标准值 （昼/夜）; 达标情况. 厂界; 东厂界; 41.9; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类：60/50; 达标. 西厂界; 48.6. 南厂界; 49.2. 北厂界; 49.9. 由上表可知，本项目营运后，东、西、南、北四厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 综上所述，项目经采取防治措施后，营运期产生的噪声对周围环境影响不大。 5、固体废物影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为职工、顾客生活垃圾以及油罐定期清理油泥。 职工、顾客生活垃圾由设置在站区内的垃圾桶集中收集后，定期由当地环卫工人清运至生活垃圾填埋场处理。 本项目埋地储罐需定期清理，每三年清理一次，清理时委托专门清理公司（具有危险废物处理资质）进行清理，清理出的油泥产生量约为0.08t/a，该部分油泥属于危险废物HW08，由专门清理公司（具有危险废物处理资质）回收处置，不在项目区存放。 综上所述，本项目固体废物全部妥善处理，不会对当地的环境产生不利影响。 6、项目对周围环境的影响 本项目位于滑县王庄镇王庄村，项目厂区东侧、南侧、西侧均为农田，北侧为省道S101，距离本项目最近的环境敏感点为项目西侧614m的小屯村。根据现场调查，目前项目周边主要分布为农田，环境较好。本项目对周围环境的影响较小。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014），加油站的油罐、加油机、通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于表4.0.4的规定。本加油站属于三级站（油罐总容积≤90m3，汽油罐≤30 m3，柴油罐≤50 m3，本项目油罐折算后总容积为90m3，单罐容积均为30m3），本站设施防火距离情况见下表。 表30 加油站周边防火距离一览表 加油站外的建筑购物等项目; 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）. 埋地油罐; 加油机; 通气管管口. 三级站 距离; 实际 距离; 三级站 距离; 实际 距离; 三级站 距离; 实际 距离. 重要公共建筑物; 35; 无; 35; 无; 35; 无. 明火或散发火花地点; 12.5; 无; 12.5; 无; 12.5; 无. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 11; 无; 11; 无; 11; 无. 二类保护物; 8.5; 无; 8.5; 无; 8.5; 无. 三类保护物; 7; 无; 7; 无; 7; 无. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; 无; 12.5; 无; 12.5; 无. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 10.5; 无; 10.5; 无; 10.5; 无. 室外变配电站; 12.5; 无; 12.5; 无; 12.5; 无. 铁路; 15.5; 无; 15.5; 无; 15.5; 无. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5; 23; 5; 25; 95; 25. 次干路、支路; 5; 无; 5; 无; 5; 无. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 26; 6.5; 28; 6.5; 28. 有绝缘层; 5; 无; 5; 无; 5; 无. 由上表可知：该建设项目内的工艺设施与站外建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）的要求，对周边环境影响较小；。省道S101、架空电力线路与加油站安全间距符合要求，周边环境对该建设项目的影响在可以接受的范围内。 7、产业政策相符性分析 本项目为机动车燃料零售项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类和淘汰类项目，所使用生产设备和工艺不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类设备和工艺，因此，项目建设符合国家产业政策。 8、项目选址可行性分析 本项目场址位于滑县王庄镇小庄村，总占地面积4856.95m2，项目用地取得滑县国土资源局国有建设用地使用权出让合同，用地性质为其他商服用地，根据滑县城乡规划管理局颁发的建设用地规划许可证可知，本项目所在地块为加油站用地，符合规划。因此，本项目建设符合用地规划。项目厂区东侧、南侧、西侧均为农田，北侧为省道S101，距离本项目最近的环境敏感点为项目西侧614m的小屯村。 经过环境影响分析，本项目投入生产后，产生的无组织非甲烷总烃经预测其排放到达各厂界处的浓度贡献值均达标；项目实施雨污分流，食堂废水经隔油池处理与其他生活生活污水进入化粪池处理，化粪池处理完成后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥；营运期噪声主要为加油机运行时的机械噪声，车辆进出加油站行驶噪声，经预测到达东、西、南、北四界的贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；站区内职工生活垃圾在项目区收集后，由当地环卫部门清运；油泥由专门清理公司（具有危险废物处理资质）回收处置，不在项目区存储。本项目建设对周围环境和敏感点影响较小。 项目选址与相关地方政策要求相符性分析如下： （1）与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文［2015］33号）相符性分析 本项目厂址位于滑县王庄镇小庄村，所在滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，依据该文附则要求，滑县王庄镇参照农产品主产区的环境准入政策执行。 根据豫环文〔2015〕33号文要求，农产品主产区中“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”，“在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目”。 项目所属区域位于豫环文〔2015〕33号文划分的《大气污染防治重点单元》内，滑县部分列入《水污染防治重点单元》卫河流域内，本项目未在该流域内。本项目为机动车燃料零售项目，不属于工业类型项目。因此，项目选址符合该文件要求。 （2）与《河南省环境保护厅关于加强油气回收治理工程环保验收和监督管理工作的通知》（豫环文〔2015〕84号）相符性分析 根据豫环文〔2015〕84号要求，“储油库、加油站、油罐车业主在获得验收检测报告后10个工作日内提交验收申请表及验收材料”、“属地环保部门应督促储油库、加油站和油罐车业主在《通知书》合格期满前1个月内，委托油气回收检测机构对油气回收治理工程开展年度检测，并提交年度检测报告。各市、县（市、区）环保部门审核合格后，续延《通知书》并对相关材料进行备案”。 本项为加油站项目，项目建有二次油气回收系统（一次油气回收为油罐车卸油到加油站储油罐的过程，二次油气回收为加油枪加油到汽车油箱的过程），项目建成后应及时进行验收监测，办理环保部门发的环保验收合格通知书；建设单位应在环保验收合格通知书合格期满前1个月内对油气回收治理工程进行年度检测，并提交年度检测报告给环保部门。 综上所述，项目选址符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）和《河南省环境保护厅关于加强油气回收治理工程环保验收和监督管理工作的通知》（豫环文〔2015〕84号）相关要求。项目的选址不存在大的环境制约因素，选址可行。 9、环境风险简要分析 9.1、汽油、柴油理化性质简要分析 表31 汽油的理化性质及危险特性表 名称; 汽油; 英文名称; Gasline. 理化性质; 无色到浅黄色透明液体，混合物；相对密度：0.70~0.80；沸点：20~200℃；闪点＜-21℃；爆炸极限：空气中1.3%~7.1%（体积）；自燃温度：约250℃；. 危险特性; 高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸；由于流动、搅拌等，可能产生静电；在火场中，受热的容器有爆炸危险；. 表32 柴油的理化性质及危险特性表 名称; 柴油; 英文名称; Diesel oil. 理化性质; 稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，混合物，有特殊气味。熔点：-30~-180℃；沸点：282~338℃（约）；自燃温度：254~285℃；相对密度：0.57~0.90；是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。. 危险特性; 易燃，在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体），高于52℃时，可能形成爆炸性蒸汽-空气混合物，遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 9.2、重大危险源识别 本项目经营油品为92#、95#汽油和0#柴油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1的有关规定，汽油、柴油为可燃、易燃危险物质，风险类型为火灾。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定，汽油、柴油的危险类别为易燃液体，临界量为汽油200t，柴油5000t。本项目汽油最大储存量为60m3（折合43.5t），柴油最大储存量为60 m3（折合51.6t），储罐区、加油岛以及卸油作业区可视为同一个单元。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），当单元中的物质数量等于或超过该标准所规定的临界量，则该单元定为重大危险源。当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn≥1 式中：q1，q2——每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2——与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 经计算，本项目Q=43.5/200（汽油）+51.6/5000（柴油）=0.23，则本加油站不存在重大危险源。 9.3、站内主要风险 对于本项目来说，可能产生的环境风险事故主要是：储罐破损油品渗漏引起土壤的污染；油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。 9.4、主要风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 （1）防泄漏措施 （2）防静电、火灾措施 项目采用静电接地报警器及配套的阻隔防爆技术装置，对罐壁起到保护作用，可保证储油罐的安全，在遇到意外事故（如明火、静电、焊接、枪击、雷击、碰撞和错误操作等）时不会发生爆炸，即便发生火灾，也会阻隔火焰的燃烧，减缓火焰传播速度降低火焰高度，有利于灭火。 同时本项目拟设置灭火毯、干粉灭火器、灭火沙箱等必要的应急物资，即在每台加油机旁边设置2个手提式4kg干粉灭火器，在地下储罐区域设置2个推车式35kg干粉灭火器，在站房内设置2个手提式8kg干粉灭火器，在项目西侧卸油口处设置2m3灭火沙池。同时本项目要求工作人员定期对设备、管路、阀门等进行检查，发现设备异常及时对设备进行维修、维护，站区内设置明显的警戒板（严禁烟火），站区内须设置消防通道和专用消防栓，以及在紧急状况下处理事故的消防设施和器具。站区有消防设计，建成后应请公安消防部门检查验收合格后才能使用，站区内有防雷防静电保护设施，并经有关部门检验合格。 同时该加油站储罐采用的是地埋式安放工艺，保持了储罐的恒温，并且加油站的防火、防静电措施成熟，储罐的爆炸几率较小，在采取相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。 若加油站发生火灾，工作人员应立即关闭电源闸门并立即使用干粉灭火器灭火，并且疏散现场人员，上报站长事故情况。 （3）油罐车运输事故防范措施 ①加强车辆的日常维护和安全性能检查，制定完善的油罐车日常维护和安全检查制度，包括出车前、运输途中和运输完后的检查。 ②汽油、柴油运输的驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须了解所运载的汽油、柴油的性质、危害特性、运输车辆及其储罐的使用特性和发生意外时的应急措施。 ③必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载。 ④油罐车必须设立明显的易燃危险品标志图。 ⑤油罐车必须保持安全车速，保持车距。严禁超车、超速和强行会车。 ⑥油罐车或押运人员配置通讯设备，并与本项目监测中心保持通讯畅通。 （4）其他安全对策措施 ①放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀。 ②埋地钢管的连接采用焊接方式，使用环氧煤沥青或防腐沥青对管道进行防腐处理。 ③油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 ④加油站设置了符合标准的灭火设施。 9.5、制定事故应急预案 应制定应急预案，成立应急小组，作为处理应急、突发事件的组织机构，尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失。 综上所述，该项目风险防范措施得当，工作人员应严格遵照国家有关规定进行生产、操作，将发生危害事故的几率降到最小。发生事故时应采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。 10、环境保护三同时验收一览表 本项目环境保护“三同时”验收一览表见下标所示。 表33 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 环保设施、措施; 位置; 数量; 验收标准; 进度. 废气; 油气回收系统; 卸油及加油机处; 8套; 收集加油时产生的油气，检测浓度不超过25g/m3; 与主体工程同时验收. 油烟净化器; 食堂; 1套; 达标排放，对周围环境影响不大. 废水; 化粪池（10m3）; 项目站房东侧; 1座; 厨房废水经隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，化粪池处理后的废水用于周围农田施肥. 隔油池（1m3）; 项目站房东北侧; 1座. 固废; 垃圾桶; 项目站区内; 若干; 用于暂存生活垃圾，由环卫部门清运至垃圾场集中处理. 油罐由有资质清理公司清理油泥; 油罐处; /; 安全处置. 环保措施; 雨污分流管道; 项目区; /; 雨水直接排放，生活污水经污水管道流入化粪池. 绿化; 站区; 1; 800m2. 风险; 灭火器; 站房内、加油机旁、地下储罐区; 12个; /. 静电阻隔报警系统; 项目站区; 1套; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 施工道路硬化，专人清扫路面，运输车辆覆盖，定期洒水 | 扬尘影响减至最低 |
|  | 营运期 | 卸油、储存、加油过程 | 无组织排放非甲烷总烃 | 油气回收装置 | 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）油气回收系统处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3 |
|  |  | 职工食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 车辆 | 为期 | 空气扩散 |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 车辆冲洗 | 车辆冲洗废水 | 少量，沉淀处理后泼洒抑尘 | 不会对周边水环境产生影响 |
|  | 营运期 | 职工及顾客生活废水 | COD、氨氮、SS | 食堂废水经隔油池隔油进入化粪池，然后进入一体化污水处理设备处理 | 有周围农民定期清掏，用于沤制农家肥 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 生活垃圾 | 统一收集，由环卫部门及时清运并处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 营运期 | 职工及顾客 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，定期清运至生活垃圾填埋场 | 不会造成二次污染 |
|  |  | 油罐清理 | 油泥 | 委托专门清理公司（具有危险废物处理资质）进行清理并且回收处理。 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工材料运输，施工机械运行等过程中会产生噪声，噪声源强为80dB(A)～102 dB(A)。采取相应措施后噪声值达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |  |  |  |
|  | 营运期 | 项目噪声主要为加油机给汽车加油时运行噪声以及进出加油站车辆行驶噪声，经距离衰减后，东、西、南、北四厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设生态影响主要为施工过程中地基开挖、平整场地等产生的水土流失，对局部生态环境将造成一定影响，项目建成后，区内空地将进行绿化，项目区绿化总面积将达到800m2，起到美化环境、净化空气的作用。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 1、评价结论 1.1产业政策符合性 本项目为机动车燃料零售项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类和淘汰类项目，所使用生产设备和工艺不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类设备和工艺，因此，项目建设符合国家产业政策。 1.2选址可行性分析 本项目场址位于滑县王庄镇小庄村，总占地面积4856.95m2，项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县能源［2017］07131号），项目用地取得滑县国土资源局国有建设用地使用权出让合同，用地性质为其他商服用地，根据滑县城乡规划管理局颁发的建设用地规划许可证可知，本项目所在地块为加油站用地，符合规划。 经过环境影响分析，本项目投入生产后，产生的无组织非甲烷总烃经预测其排放到达各厂界处的浓度贡献值均达标；项目实施雨污分流，食堂废水经隔油池处理与其他生活生活污水进入化粪池处理，化粪池处理完成后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥；营运期噪声主要为加油机运行时的机械噪声，车辆进出加油站行驶噪声，经预测到达东、西、南、北四界的贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；站区内职工生活垃圾在项目区收集后，由当地环卫部门清运；油泥由专门清理公司（具有危险废物处理资质）回收处置，不在项目区存储。本项目建设对周围环境和敏感点影响较小。 项目选址符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）和《河南省环境保护厅关于加强油气回收治理工程环保验收和监督管理工作的通知》（豫环文〔2015〕84号）相关要求。 综上所述，从环保角度分析，该项目选址可行。 1.3环境质量现状结论 1.3.1环境空气质量现状结论 该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 1.3.2地表水环境质量现状结论 项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 1.3.3地下水环境质量现状结论 项目区自备井、小屯村水井和后王庄村水井的pH、氨氮、氯化物、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体和总大肠菌群均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。项目区自备井、小屯村水井和后王庄村水井的石油类均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。 1.3.4声环境质量现状结论 本项目东、西、南、北厂界声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 1.4施工期环境影响分析结论 该项目主要施工内容为主体工程建设，设备安装、地面硬化及绿化，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、生活污水、噪声、固体废物、水土流失防治，施工期对周围环境影响不大。 1.5营运期环境影响分析 1.5.1大气环境影响分析结论 项目营运期大气污染物主要为卸油、储存、加油作业过程中产生的的少量非甲烷总烃气体及食堂油烟。其中卸油和加油过程中损失的油气经回收装置回收后满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）达标排放，剩余部分无组织排放，无组织排放气体经预测到达各厂界处的浓度贡献值均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”要求：周界外浓度最高点4.0mg/Nm3。日就餐人数较少，食堂油烟排放量较小，油烟废气经油烟净化器处理后达标排放。因此项目运行后对周围大气环境影响很小。 1.5.2水环境影响分析结论 项目实施雨污分流，食堂废水经隔油池处理与其他生活污水进入化粪池处理，化粪池处理完成后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥。因此本项目营运期废水对周围环境影响较小。 1.5.3声环境影响分析结论 项目营运期噪声污染源主要为加油机作业噪声以及进出加油站车辆行驶噪声，经预测，对项目东、西、南、北四厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 1.5.4固体废物影响分析结论 本项目营运期产生的固体废物主要为顾客及职工生活垃圾和油泥。生活垃圾由设置在厂区内的垃圾桶集中收集后，定期由当地环卫工人清运至生活垃圾填埋场处理。埋地储罐定期清理油泥由专业清理公司（具有危险废物处理资质的单位）收集处理。因此，项目营运期产生的固体废物不会对当地的环境产生不利影响。 1.6环保投资 本项目总投资为700万元，其中环保投资12.1万元，占总投资的1.73%。 上述评价结果是根据现场调查情况及中国石化销售有限公司河南安阳石油分公司所提供的建设场址、建设规模及与此对应的排污情况基础上进行的，如果由于项目建设地点和规模及平面布置发生改变，应由该公司按环保部门的要求另行申报。 2、建议 ①工程建设要严格按照环评提出的环保措施进行施工，有效降低工程施工对环境的影响； ②本项目厂界外需设置50m卫生防护距离。建议规划部门在卫生防护距离内不再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 ③环保措施的设计、施工、调试与运营应严格遵循“三同时”的原则； ④建立健全各项规章制度，严格执行操作规程，加强职工专业知识和技能的培训，杜绝违章作业现象的发生； ⑤对各种污染治理设施要经常检查，定期维护，确保其正常运行及污染物达标排放； 3、评价总结论 综上所述，中国石化销售有限公司河南安阳滑县宏祥加油站建设项目项目符合国家相关政策，厂址选择合理。项目建成后，产生的污染物经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实环评提出的各项环保措施和对策的基础上能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 经办人： 公章 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日 |  |
| 审批意见： 经办人： 公章 年 月 日 |  |