建设项目环境影响报告表

- （送审版）

项目名称 ：年产600套免漆衣柜建设项目

建设单位（盖章）：滑县怡品阁家居实业有限公司

编制日期：2017年5月

国家环境保护部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产600套免漆衣柜建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县怡品阁家居实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王尚辉 | 联 系 人 |  |  | 王尚辉 |  |  |  |
| 通讯地址 | 滑县焦虎镇焦南村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18568801288 | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  | 456400 |  |
| 建设地点 | 滑县焦虎镇焦南村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发改委 | 批准文号 |  |  |  | 滑县发改委（豫直滑县制造〔2017〕09755号） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2300（约3.5亩） | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | 木制家具制造C2110 |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保投 资（万元） |  | 6 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 |  |  |  | 2017年8月 |  |  |
| 项目的内容及规模 一、项目由来 随着人民生活水平的提高，木制家具的需求越来越大。在这种市场条件下，滑县怡品阁家居实业有限公司计划投资150万元，在滑县焦虎镇焦南村建设年产600套免漆衣柜项目。 本项目地理位置见附图一。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关内容，本项目建设前须进行环境影响评价，以报告表的形式完成评价工作。据此，滑县怡品阁家居实业有限公司委托河南汇能阜力科技有限公司对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，按照有关环境影响评价技术导则的要求完成了环境影响评价报告表的编制。在本报告编制过程中得到滑县环保局及建设单位的大力支持，在此一并表示感谢。 二、工程概况 1、项目基本概况 ①项目名称：年产600套免漆衣柜建设项目 ②建设地点：滑县焦虎镇焦南村 ③建设单位：滑县怡品阁家居实业有限公司 ④占地面积：2300m2（约3.5亩） ⑤建设性质：新建 2、占地面积及主要构筑物 建设项目占地面积为2300m2，其中建筑面积2300m2，主要为利用安阳市三口工艺品有限公司现有厂房进行建设。主要构筑物有生产车间和办公室等。项目主要建筑及其结构形式见表1： 表1 项目主要构筑物表 序号; 建筑物名称; 数量; 面积（m2）; 结构形式; 备注. 1; 办公室; 1层; 100; 砖混; 已建. 2; 生产车间; 1层; 2200; 钢架; 已建. 3; 固废暂存点; 一个; /; /; 生产车间内部. 合计; /; 2300; /; /. 3、产品方案 具体产品方案见下表 表2 项目产品方案一览表 序号; 生产线; 产品名称; 规格; 设计生产能力; 年运行时间. 1; 家具生产线; 定制衣柜; /; 600套/a; 270d. 4、主要原辅材料、动力消耗及来源 本项目主要原料包括免漆板、封边胶、封边条、连接件等。根据计算并结合企业设计，本项目的主要原辅材料及能耗情况详见表3： 表3 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 名称; 年耗量（单位）; 来 源; 备注. 主（辅）料; 免漆板; 200张/年; 当地购买; 1.22m×2.44m. 封边胶; 5吨/年; 当地购买; 袋装，25kg/袋. 封边条; 500卷/年; 当地购买; 汽车运输. 连接件; 2吨/年; 当地购买; 金属构件. 能源; 电（KW•h）; 1.8万度/年; 焦虎镇电网; /. 生活用水; 81m3/a; 外购桶装水. 5、项目主要设备及辅助设备 项目主要设备见表4。 表4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 雕刻机; /; 1台; 外购. 2; 截板机; NBSL; 1台; 外购. 3; 推台锯; EXCTEH; 1台; 外购. 4; 封边机; /; 1台; 外购. 5; 三排钻; /; 1台; 外购. 6; 无面钻; /; 1台; 外购. 7; 手动封边机; /; 1台; 外购. 8; 货车; 1.5t; 1辆; 外购. 9; 叉车; 3t; 1辆; 外购. 6、公用辅工程 项目公辅工程内容见表5。 表5 项目公辅工程内容表 类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 辅助工程; 办公室; 100m2; 日常办公. 原料区; 存放购进原料; 设置在生产车间内部. 成品区; 成品暂存. 公用工程; 供电; 1.8万度/年; 焦虎镇电网提供. 供水; 81吨/年; 外购桶装水. 环保工程; 生活污水; 利用现有旱厕; 收集后有附近村民拉走肥田. 废气处理系统 （除尘系统）; 精密锯、排钻等自带空气净化设施. 生产固废; 固废暂存点. 生活垃圾; 垃圾桶收集. 7、工作制度及劳动定员 ①工作制度 年工作日：300天/年； 生产制度：生产岗位为1班制，每班工作8小时。 ②劳动定员 本项目劳动定员为15人，员工为附近村民，均不在场内食宿。 8、项目投资 ①项目总投资为150万元，全部由公司自筹。 ②项目环保投资 本项目预计环保投资6万元，占总投资的4%，具体环保投资情况见表6。 表6 环保投资一览表 类别; 环保设施名称; 数量、大小; 投资（万元）; 环保效果. 废气治理; 雕刻机、截板锯、无面具、封边机、推台锯自带空气净化设施; 5套; 5; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物厂界无组织排放要求. 噪声治理; 减震、隔声; 1项; 0.5; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求. 固废治理; 生产固废储存场; 1个; 0.3; 满足环境管理要求. 生活垃圾收集桶; 2个; 0.2. 合计; /; /; 6; /. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，利用现有厂房建设。根据现场勘查，本项目基本上不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地的自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置：滑县位于河南省北部，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市 130 公里，北距安阳市 70 公里，东北距濮阳市 53 公里，西南距新乡市 70 公里，西北距鹤壁新市区 25 公里。 滑县属于河南省直管县，东西长 51.1 公里，南北宽 39.5 公里，地面高程 50-65 米之间，东面与濮阳相邻，南与长垣、封丘接壤。西靠延津、浚县，北接内黄县，辖 10 镇 12 个乡 1 个新区管委会。 该项目位于滑县焦虎镇焦南村。 地形地貌：滑县地形以平原为主。气候湿润，雨量较充沛，平均气温 13.7 度，平均降水量 634.3毫米，日照 2365.5 小时，无霜期 201 天，适宜小麦、玉米、金银花，大豆、花生、棉花、红薯等农作物生长。 滑县地跨黄河、海河两大流域，降雨受季风、太行山地形影响，天气变化剧烈，多灾害性天气，年降雨量的 60%—70%集中于主汛期 7、8、9 三个月内几次较大降雨过程，7月下旬至 8 月上旬是大暴雨的多发期。年内降雨时空分布不均，旱涝灾害频繁发生是滑县历史上自然灾害的特点。 地质构造：滑县的土壤结构分为粘土和风沙土两种，面积上 95%属于黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的 98%，滑县处于黄河冲积平原，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在 50-65 米之间，由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 气侯、气象：滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 水资源： （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 项目西侧1.4km为大功河。大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。 植被、生物多样性：该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 行政区划及人口：滑县位于豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市130公里，北距安阳市70公里，东北距濮阳市53公里，西南距新乡市70公里，西北距鹤壁新市区25公里。全县面积1814平方公里，耕地面积195.21万亩。滑县县辖12镇（道口镇、城关镇、白道口镇、留固镇、万古镇、焦虎镇、高平镇、牛屯镇、王庄镇、老店镇、上官镇、慈周寨镇）10乡（枣村乡、四间房乡、八里营乡、赵营乡、大寨乡、老庙乡、桑村乡、瓦岗寨乡、半坡店乡、小铺乡）和新区管委会，总人口134.5万人，常住人口114.1万人。城镇化率达到22.02%。 经济状况：2015年全县生产总值（GDP）为212.3亿元，按可比价格计算，比上年增长9.1%。其中，第一产业增加值为65.43亿元，增长4.3%；第二产业增加值为79.35亿元，增长10.2%，工业增加值为69.56亿元，增长10.3%；第三产业增加值为67.51亿元，增长12.9%。三次产业比重为30.8:37.4:31.8。2015年末居民消费价格总水平比上年上涨1.0%，其中，食品类价格上涨1.1%，烟酒及用品类上涨0.7%，衣着类上涨2.0%，家庭设备用品及维修服务类下降0.2%，交通和通信类下降2.1%，医疗保健和个人用品上涨3.1%，娱乐教育文化用品及服务类与上年持平，居住类上涨2.0% 农业：滑县是中原经济区粮食生产核心区、河南省第一产粮大县、中国粮食生产先进单位，2014年，粮食生产续写辉煌，克服多年不遇的持续干旱，粮食总产达143.54万吨，比上年增产3.62万吨，连续23年稳居全省第一，再次荣获“全国粮食生产先进县”，成为全国唯一实现“十二连冠”的县。稳粮食展亮点，现代农业阔步前行。深入实施“三大工程”建设，对白马坡高标准粮田示范区实施了提升工程，新建高标准粮田14.89万亩。永达食品健康运行，光明乳业后勤基地基本建成，相配套的养殖基地有序推进，以农业为纽带、推动二产、带动三产的产业融合步伐加快，畜牧强县即将呈现。华盛粮油、瑞联农业、昌盛科技跨入省级农业产业化重点龙头企业行列，老庙牛肉获得国家地理标志产品保护。编制了都市生态农业发展规划，滑州西湖现代农业生态观光园建设有序推进。积极发展新型农业经营主体和适度规模经营，家庭农场、农民专业合作社分别达到957家、2941家，新增土地流转面积11.97万亩，总面积达53.61万亩；瑞阳、绿梦、金诚乐3家合作社获批国家级示范社，建成了全国首家农业机械化示范农场。持续改善农村生产生活条件，治理河道101.3公里，新增节水灌溉面积2.57万亩，完成15.3万亩土地整治任务，解决了14.1万人饮水安全问题，又有3万人实现稳定脱贫。 工业：2015年，全年全部工业增加值69.56亿元，比上年增长10.3%。规模以上工业增加值增长11.6%，其中高新技术产业增加值17.1亿元，增长33.5%。规模以下工业增加值增长5.4%。工业产销衔接状况良好。全年规模以上工业实现销售产值312.8亿元，工业产品销售率99.4%。工业经济效益平稳增长。全年规模以上工业企业主营业务收入295.57亿元，比上年增长14.5%，全年规模以上工业企业实现利税总额29.75亿元，增长14.6%，实现利润总额25.44亿元，增长14.0%。全员劳动生产率205925元/人，流动资产周转率4.4次/年，资产负债率32.9%，资本保值增值率96.6%，工业企业经济效益综合指数273%。全县资质以内建筑企业完成产值33.08亿元，比上年增长13.0%，其中，建筑工程完成产值25.4亿元，安装工程完成2.4亿元。本年竣工产值30.12亿元。房屋建筑施工面积185.54万平方米，房屋建筑竣工面积142万平方米。 文化教育：2015年以来，滑县深入开展依法治教，认真解决城镇义务教育大班额问题，实施全面改薄工程，推进标准化学校建设，加快现代职业教育发展和推进人事制度改革，努力提高教育教学质量，全面加快教育事业发展。 为实现城乡均衡发展，逐步缩小区域差距，教育部门从校建项目、教育装备、师资配备、教育教学管理等方面进一步加大对边远地区薄弱学校的支持力度，从资源配备、师资配备等方面向农村地区倾斜，促进城乡教育一体化发展，努力为每一名适龄儿童少年提供均等的入学和学习机会。 学前教育快速发展。我县以学前教育项目建设为重点，以幼儿师资培训为中心，认真实施第二期学前教育三年行动计划，贯彻落实教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》，逐步形成政府主导、公办示范、多方参与的多元化办园格局，学前教育资源不断扩大，幼儿园小学化倾向得到了基本遏制，保教质量大幅提升。2015年幼儿园建设项目中，12所新建幼儿园项目已完工8所，4所正在建设中。13所改扩建项目已全部竣工并投入使用。 高中教育实现跨越发展。2015年我县普通高考，一本上线人数325人，其中应届上线人数比2014年净增70人；二本以上上线人数1048人，其中应届上线人数比2014年净增152人，两名学生分别被清华大学、北京大学录取。 职业教育健康发展。不断加大对职业教育的倾斜力度，全面开展学历教育、技能培训、农民工培训等多层次教育活动，以满足各类人员及企业用工需求；加强特色专业设置，加快实训基地建设，促进学校内涵发展，鼓励职业教育做强做大，努力提高办学水平和办学效益。 同时，滑县结合实际，制定出台了《县城规划区内中小学建设三年实施意见》，计划利用三年时间，完成“12+1”学校建设工程，即新建5所学校，扩建7所学校，整合组建1所学校。 交通运输：滑县交通发达，大广高速、济东高速和新菏铁路穿境而过，107国道、京广铁路、京港澳高速、濮鹤高速等公路铁路干线，构成四通八达的“井”字交通网络。省道213线、307线、308线、101线、215线、222线等在滑县交汇。全县村村通公路。大广高速、长济高速、京港澳高速、濮鹤高速四条高速公路擦肩而过，2012年10月11日，滑县县城至大广高速公路快速通道项目建成通车，标志着滑县打破了交通制约瓶颈，标志着河南省“10+1”快速通道项目全部建成通车。2014年，卫河路改造、向阳路东延、西环卫河大桥等“九路一桥”建成通车，省道101中修工程竣工通车，老汽车站改建竣工投用，滑县客运、货运均得到较大的发展。 文物：名胜古迹有唐代的明福寺塔、明朝的皇姑寺塔，另有瓦岗寨遗址、欧阳书院遗址等。2014年，运河跻身世界文化遗产。全县上下苦战五年、久久为功，大运河滑县段成功列入世界文化遗产名录，滑县拥有了世界名片，历史文化再添厚重。 据调查，建设项目500m范围内尚未发现地表文物古迹分布。 焦虎镇：焦虎镇是滑县南部的商贸小中心，传统产业主要有木器加工、畜牧养殖等。 该镇经济发展已形成办公用具制造、生猪饲养、高效农业、商贸服务四大特色产业。粮食生产实现优质高效，优质品种种植面积在 80% 以上，单产量位居全县先进行列。高效农业成为富民的主导产业，种植结构得到优化，大葱、养猪成为两大特色优势，全乡年种植大葱 2 万亩，由于所产大葱杆粗白长而吸引四川、重庆、河北等外省市客商。 建有“康达”、“康民”两个万头养猪场，实行公司加农户的发展模式，全乡生猪饲养量达 5 万头，已成为滑县的生猪饲养基地。农田林网面积8 万余亩，木材积蓄量 5 万立方米。非公有制经济发展迅速，拥有各类企业300 多家， 年总产值 1.9 亿元。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状评价 根据滑县大气环境功能区划，该项目所在区域属于二类区。根据滑县环境保护局官方网站公布的2016年5月份环境质量状况，滑县城区环境空气中二氧化氮、可吸入颗粒物、二氧化硫均值未超出国家二级标准，空气污染指数AQI为Ⅰ级（环境空气质量为优）及Ⅱ级（环境空气质量为良好）的共29天，占94%。本项目距离滑县厂区南部边界约24km，所在区域主要为农村地区，类比滑县城区环境空气监测数据，可知项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目西侧约1.4km处为大功河，最终汇入金堤河。根据河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第12周（2017.3.13～2017.3.19）公布的金堤河濮阳大韩桥监测断面的监测结果，COD浓度为14mg/L、NH3-N浓度为0.1mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L）。 3、声学环境质量现状 因本项目位于乡村地区，所在区域主要为农田、工厂及居民点，经类比，该区域声环境噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准限值要求。 4、生态环境质量现状 本项目周围主要为农田、工厂及居民点，地表植被主要为野草、灌木以及小麦、玉米 等当地农作物，生态环境一般。项目周边 500m 范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标一览表见表7。 表7 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 距离厂址方位; 规模; 保护等级. 大气环境 保护目标; 焦南村; NE，700m; 1630人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。. 陈庄; S，680m; 520人. 水环境保护目标; 大功河; W，1.4km; ---; 《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准. 声环境保护目标; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 2、《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 3、《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准 |
| --- | --- |
| 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标砖》（GB16297-1996）颗粒物排放限制标准TSP：厂界无组织排放浓度≤1.0mg/m3； 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目工程分析及评价建设项目的排放总量建议值如下： 1．水污染污染物 本项目无生产废水。本项目工作人员均不在厂内食宿，生活污水主要为职工旱厕收集的污水，由附近村民拉走肥田。排放总量为0。 2．大气污染物： 本项目无废气外排，大气污染物排放量0。 3．固体废物 本项目生产废料堆放在生产废料储存场，每月定期由环卫工人清运；生活垃圾由垃圾桶收集后交环卫工人拉走处理，固体废弃物排放总量为0。 |

建设项目工程分析

封边 排孔 废气、噪声、固废 工艺流程简述： 一、施工期工艺流程及产物环节简述 本项目租用现有厂房及办公设施，同时，本项目相关设备购进后可直接使用，因此本项目无施工期污染。 二、运行期生产工艺流程及产物环节简述 本项目主要从事定制衣柜的生产，年产免漆衣柜600套。 项目主要生产工艺见图一。 外购免漆板 裁板 废气、噪声、固废 废气 组装 成品 图一 项目工艺流程图 主要工艺说明： 1、购进原材料：本项目所用原料均为外购，包括免漆板、封边胶、封边条等。购进的原料存放在生产车间内部的原料储存区域。 2、裁板：根据产品要求，使用裁板机将免漆板切割成一定规格，使用雕刻机在板材上雕刻纹饰等。 3、封边：加工好的板材使用封边机进行封边。本项目封边胶为固体，直接放入封边机内部加热融化，然后在板材边部上胶，再贴上封边条，加工好的板材进入下一步工序。 4、排孔：经过裁板、封边过的板材按照产品要求进行钻孔等，成为衣柜组装的各类零部件。 5、组装：各类生产好的零部件在生产车间内组装区进行组装，部分零部件经包装后直接寄出，组装好的成品经包装后由货车运送至客户。 主要污染工序： 一、施工期产污环节分析 本项目租用现有厂房及办公设施，同时，本项目相关设备购进后可直接使用，因此本项目无施工期污染。 二、营运期产污环节分析 本项目营运期的主要污染因子有：废水、废气、噪声、固体废弃物。 1、废水 废水主要是生活污水，经现有旱厕收集后由附近村民拉走肥田。 2、废气 废气主要包括板材切割过程中的粉尘和汽车尾气。 其中，切割粉尘由各类仪器自带的空气净化设施收集处理；汽车尾气自然排放。 3、噪声 主要有裁板机噪声、雕刻机噪声、排钻噪声、推台锯噪声等，主要采取隔声、基础减震等措施。 4、固废 主要包括生产固废和生活垃圾。生产固废收集后存放在固废堆场，生活垃圾由垃圾桶收集，定期由环卫工人清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  |
|  | 营运期 | 无组织排放 | 运输车辆尾气 | CO | 少量 |  | 达标排放 |  |
|  |  |  |  | THC | 少量 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX | 少量 |  |  |  |
|  |  |  | 木板切割等 | 粉尘 | 少量 |  | 达标排放 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  |
|  | 营运期 |  | 生活污水 (64.5m3/a) | COD | 442mg/L | 0.025t/a | 旱厕收集后村民拉走肥田 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 200 mg/L | 0.013t/a |  |  |
|  |  |  |  | SS | 62.5mg/L | 0.004t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | —— | —— | —— |  | —— |  |
|  | 营运期 |  | 生产设施 | 废包装袋、边角料等 | 10t/a |  | 生产固废暂存场，定期由环卫工人清运 |  |
|  |  |  | 工人生活 | 生活垃圾 | 4.32t/a |  | 垃圾桶收集，环卫工人定期清运 |  |
| 噪声 | 施工期 |  | —— | —— | —— |  | —— |  |
|  | 营运期 |  | 生产设备 | 设备噪声 | 65-90（dB（A）） |  | 确保厂界噪声达标 |  |
| 主要生态影响： 项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。本项目租用现有厂房，无施工期污染。其东侧为空堆场，南侧为农田，西侧为厂房，北侧为008县道。营运期污染主要是生活污水、粉尘和设备噪声以及少量固废等，污染物经处理后，对生态造成的影响也较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期影响分析 本项目租用现有厂房及办公设施，同时，本项目相关设备购进后可直接使用，因此本项目无施工期污染。 二、营运期环境影响分析 项目在运行期间会在大气环境、水环境、声环境、固体废物方面对环境产生影响，下面就这些方面分别进行描述： 1、水环境影响分析 （2）生活污水 本项目共有工人15名，均为附近村民，根据设计，均不在厂内食宿。类比同类项目，用水量每人约20L/d，即0.3m3/d。生活污水主要为厂区旱厕产生的生活粪便，产生量约0.24m3/d，由附近村民定期拉走肥田不外排，因此项目生活污水对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 营运期废气主要是粉尘和少量汽车尾气。 （1）粉尘 本项目木板在切割、钻孔过程中会产生少量粉尘，均使用设备自带的空气净化装置进行处理，其产生量及排放量均较小，可忽略不计。 （2）汽车尾气 本项目仅有1辆货车作为运输车辆，同时有一辆叉车作为物料运输，汽车尾气产生量较小，因本项目厂区周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，所以汽车尾气对周边环境的影响不大，可忽略不计。 （3）大气环境影响分析结论 综上所述，大气污染物通过采取以上处理措施后，对周围环境空气的影响较小。同时为了进一步改善区域大气环境质量，降低大气污染物对周围环境的影响，建议厂方应加大绿化面积，并种植一些对汽车尾气有吸收作用，对扬尘有滞留作用的植物。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为裁板机、雕刻机、推台锯、排钻等。噪声污染源强为65～90dB（A）。详见表14： 表14 项目主要噪声源 主要噪声源; 位置; 声源声级dB(A)（单个设备）. 裁板机; 生产车间内部; 70-90. 雕刻机; 生产车间内部; 75-90. 推台锯; 生产车间内部; 75-70. 排钻; 生产车间内部; 65-80. （1）治理措施 本项目噪声源主要为裁板机、雕刻机、推台锯、排钻等产生的设备噪声等，噪声污染源强为65～90dB（A），均采用设置减震垫、放置在厂房内部等措施来降低其噪声的污染。 - （2）影响分析 - 本项目设备噪声经过处理后，只要不在夜间进行作业，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 本项目在设备选型中，尽量选用国内技术先进的低噪声设备，并合理进行厂区总图布置，将主要高噪声源布设在生产场地中心，增大外环境与生产区之间的距离；并对设备采取降噪、隔音等措施，同时在场界四周加大绿化；加强管理，严格控制作息时间，严禁在夜间22:00-次日6:00进行作业。通过采取以上措施后，基本能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此对周围居民住户影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期产生的主要固废是生产过程中产生的生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 生产固废包括非包装袋和边角料。其中废包装袋为原料使用后的外包装袋，切割废料主要来自板材切割过程产生的边角料。经调查类比同类企业及企业设计，废料的产生量约为10t/a。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要成分是纸、食品包装袋、水果皮等。 生活垃圾产生按1kg/人·d，厂内管理人员及工人约为15人，全年工作270天，则年产生活垃圾产生量为4.32t。 （3）影响分析 生产废料进行临时存放，并定期由环卫工人清运；生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫工人拉走处理，采取以上措施后，本项目运营期对周围环境影响较小。 5、环境风险因素分析 本项目生产时的主要风险因素有粉尘、机械设备噪声和设备事故伤害。对于粉尘，使用设备自带的空气净化装置进行处理，最大程度减少生产中产生的粉尘对工作人员的身体伤害和对环境的影响。对于机械设备噪声，设备选型首先考虑的是低噪声的设备。同时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音。在生产过程中需特别注意安全生产的问题。生产过程中要做好防火防盗，原料、成品储存得当，采取严格的安全措施，以防发生事故。 事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，所建设项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施： （1）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查。 （2）建立事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免火灾事故发生。 （3）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 （4）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 （5）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 （6）在生产过程中，要有人值班，自动掌握安全防范措施，尽可能将风险降低最低。 6、产业政策、规划符合性、选址合理性、平面布置合理性分析 （1）产业政策 本项目属于木制家具制造项目，根据国务院关于发布的《产业结构调整导向目录（2011 年本）》（2013年修订），本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和淘汰类，符合国家产业政策。 根据《滑县人民政府关于印发滑县2016年度蓝天工程实施方案的通知》（滑政﹝2016﹞11号）中“开展各类堆场扬尘专项治理。各类煤堆、灰场、渣场和其他产生扬尘（粉尘）的散流体原料堆放场要按规范建设“三防”措施，建设防风抑尘墙、防风抑尘网，并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施。要在物料输送、装卸等过程中采取密闭防尘设施。露天装卸应采用湿式作业，严禁装卸干燥物料。依法取缔不达标的各类堆场，对达标的堆场也要限期退出县城规划区。”、“加强运输扬尘管理。落实河南省运输扬尘管理办法，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘污染。”、“开展石料加工扬尘专项治理。开展石料加工企业扬尘专项整治，严防露天石料加工、运输等环节产生的粉尘污染”等要求。 拟建项目生产车间全密闭，不使用沙子、水泥等粉料、不设堆场，符合滑县2016年蓝天工程相关要求。 因此项目的建设是符合相关产业政策的。 （2）规划符合性分析 1）《滑县城乡总体规划》（2011-2030） 根据《滑县城乡总体规划》（2011-2030），滑县城市规划区范围：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡所辖全部用地及枣树乡的堤上、井庄、西营、大屯和油坊等5个行政村，规划区总面积约315平方公里。 中心城区即规划控制区范围：滑县城市规划控制区范围东至东外环路、西北至滑县与浚县县界、南至规划的南外环路，面积约116平方公里。其中规划建设用地63平方公里，其余作为发展备用地、风景生态等用地存在。 本项目拟建厂址距离滑县中心城区南部边界距离约24km，不在其规划的城市建成区内，因此项目的建设符合当地规划要求。 2）河南省主体功能区分布 根据《河南省主体功能区分布》划分结果，本项目属于限制开发区域和农场品主产区。按照《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文〔2016〕33号）文件，对农产品主产区要求如下： 主体功能区划限制开发区域中的农产品主产区，要以保障农产品供给安全为目标，严格控制工业开发活动，支持因地制宜发展农产品加工业，防止不合理工业开发对农业生产环境的不良影响。 1. 取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等4类项目，不需办理环评手续。 2. 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3. 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 4. 严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大项目。 本项目不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目，项目无废水外排。综上可知，本项目符合《河南省主体功能区分布》要求。 （3）选址合理性分析 项目位于焦虎镇焦南村，北侧紧邻008县道，区域交通方便，本项目附近多为厂房等加工企业，距离敏感点位置较远，适合选址。 （4）项目总平面布置的合理性分析 从平面布置图可以看出，本项目租用现有厂房，各类设备布局紧凑，严密，同时工艺也流畅，满足工艺流程的要求，因而本项目在总平面布置上是很合理的。 7、清洁生产 本工程采用目前国内先进的生产设备和工艺技术，生产符合国家产业政策和要求。本工程生产工艺和装备具有技术先进、自动化程度高、能耗低、资源利用率高、产品质量好、噪声低、污染物排放少等特征，同时生产成本较低，产品具有很好的市场竞争力。该工程在生产全过程中较好的做到了“节能、降耗、减污”，把污染消除在生产工艺中，基本贯彻了清洁生产原则。 表15 “三同时”验收一览表 类别; 环保设施名称; 数量、大小; 投资（万元）; 环保效果. 废气治理; 雕刻机、截板锯、无面具、封边机、推台锯自带空气净化设施; 5套; 5; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物厂界无组织排放要求. 噪声治理; 减震、隔声; 1项; 0.5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求. 固废治理; 生产固废储存场; 1个; 0.3; 满足环境管理要求. 生活垃圾收集桶; 2个; 0.2. 合计; /; /; 6; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | — | — | — | — |
|  | 营运期 | 运输车辆 | CO、THC、NOX | 车辆较少，排放量小 | 达标排放 |
|  |  | 板材切割等 | 粉尘 | 使用自带空气净化装置进行处理 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 水污 染物 | 施工期 | — | — | — | — |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 旱厕收集 | 附近村民拉走肥田 |
| 固体 废物 | 施工期 | — | — | — | — |
|  | 营运期 | 生产车间 | 废包装袋、边角料等 | 堆放在生产固废暂存点 | 达到一定量时，由环卫工人清运 |
|  |  | 办公区 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集 | 环卫工人拉走处理 |
| 噪声 | 营运期 | 设备 | 裁板机、排钻、推台锯等设备噪声 | 减震、隔声等 | 达到《工业厂界环境噪声噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于滑县焦虎镇焦南村，该区域人类活动频繁，因而无珍稀动植物，周围均为人工生态系统，故项目建设对周围生态影响不大。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 滑县怡品阁家居实业有限公司计划投资150万元，在滑县焦虎镇焦南村新建一个年产600套免漆衣柜生产企业。本项目租用现有厂房，主要的建设内容有：生产车间、办公室等。主要设备有裁板机1台、推台锯1台、封边机1台等，项目主要生产工艺包括购料、裁板、封边、钻孔、组装等。 1、项目产业政策的符合性 本项目属于木制家具制造项目，根据国务院关于发布的《产业结构调整导向目录》（2011 年本），本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和淘汰类，符合国家产业政策。 根据《滑县人民政府关于印发滑县2016年度蓝天工程实施方案的通知》（滑政﹝2016﹞11号）中“开展各类堆场扬尘专项治理。各类煤堆、灰场、渣场和其他产生扬尘（粉尘）的散流体原料堆放场要按规范建设“三防”措施，建设防风抑尘墙、防风抑尘网，并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施。要在物料输送、装卸等过程中采取密闭防尘设施。露天装卸应采用湿式作业，严禁装卸干燥物料。依法取缔不达标的各类堆场，对达标的堆场也要限期退出县城规划区。”、“加强运输扬尘管理。落实河南省运输扬尘管理办法，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘污染。”、“开展石料加工扬尘专项治理。开展石料加工企业扬尘专项整治，严防露天石料加工、运输等环节产生的粉尘污染”等要求。 拟建项目生产车间全密闭，不使用沙子、水泥等粉料、不设堆场，符合滑县2016年蓝天工程相关要求。 因此项目的建设是符合相关产业政策的。 2、规划符合性分析 根据《滑县城乡总体规划》（2011-2030），滑县城市规划区范围：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡所辖全部用地及枣树乡的堤上、井庄、西营、大屯和油坊等5个行政村，规划区总面积约315平方公里。 中心城区即规划控制区范围：滑县城市规划控制区范围东至东外环路、西北至滑县与浚县县界、南至规划的南外环路，面积约116平方公里。其中规划建设用地63平方公里，其余作为发展备用地、风景生态等用地存在。 同时，本项目不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目，项目无废水外排。综上可知，本项目符合《河南省主体功能区分布》要求。 本项目拟建厂址距离滑县中心城区南部边界距离约24km，不在其规划的城市建成区内，因此项目的建设符合当地规划要求。 3、选址合理性、平面布置合理性分析 项目位于焦虎镇焦南村，北侧紧邻008县道，区域交通方便，本项目附近多为厂房等加工企业，距离敏感点位置较远，适合选址。 从平面布置图可以看出，本项目租用现有厂房，各类设备布局紧凑，严密，同时工艺也流畅，满足工艺流程的要求，因而本项目在总平面布置上是很合理的。 4、清洁生产 本工程采用目前国内先进的生产设备和工艺技术，生产符合国家产业政策和要求。本工程生产工艺和装备具有技术先进、自动化程度高、能耗低、资源利用率高、产品质量好、噪声低、污染物排放少等特征，同时生产成本较低，产品具有很好的市场竞争力。该工程在生产全过程中较好的做到了“节能、降耗、减污”，把污染消除在生产工艺中，基本贯彻了清洁生产原则。 5、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 本项目租用现有厂房，因此不存在施工期污染。 （2）营运期环境影响分析结论 ①废水 本项目无生产废水，生活污水经旱厕收集后由附近村民拉走处理，因而废水对周围环境影响较小。 ②废气 A、粉尘 本项目各类设备切割粉尘均采用自带的空气净化装置进行处理其产生量和排放量均较小，因而粉尘对环境的影响较小。 B、汽车尾气 因汽车尾气属于分散流动源，而主要污染物排放量又不大，故进出厂区汽车排放的尾气对周围环境空气质量带来的影响较小。 ③噪声 评价要求尽量采用低噪声设备，对高噪声设备安装减震设施，对车辆实施限速、禁鸣措施，通过这些措施可以使噪声达标，对周围环境的影响不大。 ④固体废弃物 本项目废包装袋、边角料暂存在生产固废储存场地，达到一定量时，由环卫部门清运。生活垃圾由垃圾桶收集后交换位部门定期拉走处理。 6、风险评价结论 本项目风险源较少，产生的风险值相应较小，但厂方仍不可掉以轻心，尽量从管理、安全生产、防火等方面做好相应防护措施。 7、总量控制 （1）水污染污染物 本项目无生产废水，生活污水经旱厕收集后有附近村民拉走肥田。废水污染物排放总量为0。 （2）大气污染物： 本项目大气污染物排放量为0。 （3）固体废物 本项目生产废料堆放在生产废料储存场，每月定期由环卫部门清运；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门拉走处理，固体废弃物排放总量为0。 8、综合评论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和当地产业发展导向。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好。项目基本符合清洁生产、达标排放和总量控制要求，只要在营运过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放，项目新建完成后，对周围环境的影响较小。综上所述，在达到本环评要求的前提下，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 （2）加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，减少对环境的影响。 （3）企业应加强环保设施的日常管理，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。

- 预审意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表附有以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围敏感点分布图 附图三 项目平面布置图 附件1 委托书 附件2 滑县发改委项目核准文件 附件3 土地证 附件4 营业执照 附件5 厂房租赁合同 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价