建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产150万米坯布建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南芃祯卫材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郑喜字 |  |  | 联系人 | 伦志伟 |  |
| 通讯地址 | 滑县新区滑兴路与南四环交叉口 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13849278333 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 456400 |
| 建设地点 | 滑县产业集聚区滑兴路南段 |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 豫直滑县制造[2017]18032 |  |
| 建设性质 | 新建█ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 棉织造加工 C1712 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1200 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保 投资(万元) |  | 9 | 环保投资占总 投资比例(%) | 3.00 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 河南芃祯卫材有限公司年产150万米坯布建设项目位于滑县产业集聚区滑兴路南段，占地面积2亩。经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，项目的建设符合国家产业政策。项目已经滑县发展和改革委员会备案，项目编号：豫直滑县制造[2017]18032(详见附件)。根据建设单位法人与张国良签订的租赁协议，该项目座落于滑县新区滑兴路与南三环交汇处向南166米路东30米百得新农工业园区1号厂房，土地性质为工业用地(土地证：滑国用(2013)第80号)(详见附件)。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目建设期、营运期应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目属于“O120、纺织品制造”中的“其他(编织物及其制品制造除外)”，应编制环境影响评价报告表。受河南芃祯卫材有限公司委托，东方环宇环保科技发展有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产150万米坯布建设项目. 建设单位; 河南芃祯卫材有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 12人. 工作制度; 二班倒，每班12小时，年工作日350天. 产业特征; 投资额(万元); 300. 环保投资(万元); 9. 产业类别; 第二产业：工业和建筑业(制造业). 行业类别; O120 纺织品制造. 产业结构调整类别; 传统优势产业. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省; 河南省. 县(市); 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目无生产废水产生，主要为员工工作生活产生的生活废水，经化粪池处理后进入产业集聚区污水处理厂深度处理。. 本项目污染因子; ①废气：该项目废气主要为生产过程产生的棉尘； ②废水：主要为职工生活废水； ③噪声：主要为织布机、整锭机等机械设备运行过程中产生的设备噪声； ④一般工业固废：主要整经、织造工序产生的废纱、纱锭芯、次品以及收集的棉尘； ⑤生活垃圾：主要为职工生活产生的生活垃圾。. 2、地理位置及周边环境概况 本项目选址位于滑县新区滑兴路与南三环交汇处向南166米路东30米百得新农工业园区1号厂房，项目地理位置图见图1。项目北侧为空地；东侧为空置厂房；南侧为空地；西侧为爱之家商务宾馆和临街门市。项目周边环境敏感点主要为项目西侧103m的锦和新城祥苑，西南侧417m的锦和新城福苑，西北243m处的锦和新城礼苑，南侧432m的前景庄村；附近的地表水为项目东北侧914m的五干排。项目周边环境及敏感点分布示意图见图2。 图1 项目地理位置图 图2 项目周边环境及敏感点分布示意图 3、项目概况 3.1 建设规模 本项目为新建项目，厂房租赁现有厂房，安装新设备，总投资300万元，占地1200m2。项目建成后，可年产坯布150万米，用作医用纱布的原材料。厂区平面布置图见图3。 图3 厂区平面布置图 3.2 工艺流程和产品方案 工艺流程：购进材料—整经—穿综—上轴—织造—整理—成品。 本项目具体产品方案见表2。 表2 项目主要产品一览表 名称; 产量. 坯布; 150万米/年. 3.3 原辅材料与资(能)源消耗量 本项目主要原辅材料与资(能)源消耗量见表3。 表3 项目原辅材料与资(能)源耗量一览表 编号; 名称; 耗量; 来源. 1; 纱线; 500吨/年; 外购. 2; 电; 35万度; 县电网. 3; 水; 147t/a; 园区管网. 3.4 主要设施设备 本项目主要设施设备见表4。 表4 项目主要设备一览表 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 喷气式织布机; 台; 28. 普通织布机; 台; 10. 整锭机; 台; 1. 变压器; S11 200; 台; 1. 经查阅《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》及《产业结构调整目录(2011年本)(2013年修正)》等相关文件，本项目所用设备均不属于淘汰类。 4、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，织布工人8人，整锭工人1人，机修1人，财务、总务2人；2班倒，每班12小时工作制度，年工作350天。工人均不在厂内食宿。 5、公用工程 5.1给排水系统 给水：职工办公生活用水由自来水管网供给，可满足本项目生活用水需求。 排水：员工工作生活产生的生活废水，经化粪池处理后进入产业集聚区污水处理厂深度处理。 5.2供电系统 项目电力由当地电网引入，引至厂区配电室，可满足本项目用电需求。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在现有项目的污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁市新区25km。 本项目位于滑县产业集聚区滑兴路南段，项目地理位置图见图1。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 (1)地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 (2)地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97%，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3%。产业集聚区主要土壤类型为沙土、固定沙丘风沙土、沙滩风沙土等。 滑县为农业大县，植被以农作物为主。粮食作物有小麦、大麦、玉米、大豆、高粱、谷子、绿豆、黑豆、豌豆、红薯等；经济作物有棉花、花生、红花、芝麻、油菜、蓖麻、向日葵、西瓜、甜瓜、红麻等；蔬菜类有大白菜、小白菜、蔓菁、胡萝卜、白萝卜、菠菜、芹菜、韭菜、君达菜、宽菜、南瓜、冬瓜、笋瓜、菜瓜、黄瓜、丝瓜、葫芦、黄花菜、豆角、梅豆、茄子、芥菜、大葱、大蒜、辣椒、山药、莴苣、土豆、西红柿、西葫芦、洋白菜、洋葱、蘑菇等。 当地传统乔木有毛白杨、白榆、臭椿、侧柏、桐树、柳树、桑树、黑槐树、刺槐等，引进的有沙兰杨、家杨、美国杨、意大利杨、泡桐、油松、法国梧桐等；灌木分栽培灌木和野生灌木，栽培灌木有紫穗槐、白蜡条、荆条、杞柳等，野生灌木有酸枣、葛藤；传统果木有枣、梨、杏、柿、桃、石榴、葡萄、李子、花红、花椒树等，引进的有苹果、山楂等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、社会经济 滑县东西长51.1km，南北宽39.5km，县域面积1814km2，耕地面积195万亩。辖12个镇、10个乡、一个省级产业聚集区、1020个行政村，全县人口约143万人。 滑县是中原经济区粮食生产核心区、河南省第一产粮大县，耕地面积195万亩；改革开放以来滑县工业发展迅速，已初步形成造纸、机械、食品、医药化工、电线电缆、彩色印刷、塑料制品、纺织印染、木材加工等主导产业。 2016年全县全年生产总值完成228.9亿元，同比增长8.7%；规模以上工业增加值完成73.89亿元，增长9.9%，增速在10个直管县中居第3位；固定资产投资完成173.8亿元，增长17%，居第3位；社会消费品零售总额完成93.1亿元，增长12%；农村居民人均纯收入9941.9元，增长9.5%，居第2位；城镇居民人均可支配收入22184.2元，增长6.9%。公共财政预算收入突破10亿元大关，增长16.5%，居第2位。 2、教育文化 滑县教育文化事业发达，有各级各类学校705所，其中普通高中8所，职业高中3所，初中91所，小学604所，特殊教育学校1所。中小学在校生共241290名，其中高中在校生14535名，普通高中阶段在校生11549人，职业高中在校生2986人，初中在校生75523名。小学在校生138120名，其它学校(园)在校生13212名。全县中小学教职工13186人，其中专任教师9967名。 全县卫生系统共有27家公立医疗机构，其中包括滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院等3家县级医疗单位，22个乡镇卫生院和县卫生防疫站、县妇幼保健院两家防疫保健机构。 3、交通状况 滑县交通发达，西有107国道和京深高速公路，106国道、大广高速公路、新荷铁路穿境而过。省道307线、308线、郑吴线、东上线、大海线等主要公路干线在此交汇。全县村村通公路。 4、文物古迹 滑县境内的名胜古迹包括：唐代的明福寺塔，明代的皇姑寺塔，瓦岗寨遗址及欧阳书院遗址等。根据现场勘察及建设单位提供的资料，本项目评价区域暂未发现文物古迹。 5、滑县产业集聚区 根据滑县产业集聚区空间发展规划(2013-2020年)，滑县产业集聚区规划区东至东环路、西至大宫河、南至南六环(大广高速快速通道)、北至华康路，规划总用地24.2km2，其中城市建设用地22.88km2。产业集聚区定位：全省重要的工业基地之一，以农副产品深加工、机械制造为主导的现代化产业集聚区，具有示范效应的工业发展改革创新试验区，滑县县域经济的核心增长极。 6、滑县产业集聚区污水处理厂 滑县产业集聚区污水处理厂近期设计规模为3万m3/d。采用“预处理+合建式倒置A2/O氧化沟＋高效澄清池+滤布滤池+紫外消毒”的污水处理工艺，以及“高脱水电子破壁”的污泥深度脱水工艺。服务范围为：东至东环路、西至大宫河、南至南六环(大广高速快速通道)、北至南一环，范围包括产业集聚区的大部分和锦和新城小区，总面积为22.89平方公里。设计进水水质为COD450mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、TN40mg/L、TP5mg/L。设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级排放标准的A标准，即COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L。根据调查，滑县产业集聚区污水处理厂目前稳定运行。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 (环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气质量现状 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据滑县《2015年环境质量报告书》，滑县城市环境空气质量级别为中污染，城市环境空气质量类别为超二级，首要污染物是PM2.5，其次是PM10， 表5 2015年滑县环境空气综合指数分析 项目; SO2; NO2; PM2.5; PM10; CO; O3; 综合指数. 综合指数Ii; 0.56; 0.83; 2.06; 1.67; 0.85; 0.88; 6.85. 污染负荷系数fi; 0.082; 0.121; 0.301; 0.244; 0.124; 0.128; --. Ii排序; 6; 5; 1; 2; 4; 3; --. 根据现场踏勘，该项目周边环境以居住区为主，经类比，该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求 2、地表水环境质量现状 距本项目最近的地表水为项目东北侧914m的五干排。根据《滑县水环境功能区划(2014—2017年)》，五干排地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准。五干排为大宫河支流，引用《2015年滑县环境质量报告书》白道口桥检测断面数据，该检测断面每月例行监测，共监测12次。该断面以pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、挥发酚、氰化物、六价铬、氨氮、五日生化需氧量9项作为河流水质评价因子。该断面各评价因子监测结果见表6。 表6 2015年白道口桥各评价因子监测浓度及评价结果 单位：mg/L(pH值除外) 项目; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 挥发酚; 氰化物; 六价铬; 氨氮; 五日生化需氧量. 年均值; 7.86; 6.05; 10.72; 56.0; 0.00015; 0.007; 0.024; 4.33; 4.93. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅴ; 劣Ⅴ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; 劣Ⅴ; Ⅳ. III类水质超标倍数; --; --; 0.79; 1.80; --; --; --; 3.33; 0.23. 白道口桥属劣Ⅴ类水质，主要污染物：氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数，不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水质要求，说明该断面污染较重。对照III类水质标准限值COD20mg/L、氨氮1.0mg/L、高锰酸盐指数6、BOD54mg/L，白道口桥监测断面超过了III类水质标准限值，氨氮、化学需氧量超标100%以上，高锰酸盐指数超标50%以上，BOD5超标不到50%。。 3、地下水环境质量现状 根据《豫北平原地下水污染现状分析与评价》(湖北水利水电学院，张成)对地下水水采样分析，参照地下水Ⅲ类水质标准和内梅罗综合指数法评价，水质从优良至极差共分为5个区，其中项目所在地浅层及深层地下水均为为水质较差区(4区、F值4.25~7.2)，浅层地下水主要超标因子为：总硬度、Fe、Mn、氟化物；深层地下水主要超标因子为Fe、氟化物。 4、声环境质量现状 根据《滑县县城声环境功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为2类功能区，经实测，该区域的声环境噪声值昼间为51.3~52.1dB(A)，夜间为41.8~42.5dB(A)，满足所在噪声功能区《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准规定的昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 5、生态环境现状 本项目选址位于滑县产业集聚区滑兴路南段，为城市建成区，项目区周围500m范围内无重点保护的野生动植物，生态敏感程度一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 根据现场勘查，本项目要环境保护目标见表7。 表7 环境敏感目标及保护级别 序号; 环境保护对象; 方位; 距离; 保护级别. 1; 锦和新城祥苑; 西; 103m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 2; 锦和新城福苑; 西南; 417m. 3; 锦和新城礼苑; 西北; 243m. 4; 前景庄村; 南; 432m. 5; 五干排; 东北; 914m; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)V类标准. 6; 锦和新城祥苑; 西; 103m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | GB/T14848-93 地下水环境质量标准 Ⅲ类 单位：mg/L(除pH外) 类别; 执行标准及级别; 项目; 主要标准要求. 环境 空气; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准; 取值时间 污染物名称; 年平均 μg/m3; 24小时平均 μg/m3; 1小时平均 μg/m3. PM10; 70; 150; —. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. 声环境; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008); 项目区2类; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). 敏感点1类; 昼间55dB(A) 夜间45dB(A). 地表水环境; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)V类; pH; 6～9. 高锰酸盐指数; 15. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2.0 mg/L. 污染物; pH; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 硫酸盐; 硝酸盐; 高锰酸钾 指数; 亚硝酸盐. 标准值; 6.5~8.5; 0.2; 1.0; 250; 250; 20; 3.0; 0.02. 污染物; 氰化物; 总硬度; 汞; 砷; 镉; 六价铬; 溶解性 总固体; 总大肠菌数. 标准值; 0.05; 450; 0.001; 0.05; 0.01; 0.05; 1000; 3.0. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准及级别; 项目; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 无组织排放监控浓度限值; 颗粒物1.0mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4 三级标准; COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; —. 滑县产业集聚区污水处理厂进水水质标准; COD; 450. BOD5; 200. SS; 250. NH3-N; 30. 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及修改单(2013年))和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。. |
| 总量控制指标 | 员工工作生活产生的生活废水，经化粪池处理后进入产业集聚区污水处理厂深度处理。 因此本项目废水总排口总量控制指标为COD 0.0300t/a、 NH3-N 0.0034t/a。 废水出滑县产业集聚区污水处理厂总量为COD 0.0059t/a、NH3-N 0.0006t/a。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程(图示) ●★■ ● ★ ★● ■ 穿综 上轴 织造 整理 成品 整经 购进材料 图例：● 废气；★ 噪声；■ 固废 图4 生产工艺流程图 1、工艺流程简述 (1)整经：将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上。 (2)织造：采用喷气织机或普通织机带动纬纱在经纱间按一定顺序往复穿梭而成，织成坯布。 (3)整理：成品检验包装后入库堆放。 主要污染工序 1、施工期 本项目利用现有场地和厂房，安装新设备，不需要新增构筑物，无新增土建工程，故不再对施工期进行环境影响分析。 2、营运期 本项目所有加工过程是棉纤维在干燥情况下的物理加工，没有化学反应，也不加入任何化学物品，所以整个加工过程对环境产生的污染较小。 2.1空气污染源 本建设项目的工艺废气主要是含棉尘废气，其主要来自整经和织造过程产生的短纤棉尘(主要含尘杂、短绒等)废气。类比同类项目生产情况，整经和织造工序棉尘产生总量约为原料重量的0.1%，则棉尘产生量约为0.5t/a，产生速率为0.0595kg/h。。 2.2水污染源 本项目废水主要来自职工的生活污水。 本项目劳动定员12人，12小时工作制，均不在厂内食宿，根据《河南省用水定额》并结合项目实际情况，生活用水量按35L/人·d计，则用水量为0.42m3/d，即147m3/a。污水量按用水量的80％计，则生活污水产生量为0.336m3/d，117.6m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N等。类比一般生活污水水质，确定本项目污水中主要污染物的浓度分别为CODCr 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 220mg/L和NH3-N 30mg/L。该项目生活污水污染物产生量为CODCr0.0353t/a、BOD5 0.0235t/a、SS0.0259t/a和NH3-N0.0035t/a。 2.3 噪声污染源 噪声是纺织企业的主要污染之一，噪声源主要是整经机、织布机等生产设备，根据国内纺织企业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70～80dB(A)之间。 表8 拟建工程主要设备的噪声级 车间; 设备名称; 强度 dB(A); 治理措施. 生产车间; 整经机; 70~75; 设备减振、隔音、密封门窗. 织布机; 75~80. 2.4固体废物污染源 本项目在运营期产生的固体废弃物主要有：除尘系统收集的棉尘，织造过程产生的废纱、纱锭芯、残次品和职工生活垃圾。生产固废参照同类项目产生量，生活垃圾按0.5kg/人•d计，则本项目固体废物产生情况见表9。 表9 本项目固体废物产生情况一览表 产污工序; 污染物; 产生量(t/a). 生产过程; 棉尘; 0.36. 废纱; 0.3. 残次品; 0.2. 纱锭芯; 4.5. 职工生活; 生活垃圾; 2.1.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 |  | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 整经 织造 | 无组织棉尘 | 0.5t/a |  |  | 最大0.02413mg/m3 | 0.14t/a |
| 水污染物 | 生活 污水 | 水量 | 117.6t/a |  |  | 117.6t/a |  |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0353t/a |  | 255mg/L | 0.0300t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.0235t/a |  | 180mg/L | 0.0212t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.0259t/a |  | 154mg/L | 0.0181t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0035t/a |  | 29mg/L | 0.0034t/a |
| 固体废物 | 生产 过程 | 棉尘 | 0.36t/a |  |  | 出售给废品收购站 |  |
|  |  | 废纱 | 0.3t/a |  |  |  |  |
|  |  | 残次品 | 0.2t/a |  |  |  |  |
|  |  | 纱锭芯 | 4.5t/a |  |  | 纱锭供货单位回收 |  |
|  | 职工 生活 | 生活垃圾 | 2.1t/a |  |  | 经垃圾桶集中收集后，由建设单位定期送往就近垃圾中转站，由环卫部门统一送垃圾填埋场 |  |
| 噪声 | 本项目高噪声源主要有整经机70~75dB(A)、织布机75~80dB(A)等。经采取减震、隔声措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)2类标准要求，对周边环境敏感点不产生明显影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目利用现有厂房安装设备进行生产加工，不会对当地产生明显生态影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目利用现有场地和厂房，安装新设备，不需要新增构筑物，无新增土建工程，故不再对施工期进行环境影响分析。 营运期环境影响分析 1、废气对大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为整经、织造工序产生的棉尘，细小的棉尘漂浮在空气中不易沉降，易被人体吸入呼吸系统，引起棉尘病，因此要控制车间内的棉尘浓度，评价要求每台织机织布位置上方设一个集气罩，集气效率大约为80%，通过伸缩管共用一个纤维收集布袋除尘，除尘效率90%以上；同时企业还可以采用增加车间湿度，使纤维尘沉降下来，并定期湿式清扫的方式对产生的纤维尘加以收集，可有效减少棉尘在车间内的聚集；同时加强职工劳动保护，作业时需佩戴防尘口罩，从而减少车间内细微棉尘对人体的危害。 棉尘产生量约为0.5t/a，经车间集气和布袋收集后，除尘效率大约72%，其余通过车间窗户、缝隙向外排放，则无组织排放量包括未收集棉尘及收集处理后车间内排放的棉尘，排放量约0.14t/a，生产时间8400h/a，排放速率为0.0167kg/h。 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的估算模式预测本项目的棉尘废气无组织排放情况。计算结果表见10和表11。 表10 棉尘无组织排放参数 排放源; 主要污染物; 速率(kg/h); 排放参数. 高度(m); 宽度(m); 长度(m). 织造过程; 棉尘; 0.0167; 4; 20; 50. 表11 棉尘估算模式预测结果一览表 序号; 距离(m); 浓度(mg/m3); 浓度占标率P(%). 1; 10; 0.009664; 1.07. 2; 100; 0.02413; 2.68. 3; 200; 0.02249; 2.50. 4; 300; 0.01602; 1.78. 最近环境敏感点; 103; 0.0241; 2.68. 最大落地浓度; 100; 0.02601; 2.68. 经计算，粉尘的最大占标率P棉尘=2.68%<10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)导则规定，本项目的大气环境影响评价等级为三级，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，则该项目评价范围确定为以项目为中心，直径为5km的圆形区域。 项目产生的无组织排放粉尘最大地面浓度在距本项目100m处，最大地面浓度值为0.02413mg/m3，能够满足厂界颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2规定颗粒无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3；对距离本项目最近敏感点(西侧103m处的锦和新城祥苑)的粉尘贡献浓度为0.0241mg/m3，远小于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中TSP 24小时浓度限值0.3mg/m3；综上，项目棉尘污染对周围环境及环境敏感点影响较小。根据估算模式计算结果，本项目大气环境防护距离计算结果为无超标点，因此，本评价不设大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 本工程排水拟采用雨污分流制排水系统。雨水就近排入市政雨水管网。项目运营期生活污水产生量为117.6m3/a，拟排入厂区现有的化粪池进行处理。 通过类比分析，运营期生活污水处理排放情况如下表： 表12 营运期生活污水处理排放情况表 生活污水产生量为117.6m3/a; COD; BOD5; SS; NH3-N. 处理前; 浓度(mg/L); 300; 200; 220; 30. 产生量(t/a); 0.0353; 0.0235; 0.0259; 0.0035. 处理后; 浓度(mg/L); 255; 180; 154; 29. 排放量(t/a); 0.0300; 0.0212; 0.0181; 0.0034. 化粪池处理效率(%); 15; 10; 30; 3. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4 三级标准; 500; 200; 400; —. 滑县产业集聚区污水处理厂进水水质要求; 450; 200; 250; 30. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，污水经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和滑县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，废水产生量较小，污水处理厂具有可收纳性。经滑县产业集聚区污水处理厂深度处理后排放水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》中一级A标准执行，即为COD 50mg/L、BOD5 10mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 5mg/L。 根据《河南省环保厅关于进一步规范主要污染物排放总量预算管理工作的通知》，为支持和推进产业集聚区污水处理厂建设，对于废水排入污水处理厂的建设项目，若建设项目废水拟排入的污水处理厂已建成投运并通过验收，则其排污指标可按污水处理厂处理后的排放浓度核定。故该项目总量按污水处理厂出水水质进行申请，本项目生活废水出滑县产业集聚区污水处理厂后，污染物排放量为COD 0.0059t/a、NH3-N 0.0006t/a，对地表水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 本项目所用物料为纱锭，其加工过程是棉纱在干燥情况下的物理加工，没有化学反应，也不加入任何化学物品。因此项目不涉及有毒、有害及危险品。原料储存及其加工过程均在车间内进行，不会经受雨淋。项目场地已经硬化，雨水进入雨水管网，本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后进入产业集聚区污水处理厂深度处理。因此本项目不会对地下水环境造成影响。 4、噪声对环境的影响分析 本项目产生的噪声主要为整经机、织布机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为70~80dB(A)。本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算厂界四周的噪声值。 噪声距离衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20lgr/r0-α(r-r0)-R 式中：LA(r)－预测点处所接受的A声级； LA(r0)－参考点处的声源A声级； r－声源至预测点的距离； r0－参考位置距离，m，取1m； R－噪声源防护结构及房屋的隔声量，取20dB(A)； α－大气对声源的吸收系数，dB(A)/m，取平均值0.008dB(A)/m。 噪声叠加模式： L＝L1＋10lg[1+10-(L1-L2)/10] (L1>L2) 式中，L－受声点处的总声级，dB(A)； L1－甲噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； L2－乙噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)。 评价要求在各产噪设备底座上安装减震垫，对减震垫需每两年更换一下，以确保减振效果，同时产噪车间需安装隔音门窗。经采取以上降噪措施后，降噪效果可达25~30dB(A)，经过叠加后项目噪声源强可达65.8dB(A)，再经距离衰减后，本项目各厂界噪声预测见下表。 预测时均按设备采取措施后计算。各厂界的噪声预测结果见表13。 表13 该项目各边界噪声贡献值预测结果 单位：[dB(A)] 测点位置; 西边界; 北边界; 南边界; 东边界. 预测贡献值; 45.8; 43.5; 48.9; 33.8. 距离最近的敏感点; 西侧103m处的锦和新城祥苑 25.5. 卫生防护距离边界; 50m的卫生防护距离边界值 31.8. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准; 昼间; 60. 夜间; 50. 通过预测结果可知，工程正常运行后，各厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准要求；由于距离较远，经过距离衰减后，对周围1类声环境敏感点影响较小，不会改变其噪声现状值。评价要求建设单位可以采取以下措施对噪声加以治理： (1)对设备进行优化布局，将高噪声设备远离厂界； (2)设备选型时选用低噪声设备，结合生产厂家意见，对高噪声设备在安装、布置方面采取更合理的减振、隔声措施，车间内墙可适当张贴吸音材料。 (3)根据设备生产能力和工序节奏，尽量将高噪声设备白天运行，减少夜间设备运行数量。 通过以上治理措施后，可将昼间厂界噪声贡献值控制在60dB(A)、夜间50dB(A)以内，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准。 本项目属于以噪声污染为主的工业企业，参照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》(GB18083—2000)的要求“织布厂车间与外墙门窗有20dB(A)以上隔声量时，卫生防护距离可缩小50m”，根据本项目的生产规模和声源强度，确定本项目的卫生防护距离50米，防护距离外噪声贡献值为31.8dB(A)。本项目厂界50米的卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点。 5、固体废物对环境的影响分析 本项目在运营期产生的固体废弃物主要有：废纱、纱锭芯、残次品和职工生活垃圾。本项目固体废物产排情况及治理措施见表14。 表14 本项目固体废物产排情况一览表 产污工序; 污染物; 产生量(t/a); 排放量(t/a); 处理处置措施. 生产过程; 棉尘; 0.36; 0; 出售给废品收购站. 废纱; 0.3; 0. 残次品; 0.2; 0. 纱锭芯; 4.5; 0; 纱锭供货单位回收. 职工生活; 生活垃圾; 2.1; 0; 经垃圾桶集中收集后，由建设单位定期送往就近垃圾中转站，由环卫部门统一送垃圾填埋场. 综上所述，本项目产生的固体废弃物经采取以上措施后，对环境影响较小。 6、生态环境影响分析 本项目利用现有厂房进行设备安装，项目位于百得农工业园建成的标准化厂房，项目实施不会造成原有地形地貌实质性的变化，无特殊地形的消失和改变。 7、环境风险分析 本工程的风险性主要由于纺纱厂主要原料和收集的棉尘均易燃易爆，在棉尘含量达到某个界限，满足一定的条件，如氧含量、着火点时，粉尘能够发生燃烧，甚至爆炸。 因此原料应远离热源，隔离存放；尽量将除尘室布置在有外窗、外墙，能够泄漏的地方；在生产车间、办公室均应设置消防栓及消防器材，并指定专人负责；厂区内严禁吸烟。 8、选址可行性分析 本项目项目座落于滑县新区滑兴路与南三环交汇处向南166米路东30米百得新农工业园区1号厂房，土地性质为工业用地(土地证：滑国用(2013)第80号)。项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍惜动物和濒危植物；项目区周边交通便利。本项目卫生防护距离为50m，距离本项目最近的敏感点为西侧103m的锦和新城祥苑，满足卫生防护距离的要求。本项目所产生污染物经相应处理措施处理后，均能达标排放或合理处理，对周围环境影响较小，评价认为本项目选址合理。 9、工程环保投资估算 本项目总投资300万元，其中环保投资9万元，占总投资3%。工程环保投资一览表见表15： 表15 工程环保投资一览表 序号; 环保设施; 新建/现有; 投资(万元). 1; 除尘系统; 新建; 5. 2; 机械设备减震降噪; 新建; 4. 3; 隔声门窗、厂房; 现有; /. 4; 化粪池; 现有; /. 5; 垃圾桶若干; 现有; /. 6; 工业固废堆放场所; 现有; /. 合计; 9. 10、环境保护三同时验收一览表 表16 环境保护三同时验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测点位; 验收内容; 监测频次. 废气; 棉尘; 集气罩+纤维布袋除尘系统; 厂界外上下风向; 监控浓度; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水; 化粪池处理; /; 不小于5m3化粪池; 3次/天，连续2天. 噪声; 设备噪声; 减震基础、车间隔声; 厂界 四周; 等效连续 A声级; 昼间2次，连续2天. 固废; 生活垃圾; 收集后运送至附近的垃圾中转站，由环卫部门定期清运送至垃圾填埋场处理; /; 垃圾桶; /. 工业固废; 车间内堆放场所; /; 堆放场地; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 整经 织造 | 无组织棉尘 | 集气罩+纤维布袋除尘系统 | 达标排放，对周围环境影响小 |
| 水污染物 | 职工 生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后进入产业集聚区污水处理厂深度处理。 | 达标排放 |
| 固体废物 | 生产工序 | 废纱、残次品 | 出售给废品收购站 | 合理处置 |
|  |  | 纱锭芯 | 纱锭供货单位回收 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 经垃圾桶集中收集后，由建设单位定期送往就近垃圾中转站，由环卫部门统一送垃圾填埋场 |  |
| 噪声 | 本项目高噪声源主要有整经机70~75dB(A)、织布机75~80dB(A)等。经采取减震、隔声措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)2类标准要求，对周边环境敏感点不产生明显影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目利用现有厂房进行设备安装，项目位于百得工业园建成的标准化厂房，项目实施不会造成原有地形地貌实质性的变化，无特殊地形的消失和改变。 |  |  |  |  |

结论与建议

评价结论 1、项目符合国家产业政策 河南芃祯卫材有限公司年产150万米坯布建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》并核对本项目生产设备及生产能力，本项目生产设备无限制类及淘汰类，项目已经滑县发展和改革委员会备案，项目编号：豫直滑县制造[2017]18032。 2、项目选址可行 本项目项目座落于滑县新区滑兴路与南三环交汇处向南166米路东30米百得新农工业园区1号厂房，土地性质为工业用地(土地证：滑国用(2013)第80号)。项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍惜动物和濒危植物；项目区周边交通便利。本项目卫生防护距离为50m，距离本项目最近的敏感点为西侧103m的锦和新城祥苑，满足卫生防护距离的要求。本项目所产生污染物经相应处理措施处理后，均能达标排放或合理处理，对周围环境影响较小，评价认为本项目选址合理。 3、环境影响分析结论 经分析，本项目所产生污染物对环境影响结论如下： (1)废气 本项目产生的废气主要为整经、织造工序产生的棉尘经集气罩+纤维布袋除尘系统处理后，无组织排放量为0.14t/a，根据估算模式的预测最大地面浓度值为0.02413mg/m3，远小于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中TSP浓度限值0.3mg/m3，对周围环境影响不大。评价要求建设单位加强职工劳动保护，作业时需佩戴防尘口罩，从而减少车间内细微棉尘对人体的危害。 (2)废水 本项目共有职工12人，均不在厂内食宿，生活污水的排放量为117.6m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。经化粪池处理后进入产业集聚区污水处理厂深度处理。采取以上措施后，评价认为项目废水对周围环境影响较小。 (3)噪声 本项目高噪声源主要有整经机70~75dB(A)、织布机75~80dB(A)等。经采取减震、隔声措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)2类标准要求，对周边环境敏感点不产生明显影响，由于距离较远，经过距离衰减后，对周围1类声环境敏感点影响较小。 (4)固体废物 本项目在运营期产生的生产固废中棉尘、废纱、残次品出售给废品收购站，纱锭芯由供货单位回收；职工生活垃圾经集中收集后由建设单位定期送往就近垃圾中转站，由环卫部门统一处理，送垃圾填埋场。经采取以上处置措施后，本项目固体废物对周围环境影响较小。 评价建议与要求 1、严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目建成后经环保部门验收合格后方可正式投产。 2、建议在厂区周围种植树木，增加绿化面积，以阻隔噪声对周围环境的影响。 3、建设单位应严格落实评价提出的废气、噪声、废水、固废等污染物的防治措施，尽可能降低废气、噪声、废水、固废对外环境的影响。 4、加强环境管理工作，对职工进行素质教育，提高环保意识，避免非正常操作带来的废水、废气、固体废物和噪声对周围环境的影响。 总评价结论 总之，河南芃祯卫材有限公司年产150万米坯布建设项目符合国家产业结构调整有关政策，选址符合滑县土地利用总体规划。通过上述环保措施的实施，可以使污染物排放控制在国家相关标准之内。评价认为，该项目从环保角度是可以付诸实施的。 东方环宇环保科技发展有限公司 2017/07

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日