- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200台机械设备及配件建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南金星粮油机械工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 付凯胜 |  |  |  | 联系人 | 赵磊 |  |  |  |
| 通讯地址 | 滑县文明路南段美的工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13346647767 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 456400 |  |
| 建设地点 | 滑县产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 豫直滑县制造【2017】13084 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3532 农副食品加工专用设备制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5300 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 2000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 6.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.08% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 |  |  |  |  | 2017年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 机械设备已深入人们的生活，是与人们的日常生活息息相关，直接受到人们生活方式、生存方式、生活质量的影响。近年来，随着经济不断发展，机械行业不断改进，以满足不同消费者需求。 河南金星粮油机械工程有限公司经过充分的市场调研后，在滑县产业集聚区投资600万元建设年产200台机械设备及配件建设项目，产品主要用于食用油加工处理，项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。 本项目位于滑县产业集聚区文明路与珠江路交汇处南200m路西，厂区总用地面积5300平方米，总投资600万元，生产车间及土地租赁河南博绘包装有限公司，租赁协议及土地证明见附件3。 本项目为C3532 农副食品加工专用设备制造，经查阅国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目产品不在该目录鼓励、限制和禁止类，属允许建设项目。项目已于2017年5月在滑县发展和改革委员会备案（备案文件见附件2），本项目的建设符合国家产业政策。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日施行），该项目属于“K 机械、电子”中“71、通用、专用设备制造及维修”类，“有电镀或喷漆工艺的”编制报告书，本项目不含电镀或喷漆工艺，应编制报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，为避免项目对环境产生的不利影响，项目单位委托我公司承担了该项目的环境影响评价工作（项目委托书见附件1）。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 本次评价对象为“河南金星粮油机械工程有限公司年产200台机械设备及配件建设项目”，项目基本建设情况见表1。 表1 项目工程基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产200台机械设备及配件建设项目. 建设单位; 河南金星粮油机械工程有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 20人. 工作制度; 单班制，每天8小时，年生产300天. 产业特征; 投资额（万元）; 600. 环保投资（万元）; 6.5. 产业类别; 第二产业. 行业类别; K 机械、电子-71、通用、专用设备 制造及维修. 产业结构调整类别; 允许类. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区; 是. 流域; 黄河流域. 排水去向; 本项目无生产废水排放，厂区生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。. 本项目污染因素; ①废气：焊接废气； ②废水：生活污水； ③噪声：设备噪声； ④生产固废：废边角料； ⑤生活固废：职工生活垃圾；. 二、建设地点与规模布局 1、建设地点 本项目位于滑县产业集聚区文明路与珠江路交汇处南200m路西，东侧为文明路，隔文明路为空地，东800m为寺庄村；南侧为空地；西侧为八方塑业。具体位置见附图1。 2、产品方案与生产规模 本项目产品包括粮油精炼设备、榨油设备、浸出设备及配件等，产品方案见表2。 表2 产品种类及规格一览表 产品名称; 规格; 年产量; 用途. 精炼设备; 1-100吨/日; 125台; 粮油加工. 浸出设备; 30-300吨/日; 50台; 粮油加工. 榨油设备; 1-300吨/日; 25台; 粮油加工. 配套设备; -; -; 粮油加工设备配套. 三、建设内容 本项目总投资600万元，项目总占地5300平方米，租用1个生产车间和配套办公用房，新建一个辅助生产车间和库房。工程建设内容见表3。 表3 项目建设内容汇总表 序号; 工程名称; 结构形式; 占地面积（m2）; 尺寸（m）; 层数; 备注. 1; 原料棚; 钢结构; 270; 45×6×6; 1; 新建. 2; 主生产车间; 钢结构; 972; 54×18×6; 1; 现有. 3; 辅助生产车间; 钢结构; 810; 45×18×6; 1; 新建. 4; 办公室; 砖混; 135; 18×7.5×4; 1; 现有. 5; 后勤及保障; 砖混; 26; 6.5×4×3; 1; 现有. 6; 绿化; /; 2000; 2000; /; 现有. 四、生产设备 本项目主要设备见下表： 表4 项目生产设备汇总表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 空气等离子弧切割机; LGK8-630; 2; 下料. 2; 空气压缩机; 0.7/6; 2; 下料. 3; 起重机; 10T; 1; 起重. 4; 起重机; 2.8T; 1; 起重. 5; 卷板机; JBJ-250; 2; 卷板成型. 6; 盘管机; PGJ-300; 2; 盘管成型. 7; 轧弧机; YHJ-300; 1; 轧弧成型. 8; 液压机; YYJ-100T; 1; 压制成型. 9; 自调滚轮机; HGZ-10T; 1; 自调转动. 10; 摇臂钻床; Z3040X13; 1; 加工钻孔. 11; 钻铣床; ZX50C-Ⅱ; 1; 加工钻孔. 12; 交流弧焊机; BX1-400; 3; 焊接成型. 13; 交流弧焊机; BX1-250; 1; 焊接成型. 14; 逆变直流焊机; BX7-400; 1; 焊接成型. 15; 交流弧焊机; BX1-500; 1; 焊接成型. 16; 交流弧焊机; BX1-315; 1; 焊接成型. 17; 交流弧焊机; BX1-500; 1; 焊接成型. 18; 晶闸管整流弧焊机; ZX5-630; 1; 坡口成型. 19; 切割锯; J3G2-400; 2; 下料. 六、原辅材料及能源消耗 本项目为设备制造项目，项目运营过程中所消耗的原辅材料主要为钢板、电机等。本项目原辅材料消耗情况见表5. 表5 项目原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 状态; 年消耗量; 作用. 1; 电机; 外购; 70台; 为各设备提供动力. 2; 各种镀锌钢材和不锈钢材料; 外购; 90吨; 制作各种辅助设备. 六、公用工程 ①供水系统 项目供水来自市政管网，满足工程生产生活用水需求。 ②排水系统 本项目运营后，生产过程无用水环节。厂区职工生活污水经化粪池处理后排入集聚区管网，进入集聚区污水处理厂进一步处理。 ③供电 由市政电网供电，可保障项目正常用电。 七、工作制度 该项目建成后，年运营300天，单班制8h/班，劳动定员20人，员工均为附近居民，不在厂区内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁河南博绘包装有限公司闲置生产车间，该车间原为包装材料厂，不存在场地污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2。 本项目位于滑县产业集聚区文明路与珠江路交汇处南200m路西，具体位置见附图1。 二、地形、地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 三、地质 滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回隆镇、滑县、南乐台凸和楚旺台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623m穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。 四、气候、气象 滑县属暖温带大陆性季风气候，季风进退和四季交替较为明显，向有"春雨贵似油，夏热雨水稠，秋凉多日照，冬冷干九九”的说法。由于自然降水量偏少，尤为时空分布不均等原因，旱、涝、风、霜、雹等自然灾害时有发生，是发展农业生产的主要限制因素。 表6 区域气候特征一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.7. 历年极端最高气温; ℃; 41.8. 历年极端最低气温; ℃; -17.2. 多年平均降水量; mm; 619.7. 最多年降水量; mm; 1024.3. 最少年降水量; mm; 322.4. 多年平均日照时数; h; 2368.5. 历年平均无霜期; d; 201. 年平均风速; m/s; 3.2. 最大风速; m/s; 31. 主导风向; N. 五、水文条件 1、地表水 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河水系，为黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系，为海河流域。 大运河（又称“卫河”）滑县段全长8240米，是豫北最完善的古运河遗址之一，其河道本体、9处码头、3000米城墙遗存、道口古镇、祭祀庙宇构成了“五位一体”的完整遗存，成为大运河永济渠段保存最为完好、内涵最为丰富的河段之一。2013年3月被国务院公布为第七批“全国重点文物保护单位”。 金堤河是滑县主要的排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前的排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内，金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市废污水，已失去了工农业使用功能。 2、地下水 地下水流向与地势基本一致，由西南向东北降低，平均比降1/3600-1/4000。全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4％；其中水层在25~45之间的强富水区由粗砂、细砂组成，单位涌水量在10~30吨/时米，面积为1583km2，占全县面积的88.9％，适宜发展浅层灌溉，是当前主要开采对象，弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，单位涌水量1~5吨/时米，面积197.3km2，占总面积的11.1％。距河南省地质局资料记载：滑县浅层含水层顶板埋深60~120m，由西向东增深，厚11-34.5m，局部达到45m，单位涌水量4.6~7.3吨/时米，个别达到11.7吨/时米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。 六、土壤、植被 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97％，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3％。 滑县为农业大县，植被以农作物为主。项目所在区域主要粮食作物为玉米、小麦，林业植被主要以毛白杨、白榆为主。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济 滑县东西长50km，南北宽44km，县域面积1814km2，耕地面积170万亩。辖10个镇、12个乡、1020个行政村、959个自然村，全县人口约124.4万人，其中农业人口114.3万人。 滑县工业发展迅速，已初步形成造纸、烧鸡食品、电线电缆、彩色印刷、机械加工、纺织印染等六大主导产业。 2016年全县生产总值完成94亿元，同比增长9.5％。规模以上工业增加值完成20.14亿元，同比增长21％。城镇固定资产投资完成24.08亿元，同比增长41.9％，比预期目标高19.9个百分点。社会消费品零售总额完成22.78亿元，同比增长19.1％，位居全市五县（市）第三位。财政一般预算收入完成2亿元，同比增长3.9%，位居全市五县（市）第一位。农民人均现金收入预计完成3576.8元，同比增长6％。城镇居民人均可支配收入预计完成8520元，同比增长9.96％。 二、教育文化 滑县教育文化事业发达，有各级各类学校705所，其中普通高中8所，职业高中3所，初中91所，小学604所，特殊教育学校1所。中小学在校生共241290名。其中高中在校生14535名，普通高中阶段在校生11549人，职业高中在校生2986人，初中在校生75523名。小学在校生138120名，其它学校（园）在校生13212名。全县中小学教职工13186人，其中专任教师9967名。 全县卫生系统共有27家公立医疗机构，其中包括滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院等3家县级医疗单位，22个乡镇卫生院和县卫生防疫站、县妇幼保健院两家防疫保健机构。 三、道路交通 滑县交通发达，西有107国道和京深高速公路，106国道、大广高速公路、新荷铁路穿境而过。省道307线、308线、郑吴线、东上线、大海线等主要公路干线在此交汇。全县村村通公路。 县内有汽车发往郑州、新乡、焦作、开封、濮阳、安阳等地，公路运输四通八达，形成以省道为骨架，乡村为脉络的公路网。 四、水源保护 根据《河南省滑县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，对滑县饮用水源地划分保护范围如下： （1）一级保护区 各水源地保护区边界均为以各井中心向外径向距离为30m半径的各圆形区域。 （2）二级保护区 一水厂水源地边界及拐点坐标： 东至：解放路； 西至：卫南调蓄工程蓄水池东侧堤岸； 南至：三家村中心东西大街；北至：滑州路北140米。 1#东北角拐点坐标：114°30′26.0″，35°33′52.0″（解放路与滑州路北140米交叉口）； 2#东南角拐点坐标：114°30′13.2″，35°33′26.2″（解放路与三家村中心东西大街交叉口） 3#西南角拐点坐标：114°29′18.1″，35°33′48.5″（蓄水池东侧堤岸） 4#西北角拐点坐标：114°29′47.0″，35°34′8.3″（蓄水池东侧堤岸） 二水厂水源地边界及拐点坐标： 东至：文明路； 西至：大宫河； 南至：新飞路； 北至：振兴路 1#文明路与振兴路交叉口坐标：114°31′43.5″，35°33′43.1″； 2#振兴路与大宫河交叉口坐标：114°30′55.0″，35°33′59.1″； 3#大宫河与新飞路交叉口坐标：114°30′34.4″，35°33′28.1″； 4#新飞路与文明路交叉口坐标：114°31′30.2″，35°33′13.3″； （3）准保护区 一水厂西侧因靠近卫南调蓄工程，因此将卫南调蓄工程蓄水池整个水域以及堤岸外30米的陆域范围设为准保护区。 准保护区边界拐点如下： 拐点编号; 拐点坐标. 经度; 纬度. 1; 114; 29; 18.1; 35; 33; 48.5. 2; 114; 29; 47.0; 35; 34; 8.3. 3; 114; 29; 51.9; 35; 34; 24.2. 4; 114; 29; 43.4; 35; 34; 36.4. 5; 114; 29; 25.5; 35; 34; 35.8. 6; 114; 29; 21.1; 35; 34; 11.8. 7; 114; 29; 1.46; 35; 33; 54.4. 8; 114; 28; 49.6; 35; 33; 42.6. 9; 114; 29; 2.5; 35; 33; 30.7. 10; 114; 29; 13.2; 35; 33; 42.5. 与本项目的相对位置关系： 本项目位于滑县产业集聚区文明路与南环路交汇处北200m路西，距滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区南边界“新飞路”最近距离为3.8km，不在滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区保护范围内；距滑县一水厂地下水井群地下水饮用水源保护区南边界“三家村中心东西大街”最近距离为4.1km，不在滑县一水厂地下水井群地下水饮用水源保护区保护范围内。 五、滑县城乡总体规划（2015—2030）相符性 根据滑县城乡总体规划（2015—2030），规划范围为城市规划区：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡和枣村乡全部，规划区总面积约380平方公里，是县规划行政主管部门管辖建设活动的范围。 中心城区：即规划控制区范围，也是中心城区的增长边界，是县规划行政主管部门重点管辖建设活动的范围。东至枣村乡井庄村-西营村-大屯村-油坊村和城关镇的东孔雀村-史固村一线、西北至滑县与浚县县界、南至小铺乡的小武庄村-许庄村和城关镇的董西南村-史固村一线，面积约142平方公里，其中规划建设用地68平方公里，其余作为发展备用地、农林用地。 本项目位于滑县产业集聚区文明路与珠江路交汇处南200m路西，属于城市规划区，根据土地使用规划图（见附图4），项目选址范围属工业用地，项目建设符合《滑县城乡总体规划》（2013-2030）要求。 六、滑县产业集聚区 1、规划范围：滑县产业集聚区位于县城南部，规划范围北起新鑫路，南至大广高速快速通道，东至东环路，西以大宫河为界，东西长约8km，南北宽约3.5km，规划面积24.2km2。 2、规划期限：近期：2013~2015年；远期：2016~2020年。 3、产业定位 滑县产业集聚区发展以农副食品加工、装备制造业为主导产业，煤化工为辅助产业，产业布局规划见附图6。 （1）主导产业定位 ①农副食品加工：利用滑县历史形成的地域品牌优势，做大做强以道口烧鸡为龙头的农副食品加工产业，依托品牌优势，发展区域经济，形成具有区域影响力的品牌和农副食品加工产业链。 ②装备制造业：依托现有安阳旺起起重设备有限公司、郑州企鹅粮油机械有限公司、河南雅宝通风设备有限公司、安阳市东风电器厂、滑县远大轻钢结构有限公司、河南省奕隆机电有限公司、河南中煤矿业科技发展有限公司等为代表的装备制造产业及丰富的人口资源优势，形成辐射豫北乃至华北地区的装备制造业基地，培育地域产业新的经济增长点。 （2）辅助产业定位 煤化工：以河南中科辉煌化工有限公司年产60万吨尿素项目和南滑浚热电联产项目为依托，引进下游废物回收及综合利用企业，形成热电及煤化工产业集群。 4、准入条件 （1）环保准入门槛 - 产业：根据滑县产业集聚区的产业定位以及资源承载力分析，综合考虑国家政策、滑县地域品牌优势及集聚区现状，建议产业集聚区以农副食品加工、服装加工为主导产业，并优先发展其相关配套产业。 - 生产规模和工艺先进性要求：生产规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；工艺水平达到国内同行业领先水平。 - 清洁生产水平：符合国家和行业的环境保护标准和清洁生产标准要求。 - 污染物排放总量控制：新建项目的SO2和COD排放指标必须在滑县现有工业企业污染负荷消减或城市污染负荷消减量中调剂；搬迁项目其SO2和COD排放量不能超过搬迁前的污染物排放量。 - 土地投资强度：满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业项目建设用地控制指标的通知》要求。 （2）禁止入驻的企业 - 不符合集聚区产业定位及导向要求及相关产业、污染物排放较大的项目； - 排放废水中含难降解的有机污染物、“三致”污染物、盐分含量高的项目； - 生产能力大，但是市场容量有限的项目。 - 高水耗项目，尤其是近期限制高水耗和高排水项目入驻。 - 采用落后生产工艺和设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目； - 国家产业政策淘汰项目；技术含量低、重复建设类型的项目；污染严重、难以治理，含有一类污染物的项目。 - 污染严重的“十五小”及“新五小”企业。 - 符合产业定位，但属于污染物严重的三类工业：如服装行业的印染厂、食品行业味精厂等。 本项目位于滑县产业集聚区文明路与珠江路交汇处南200m路西，属于滑县产业集聚区规划范围内的装备制造产业区，详见附图5。本次工程主要从事粮油加工设备制造，满足滑县产业集聚区环保准入门槛，不在禁止入驻企业的范围内，综合分析，项目建设不与滑县产业集聚区发展规划相冲突。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据滑县环境保护局网站公开《2016年7月份环境质量状况》，7月份滑县城区环境空气中二氧化氮、可吸入颗粒物、二氧化硫均值未超出国家二级标准，空气污染指数AQI为Ⅰ级（环境空气质量为优）及Ⅱ级（环境空气质量为良好）的共31天，占100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、地表水 项目所在区域纳污河流为金堤河，评价引用河南省环保厅公布的2017年第17周到第21周《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》中金堤河大韩桥断面（金堤河大韩桥断面为滑县地表水责任目标断面，位于县城东30km）监测数据，见下表： 表8 河南省地表水环境责任目标断面水质周报 断面名称; 监测时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 金堤河大韩桥断面; 2017年第17周; 14.3; 1.12; 0.11. 2017年第18周; 16.0; 0.27; 0.13. 2017年第19周; 17.7; 0.35; 0.19. 2017年第20周; 17.5; 0.35; 0.16. 2017年第21周; 20.1; 1.61; 0.25. 由上表可知，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 三、声环境 根据现场调查，项目所在区域声环境质量较好，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 四、地下水 根据《滑县第一季度集中式生活饮用水水源水质状况报告》，2017年第一季度，环境监测站对1个地表型饮用水源地（三水厂）和2个地下型饮用水源地（一水厂、二水厂）进行了监测。根据饮用水源地监测结果，滑县水质各项目均达到Ⅲ类水质标准，达标率为100％。 五、生态环境 项目所在区域为内无大面积天然植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类，现有植被多为农田作物，群落结构简单，未发现珍稀野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于滑县产业集聚区文明路与珠江路交汇处南200m路西，东侧为文明路，隔文明路为空地，东800m为寺庄村；南侧为三元制冷公司；西侧为八方塑业。周边具体环境情况见下图。主要环境保护目标及保护级别见表9。 珠江路 文明路 博绘 包装 800m 八方 塑业 众友 货架 寺庄村 本项目 空地 三元制冷 S222省道 图1 项目周边环境图 表9 项目主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 方位; 标准及级别. 环境空气; 厂界四周; /; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级. 寺庄村; 东800m. 英民中学; 东北920m. 凤凰城; 北1000m. 薛店村; 西2280m. 许庄村; 西南1200m. 声环境; 厂界四周; /; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类. 地表水; 大宫河; 西2.8km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准. 文革河; 东3.9km.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; pH; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅴ类标准; 6～9; ≤40; ≤10; ≤2.0. 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准; NO2(ug/m3); PM10(ug/m3); SO2(ug/m3). 年均值; 24h均值; 年均值; 24h均值; 年均值; 24h均值. 40; 80; 70; 150; 60; 150. 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准; 污染物. 大气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值1.0 mg/m3. 废水; /; COD（mg/L）; BOD （mg/L）; 氨氮（mg/L）; SS （mg/L）. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准; 500; 300; 30; 400. 噪 声; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011; 70; 55. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单; /; /. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，进入污水处理厂进一步处理后外排，废水总量控制指标COD为0.0072t/a，氨氮为0.0007t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 固废、噪声、废气 原材料材料 切割 钻床钻孔 车床打磨 铣床 成品 焊接 组装 固废、噪声、废气 图2 营运期工艺流程及产污环节示意图 1、采购原材料（根据图纸要求采购钢材：各种规格的钢板、角钢、槽钢等）； 2、下料：根据图样用等离子切割机下料； 3、组装：把下好的材料用卷扳机卷扳成型，进行组装对接、钻孔、外协机加工； 4、焊接：把卷扳成型的半成品用电流焊机焊接； 5、成品：经焊接后的产品安装传动减速机电机、标准件、仪表等全部组件； 6、包装：产品一般裸装运输，出口产品需根据海关要求的包装物进行出口包装；

主要污染工序： 一、 施工期 本项目施工期为3个月，施工期项目区设简易施工营地，项目施工期主要污染是施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、装修废气；施工期洗手废水、施工废水、施工机械噪声；建筑垃圾、弃土和生活垃圾等，但其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 1、废气 主要来自于施工场地土地平整、开挖、回填，建材的运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘以及施工机械尾气和装饰材料废气等。 2、废水 主要为混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序以及车辆冲洗、混凝土浇注、养护及施工地面冲洗工序产生的施工废水和施工人员的洗漱废水。 3、噪声 噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械，噪声源强在74～88dB(A)之间。土方阶段噪声源主要有装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性，各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等基本属固定声源；结构阶段使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性；装修队伍一般施工时间较短，声源数量较少。 4、固体废物 建设施工过程中主要为工程弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物，如果不及时合理处理，对周围环境将会产生一定的影响。因此要求建设单位必须与市有关部门达成协议，负责妥善处理渣土调运工作。另外施工人员产生的生活垃圾如随意丢弃也会对环境产生影响，必须定点收集，集中统一处理。 2. 运营期 大气污染物：原材料机加工过程中产生的粉尘，焊接废气。 水污染物：生产过程中不产生污水；生活污水经化粪池处理后进入集聚区污水管网，排入污水处理厂进一步处理后排放。 噪声污染物：对原材料进行车、钻、铣、刨时，焊接及组装时产生噪声。 固体废物：加工产生的边角料，钢板、金属屑及职工办公生活垃圾。 营运期污染源强分析 1、废气 本项目废气主要为机加工过程产生的粉尘和焊接过程中产生的焊接废气。 （1）机加工粉尘 项目原料在进行车、钻、铣等机加工工序将产生少量粉尘，产生量为物料量的0.1%，则粉尘产生量为0.09t/a，属无组织排放。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动在空气中停留暂短时间后沉降于地面，因此经车间厂房阻拦后飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，对外环境影响较小。 （2）焊接废气 本项目焊接采用手工电焊和CO2保护焊，用于钢材与钢材间的焊接，焊接材料为焊丝，焊接过程中会产生焊接粉尘。焊接废气产生的污染物较为复杂，主要污染物为粉尘、CO、O3，根据《船舶工业劳动保护手册》（上海工业出版社），焊接产污系数见表10。 表10 各种焊接工艺及焊条废气产生量 污染物; 粉尘; CO; O3. 产污系数（g/kg焊材）; 5.0～8.0; 4.0～9.0; 1.0～3.0. 本项目焊材总用量约0.5t/a，本次评价按最不利情况考虑，以排污系数最大值考虑，本项目焊接废气污染物排放量见表11。 表11 本项目焊接废气污染物排放量 污染物; 粉尘; CO; O3. 本项目产生量（t/a）; 0.004; 0.0045; 0.0015. 2、废水 本项目劳动定员为20人，厂内不设职工宿舍和食堂，平均用水量按30L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目人员产生的污水量为0.48m3/d，厂区设2m3化粪池一座，生活污水经化粪池处理后排入市政管网进入产业集聚区污水处理厂进一步处理。 3、噪声 本项目噪声主要来自铣床、钻床、车床、卷板机、切割机等机械加工设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为75～90dB(A)，夜间不生产。项目生产车间为密闭式，机械设备全部位于厂房内，通过厂房隔声和安装减振基础等减振降噪措施后，可衰减15~20dB(A)。 4、固废 项目固废主要为废边角料、废油桶、原料包装袋及职工生活垃圾。 （1）边角料：原材料在车、铣、钻等过程中产生的边角料，边角废料产生率按照5%计算，则边角废料产生量约为4.5t/a，全部由金属回收公司回收综合利用。 （2）废油桶：项目生产设备使用过程中需要使用机油进行润滑。项目润滑油年用量为0.5t，则废油桶10个/a。对照《国家危险废物名录》HW08废矿物油类，本项目机加工工段使用的废润滑油属于废矿物油类，为危险废物。因此，承装润滑油的废油桶应在厂区危废暂存间暂存，由厂家定期更换并回收。 （3）原料包装袋：本项目原辅材料用量大、外购件多、外协工作量大，因此，废包装较多，主要包括设备、零件等使用的纸箱、木箱产生量约1t/a，该类废旧包装均可再次回收利用，经统一收集后外售。 （4）生活垃圾：项目劳动定员20人，年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为3t/a。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 机加工粉尘 | 粉尘 | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a |
|  | 焊接 | 粉尘 | / | 0.004 t/a | / | 0.004 t/a |
|  |  | CO | / | 0.0045t/a | / | 0.0045t/a |
|  |  | O3 | / | 0.0015t/a | / | 0.0015t/a |
| 水污染物 | 生活污水 144m3/a | COD | 350mg/L | 0.05 | 50mg/L | 0.0072 |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L | 0.0036 | 5 mg/L | 0.0007 |
|  |  | SS | 200 mg/L | 0.029 | 10 mg/L | 0.0014 |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 金属屑、边角料 | / | 4.5t/a | 金属回收公司回收综合利用 |  |
|  | 原料包装 | 废油桶 | / | 10个/a | 暂存后送有资质单位妥善处置 |  |
|  |  | 废包装袋 | / | 1 t/a | 外售、厂家回收 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 3 t/a | 定期运至垃圾中转站，集中处理 |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源有车床、焊接、钻床、铣床生产加工运行时产生的机械噪声，噪声源强噪声级75～90dB(A)之间，对高噪声设备安装减震基础、车间封闭，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据调查项目周围多为企业及农田。生态系统主要为农田生态系统，主要植被为农作物和人工林植被，本项目建设不改变其生态性质，因此项目的建设对区域动物和其他植物不会造成影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表4为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表12 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种产生方式是建筑材料的露天堆放作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。结合河南省及滑县蓝天工程行动计划，积极推行绿色施工，扬尘综合治理措施主要有： ①施工现场必须全封闭设置硬质围挡，严禁敞开式作业； ②对施工现场实行合理化管理，施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘设施； ③施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。 ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 同时，评价建议施工单位要对主管部门签订控制污染责任书，报送控制扬尘污染方案。 经采取以上措施后，施工期扬尘对周围敏感点的影响较小。 （2）施工机械尾气 施工机械多为燃油设备会产生一定量的燃油废气，对于施工机械的柴油机工作时排放的烟气，施工单位应做好机械的维护、保养工作，避免油料在柴油机内不完全燃烧而产生大量的黑烟，对燃柴油机的大型运输车辆、推土机、挖掘机等要安装尾气净化装置，保证尾气达标排放，运出车辆禁止超载、不得使用劣质燃料，对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法、汽车排放监测制度。项目机械设备作业场区为室外作业，有利用空气的扩散，经采取有效措施后，本项目施工机械尾气对周围环境的影响很小。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工期生活污水主要为施工人员的生活废水根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工人数最高峰为50人，本项目设置有简易施工营地，平均用水量按60L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目施工期间施工人员产生的污水量为2.4m3/d，施工营地设化粪池一座，生活污水经化粪池处理后排入市政管网进入产业集聚区污水处理厂进一步处理，施工期生活污水对周围地表水环境影响不大。 （2）施工废水 施工废水来源于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，以及车辆冲洗、混凝土浇注、养护及施工地面冲洗等，施工现场应设置简易沉淀池（5m3）沉淀收集施工废水，废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，保证施工废水不外排。施工期施工废水对周边地表水没有影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要是各类施工机械设备噪声及运输交通噪声。项目使用的施工机械主要有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒、吊车、切割机、电锯等，多为点声源；运输车辆噪声属于交通噪声。 （1）评价模式 施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，本评价采用距离衰减公式，预测施工场不同距离处的等效声级，即： 式中：—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； —距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0＝1m （2）评价标准 采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表： 表13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （3）预测结果及评价 各主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表： 表14 施工期主要机械噪声源在不同距离处的平均等效声级 单位：dB(A) 施工 机械; 声压级; 距离m. 距离m; dB（A）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100; 120; 180; 200. 推土机; 3; 88; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 挖掘机; 5; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 翻斗车; 3; 81; 71; 65; 61; 59; 57; 55; 54; 53; 51; 49; 46; 45. 装载机; 5; 86; 80; 74; 70; 68; 66; 64; 63; 62; 60; 58; 55; 54. 静压打桩机; 5; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 57; 56; 54; 52; 49; 48. 工程钻机; 3; 84; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 57; 56; 54; 52; 49; 48. 平地机; 3; 88; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 起重机; 8; 76; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 57; 56; 54; 52; 49; 48. 振捣棒; 15; 74; /; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 电锯; 3; 88; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 起重机; 15; 75; /; 73; 70; 67; 65; 63; 62; 61; 59; 57; 54; 53. 混凝土罐车; 3; 78; 68; 62; 58; 56; 54; 52; 51; 50; 48; 46; 43; 42. 砂轮锯; 1; 88; 68; 62; 58; 56; 54; 52; 51; 50; 48; 46; 43; 42. 切割机; 1; 83; 63; 57; 53; 51; 49; 47; 46; 45; 43; 41; 38; 37. 磨石机; 1; 84; 64; 58; 54; 52; 50; 48; 47; 46; 44; 42; 39; 38. 卷扬机; 3; 88; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 电刨; 2; 83; 69; 63; 59; 57; 55; 53; 52; 51; 49; 47; 44; 43. 外用电梯; 1; 88; 68; 62; 58; 56; 54; 52; 51; 50; 48; 46; 43; 42. 由上表预测结果可知，各阶段施工机械在未采取隔声、降噪措施情况下，其噪声值影响较大，在施工现场40m范围内，各阶段噪声基本可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值的规定；在施工现场180m范围内，各施工阶段噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间噪声限值。 根据现场踏勘，项目周围主要为空地和工业企业，最近居民区为项目东侧800m处的寺庄村，项目施工噪声对村庄影响不大。为进一步减轻施工期噪声对周围环境的影响，要求建设单位在施工期采取以下相应措施： ① 施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ② 加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 ③ 施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 ④ 将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距敏感点较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。 ⑤ 合理安排施工过程，不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备，若必须夜间施工时，须先向城建局申报并征得许可。 ⑥ 产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。 ⑦ 安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度。 ⑧ 完善生态绿地系统，建设噪声防护绿带，在临近道路侧和敏感点侧加强绿化植树，建设绿化带，积极进行垂直绿化，减少施工期噪声对周围环境的影响。 ⑨ 建设单位应将施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设置专人负责管理，以确保噪声措施的实施。做好环保法制宣传工作，施工单位应严格遵守环评提出的环保要求，加强现场科学管理，做好施工人员的环境保护意识，提倡文明施工，降低人为因素造成的施工噪声加重。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，并在施工外居民点建立施工期环境保护管理制度标识，责任落实到个人，力求将施工噪声对周围敏感目标的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 4、固体废物环境影响分析 施工期固废主要来源于地基开挖、土地平整产生的弃土，施工过程中产生的建筑及装修垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。 为减小施工期固废对周围环境的影响，不得随意在场地内存放建筑垃圾和弃土，同时施工方应做好以下防治措施： ① 建设单位应加强施工现场的施工管理工作，施工前材料选购应精确计量，避免材料浪费；应尽量控制工程的变更，产生不必要的施工建筑垃圾。 ② 建筑垃圾清运时，运输车辆应选用密闭式货车或带有顶盖的车辆，弃土和建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，如车辆加盖篷布等，并且不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏。 ③ 施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 ④ 对施工垃圾应签订合同，分类进行综合利用和妥善处置，不得随意抛弃、转移和扩散，避免造成二次污染。清运渣土应核定清运渣土数量，领取施工渣土清运许可证，严格按环卫和规划部门确定的路线行驶。 ⑤ 渣土运输过程中严格执行滑县建筑垃圾和工程渣土相关管理规定，运土车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地，沿途应注意保持道路的清洁，应尽量减少装土过满、车辆颠簸等造成的渣土倾撒。 施工期施工人员生活垃圾垃圾箱集中收集后，由环卫部门统一清运，送至平滑县生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 采取以上措施后，可以将施工期固体废物对周围环境的影响降到最低限度，评价认为施工期的建筑垃圾、弃土及生活垃圾均有合适的处置方式，按照要求进行运输处理，对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 本项目营运期间对环境影响主要表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面，具体分析如下： 1、大气环境影响分析 （1）机加工粉尘 项目原料在进行车、钻、铣等机加工工序将产生少量粉尘，产生量为物料量的0.1%，则粉尘产生量为0.09t/a，属无组织排放。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动在空气中停留暂短时间后沉降于地面，因此经车间厂房阻拦后飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，对外环境影响较小。 （2）焊接废气 项目车间内焊接产生的废气主要以无组织形式向外环境排放，车间采取机械强制通风，把车间内焊接废气排出室外，加速其扩散和稀释，另外应加强对职工健康的保护，配备口罩及防护罩等。通过采取措施后，项目产生的无组织废气不会对周围大气环境及车间工作人员身体健康造成明显影响。采取上述措施后，无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2中无组织排放标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，采用推荐模式中的估算模式计算软件计算，项目大气污染物排放情况及预测结果见表15。 表15 无组织粉尘预测结果一览表 产污单元; 粉尘排放量(t/a); 评价标准(mg/m3); 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 最大落地浓度出现距离（m）; 最大落地浓度(mg/m3). 车间; 0.04; 0.9; 6; 18; 54; 140; 0.03255. 根据厂区平面布局情况，污染源到各厂界距离及厂处污染物的浓度见下表。 表16 各厂界、周围敏感点污染源浓度预测结果一览表 单位：mg/m3 污染源; 预测项; 厂界及周围敏感点. 北厂界; 西厂界; 南厂界; 东厂界. 粉尘; 污染源到厂界、敏感点距离（m）; 3; 5; 5; 30. 预测浓度; 0.006481; 0.007607; 0.007607; 0.01925. 根据预测，项目粉尘到厂界外及敏感点最高预测排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值分别为1.0mg/m3的要求。 （3）大气防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需对本项目无组织废气的排放做大气环境防护距离分析。大气环境防护距离计算参数取值及计算结果见表14。 表17 大气环境防护距离参数及结果一览表 污染物; 排放速率（t/a）; 评价标准（mg/m3）; 面源有效高度(m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 环境防护距离. 粉尘; 0.04; 0.9; 6; 18; 54; 无超标点. 根据预测，本项目无组织粉尘大气环境防护距离无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 本项目劳动定员为20人，厂内不设职工宿舍和食堂，设水冲式厕所一座，职工生活污水0.48m3/d经2m3化粪池暂存后排入集聚区污水处理厂进一步处理。 产业集聚区污水处理厂位于产业集聚区东南角，未来大道东侧，南五环南侧，占地面积约41.1亩，处理规模为3万m3/d，污水处理工艺：预处理（粗细格栅+旋流沉淀池+水解酸化池）+二级生物处理（合建式倒置A2/O氧化沟工艺）+深度处理（高效澄清池+滤布滤池）+消毒处理（紫外线消毒工艺）；污泥处理工艺：高脱水电子破壁污泥处理工艺。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 服务范围为东至东环路、西至大宫河、南至南六环（大广高速快速通道）、北至南一环，范围包括产业集聚区的大部分和锦和新城小区，总面积为22.89平方公里。根据集聚区污水处理厂收水范围图（附图6），本项目废水可以进入集聚区污水处理厂妥善处理。 3、噪声影响分析 本项目噪声主要来自铣床、钻床、车床等机加工设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为75～90dB(A)，夜间不生产。项目生产车间为密闭式，机械设备全部位于厂房内，通过厂房隔声和安装减振基础等减振降噪措施后，可衰减15~20dB(A)。各噪声源种类、数量及降噪后声功率级见表18。 表18 项目主要噪声源及声功率级 编号; 噪声源; 数量; 叠加声功率级 dB(A); 降噪措施; 降噪后单台声功率级dB(A). 1; 电焊机; 9; 80; 安装减震基础、消声器、车间封闭; 65. 2; 钻床; 1; 80; 65. 3; 空压机; 2; 80; 65. 4; 铣床; 1; 80; 65. 5; 卷板机; 2; 80; 65. 6; 盘弯机; 2; 80; 65. 7; 轧弧机; 1; 80; 65. 8; 等离子切割机; 2; 75; 65. 1）预测方法 根据本工程各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并依据四周厂界的距离，按照高噪声声源衰减公式计算其衰减量，并算出各声源强对厂界的贡献值，然后与各预测点的现状值进行叠加，预测工程完成后各预测点的噪声值。 （1）高噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （2）各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出工程完成后噪声源对厂址周围声环境影响评价结论。 2）预测结果及影响分析 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、生产车间墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成。项目噪声预测结果见表19。 表19 本项目噪声预测情况一览表 厂界; 东; 南; 西; 北. 车间距厂界距离（米）; 30; 5; 5; 5. 厂界噪声预测; 45.5; 61.0; 61.0; 61.0. 由上表可得，经预测项目周围厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的相关要求（昼间≤65dB(A)，夜间不生产）。评价建议定期检修高噪声设备，保持设备正常运行，进一步减少对周围声环境的影响。 4、固体废弃物 项目固废主要为边角料、废油桶、原料包装袋及职工生活垃圾。 （1）边角料：原材料在车、铣、钻等过程中产生的边角料，边角废料产生率按照1%计算，则边角废料产生量约为4.5t/a，全部由金属回收公司回收综合利用。 （2）废油桶：项目生产设备使用过程中需要使用机油进行润滑。项目润滑油年用量为0.5t，废油产生量占使用油量的10%，则废油产生量为0.4t，废油桶10个/a。对照《国家危险废物名录》HW08废矿物油类，本项目机加工工段使用的废润滑油属于废矿物油类，为危险废物。因此，承装润滑油的废油桶应在厂区危废暂存间暂存后，送有资质单位妥善处置。 （3）生活垃圾：项目生活垃圾产生量为3t/a。统一收集后定期清运至垃圾中转站。 （4）原料包装袋：本项目原辅材料用量大、外购件多、外协工作量大，因此，废包装较多，主要包括设备、零件等使用的纸箱、木箱产生量约1t/a，该类废旧包装均可再次回收利用，经统一收集后外售或厂家回收。 本项目建设危险固废暂存室一间，用于暂时堆放贮存废润滑油桶。企业应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求，做好危险废物的临时贮存工作，危险废物的贮存、交接过程应有完好的记录，并妥善保存，便于企业管理及环保部门的监督检查。危险固废暂存室按照如下要求进行设计。 （1）地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 （2）不相容的危险废物要分开堆放，并设有隔离间隔断。 （3）临时存储仓必须做好相应的防火措施。 （4）危险废物的产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库的日期、出库的日期及接受单位名称。 （5）危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保存。 （6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时更换。 本项目固体废物排放状况见表20。 表20 本项目固体废物产生及处置情况一览表 产生来源; 项目; 产生量; 性质; 拟采取的治理措施. 机加工; 金属屑、边角料; 4.5t/a; 一般固废; 由金属回收公司回收综合利用. 原料包装; 废包装袋; 1 t/a; 一般固废; 外售、厂家回收. 废油桶; 10个/a; 危险固废; 暂存后交有资质单位妥善处理. 职工生活; 生活垃圾; 3t/a; 一般固废; 定期运至垃圾中转站集中处理. 7、工程环保措施、投资 本项目总投资600万元，其中环保投资6.5万元，占总投资的1.08%，投资估算及竣工验收情况见表21。 表21 项目环保措施及投资一览表 时段; 污染源及污染物; 污染防治措施; 投资（万元）. 营 运 期; 废气; 机加工废气; 车间墙上或顶棚上安装换气扇，; 2. 焊接废气. 废水; 生活污水; 2m3化粪池处理后排入集聚区污水处理厂; 0.5. 噪声; 机械噪声; 噪声设备安装减振基础，置于室内，采用低噪声设备; 2. 固废; 金属屑、边角料; 金属回收公司回收综合利用; 2. 废包装袋; 外售、厂家回收. 废油桶; 暂存后送有资质单位妥善处置. 生活垃圾; 设置若干垃圾桶，定期运至垃圾中转站，集中处理. 合计; 6.5. 8、验收内容 表22 项目环保验收一览表 时段; 污染源及污染物; 污染防治措施; 验收内容; 验收标准. 营 运 期; 废气; 机加工废气; 车间墙上或顶棚上安装换气扇; 换气扇; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 焊接废气. 噪声; 机械噪声; 噪声设备安装减振基础，置于室内，采用低噪声设备; 减振基础，置于室内，采用低噪声设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准. 废水; 生活污水; 2m3化粪池+集聚区污水处理厂; 废水满足污水综排标准; 满足集聚区污水处理厂进水指标要求. 固废; 生活垃圾; 定期清运处理; 垃圾桶若干; 固废得到妥善处置. 金属屑 边角料; 金属回收公司回收综合利用; 固废储存箱. 原料包装; 外售、厂家回收. 废油桶; 暂存后送有资质单位妥善处置; 危废暂存间.

- 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | CO、O3、NO2 | 车间墙上或顶棚上安装换气扇 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 机加工 | 粉尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 厂区职工 | 生活污水 | 2m3化粪池处理后外排市政管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 定期运至垃圾中转站，集中处理 | 妥善处置，对环 境影响较小 |
|  | 机加工 | 金属屑、边角料 | 金属回收公司回收综合利用 |  |
|  | 原料包装 | 废包装、废油桶 | 暂存后送有资质单位妥善处置 |  |
| 噪 声 | 高噪声设备安装减震基础、消声器、车间封闭，噪声源强大大降低。经距离衰减后，噪声对周围声环境影响小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建成后，将在厂区种植花草进行绿化，对厂区生态环境起一定的补偿作用，且厂区周围无特殊要求的生态保护区，因此采取以上措施后，项目建设对周围生态环境环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、评价结论 1、政策相符性 本项目为C3532 农副食品加工专用设备制造，经查阅国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目产品不在该目录鼓励、限制和禁止类，属允许建设项目。项目已于2017年5月在滑县发展和改革委员会备案（备案文件见附件2），本项目的建设符合国家产业政策。 2、厂址可行性 该项目位于滑县产业集聚区文明路与珠江路交汇处南200m路西，为工业用地，项目用地符合用地要求。 本项目运营过程中，各类污染物均可得到妥善处置，项目建设对周边环境质量影响较小，评价认为项目选址可行。 3、环境质量现状评价结论 项目区域环境空气质量良好，主要污染因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。区域噪声环境质量较好，能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类的要求。 4、环境影响评价结论 （1）废气 本项目运营期环境空气影响主要为原材料的车加工废气、焊接产生的废气。项目产生废气均属无组织排放，废气产生量很小。在车间墙上或顶棚上安装换风扇把车间内废气排出室外，加速其扩散和稀释。通过采取措施后，项目产生的无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 （2）废水 本项目劳动定员为20人，厂内不设职工宿舍和食堂，厂区生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 （3）噪声 本项目主要噪声源有铣床、钻床、车床等生产加工运行时产生的机械噪声，声功率级75～90dB(A)之间。所有高噪设备均在车间内作业，评价要求高噪声设备安装减震基础、消声器、车间封闭，采取以上降噪措施后，其声源值可降低至65～70dB（A）。项目各边界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （4）固体废物 本项目运营后产生的机加工产生的边角废料全部由金属回收公司回收综合利用，原材料废包装经统一收集后外售或厂家回收，职工生活垃圾统一收集后定期清运至垃圾中转站。废油桶统一收集后委托有资质单位处理。采取以上措施后，项目固废均得到妥善处置。 5、总量控制指标 废水总量控制指标COD为0.0072t/a，氨氮为0.0007t/a。 二、建议 1.严格落实评价提出的污染物防治措施，将项目对周围环境的影响降至最低。 2.严格执行环保“三同时”制度，项目建成后，应及时提请环保部门进行验收，经验收合格后方可投入正常运营。 三、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策、土地利用规划。项目建成后拟采取的各项污染防治措施可使工程对环境污染控制在最低程度，对区域环境影响很小。因此在建设单位严格执行国家有关环境保护法律、法规，严格执行建设项目的“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治对策和措施的前提下，从环境保护的角度评价，项目是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日