建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15万吨面粉加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南子午通粮油仓储物流股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王伟兵 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 张新胜 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县牛屯镇双狮村西侧551m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15937221000 |  |  | 传真 | / |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 456400 |
| 建设地点 | 滑县牛屯镇双狮村西侧551m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文件 |  | 豫直滑县制造[2017]12430 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C1310谷物磨制 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 63774.40 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 13950 |  | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 173.2 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.24% |  |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 内容及规模 1、建设项目概况 随着生活节奏的加快，我国面制品工业发展的市场空间还很广阔，特别是农村市场远未开发。随着农业结构的调整，农村城市化进程的加速，国家对农村经济发展在政策和投入的倾斜，面向农村市场的面制品工业，将会得到飞跃的发展。鉴于面粉是一个与人们“一日三餐”息息相关的大众化的食品来源，越来越多的企业已经认识到了面粉加工市场所具有的巨大发展潜力和广阔发展前景，对其未来发展趋势也达成了较为统一的认识，相信会给整个面粉加工市场带来更大的生机与活力。 河南子午通粮油仓储物流股份有限公司位于滑县牛屯镇双狮村西侧551m，占地63774.40平方米，是一家专注于粮食专业化、现代化、信息化仓储、物流、贸易、农产品初级加工及面粉加工的省重点龙头企业。本项目南临济东高速公路，西临滑县南通道，北临石牛路，位于郑州、安阳、新乡公路交通枢纽地带，交通十分便利。 建设单位为了抓住机遇，增加项目规模，投资13950万元，在滑县牛屯镇双狮村西侧551m建设仓储物流项目，本项目租赁滑县盛兴粮油贸易有限公司厂房，厂区已建设内容有粮仓、烘干房等。项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产15万吨面粉加工项目. 建设单位; 河南子午通粮油仓储物流股份有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 40人. 工作制度; 两班8小时，年工作日300天. 产业特征; 投资额（万元）; 13950. 环保投资（万元）; 173.2. 产业类别; 一类工业项目：轻工（粮食及饲料加工（不含发酵工艺））. 行业类别; N轻工 94、粮食及饲料加工. 产业结构调整类别; 鼓励类. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 滑县. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目员工生活及办公依托项目东侧盛兴粮油公司办公室和食堂，废水主要为员工办公生活产生的洗漱废水，食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水流入化粪池进一步处理，化粪池处理完成后由周围农民拉走用于沤制农家肥。. 本项目污染因子; ①废气：主要为运输等过程中产生的粉尘、面粉加工过程中产生的粉尘、粮仓内逸散的有毒气体、面粉生产过程中产生的粉尘、以及烘干塔生产过程中产生的SO2、NOx、颗粒物。 ②废水：主要为员工办公生活产生的洗漱废水。 ③噪声：主要为粮食生产过程中产生的设备机械噪声和粮仓通风机的空气动力噪声； ④生活固废：主要为员工办公生活产生的生活垃圾； ⑤一般固废：主要为粮食筛选杂质、磁选杂质、除尘器收集的粉尘。 ⑥危险固废：熏蒸药片AlP气化后剩余的小部分药渣。. 2.项目概况 根据备案和建设单位提供资料可知，项目租赁滑县盛兴粮油贸易有限公司厂房，租赁地块位于滑县牛屯镇双狮村西侧551m，项目占地面积63774.40平方米，租赁的地块已建主要建筑物总建筑面积20113.5平方米，新建建筑物总建筑面积为19849.85平方米，项目建成后总建筑面积为39963.35平方米；总投资13950万元。 本项目建设前项目所在地为滑县盛兴粮油贸易有限公司厂房，本项目建设单位与滑县盛兴粮油贸易有限公司在2016年10月10日签订租赁协议（详见附件），租赁内容包含已建粮仓和烘干塔房。现有建筑物未办理相关环评手续，本次建设单位租赁已建粮仓和烘干塔房，本次需新建相关建筑物均未建设，因此，本项目不涉及未批先建。由于原有项目建设单位经营不善，公司注销，未取得正式用地手续，原有项目现由河南子午通粮油仓储物流股份有限公司接手，目前河南子午通粮油仓储物流股份有限公司已与滑县国土资源局签订土地出让合同。 根据建设单位提供资料，本项目已经滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]12430），经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于该目录鼓励类“十九、轻工”第31项“营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产”，符合国家产业政策。项目用地已经滑县国土资源局许可，项目选址已经滑县城乡规划管理局批准同意，土地用途性质为工业用地，土地性质符合规划，选址合理。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令2015第33号）的规定，该项目属于N轻工中“94、粮食及饲料加工”，无发酵工艺，年产量在25万吨以下，因此需编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于附录A中N轻工中“94、粮食及饲料加工”，本项目属于地下水环境影响评价IV类项目，因此无需进行地下水评价。 3、建设地址 本项目位于滑县牛屯镇双狮村西侧551m，项目南侧和西侧均为农田，东侧为盛兴粮油，北侧隔008县道为农田，距离项目最近的敏感点为项目东侧551m的双狮村。项目周边环境示意图见图1。 农田 盛兴粮油 双狮村 551m N 附图1 项目周边环境示意图 农田 农田 农田 农田 本项目所在地 4、建设内容 4.1主体工程 本项目新增工作塔、毛麦仓、制粉车间、粉仓和成品库等建筑内容，现有建筑物包含5栋粮仓，1栋原粮烘干塔房，租赁总建筑面积为20113.5平方米，新建建筑物为工作塔房、毛麦塔、制粉车间、粉仓车间、副产品仓车间和成品库，新建建筑物总建筑面积为19849.85平方米，项目建成后总建筑面积为39963.35平方米，项目建成后年生产15万吨面粉。建筑工程见表2，主要设备情况见表3。 表2 主要建筑工程一览表 序号; 建筑物名称; 建筑尺寸; 建筑面积（m2）; 备注. 一、现有建筑物. 1; 1#粮仓; 85m×34.5m×10m; 2932.5; 钢混结构，已建. 2; 2#粮仓; 85m×34.5m×10m; 2932.5; 钢混结构，已建. 3; 3#粮仓; 150m×34.5m×10m; 5175; 钢混结构，已建. 4; 4#粮仓; 85m×34.5m×10m; 2932.5; 钢混结构，已建. 5; 5#粮仓; 85m×34.5m×10m; 2932.5; 钢混结构，已建. 6; 原粮烘干塔房; 93m×34.5m×10m; 3208.5; 钢混结构，已建. 二、新建建筑物. 7; 工作塔; 16.6m×11m×10m; 182.6. 8; 毛麦塔; 39m×36m×35m; 9828; 7层. 9; 制粉车间; 51.5m×7.5m×35m 51.5m×6.5m×10m; 3373.25; 7层，局部2层. 10; 粉仓; 28m×24m×35m; 4704; 7层. 11; 副产品仓; 28m×5.5m×35m; 1078; 7层. 12; 成品库; 114m×30m×10m; 684; 2层. 现有建筑物面积; /; 20113.5; /. 新建建筑物面积; /; 19849.85; /. 总面积; /; 39963.35; /. 本项目租赁建筑后新购置设备，设备情况见下表。 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 一、粮仓生产设备. 1; 自动化装卸输送系统; 1套; YE550，现有设备. 2; 多功能电子粮情监测系统; 1套; 现有设备. 3; 智能通风系统; 5套; DLZ-4/8C，现有设备. 4; 环流熏蒸系统; 5套; 现有设备. 5; 扒粮机; 1台; 380，现有设备. 6; 地磅; 1台; 现有设备. 二、粮食烘干设备. 1; 地坑格栅; 8台; 2.5x2.5m. 2; 格栅骨架; 1套; /. 3; 下粮斗; 8台; 2.5x2.5m. 4; 手动闸门; 8台; TZMS30. 5; 电动闸门; 8台; TZMD30. 6; B1皮带输送机; 1台; TDSG50. 7; 地坑除尘，监控系统; 1台; /. 8; E1斗式提升机; 1台; TDTG50/32. 9; E1斗式提升机钢架; 1台; /. 10; 单层圆筒初清筛; 1台; TCQY. 11; 单层圆筒初清筛; 1台; BWD2.2-25. 12; 风选除尘系统; 1套; /. 13; B2皮带输送机; 1台; TDSG50. 14; E2斗式提升机; 1台; TDTG50/32. 15; E2斗式提升机钢架; 1套; /. 16; 烘干机; 1套; WGH500. 17; B3皮带输送机; 1台; TDSG50. 18; E3斗式提升机; 1台; TDTG50/32. 19; B4皮带输送机; 1台; TDSG50. 20; 高空栈桥; 1台; /. 21; 烘干机除尘风道; 1套; /. 22; 热风机1,2,3; 3台; /. 23; 阻旋式料位器; 2台; WL-ZXLW-1. 24; 测温传感器; 3套; /. 25; 燃气热风炉; 1套; JLG-11. 26; 系统除尘; 1套; /. 三、原粮接收和初清设备. 1; 组合清理筛; 2台; TAS204. 2; 圆筒初清筛; 2台; SCY150. 3; 水平吸风道; 4台; MVSH150. 4; 脉冲除尘器; 6台; TBLM156. 5; 风 机; 6台; 4—72NO5.5A. 6; 斗式提升机; 4台; TDTG60/35. 7; 刮板输送机; 11台; TGSS42. 8; 罗茨鼓风机; 1台; SSR80. 9; 电动葫芦; 1台; CD3-15. 10; 气动闸门; 44台; /. 11; 料 位 器; 64台; /. 12; 手气动闸门; 32台; /. 13; 磁 选 器; 2台; /. 14; 5吨斗秤; 4台; /. 15; 液压翻版; 1台; /. 16; 配麦器; 32台; /. 17; 灰 箱; 4台; /. 18; 除尘风网; 6套; /. 19; 仓下汇集斗; 32台; /. 四、清理设备. 1; 高效振动筛; 3台; TQLZ180x200. 2; 旋振筛; 1台; TQLG150x270. 3; 水平吸风道; 3台; MVSH150. 4; 脱 皮 机; 2台; JGXMT820. 5; 打 麦 机; 1台; MHXT-45/80. 6; 去 石 机; 2台; MTSD-120/120. 7; 着水控制仪; 1台; /. 8; 着 水 机; 1台; 双轴. 9; 喷雾着水机; 1台; MWZS150-380. 10; 圆筒吸风分离器; 1台; TXFL100. 11; 脉冲除尘器; 5台; TBLM78/TBLM104. 12; 风 机; 5台; 4—72NO5.0A/4—72NO4.5A. 13; 斗式提升机; 6台; TDTG40/18、TDTG30/11. 14; 螺旋输送机; 3台; LSS 32. 15; 刮 板 机; 5台; TGSS20. 16; 罗茨鼓风机; 1台; SSR80. 17; 配 麦 器; 16台; /. 18; 净 麦 秤; 1台; /. 19; 磁 选 器; 4台; /. 20; 电动葫芦; 1台; DG-5-35. 21; 料 位 器; 34台; /. 22; 气动闸门; 15台; /. 23; 粉 碎 机; 1台; /. 24; 风 机; 1台; 9-19-4.5A. 25; 除 尘 器; 2台; TBLM18. 26; 下脚绞龙; 2台; LSS16. 27; 磁 选 器; 1台; /. 28; 除尘风网; 5组; /. 29; 净 麦 仓; 1台; /. 30; 下脚收集罐; 2台; /. 31; 下脚输送风网; 2组; /. 32; 罗茨风机管道; 1组; /. 五、制粉设备. 1; 磨 粉 机; 40台; MDDK10x2/MDDK12.5x2. 2; 高方平筛; 10台; FSFG8x24C/FSFG6x24C. 3; 打 麸 机; 5台; FFPD45x2. 4; 清 粉 机; 20台; MQRF-46/200. 5; 松 粉 机; 28台; ZJ51/43. 6; 罗茨风机; 1台; SSR125. 7; 脉冲除尘器; 7台; TBLM130/TBLM156/TBLM104. 8; 高压风机; 3台; TY8-1.8/TY8.4-2. 9; 中压风机; 3台; TLGF-TY-22/TLGF-TY-18-2. 10; 关 风 器; 77台; GFY9/7. 11; 减速电机; 10台; BWD2.2-25. 12; 面粉提升机; 6台; TDTG40/18. 13; 面粉收集绞龙; 5台; LSS32/25/20. 14; 麸皮收集绞龙; 1台; LSS32. 15; 空气压缩机站; 1套; /. 16; 绞龙回粉器; 3台; /. 17; 磨粉机电机; 80台; /. 18; 麸皮、次粉绞龙; 2台; /. 19; 除尘风网; 4组; /. 20; 高压风网; 3组; /. 21; 罗茨风机管道; 1组; /. 22; 空压机气路; 1组; /. 六、配粉设备. 1; 面粉/麸皮工艺秤; 7台; /. 2; 磁 选 器; 8台; /. 3; 正压关风器; 8台; TFD45/45、TFD36/38、TFD28/30. 4; 罗茨风机; 8台; SSR200、SSR150、SSR100. 5; 双 路 阀; 25台; PC-MA170、PC-MA130、PC-MA90、PC-MA110. 6; 圆管绞龙; 24台; Φ320. 7; 振动仓底出仓器; 24台; TDXZ20、TDXZ16. 8; 配 料 秤; 1台; 2吨. 9; 混 合 机; 1台; 2吨. 10; 低压风机; 3台; 4-72-5A、4-72-4.5A、4-72-4A. 11; 脉冲除尘器; 3台; TBLM104、TBLM78、TBLM39. 12; 气动风门; 29台; /. 13; 料 位 器; 58台; /. 14; 微量添加机; 1套; /. 15; 微 量 秤; 1台; /. 16; 电动葫芦; 1台; /. 17; 除尘风网; 3套; /. 七、打包设备. 1; 面粉检查筛; 4台; FSFS2x10. 2; 面粉双工位打包机; 5台; /. 3; 麸皮打包机; 2台; /. 4; 面袋输送机; 5台; /. 5; 机器人码垛系统; 1套; /. 6; 麸皮码垛机; 1套; /. 八、化验设备. 1; 白度仪; 2台; /. 2; 电子式粉质拉伸仪; 2台; /. 3; 面筋仪; 2台; /. 4; 面团拉伸仪; 2台; /. 5; 天子天平; 2台; /. 6; 验粉筛; 2台; /. 7; 磁性金属物测定仪; 2台; /. 8; 电烘箱; 2台; /. 4.2项目组成及工程内容 项目组成及工程内容见表4。 表4 本项目组成及工程内容表 项目组成; 项目; 工程内容; 用途. 主体工程; 1#粮仓; 85m×34.5m×10m; 储存原料小麦. 2#粮仓; 85m×34.5m×10m; 储存原料小麦. 3#粮仓; 150m×34.5m×10m; 储存原料小麦. 4#粮仓; 85m×34.5m×10m; 储存原料小麦. 5#粮仓; 85m×34.5m×10m; 储存原料小麦. 原粮烘干塔房; 93m×34.5m×10m; 烘干小麦，降低小麦含水率. 工作塔; 16.6m×11m×10m; 小麦原料输入口. 毛麦塔; 39m×36m×24.5m; 原粮接收和初步清理. 制粉车间; 51.5m×7.5m×24.5m 51.5m×6.5m×6m; 加工面粉. 粉仓; 28m×24m×24.5m; 暂存及打包面粉. 副产品仓; 28m×5.5m×24.5m; 暂存麸皮及打包麸皮. 成品库; 114m×30m×10m; 对方成品面粉和麸皮. 公用工程; 给水; 项目区自备井; --. 天然气; 附近无天然气管线，由销售天然气公司使用槽车配送，厂区设置两个20m3储气罐，最大压力1.6MPa; --. 供电; 电源引自牛屯镇供电所，新建1座10KV变电站; 配电室1座. 供热; 分体空调; --. 制冷; 分体空调; --. 生活设施; 办公室; 依托项目西侧盛兴粮油办公室; --. 门卫室; 1F，建筑面积24m2; --. 员工宿舍及餐厅; 依托项目西侧盛兴粮油宿舍及餐厅; --. 运输工程; 原料; 原料为小麦、包装袋等; 小麦由附近农民运送到粮仓. 环保设施; 废气; - 粮食储存粉尘：仓储阻隔、仓储外洒水降尘和厂区围墙阻隔； - 面粉加工粉尘：脉冲袋式除尘器+排气筒； - 熏蒸废气：熏蒸结束后，循环通风，无组织排放 - 烘干塔热烘炉废气：排气筒 - 烘干塔粉尘：袋式除尘器+排气筒; --. 废水; - 废水经化粪池处理后，由附近农民定期清掏用于沤制农家肥; --. 固废; - 采用分类收集，危险废物委托有资质单位进行处理，一般固废由有关单位进行回收，生活垃圾交由环卫部门处置; --. 噪声; - 选用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、消声、隔声等措施；; --. 4.3 配套工程 4.3.1给排水 给水：本项目用水由厂区内自备水井供给，可满足项目用水需求。 排水：本项目生产不用水；员工办公生活依托项目西侧滑县盛兴粮油贸易有限公司设施，员工生活废水主要为洗漱废水、冲厕废水和食堂废水，食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水流入化粪池进一步处理，化粪池处理完成后由周围农民拉走用于沤制农家肥。 本项目水平衡图见下图2。 图2 本项目水平衡图 4.3.2供电 本项目用电由滑县牛屯镇供电所统一供给，可满足项目生产生活用电需求。 4.3.3用气 本项目厂区内用气主要为烘干塔用气，由供气公司定期配送。 5、主要原料和能源消耗 表5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 小麦; 万吨; 19.7; 来自周边村庄及周边县区. 2; 面粉包装袋; 万条; 298; 外购成品. 3; 磷化铝; t/a; 0.5; 小麦原料库暂存灭虫使用. 4; 防虫灵; t/a; 0.2. 5; 用电量; 万kwh/a; 40; 滑县牛屯镇供电所统一供给. 6; 压缩天然气; 万m3/a; 15.36; 由滑县华润燃气有限公司CNG槽车配送. 7; 用水量; t/a; 700; 厂区自备井水. 原材料理化性质： （1）磷化铝 磷化铝是用赤磷和铝粉烧制而成。因杀虫效率高、经济方便而应用广泛。磷化铝通常是作为一种广谱性熏蒸杀虫剂，主要用于熏杀货物的仓储害虫、空间的多种害虫、粮食的储粮害虫、种子的储粮害虫、洞穴的室外啮齿动物等。磷化铝吸水后会立即产生高毒的磷化氢气体，通过昆虫（或者老鼠等动物）的呼吸系统进入体内，作用于细胞线粒体的呼吸链和细胞色素氧化酶，抑制其的正常呼吸而致死。在无氧情况下磷化氢不易被昆虫吸入，不表现毒性，有氧情况下磷化氢可被吸入而使昆虫致死。昆虫在高浓度的磷化氢中会产生麻痹或保护性昏迷，呼吸降低。制剂产品可熏蒸原粮、成品粮、油料和薯干等。若熏蒸种子时，其水分因不同作物而要求不同。 危险特性：现酸或水和潮气时，能发生剧烈反应，放出剧毒的自燃的磷化氢气体，当温度超过60℃时会立即在空气中自燃。与氧化剂能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。 （2）熏蒸气体 熏蒸气体（PH3）：由磷化铝在仓外磷化氢发生器中与水反应产生，其主要特性为：无色、高毒、易燃，有芥末和大蒜的特有臭味，微溶于水。对人的毒理作用：当空气中浓度为2～4mg/m3时可嗅到其气味；浓度为9.7mg/m3以上,可致中毒；浓度为550～830mg/m3时，接触0.5～1.0小时发生死亡；2798mg/m3可迅速致死。 - 小麦 滑县是河南省重要的粮食主产区，本项目加工的小麦主要来自滑县及周边县区，本项目加工的小麦原料理化性质见下表。 表6 小麦原料理化性质一览表 原料; 含水率; 容重; 出粉率; 不完善粒率; 杂质含量. 小麦; 11.5%~12.5%; 800kg/m3; 73%~78%; <6%; 0.5%. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，实行单班8小时工作制，年工作日为300天。 7、建设周期 本项目为租赁滑县盛兴粮油贸易有限公司场地及建筑，目前该地块已建主要建筑物为5座粮仓和一座烘干塔房，由于生产需求，项目在取得环评批复后将新建1座工作塔、1座毛麦塔、1座制粉车间、1座粉仓等建筑物，目前新建建筑物均未建设。本项目建设周期预计于2017年11月开工，2018年5月建设完成。 8、环保设施及投资估算情况 表7 环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 仓储阻隔、仓储外洒水降尘和厂区围墙阻隔; 若干; 5. 脉冲除尘器; 21台; 105. 集气罩及配套设备; 21套; 42. 粮食烘干塔燃烧天然气排气筒; 1套; 3. 粮食烘干塔除尘系统; 1套; 6. 噪声治理; 减振垫、隔声、消声; 若干; 5. 废水治理; 依托滑县盛兴粮油贸易有限公司现有环保设施; /; /. 固废治理; 危废暂存间; 1×5m2; 2. 1×80m2一般固废堆场; 1个; 5. 生活垃圾收集桶; 若干; 0.2. 合计(万元); 173.2. 备注:环保投资占总投资比例1.24%（173.2/13950×100%=1.24%）. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设前项目所在地为滑县盛兴粮油贸易有限公司厂房，本项目建设单位与滑县盛兴粮油贸易有限公司在2016年10月10日签订租赁协议（详见附件），租赁内容包含已建粮仓和烘干塔房。现有建筑物未办理相关环评手续，本次建设单位租赁已建粮仓和烘干塔房，本次需新建相关建筑物均未建设，因此，本项目不涉及未批先建。原有项目建设单未取得正式用地手续，原有项目现由河南子午通粮油仓储物流股份有限公司接手，目前河南子午通粮油仓储物流股份有限公司已与滑县国土资源局签订土地出让合同。 原有项目仅在厂区进行粮食仓储，无粮食烘干及加工工序。工艺流程如下： 图3 原有项目生产工艺流程及产物节点图 原有项目主要产污环节为：粮食装卸过程中产生的粉尘、杀虫熏蒸产生的熏蒸烟气，机械运行噪声。原有粉尘及熏蒸烟气产生量较小，经洒水降尘后对周围环境影响较小；噪声经厂房隔音距离衰减后对周围环境影响较小。因此，原有项目不存在遗留环境问题。 图3 项目厂区现状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于滑县牛屯镇双狮村。滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，地面高程50-65米之间，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡、1020个行政村。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县空气质量日报监测数据，监测时间为2017年6月16日~2017年6月22日。监测结果见下表。 表8 现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 8~22; 14~38; 49~84; 24~42. 污染指数范围; 0.02~0.04; 0.07~0.19; 0.33~0.56; 0.32~0.56. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准限值（ug/m3）; 500; 200; 150; 75. 由上述监测结果可知，该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 2、地表水 距离本项目最近河流为红旗总干渠，为金堤河上游河流，为了了解项目区地表水环境质量现状，本次评价借用“河南省2017年第23期河南省地表水环境责任目标断面水质周报（2017年5月29日~6月4日）”金堤河濮阳大韩桥断面数值，具体数值见下表。 表9 地表水环境质量现状监测结果 类别; COD; NH3-N; 总磷. 24小时平均值范围; 24小时平均值范围; 24小时平均值范围. 监测值; 20.9mg/L; 0.81mg/L; 0.13mg/L. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤0.4mg/L. 由上表可知，项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、声环境 为了解项目所在地声环境质量现状，由洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年4月19日、20日对项目区东、西、南、北厂界进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见表10。 表10 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点; 2017年4月19日; 2017年4月20日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53.1; 42.6; 52.8; 42.4; 2类昼间：60，夜间：50; 达标. 西厂界; 49.5; 40.3; 49.3; 40.4. 南厂界; 51.4; 41.7; 51.2; 41.5. 北厂界; 51.3; 41.4; 51.6; 41.1. 由上表的监测结果可知，该项目东、西、南和北厂界噪声背景值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 滑县牛屯镇地下水井群(共2眼井)，一级保护区范围：水管站厂区及外围东3米、南25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。根据现场调查，本项目距离牛屯镇地下水井群约4.3km，不在水源保护区范围内，周围无自然保护区和珍稀动植物保护物种。项目噪声评价范围为200m，该范围内无保护目标；项目营运期大气评价范围为2.5km，评价范围内主要环境保护敏感点见表11。 表11 主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 方位; 相对距离; 保护级别. 环境空气; 双狮村; E; 551m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 蔡村; E; 1118m. 聂家寨村; SW; 1121m. 小王庄村; SW; 1509m. 晋营村; S; 1283m. 贺林村; S; 1337m. 地表水 环境; 红旗总干渠; E; 3026km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 表12 项目设计环境空气质量标准 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; TSP. 年平均浓度限值（μg/m3）; 60; 40; 70; 35; 200. 24小时平均浓度限值（μg/m3）; 150; 120; 150; 75; 300. 1小时浓度限制（μg/m3）; 500; 200; /; /; /. 2、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所空气中磷化氢最高容许浓度为0.3mg/m3 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准 表13 项目地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; III类水质标准. 1; COD; ≤40. 2; NH3-N; ≤2.0. 3; 总磷; ≤0.4. - 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 表14 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放限值 表15 项目执行大气污染物综合排放标准值一览表 污染源; 有组织排放; 无组织排放. 最高允许排放浓度，mg/m3; 排气筒高度，m; 二级最高允许排放速率，kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 40; 39. - 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1新建炉窑标准 表16 项目执行工业炉窑大气污染物排放标准值一览表 污染源; 炉窑类型; 有组织排放. 排放限值，mg/m3; 排气筒高度，m. 颗粒物; 其他炉窑; 30; 15. SO2; 所有炉窑; 200. NOx; 所有炉窑; 400. - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准 表17 恶臭污染物厂界标准值 控制项目; 单位; 二级. 臭气浓度; 无量纲; 20. 4、执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行） 表18 饮食业单位的油烟最高润徐排放浓度和油烟净化设施去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 5、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标》（GB12523-2011） 表19 建筑施工厂界环境噪声排放限值 单位dB 昼间; 夜间. 70; 55. 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 7、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 8、《危险固废贮存污染控制标准》（GB18596-2011）及2013修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 粮食烘干塔燃烧天然气对粮食进行烘干，产生SO2、NOx废气，通过15m高排气筒有组织排放。其中SO2产生量为0.0878t/a，NOx产生量为0.2874t/a。 本项目员工生活依托项目东侧滑县盛兴粮油贸易有限公司办公用房及食堂，本项目生产过程中不产生废水。因此，本项目生产过程中不涉及废水总量控制指标。 建议本项目总量控制指标为：SO2：0.0878t/a，NOx：0.2874t/a。 |

建设项目工程分析

施工期： 图4 施工流程及产污节点示意图 运营期 项目运营期生产工艺流程示意图如下 图5 项目生产工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： （1）粮食收粮、暂存生产工艺 汽车来粮、计量：从附近村庄进购的粮食使用汽车运入，经地磅过磅称重。该过程主要污染物为汽车噪声。 取样检验：项目区内设置有检验室，对粮食入库、出库及日常进行检验。主要通过使用相关设备进行水分、害虫、杂质、温度检测，从而确定粮食品质。 卸车、输送：对计量后的粮食进行卸车，本项目粮食来源为附近村庄收购的散装原粮，可直接倒入移动式接料机内，经移动式皮带运输机送入过筛工序。该过程主要产生粉尘和噪声。 过筛：收购的的粮食暂存于储粮罩棚中，本项目粮食无烘干工序。储粮罩棚中粮量达到一定程度后，在各粮库外进行清筛，分离出粮食中的秸秆、绳头、泥块等大型杂物后入库储存。该过程主要污染物为噪声、粉尘和固废。 烘干：烘干目的是降低粮食含水率，利于粮食储存。烘干使用燃料为天然气，小麦在烘干塔内进行热风烘干，烘干过程自动化控制。该过程主要污染物为噪声、SO2、NOx和颗粒物。 环流熏蒸：在小麦入库后进行膜下环流熏蒸作业，以达到杀死粮堆中各种害虫虫卵的效果。本项目采用移动式环流熏蒸机进行熏蒸作业。移动式环流熏蒸机即引气管道和风量调节阀门固定于仓壁，风机和出口风量平衡调节装置安装在移动小车（移动式环流机）上，引气管道与环流机之间采用软管连接。膜下环流熏蒸是在粮食下面铺设回流管道，粮食上面覆盖塑料薄膜，熏蒸气体在粮面以下的粮堆内循环。本项目在仓库粮堆下加装回流管道，并在仓壁安装排风口。在环流熏蒸作业中，选用磷化铝片剂为熏蒸剂，ALP遇水产生磷化氢，反应式：ALP＋3H2O（加水）＝PH3＋AL（OH）3，利用PH3和CO2混合气体熏蒸，熏蒸时必须确保粮仓的密闭性，从而达到熏蒸杀虫效果。 储藏、出售：熏蒸完成后进行密封储藏。出售时，通过皮带输送机直接装到卡车拉走外售。 - 面粉生产工艺 投料工艺：将原料库中的小麦投入到项目工作塔卸粮口，小麦在卸粮坑内进行第一次筛分，初步去除麦秸秆、麦皮等杂质。 清理工艺：经一次筛分后的小麦经提升机提升至生产车间内进行筛选，小麦进入去石机内去除为清理掉的小颗粒石子，之后通过磁选机去除小麦中的细小金属等磁性杂质。磁选后的小麦提升至大麦机内，通过打板的打击和筛面的摩擦等作用，去除小麦表面粘附的杂质，杂质经筛面筛出，小麦进入振动筛内进行第三次筛选除杂。 润麦：除杂结束后小麦经着水机着水后进入润麦仓停留24h，其润麦的作用是利用加水和一定的润麦时间，使小麦内部的水分重新调整，从而改善小麦籽粒内部的物料、生物化学和制粉工艺性能，以获得最佳的工艺效果，同时可减少后续工序对生产设备的磨损，润麦后小麦含水率约15%。 润麦结束后，小麦再次经打麦、筛选、去石等过程，并通过刷麦、磁选进一步清理小麦腹沟中的灰尘、大部分麦毛等杂质，小麦经清理后，已不含杂质，符合入磨小麦的要求，小麦进入净麦柜等待进一步加工，此过程结束后经干燥器烘干。 制粉工艺：清理后的小麦进入磨粉机内磨粉，并通过撞击松粉机分离黏在皮上的胚乳并杀死虫卵。小麦磨粉后进入高方平筛内进行筛理，分离的大颗粒物料进入磨粉机内研磨，再进入高平方筛内循环。高平方筛筛理出的中颗粒进入清粉机内，分离出麸皮和麦芯，麦芯进入芯磨机内研磨，再进入高方平筛内循环。清粉后的麸皮进入打麸机，将麸皮中粉粒分离出来，再次进入磨粉机内，进行循环研磨，提高面粉产出率，筛上麸皮进入包装机内包装，入库代售。 配粉：高方平筛内分离出面粉，利用高速运动的撞击杀死害虫和虫卵，杀虫后的面粉进入配粉仓。根据对面粉质量的要求，按比例进行面粉的搭配，搭配后的面粉进行打包入库。 本项目使用脉冲除尘器进行处理，脉冲除尘器工作原理：脉冲除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型高效脉冲除尘器，综合分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优点，克服分室清灰强度不够，进出风分布不均等缺点，扩大了应用范围。 脉冲除尘器是当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度较慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出，含尘气体通过滤袋净化的过程，随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多，增加滤袋阻力，致使处理风量逐渐减少，为正常工作，要控制阻力在一定范围内（140~170mm水柱），一旦超过范围必须对滤袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气由喷吹管各孔径文氏管喷射到各相应的滤袋内，滤袋瞬间急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋恢复初始状态。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘系统运行。 脉冲袋式除尘器除尘效率的高低，主要是取决于滤料和滤袋表面建立的粉尘层，不同结构形式的滤布，其过滤效率也不同。一般来说新毛毡滤袋效率科大99.9%，随着框架机械摩擦及粉尘冲刷，使绒毛磨断脱落，除尘效率进一步降低，脉冲袋式除尘器除尘效率一般不低于99%。

主要污染工序： 一、施工期： 1、废气 施工期废气主要来自于施工场地土地平整、开挖、回填，建材的运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘。 2、废水 主要为设备冲洗和施工人员产生的洗漱废水。 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，产生的污染物主要为SS，可用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 本项目施工期约7个月，即210天，施工人员100人，由于条件限制，施工人员用水较少，用水量按20L/(人·d)计算，排放系数按照0.8计，本项目施工期洗漱废水排放量约为336t。生活污水用于泼洒地面抑尘，不外排。 3、噪声 工程施工噪声来源包括：场地清理、场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。 表21 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪声值. 土石方; 推土机、挖掘机、装载机等; 95~100. 打桩; 打桩机（静压桩）; 80~85. 结构; 振捣棒、电锯、吊车、搅拌机等; 95~102. 装修; 升降机、砂轮机、切割机等; 90~95. 4、固体废物 主要为施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 本项目为新建项目，无拆除建筑垃圾，项目新建建筑面积为19849.85m2，建筑垃圾产生量按40kg/m2计算，则本项目建设过程建筑垃圾产生量为793.994t。 本项目施工期约7月，即210天，施工人员约100人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为10.5t。 二、营运期： 1、废气 1.1粉尘 主要为粮食运输过程中的粉尘污染，粮食烘干塔粮食输送过程中产生的粉尘，粮食烘干燃气废气，卸粮、投料及清理阶段粉尘，磨粉粉尘，筛理、清粉过程粉尘，打包粉尘。 （1）粮食运输过程中产生的粉尘 主要为粮食运输过程中的粉尘污染。在库区作业过程中由于粮食（粮包）的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染，在进出粮运输、打包过程中会产生少量无组织排放粉尘。本项目粮食年周转规模为19.7万吨，粉尘产生环节主要为附近村庄农民散装原粮卸车、皮带输送环节，以及粮库外售粮食时皮带输送、装车环节。粉尘产生量约占粮食总周转量的0.2‰，因此，粉尘产生量约为3.94t∕a，产生的粉尘经仓库阻隔、仓储外洒水降尘和厂区围墙阻隔，厂界粉尘产生量约为0.788t/a。洒水主要在粮仓外进行，洒水时注意保持粮食干燥，避免增加粮食湿度，不利于储存。 - 粮食烘干塔粮食输送过程中产生的粉尘（P1） 项目粮食烘干塔粮食输送过程中产生一定量的粉尘，如不加以控制将会对环境造成污染，建设单位已将烘干粮食至于密闭空间内，针对清筛和落地口等易产生粉尘环节加装集气罩，并加设布袋除尘器，烘干过程粮食输送产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。类比同类粮食仓储项目资料，原料粮食在清选过程产生的粉尘产生速率约为16.8kg/h，本项目平均每天需烘干工作8h，按照年生产100天，风机量5000m3/h，清选粉尘产生量为13.44t/a，粉尘产生浓度为3360mg/m3。本项目布袋除尘器除尘效率可达99%，粉尘排放速率为0.168kg/h，粉尘排放量为0.1344t/a，粉尘排放浓度为33.6mg/m3。 本项目粮食烘干塔粮食输送过程中粉尘排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：最高排放浓度120mg/m3；15m高排气筒最高允许排放速率为3.5kg/h。 （3）卸粮、初清及清理阶段粉尘（P3~P13） 本项目卸粮、初清工段主要产生粉尘点分别经集气罩(集气效率为95%)收集后由6套脉冲除尘器（除尘效率为99%）处理，分别通过40m高排气筒有组织排放。初次筛选工序（即清理阶段）主要产尘点分别通过5套集气罩收集+5套脉冲除尘器处理后由5根40m高排气筒有组织排放。项目除尘器风机风量均为10000m3/h，年运行时间为4800h。 项目以小麦为原料，卸粮、初清过程中有少量粉尘产生，经类比，粉尘产生系数为0.05kg/t，小麦使用量为19.7万t/a，则投料过程中粉尘产生量为9.85t/a，95%的粉尘经集气罩收集后有组织排放，卸粮、初清过程粉尘有组织产生量为9.36t/a，产生速率为1.95kg/h，产生浓度为32.5mg/m3，其余5%的粉尘无组织排放，无组织排放量为0.49t/a。卸粮、初清过程粉尘排气筒总排放量为0.0936t/a，排气筒总排放速率为0.0195kg/h，排气筒平均排放浓度为0.33mg/m3。卸粮、初清过程中粉尘排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：最高排放浓度120mg/m3；40m高排气筒最高允许排放速率为39kg/h。 本项目筛选过程会有粉尘产生，除尘初次筛选过程粉尘产污系数为0.35kg/t，第二至第四次筛选粉尘产污系数为0.26kg/t，本项目小麦使用量为19.7万t/a，则初次筛选粉尘产生量为68.95t/a，后二次筛选粉尘产生量为51.22t/a。 初次筛选粉尘主要产尘点采用3套集气罩+脉冲除尘器+40m高排气筒处理，初次筛选粉尘有组织排放量占总产生量为95%，初次筛选粉尘有组织总产生量为65.50t/a，产生速率为13.65kg/h，产生浓度为455mg/m3。初次筛选无组织粉尘排放量约占总产生量的5%，产生量为3.45t/a，无组织排放速率为0.719kg/h。经3套集气罩+脉冲除尘器+40m高排气筒处理后，初次筛选有组织粉尘总排放量为0.655t/a，总排放速率为0.136kg/h，平均排放浓度为4.5mg/m3。粉尘排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：最高排放浓度120mg/m3；40m高排气筒最高允许排放速率为39kg/h。 第二至第四次筛选粉尘主要产尘点采用2套集气罩+脉冲除尘器+40m高排气筒处理，第二至第四次筛选粉尘有组织排放量占总产生量为95%，第二至第四次筛选粉尘有组织总产生量为48.66t/a，产生速率为10.14kg/h，产生浓度为507mg/m3。第二至第四次筛选粉尘无组织粉尘排放量约占总产生量的5%，产生量为2.561t/a，无组织排放速率为0.534kg/h。经2套集气罩+脉冲除尘器+40m高排气筒处理后，第二至第四次筛选有组织粉尘排放量为0.487t/a，总排放速率为0.101kg/h，平均排放浓度为5.05mg/m3。第二至第四次筛选粉尘排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：最高排放浓度120mg/m3；40m高排气筒最高允许排放速率为39kg/h。 （4）磨粉粉尘（P14~P20） 本项目磨粉工序易产生粉尘，磨粉工序粉尘产污系数为0.085kg/t，本项目原料用量为19.7万t/a，则粉尘产生量为16.745t/a，项目磨粉工序各设备封闭，各粉尘产生点直接由对接管道引入配套的脉冲除尘器内处理，本次工序共设置7个脉冲除尘器，处理效率为99%，处理后经40m高排气筒排放，项目每个脉冲除尘器风机风量均为10000m3/h，年运行时间为4800h。 磨粉粉尘产生速率为3.49kg/h，产生浓度为49.9mg/m3。经7个脉冲除尘器处理后，由40m高排气筒分别排放，磨粉粉尘总排放量为0.167t/a，总排放速率为0.035kg/h，平均排放浓度为0.5mg/m3。磨粉粉尘排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：最高排放浓度120mg/m3；40m高排气筒最高允许排放速率为39kg/h。 - 筛理、清粉过程粉尘（P21~P23） 本项目筛理、清粉工序易产生粉尘，筛理、清粉工序粉尘产污系数为0.106kg/t，项目原料用量为19.7万t/a，则粉尘产生量为20.882t/a，项目筛理、清粉工序各设备封闭，粉尘直接由对接管道引入配套的脉冲除尘器内处理，处理效率为99%，本工段共设置3套脉冲除尘器，处理后分别经40m高排气筒排放，项目脉冲除尘器风机风量为10000m3/h，年运行时间为4800h。 磨粉粉尘产生速率为4.35kg/h，产生浓度为145mg/m3。经3个脉冲除尘器处理后，由40m高排气筒分别排放，磨粉粉尘总排放量为0.209t/a，总排放速率为0.044kg/h，平均排放浓度为1.47mg/m3。磨粉粉尘排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：最高排放浓度120mg/m3；40m高排气筒最高允许排放速率为39kg/h。 （6）打包粉尘 本项目面粉和款皮打包过程中会有少量粉尘产生，本项目采用自动流水线密闭打包，因此粉尘产生量很小，并且打包工序位于生产车间内，大部分粉尘自然沉降，因此打包粉尘对周围环境影响很小。 1.2粮食烘干塔燃气产生的废气（P2） 粮食烘干塔燃气产生的废气主要为SO2、NOx、颗粒物。项目烘干过程中使用烘干炉产生的热风对粮食进行烘干。烘干炉使用清洁能源天然气为原料，本项目年燃烧天然气量为15.36万m3，根据《产排污系数手册（2010 修订）》下册，天然气燃烧过程的排污系数见表2-13。 参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃气工业锅炉”中天然气产污系数：废气量为136259.17m3/万m3天然气，NOx为18.71kg/万m3天然气。参照《环境保护使用数据手册》中“各种燃料燃烧时产生的污染物”天然气产污系数：烟尘产生量为2.4kg/万m3。 根据天然气耗量和H2S含量计算，SO2产污系数为5.7142kg/万m3天然气，天然气燃烧废气产生量为1090m3/h，SO2产生量为0.0878t/a、产生浓度为41.9mg/m3，NOx产生量为0.2874t/a、产生浓度为137.3mg/m3，烟尘产生量为0.0369t/a、产生浓度为17.6mg/Nm3。烟气经一根15m高排气筒有组织排放。粮食烘干塔天然气燃烧产生的污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准：颗粒物：30mg/m3；SO2：200mg/m3；NOx：400mg/m3。 1.3有害气体 熏蒸的目的主要是预防粮食中害虫的产生。 本项目熏药为磷化铝，磷化铝用量与粮仓容积的比例为：2g/m3，总粮仓容积为169674m3，磷化铝总用量0.5t/a。 磷化铝在仓外磷化氢发生器中与水反应产生PH3。 AlP+3H2O→Al(OH)3+PH3 然后利用PH3和CO2（鼓风）混合气体熏蒸，熏蒸设备选用仓外熏蒸机。环流管道设PH3浓度检查口，适时补充熏蒸剂，使熏蒸时间内维持有效浓度，确保杀虫效果，由磷化铝用量及其与磷化氢比例可知磷化氢产生量为0.289 t/a。 1.4本项目废气产排情况 本项目废气产排情况见下表。 表22 本项目废气产排情况一览表 污染物产生环节; 污染物; 治理 措施; 排放方式; 去除效率; 污染物产生情况; 污染物排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 粮食运输; 粉尘; 密封+洒水降尘; 无组织; 80%; /; 3.94; /; 0.788. 烘干塔粮食输送; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器; 有组织; 99%; 3360; 13.44; 33.6; 0.1344. 卸粮、初清; 粉尘; 集气罩+脉冲除尘器; 有组织; 99%; 32.5; 9.36; 0.33; 0.0936. /; 无组织; /; /; 0.49; /; 0.49. 初次筛选; 粉尘; 集气罩+脉冲除尘器; 有组织; 99%; 455; 65.50; 4.5; 0.655. /; 无组织; /; /; 3.45; /; 3.45. 第二至第四次筛选; 粉尘; 集气罩+脉冲除尘器; 有组织; 99%; 507; 48.66; 5.05; 0.487. /; 无组织; /; /; 2.561; /; 2.561. 磨粉; 粉尘; 脉冲除尘器; 有组织; 99%; 49.9; 16.745; 0.5; 0.167. 筛理、清粉; 粉尘; 脉冲除尘器; 有组织; 99%; 145; 20.882; 0.209; 1.47. 烘干塔燃气废气; 烟尘; /; 有组织; /; 17.6; 0.0369; 17.6; 0.0369. SO2; /; 41.9; 0.0878; 41.9; 0.0878. NOX; /; 137.3; 0.2874; 137.3; 0.2874. 熏蒸; PH3; 无组织; /; /; 0.289; /; 0.289. 2、废水 本项目员工劳动定员40人，员工中午就餐依托厂区东侧盛兴粮油现有设施，用水量按60L/人·d计算，生活用水量为720t/a，废水产生量按照用水量的80%计算，废水产生量为576t/a。经类比，COD产生浓度为350mg/L、产生量约为0.2016t/a，NH3-N产生浓度为30mg/L、产生量约为0.0173t/a。 3、噪声 主要为粮食装卸设备、粮食烘干设备、原粮接收和初清设备、清理设备、制粉设备、配粉设备、风机等设备运行过程产生的噪声，噪声声源在75dB(A)～90dB(A)之间，企业选用低噪声的设备，全部设备置于密闭厂房内，在高噪声设备底部增设防振垫，并将高噪声设备置于厂房中央，同时对风机加装消声器，消声器的隔声量不小于5dB（A），并加强设备维护。经上述措施处理后，再经建筑物隔声、空气吸收等因素联合治理下。项目噪声可降低25dB，噪声源强及经过治理后的噪声源强情况见下表。 表23 主要高噪声设备源强 单位：dB(A) 噪声源; 数量; 治理前源强; 治理后源强; 治理措施. 一、粮食仓储区. 智能通风系统; 5; 85~90; 60~65; 安装消声器，厂房隔音. 自动化装卸输送系统; 1; 80~85; 55~60; 基础减振，厂房隔音. 扒粮机; 1; 80~85; 55~60; 基础减振，厂房隔音. 二、烘干设备. 烘干塔; 1; 85~90; 60~65; 基础减振，厂房隔音. 风机; 2; 85~90; 60~65; 安装消声器，厂房隔音. 三、面粉加工设备. 风机; 21; 85~90; 60~65; 安装消声器，厂房隔音. 原粮接收设备; 1; 75~85; 50~60; 基础减振，厂房隔音. 初清设备; 1; 75~85; 50~60; 基础减振，厂房隔音. 清理设备; 1; 75~85; 50~60; 基础减振，厂房隔音. 制粉设备; 1; 80~85; 55~60; 基础减振，厂房隔音. 配粉设备; 1; 75~85; 50~60; 基础减振，厂房隔音. 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为一般固废、危险固废和生活垃圾。一般固废主要为秸秆、麦皮、小砖块、粉尘、铁屑等；危废固废为熏蒸药渣。 4.1危险固废 主要是熏蒸药片AlP气化生成熏蒸气体（PH3）后仍有小部分药渣存在，其主要成份是Al(OH)3和残留的磷化铝（AlP），由于具有一定的毒性，建议暂存于危废暂存间，由有资质单位处理。熏蒸药片AlP气化生成熏蒸气体（PH3）后仍有小部分药渣存在，其主要成份是Al(OH)3和残留的磷化铝（AlP），项目年产生量约0.68t/a。根据《国家危险废物名录（2016年版）》规定，残留药渣属于危险废物，危废代码：HW04农药废物。 4.2 一般固废 在粮食入仓过程中清筛机筛选出的秸秆和小砖石等，根据经验数据，粮食含杂质总量一般为0.1%左右，还有少量的无机杂质（如泥块、沙石等），产生于筛分过程中，以年粮食储存量10万吨计算，则新增固废的总量为100t/a。 项目筛选、去石工段产生的麦秆、麦皮、石子等杂物约108.46t/a，投料、清理工段除尘器收集粉尘约9.27t/a。磁选工序产生的铁屑等磁性杂质约为1.5t/a。项目制粉工段除尘器收集粉尘量约35.99t/a。 项目筛选、去石工段产生的杂物及投料、清理工段除尘器收集的粉尘作为一般固废，同生活垃圾一起交环卫部门统一处理。磁选工序产生的铁屑等磁性杂质收集后外售给专门的回收公司。制粉工段除尘器收集的粉尘和麸皮一起外售给饲料厂。 建议建设单位设置1×20m2临时固废堆放场，生产固废分类收集后进行处置。 4.3生活垃圾 本项目劳动定员40人，生活垃圾按0.67kg/（人·d）计算，产生量约为8.04t/a，收集后运送至垃圾中转站，交当地环卫部门统一处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 |  | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 粮仓 | 粉尘 | 3.94t∕a | 0.788 t∕a，无组织排放 |
|  |  |  | 熏蒸废气 | 0.289 t/a | 0.289 t/a，无组织排放 |
|  |  | 烘干塔粮食输送 | 粉尘 | 3360mg/m3，13.44t/a | 33.6mg/m3，0.1344t/a |
|  |  | 卸粮、初清 | 粉尘 | 32.5mg/m3，9.36t/a | 0.33mg/m3，0.0936t/a |
|  |  |  |  | 0.49t/a | 0.49t/a，无组织排放 |
|  |  | 初次筛选 | 粉尘 | 455mg/m3，65.5t/a | 4.5mg/m3，0.655t/a |
|  |  |  |  | 3.45t/a | 3.45t/a，无组织排放 |
|  |  | 第二至第四次筛选 | 粉尘 | 507mg/m3，48.66t/a | 5.05mg/m3，0.487t/a |
|  |  |  |  | 2.561t/a | 2.561t/a，无组织排放 |
|  |  | 磨粉 | 粉尘 | 49.9mg/m3，16.745t/a | 0.5mg/m3，0.167t/a |
|  |  | 筛理、清粉 | 粉尘 | 145mg/m3，20.882t/a | 1.47mg/m3，0.209t/a |
|  |  | 烘干塔燃气废气 | 烟尘 | 17.6mg/m3，0.0369t/a | 17.6mg/m3，0.0369t/a |
|  |  |  | SO2 | 41.9mg/m3，0.0878t/a | 41.9mg/m3，0.0878t/a |
|  |  |  | NOx | 137.3mg/m3，0.2874t/a | 137.3mg/m3，0.2874t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 洗漱废水 |  | 少量 | 用于泼洒地面抑尘 |
|  | 生活污水（排放量576t/a） | COD |  | 350mg/L，0.2016t/a | 经化粪池处理后，用于沤制农家肥 |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L，0.0173t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产区 | 药渣 |  | 0.68t/a | 收集于危废暂存室交有资质单位处理 |
|  |  | 生产一般固废 |  | 255.22t/a | 运至环卫部门统一处理 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 |  | 8.04t/a |  |
| 噪 声 | 营运期主要为粮食的运输操作中产生的设备机械噪声和粮仓通风机的空气动力噪声，噪声源强在75～90dB(A)之间，通过消声、基础减振、厂房隔音等措施后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)） |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 施工期废气主要来自于施工场地土地平整、开挖、回填，建材的运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 （1）风力扬尘 主要为物料存放过程，以及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度见表24。 表24 完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.17; 0.12; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.22; 4.62. 由表24可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。滑县每年南北风向风力较大，对周边环境会产生一定的影响。 ②动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。汽车行驶产生的扬尘约占总扬尘的60％以上，在完全干燥情况下可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q-汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V-汽车行驶速度，km/h； W-汽车载重量，t； P-道路表面扬尘量，kg/m2 表25为一辆10t卡车通过一段1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度下的扬尘量。由表可知，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。 表25 在不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/kgm·辆 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10; 0.102; 0.232; 0.289; 0.341; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 施工期间经常洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表26在干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表26 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.4; 0.67; 0.6. 由上表可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘70%左右，将其影响控制在20-50m范围内。滑县地处中原地带，常年主导风向为南北风，年均风速为3.2m/s。一般而言，在城区无降尘措施的情况下，施工时，当风速小于3m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外100m；当风速小于4m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外200m；当风速小于5m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外500m。本项目所在地年均风速为2.6m/s，扬尘的影响范围小于施工场地外100m，项目周围100m范围内无敏感点，因此，项目施工扬尘对周围环境影响较小。 为进一步减少对周围环境敏感点的影响，结合《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）、《中共河南省委河南省人民政府关于打赢大气污染防治攻坚战的意见》（豫发[2016]18号），建议建设单位采取以下措施： a、施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。 b、施工过程中对施工场地勤洒水，降低扬尘产生； c、在施工场地周围设置硬质材料连续围挡，必须达到施工工地100%围挡； d、施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，施工现场地面100%硬化，保证平整坚实，无浮土、无积水； e、建筑垃圾、工程土渣应及时清运，不能及时完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，物料堆放要100%覆盖； f、做好对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、施工场地要勤洒水、建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目防尘网维护(不低于2000目/100cm2)或防尘布、运输车辆行驶路线尽量避开环境观境保护目标等内容； g、建筑垃圾、工程弃方应及时清运，不能及时完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施； h、及时清扫运输通道，以减少汽车行驶扬尘，垃圾、渣土要及时清运； i、在工地出口处设置冲洗设施，出入车辆100%冲洗，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁； j、运输车辆加盖篷布，渣土车辆100%密闭运输，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量，并且车辆行驶应按规定路线进行； k、针对本项目施工期产生的地面扬尘，施工单位应制定完善的施工计划和合理组织施工进度，尽量缩短工期和避开在大风情况下进行扬尘量大的施工作业，当冬季风力达到4级以上时应停止施工； l、暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水。 2.1施工机械冲洗废水 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，产生的污染物主要为SS，可用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 2.2洗漱废水 本项目施工期约7个月，即210天，施工人员100人，由于条件限制，施工人员用水较少，用水量按20L/(人·d)计算，排放系数按照0.8计，本项目施工期洗漱废水排放量约为336t。生活污水用于泼洒地面抑尘，不外排。 3、声环境影响分析 3.1噪声源及源强 工程施工噪声来源包括：场地清理、场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。 表27 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪声值. 土石方; 推土机、挖掘机、装载机等; 95~100. 打桩; 打桩机（静压桩）; 80~85. 结构; 振捣棒、电锯、吊车、搅拌机等; 95~102. 装修; 升降机、砂轮机、切割机等; 90~95. 3.2预测计算 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声围障、空气吸收等衰减。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 Lp=10lgi=1n100.1Li对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某一点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表28。 表28 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 施工阶段; 机械设备; 噪声预测值. 1m; 5m; 10m; 50m; 100m; 200m; 300m; 400m. 土石方; 铲土机等; 100; 86; 80; 66; 60; 53; 50; 48. 打桩; 打桩机等; 85; 71; 65; 51; 45; 39; 35; 33. 结构; 电锯、振捣棒等; 102; 88; 82; 68; 62; 55; 52; 49. 装修; 电锤等; 95; 81; 75; 61; 55; 49; 45; 42. 由以上预测结果可知，项目施工期土石方阶段、主体阶段及装修阶段噪声均较大，施工噪声的影响范围约在100m左右。本项目施工期建筑时施工机械对各场界的噪声影响见表29。 表29 施工场界昼间噪声预测结果一览表 方位; 施工阶段; 距噪声源距离（m）; 贡献值 （dB(A)）; 治理措施; 治理后噪声值（dB(A)）; 标准 （dB(A)）; 达标分析. 北场界; 场地平整; 紧邻; 87.7; 场地平整：设置移动式隔音墙、围挡、加强管理，可降噪约20（dB（A）） 打桩：使用液压打桩机、设置移动式隔音墙、围挡，可降噪约15（dB（A）） 结构：设置围挡、隔声墙、加强管理，可降噪约15（dB（A））; 67.7; 70; 达标. 打桩; 15; 61.5; 46.5; 达标. 结构; 10; 56.5; 41.5; 达标. 西场界; 场地平整; 紧邻; 87.7; 67.7; 70; 达标. 打桩; 16; 60.9; 45.9; 达标. 结构; 16; 55.9; 40.9; 达标. 南场界; 场地平整; 紧邻; 87.7; 67.7; 70; 达标. 打桩; 20; 59.0; 44.0; 达标. 结构; 20; 54.0; 39.0; 达标. 东场界; 场地平整; 紧邻; 87.7; 67.7; 70; 达标. 打桩; 8; 66.9; 51.9; 达标. 结构; 8; 61.9; 46.9; 达标. 由表29可知，经采取措施后，项目施工过程中场地平整阶段和打桩阶段厂界和环境敏感点噪声排放均可达标。 为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采用如下措施控制施工噪声： （1）制定科学的施工计划，合理安排施工工艺，建筑工地强制使用商品混凝土，使用商品混凝土泵时，应使用工地电源，不使用自带发电机，减少噪声源； （2）采用距离防护措施，将主要噪声源布置在远离项目敏感点的位置，同时尽量采用低噪声设备以及对设备进行低噪声改造，选用加工精度高、装配质量好的低噪声优质的施工机械。施工中应采用低噪声的新工艺和新技术，使噪声污染在施工中得到控制； （3）取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术。对产生受激振动声大的设备金属板壳可在其外表涂上高阻尼层可减缓其振动噪声。同时，完善设备维护和保养制度，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大； （4）采取隔声降噪措施，利用工地四周的围墙，用隔声性能好的隔声构件设置较高的宣传广告看板作为隔声屏，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度； （5）加强对施工场地的监督管理，合理安排施工进度，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； （6）严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，合理安排施工时间，夜间时段（22：00～次日6：00）内禁止施工，如确因工艺要求必须连续施工时，提前3天公告周围单位及居民后，方可连续施工； （7）施工前，建议先与周边居民做好沟通与交流，以取得居民的谅解。 另外，建议施工单位在厂界设置移动式隔音墙，经采取上述措施后环境敏感点噪声值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。施工期影响是短暂的，随着施工期的结束，施工噪声影响随之消失。 4、固体废物环境影响分析 主要为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.1建筑垃圾 本项目为新建项目，无拆除建筑垃圾，施工期产生的建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 4.2生活垃圾 生活垃圾经收集后交当地环卫部门统一处理。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 主要为粮食运输过程中的粉尘污染，粮食烘干塔粮食输送过程中产生的粉尘，粮食烘干燃气废气，卸粮、投料及清理阶段粉尘，磨粉粉尘，筛理、清粉过程粉尘，打包粉尘。 1.1粮食运输过程中产生的粉尘 主要为粮食运输过程中的粉尘污染。在库区作业过程中由于粮食（粮包）的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染，在进出粮运输、打包过程中会产生少量无组织排放粉尘。采取的抑尘措施主要为仓库阻隔和洒水降尘，洒水主要在粮仓外进行，洒水时注意保持粮食干燥，避免增加粮食湿度，不利于储存。经下文预测可知，项目厂界产生粉尘浓度最大值位于西厂界，大小为0.01397mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求。 1.2粮食烘干塔粮食输送过程中产生的粉尘 项目粮食烘干塔粮食输送过程中产生一定量的粉尘，如不加以控制将会对环境造成污染，建设单位已将烘干粮食至于密闭空间内，针对清筛和落地口等易产生粉尘环节加装集气罩，并加设布袋除尘器，烘干过程粮食输送产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。本项目粮食烘干塔粮食输送过程中粉尘排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：最高排放浓度120mg/m3；15m高排气筒最高允许排放速率为3.5kg/h。 1.3熏蒸废气（PH3） 1.3.1熏蒸原理 PH3是一种无色剧毒气体，有乙炔气味。气体比重为1.183，略重于空气，它的渗透性和扩散性比较强，在种子堆内的渗透性可达3.3米以上，空间扩散距离可达15米远，很容易杀死稻谷中的害虫。本项目粮食熏蒸，严格按照国家粮食局2002年05月13日发布的《磷化氢环流熏蒸技术规程》操作。 1.3.2熏蒸频次及要求 粮食粮仓内熏蒸主要发生在粮仓库满后，一般选择在冬季，熏蒸频次为一年一次，熏蒸时，粮仓内PH3浓度≥200mg/m3，熏蒸时间14～20天。 熏蒸结束后机械通风3～5天，粮仓内PH3浓度≤0.3mg/m3，员工方可进入。熏蒸剂需经滑县粮食局批准后方可定量购买，库区内不堆积。 1.3.3熏蒸方式 熏蒸过程主要为：粮层上部空气经环流管道进环流风机，在风机出口接入熏蒸气源，再经环流管道送至地上笼风道，并向上扩散至整个粮层，按此方法反复循环。熏蒸结束后或需要开仓时，打开风机和轴流风机，通过空气循环排出废气。 1.3.4 PH3的影响 根据《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所空气中磷化氢（PH3）最高容许浓度为0.3mg/m3。对人的毒理作用：当空气中浓度为2～4mg/m3时可嗅到其气味；浓度9.7mg/m3以上，可致中毒；550～830mg/m3时，接触0.5～1.0小时发生死亡，2798mg/m3可迅速致死。本项目熏蒸过程中在粮仓内部封闭进行，无人员进入，熏蒸结束后或需要开仓时，打开风机和轴流风机，通过空气循环排出废气。本项目熏蒸烟气对人员健康影响较小。 1.4面粉生产过程中产生的粉尘 本项目面粉生产过程中产生的粉尘主要为：卸粮、初清及清理阶段粉尘；磨粉粉尘；筛理、清粉过程粉尘。面粉生产过程中产生的粉尘经集气罩收集+脉冲除尘器处理后由40m高排气筒有组织排放，本项目面粉生产过程中对主要产尘点共设置21套除尘装置，21个排气筒均位于制粉车间顶部。制粉车间尺寸为51.5×7.5m×35m，本项目排气筒高度均为40m，符合等效排气筒要求。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A可知，当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其间距小于该两个排气筒高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。 排气筒污染物排放速率按下式计算： Q=Q1+Q2 式中：Q——等效排气筒某污染物排放速率； Q1、Q2——排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。 等效排气筒高度按下式计算： h=12（h12+h22） 式中：h——等效排气筒高度； h1、h2——排气筒1和排气筒2的高度。 经计算，面粉生产过程中，等效排气筒高度为40m，粉尘等效排放速率为0.798kg/h，满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：30m高排气筒最高允许排放速率为39kg/h。对周围环境影响较小。 1.5大气环境影响预测 预测因子： 根据本项目大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为粉尘、SO2、NOx和PH3。 评价标准： 磷化氢评价标准参照《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所空气中磷化氢最高容许浓度为0.3mg/m3；粉尘参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中PM10日均浓度值3倍值执行，即0.45mg/m3；SO2参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中SO2二级1小时平均浓度值500mg/m3；NOx参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中NOx二级1小时平均浓度值200mg/m3。 表30 点源计算参数一览表 因子; 污染物类型; 排放类型; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度; 内径; 烟气排放速率; 环境温度; 烟气温度. P1排气筒; 颗粒物; 点源; 0.168; 15m; 0.3m; 1.39m3/s; 293K; 293K. P2排气筒; 颗粒物; 点源; 0.0154; 15m; 0.3m; 0.3m3/s; 293K; 293K. NOx; 0.120. SO2; 0.0366. 等效排气筒; 粉尘; 点源; 0.798; 40m; 0.3m; 58.3m3/s; 293K; 293K. 表31 本项目无组织排放源计算参数 排放源; 污染物种类; 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）; 源释放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）. 粮仓; PH3; 0.289; 0.04; 8; 344; 94. 颗粒物; 0.788; 0.109. 面粉生产加工车间; 颗粒物; 6.501; 0.903; 35; 115.5; 39. 表32（1） 有组织估算模式预测污染物浓度扩散结果 距离 （m）; P1排气筒; 等效排气筒. 粉尘; 粉尘. 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0; 0; 0; 0. 100; 0.004749; 1.06; 0; 0. 200; 0.005786; 1.29; 0; 0. 300; 0.006149; 1.37; 0; 0. 400; 0.005861; 1.30; 0.00004375; 0.01. 500; 0.005964; 1.33; 0.0001314; 0.03. 600; 0.006744; 1.50; 0.0002469; 0.05. 700; 0.006933; 1.54; 0.0002868; 0.06. 800; 0.006783; 1.51; 0.0003705; 0.08. 900; 0.006461; 1.44; 0.0004313; 0.10. 1000; 0.006065; 1.35; 0.000437; 0.10. 1100; 0.006124; 1.36; 0.0004182; 0.09. 1200; 0.006093; 1.35; 0.0003952; 0.09. 1300; 0.005996; 1.33; 0.0003737; 0.08. 1400; 0.005857; 1.30; 0.0003543; 0.08. 1500; 0.00569; 1.26; 0.0003368; 0.07. 1600; 0.005507; 1.22; 0.000321; 0.07. 1700; 0.005316; 1.18; 0.0003066; 0.07. 1800; 0.005122; 1.14; 0.0002934; 0.07. 1900; 0.00493; 1.10; 0.0002814; 0.06. 2000; 0.004742; 1.05; 0.0002703; 0.06. 2100; 0.004557; 1.01; 0.0002601; 0.06. 2200; 0.00438; 0.97; 0.0002506; 0.06. 2300; 0.004213; 0.94; 0.0002419; 0.05. 2400; 0.004055; 0.90; 0.0002337; 0.05. 2500; 0.003904; 0.87; 0.0002275; 0.05. 下风向最大质量浓度; 0.006933; 1.54; 0.0004394; 0.10. 下风向最大质量浓度距源距离D(m); 696; 961. 浓度占标准10%距源最远距离D10%(m); /; /. 表33（2） 有组织估算模式预测污染物浓度扩散结果 距离 （m）; P2排气筒. SO2; NOx; 颗粒物. 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 100; 0.003431; 0.69; 0.0111; 5.55; 0.001446; 0.32. 200; 0.003886; 0.78; 0.01257; 6.29; 0.001638; 0.36. 300; 0.003439; 0.69; 0.01113; 5.57; 0.00145; 0.32. 400; 0.003238; 0.65; 0.01048; 5.24; 0.001365; 0.30. 500; 0.002934; 0.59; 0.009492; 4.75; 0.001237; 0.27. 600; 0.002763; 0.55; 0.008941; 4.47; 0.001165; 0.26. 700; 0.002508; 0.50; 0.008115; 4.06; 0.001057; 0.23. 800; 0.002526; 0.51; 0.008173; 4.09; 0.001065; 0.24. 900; 0.002476; 0.50; 0.00801; 4.01; 0.001044; 0.23. 1000; 0.002381; 0.48; 0.007703; 3.85; 0.001004; 0.22. 1100; 0.002259; 0.45; 0.007308; 3.65; 0.0009523; 0.21. 1200; 0.002133; 0.43; 0.006901; 3.45; 0.0008992; 0.20. 1300; 0.002009; 0.40; 0.006501; 3.25; 0.0008471; 0.19. 1400; 0.001891; 0.38; 0.006118; 3.06; 0.0007972; 0.18. 1500; 0.001779; 0.36; 0.005757; 2.88; 0.0007502; 0.17. 1600; 0.001675; 0.34; 0.00542; 2.71; 0.0007063; 0.16. 1700; 0.001579; 0.32; 0.005108; 2.55; 0.0006656; 0.15. 1800; 0.001489; 0.30; 0.004819; 2.41; 0.0006279; 0.14. 1900; 0.001407; 0.28; 0.004552; 2.28; 0.0005931; 0.13. 2000; 0.001331; 0.27; 0.004306; 2.15; 0.000561; 0.12. 2100; 0.001262; 0.25; 0.004084; 2.04; 0.0005322; 0.12. 2200; 0.001199; 0.24; 0.00388; 1.94; 0.0005056; 0.11. 2300; 0.001141; 0.23; 0.003692; 1.85; 0.0004811; 0.11. 2400; 0.001088; 0.22; 0.003519; 1.76; 0.0004585; 0.10. 2500; 0.001038; 0.21; 0.003358; 1.68; 0.0004375; 0.10. 下风向最大质量浓度; 0.003919; 0.78; 0.01268; 6.34; 0.001652; 0.37. 下风向最大质量浓度距源距离D(m); 186; 186; 186. 浓度占标准10%距源最远距离D10%(m); /; /; /. 表34 无组织估算模式预测污染物浓度扩散结果 距离 （m）; 粮仓; 面粉生产加工车间. PH3; 颗粒物; 颗粒物. 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0.002518; 0.84; 0.006872; 1.53; 0.00002048; 0.00. 100; 0.003796; 1.27; 0.01036; 2.30; 0.009456; 2.10. 200; 0.005093; 1.70; 0.0139; 3.09; 0.02275; 5.06. 300; 0.006449; 2.15; 0.01761; 3.91; 0.02284; 5.08. 400; 0.006568; 2.19; 0.01793; 3.98; 0.02383; 5.30. 500; 0.006865; 2.29; 0.01874; 4.16; 0.02164; 4.81. 600; 0.006649; 2.22; 0.01815; 4.03; 0.01845; 4.10. 700; 0.006226; 2.08; 0.017; 3.78; 0.01882; 4.18. 800; 0.005739; 1.91; 0.01567; 3.48; 0.0185; 4.11. 900; 0.005256; 1.75; 0.01435; 3.19; 0.0176; 3.91. 1000; 0.004805; 1.60; 0.01312; 2.92; 0.01645; 3.66. 1100; 0.004395; 1.47; 0.012; 2.67; 0.01523; 3.38. 1200; 0.004029; 1.34; 0.011; 2.44; 0.01409; 3.13. 1300; 0.003702; 1.23; 0.01011; 2.25; 0.01305; 2.90. 1400; 0.003409; 1.14; 0.009305; 2.07; 0.01211; 2.69. 1500; 0.003148; 1.05; 0.008592; 1.91; 0.01126; 2.50. 1600; 0.002914; 0.97; 0.007955; 1.77; 0.01086; 2.41. 1700; 0.002706; 0.90; 0.007387; 1.64; 0.01045; 2.32. 1800; 0.002519; 0.84; 0.006877; 1.53; 0.01004; 2.23. 1900; 0.002352; 0.78; 0.00642; 1.43; 0.009634; 2.14. 2000; 0.002204; 0.73; 0.006016; 1.34; 0.009245; 2.05. 2100; 0.002072; 0.69; 0.005655; 1.26; 0.008866; 1.97. 2200; 0.001954; 0.65; 0.005334; 1.19; 0.008503; 1.89. 2300; 0.001847; 0.62; 0.005043; 1.12; 0.008159; 1.81. 2400; 0.00175; 0.58; 0.004777; 1.06; 0.007835; 1.74. 2500; 0.001661; 0.55; 0.004533; 1.01; 0.007528; 1.67. 下风向最大质量浓度; 0.006865; 2.29; 0.01874; 4.16; 0.02388; 5.31. 下风向最大质量浓度距源距离D(m); 494; 494; 387. 浓度占标准10%距源最远距离D10%(m); /; /; /. 由以上预测结果可知，本项目建成后，P1最大落地浓度出现在696m处，其中颗粒物最大浓度为0.006933mg/m3，占标率为1.54%；等效排气筒最大落地浓度出现在961m处，其中颗粒物最大浓度为0.0004394mg/m3，占标率为0.10%；P2最大落地浓度均出现在186m处，其中颗粒物最大浓度为0.001652mg/m3，占标率为0.37%，SO2最大浓度为0.003919mg/m3，占标率为0.78%，NOx最大浓度为0.01268mg/m3，占标率为6.34%。综上所述，废气影响不大。 1.1.3估算模式无组织计算结果 项目无组织排放源主要为生产过程中排放的无组织粉尘，结果见下表。 表35 估算模式计算结果表 污染源 名称; 计算项目; 东厂界（m）; 西厂界（m）; 南厂界（m）; 北厂界（m）. 粮仓; 距源中心下风向距离D/m; 57; 186; 177; 175. 下风向预测质量浓度cPH3 1（mg/m3）; 0.003247; 0.005119; 0.004980; 0.004948. 下风向预测质量浓度c颗粒物1（mg/m3）; 0.008863; 0.01397; 0.01359; 0.01351. 面粉生产加工车间; 距源中心下风向距离D/m; 159; 27; 60; 136. 下风向预测质量浓度c颗粒物1（mg/m3）; 0.02060; 0.0002546; 0.002659; 0.01684. 由上表可知，无组织粉尘厂界浓度最大贡献叠加值位于东厂界，大小为0.02060mg/m3，粉尘污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”周界外浓度最高点：颗粒物（其它）<1.0mg/m3的标准限值要求。无组织PH3气厂界浓度最大贡献值为0.005119mg/m3，满足《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所空气中磷化氢最高容许浓度为0.3mg/m3要求。 为进一步降低磷化氢对周边环境的影响，熏蒸结束后或需要开仓时，要打开风机和轴流风机，通过空气循环排出废气。经排风3～5天后，仪器检测粮仓内空气中有害物质磷化氢的浓度小于0.3mg/m3，工作人员才可进入。 1.3.6大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》要求，对于本项目无组织排放的磷化氢和颗粒物需计算大气环境防护距离，采用HJ2.2-2008附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式进行计算，各计算参数见表36。 表36 本项目大气防护距离计算参数表 排放源; 污染物; 面源高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 污染物排放量（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 计算结果. 粮仓; 磷化氢; 8; 344; 94; 0.04; 0.3; 无超标点. 颗粒物; 0.109; 0.45; 无超标点. 面粉生产加工车间; 颗粒物; 35; 115.5; 39; 0.903; 0.45; 无超标点. 由上表可知，经计算，确定本项目无组织排放磷化氢和颗粒物无超标点，无需设置大气环境防护距离。 ## 1.3.7卫生防护距离 本项目无组织排放废气，应根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中，有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表37。 表37 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物名称; 项目所在地平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/m3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 粮仓; 磷化氢; 3.2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.3; 101.5; 0.04; 2.1. 颗粒物; 0.45; 0.109; 4.2. 面粉生产加工车间; 颗粒物; 0.45; 37.9; 0.903; 91.8. 经计算，本项目卫生防护距离在100m以内，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离级差要求，本项目卫生防护距离应为100m（距面源边界），因此本项目卫生防护距离为100m。 项目各厂界需设置卫生防护距离分别为：东厂界外为90m，南厂界外95m，西厂界外93m，北厂界外97m，距离本项目最近的环境敏感点为厂区东侧约551m处的双狮村，满足卫生防护距离的要求。具体防护距离见附图4。建议规划部门在卫生防护距离内不再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 2、水环境影响分析 本项目员工劳动定员38人，员工中午在厂区就餐，用水量按60L/人·d计算，生活用水量为684t/a，废水产生量按照用水量的80%计算，废水产生量为547.2t/a。经类比，COD产生浓度为350mg/L、产生量约为0.1915t/a，NH3-N产生浓度为30mg/L、产生量约为0.0164t/a。本项目依托厂区东侧盛兴粮油现有食堂和生活设施，经现场调查，盛兴粮油公司已在厂区内设置一座1m3隔油池和一座10m3的化粪池，食堂废水经隔油池隔油后与其他生活（如洗漱废水和冲厕废水）废水排入化粪池处理，化粪池处理完成后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥。 4、噪声环境影响分析 4.1噪声源强 主要为粮食装卸设备、粮食烘干设备、原粮接收和初清设备、清理设备、制粉设备、配粉设备、风机等设备运行过程产生的噪声。建设单位在机械设备下设置减振垫，以减少设备运行时的震动，可降低噪声值约为15dB(A)。厂房密闭降低噪声值约为10dB(A)，同时对风机加装消声器，消声器的隔声量不小于5dB（A），经治理后主要高噪声设备噪声源强见表38。 表38 主要高噪声设备源强 单位：dB(A) 噪声源; 数量; 治理前源强; 治理后源强; 治理措施. 一、粮食仓储区. 智能通风系统; 5; 85~90; 60~65; 安装消声器，厂房隔音. 自动化装卸输送系统; 1; 80~85; 55~60; 基础减振，厂房隔音. 扒粮机; 1; 80~85; 55~60; 基础减振，厂房隔音. 二、烘干设备. 烘干塔; 1; 85~90; 60~65; 基础减振，厂房隔音. 风机; 2; 85~90; 60~65; 安装消声器，厂房隔音. 三、面粉加工设备. 风机; 21; 85~90; 60~65; 安装消声器，厂房隔音. 原粮接收设备; 1; 75~85; 50~60; 基础减振，厂房隔音. 初清设备; 1; 75~85; 50~60; 基础减振，厂房隔音. 清理设备; 1; 75~85; 50~60; 基础减振，厂房隔音. 制粉设备; 1; 80~85; 55~60; 基础减振，厂房隔音. 配粉设备; 1; 75~85; 50~60; 基础减振，厂房隔音. 4.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 4.3预测结果及评价 本项目实行8小时工作制度，项目夜间不运行，故本评价只对昼间进行环境影响分析，厂界噪声预测结果见表39。 表39 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 噪声源; 车间噪声混合源强; 距离(m); 降噪隔声; 贡献值; 影响叠加值; 标准; 达标情况. 东; 粮食仓储区; 90; 10; 25; 45.0; 45.2; 65/55; 达标. 烘干设备; 90; 64; 25; 28.9. 面粉加工设备; 95; 161; 25; 25.9. 南; 粮食仓储区; 90; 10; 25; 45.0; 56.4; 65/55; 达标. 烘干设备; 90; 20; 25; 39.0. 面粉加工设备; 95; 5; 25; 56.0. 西; 粮食仓储区; 90; 227; 25; 17.9; 53.1; 65/55; 达标. 烘干设备; 90; 141; 25; 22.0. 面粉加工设备; 95; 7; 25; 53.1. 北; 粮食仓储区; 90; 3; 25; 55.5; 55.5; 65/55; 达标. 烘干设备; 90; 90; 25; 25.9. 面粉加工设备; 95; 78; 25; 32.2. 由表39可知，项目营运期厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 5、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为一般固废、危险固废和生活垃圾。一般固废主要为秸秆、麦皮、小砖块、粉尘、铁屑等；危废固废为熏蒸药渣。 5.1生活垃圾 本项目劳动定员40人，生活垃圾按0.67kg/（人·d）计算，产生量约为8.04t/a，收集后运送至垃圾中转站，交当地环卫部门统一处理。 5.2熏蒸药渣 熏蒸药片AlP气化生成熏蒸气体（PH3）后仍有小部分药渣存在，其主要成份是Al(OH)3和残留的磷化铝（AlP），项目年产生量约0.68t/a，由于具有一定的毒性，为防止固废流失、挥发，厂区需设置一座3m2的危废暂存间，根据《国家危险废物名录（2016年版）》规定，残留药渣属于危险废物，危废代码：HW04农药废物，经统一收集后，委托有资质单位处理。 5.3一般固废 在粮食入仓过程中清筛机筛选出的秸秆和小砖石等，根据经验数据，粮食含杂质总量一般为0.1%左右，还有少量的无机杂质（如泥块、沙石等），产生于筛分过程中，以年粮食储存量10万吨计算，则新增固废的总量为100t/a。 项目筛选、去石工段产生的麦秆、麦皮、石子等杂物约108.46t/a，投料、清理工段除尘器收集粉尘约9.27t/a。磁选工序产生的铁屑等磁性杂质约为1.5t/a。项目制粉工段除尘器收集粉尘量约35.99t/a。 项目筛选、去石工段产生的杂物及投料、清理工段除尘器收集的粉尘作为一般固废，同生活垃圾一起交环卫部门统一处理。磁选工序产生的铁屑等磁性杂质收集后外售给专门的回收公司。制粉工段除尘器收集的粉尘和麸皮一起外售给饲料厂。 建议建设单位设置1×20m2临时固废堆放场，生产固废分类收集后进行处置。 6、环境风险事故分析 6.1风险源 （1）粮仓粉尘风险源 本项目粮食仓储所产生的粉尘大多数都具有有机、无毒以及可燃的特点，风险因素为当储粮粮仓内粉尘浓度达到一定的爆炸极限，有火源或火花存在、达到爆炸温度并有充足的氧气时，就有可能发生粉尘爆炸或引起火灾，造成巨大损失。 粮食粉尘还会影响人的呼吸系统的健康，易造成肺部及呼吸等方面的职业病。 - 磷化氢危险源 本项目营运过程中主要涉及粮食的收发仓储工作。仓储过程中需使用磷化铝进行熏蒸。磷化铝吸收空气中的水分后，会立即释放出有毒气体磷化氢，磷化氢属有毒、易燃气体。磷化氢的危险特性、理化性质见表。 - 压缩天然气风险源 压缩天然气为易燃易爆气体，压缩天然气与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 表40 磷化氢的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 2.3 有毒气体；2.1 易燃性气体; 燃爆危性：; 本品易燃，高度。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮肤吸收; 有害燃烧产物：. 健康危害：; 磷化氢作用于细胞酶，影响细胞代谢，发生内窒息。其主要损害神经系统、呼吸系统、心脏、肾脏及肝脏。. 危险特性：; 极易燃，具有强还原性。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。暴露在空气中能自燃。与氧接触会爆炸，与卤素接触激烈反应。与氧化剂能发生强烈反应。. 有害燃烧产物：; 氧化磷. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 无色，有类似大蒜气味的气体。; 主要用途：; 用于缩合催化剂，聚合引发剂及制备磷的有机化合物等。. 熔点（℃）：; -132.5; 相对密度（水=1）：; 1.18（水=1）. 闪点（℃）：; 40～60; 相对蒸气密度（空气=1）：; 1.2. 沸点（℃）：; -87.5; 爆炸上限%（V/V）; 无资料. 引燃温度（℃）：; 100; 爆炸下限%（V/V）; 1.79. 溶解性：; 不溶于热水，微溶于冷水，溶于乙醇、乙醚。. 第三部分毒理学资料. 急性毒性; LC5015.3mg/ m3，4 小时(大鼠吸入). 最高容许浓度; 0.3mg/m3. 表41 天然气的理化性质和危险特性 标识; 中文名：天然气[含甲烷，压缩的]；沼气; 危险货物编号：21007. 英文名： natural gas，NG; UN编号：1971. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：8006-14-2. 理化性质; 外观与性状; 无色无臭气体。. 熔点（℃）; /; 相对密度(水=1); 0.415; 相对密度(空气=1); 0.55. 沸点（℃）; -161.5; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入。. 毒性; LD50： LC50：. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。. 急救方法; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; 15. 引燃温度(℃); 537; 爆炸下限（v%）; 5.3. 危险特性; 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。. 本项目磷化铝总用量0.339t/a，产生0.218t/a磷化氢气体根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A 中相关内容磷化氢最大贮存量为1吨；压缩天然气厂区最大储存量为16.6t，天然气根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）可知，临界量为50t。 单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则构成重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn≥1 式中：q1，q2…——每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2…——与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 表42 单元储存量和标准临界量 生产设施; 物质名称; 总储量（t）; 标准临界量（t）; q/Q; 是否属于重大危险源. 危险化学品储存; 磷化氢; 0.218; 1; 0.218; 否. 压缩天然气; 16.6; 50; 0.332. 合计; 0.55. - 面粉生产车间粉尘 本项目生产车间面粉粉尘与空气混合达到一定浓度时，遇有火苗、火星、电弧或适当的温度，瞬间燃烧起来，易形成猛烈的爆炸及火灾。因此，该项目的风险类型为爆炸和火灾。 面粉粉尘易吸收热量而不易散发热量，粮食粉尘局部易在热传导、热辐射的作用下或本身发热，使粉尘粒子表面受热，表面温度上升，粒子表面的分子产生热分解，形成高于环境空气温度的混合产物，这种产物与周围的气相和固相的可燃物继续进行化学反应，放出热量，温度很快增高，而使反应气体发生强烈的放热反应出现明亮的火焰，即发生爆炸。 爆炸事故一旦发生将会引起连锁的火灾事故，不仅对周围大气环境造成一定的影响，而且会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。一旦发生爆炸及火灾事故，灭火水发生事故性排放，进入周围地表水体，从而影响水中生物的生存和水体的自净作用，造成区域水质恶化、危害水产资源和人体健康:水体被污染，影响农作物生产并影响自然景观:导致水资源功能下降，使本来就具有的水资源供需矛盾更加尖锐，给经济环境带来极大不利影响，严重地制约着社会、经济的可持续发展。 6.2风险评价等级 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），需要进行环境风险评价，评价工作分级见下表。 表43 环境风险评价工作级别 --; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 本项目属于非重大危险源，故风险评价等级为二级。根据导则要求，只对风险识别、源项分析，提出防范、减缓和应急措施。 6.3风险对外环境影响 本项目距离附近敏感点较远，最近敏感点为项目东侧551m双狮村。本项目风险对外环境影响主要为粉尘爆炸和粮库火灾产生的CO、和黑烟，磷化铝燃烧产生的毒性物质磷化氢，天然气泄漏及泄漏后可能发生的火灾事故。发生风险后，对周围人群健康存在潜在威胁，因此，建议建设单位应制定风险防范措施及应急防范措施。 6.4风险防范措施 6.4.1粮仓粉尘风险防范措施 为保证库区生产的顺利进行，保证生产环境的卫生，有效地预防粉尘爆炸发生，评价建议采取以下措施： （1）严格执行《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB17440－1998）的相关规定。 （2）控制、降低空气中的粉尘浓度，加强通风。 （3）严禁明火作业，储粮流程中选用磁选装置，去除铁质等杂质。 （4）电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 （5）加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 应急管理措施如下： （1）设立环境风险事故应急控制人员，可由运行管理中心人员担任，负责环境事故发生时的指挥和协调，保证环境风险事故应急预案的顺利进行。 （2）制定应急救护程序，明细救护责任及救护条例，在发生风险事故时按预定方案进行救援。 （3）制定伤亡处理及善后管理办法并报上级行政部门，一旦发生伤亡事故，按管理办法妥善处理善后事宜。 综上所述，本项目在粮食出仓、入仓及运输过程中，存在一定的环境风险，但在加强管理，建立健全的防范措施和应急预案，并予以认真落实和实施的基础上，本工程项目的风险是可以接受的。 6.4.2磷化铝风险防范措施 - 针对磷化铝片贮存过程措施 磷化铝属于有毒物质，其贮存过程应满足如下措施： ①应设置专门的贮存场所，本项目专门设置了药品库对磷化铝进行储存； ②对磷化铝要密封、避光、避湿保存； ③应贮存于阴凉、干燥、通风良好的库房； ④远离火种、热源； ⑤严禁与氧化剂、酸类一同贮存，根据建设方提供，药品库内只存放熏蒸剂磷化氢； ⑥搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏，雨天不宜运行； ⑦失火时，可用干砂、石粉、干粉、二氧化碳灭火，禁用酸碱、泡沫和水一类的灭火剂； ⑧贮存场所和熏蒸场所尽量远离住房。 （2）针对粮食熏蒸过程措施 ①熏蒸过程必须严加密闭，熏蒸结束后提供充分的局部排风和全面通风； ②操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规则； ③熏蒸过程操作人员应佩戴导管式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿带面 罩式胶布防毒衣，戴橡胶手套。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备； ④进行熏蒸作业前应先制订熏蒸方案，并报当地粮食行政管理部门备案。熏蒸作业中，仓储单位应当在作业场地周围设立警示牌和警戒线，禁止无关人员进入熏蒸作业区； ⑤配置相应的毒性气体检测设备以用于检测库区仓房内有害气体的浓度，定期对员工进行身体健康检查；一旦发生员工中毒事件，必须立即按照相关措施妥善处理； ⑥熏蒸作业严格按照《粮食熏蒸安全操作规程》中相关要求执行。 （3）针对熏蒸作业产生的污染物的对策措施 ①熏蒸过程产生的熏蒸剂残渣为无毒、无害物质，委托环卫部门清运、处置； ②为防止磷化铝包装物残留药剂中毒事故发生，建设单位负责在药品库内设危废暂存间进行暂存，并委托有资质单位对其进行清运、处置； ③根据《储粮化学药剂管理与使用规范》（LS1212-2008）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）要求，磷化铝熏蒸剂应有专用库房储存，不允许使用窑洞、地下室、燃料库、器材库存储药剂。库房应建在距离办公区、居住区、水源地至少30m 处，库房标高应高于50 年一遇洪水水位1m 以上，并有消防通道。门口应有“药品库”、“有毒”和按国家有关危险品标示的标准和相关规定标写的警示牌。整体结构应坚固，应安装牢固的安全设施，达到防盗的目的。应不渗漏、防高温、防潮湿、地面平滑易清洗。应安装避光、遮雨棚等防护设施，门内外配备必要的消防器材。应保持阴凉干燥，并配备通风设施和防爆照明灯，电源开关应设在进门口附近，不应使用暖气装置。 6.4.3面粉生产车间粉尘防范措施 - 防范措施 ①电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 ②加强车间粉尘控制:利用自然或机械方法进行有效的通风，保持安全良好的工作环境。 ③采取预防粉尘爆炸在除尘系统之间的传播、扩散的隔爆措施。 ④面粉加工系统设置除尘系统，除尘系统应密闭，直按负压原则设计，防止粉 尘向外泄漏。 ⑤及时清扫车间地面及各设备、管道上沉落的粉尘，降低火灾、爆炸风险。 ⑥仓库及生产车间应设置醒目的禁止烟火等标志。 （2）爆炸及火灾应急方案 ①一旦发生爆炸及火灾，应立即停止生产，迅速寻找危险源，切断危险源，并使用厂内灭火器材；同时迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场，并通知当地消防大队。 ②安排专人负责布置安全警戒，保证现场井然有序；实行交通管制，保证现场道路畅通；加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行。 ③如有人员死亡，需迅速组织现场抢救伤员，并及时联系医疗机构，组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点。 ④灭火水不能直接排入地表水体，要经厂区排污口过滤后方可排入地表水体，以免污染地表水环境。 6.4.4天然气环境风险防范措施 （1）风险防范措施 ①厂内所有计量、监测、报警和设备管道上设置的压力表、安全阀等仪器、仪表、安全附件除配置齐全、完好外，还应按相关检验规程进行定期检查和校验。 ②定期对设备、管路、阀门等进行检查，发现设备异常及时对设备进行维修、维护。 ③厂内工作人员必须由经过专业技术培训并取得认证资格的持证人员担任，且每班充装人员不得少于两人。应配备适量的经当地劳动部门或行业主管部门专业技术培训合格的气体分析和设备附件检修人员。 ④操作人员或操作间配置通讯设备，发现问题及时与相关人员联系。 ⑤严格控制生产工艺流程的各个工艺参数，避免工艺参数失控。 ⑥设备管线应按有关规定涂识别色并标明介质流向，站区内设置明显的警戒板（严禁烟火） ⑦厂区内须设置消防通道和专用消防栓，以及在紧急状况下处理事故的消防设施和器具。厂区有消防设计，建成后应请公安消防部门检查验收合格后才能使用，厂区内有防雷防静电保护设施，并经有关部门检验合格。 - 爆炸及火灾应急方案 ①组建安全防火委员会，下设：消防队、器材组、救护组、报警组和治安组。并在台前县消防队指导下，制订消防方案，定期进行消防演习。 ②重要部门设置直通外线电话，以便发生事故时及时报警。 ③设置消防报警器，发生事故时，迅速通知本单位职工和邻近单位、居民。 ④站内配备一定数量的氧气呼吸器、通风式防毒面具、防护服及危险作业和抢救用的其它设施，用于保护处理突发事件人员的生命安全。 7、选址相符性分析 项目用地已经滑县国土资源局许可，项目选址已经滑县城乡规划管理局批准同意，土地用途性质为工业用地，土地性质符合规划，选址合理。 本项目厂址位于滑县牛屯镇双狮村西侧551m，所在滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，依据该文附则要求，滑县参照农产品主产区的环境准入政策执行。 根据豫环文〔2015〕33号文要求，农产品主产区“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”，“在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目”。 滑县部分列入豫环文〔2015〕33号文划分的《水污染防治重点单元》内。本项目为粮食仓储项目，不属于该文件“工业项目分类清单”中所列项目，排放污染物主要为粉尘、SO2、NOx，不涉及煤化工、冶金、钢铁、铁合金、重金属污染物排放，本项目生活污水依托项目东侧盛兴粮油现有处理措施，经化粪池处理后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥，对周围环境影响较小，因此，项目选址符合该通知要求。 8、环境可行性分析 本项目为面粉生产项目，项目位于滑县牛屯镇双狮村西侧551m，项目建成后，年产15万吨面粉。经现场调查，项目南侧和西侧均为农田，东侧为盛兴粮油，北侧隔008县道为农田，距离项目最近的敏感点为项目东侧551m的双狮村。项目投产后，粮食仓储粉尘经仓库阻隔、仓外洒水降尘后排放量较小；熏蒸废气经循环通风后无组织排放；面粉加工粉尘经集气罩集气+脉冲除尘器处理后通过40m高排气筒有组织排放；烘干塔粮食输送粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒有组织排放；烘干塔燃气废气通过15m高排气筒有组织排放；项目员工生活依托项目区东侧盛兴粮油现有污水处理设施；危险废物由有资质单位回收处理；一般固废同生活垃圾交由环卫部门处置；选用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、隔声等措施。 由上述分析可知，本项目产生的污染物均得到合理处置，因此，从环保角度分析，项目选址可行。 9、环境管理机构职责与验收监测计划 9.1环境管理 环境管理机构负主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）落实项目的“三同时”制度； （4）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准。 9.2环境监测计划 - 厂内污染源监测计划 （1）废气监测 ①有组织废气 监测点：排气筒 监测因子：粉尘、SO2、NOx 监测频次：由企业环保部门及环保管理部门要求进行 ②无组织废气 监测点：厂区四周 监测因子：粉尘 监测频次：由企业环保部门及环保管理部门要求进行 （2）厂界噪声 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：连续等效A声级。 监测频率：由企业环保部门及环保管理部门要求进行。 （3）监测实施单位 根据本项目具体情况，建议以上项目的监测由建设单位委托滑县环境保护监测站实施。 - 厂外环境监测计划 本项目的厂外环境监测工作由滑县环境保护局依据本项目的工程特征和周围地区环境特征统一安排，并负责组织实施。 9.3环保验收监测方案 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收监测方案详见下表。 表44 项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测点位; 验收内容; 监测频次. 废气; 熏蒸废气; 加强通风; 上风向、下风向; 磷化氢浓度; 2次/周期，连续3个周期. 粉尘; 仓储阻隔、仓储外洒水降尘和厂区围墙阻隔; 厂界; 粉尘浓度; 2次/周期，连续3个周期. 粉尘; 21套脉冲除尘器+40m高排气筒; P3~P23排气筒; 粉尘浓度; 3次/周期，连续2个周期. SO2、NOx、颗粒物; 15m高排气筒; P2排气筒; SO2、NOx、颗粒物浓度; 3次/周期，连续2个周期. 粉尘; 15m高排气筒; P1排气筒; 粉尘浓度; 3次/周期，连续2个周期. 废水; 生活污水; 依托盛兴粮油现隔油池、化粪池及定期清掏措施; /; /; /. 噪声; 设备机械噪声和通风机的空气动力噪声; 消声、减振垫、 厂房隔音; 厂区 周界; 等效连续 A声级; 昼夜各1次/天，连续2天. 固体废物; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一处理; /; 垃圾桶; /. 生产垃圾; 收集后暂存于临时固废堆放场; 1×80m2临时固废堆放场. 熏蒸药渣; 集中收集后交有资质单位统一处置; /; 1×3m2危废暂存间; /.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粮仓 | 粉尘 | 加强通风 | 达标排放 |
|  |  | 有害气体 | 加强通风 |  |
|  | 烘干塔 | 粉尘 | 袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  |  | SO2 | 15m高排气筒 |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 面粉生产车间 | 有组织粉尘 | 21套脉冲除尘器+40m高排气筒 |  |
|  |  | 无组织粉尘 | 厂房阻隔 |  |
| 水 污 染 物 | 洗漱废水 | COD | 依托项目东侧盛兴粮油现有处理设施，经化粪池沉底处理后，由附近农民清掏用于沤制农家肥 | 不排放 |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | 收集后运送至垃圾中转站，由当地环卫部门统一处理 | 不产生二次污染 |
|  | 生产区 | 一般固废 | 集中收集，由当地环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 危险固废 | 交有资质单位统一处置 |  |
| 噪 声 | 主要为粮食的运输操作中产生的设备机械噪声和粮仓通风机的空气动力噪声，噪声源强在75～90dB(A)之间，通过基础减振、厂房隔音等措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会（豫直滑县制造[2017]12430）备案，经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于该目录鼓励类“十九、轻工”第31项“营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产”，符合国家产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于滑县牛屯镇双狮村，项目建成后，通过认真落实各项污染防治措施，可以确保各污染物达标排放，项目用地已经滑县国土资源局许可，项目选址已经滑县城乡规划管理局批准同意，土地用途性质为工业用地，土地性质符合规划，选址合理。 3、环境质量现状 该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 项目东、西、南和北厂界噪声背景值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、施工期环境影响评价结论 4.1扬尘 施工场地土地平整、开挖、回填，建材的运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘，建议采取洒水抑尘或覆盖露天堆放物料等措施以减轻对环境的影响。 4.2废水 主要为设备冲洗和施工人员产生的洗漱废水。设备冲洗次数相对较少，用于施工场地泼洒抑尘，不外排。生活用水量较少，生活污水用于泼洒地面抑尘，不外排。 4.3噪声 主要为机械设备施工所产生的作业噪声及运输车辆产生的交通噪声，经采取降噪措施，再经距离衰减后，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 4.4固废 施工期产生建筑垃圾分类收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理。 5、营运期环境影响分析 5.1大气环境影响评价结论 主要为粮食运输过程中的粉尘污染，粮食烘干塔粮食输送过程中产生的粉尘，粮食烘干燃气废气，卸粮、投料及清理阶段粉尘，磨粉粉尘，筛理、清粉过程粉尘，打包粉尘。 粮食运输、装卸过程中产生的粉尘经仓储阻隔、仓储外洒水降尘和厂区围墙阻隔，厂界粉尘产生浓度较小，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求。 熏蒸结束后或需要开仓时，打开风机和轴流风机，通过空气循环排出废气，厂界磷化氢浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准要求。 粮食烘干塔粮食输送过程中产生的粉尘排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 卸粮、初清及清理阶段粉尘，磨粉粉尘，以及筛理、清粉过程粉尘主要产尘点经集气罩收集后由21套脉冲除尘器处理，通过40m高排气筒集中在制粉车间顶部排放。等效排气筒粉尘排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。经预测，面粉产生车间粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”周界外浓度最高点：颗粒物（其它）<1.0mg/m3的标准限值要求。 粮食烘干塔天然气燃烧产生的SO2、NOx及颗粒物污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准要求。 5.2水环境影响评价结论 本项目废水主要为员工办公生活产生的洗漱废水、冲厕废水和食堂废水。本项目依托厂区东侧盛兴粮油现有食堂和生活设施，经现场调查，盛兴粮油公司已在厂区内设置一座1m3隔油池和一座10m3的化粪池，食堂废水经隔油池隔油后与其他生活（如洗漱废水和冲厕废水）废水排入化粪池处理，化粪池处理完成后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥。 5.3声环境影响评价结论 主要为粮食装卸设备、粮食烘干设备、原粮接收和初清设备、清理设备、制粉设备、配粉设备、风机等设备运行过程产生的噪声，经设置加装消声器、减振垫、墙体隔音后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5.4固废环境影响评价结论 主要为员工办公生活产生的生活垃圾、熏蒸片留下的少量熏蒸药渣以及筛选出的生产垃圾秸秆、小砖石、除尘器收集粉尘等。生活垃圾、生产垃圾及除尘器收集粉尘收集后运送至垃圾中转站，交当地环卫部门统一处理；熏蒸药渣交有资质单位统一处置。 6、环境风险评价结论 本项目环境风险源主要为本项目风险对外环境影响主要为粉尘爆炸和粮库火灾产生的CO、和黑烟，磷化铝燃烧产生的毒性物质磷化氢，天然气泄漏及泄漏后可能发生的火灾事故。通过落实风险防范措施后，可将项目事故发生的环境风险降至最低。 7、本项目总量控制指标 粮食烘干塔燃烧天然气对粮食进行烘干，产生SO2、NOx废气，通过15m高排气筒有组织排放。其中SO2产生量为0.0878t/a，NOx产生量为0.2874t/a。 本项目不涉及废水总量控制指标。 建议本项目总量控制指标为：SO2：0.0878t/a，NOx：0.2874t/a。 二、建议 1、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 2、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 3、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 4、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 5、建议建设单位加强风险管理，建立防范措施和应急预案，认真落实和实施； 6、建议项目设置100m卫生防护距离，即东厂界外为90m，南厂界外95m，西厂界外93m，北厂界外97m，卫生防护距离内禁止建设医院、学校及居民点等敏感目标； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理；遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施及环境风险防范和应急措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。 北京青草绿洲环保科技有限公司 2017年8月

预审意见： 经办人： 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日