建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工30万平方米石材建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南樱花石材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王兆刚 |  |  | 联系人 |  |  | 王兆刚 |  |  |  |
| 通讯地址 | 滑县产业集聚区南五环美的工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13937278522 |  | 传 真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 | 456400 |
| 建设地点 | 滑县新区南五环南侧美的工业园区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 豫直滑县制造[2017]15738 |  |  |
| 建设性质 | 新建█改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 其他建筑材料制造C3039 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 900 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 21.2 |  |  | 环保投资占总投资比例(%) |  | 2.36 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概述 人造石英板是一种聚酯型复合材料，采用低能耗制造工艺和高新技术，利用现有的化工原料和天然的废碎石或石英石即可生产。在产品配置或生产过程中，不使用有害化合物及添加剂，色差小，颜色更丰富更鲜艳。优秀的人造石英石板无论色泽还是质地，均可与天然大理石媲美，因此一问世便吸引了广大的消费者。特别是随着我国经济的持续高速发展，生活水平的逐步提高，人们对大型公共场所和高档住宅的需求有增无减，高档装饰建材的选用大众化。人造石英板在国内的需求越来越大，因此河南樱花石材有限公司拟投资900万元建设年加工30万平方米石材建设项目。 经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，项目的建设符合国家产业政策。项目已经滑县发展和改革委员会备案，项目编号：豫直滑县制造[2017] 15738 (详见附件)。河南樱花石材有限公司租用滑县开创制冷设备有限公司的车间及场地，根据《滑房权证新区字第（10028008）号》，滑县开创制冷设备有限公司拥有其使用权，土地性质是工业用地 (详见附件)。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目建设期、营运期应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目属于“J63、人造石制造”，应编制环境影响评价报告表。受河南樱花石材有限公司委托，东方环宇环保科技发展有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年加工30万平方米石材建设项目. 建设单位; 河南樱花石材有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 40人. 工作制度; 每天工作8h，年工作200天. 产业特征; 投资额（万元）; 900. 环保投资（万元）; 21.2. 产业类别; 第二产业：工业和建筑业(制造业). 行业类别; 其他建筑材料制造C3039. 产业结构调整类别; 其他产业. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 属于黄河流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目废水包括生产废水和生活污水，生产废水收集沉淀后重复使用；生活污水经收集后排入污水管网，排入滑县产业集聚区污水处理厂。. 本项目污染因子; ①废气：该项目废气主要为烘干时产生的有机废气；燃烧天然气的废气； ②废水：主要为生产废水和职工生活污水； ③噪声：主要为切割机、磨光机、抛光机、挤压机等机械设备运行过程中产生的噪声； ④工业固废：主要为沉淀池收集的废渣；处理有机废气产生的废活性炭 ⑤生活垃圾：主要为职工生活产生的生活垃圾。. 二、项目地理位置 本项目选址位于滑县产业集聚区南五环美的工业园区内，项目地理位置图见图1。项目北侧为珠江路，路北为永发包装材料公司；东侧为开创制冷设备有限公司；南侧为大强卫材厂；项目西侧为空地。项目周边环境及敏感点分布示意图见图2。 本项目 图1 项目地理位置图（1：29200） 本项目 开创制冷 大强卫材厂 永发包装材料公司 图2 项目周边环境及敏感点分布示意图 三、项目概况 3.1 建设规模 本项目为新建项目，厂房租用滑县开创制冷设备有限公司的厂房、办公室，总投资900万元，总租用建筑面积3000m2，项目建成后，可年产石英石材30万平方米吨，厂区平面布置图见图3。 办公室 生产车间 沉淀池 大门 图3 厂区平面布置图 3.2 工艺流程和产品方案 工艺流程：石英石—加藕联剂挤压成型—切割—磨光—抛光—成品。 本项目具体产品方案见表2 表2 项目主要产品一览表 产品名称; 产品规格; 年产量（万m2）; 参考量（kg/块）. 人造石英石板; 2440×750×16mm; 30; 80（含损耗）. 人造石英石是一种由90%以上的石英晶体加上树脂及其他微量元素人工合成的一种新型石材。石英结晶体为主体结构，使其质地更加坚硬、紧密，具有其他装饰材料无法比拟的耐磨、耐压、耐高温、抗腐蚀、防渗透等特性。 3.3 原辅材料与资(能)源消耗量 本项目主要原辅材料与资(能)源消耗量见表3。 表3 项目原辅材料与资(能)源耗量一览表 编号; 名称; 耗量; 来源. 1; 石英砂和石英粉; 10496t; 外购. 2; 玻璃; 1705.6t; 外购. 3; 不饱和聚酯树脂; 918.4t; 外购. 4; 耦合剂; 22.5t; 外购. 5; 固化剂; 15t; 外购. 6; 耗水; 1.02万t; 生产用水量48万吨/年，循环用水47万吨/年，新鲜补充用水1.0万吨/年. 7; 电力; 525万度; 产业集聚区电网. 8; 天然气; 10t; 外购. 不饱和聚酯树脂的理化性质： 物理性质 不饱和聚酯树脂的相对密度在1.11～1.20左右，固化时体积收缩率较大，固化树脂的一些物理性质如下： （1）耐热性。绝大多数不饱和聚酯树脂的热变形温度都在50～60℃，一些耐热性好的树脂则可达120℃。红热膨胀系数α1为（130～150）×10-6℃。 （2）力学性能。不饱和聚酯树脂具有较高的拉伸、弯曲、压缩等强度。 （3）耐化学腐蚀性能。不饱和聚酯树脂耐水、稀酸、稀碱的性能较好，耐有机溶剂的性能差，同时，树脂的耐化学腐蚀性能随其化学结构和几何开关的不同，可以有很大的差异。 （4）介电性能。不饱和聚酸树脂的介电性能良好。 化学性质 不饱和聚酯是具有多功能团的线型高分子化合物，在其骨架主链上具有聚酯链键和不饱和双键，而在大分子链两端各带有羧基和羟基。 主链上的双键可以和乙烯基单体发生共聚交联反应，使不饱和聚酯树脂从可溶、可熔状态转变成不溶状态。 主链上的酯键可以发生水解反应，酸或碱可以加速该反应。若与苯乙烯共聚交联后，则可以大大地降低水解反应的发生。 在酸性介质中，水解是可逆的，不完全的，所以，聚酯能耐酸性介质的侵蚀；在碱性介质中，由于形成了共振稳定的羧酸根阴离子，水解成为不可逆的，所以聚酯耐碱性较差。 聚酯链末端上的羧基可以和碱土金属氧化物或氢氧化物[例如MgO，CaO，Ca(OH)2等]反应，使不饱和聚酯分子链扩展，最终有可能形成络合物。分子链扩展可使起始粘度为0.1～1.0Pa·s粘性液体状树脂，在短时间内粘度剧增至103Pa·s以上，直至成为不能流动的、不粘手的类似凝胶状物。树脂处于这一状态时并未交联，在合适的溶剂中仍可溶解，加热时有良好的流动性。 3.4 主要设施设备 本项目主要设施设备见表4。 表4 项目主要设备一览表 设备名称; 型号; 单位; 数量. 搅拌机; /; 台; 2. 挤压机; /; 台; 2. 烘干箱; /; 台; 2. 抛光机; /; 台; 2. 切割机; /; 台; 2. 翻面机; /; 台; 1. 齿轮泵; KCB-83.3; 台; 1. 吸盘; /; 台; 3. 空压机; HSD22D; 台; 1. 覆膜机; /; 台; 1. 4、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，每班工作8小时，年工作200天，均不在厂内食宿。 5、公用工程 5.1给排水系统 给水：职工办公生活用水由自打井水供给，可满足本项目生活用水需求。 排水：员工工作生活产生的生活污水，经城市污水管道，排入滑县产业集聚区的污水处理厂处理后达标排放。 5.2供电系统 项目电力由当地电网引入，引至厂区配电室，可满足本项目用电需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，不存在原有污染源及相应环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地环境简况

### 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： ### 1、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁市新区25km。 本项目位于滑县新区南五环南侧美的工业园区内，项目地理位置图见图1。 ### 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 ### 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 ### 4、水资源 (1)地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 (2)地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 ### 5、植被、生物多样性 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97%，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3%。产业集聚区主要土壤类型为沙土、固定沙丘风沙土、沙滩风沙土等。 滑县为农业大县，植被以农作物为主。粮食作物有小麦、大麦、玉米、大豆、高粱、谷子、绿豆、黑豆、豌豆、红薯等；经济作物有棉花、花生、红花、芝麻、油菜、蓖麻、向日葵、西瓜、甜瓜、红麻等；蔬菜类有大白菜、小白菜、蔓菁、胡萝卜、白萝卜、菠菜、芹菜、韭菜、君达菜、宽菜、南瓜、冬瓜、笋瓜、菜瓜、黄瓜、丝瓜、葫芦、黄花菜、豆角、梅豆、茄子、芥菜、大葱、大蒜、辣椒、山药、莴苣、土豆、西红柿、西葫芦、洋白菜、洋葱、蘑菇等。 当地传统乔木有毛白杨、白榆、臭椿、侧柏、桐树、柳树、桑树、黑槐树、刺槐等，引进的有沙兰杨、家杨、美国杨、意大利杨、泡桐、油松、法国梧桐等；灌木分栽培灌木和野生灌木，栽培灌木有紫穗槐、白蜡条、荆条、杞柳等，野生灌木有酸枣、葛藤；传统果木有枣、梨、杏、柿、桃、石榴、葡萄、李子、花红、花椒树等，引进的有苹果、山楂等。 ### 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： ### 1、社会经济 滑县东西长51.1km，南北宽39.5km，县域面积1814km2，耕地面积195万亩。辖12个镇、10个乡、一个省级产业聚集区、1020个行政村，全县人口约143万人。 滑县是中原经济区粮食生产核心区、河南省第一产粮大县，耕地面积195万亩；改革开放以来滑县工业发展迅速，已初步形成造纸、机械、食品、医药化工、电线电缆、彩色印刷、塑料制品、纺织印染、木材加工等主导产业。 2015年全县生产总值首次突破200亿大关，达到212.3亿元，同比增长9.1%，增速在河南省10个直管县中排名第一。规模以上工业增加值完成66.2亿元，同比增长11.6%。城镇固定资产投资完成148.6亿元，同比增长18%；社会消费品零售总额完成83.1亿元，同比增长13%；财政一般预算收入完成2亿元，同比增长3.9%；城镇居民和农民人均可支配收入达到20747.4元和9079.3元，同比增长9.9%和12.9%。主要经济指标增速在河南省直管县位次普遍前移，发展速度明显加快。 ### 2、教育文化 滑县教育文化事业发达，有各级各类学校705所，其中普通高中8所，职业高中3所，初中91所，小学604所，特殊教育学校1所。中小学在校生共241290名，其中高中在校生14535名，普通高中阶段在校生11549人，职业高中在校生2986人，初中在校生75523名。小学在校生138120名，其它学校(园)在校生13212名。全县中小学教职工13186人，其中专任教师9967名。 全县卫生系统共有27家公立医疗机构，其中包括滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院等3家县级医疗单位，22个乡镇卫生院和县卫生防疫站、县妇幼保健院两家防疫保健机构。 3、交通状况 滑县交通发达，西有107国道和京深高速公路，106国道、大广高速公路、新荷铁路穿境而过。省道307线、308线、郑吴线、东上线、大海线等主要公路干线在此交汇。全县村村通公路。 4、文物古迹 滑县境内的名胜古迹包括：唐代的明福寺塔，明代的皇姑寺塔，瓦岗寨遗址及欧阳书院遗址等。根据现场勘察及建设单位提供的资料，本项目评价区域暂未发现文物古迹。 ### 5、滑县产业集聚区 根据滑县产业集聚区空间发展规划(2013-2020年)，滑县产业集聚区规划区东至东环路、西至大宫河、南至南六环(大广高速快速通道)、北至华康路，规划总用地24.2km2，其中城市建设用地22.88km2。产业集聚区定位：全省重要的工业基地之一，以农副产品深加工、机械制造为主导的现代化产业集聚区，具有示范效应的工业发展改革创新试验区，滑县县域经济的核心增长极。 6、滑县产业集聚区污水处理厂 滑县产业集聚区污水处理厂近期设计规模为3万m3/d。采用“预处理+合建式倒置A2/O氧化沟＋高效澄清池+滤布滤池+紫外消毒”的污水处理工艺，以及“高脱水电子破壁”的污泥深度脱水工艺。服务范围为：东至东环路、西至大宫河、南至南六环(大广高速快速通道)、北至南一环，范围包括产业集聚区的大部分和锦和新城小区，总面积为22.89平方公里。设计进水水质为COD450mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、TN40mg/L、TP5mg/L。设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级排放标准的A标准，即COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L。根据调查，滑县产业集聚区污水处理厂目前稳定运行。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。该项目周边有大片农田，环境空气质量良好，根据《2016年上半年河南省环境质量状况公告》滑县监测数据，SO2小时平均浓度值为0.04～0.10mg/m3，NO2小时平均浓度值为0.010～0.056mg/m3，PM10的日均浓度值为0.018～0.043mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境质量现状 距本项目最近的地表水为西侧2600m的大功河。根据《滑县水环境功能区划(2014—2017年)》，大功河地表水环境质量现状评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准。根据滑县《2015年环境质量报告书》，白道口桥检测断面每月例行监测，共监测12次。该断面以pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、挥发酚、氰化物、六价铬、氨氮、五日生化需氧量9项作为河流水质评价因子。该断面各评价因子监测结果见表5： 表5 2015年白道口桥各评价因子监测浓度及评价结果 单位：mg/L（pH值除外） 项目; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 挥发酚; 氰化物; 六价铬; 氨氮; 五日生化需氧量. 年均值; 7.86; 6.05; 10.72; 56.0; 0.00015; 0.007; 0.024; 4.33; 4.93. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅴ; 劣Ⅴ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; 劣Ⅴ; Ⅳ. III类水质超标倍数; --; --; 0.79; 1.80; --; --; --; 3.33; 0.23. 白道口桥属劣Ⅴ类水质，主要污染物：氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数，不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水质要求，说明该断面污染较重。对照III类水质标准限值COD20mg/L、氨氮1.0mg/L、高锰酸盐指数6、BOD5 4mg/L，白道口桥监测断面超过了III类水质标准限值，氨氮、化学需氧量超标100%以上，高锰酸盐指数超标50%以上，BOD5超标不到50%。 3、地下水环境质量现状 根据《豫北平原地下水污染现状分析与评价》（湖北水利水电学院，张成）对地下水水采样分析，参照地下水Ⅲ类水质标准和内梅罗综合指数法评价，水质从优良至极差共分为5个区，其中项目所在地浅层及深层地下水均为为水质较差区（4区、F值4.25~7.2），浅层地下水主要超标因子为：总硬度、Fe、Mn、氟化物；深层地下水主要超标因子为Fe、氟化物。 4、声环境质量现状 经类比滑县克力多食品有限公司10万盒巧克力制品加工项目厂界噪声值，项目昼间噪声值在52.5～53.3dB（A）之间，夜间噪声值在41.3～43.7dB（A）之间，满足所在噪声功能区《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定的昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 5、生态环境现状 本项目选址位于滑县新区南五环南侧美的工业园区内，项目区周围500m范围内无重点保护的野生动植物，生态敏感程度一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目特性和所在地环境特征，确定本项目主要环境保护目标如下： 表6 主要保护目标及保护级别 环境要素; 敏感目标; 方位; 距离; 保护级别. 环境空气 声环境; 寺庄村; 东侧; 1200m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 单位：mg/L(除pH外) 类别; 执行标准及级别; 项目; 标准限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准; 取值时间 污染物名称; 年平均(μg/m3); 日平均(μg/m3); 1小时平均（μg/m3). SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; —. 地表水; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6~9. COD; ≤40mg/L. BOD5; ≤10mg/L. 氨氮; ≤2.0mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008); 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 污染物; pH; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 硫酸盐; 硝酸盐; 高锰酸钾 指数; 亚硝酸盐. 标准值; 6.5~8.5; 0.2; 1.0; 250; 250; 20; 3.0; 0.02. 污染物; 氰化物; 总硬度; 汞; 砷; 镉; 六价铬; 溶解性 总固体; 总大肠菌数. 标准值; 0.05; 450; 0.001; 0.05; 0.01; 0.05; 1000; 3.0. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及修改单（2013年）)和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 执行标准及级别; 项目; 标准限制. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; ≤80mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41-2015）; 颗粒物; ≤30mg/m3. 二氧化硫; ≤200mg/m3. 氮氧化物; ≤400 mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类; 昼间; ≤60dB(A). 夜间; ≤50dB(A). |
| 总量控制指标 | 本项目运营期热风炉燃烧天然气产生氮氧化物和二氧化硫，生活废水排放的COD和氨氮，本项目核定的污染物排放量为：SO20.009t/a；NOx 0.026t/a；COD.0064t/a；氨氮0.0006t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图4 工艺流程图 1、工艺流程简述 (1)加藕联剂挤压成型：通过提升机将原料提升到伴料车间，将石英砂和石英粉、玻璃、不饱和聚酯树脂等原料搅拌，搅拌均匀后送到布料车上，布料车通过真空成型机振动压制，在高空状态下振压制人造石物料，使其致密成型。成型后的石板通过加热烘干并且同时固化（加热到70～80℃），使得人造石石英石板且不变形，不产生色差，提高人造石石板质量； (2)切割：将烘干好的石英石板通过吸盘吸到工作台，首先对其按照一定尺寸切割确定宽度，再对其切割确定长度，四周切割达到规格尺寸后进入下道工序； (3)磨光：毛板经多头盘式定厚机进行初磨，通过翻面机翻面两面打磨定厚； (4)抛光：定厚的板材经过自动抛光机进行精磨和增加亮度，即可获得合乎要求的板材； (5)覆膜包装：将石英板材覆膜后打包装好待售。

主要污染工序： 本项目是租用现有场地和厂房，不需要新增构筑物，只是安装新设备，无新增土建工程，故不再对施工期进行环境影响分析，只分析项目运营期的环境影响。 一、营运期 本项目所有加工过程是石英砂在干燥情况下的物理加工，没有化学反应，也不加入任何化学物品，所以整个加工过程对环境产生的污染较小。 1、废气 项目运营期废气主要为石英石板烘干时不饱和聚酯树脂受热挥发产生的有机废气。 2、噪声 项目运营期噪声主要为搅拌机、挤压机、切割机、抛光机等机械设备运行时产生的机械噪声，设备噪声源强为67～82 dB(A)。 3、废水 本项目运营期废水有生产废水和职工生活污水，生产废水是切割、抛光、磨平工序时产生的废水。 4、固体废物 本项目在运营期固废主要是循环水池沉淀产生的废渣和办公区产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 热风炉 | 颗粒物 | 17.61 mg/m3， 0.003 t/a |  | 17.61 mg/m3， 0.003 t/a |  |
|  |  | 二氧化硫 | 46 mg/m3， 0.009 t/a |  | 46 mg/m3， 0.009 t/a |  |
|  |  | 氮氧化物 | 137.31 mg/m3，0.026t/a |  | 137.31 mg/m3，0.026t/a |  |
|  | 烘干废气 | 非甲烷总烃 | 85.94 mg/m3，0.275 t/a |  | 7.73 mg/m3，0.025 t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 128t/a |  | 128t/a |  |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0384 t/a | 50mg/L | 0.0064 t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.0256 t/a | 10mg/L | 0.0013 t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.0282t/a | 10mg/L | 0.0013 t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0038 t/a | 5mg/L | 0.0006 t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 石英砂废渣 | 12.2t/a |  | 12.2t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4t/a |  | 4t/a |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭和液压油 | 0.785 t/a、3t/a |  | 0.785 t/a、3t/a |  |
| 噪声 | 本项目产生的噪声主要为搅拌机、挤压机、切割机、抛光机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为67～82dB(A)，本项目只在白天生产，且设备安装基础减震，且分装在安装在车间内，噪声经过厂房隔音和距离衰减后，其厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 评价认为本项目建成后，不会对当地产生明显生态影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目是租用已建好的场地和厂房，不需要新增构筑物，只是安装新设备，无新增土建工程，故不再对施工期进行环境影响分析，只分析项目运营期的环境影响。

营运期环境影响分析： 1、环境空气质量影响分析 项目运营期废气主要为烘干时产生的有机废气、液化石油天然气燃烧废气中产生的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。 （1）烘干时产生的有机废气 本项目烘干工序中不饱和聚酯树脂挥挥发有机废气，主要成分为苯乙烯，根据建设单位提供的资料，本项目使用的不饱和聚酯树脂中的苯乙烯含量约为30%，类比同类企业，该游离的苯乙烯量约为使用的0.1%，即0.275 t/a。本次环评要求项目对烘干废气进行收集，收集后利用活性炭吸附处理，收集效率按90%计，处理效率按90%计，该废气处理装置设计处理量为2000m3/h，排放的烘干废气7.73mg/m3，可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业”中非甲烷总烃有组织排放监控浓度限值小于80mg/m3，处理后的废气通过15m高的排气筒排放。 （2）热风炉废气 本项目在定型加热过程中使用的燃料是天然气，天然气燃烧产生的烟气中主要污染物有SO2、烟尘和NOx等。根据《第一次全国污染普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—天然气工业锅炉中相关数据，工业废气量产生量为136259.17标立方米/万立方米-原料，SO2产生量为0.02S千克/万立方米-原料（S为天然气硫分含量，本项目中S=315），NOx产生量为18.71千克/万立方米-原料。 该项目天然气用量为1.39万m3/a，则各污染物产生情况如下：产生工业废气产生量为18.94万m3/a，SO2产生量为0.009 t/a，产生浓度为46mg/m3； NOx产生量为0.026t/a，产生浓度为137.31mg/m3。评价类比《环境保护实用手册》及《第一次污染源普查》数据进行计算，颗粒物产生量为 2.4kg/万立方米天然气，颗粒物产生量为0.003 t/a，产生浓度为17.61 mg/m3。本项目核定的污染物排放量为：SO20.009t/a、NOx 0.026t/a。 本项目燃烧废气经15m高排气筒排放，排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41-2015）中的污染物排放限值要求，对周围环境影响很小。 2、声环境质量影响分析 本项目产生的噪声主要为搅拌机、挤压机、切割机、抛光机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为67～82dB(A)。评价要求所有高噪设备应设减振基座，经厂房隔声后其声源值可降低至60dB(A)以下。经距离衰减后，项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。评价建议定期检修生产线各设备，保证设备正常运行，进一步减少对周围声环境的影响。离项目最近的居民点寺庄村在本项目东侧1200m，与本项目的距离较远，本项目对其噪声影响不大。 因此，本项目噪声对周边声环境影响较小，不存在噪声扰民现象。 3、地表水环境影响分析 （1）生活污水 本项目劳动定员40人，每天生产8小时，年工作200天，均不在厂内吃住，本项目使用水厕。结合当地实际情况，员工按平均每人20L/人·d计，则用水量为0.8m3/d，即160m3/a。污水量按用水量的80％计，则生活污水产生量为0.64m3/d（128m3/a）。主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N等。运营期生活污水处理排放情况如下表： 表7 营运期生活污水处理排放情况表 生活污水产生量为117.6m3/a; COD; BOD5; SS; NH3-N. 处理前; 浓度(mg/L); 300; 200; 220; 30. 产生量(t/a); 0.0384; 0.0256; 0.0282; 0.0038. 处理后; 浓度(mg/L); 255; 180; 154; 29. 排放量(t/a); 0.0326; 0.0230; 0.0197; 0.0037. 化粪池处理效率(%); 15; 10; 30; 3. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4 三级标准; 500; 200; 400; —. 滑县产业集聚区污水处理厂进水水质要求; 450; 200; 250; 30. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，污水经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和滑县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，废水产生量较小，污水处理厂具有可收纳性。经滑县产业集聚区污水处理厂深度处理后排放水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》中一级A标准执行，即为COD 50mg/L、BOD5 10mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 5mg/L。 根据《河南省环保厅关于进一步规范主要污染物排放总量预算管理工作的通知》，为支持和推进产业集聚区污水处理厂建设，对于废水排入污水处理厂的建设项目，若建设项目废水拟排入的污水处理厂已建成投运并通过验收，则其排污指标可按污水处理厂处理后的排放浓度核定。故该项目总量按污水处理厂出水水质进行申请，本项目生活废水出滑县产业集聚区污水处理厂后，污染物排放量为COD 0.0064t/a、NH3-N 0.0006t/a，对地表水环境影响较小。 （2）生产废水 本项目切割、磨光、抛光时利用水降低机器的温度并且使得切割、磨光、抛光工序不产生废气。废水通过管道流入沉淀池内沉淀处理，上清液重复使用，不排放生产废水，定期进行更新。采取以上措施后，评价认为项目废水对周围环境影响较小。 4、地下水环境影响分析 本项目所用物料为石英砂、玻璃和不饱和聚酯树脂，其加工过程是在干燥情况下的物理加工，没有化学反应，也不加入任何化学物品。因此项目不涉及有毒、有害及危险品。原料储存及其加工过程均在车间内进行，不会经受雨淋。项目场地已经硬化，雨水经排水沟排入雨水管网，本项目废水主要为生活污水，生活污水经城市污水管道排放到产业集聚区的污水处理厂处理，达标后排放。 因此本项目不会对地下水环境造成影响。 5、固体废物影响分析 项目在运营期产生的固体废弃物主要有：沉淀池内清理的废渣、职工生活垃圾和吸附非甲烷总烃的废活性炭。沉淀池每年产生的固废约原料的0.1%，则每年产生的废渣有12.2t；本项目有职工40人，每人每天产生垃圾0.5kg，则产生量为4t。类比同类行业，活性炭吸附有机废气用量按照350kg/t，则本项目活性炭用量是0.785t，产生的废活性炭收集到暂存间，定期交给有资质单位的处理。生产机器生产过程中在机器内添加液压油，每隔一段时间进行更换，产生的液压油属于危险废物，企业收集后将其外售，每年产生的量为3t/a。本项目固体废物产排情况及治理措施见表8。 表8 本项目固体废物产排情况一览表 产污工序; 污染物; 产生量(t/a); 处理处置措施. 切割、磨光、磨平; 废渣; 12.2; 出售给砖厂. 职工生活; 生活垃圾; 4; 经垃圾桶集中收集后，由建设单位定期送往就近垃圾中转站，由环卫部门统一处理，送垃圾填埋场. 吸附烘干废气; 废活性炭; 0.785; 交给有资质的单位吃力. 生产机器; 废液压油; 3t/a; 外售. 综上所述，本项目产生的固体废弃物经采取以上措施后，对环境影响较小。 6、生态影响评价 本项目利用原有厂房进行生产，项目实施不会造成原有地形地貌实质性的变化，无特殊地形的消失和改变。 7、风险评价 5.1评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 项目厂区内有一液化天然气罐，属于危险品。 5.2评价等级确定 5.2.1评价等级的划分依据 评价工作等级划分见下表。 表9 评价工作等级表 类别; 剧毒 危险性物质; 一般毒性 危险物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸 危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 5.2.2重大危险源的识别与判定 项目主要危险源为贮存单元，主要为LNG储罐。LNG储罐情况见下表。 表10 项目储存区情况 贮存单元; 规格（L）; 数量（个）; 最大储存量（kg）. LNG储罐; 139; 2; 100. 从上表可看出，而本项目储存区实际存储量为100kg，小于临界量50t。因此，本项目储存区不属于重大危险源。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目环境风险评价等级应为二级。 7.3风险识别 7.3.1行业事故调查与统计 （1）生产设施风险识别和生产过程中物质的识别 本项目中的风险生产设施是LNG储罐。 本项目生产过程中主要涉及的物料有天然气，天然气主要成分如下， 表11 天然气参考组分 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 合计. 组分; CH4; N2; C2H6; C3H8; CnHm. 摩尔分数％; 95; 2.5; 0.2; 0.2; 2.1; 100. 从上表中可以看出天然气的主要成分为CH4，根据甲烷的物理化学性质和危险特性，确认环境风险物质是天然气。 表12 甲烷的理化性质和危险特性 物品名称; 甲烷; 危险性类别; 第2.1类易燃气体; 危险货物编号; 21007. 理化性质; 属易燃气体，无色无臭；熔点－182.5℃；沸点－161.5℃； 相对密度（水=1）：0.42（－164℃）；相对密度（空气=1）：0.55；饱和蒸气压（kPa）：53.32（－168.8℃）；燃烧热889.5 kJ/mol；临界温度：－82.6℃；临界压力：4.59 MPa；闪点：－188℃；爆炸下限5.3%；爆炸上限15%；引燃温度538℃；最小点火能0.28 mJ；最大爆炸压力0.717 MPa。. 爆炸危险特性与消防; 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。. 毒理资料; 急性毒性：LC50 50% 刺激性：无资料. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 储运注意事项; 远离火种、热源，配备相应品种和数量的消防器材。要有要有泄漏检测装置并有防火防爆技术措施。禁止使用易发生火花的机械设备和工具，禁止碰撞。. （2）环境风险类型识别 根据项目风险物质天然气（甲烷）的理化性质和危险特性，项目事故风险类型确定为泄漏、火灾、爆炸，项目存在的风险类型见下表。 表13 项目存在的风险类型 事故种类; 产生位置; 危害因素; 风险事故. 天然气泄漏后遇火发生爆炸; LNG储罐; 自然灾害、人为破坏、违章操作; 火灾、爆炸. 天然气泄漏后扩散引起大气污染; LNG储罐; 自然灾害、人为破坏、违章操作; 大气污染. 7.4源项分析 5.4.2风险事故分析 天然气泄漏时将吸收大气中的热量转变为气体时，当空气温度大于-20摄氏度时，其密度即比空气小，容易在空气中扩散，因而发生泄漏时也主要对空气环境造成影响，将可能导致附近及下方向居民中毒等。 （1）泄漏事故影响分析 天然气的泄漏包括生产设备泄漏、管道泄漏或操作不当导致阀门泄漏。由于储罐一旦发生泄漏，泄漏量相对较大，且如达到天然气爆炸极限发生爆炸，爆炸产生的冲击波将造成严重的后果。本评价选取最严重的LNG储罐泄漏计算化学品的泄漏量。 泄漏速率计算 假定液相和气相是均匀的，且互相平衡，两相流泄漏计算按下式： 式中：QLG——两相流泄漏速度，千克/秒； Cd——两相流泄漏系数，可取0.8； A ——裂口面积，平方米； P ——操作压力或容器压力，帕； PC ——临界压力，帕，可取PC=0.55P； ρm——两相混合物的平均密度，千克/立方米，由下式计算： 式中：ρ1——液体蒸发的蒸气密度，千克/立方米； ρ2——液体密度，千克/立方米； FV——蒸发的液体占液体总量的比例，由下式计算； 式中：Cp——两相混合物的定压比热，焦耳/（千克·开尔文）； TLG——两相混合物的温度，开尔文； TC——液体在临界压力下的沸点，开尔文； H——液体的气化热，焦耳/千克。 当FV＞1时，表明液体将全部蒸发成气体，这时应按气体泄漏计算；如果FV很小，则可近似地按液体泄漏公式计算。但实际情况，当FV＞0.2时，可以认为不会形成液池。 本项目LNG储罐储存压力为1.2兆帕，临界压力为0.66兆帕，两相混合物温度为-161摄氏度，液体密度为420千克/立方米，蒸气密度为0.711千克/立方米，临界压力下的沸点为-161.5摄氏度，假定储罐裂口为直径0.01米圆形孔，裂口面积0.000314平方米，经过紧急处理，20分钟后采取措施阻止物料泄漏。 考虑液位高度的压力，通过计算，本次LNG储罐事故泄漏的速率为0.869千克/秒，则20分钟内天然气的泄漏量为1.043吨。 （2）爆炸事故后果分析 爆炸是突发性的能量释放，是可燃气团燃烧的后果之一，造成大气中破坏性的冲击波，爆炸碎片等形成抛射物，造成危害。加气站由于高压和介质可燃爆两大事故因素，无论发生何种事故，都可能引发泄漏、火灾、化学爆炸和物理爆炸。如果事故得不到有效控制，还可相互作用，相互影响，促使事故扩大蔓延及至产生巨大的冲击波危害，其主要特征是：①化学爆炸冲击波。在输送CH4的管阀连接处、运行过程的误操作以及高压容器破损等事故因素发生时，可导致其介质泄漏于空气中，当浓度达到5.15%，或量超过15%但很快又降至上限与下限之间，尤其是处于9.5-9.8%的浓度范围时，只需0.28毫焦以上点火能量的作用，便可产生气体混合物爆炸(亦称为化学爆炸)。这种化学爆炸所产生的冲击波能量，可直接对建构筑物和人体造成不同程度的危害，其强度主要与CH4气体混合物的空间体积(即参与反应的CH4总量)有关；②物理爆炸冲击波。压力容器破裂时，容器内的高压气体解除了外壳的约束，迅速膨胀并以很高的速度于高压容器，由此引发的爆炸事故更具典型的物理爆炸特征。 本次风险评价只做化学爆炸分析： 蒸气云爆炸模型： 泄漏液体或气体在敞开空间与空气高度紊流易形成爆炸性蒸气云，若遇火源则发生蒸气云爆炸。蒸气云爆炸事故发生频率高，后果尤其严重。 本项目采用TNT当量法进行蒸汽云爆炸模型计算； TNT当量法关键模型： WTNT=aWQ/QTNT (1) z = R/(WTNT)1/3 (2) Pi = (3.9/z1.85) + (0.5/z) (3) WTNT，千克； a为LPG蒸气云当量系数（统计平均值为1，占统计的100%）； W为蒸气云中可燃气体质量，千克； Q为可燃气体的燃烧热，焦/千克； QTNT为TNT的爆炸热，焦/千克 （4230-4836千焦/千克，一般取平均4500千焦/千克）； z为R处的爆炸特征长度； Pi为R处的爆炸超压峰值。 由式（1）计算出对气云爆炸有贡献的爆炸物的当量，由式（2）可以确定目标R处的爆炸特征距离，再由式（3）计算出目标R处的爆炸超压峰值。 经环境风险评价系统（RiskSystem） [蒸汽云爆炸模型预测(TNT当量法)]预测结果如下表：危害距离计算结果见下表和下图。 表14 爆炸、火灾事故危害结果 损害级别 评价单元; 死亡半径; 重伤半径; 轻伤半径; 财产损失半径. 爆炸损害半径（米）; 4.8; 15.5; 27.8; 4.8. 注：考虑地面反射作用 5.5风险值计算 风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度，定义为： LNG储罐发生蒸气云爆炸事故时产生影响，具体见下表。 图5 爆炸伤害范围图 表15 .风险事故后果综述 类型; 源项; 后果. 爆炸; 天然气; LNG储罐; 死亡半径4.8米. 对危害值的计算采用简化分析法，以各种危害的死亡人数代表危害值，对泄漏扩散的危害值，以LC50来求毒性影响。若事故发生后下风向某处，污染物浓度的最大值大于或等于该污染物的半致死浓度LC50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数C由下式给出： 式中N（Xiln，Yjln）表示浓度超过污染物半致死浓度区域中的人数。 根据危险源的分布情况可以看出，其致死区域内可能包含厂内工作人员。风险值计算情况详见下表。 表16 最大可信事故风险值计算 最大可信事故; 事故概率; 事故后果; 风险值. 致死区域半径米; 致死区域内人数; 不利气象条件概率; 致死率. LNG储罐爆炸; 1.6×10-6; 4.8; 2; /; 100%; 3.2×10-6. 在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度列于下表。 表17 各种风险水平及其可接受程度 序号; 风险水平（a-1）; 危险性; 可接受程度. 1; 10-3数量级; 操作危险性特别高，相当于人自然死亡率; 不可接受，必须立即采取措施改进. 2; 10-4数量级; 操作危险性中等; 应采取改进措施. 3; 10-5数量级; 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级; 人们对此关心，愿意采取措施预防. 4; 10-6数量级; 相当于地震和天灾的风险; 人们并不担心这类事故发生. 5; 10-7-10-8数量级; 相当于陨石坠落伤人; 没有人愿为此事投资加以预防. 项目最大环境风险值为4.8×10-6，在采取一定的风险防范措施，并且事故发生后及时对人群进行疏散的前提下，拟建项目风险水平可接受。 7.6生产场所风险防范措施 为了防止LNG储罐发生火灾、爆炸事故，建设单位已采取以下防范措施： ①罐区范围内设置严禁吸烟标示； ②定期检查罐体和管线上的阀门及其连接法兰的状况，防止泄漏发生； ③严格控制作业流程；严禁携带火种、手机、穿戴带铁钉的鞋、化纤衣物等进入罐区。 ④燃料罐周围设有围堰，并做好防渗措施。 7.7应急预案 建设单位应按照国家安全监督管理部门的要求建立相应安全管理制度、完善岗位操作规程、建立事故处理应急预案及定期进行事故演练。具体应急预案建设单位应按有关要求进一步完善，应急预案内容见下表。 表18 应急预案内容 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 总则; 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 油漆和稀释剂泄漏. 3; 应急计划区; 生产区、邻区. 4; 应急组织; 工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍支援. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 6; 应急设施、设备与材料; 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； （2）防止原辅材料外溢、扩散. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备. 10; 撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对现场的控制，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众的安全撤离及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，安排人员培训及演练，演练频次定为两次/年. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 7.8风险评价结论 本项目涉及易燃类物质，具有一定的潜在危险性。根据生产场所的实际贮存量对照规定临界量，本项目生产区没有物质构成重大危险源。在严格落实防范措施，加强环境风险管理，并制定应急预案后，本项目的环境风险水平是可以接受的。 8、规划相符性、选址可行性分析 本项目选址位于滑县产业集聚区南五环美的工业园区内，本项目租用滑县开创制冷设备有限公司的车间及场地，，根据《滑房权证新区字第（10028008）号》，滑县开创制冷设备有限公司拥有其使用权，土地性质是工业用地 (详见附件)。 项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍惜动物和濒危植物；项目区周边交通便利。本项目所产生污染物经相应处理措施处理后，均能达标排放或合理处理，对周围环境影响较小，评价认为本项目选址合理。 7、环保投资估算 该项目总投资900万元，其中环保投资21.2万元，约占总投资的2.36%。环保投资情况见下表。 表19 工程环保投资一览表 项目; 装置; 金额（万元）. 废气; 烘干产生的非甲烷总烃; 活性炭吸附+15m排气筒; 15. 热风炉废气; 15m排气筒; 5. 噪声; 各类消音减振; 0.5. 固废; 垃圾桶和生活垃圾暂存处; 0.2. 危险废物暂存间; 0.5. 合计; 21.2. 10、环境保护三同时验收一览表 表20 环境保护三同时验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 验收标准. 废气; 生产车间; 原料布料、烘干时产生的有机废气; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放监控浓度限值≤80mg/m3. 热风炉; 15m排气筒; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41-2015）. 废水; 生活污水; 污水管道; /. 噪声; 生产车间; 各类消音减振措施，距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类. 固废; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一处理送垃圾填埋场; /. 沉淀废渣; 外售. 废活性炭; 交给有资质的单位处理.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原烘干工序 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 热风炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15m排气筒排放 | 达标排放 |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经城市污水管道排入产业集聚区的污水处理厂 | 达标排放 |
| 固体废物 | 沉淀池 | 沉淀废渣 | 外售 | 对环境影响较小 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由建设单位定期送往就近垃圾中转站，由环卫部门统一处理，送垃圾填埋场 | 对环境影响较小 |
|  | 处理烘干废气 | 废活性炭和废液压油 | 交给有资质的单位处理和外售 | 对环境影响较小 |
| 噪声 | 本项目产生的噪声主要为搅拌机、挤压机、切割机、抛光机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为67～82dB(A)，本项目只在白天生产，且设备安装基础减震，且分装在安装在车间内，噪声经过厂房隔音和距离衰减后，其厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目租赁现有厂房，评价认为本项目建成后，不会对当地产生明显生态影响 |  |  |  |  |

结论与建议

|  | 一、环评结论 1、产业政策相符性 河南樱花石材有限公司年加工30万平方米石材建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》并核对本项目生产设备及生产能力，本项目生产设备无限制类及淘汰类，项目已经滑县发展和改革委员会备案，项目编号：豫直滑县制造[2017]15738。 2、项目选址可行 本项目选址位于滑县产业集聚区南五环美的工业园区内，河南樱花石材有限公司租用滑县开创制冷设备有限公司的车间及场地，根据《滑房权证新区字第（10028008）号》，滑县开创制冷设备有限公司拥有其使用权，土地性质是工业用地。项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍惜动物和濒危植物；项目区周边交通便利。本项目所产生污染物经相应处理措施处理后，均能达标排放或合理处理，对周围环境影响较小，评价认为本项目选址合理。 2、环境影响分析结论 经分析，本项目所产生污染物对环境影响结论如下： 2.1、环境空气影响 （1）烘干时产生的有机废气 本项目在烘干工序中不饱和聚酯树脂挥发苯乙烯，产生的烘干有机废气收集后利用活性炭吸附处理，处理后排放浓度为7.73mg/m3，可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业”中非甲烷总烃有组织排放监控浓度限值小于80mg/m3，处理后的废气通过15m高的排气筒排放。 （2）热风炉废气 本项目在烘干加热过程中使用的燃料是天然气，天然气燃烧产生的烟气中主要污染物有SO2、烟尘和NOx等，SO2产生量为0.009 t/a，产生浓度为46mg/m3； NOx产生量为0.026t/a，产生浓度为137.31mg/m3。，颗粒物产生量为0.003 t/a，产生浓度为17.61 mg/m3。本项目燃烧废气经15m高排气筒排放，排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41-2015）中的污染物排放限值要求，对周围环境影响很小。 2.2、声环境影响 本项目产生的噪声主要为搅拌机、挤压机、切割机、抛光机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为67～82dB(A)。经距离衰减后，项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。因此，本项目噪声对周边声环境影响较小，不存在噪声扰民现象。 2.3、地表水环境影响 （1）生活污水 本项目共有职工40人，均不在厂内食宿，生活污水的排放量为16.8m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。厂区现有化粪池，生活污水经污水管道排入滑县产业集聚区的污水处理厂，处理完废水浓度COD 50mg/L、BOD5 10mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 5mg/L。污染物排放量为COD 0.0064t/a、NH3-N 0.0006t/a，对地表水环境影响较小。 （2）生产废水 本项目切割、磨光、抛光时利用水降低机器的温度并且使得切割、磨光、抛光工序不产生废气。废水通过管道流入沉淀池内沉淀处理，上清液重复使用，不排放生产废水，定期进行更新。采取以上措施后，评价认为项目废水对周围环境影响较小。 2.4、地下水环境影响 本项目所用物料为石英砂、玻璃和不饱和聚酯树脂，其加工过程是在干燥情况下的物理加工，没有化学反应，也不加入任何化学物品。因此项目不涉及有毒、有害及危险品。原料储存及其加工过程均在车间内进行，不会经受雨淋。项目场地已经硬化，雨水经排水沟排入雨水管网，本项目废水主要为生活污水，生活污水经城市污水管道排放到产业集聚区的污水处理厂处理，达标后排放。因此本项目不会对地下水环境造成影响。 2.4、固体废物影响 项目在运营期产生的固体废弃物主要有：沉淀池内清理的废渣、职工生活垃圾和吸附有机废气产生的废活性炭。沉淀池每年产生的固废约原料的0.1%，则每年产生的废渣有12.2t；本项目有职工40人，每人每天产生垃圾0.5kg，则产生量为4t，经集中收集后，由建设单位定期送往就近垃圾中转站，由环卫部门统一处理，送垃圾填埋场。则本项目产生份额废活性炭量是0.785t，收集到暂存间后定期交给有资质单位的处理。生产机器生产过程中在机器内添加液压油，每隔一段时间进行更换，产生的液压油属于危险废物，企业收集后将其外售，每年产生的量为3t/a。经采取以上处置措施后，本项目固体废物对周围环境影响较小。 2.5、生态环境影响分析 本项目利用原有厂房进行生产，项目实施不会造成原有地形地貌实质性的变化，无特殊地形的消失和改变。 2.6、风险分析 本项目涉及易燃类物质，具有一定的潜在危险性。根据生产场所的实际贮存量对照规定临界量，本项目生产区没有物质构成重大危险源。在严格落实防范措施，加强环境风险管理，并制定应急预案后，本项目的环境风险水平是可以接受的。 二、环评要求 1、严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目建成后经环保部门验收合格后方可正式投产。 2、建议在厂区周围种植树木，增加绿化面积，以阻隔噪声对周围环境的影响。 3、建设单位应严格落实评价提出的废气、噪声、废水、固废等污染物的防治措施，尽可能降低废气、噪声、废水、固废对外环境的影响。 4、加强环境管理工作，对职工进行素质教育，提高环保意识，避免非正常操作带来的废水、废气、固体废物和噪声对周围环境的影响。 三、环评总结论 河南樱花石材有限公司年加工30万平方米石材建设项目符合滑县慈周寨镇的总体规划的要求，施工期和运营期间产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等在采取相应的治理措施后，均能达到相应的国家标准要求，对外环境影响较小。因此，该项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施的基础上，从环保角度分析，该项目的实施是可行的。 东方环宇环保科技发展有限公司 2017年7月 |
| --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日 |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |