建设项目基本情况

| 项目名称 | 滑县产业集聚区排水管网提升改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县产业集聚区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 侯德安 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 李强 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13603462626 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 456400 |  |
| 建设地点 | 滑县产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文件 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | N8110 市政设施管理 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | / |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 30000 |  | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 135 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.45% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、建设项目背景 滑县产业集聚区的基础设施建设进展迅速，滑县产业集聚区的用地范围也随着不断扩大，原来敷设的排水管网已不能满足现状滑县产业集聚区的排水要求，滑县产业集聚区的初始只有一座污水处理厂（滑县清源污水处理有限公司），位于产业集聚区的东北方向，污水收集后经文明路过城关干渠，通过滑州路管网向东、滑兴路管网向北、中州大道管网向东进入滑县清源污水处理有限公司，现状滑县清源污水处理有限公司超负荷运转，运行压力较大；现滑县产业集聚区内建设的新区污水处理厂已投入运营，但是处理水量达不到设计要求。为了使新区污水厂所服务范围内的管网畅通、污水量能够得到充分的收集，从而使得新区污水厂的处理能力得到充分发挥，滑县产业集聚区管委会拟投资30000万元建设滑县产业集聚区排水管网提升改造工程项目。 本项目位于滑县产业集聚区，主要建设排水管网长度约111.54km，项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 滑县产业集聚区排水管网提升改造工程项目. 建设单位; 滑县产业集聚区管委会. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 产业特征; 投资额（万元）; 30000. 环保投资（万元）; 135. 产业类别; 第三产业：建筑业和公共工程. 行业类别; U类“城市基础设施及房地产”行业中的第147项“管网建设”. 产业结构调整类别; 其他产业. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 地方政府投资. 厂址; 省辖市名称; 滑县. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 是. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 施工废水沉淀后泼洒抑尘；生活污水泼洒抑尘，不外排。. 本项目污染因子; ①废气：主要为施工期粉尘 ②废水：主要为施工机械冲洗废水、施工人员洗漱废水 ③噪声：主要为施工机械在施工期中产生的机械噪声 ④固废：主要为施工人员产生的生活垃圾、施工弃土及更换的废弃的管材。. 根据现场踏勘可知，本项目位于滑县产业集聚区内，属于排水管网提升改造工程项目,滑县国土资源局已在2017年5月15日出具关于本项目用地的证明见附件三，滑县城乡规划局于2017年5月15出具的关于本项目建设符合滑县城乡规划的证明见附件四，项目周边环境状况见附图二。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）可知，本项目属于“鼓励类”中第二十二项“城市基础设施”第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”相关内容，为鼓励类项目，其建设符合当前国家产业政策要求。 经比对《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第33号），项目属于U类“城市基础设施及房地产”行业中的第147项“管网建设”类别，确定本次评价类别为环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 2、工程内容及规模 本工程总投资30000万元，建设包括：滑州路以南、长虹大道以北、大功河东岸以东、东环路以西，共45个排水管道，以及30个住宅小区内的排水管道，铺设管网全长共约111.54公里，管网布设情况见附图三。本工程建设内容及规模一览表见下表2： 表2 项目程建设内容及规模一览表 序号; 名称; 起点; 终点; 管径（mm）; 数量（m）; 备注. 一、道路排水管网. 1; 滑州路城关 干渠南; 人民大道; 文明路; 600; 805; 改造. 2; 新鑫路; 大功河; 文明路; 800; 1510; 改造. 3; 英民路（西）; 大功河; 文明路; 600; 1420; 改造. 4; 英民路（东）; 广福路; 滑兴路; 600; 360; 改造. 5; 广福路; 英民路; 长江; 800; 470; 改造. 6; 文明路; 滑州路城关干渠南; 长江; 300; 350; 新增. 600; 972; 改造. 800; 809; 改造. 1000; 414; 改造. 7; 长江（西）; 富民路; 滑兴路; 1000; 3580; 新增. 8; 长江（东）; 滑兴路; 未来路; 1000; 980; 新增. 9; 滑兴路（北）; 长江; 黄河路; 1000; 530; 改造. 10; 黄河路（东）; 滑兴路; 文革河; 1200; 1945; 改造. 11; 黄河路（西）; 富民路; 滑兴路; 600; 1000; 改造. 800; 4140; 改造. 1000; 1970; 改造. 12; 万顺路; 滑州路; 长江路; 400; 750; 改造. 13; 滑台路; 长江路; 湘江路; 400; 1060; 新增. 14; 白马路; 长江路; 湘江路; 400; 1060; 新增. 15; 黄河路雨水; 文明路; 城关干渠; 1200; 2500; 改造. 1000; 3300; 改造. 16; 漓江路（西）; 富民路; 文革河; 600; 1080; 新增. 800; 3640; 新增. 1000; 6270; 改造. 800; 1820; 新增. 1000; 1194; 改造. 17; 漓江路（东）; 泰山路; 东环路; 1000; 2105; 新增. 18; 湘江大道; 大功河; 嵩山西路; 400; 1360; 改造. 600; 1820; 改造. 800; 2490; 改造. 19; 珠江路; 富民路; 文革河; 600; 540; 改造. 800; 1820; 改造. 1000; 3135; 改造. 20; 滑兴路（南）; 黄河路; 珠江路; 1000; 1570; 改造. 21; 泰山路; 漓江路; 污水厂; 1000; 700; 改造. 22; 东环路; 贾公河; 城关干渠; 1000; 2700; 新增. 23; 长虹路; 水厂西路; 文革河; 800; 2000; 改造. 1000; 4700; 改造. 1200; 4000; 改造. 1000; 2000; 改造. 1200; 2500; 改造. 24; 水厂西路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 改造. 25; 水厂路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 改造. 26; 富民路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 改造. 27; 人民路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 改造. 28; 白马路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 新增. 29; 文明路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 新增. 30; 滑台路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 新增. 31; 尚街; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 新增. 32; 滑兴路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 新增. 33; 万顺路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 新增. 34; 古城路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 新增. 35; 嵩山西路（南）; 长虹路; 快速通道; 400; 410; 新增. 36; 嵩山西路（北）; 湘江路; 漓江路; 400; 380; 新增. 37; 嵩山路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 新增. 38; 创业大道（南）; 珠江路; 快速通道; 600; 950; 新增. 39; 长虹路（东）; 泰山路; 东环路; 800; 1400; 新增. 1000; 1100. 40; 锦华路（北）; 英民路; 漓江路; 800; 2000; 新增. 41; 锦华路（南）; 珠江路; 快速通道; 400; 950; 新增. 42; 规划路1; 泰山路; 黄山路; 400; 720; 新增. 43; 规划路2; 泰山路; 黄山路; 400; 720; 新增. 44; 规划路3; 英民路; 锦华路; 400; 1310; 新增. 45; 创业大道; 英民路; 漓江路; 600; 600; 改造. 800; 1400; 改造. 1000; 2000; 改造. 二、小区排水管道. 1; 小区内雨水管道; 300～600mm; 58500; 新增. 2; 小区内污水管道; 400～600mm; 48100; 新增. 三、合计; 111.54公里. 本项目排水不设排水泵站，通过管网埋深的改变和天然地势，依靠重力将污水排入新区污水处理厂。 3、管道竖向设计 滑县产业集聚区地形为比较平坦，高差不大。根据管网布置原则，结合滑县地形特点及道路建设时序等实际情况，考虑近、远期结合、经济合理、统筹兼顾等进行管网布置，以最小的工程量来收集最大范围内的污水，使得服务范围内产生的生活污水与生产废水能够接入污水管网。 管道计算按给排水设计规范中对有关参数的规定，对不同管径分别取不同的设计充满度、流速及坡度来进行污水管道计算。通过比较，本次设计选择的管径分别为300mm、400mm、600mm、800mm、1000mm和1200mm。根据管道的最小覆土深度（一般取0.7m）和管道周围街坊的污水能够汇入到污水管网，本次设计管道的起点埋深确定为2.0米。管道坡度最大为1.5‰，最小为0.8‰。其中300mm管道坡度为1.5‰，1200mm管道坡度为0.8‰。再根据管道长度求的管道的坡降，进而求出管道的管底标高。由各节点的地面标高和各管道的管底标高，可求出各节点的管道埋深。并按该管道近期收水范围进行校核。确定本次设计污水管网的起点埋深为2.0m，污水管网最大埋深为6.85m。管网最小流速0.60m/s。 4、管道布置方案 本次管网布设将产业集聚区污水排放划为四个分区，污水全部排入新区污水处理厂，污水管道布置方案具体内容如下： 排水分区一：大功河以东、滑州路以南、滑兴路以西、长江路以北区域部分。在该区域中，道路路网已在早期建成，地下管网敷设管径偏小，污水收集后经文明路过城关干渠，通过滑州路管网向东、滑兴路管网向北、中州大道管网向东进入滑县清源污水处理有限公司；本次污水管网提升改造改变本区域内的排水方向，通过提升改造文明路干管、敷设长江路干管、滑兴路、黄河路干管将本片区污水排入文革河西岸主管道，进入新区污水处理厂。 排水分区二：大功河以东、长江路以南、城关干渠文革河以西、长虹大道以北区域部分。在该区域中，道路路网已基本建成，南北向道路上基本都是道路两侧敷设d300污水管道排向东西向道路污水管网，东西向管网敷设管径偏小，无排水主干管道，污水管网远远不能满足集聚区现状污水排放的需求；本次污水管网提升改造，南北向排水管道基本保持不变，将东西向排水管道加大，把东西方向排水管道提升为主干管道，最终排入新区污水处理厂。 排水分区三：主要负责文革河以东、滑州路以南、东环路以西、长虹大道以北区域部分。在该区域中，道路主干路网已基本建成，支路及管网建设相对滞后；该区域无排水主干管道，本次沿文革河东岸向北、漓江路向东、东环路向北至贾公河敷设污水主干管道。 排水分区四：主要负责滑兴路以东、滑州路以南、文革河以西、城关干渠以北区域部分。在该区域中，道路路网已基本形成，排水方向排向新区污水处理厂；本区域沿未来路增设一道污水主干管道。本项目污水收集分区布置图见图四。 5、管道布置原则 根据滑县产业集聚区地形特点和现状，确定本工程管网布置原则为： （1）污水系统的管线布置应充分利用城市地形，主要管道应铺设在地势较低位置，管道的坡降尽量与地面坡度一致，不设置中途污水提升泵站。同时结合地形地貌及工程地质条件，控制污水管道的埋设深度不过深，以便工程施工及日常维修养护方便。 （2）污水管网规划应尽可能的避免反复穿越河流、铁路、涵洞等地下构筑物，并尽量减少与其它管线交叉。 （3）规划管网的主要干管应尽量避免在市区主要商业街及狭窄的街道下铺设，一般应设置在污水量较大或地下管线较少一侧的人行道、绿化带下。 （4）排水系统的抗震要求按7度标准执行。 （5）管线布置应简捷顺直，不要绕弯，注意节约大管道的长度。 （6）管线布置考虑城市的近、远期规划及分期建设的安排，与规划年限相一致，应使管线的布置与敷设满足近期建设的要求，同时考虑远期有扩建的可能。 （7）采用先进合理的施工技术，减少施工难度。充分利用地形坡度，尽量减小管道埋深，使污水靠重力自流。尽量少拆迁，在布管顺畅、经济合理的基础上，减少对企事业单位正常生产、工作和居民生活的影响； （8）严格按照国家相关标准和规范设计； （9）管材的选择要符合国家产业政策和环保要求，保护环境和地下水资源，力求做到经济合理使用； （10）符合城市发展规律和规划要求，方便检修和维护管理。 （11）污水管道与其它管线、建（构）筑物的间距应满足《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）的要求。 7、管道附属构筑物 采用砖砌井。在底板浇筑后，及时定位放样，然后进行井体的砌筑。检查井砌筑必须采用挤浆法，不得有通缝现象，要做到砂浆饱满、灰缝平整、井壁相互垂直，井内流槽应平顺，转角井流槽应弧顺，室顶板安装必须先座浆；抹面应平整压光，不得有空鼓和裂缝现象，井内壁粉刷应分两道进行。 检查井盖板底座应铺砌牢固，四周仔细夯实，盖板顶面标高应与路面一致。部分检查井为落底井，落底50cm，部分为流槽井，井内流槽应在井壁砌至管顶以下即行砌筑。 8、主要工程量 本次工程共涉及45条道路，30个小区，总长约111.54km。其中道路污水管道总长约83.51km，主干管管径D=300mm～1200mm，雨水管道总长约5.8km，主干管管径D=1000mm～1200mm；小区内污水管道总长约11.18km，主干管管径D=400mm～600mm，雨水管道总长约11.05km，主干管管径D=300mm～600mm。具体详见下表3： 表3 管道主要工程量表 序号; 名称; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 1; HDPE塑钢缠绕管; DN300; 聚乙烯; km; 4.43; /. 2; HDPE塑钢缠绕管; DN400; 聚乙烯; km; 32.39; /. 3; 钢筋混凝土管; DN600; 钢砼; km; 16.057; /. 4; 钢筋混凝土管; DN800; 钢砼; km; 25.97; /. 5; 钢筋混凝土管; DN1000; 钢砼; km; 22.27; /. 6; 钢筋混凝土管; DN1200; 钢砼; km; 10.45; /. 合计; /; /; km; 111.54; /. 9、管网维护措施 （1）在分流地区，严禁雨污混接，以免影响污水处理厂进水水质，破坏生物菌群的生长。 （2）管道应定期进行地面检查、下井检查、潜水检查等，管道维护和检查的安全要求应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》(CJJ16)的规定。 （3）维护内容包括清掏积泥、洗刷井壁等。 （4）管道维护应符合以下规定： ①当采用转杆疏通或钩棍疏通时，应先检查电动机或钻头。 ②当采用绞车疏通时，在井口和管口转角处，应使用转向滑轮，不得使用钢索与井口和管口直接摩擦。 ③当采用绞车疏通时，最后一次通过的通沟车，其直径应比该管径小一档。 ④当采用水力疏通的水量不足时，宜采用闸门或者管塞积蓄水量，抬高上游水位后，放水冲洗。 ⑤当采用水力冲洗不能完全清除管底污泥时，宜同时采用水力通沟浮球，或者采用射水疏通。 10、劳动定员 项目运营期委托滑县行政投资有限公司人员负责管网的管理、巡视及维修、维护，不再单独配备人员。 11、项目实施计划 项目施工期：2017年6月—2019年12月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为污水管网建设项目，管线在产业集聚区内沿道路开挖，因此不存在原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，地面高程50-65米之间，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡、1020个行政村。 本项目位于滑县产业集聚区，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县人民政府网站发布的当日污染物浓度及空气质量状况，监测时间为2017年6月07日~2017年6月13日。监测结果见下表。 表4 现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 12~28; 17~40; 56~88; 26~49. 污染指数范围; 0.02~0.05; 0.08~0.2; 0.37~0.58; 0.34~0.65. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准限值（ug/m3）; 500; 200; 150; 75. 由上述监测结果可知，该区域环境空气中各监测因子能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，项目所在区域环境质量状况较好。 2、地表水 为了了解项目区地表水环境质量现状，本次评价借用河南省2017年第21期“河南省地表水环境责任目标断面水质周报”金堤河濮阳大韩桥断面数值，具体数值见下表。 表5 地表水环境质量现状监测结果 类别; COD; NH3-N; 总磷. 监测时间; 2017年05月15日～2017年05月21日. 监测值; 20.1mg/L; 1.61mg/L; 0.25mg/L. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤0.4mg/L. 由上表可知，项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、声环境 为了解项目所在地声环境质量现状，2017年6月23日、24日对项目所在区域最近的敏感点声环境现状进行监测，监测结果及达标情况见表6。 表6 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点; 2017年6月23日; 2017年6月24日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 沙河头村; 51.9; 43.0; 50.6; 42.5; 2类昼间：60，夜间：50; 达标. 北董固村; 51.7; 42.5; 51.2; 42.2. 寺庄村; 50.4; 43.1; 50.8; 42.8. 雎庄村; 51.2; 42.6; 51.5; 42.3. 前景庄村; 52.4; 41.8; 52.0; 41.4. 英民花园; 50.9; 41.9; 51.3; 41.9. 祥泰苑; 52.3; 42.5; 52.6; 42.3. 花都城市花园; 53.1; 44.3; 53.5; 44.9. 洁创领秀城; 51.6; 42.7; 51.0; 42.0. 付牌村; 49.8; 42.6; 50.4; 42.7. 由上表的监测结果可知，各监测点处昼、夜间环境噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 4、生态环境 本项目位于滑县产业集聚区，由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存。区域内生态现状以农业生态系统为主体，植物种类以农作物、经济作物及田间树木杂草为主，区域内已无珍稀动植物存在，同时评价调查项目所在地附近无划定的风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目工程沿线的主要环境保护目标见下表7。 表7 主要环境保护目标一览表 环境介质; 环境保护目标; 方位距离（m）; 人口规模; 保护级别. 环境 空气; 前景村; 长虹大道与滑兴路交叉口向东40m处; 第一排共3户，14人; 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准. 北董固村; 快速通道与广文革河交叉口向西230m处紧靠快速通道; 第一排8户32人. 寺庄村; 长虹大道与文明路交叉口向东20m处; 两侧第一排共31户，124人. 雎庄村; 黄河路与滑兴路交叉口向西10m处; 两侧第一排共17户，68人. 英民花园; 英民路北50m处; 2000人. 祥泰苑; 英民路与文明路交叉口向西30m处; 1800人. 花都城市花园; 滑州路与文明路交叉口向西60m处; 900人. 洁创领秀城; 英民路路南80m处; 1200人. 沙河头村; 东环路向西10m处; 第一排12户68人. 前景庄村; 长虹大道与文明路交叉口向东20m处; 第一排10户52人. 韩堤村; 黄河路路南100m处; 第一排3户12人. 北暴庄村; 湘江路与华兴路向西210m处; 共12排，第一排45户140人. 付牌村; 黄河路与创业大道交叉口向西10m处; 第一排20户80人. 郭李楼村; 黄河路与人民路交叉口向西70m处; 第一排13户52人. 前景村; 长虹大道与滑兴路交叉口向东40m处; 第一排共3户，14人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 环境 噪声; 北董固村; 快速通道与广文革河交叉口向西230m处紧靠快速通道; 第一排8户32人. 寺庄村; 长虹大道与文明路交叉口向东20m处; 两侧第一排共31户，124人. 雎庄村; 黄河路与滑兴路交叉口向西10m处; 两侧第一排共17户，68人. 英民花园; 英民路北50m处; 2000人. 祥泰苑; 英民路与文明路交叉口向西30m处; 1800人. 花都城市花园; 滑州路与文明路交叉口向西60m处; 900人. 洁创领秀城; 英民路路南80m处; 1200人. 沙河头村; 东环路向西10m处; 第一排12户68人. 前景庄村; 长虹大道与文明路交叉口向东20m处; 第一排10户52人. 付牌村; 黄河路与创业大道交叉口向西10m处; 第一排20户80人. 郭李楼村; 黄河路与人民路交叉口向西70m处; 第一排13户52人. 地表水环境; 城关干渠; 滑县产业集聚区内; /; 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 大功河. 贾公河. 文革河.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 表 8 项目设计环境空气质量标准 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年平均浓度限值（μg/m3）; 60; 40; 70; 35. 24小时平均浓度限值（μg/m3）; 150; 120; 150; 75. 1小时浓度限值（μg/m3）; 500; 200; /; /. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、总磷≤0.4 mg/L）。 3、项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2的无组织排放监控浓度限值，具体数值见下表9。 表9 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度/（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A）、55dB（A））。 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本次污水管网工程建成投运后，其日常运营和管理由滑县行政投资有限公司 # 负责，工程本身营运期无“三废”产生，不涉及总量控制指标问题。 |

建设项目工程分析

工程流程简述（图示）： 本项目环境影响期分为施工期和营运期，其中施工期环境影响为主要影响。 （1）施工期 施工期主要为开挖敷设管线，管线利用市政道路建设，不涉及拆迁，施工采用开槽施工和顶管施工相结合的方式，在距已有建筑物较近时采用支撑法开槽或顶管施工。本工程施工过程中穿越道路和河流均采用顶管施工。具体施工工艺流程见图1、图2。 图1 管道开槽施工工艺及产污环节示意图 图2 管道顶管施工工艺及产污环节示意图 管网的设计原则如下： ①布置时力求路线短、起伏小。 ②线路的选择应考虑分期实施的可能。 ③新建干管尽可能布置在城区居民集中的道路上，以减少排水支管的数量。 ④走向和位置应结合城市总体规划，并尽量沿现有道路或规划道路铺设，以利施工和维护。 ⑤排水管网设计按远期规划考虑，按日最高时流量通过水力计算确定管径。 表10 项目各路段管网施工方式一览表 序号; 名称; 起点; 终点; 管径（mm）; 数量（m）; 施工方式. 一、道路排水管网. 1; 滑州路城关 干渠南; 人民大道; 文明路; 600; 805; 开槽施工. 2; 新鑫路; 大功河; 文明路; 800; 1510; 开槽施工，穿越大功河使用顶管施工. 3; 英民路（西）; 大功河; 文明路; 600; 1420; 开槽施工，穿越大功河使用顶管施工. 4; 英民路（东）; 广福路; 滑兴路; 600; 360; 开槽施工. 5; 广福路; 英民路; 长江; 800; 470; 开槽施工. 6; 文明路; 滑州路城关干渠南; 长江; 300; 350; 开槽施工，交汇处采用顶管施工，穿越文革河使用顶管施工. 600; 972. 800; 809. 1000; 414. 7; 长江（西）; 富民路; 滑兴路; 1000; 3580; 开槽施工. 8; 长江（东）; 滑兴路; 未来路; 1000; 980; 穿越文革河采用顶管施工. 9; 滑兴路（北）; 长江; 黄河路; 1000; 530; 开槽施工. 10; 黄河路（东）; 滑兴路; 文革河; 1200; 1945; 开槽施工. 11; 黄河路（西）; 富民路; 滑兴路; 600; 1000; 开槽施工，交汇处采用顶管施工. 800; 4140. 1000; 1970. 12; 万顺路; 滑州路; 长江路; 400; 750; 开槽施工. 13; 滑台路; 长江路; 湘江路; 400; 1060; 开槽施工. 14; 白马路; 长江路; 湘江路; 400; 1060; 开槽施工. 15; 黄河路雨水; 文明路; 城关干渠; 1200; 2500; 开槽施工. 1000; 3300. 16; 漓江路（西）; 富民路; 文革河; 600; 1080; 开槽施工，交汇处采用顶管施工，穿越文革河采用顶管施工. 800; 3640. 1000; 6270. 800; 1820. 1000; 1194. 17; 漓江路（东）; 泰山路; 东环路; 1000; 2105; 开槽施工. 18; 湘江大道; 大功河; 嵩山西路; 400; 1360; 开槽施工，交汇处采用顶管施工. 600; 1820. 800; 2490. 19; 珠江路; 富民路; 文革河; 600; 540; 开槽施工，交汇处采用顶管施工. 800; 1820. 1000; 3135. 20; 滑兴路（南）; 黄河路; 珠江路; 1000; 1570; 开槽施工. 21; 泰山路; 漓江路; 污水厂; 1000; 700; 开槽施工. 22; 东环路; 贾公河; 城关干渠; 1000; 2700; 开槽施工，穿越贾公河、文革河使用顶管施工. 23; 长虹路; 水厂西路; 文革河; 800; 2000; 开槽施工，交汇处采用顶管施工. 1000; 4700. 1200; 4000. 1000; 2000. 1200; 2500. 24; 水厂西路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 25; 水厂路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 26; 富民路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 27; 人民路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 28; 白马路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 29; 文明路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 30; 滑台路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 31; 尚街; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 32; 滑兴路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 33; 万顺路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 34; 古城路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 35; 嵩山西路（南）; 长虹路; 快速通道; 400; 410; 开槽施工. 36; 嵩山西路（北）; 湘江路; 漓江路; 400; 380; 开槽施工. 37; 嵩山路; 长虹路; 快速通道; 400; 380; 开槽施工. 38; 创业大道（南）; 珠江路; 快速通道; 600; 950; 开槽施工. 39; 长虹路（东）; 泰山路; 东环路; 800; 1400; 开槽施工，交汇处采用顶管施工. 1000; 1100. 40; 锦华路（北）; 英民路; 漓江路; 800; 2000; 开槽施工. 41; 锦华路（南）; 珠江路; 快速通道; 400; 950; 开槽施工. 42; 规划路1; 泰山路; 黄山路; 400; 720; 开槽施工. 43; 规划路2; 泰山路; 黄山路; 400; 720; 开槽施工. 44; 规划路3; 英民路; 锦华路; 400; 1310; 开槽施工. 45; 创业大道; 英民路; 漓江路; 600; 600; 开槽施工，交汇处采用顶管施工. 800; 1400. 1000; 2000. 二、小区排水管道. 1; 小区内雨水管道; 300～600mm; 58500; 开槽施工，交汇处采用顶管施工. 2; 小区内污水管道; 400～600mm; 48100. 三、合计; 111.54公里.

主要污染工序： 施工期 1.废气 在整个施工期间，产生的废气主要有尾气废气及扬尘：施工机械和运输车辆在施工场地附近排放的尾气废气；施工开挖、装卸过程中产生的粉尘以及施工运输车辆运输过程引起的二次扬尘；施工土方及建渣在堆放和清运过程中产生扬尘。 2．废水 施工期间，建筑场地不设置工人食宿，施工期的废水主要是机械冲洗废水和工人产生的洗漱废水。 3．噪声 主要为机械设备运行及运输车辆运输过程中产生的交通噪声，噪声源强在80～90dB(A)之间。 4．固体废物 主要为施工人员的生活垃圾、开挖管网沟回填工程结束后的弃土和更换的废旧管材。 5．生态影响 本项目对于生态环境的影响主要是施工期间对道路及道路两侧绿化带的暂时性破坏和短时的水土流失。施工后期将按照城市规划和绿化规划，对道路重新铺设，并对道路两侧进行合理和系统的绿化。通过这一措施加强道路两边的绿化、提高绿地指标，使道路整齐划一，有助于改善城市生态环境。 营运期 本项目属于排水管网建设项目，项目运营期可能会对生态环境造成一定的影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工场地 | 粉尘 | 无组织排放 | 暂时性，待工程完工影响消失 |
| 水 污 染 物 | 施工机械 冲洗废水 施工人员 洗漱废水 | COD BOD SS NH3-N | 少量 | 全部就地泼洒降尘 |
| 固 体 废 物 | 施工场地 | 弃方 | 5752.5m3 | 0 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 少量 | 0 |
|  |  | 更换的管材 | 8176.3t | 0 |
| 噪 声 | 施工期：施工机械类型较多，主要有挖掘机、推土机、装载机、灰土拌合机等，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值为84dB(A)~96dB(A)之间，将对周围环境产生一定影响，经过采取隔音消声减震等措施后，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对生态环境的影响主要是在施工期，污水管网沿城区道路埋设，大部分铺设在绿化带和人行道以下，因此在建设施工过程中会造成局部地段地表植被的破坏。项目施工期长，土方量大，范围广，土面的开挖会造成一定程度的水土流失，对城市交通和居民出行也会造成一定影响。随着施工期的结束，这些影响会逐渐消失。评价要求在施工过程中，应注意规范化操作，挖出的土方顺沟堆放，尽量不占压绿化带；管沟距离树木较近时，开挖应人工进行，以避免机械开挖时可能挖断树木根部；随着施工结束，及时回填；对难以避免造成的绿化带或树木损坏，必须补植，进行植被恢复。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工期废气环境影响分析 本项目施工期废气主要为施工作业土方的开挖、管道的运输与堆放等工序中产生的扬尘；运输车辆产生的汽车尾气。 1.1施工扬尘 1.1.1施工扬尘源强 在施工中，由于平整原有田地和开挖土方后造成大片土地裸露和土方堆放，建筑材料装卸、堆放以及运输车辆等极易产生粉尘，其随风扩散和飘动形成施工扬尘。施工扬尘是施工作业中的重要的污染源，其造成环境污染的程度和范围随着施工季节、施工管理水平不同而差别很大，一般影响范围可达150-300m。 1）运输车辆扬尘 根据有关监测资料，运输车辆在施工现场产生的扬尘约占施工扬尘的60%，所占比例的大小与场地的状况有直接关系。在2-3级自然风的作用下，一般扬尘的影响范围在100m之内。 为了抑制施工期间的车辆形式扬尘，通常在车辆行驶的路面实施洒水抑尘4-5次/日，保持路面潮湿可使扬尘减少70%以上，抑尘效果显著。其扬尘实验结果见表11。 表11 施工场地洒水扬尘实验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度（mg/Nm）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.85. 洒水; 3.01; 0.87; 0.35; 0.26. 实验结果表明，施工场地每天实施洒水4-5次，车辆行驶扬尘造成的TSP污染影响可以得到显著的降低。 2）开挖扬尘 通过类比调查，未采取防护措施和土壤较干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土方量的1%，在采取一定防护措施和土壤较为潮湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。 3）物料堆放扬尘 施工现场物料、弃土堆积会产生扬尘。据资料统计，扬尘排放量为0.12kg/m3物料，若使用帆布覆盖或水淋除尘，排放量可降到0.1kg/m3。濮阳市地区春秋季多风，气候干燥，本项目施工期在12个月，物料堆放一定要采取降尘措施。 通过类比分析了解施工工地扬尘污染状况。在一般气象条件下，平均风速为2.6米/秒时，施工的扬尘TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍：建筑工地扬尘影响为下风向150米范围内，被影响地区TSP平均浓度为0.49mg/Nm3左右，相当大气环境质量二级标准的1.6倍；围挡对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为0.5米/秒时，可使影响距离缩短40%左右。 1.1.2对保护目标的影响分析 根据评价现场调查，本项目管线布设周围的环境敏感点主要为沙河头村、五里铺村、寺庄村、雎庄村、三里庄村、郭里村、英民花园、祥泰苑、花都城市花园、洁创领秀城等。本项目管线附近在施工段影响的敏感点较多，距离在15-140m之间，为了降低扬尘的影响，评价要求在开挖时，首先应在靠近敏感点的一侧安装不低于2.5m的防尘隔声屏障，长度为施工段，同时在途敏感点时尽量采用人工开挖方式，以降低扬尘的产生。开挖的土方及时采用覆盖措施，降低扬尘因风而产生；并每天洒水不低于4次，施工完成后及时回填并恢复原貌，经采取以上严格的防护措施后，扬尘影响情况见下表。 表12 采取最严格保护措施后扬尘影响情况 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度（mg/Nm）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.85. 洒水; 3.01; 0.87; 0.35; 0.26. 人工施工+覆盖+洒水+2.5m高围挡等措施; 0.75; 0.22; 0.09; 0.06. 经采取以上最严格措施后，预计在15m及以远区域处TSP浓度小于0.3mg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中TSP限值，在敏感点处可以做到达标排放。 1.1.3施工扬尘防治措施 施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，按照《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）、河南省人民政府办公厅关于印发河南省2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知（豫政办〔2017〕7号）以及相关内容，本次评价提出的施工扬尘防治措施如下： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位（施工单位管理人员、责任部门监管人员）”； ②施工工地100%围挡：现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，主干道围挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）不低于2米。建筑工程施工现场应使用坚固、美观、可周转使用的硬质施工围挡。 ③出入车辆100%冲洗：现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。 ④建筑施工现场要设置排水管网，并设沉淀池，施工废水及雨水经过沉淀池沉淀后回用洒水降尘。沉淀淤泥要及时清理。 ⑤物料堆放100%覆盖：水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂指示标牌。 ⑥渣土车辆100%密闭运输：施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆，泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆。施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。 ⑦建筑施工场地在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方实现采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。 ⑧出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运等作业。 ⑨建筑施工现场施工垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。生活垃圾应采用封闭式容器存放，日产日清。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。施工单位必须建立施工现场保洁制度，有专人负责保洁工作，及时洒水清扫，做到工完场清，道路清洁。 （2）车辆尾气 汽车尾气中主要污染物为CO、NOx。评价要求施工过程对运输车辆加强管理，减少其怠速行驶时间，车辆需按环保部门相关要求定期进行尾气检测，合格后上路。评价认为，采取以上相关管理措施后，车辆尾气对周围环境的影响不大。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目多条管道地埋穿越城关河，城关河是黄河的支流，水流量很小，本项目管道施工拟采用顶管方式穿越。由于管道穿越河流较窄，穿越河流段管道施工期短，不会对河流的水文、水质、功能、水生生物等情况造成扰动，对环境影响较小。施工后可进行两岸植被复植，因此施工对堤岸和岸边植被影响较小。 （2）废水影响分析 本项目工程施工期废水主要有施工废水和施工人员洗漱废水。 （1）施工废水 项目施工过程中产生的施工废水主要有：施工区混凝土拌和、砂石料冲洗产生的含沙废水等，项目施工废水主要污染物质为SS，评价建议在施工场地建设沉淀池，对施工废水进行处理后回收利用，不外排。 （2）生活污水 本项目施工期31个月，施工人员为50人，根据工期安排，施工人员来自项目附近周边村民，均不在施工现场食宿，项目区不设施工营地。由于条件限制，施工人员用水主要为洗漱用水，用水量较少，按15L/人·d计算，用水量为0.75m3/d，排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量0.6 m3/d，经临时废水收集池（1m3）收集泼洒厂区地面抑尘，不外排，对周围地表水环境影响很小。 综上所述，项目施工期没有废污水产排，对周围地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工噪声主要来自管道施工时施工机械和建筑材料运输、车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工噪声将严重影响邻近居民的工作和休息。 评价采用施工场地常用的几种机械设备。本项目施工噪声主要来自挖掘机、装载机、推土机等施工设备，以及建筑材料运输、车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。建筑材料在运输过程中使用大货车，产生交通噪声，但因运输量小，且利用现有道路运输，不会对现状交通噪声产生较大影响。各施工机械噪声源强详见下表13。 表13 主要施工机械噪声源强统计表 序号; 设备; 测点距声源距离（m）; 噪声级dB(A). 1; 挖掘机; 5; 84. 2; 装载机; 5; 90. 3; 推土机; 5; 86. 4; 压路机; 5; 86. 5; 电锯; 5; 96. 各噪声源强为点声源，噪声衰减公式为： LA(r)=LA(r0)−20lgr/r0 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 根据噪声点源衰减公式，并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，得出施工机械噪声对周围环境的影响范围。预测结果见下表14。 表14 施工机械噪声影响范围一览表 单位：dB(A) 声级 设备; 预测点距声源距离（m）; 噪声限值; 达标距离（m）. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 昼; 夜; 昼; 夜. 装载车; 84.0; 78.0; 72．0; 68．4; 66.0; 64.0; 60.5; 70; 55; 50; 165. 推土机; 80.0; 74.0; 68.0; 64.4; 62.0; 60.0; 56．5; 70; 55; 32; 137. 挖掘机; 78.0; 72.0; 66.0; 62.4; 60.0; 58.0; 54.5; 70; 55; 25; 140. 压路机; 80.0; 74.0; 68.0; 64.4; 62.0; 60.0; 56.5; 70; 55; 32; 137. 电锯; 90.0; 84.0; 80.0; 74.4; 72.0; 70.0; 66.5; 70; 55; 90; 258. 由上表14可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，单台机械对环境的最大影响范围为昼间90m，夜间258m。但在实际施工中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围更大，施工边界会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 经调查，管道施工沿线分布有沙河头村、五里铺村、寺庄村、雎庄村、三里庄村、郭里村、英民花园、祥泰苑、花都城市花园、洁创领秀城等敏感点，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，建设单位施工时应最大程度地降低施工噪声对沿线环境保护目标的影响， 建议采取以下防治措施： ①使用低噪声的施工机械和施工方法； ②对固定噪声源建临时隔声间，严格控制开机时间，降低固定噪声源对周围环境的影响； ③对移动噪声源应采取分时段施工，尽量避开午休、夜晚休息时间； ④合理安排施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离敏感点，对影响较严重的施工场地，须设临时的隔音围护结构，土方工程应尽量安排多台设备同时作业，缩短影响时间； ⑤对施工机械经常维护，确保处于最佳运行状态，降低施工机械噪声源强； ⑥对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆进入场地时禁止鸣笛； ⑦管道施工边界距离敏感点较近时，在此地段施工时尽量采用低噪声的设备和施工方式，施工机械要经常维护，确保处于良好的运行状态。 距离施工地点较近的敏感点为沙河头村、五里铺村、寺庄村、雎庄村、三里庄村、郭里村、英民花园、祥泰苑、花都城市花园、洁创领秀城等敏感点，评价要求应尽量避免将大型机械安排在上述敏感点周围施工，避免不了的需调整施工方案，临村地点设置临时隔声屏，夜间应禁止施工，若因施工工艺需要等原因确需连续、夜间施工的，必须提前向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可施工，经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应在靠近居民一侧设置临时声屏障，且应当提前3日向附近的单位和居民公告，公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道等。 通过采取以上措施，施工产生的噪声对环境敏感点的影响可降至最小，如若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。 4、固体废物 本项目施工期产生的固废主要为土石方开挖产生的工程弃土、施工人员生活垃圾和改造过程中更换的废弃的管材。 （1）弃土 本工程预计挖方98145.4 m3，填方92392.9 m3，挖方大于填方，弃方量为5752.5 m3。弃方应单独堆积，并采取一定的围护措施，根据道路施工挖填方情况进行就近综合调配。若仍有剩余，交由滑县市政管理部门统一调配。项目施工过程中开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。在施工场地，雨水径流易以“黄泥水”的形式进入排水管网，沉积后将堵塞排水管网。同时泥浆水还夹带施工场地上的泥沙等污染物进入水体，造成水体污染。为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，结合“《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）”中的相关要求，建议企业对施工期弃土堆放时采取如下措施： ①施工单位必须按规定向环境卫生管理处办理余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土； ②施工车辆的物料运输应避开敏感点的交通高峰期。运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，做到沿途不漏泥土、尘土不飞扬； ③对有扬尘的废物，采用围隔的堆放方法处置；对砖瓦等块状和颗粒废物，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的固废倾倒场； ④将施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量降低对周围环境的影响。 # 本项目施工中部分管道沿公路和道路的规划绿化带施工，部分绿化带会由于埋管开挖土地的需要而被挖除移栽他处；有的在人行道上施工，覆盖的面包砖会暂时被移开。整个施工过程中开挖的弃土全部回填，面包砖重复利用，不产生建筑垃圾。不会对周围环境造成大的影响。 # （2）生活垃圾 # 本项目施工时，不设置集中的施工营地，施工人员不在施工现场食宿，因此生活垃圾产生量很少。评价建议工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，交由环卫部门统一处理，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 - 更换的管材 # 本工程在对原有管网（管径较小）的改造过程中进行更换，更换成管径比较大的，经项目单位提供资料计算可知本项目改造工序中产生的废旧管材约8176.3t，作为一般固废进行外售。 由上可知，本项目施工期的固体废物对周围环境影响较小。 5. 水土流失影响分析 本工程在施工建设过程中会发生水土流失。线路清理及管沟开挖、材料堆放、土石方填埋和平整等工序，由于表层土石填料裸露、边坡裸露及土石方堆放而出现水土流失。当雨天特别是雨季来临时，如果不采取有效措施，将导致严重的水土流失。水土流失的危害性表现在： ①冲走富含有机质的表层细土料； ②淤泥污染道路； ③淤塞市政下水道； ④造成河流水质混浊，影响了水体的使用功能； ⑤造成泥沙淤积，抬高河床，降低河道的泄洪能力。 评价要求建设单位应切实加强施工管理，施工避开暴雨时段，并采取妥善的防范措施，则工程施工造成的水土流失可以得到有效控制。 施工区域主要集中在城区，地形平缓，对防止水土流失是较为有利的。但雨季特别是暴雨时，施工期的水土保持工作不可忽视。水土保持工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合、总体和局部结合的原则。 结合本工程具体情况，评价要求在施工中采取以下措施： ①施工期，建设单位应实行水土流失监理制度，确保施工作业对水土流失的影响降低到最小程度； ②施工期，要尽量求得土石方的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。建设单位在动土前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程； ③合理安排施工进度，尽量避开暴雨时间施工； ④做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面； ⑤雨季施工应提高施工效率，缩短施工工期，并对挖出的土方必要时遮盖，尽量减少雨水侵蚀； ⑥弃土尽量做到日产日清，以减少大风时疏松土层的风蚀； ⑦在保证施工顺利进行前提下，尽量减少占地面积，严格限制施工人员及施工机械活动范围； ⑧在堆挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一个阶段才能完成建设或恢复路面，这就要及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥沙阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织带，用角铁或木桩将编织带固置于与汇流相切的方向上，带高一般为50cm就已足够，带长可以视地形而定，一般为数米至数十米不等。这样可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失； ⑨施工单位规范运输，运送抛弃的土方时不能随路撒落； ⑩施工期，应设专人负责管理、监督施工过程中的挖方临时堆放、弃土处理、管沟回填等问题，尽量减少水土流失量。 6、社会环境影响分析 管网工程建设将不可避免地与一些道路交叉，施工期土方的堆置和开挖会阻碍交通，道路开挖将减小沿线道路的交通通行量，运输车辆的增加将会使道路上的车流量增大，这将会影响施工区域的交通，可能造成交通堵塞，对城区卫生、景观环境也有一定影响。 建议施工过程中应规范、合理堆置土方，要求施工分段进行，在尽可能短的时间内完成开挖、铺管、回填工作，减少道路开挖，填埋时间，减少交通阻碍；合理安排物料、弃土运输时段，避开车流高峰期，与沿线单位协商，搞好关系，保证工程的顺利进行；运输车辆严禁超载和运输过程沿路抛洒，做好施工场地的清扫清洁等。采取以上措施后，可有效减缓施工产生的社会环境影响。 7、生态环境影响分析 该段路的管道铺设与道路建设可同步进行，管道施工的工程量与道路建设相比其影响很小。 （1）临时占地对生态环境的影响 根据现场调查，本项目管道沿线目前为空地或在建施工道路，本项目不设临时施工道路、临时施工营地等。项目临时占地主要为堆土临时占地，项目临时占地面积为2800m2，具有短期和可逆性特点。 （2）工程取弃土对生态环境的影响 本工程预计挖方98145.4 m3，填方92392.9 m3，挖方大于填方，弃方量为5752.5 m3。弃方应单独堆积，并采取一定的围护措施，交由滑县市政管理部门统一调配，不会对周围环境造成大的影响。因此，本项目建设不需设置弃土场和取土场。 （3）对动植物生态环境影响 经实地勘察，本工程涉及区域内没有森林公园、自然保护区等，只有少量道路两侧的绿化带。管道沿线无珍稀野生动植。由于管道经过的地区生态类型简单，为人工栽培植被，且施工作业面很窄，施工期又短，因此不会影响野生动植物的生存环境，对陆生生态环境影响很小。 （4）景观生态影响评价 管道建设对景观生态的影响主要取决于管道施工区地表现有的植被、地形、居民点，以及管道穿越区域水系变化情况等。管道埋设后，地表将被复原，原有的交通道路、绿化带不会发生改变；因此，按照景观生态学理论与方法评价本项工程对该区域景观生态的影响结论为基本没有影响。 （5）管道穿越工程生态环境影响 本项目多条管道地埋穿越城关河，城关河为黄河的支流，水流量很小，本项目管道施工拟采用顶管方式穿越。由于管道穿越河流较窄，施工期短，不会对河流的水文、水质、功能、水生生物等情况造成扰动，对环境影响较小。施工后可进行两岸植被复植，因此施工对堤岸和岸边植被影响较小。 8、管道施工风险防范措施 ①管道施工是属线型施工的范畴，其特点是施工面窄，工作面长，牵涉面广。对周围环境有所影响，尤其在道路交通安全方面要切实引起重视； ②由于城区市政管线纵横交错，施工前必须了解各种地下管线位置、标高，并做出施工保护措施，保证在其他管线安全使用的情况下进行施工； ③在施工开挖安装过程中，必要时在工作面设置安全保护栏和示警标识，入夜还要放置足够数量的红灯以避免一切不安全事故的发生，保证施工和交通安全； ④在施工现场，要有安全和文明保障，保证管理安全顺利施工。应有严密施工组织设计，劳动力、材料、机具要合理使用，不占或少占车行道，以免造成交通堵塞，土方堆放整齐，以免影响周围环境。

营运期环境影响分析： 该项目营运期环境影响主要表现在对生态环境的影响。 1、生态环境影响分析 城市污水管网工程即是城市公用设施，又是环境保护设施，本项目实施后，能更好的收集滑县产业集聚区污水。污水通过污水管网进入污水厂，处理后达标排放，大大减少了排入对河流的污染，有助于改善地表水环境，进而改善地表水及其附近的生态环境。 2、选址可行性及产业政策符合性分析 滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，农产品主产区“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外），本项目不属于目录中二类、三类项目。根据滑县国土资源局出具本项目不涉及新增土地的证明及滑县城乡规划局出具的本项目建设符合规划的证明，项目建设可行。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于“鼓励类”中第二十二项“城市基础设施”第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”相关内容，为鼓励类项目，其建设符合当前国家产业政策要求。 3、环境保护设施及竣工验收一览表 本项目在建设期会产生废水、废气、固废和噪声等污染，为了减轻项目对周围环境的污染，减小项目对生态环境的影响，评价建议项目在施工期分别采取相应的防治措施。该项目主要环保投资共计135万元，占项目总投资30000万元的0.45%。项目环保投资及验收一览表见表15。 表15 环境保护措施投资验收一览表 区段; 项目; 治理或处置措施; 数量、验收 内容; 效果及标准; 投资 万元. 施 工 期; 环境 空气; ①施工场地洒水；②堆场加盖蓬布等遮挡措施；③施工围挡措施; 施工场地保持清洁、湿润；场地围挡；堆场遮挡措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）; 30. 水环境; 施工废水沉淀后泼洒抑尘； 生活污水泼洒抑尘；; 临时沉淀池等; 废水合理处置 不外排; 10. 固废; 弃方根据道路施工挖填方情况进行就近综合调配，若仍有剩余，交由滑县市政管理部门统一调配；生活垃圾统一清运至指定的垃圾处置场；废弃的管材外售；; 弃土、垃圾不乱排，按规定处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单; 40. 噪声; 用 低噪声设备；合理安排施工施工计划及进度；建筑工地四周设围挡； 高噪声设备远离环境敏感点；; 施工场地围挡 远离敏感点; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 10. 生态 环境; 临时占地恢复为 原有地表地貌和植被; 恢复原有地表地貌和植被; 恢复原有地表地貌和植被; 20. 雨季临时水保措施 （临时挡土墙、排水沟等）; 临时挡土墙、排水沟等; 防止水土流失; 25. 合计; /; /; /; 135.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 施工扬尘 | ①施工现场洒水降尘； ②施工现场围挡； ③堆场加盖蓬布等遮挡措施 | 减少扬尘 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工 废水 | SS | 经沉淀池处理后， 循环利用，不外排 | 综合利用 |
|  |  | 施工 人员 | 洗漱废水 | 收集后就地泼洒，用于施 工场地洒水抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工 开挖 | 弃土 | 由滑县市政建设 管理部门统一调配 | 综合利用 |
|  |  | 施工 人员 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫 部门统一处理 | 合理处置 |
|  |  | 改造工序 | 废弃管材 | 外售 | 综合利用 |
| 噪 声 | 施工期 噪声 |  | 工程施工期间，施工机械类型较多，主要有挖掘机、推土机、装载机、灰土拌合机等，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值为84dB(A)~96dB(A)之间，将对周围环境产生一定影响，经过采取隔音消声减震等措施后，对周围声环境影响较小。 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对生态环境的影响主要是在施工期，污水管网沿城区道路埋设，大部分铺设在绿化带和人行道以下，因此在建设施工过程中会造成局部地段地表植被的破坏。项目施工期长，土方量大，范围广，土面的开挖会造成一定程度的水土流失，对城市交通和居民出行也会造成一定影响。随着施工期的结束，这些影响会逐渐消失。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 为了完善滑县产业集聚区的污水管网系统，滑县产业集聚区管委会拟投资30000万元，建设滑县产业集聚区排水管网提升改造工程项目。本项目建设污水管网111.54km，以及其附属的检测井及连接管等设施。项目总施工期为31个月，从2017年6月—2019年12月。 2、选址可行性及产业政策相符性 滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，农产品主产区“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外），本项目不属于目录中二类、三类项目。根据滑县国土资源局出具本项目不涉及新增土地的证明及滑县城乡规划局出具的本项目建设符合规划的证明，项目建设可行。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于“鼓励类”中第二十二项“城市基础设施”第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”相关内容，为鼓励类项目，其建设符合当前国家产业政策要求。 3、环境质量现状 根据滑县人民政府网站发布的滑县（2017年6月07日~2017年6月13日）污染物浓度及空气质量状况的监测数据，由统计结果可知由上述监测结果可知，该区域环境空气中各监测因子能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，故项目所在区域环境质量状况较好；由河南省2017年第21期“河南省地表水环境责任目标断面水质周报”濮阳—大韩桥断面的监测结果,COD 浓度为20.1mg/L，NH3-N浓度为1.61mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；本项目管道沿线敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准规定的昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，区域声环境较好。 4、施工期环境影响分析 （1）环境空气 施工期环境影响主要为施工扬尘及施工车辆尾气。对此，评价提出对施工现场进行定期洒水、边界围挡、堆场覆盖等措施来减轻扬尘污染，对周围环境空气影响不大；施工车辆尾气评价价要求施工过程对运输车辆加强管理，减少其怠速行驶时间等措施后，车辆尾气对周围环境空气影响不大。 项目运营期无废气污染物产排。 因此，项目施工期及运营期对周围环境空气影响较小。 （2）水环境影响 项目施工期产生的施工废水经沉淀处理后，回用不外排；项目施工现场不设营地，施工人员不在现场食宿，产生的少量洗漱废水就地洒水抑尘。项目运营期无废水产排。 因此，项目施工期及运营期对周围水环境影响较小。 （3）噪声影响 本项目在施工期采用低噪声设备、控制施工时间段、设临时声屏障等措施尽量减少工程施工对周围环境的影响，经过采取以上措施后，能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围声环境影响较小。 项目施工期和运营期噪声对周围环境影响不大，不扰民。 （4）固废影响 本项目施工期产生的固废主要为土石方开挖产生的工程弃土和职工生活垃圾。本工程挖方大于填方弃方根据道路施工挖填方情况进行就近综合调配，若仍有剩余，交由滑县市政管理部门统一调配；项目施工期产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；改造过程中更换的废弃的管材进行外售。 （5）生态环境影响 施工期建设项目对评价区生态环境的影响主要是工程占地开挖地表，可能带来的水土流失，微地貌变化、土壤理化性质变化等影响。 在落实项目提出的生态减缓措施的前提下，项目对生态环境的影响及引发的水土流失均不大。 5、运营期环境影响分析 本项目属于排水管网建设项目，项目运营期对生态环境影响分析如下： 城市污水管网工程即是城市公用设施，又是环境保护设施，本项目实施后，将避免城市污水直接排入河道。污水通过污水管网进入污水厂，处理后达标排放，大大减少了排入河流的污染物，有助于改善地表水环境，进而改善地表水及其附近的生态环境。 综上所述，该项目只要在施工期加强管理，对各污染采取有效的治理措施，对环境影响较小，因此该项目从环保角度来讲是可行的。 二、建议 1、严格落实各项污染治理措施，确保污染物达标排放。 2、对管线的铺设在施工前应做好规划，应与其他公用事业需要铺设的管线相协调，一次铺设到位，避免对道路进行反复刨掘给交通和市容带来不利影响，在施工期间应注意对各种已有的如：电力、电信、热力管线的保护，避免因施工造成不必要的损失。 3、管网敷设尽量考虑与城市其他公用设施相协调，如煤气管网、电力电缆等。 4、积极配合当地政府和环保部门对施工周围环境质量进行严格监督。 5、做好施工中土石方和弃土的处理，减少弃土和扬尘对交通和附近居民的影响。 三、评价总结论 综上所述，滑县产业集聚区排水管网提升改造工程项目建设符合滑县总体规划，项目的实施完善了滑县产业集聚区污水管网系统。项目建设过程中对环境的影响主要为施工期施工活动对环境空气、地表水和声环境的环境影响，在采取合理有效的污染治理和生态恢复措施后，其影响程度是可以接受的。从环境保护角度分析本项目的建设是可行的。 北京青草绿洲环保科技有限公司 2017年6月26日

预审意见： 经办人： 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日