建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工78万吨石料建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县众赢石料厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张晓飞 |  |  |  | 联系人 | 田卫强 |  |
| 通讯地址 | 滑县慈周寨乡北李庄村东530m |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15637298777 |  |  | 传真 |  | 邮政编码 | 456400 |
| 建设地点 | 滑县慈周寨乡北李庄村东530m |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 滑县发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 豫直滑县制造[2017]14832号 |  |
| 建设性质 |  | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3033 建筑用石加工 |  |
| 占地面积 (m2) |  | 6533 |  |  | 绿化面积 （m2） | 200 |  |
| 总投资 (万元) |  | 500 |  | 其中：环保投资（万元） | 25.21 | 环投资占总投资比例 | 5.04 |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  |  |
| 项目内容及规模： 1.项目由来 滑县众赢石料厂成立于2017年6月，位于滑县慈周寨乡北李庄村东530m，经营范围主要为加工销售石料。为适应社会发展需要，抓住市场机遇，滑县众赢石料厂拟投资500万年加工78万吨石料建设项目，项目选址位于滑县慈周寨乡北李庄村东530m，占地面积6533m2，布置破碎机、振动筛等设备，外购河卵石为原料，采用破碎筛分工艺生产30石子、12石子、05石子和石粉等石料，年生产规模为78万吨。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，根据《产业结构调整暂行规定》，属允许类建设项目，符合国家产业政策。项目已经滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]14832号，见附件二）。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，“项目类别为J（非金属矿采选及制品制造）类，第62条、石材加工，本项目应编制环境影响报告表。受滑县众赢石料厂委托(见附件一)，济源蓝天科技有限责任公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在区域环境现场踏勘、资料研究和初步工程分析的基础上，充分进行调查分析，编制了该项目环境影响报告表。 2.项目周围环境概况 本项目位于滑县慈周寨乡北李庄村东530m，项目北侧为闲置厂房，东侧为农田，南侧为Y058，西侧为农田，西侧240m为S213，西530m为北李庄村。周围环境概况见图1。 图1 周围环境概况示意图 3.项目基本情况 本项目基本情况一览表见表1。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项 目; 内 容. 1; 项目名称; 年加工78万吨石料建设项目. 2; 建设单位; 滑县众赢石料厂. 3; 建设性质; 新 建. 4; 建设地点; 滑县慈周寨乡北李庄村东530m. 5; 建设内容; 厂房、办公用房. 6; 建设规模; 年产30石子、12石子、05石子和石粉等78万吨. 7; 生产工艺; 购进材料→粉碎→成品→销售. 8; 工程投资; 总投资500万元，全部由企业自筹. 4.项目组成 本项目总投资500万元，项目由主体工程、配套工程、公用工程、环保工程组成，主要建设内容见表2。 表2 项目建设内容一览表 项目 组成; 主项; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 一层轻钢结构厂房，长73m，宽48m，高12m，内设给料机、破碎机、振动筛、传送皮带等设备；原料堆存区、生产设备、产品堆存区均位于密闭厂房内; 轻钢结构. 辅助工程; 办公室; 500m2，位于厂区南侧. 公用工程; 给水; 采用附近地下水井供应; /. 排水; 生活污水经化粪池处理后，粪污水定期清掏肥田; /. 供电; 当地国家电网; /. 供热; 采用空调取暖; /. 环保工程; 废水治理; 降尘洒水全部消耗，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周围农田施肥，车辆清洗废水经沉淀池收集后回用不外排; /. 废气治理; 原料堆场、生产设备、产品对布置于密闭轻钢结构厂房内；破碎、筛分工序设置集气罩配袋式除尘器；各落料口上方设置洒水雾喷头，洒水降尘；厂房顶部安装喷淋降尘装置，使喷淋覆盖原料堆放区、成品区、厂房内道路及厂房进出口；场地四周设置3m高围墙并配3m高防风抑尘网；厂区出入口设清洗装置，对车辆进行清洗，并对运输的石料进行遮盖、增湿，对运输道路定期清扫、洒水; /. 固废治理; 除尘器捕集尘作为石粉，生活垃圾经垃圾桶收集定期清理外运至当地垃圾中转站; /. 噪声治理; 减振、隔声等; /. 5.平面布置 本项目位于滑县慈周寨乡北李庄村东530m，占地面积约6533m2，主要建设有一座轻钢结构厂房，长73m，宽48m，高12m，厂房南侧设置一处办公生活区，厂区平面布置见附图二。 6.产品方案 本项目主要生产30石子、12石子、05石子和石粉，项目产品方案见表3。 表3 产品方案 序号; 名称; 粒径; 产量; 包装形式. 1; 30石子; 20-30mm; 32万t/a; 散装. 2; 12石子; 10-20mm; 15万t/a; 散装. 3; 05石子; 0.5mm; 21万t/a; 散装. 4; 石粉; HCC 6102; 10万t/a; 散装. 7.主要设备 本项目营运期主要设备使用情况见表4。 表4 项目主要设备使用情况 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 破碎机; PLZ1510; 台; 1. 2; 破碎机; PL1011; 台; 1. 3; 振动筛; 4YK2460; 台; 2. 4; 振动筛; 3YK2460; 台; 2. 5; 振动筛; 2YK2460; 台; 1. 6; 给料机; ZG1038; 台; 1. 7; 传动皮带; /; 条; 8. 经查阅《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），本项目所用设备均不属于淘汰或限制设备。所有设备未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全三批）》、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》。 8.能源消耗 项目产品原材料全部外购，货源稳定，可充分保证项目产品生产需求，本项目营运期能源消耗量见表5。 表5 营运期能源消耗一览表 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 河卵石; 万t/a; 78; 外购. 水; m3/a; 3164; 地下水井. 电; 万kwh/a; 260; 乡供电所提供. 9.给排水 9.1给水 本项目用水主要为生产降尘用水、车轮冲洗水和生活用水，用水水源为附近已有地下水井。 各产品落料口均设置固定洒水装置，洒水定额1m3/h，每天洒水10小时，洒水量为10m3/d。 厂区门口设置车辆冲洗装置和沉淀池，新鲜水用量0.5m3/d。 生活用水，水源为地下水，满足项目用水需求。项目劳动定员20人，每天工作1班，每天10小时，均不在厂区食宿，人均日用水量以40L计，则用水量为0.8m3/d。 井水 降尘洒水 车辆冲洗补充水 生活用水 化粪池 定期清掏做农肥 10 0.5 0.16 10 0.5 0.8 0.64 0.64 图2 项目水平衡示意图 单位：m3/d 9.2排水 采用雨污分流，雨水采用散流排出厂区外；降尘洒水全部消耗，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周围农田施肥，车辆清洗废水经沉淀池收集后回用不外排。 10供电 本项目供电由慈周寨乡供电所提供，满足用电需求。 11.劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员20人，其中管理人员3人，职工17人。 工作制度：年工作280天，每天1班，工作10小时，均不在厂区食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2。 本项目位于滑县慈周寨乡北李庄村东530m。地理位置示意图见附图一。 2. 地形、地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 3. 气象条件 滑县属暖温带大陆性季风气候，季风进退和四季交替较为明显，向有"春雨贵似油，夏热雨水稠，秋凉多日照，冬冷干九九”的说法。由于自然降水量偏少，尤为时空分布不均等原因，旱、涝、风、霜、雹等自然灾害时有发生，是发展农业生产的主要限制因素。 表6 区域气候特征一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.7. 历年极端最高气温; ℃; 41.8. 历年极端最低气温; ℃; -17.2. 多年平均降水量; mm; 619.7. 最多年降水量; mm; 1024.3. 最少年降水量; mm; 322.4. 多年平均日照时数; h; 2368.5. 历年平均无霜期; d; 201. 年平均风速; m/s; 3.2. 最大风速; m/s; 31. 主导风向; N. 4. 土壤 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97％，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3％。 5. 地表水 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河水系，为黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系，为海河流域。 金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 本项目降尘用水全部消耗，生活污水经化粪池内处理定期清掏用于农田施肥不外排。区域雨水经厂区周边的田间沟渠汇入柳青河。 6. 地下水 地下水流向与地势基本一致，由西南向东北降低，平均比降1/3600-1/4000。全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4％；其中水层在25~45之间的强富水区由粗砂、细砂组成，单位涌水量在10~30吨/时米，面积为1583km2，占全县面积的88.9％，适宜发展浅层灌溉，是当前主要开采对象，弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，单位涌水量1~5吨/时米，面积197.3km2，占总面积的11.1％。距河南省地质局资料记载：滑县浅层含水层顶板埋深60~120m，由西向东增深，厚11-34.5m，局部达到45m，单位涌水量4.6~7.3吨/时米，个别达到11.7吨/时米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。 7. 生物资源 滑县为农业大县，植被以农作物为主。项目所在区域主要粮食作物为玉米、小麦，林业植被主要以毛白杨、白榆为主。野生动物主要有：黄鼠狼、獾、狐狸、刺猬、野兔、蛇、猫头鹰等。经调查，项目区周边500m无珍稀野生动植物。 8. 地震烈度 根据国家的地震烈度分布区划图、《国家建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），厂址地震烈度为7度，，设计基本地震加速度为0.15g，设计地震分组为第一组。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1. 行政区划 滑县东西长50km，南北宽44km，县域面积1814km2，耕地面积170万亩。辖12个镇、10个乡、一个新区管委会、1020个行政村、959个自然村，全县人口约134.5万人，其中农业人口104.9万人。 2. 经济发展状况 2016年，全县生产总值达到212.3亿元，增长9.1％；规模以上工业增加值达到66.2亿元，增长11.6％；固定资产投资完成148.6亿元，增长18％；社会消费品零售总额完成83.1亿元，增长13％；公共财政预算收入达到9.4亿元，增长16.9%；城镇和农村居民人均可支配收入达到20747.4元和9079.3元，分别增长9.9％和12.9％，主要经济指标增速在省直管县的位次普遍前移。 3. 交通状况 滑县交通发达，西有107国道和京深高速公路，106国道、大广高速公路、新荷铁路穿境而过。省道307线、308线、郑吴线、东上线、大海线等主要公路干线在此交汇。全县村村通公路。 县内有汽车发往郑州、新乡、焦作、开封、濮阳、安阳等地，公路运输四通八达，形成以省道为骨架，乡村为脉络的公路网。 4.文化教育 滑县教育文化事业发达，有各级各类学校705所，其中普通高中8所，职业高中3所，初中91所，小学604所，特殊教育学校1所。中小学在校生共241290名。其中高中在校生14535名，普通高中阶段在校生11549人，职业高中在校生2986人，初中在校生75523名。小学在校生138120名，其它学校（园）在校生13212名。全县中小学教职工13186人，其中专任教师9967名。 全县卫生系统共有27家公立医疗机构，其中包括滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院等3家县级医疗单位，22个乡镇卫生院和县卫生防疫站、县妇幼保健院两家防疫保健机构。 5 文物古迹 根据现场勘察及建设单位提供的资料，本项目评价区域暂未发现文物古迹。 6. 与相关规划的相符性分析 6.1滑县城乡总体规划（2015—2030）相符性 根据滑县城乡总体规划（2015—2030），规划范围为城市规划区：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡和枣村乡全部，规划区总面积约380平方公里，是县规划行政主管部门管辖建设活动的范围。 中心城区：即规划控制区范围，也是中心城区的增长边界，是县规划行政主管部门重点管辖建设活动的范围。东至枣村乡井庄村-西营村-大屯村-油坊村和城关镇的东孔雀村-史固村一线、西北至滑县与浚县县界、南至小铺乡的小武庄村-许庄村和城关镇的董西南村-史固村一线，面积约142平方公里，其中规划建设用地68平方公里，其余作为发展备用地、农林用地。 本项目位于滑县慈周寨乡北李庄村东530m，不属于城市规划区，项目建设不与滑县城乡总体规划（2013-2030）相冲突。 6.2用地相符性分析 本项目位于滑县慈周寨乡北李庄村东530m，经滑县国土资源局认定，项目选址符合《慈周寨乡土地利用总体规划（2010-2020年）》（证明文件见附件五）。 6.3 环境保护规划相符性 根据《滑县环境保护“十二五”规划》，“十二五”期间，积极推进环境保护工作有效开展，到2015年末，城市集中饮用水水源地区得到有效保护，全县生态环境质量明显改善。基础设施建设逐步完善，环境管理能力得到系统提升，农村和城市环境保护统筹推进，区域产业布局逐步优化，环境安全得到基本保障，为全面建设宜居城市奠定良好的环境基础。 规划指标： ①保障COD、氨氮削减比例分别为18.1%、14.4%，其中工业和生活削减比例27.4%、15.6%；SO2、NOX不含电力行业和机动车行业削减比例12.78%、14.09%。主要污染物COD、氨氮排放总量分别控制在13055.53t/a、1199.98t/a，其中工业和生活排放量控制在5411.58t/a、707.47t/a；SO2、NOX排放总量分别控制在7435.27t/a、3905.31t/a，其中不含电力和机动车排放量控制在5935.06t/a、663.66t/a。 ②继续改善县域环境质量状况，保障出境断面水环境质量持续提高，饮用水非地质性污染物浓度稳定达标，大气环境质量二级（含二级）以上天数有所提高，新农村建设全面开展，农村环境生态环境质量不断好转。 ③加快现有污水处理厂配套管网和滑县产业集聚区污水处理厂的建设力度，完成提标改造及中水回用工程建设，保障县城生活污水集中收集处理率达到80%以上，中水回用率达到20%以上；保障现有垃圾填埋场稳定运行；加快垃圾填埋场扩容改造场地选址及开工建设，保障生活垃圾收集处理率达到85%以上。 ④开展环境监管能力建设，完成滑县环境监察、监测、监控、应急机构、宣传教育、固废监管、核与辐射监测监察机构国家县（市）级标准化建设，完善设备、办公用房等设施配备及人员配置。并建立健全完善县、乡、村环保机构建设，即县有环保局、乡有环保所、村有环保员。在现有基础上要进一步完善各级环保监管职能，理顺工作机制，明确监管责任，做到各负其责。 本项目为石料加工项目项目，运营期对各污染源采取合理有效的环保措施，无废水外排，粉尘经处理后不会改变区域环境功能，噪声不扰民，固体废物均得到妥善处置，项目建设不会影响《滑县环境保护“十二五”规划》规划目标的实现。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.空气质量 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。该项目周边有大片农田，环境空气质量良好，根据《2016年河南省环境状况公告》，SO2小时平均浓度值为0.15～0.28mg/m3，NO2小时平均浓度值为0.010～0.056mg/m3，PM10的日均浓度值为0.091～0.115mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2.水质量现状 项目所在区域纳污河流为柳青河，属金堤河支流，根据河南省环保厅公布的2017年第17周（2017.04.17-2017.04.23）《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》中数据，金堤河大韩桥断面氨氮污染物浓度为1.12mg/L、COD浓度为14.3mg/L，总磷浓度为0.11mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，区域地表水环境质量状况较好。 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目所在区域昼间噪声为50-55 dB(A)、夜间噪声为40-45 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求，区域声环境质量较好。 5. 生态环境现状 本项目所在区域为内无大面积天然植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类，现有植被多为农田作物，群落结构简单，未发现珍稀野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于滑县慈周寨乡北李庄村东530m，项目北侧为闲置厂房，东侧为农田，南侧为Y058，西侧为农田，西侧240m为S213，西530m为北李庄村。项目周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目主要保护目标见表7。 表7 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离(m); 环境功能. 环境空气; 北李庄村; 西; 530; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; TSP日平均; mg/m3; 0.30. PM10日平均; 0.15. SO2日平均; 0.15. SO21小时平均; 0.50. NO2日平均; 0.12. NO2小时平均; 0.24. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; pH; 6~9. COD; mg/L; 40. NH3-N; 2.0. BOD5; 10. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 昼间; dB(A); 60. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 最高允许排放浓度60mg/m3. 最高允许排放速率1.9kg/h（15m排气筒）. 废水; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中二级标准; COD; 150mg/L. 氨氮; 25mg/L. SS; 150mg/L. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011; 昼间70dB(A)，夜间55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. |
| 总量控制指标 | 0 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 生产工艺简述： 本项目建设对环境影响时段包括施工期和运营期两部分。 1、施工期产污环节简述 施工期主要进行场地的平整、厂房和办公生活区的建设及设备的安装，工艺较为简单，其工艺流程见图3。 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 地面平整 工程施工 设备安装 投入生产 图3 本项目施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期生产工艺简述 本项目利用河卵石为原料，采用破碎筛分工艺，年生产78万t石料。工艺流程说明如下 原料运输：河卵石通过汽车运至厂区后，卸至项目原料堆放区 一级破碎：河卵石通过给料机进入一台破碎机破碎。 一级筛分：破碎后物料进入振动筛进行一级筛分，分离出30石子产品，筛下物进入二级破碎。 二级破碎：一级筛分的筛下物经皮带转运至一台破碎机二级破碎。 二级筛分：二级破碎后物料进入振动筛进行筛分，分离出12石子、05石子和石粉三种产品。 成品堆存：各石料产品经皮带转运至各自堆存区，待装车外运。 产品外运：项目原料采用载重汽车外运销售。 项目生产工艺及产污环节见下图。 购进原料 一级破碎 一级筛分 二级破碎 二级筛分 产品堆存 装车外运 30石子 12石子、05石子、石粉 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 图4 项目生产工艺及产污示意图

主要污染工序： 1. 施工期 本项目施工期约3个月，主要进行场地的平整、厂房和办公生活区的建设及设备的安装，施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响。 （1）大气污染 建设期大气污染源主要为剥离表土后裸露地表的风蚀扬尘，建筑材料运输、装卸、堆放中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘等，污染物为无组织排放。 施工扬尘的污染程度与风速、粉尘颗粒、粉尘含水量等因素有关，风速增大，产生的起尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围相应扩大。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响，为减轻建设期粉尘对大气环境的影响，设计采取了以下措施： ①尽量缩短建设期，及时恢复场地植被，干燥、大风天气施工必须采取洒水抑尘措施。 ②考虑运营期污染防控，场地四周设置3m高围墙并配3m高防风抑尘网；施工过程中使用的水泥及其它易飞扬的散状物料，应储存在临时库房内或密闭存放，运输时防止漏洒和飞扬。 ③厂区门口设置车辆清洗装置，施工车辆出厂区前进行清洗，运输物料的车辆应限速，不得超载，并对运输道路进行定期清扫、洒水。 施工扬尘污染影响是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。 （2）水污染 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工作业产生的施工废水。 （1）施工人员生活污水 施工期平均施工人员为15人，由于项目施工人员大部分为周边居民，厂区不设置施工营地，厂区设旱厕，粪污水定期清掏用于周围肥田；施工人员生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.45m3/d。生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.36m3/d，施工期共产生生活污水32.4m3，主要为清洗废水，主要污染因子为COD、BOD、SS和氨氮等。施工期洗漱废水用于场地洒水，不外排。 （2）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等，评价建议厂区设置5m3沉淀池，施工废水经沉淀后回用，不外排。 （3）噪声污染 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有如挖土机、振捣棒、起重机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 经类比调查，各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级值见下表： 表8 施工过程主要噪声源及噪声级 序号; 主要噪声源; 声功率级/dB; 声级. 距离/m; dB（A）. 1; 推土机; 90～105; 3; 88. 2; 挖掘机; 85～95; 5; 84. 3; 装载机; 85～100; 5; 86. 4; 打桩机; 85～100; 5; 80. 5; 工程钻机; 90～100; 3; 84. 6; 平地机; 90～105; 3; 88. 7; 起重机; 80～95; 8; 76. 8; 振捣棒; 90～110; 15; 74. 9; 切割机; 85～95; 1; 88. 10; 混凝土罐车; 90～100; 3; 78. 11; 运输车辆; 90～95; /; /. （4）固体废物 本项目生产厂房为钢构结构，几乎不产生建筑垃圾，因此施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾。 施工人员平均15人，垃圾量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾量7.5kg/d。厂区设置移动式垃圾箱，生活垃圾收集后定期送至生活垃圾中转站集中处置。 2、营运期污染物排放分析 （1）废水排放分析 本项目生产降尘用水全部消耗，无生产废水产生。 项目车辆清洗用水为1m3/d，其中0.5m3/d蒸发或随车辆带走，其余0.5m3/d经1m3沉淀池收集后回用，不外排。 项目生活用水量约0.8m3/d，产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.64m3/d。项目厂区设置4m3化粪池一座，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周围农田施肥不外排。 （2）废气排放分析 本项目原料为河卵石，含土量很少，堆放时无扬尘产生；项目破碎筛分设备位于密闭的钢结构厂房内，皮带输送过程中基本无粉尘产生，因此项目运营期废气主要为破碎筛分粉尘、产品落料粉尘、产品装卸粉尘和运输扬尘。 ①破碎筛分粉尘 A一次破碎、二次破碎粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明，结合项目河卵石原料情况，评价确定项目在一次破碎、二次破碎的粉尘产生量分别为0.05kg/t破碎料。本项目一次破碎原料总量为780000t/a，二次破碎原料总量为460000t/a，因此破碎环节的粉尘产生量为62t/a（22.14kg/h）。评价要求建设单位对一次破碎、二次破碎破碎机分别密闭并设集气罩，采用一台10000m3/h袋式除尘器处理后，经15m高排气筒高空排放。粉尘产生浓度2214mg/m3，除尘器除尘效率99%，粉尘排放浓度为22.14mg/m3，排放速率为0.2214kg/h。 B一次筛分、二次筛分粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明，评价确定项目在一次筛分、二次筛分的粉尘产生量分别为0.25kg/t破碎料，本项目一次筛分原料总量为780000t/a，二次筛分原料总量为460000t/a，因此筛分环节的粉尘产生量为310t/a（110.7kg/h）。评价要求建设单位对一次筛分、二次筛分振动筛进行密闭并设置集气罩，采用一台50000m3/h袋式除尘器处理后，经15m高排气筒高空排放。粉尘产生浓度2214mg/m3，除尘器除尘效率99%，粉尘排放浓度为22.14mg/m3，排放速率为1.107kg/h。 ②产品落料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明，评价确定项目在产品落料粉尘产生量为0.00115kg/t石料，本项目产品总量为780000t/a（278.57t/h），因此落料环节的粉尘产生量为0.897t/a（0.32kg/h）。项目设计在各落料口上方设置洒水雾喷头，洒水降尘，可降低产尘量80%，则粉尘排放量为0.179t/a，排放速率为 0.064kg/h。 ③产品装车粉尘 本项目使用运输车装车时产生一定量的粉尘，参考《逸散尘工业粉尘控制技术》《中国环境科学出版社》中粒料加工厂装车粉尘排放因子 0.03kg/t﹒装料，本项目年产石料78万吨，粉尘理论产生量为23.4t/a。装车作业在封闭库房内进行，且项目拟在厂房顶部安装喷淋降尘装置，使喷淋覆盖原料堆放区、成品区、厂房内道路及厂房进出口，可有效降低粉尘的产生量，能够减少粉尘量的 90%，则粉尘排放量为2.34t/a，排放速率为 0.836kg/h。同时厂区周围设置3m高围墙并配3m高防风抑尘网，可进一步减轻无组织粉尘对外界环境的影响。 ④运输扬尘 车辆运输扬尘其污染物主要是TSP，起尘量与运输车辆的车速、载重量、车流量、路面含尘量等因素相关。为减轻车辆扬尘污染，评价单位要求在厂区出入口设清洗装置，对车辆进行清洗，并对运输的石料进行遮盖、增湿，对运输道路定期清扫、洒水，以有效减轻运输扬尘污染。 （3）噪声排放分析 本项目噪声源强主要包括振动筛、破碎机、给料机、除尘风机等设备噪声，噪声源噪声级80～90 dB（A）。设备安装时设置减振机座、软连接等，同时厂房会有一定的隔声作用，采取以上措施最少可将生源噪声降低20dB(A)。根据现场踏勘及类比同类型生产企业，主要设备噪声值见表9。 表9 主要生产设备噪声声级值 单位： dB(A) 序号; 设备名称; 单台声压级; 防治措施; 车间外噪声. 1; 给料机; 80; 基础减震、车间隔声; 60. 2; 破碎机; 90; 基础减震、车间隔声; 70. 3; 振动筛; 85; 基础减震、车间隔声; 65. 4; 除尘器引风机; 85; 基础减震、车间屏蔽; 65. （4）固体废弃物排放分析 本项目运营期固体废物主要为除尘器捕集尘和生活垃圾。 ①除尘器捕集尘 本项目破碎筛分工序粉尘产生量372t/a，除尘效率99%，则除尘器收集粉尘量为368.28t/a，定期清灰后作为石粉外售，不随意堆放。 ②生活垃圾 本项目建成后职工定员20人，生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为10kg/d、2.8t/a，厂区设垃圾箱，定期收集运至当地垃圾中转站集中处置。 本项目固体废物产生及处置情况见表10。 表10 固体废物产生及处置一览表 序号; 类别; 产生量; 性质; 措施. 1; 除尘器捕集尘; 368.28; 一般固废; 收集后作为石粉外售. 2; 生活垃圾; 2.8; 一般固废; 垃圾箱收集后定期运至当地垃圾中转站.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 2214mg/m3 | 62t/a | 22.14mg/m3 | 0.62t/a |
|  | 筛分粉尘 | 颗粒物 | 2214mg/m3 | 310t/a | 22.14mg/m3 | 3.1t/a |
|  | 落料粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | 0.897t/a | 无组织 | 0.179t/a |
|  | 装车粉尘 | 颗粒物 | 无组织产生 |  | 无组织排放 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 无组织产生 |  | 无组织排放 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 179.2m3/a |  | 0m3/a |  |
|  | 车辆清洗废水 | 废水量 | 140m3/a |  | 0m3/a |  |
| 固体 废物 | 除尘器捕集尘 | 粉尘 | 368.28t/a |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.8t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 项目主要噪声源为振动筛、破碎机、给料机、除尘风机等设备噪声，均置于钢结构厂房内，设备安装时设置减振机座、软连接等，噪声源噪声级75～90 dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目选址现状现状无植被，周围为人工种植农田植被，项目建设无不良生态影响；项目建成后，会在厂区空地及周围进行绿化，对生态环境有一定的正效益。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1、大气环境影响分析 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在少量地基开挖、建筑材料现场搬运、弃土（石）、建筑垃圾的清理、施工设备和运输车辆引起的，在干燥又有风的情况下，会产生一定扬尘。施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化，影响可达150～300m。根据相关资料，在2.5m/s风速情况下，下风向施工扬尘影响程度和强度见表11。 表11 施工扬尘下风向影响情况 下风向距离（m）; 10; 30; 50; 100; 200. TSP浓度（mg/m3）; 0.541; 0.987; 0.542; 0.398; 0.372. 由表22知，在此条件下，距施工点下风向200处的TSP浓度仍超过国家空气质量标准的二级标准。因此建设单位必须采取抑尘措施，减少对环境的影响。 ①尽量缩短建设期，及时恢复场地植被，干燥、大风天气施工必须采取洒水抑尘措施。 ②考虑运营期污染防控，场地四周设置3m高围墙并配3m高防风抑尘网；施工过程中使用的水泥及其它易飞扬的散状物料，应储存在临时库房内或密闭存放，运输时防止漏洒和飞扬。 ③厂区门口设置车辆清洗装置，施工车辆出厂区前进行清洗，运输物料的车辆应限速，不得超载，并对运输道路进行定期清扫、洒水。 施工扬尘污染影响是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，因此，采取措施后，项目施工期扬尘影响不大。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工期生活污水主要为施工人员的生活废水，其污染因子主要为SS等，无特殊污染因子，在厂区直接泼洒，还可起到防风固沙的作用。项目临时旱厕粪污水用于农田施肥，不外排。由于项目施工期较短，无废水外排，施工期生活污水对周围地表水环境没有影响。 （2）施工废水 施工废水来源于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，以及车辆冲洗、混凝土浇注、养护及施工地面冲洗等，施工现场应设置简易沉淀池（5m3）沉淀收集施工废水，废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，保证施工废水不外排。施工期施工废水对周边地表水没有影响。 3、声环境影响分析 本项目施工期使用大量的挖土机、打桩机、电钻、装载机等各种机械设备，不可避免地产生建筑施工噪声，该声源具有噪声高、无规则等特点。 （1）评价模式 施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，本评价采用距离衰减公式，预测施工场不同距离处的等效声级，即： 式中：—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； —距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0＝1m （2）评价标准 采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表： 表12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （3）预测结果及评价 各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表： 表13 施工期各阶段噪声在不同距离处的声级 单位：dB（A） 施工机械 设备; 声压级; 距离m. 距离 m; dB（A）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100; 120; 180; 200. 推土机; 3; 88; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 挖掘机; 5; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 装载机; 5; 86; 80; 74; 70; 68; 66; 64; 63; 62; 60; 58; 55; 54. 打桩机; 5; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 57; 56; 54; 52; 49; 48. 工程钻机; 3; 84; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 57; 56; 54; 52; 49; 48. 平地机; 3; 88; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 起重机; 8; 76; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 57; 56; 54; 52; 49; 48. 振捣棒; 15; 74; /; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 切割机; 1; 83; 63; 57; 53; 51; 49; 47; 46; 45; 43; 41; 38; 37. 混凝土罐车; 3; 78; 68; 62; 58; 56; 54; 52; 51; 50; 48; 46; 43; 42. 由上表预测结果可知，各阶段施工机械在未采取隔声、降噪措施情况下，其噪声值影响较大，在施工现场30m左右，各阶段噪声基本可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值的规定；在施工现场180m左右，各施工阶段噪声基本可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间噪声限值。根据现场踏勘，本项目距离最近的敏感点为西530m的北李庄村，项目周围敏感点均不在180m范围内。故施工期对周围环境影响较小。 根据施工单位作业计划，本项目仅在昼间作业，夜间不进行作业，同时要求施工单位文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理布局，尽可能远离厂界，要求施工单位在居民午休时要避免高噪声设备的操作，并在施工外居民点建立施工期环境保护管理制度标识，责任落实到个人，将施工噪声影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾，经垃圾箱收集后，定期送当地垃圾中转站，不随意排放，不会对周围环境产生影响。

营运期环境影响分析 1.环境空气影响分析 项目运营期废气主要为破碎筛分粉尘、产品落料粉尘、产品装卸粉尘和运输扬尘。 （1破碎筛分粉尘 ①排放情况 本项目破碎筛分粉尘排放情况见表14。 表14 破碎筛分粉尘排放一览表 表14 本项目破碎、筛分粉尘排放源强及参数 污染源; 污染物; 排放浓度; 排放速率; 排放方式; 备注. 高度; 内径; 温度. 破碎; TSP; 22.14mg/m3; 0.2214kg/h; 15m; 0.5m; 20℃; 运行280天， 每天10小时. 筛分; TSP; 22.14mg/m3; 1.107kg/h; 15m; 0.5m; 20℃. 大气污染综合排放标准; 颗粒物; 60 mg/m3; 1.9kg/h; 15m; /; /; /. 破碎粉尘和筛分粉尘经密闭集气罩和袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 ②估算模式预测分析 项目采用估算模式计算结果见表15。 表15 估算模式计算结果表 污染源; 污染物; 下风向最大落地浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 出现距离（m）. 破碎粉尘; TSP; 0.004221; 0.469; 319. 筛分粉尘; TSP; 0.006301; 0.70011; 291. 破碎粉尘和筛分粉尘（TSP）下风向最大落地浓度占标率均小于10%，估算模式计算浓度结果会略大于实际浓度结果，因此，评价认为项目破碎粉尘和筛分粉尘对周边环境空气影响很小。 （2）产品落料粉尘和装卸粉尘 由工程分析可知，项目产品落料和装卸均位于钢结构厂房内，本项目生产过程中无组织粉尘最终产生量为2.519t/a。（排放速率0.9kg/h） ①无组织粉尘最大落地浓度 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），本次评价采用估算模式预测粉尘（TSP）对周围环境的影响，其计算参数及结果见表16及17。 表16 厂界浓度预测输入参数一览表 源强（kg/h）; 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）. 0.9; 12; 48; 73. 表17 项目无组织粉尘排放预测结果 项目; 粉尘. 浓度值（mg/m³）; 占标率（%）; 距离（m）. 最大落地浓度预测结果; 0.1624; 18.04; 143. 由上表可知，项目无组织粉尘最大落地浓度为0.1624mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的企业边界大气污染物无组织浓度限值：TSP≤1.0mg/m3的要求，同时可以看出，粉尘最大浓度主要集中在厂区边界较近区域，距离越远，影响越小。无组织粉尘至敏感点处的浓度贡献值不大，占标率较低，且厂区周围设置3m高围墙并配3m高防风抑尘网，可进一步减轻无组织粉尘对外界环境的影响。综上所述，评价认为本项目无组织粉尘对周围环境影响不大。 ②大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需对项目无组织排放的粉尘做大气环境防护距离分析。由于本项目设置一座生产厂房，原料堆放区、生产区、成品堆放区均在密闭的生产厂房进行，故将厂区内生产厂房看做一个面源进行预测，大气环境防护距离计算参数取值及结果见表18。 表18 大气环境防护距离参数及结果一览表 产污单元; 污染 物; 污染物排放率（kg/h）; 小时评价标准（mg/m3）; 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 环境防护距离（m）. 落料及装车; 粉尘; 0.9; 0.9; 12; 48; 73; 无超标点. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目无组织粉尘无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 ③卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13021-91）的有关规定，需对本项目无组织粉尘做卫生防护距离预测，其预测模式可按下式计算： QCCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Cm—标准浓度值（mg/m3），粉尘取值0.9mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，其中A取为470，B取为0.0021，C取为1.85，D取为0.84。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，本项目取0.9kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表见表19。 表19 卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表 污染物; 污染物排放率（kg/h）; 小时评价标准（mg/m3）; 计算系数; 面源面积（m2）; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 无组织 粉尘; 0.9; 0.9; A=470； B=0.010； C=1.85；D=0.84; 3500; 50.11; 100. 根据该项目污染物排放特点及卫生防护距离的提级要求，本项目卫生防护距离为100m。由以上分析并结合项目周围概况，距离项目最近的敏感点北李庄村（西530m）不在卫生防护距离内，其他居民点均距离厂区较远，亦不在卫生防护距离内，评价要求在卫生防护距离内不得再规划居民、学校、医院等对粉尘敏感的建筑。 综上，评价认为项目产品落料粉尘和装卸粉尘对周围环境影响不大。 （3）运输扬尘 车辆运输扬尘其污染物主要是TSP，起尘量与运输车辆的车速、载重量、车流量、路面含尘量等因素相关。为减轻车辆扬尘污染，评价单位要求在厂区出入口对车辆进行清洗，并对运输的石料进行遮盖、增湿，对运输道路定期清扫、洒水，可以有效减轻运输扬尘污染，不会改变沿线敏感点2类环境功能。 2.水环境影响分析 本项目生产降尘用水全部消耗，无生产废水产生。项目车辆清洗废水经1m3沉淀池收集后回用，不外排，对地表水环境无影响。项目生活污水产生量为0.64m3/d，项目厂区设置4m3化粪池一座，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周围农田施肥不外排，对周围水环境无影响。 3.固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要为除尘器捕集尘和生活垃圾。 除尘器收集粉尘量为368.28t/a，定期清灰后作为石粉外售，不随意堆放。厂区设垃圾箱，生活垃圾定期收集运至当地垃圾中转站集中处置。 采取以上措施后，本项目产生的固体废物均能得到有效处置，对周围环境影响较小。 4.声环境影响分析 （1）噪声产生及治理情况分析 本项目噪声源强主要包括振动筛、破碎机、给料机、除尘风机等设备噪声，噪声源噪声级85～90 dB（A）。设备安装时设置减振机座、软连接等，同时厂房会有一定的隔声作用，采取以上措施最少可将生源噪声降低20dB(A)。根据现场踏勘及类比同类型生产企业，主要设备噪声值见表9。 （2）声环境质量影响预测分析与评价 本项目距离最近的敏感村庄北李庄村距离约530m，运营期噪声对其无影响，因此本次声环境预测评价主要分析设备噪声对厂界声环境的影响。 - 预测模式 本次评价选择的噪声预测模式如下： 点源衰减模式： 设声源到受声点的距离为r，声压级计算公式为： L=L0-10log（r/r0） 式中：r0——距声源的距离，取1m； r——环境敏感点距声源的距离，m； L0——距噪声源距离为r0处的噪声值，dB（A）； L——距噪声源距离为r处的噪声值，dB（A）。 点源叠加模式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L——总声压级，[dB(A)]； Li——第i个声源的声压级，[dB(A)]； N——声源数量。 本项目厂界噪声以及对周围环境敏感目标的影响预测结果见表16。 - 预测结果 本项目日工作10小时，夜间不运营，因此本项目仅预测设备噪声对厂界昼间的影响情况，本次评价对其进行预测，具体结果见表20。 表20 声环境预测结果统计与分析 预测点; 贡献值dB(A); 标准dB(A); 达标分析. 西厂界; 52; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼60; 达标. 南厂界; 44; 达标. 东厂界; 52; 达标. 北厂界; 52; 达标. 本项目营运期间各厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。距离项目最近的村庄在200m以外，因此，评价认为项目建设对区域声环境质量影响较小。 6.选址可行性分析 本项目选址可行性对比详细情况见表21。由表21可以看出，项目周边给排水、供气、供电等基础设施配套完善，项目在认真落实污染防治措施后，工程所排污染物对环境影响较小，项目选址从环保角度讲可行。 表21 项目选址环境可行性分析 序号; 项目; 内 容. 1; 地理位置; 滑县慈周寨乡北李庄村东530m，南侧为Y058，交通便利. 2; 占地类型; 经滑县国土资源局认定，项目选址符合《慈周寨乡土地利用总体规划（2010-2020年）》（证明文件见附件五）。. 3; 供排水; 项目供水主要由地下水井供给，项目废水主要为生活污水，采用化粪池处理，定期清掏用于周围农田施肥不外排. 4; 周围环境保护目标; 项目选址近距离的环境敏感目标为北李庄村居民，位于项目西530m以外. 5; 环境空气影响分析; 本项目废气主要为破碎筛分粉尘、产品落料粉尘、产品装卸粉尘和运输扬尘，根据预测分析，废气对区域环境影响较小. 6; 地表水影响分析; 厂区无生产废水产生，车辆清洗废水经沉淀池收集沉淀后回用，生活污水采用化粪池处理，定期清掏用于周围农田施肥，无废水外排，对地表水环境无影响. 7; 声环境影响分析; 设备运营期间，各厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 8; 固废影响分析; 除尘器收集粉尘定期清灰后作为石粉外售，生活垃圾定期收集运至当地垃圾中转站集中处置。. 7.本项目环保投资情况 本项目环保设施主要用于废气、噪声、固废及废水处理等。项目总投资500万元，环保投资25.21万元，占总投资比例为5.04%。本项目主要环保验收及环保投资见表22。 表22 本项目验收及环保投资一览表 序号; 治理内容; 验收内容; 治理效果; 投资（万元）. 1; 废气; 破碎粉尘; 设备位于钢结构厂房内，破碎机分别密闭并设集气罩，采用一台10000m3/h袋式除尘器处理后，经15m高排气筒高空排放; 《大气污染物综合排放标准》限值要求; 3. 筛分粉尘; 设备位于钢结构厂房内，振动筛分别密闭并设置集气罩，采用一台50000m3/h袋式除尘器处理后，经15m高排气筒高空排放; 《大气污染物综合排放标准》限值要求; 8. 产品落料粉尘; 产品堆存区位于钢结构厂房内，各落料口上方设置洒水雾喷头，洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》限值要求; 0.5. 产品装车粉尘; 装车作业在封闭库房内进行，且项目拟在厂房顶部安装喷淋降尘装置，使喷淋覆盖原料堆放区、成品区、厂房内道路及厂房进出口；场地四周设置3m高围墙并配3m高防风抑尘网; 《大气污染物综合排放标准》限值要求; 10. 运输扬尘; 厂区出入口设清洗装置，对车辆进行清洗，并对运输的石料进行遮盖、增湿，对运输道路定期清扫、采用洒水车洒水; 《大气污染物综合排放标准》限值要求; 2. 2; 废水; 生活污水; 4m3化粪池一座，生活污水定期清掏用于周围肥田; 废水不外排; 0.5. 车辆清洗废水; 1m3沉淀池一座，车辆清洗废水沉淀回用; 废水不外排; 0.1. 3; 噪声; 设备噪声; 厂房隔音、基础减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标; 1. 4; 固体废物; 除尘器捕集尘; 定期清灰后作为石粉外售，不随意堆放。; 固体废物及时清理，不造成二次污染; 0.1. 生活垃圾; 厂区设垃圾箱，定期收集运至当地垃圾中转站集中处置; 0.01. 合计（钢结构厂房属工程投资）; 25.21.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 破碎机 | 破碎粉尘 | 设备位于钢结构厂房内，破碎机分别密闭并设集气罩，采用一台10000m3/h袋式除尘器处理后，经15m高排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》限值要求 |
|  | 振动筛 | 筛分粉尘 | 设备位于钢结构厂房内，振动筛分别密闭并设置集气罩，采用一台50000m3/h袋式除尘器处理后，经15m高排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》限值要求 |
|  | 产品落料口 | 产品落料粉尘 | 产品堆存区位于钢结构厂房内，各落料口上方设置洒水雾喷头，洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》限值要求 |
|  | 装车 | 产品装车粉尘 | 装车作业在封闭库房内进行，且项目拟在厂房顶部安装喷淋降尘装置，使喷淋覆盖原料堆放区、成品区、厂房内道路及厂房进出口；场地四周设置3m高围墙并配3m高防风抑尘网 | 《大气污染物综合排放标准》限值要求 |
|  | 汽车运输 | 运输扬尘 | 厂区出入口设清洗装置，对车辆进行清洗，并对运输的石料进行遮盖、增湿，对运输道路定期清扫、采用洒水车洒水 | 《大气污染物综合排放标准》限值要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 生活污水 | 4m3化粪池一座，生活污水定期清掏用于周围肥田 | 不外排 |
|  | 车辆清洗废水 | 车辆清洗废水 | 1m3沉淀池一座，车辆清洗废水沉淀回用 | 废水不外排 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后 环卫部门统一处理 | 妥善处置 |
|  | 除尘器捕集尘 | 废边角料 | 定期清灰后作为石粉外售 | 妥善处置 |
| 噪声 | 本项目运营期噪主要噪声源主要有振动筛、破碎机、给料机、除尘风机等，声压级在80-90dB(A)之间，采区基础减振，厂房隔音等措施后，本项目营运期间各厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及效果： 项目建成后，会在厂区空地及周围进行绿化，对生态环境有一定的正效益。 |  |  |  |  |
| 结论与建议 1.项目概况 项目选址位于滑县慈周寨乡北李庄村东530m，占地面积约6533m2 （约9.8亩），主要建设有轻钢结构厂房和办公室，内设给料机、破碎机、振动筛、传送皮带等设备；原料堆存区、生产设备、产品堆存区均位于密闭厂房内，年产30石子、12石子、05石子和石粉等78万吨石料。 2项目的建设符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，根据《产业结构调整暂行规定》，属允许类建设项目，符合国家产业政策。 3.项目用地 本项目位于滑县慈周寨乡北李庄村东530m，经滑县国土资源局认定，项目选址符合《慈周寨乡土地利用总体规划（2010-2020年）》（证明文件见附件五）。 3.区域环境质量现状 （1）大气环境质量现状 根据《2016年河南省环境状况公告》，SO2小时平均浓度值为0.15～0.28mg/m3，NO2小时平均浓度值为0.010～0.056mg/m3，PM10的日均浓度值为0.091～0.115mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水环境质量现状 根据河南省环保厅公布的2017年第17周（2017.04.17-2017.04.23）《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》中数据，金堤河大韩桥断面氨氮污染物浓度为1.12mg/L、COD浓度为14.3mg/L，总磷浓度为0.11mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，区域地表水环境质量状况较好。 （3）噪声环境质量现状 根据现场调查，项目所在区域昼间噪声为50-55 dB(A)、夜间噪声为40-45 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求，区域声环境质量较好。 4.污染防治措施及影响 （1）大气污染物 本项目废气主要为破碎筛分粉尘、产品落料粉尘、产品装车粉尘和运输扬尘。 评价要求建设单位对2台破碎机分别密闭并设集气罩，采用一台10000m3/h袋式除尘器处理后，经15m高排气筒高空排放；对振动筛分别进行密闭并设置集气罩，采用一台50000m3/h袋式除尘器处理后，经15m高排气筒高空排放；在各落料口上方设置洒水雾喷头，洒水降尘；装车作业在封闭库房内进行，且项目拟在厂房顶部安装喷淋降尘装置，使喷淋覆盖原料堆放区、成品区、厂房内道路及厂房进出口；场地四周设置3m高围墙并配3m高防风抑尘网；在厂区出入口设清洗装置，对车辆进行清洗，并对运输的石料进行遮盖、增湿，对运输道路定期清扫、采用洒水车洒水。 采取上述措施后，项目各项粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》要求，根据预测分析，粉尘排放对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目生产降尘用水全部消耗，无生产废水产生。设置1m3沉淀池一座，车辆清洗废水沉淀回用不外排。生活污水产生量为0.64m3/d，项目厂区设置4m3化粪池一座，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周围农田施肥不外排，对周围环境无影响。 （3）噪声 本项目噪声源强主要包括振动筛、破碎机、给料机、除尘风机等设备噪声，噪声源噪声级80～90 dB（A）。设备均位于轻钢结构厂房内，安装时设置减振机座、软连接等，夜间不运行。经预测，本项目营运期间各厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物 本项目固体废物主要固废主要为除尘器捕集尘和生活垃圾。除尘器收集粉尘定期清灰后作为石粉外售，生活垃圾经垃圾箱收集后定期运至当地垃圾中转站集中处置，项目固体废物均妥善处置，对周围环境造影响较小。 本项目污染防治措施及治理效果见表23。 表23 项目环保措施及验收内容一览表 序号; 治理内容; 环保措施; 验收内容; 治理效果. 1; 废气; 破碎粉尘; 设备位于钢结构厂房内，破碎机分别密闭并设集气罩，采用一台10000m3/h袋式除尘器处理后，经15m高排气筒高空排放; 钢结构厂房、设备密闭、集气罩+10000m3/h袋式除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》限值要求. 筛分粉尘; 设备位于钢结构厂房内，振动筛分别密闭并设置集气罩，采用一台50000m3/h袋式除尘器处理后，经15m高排气筒高空排放; 钢结构厂房、设备密闭、集气罩+50000m3/h袋式除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》限值要求. 产品落料粉尘; 产品堆存区位于钢结构厂房内，各落料口上方设置洒水雾喷头，洒水降尘; 钢结构厂房、各落料口上方洒水雾喷头; 《大气污染物综合排放标准》限值要求. 产品装车粉尘; 装车作业在封闭库房内进行，且项目拟在厂房顶部安装喷淋降尘装置，使喷淋覆盖原料堆放区、成品区、厂房内道路及厂房进出口；场地四周设置3m高围墙并配3m高防风抑尘网; 钢结构厂房，厂房顶部安装喷淋降尘装置，使喷淋覆盖原料堆放区、成品区、厂房; 《大气污染物综合排放标准》限值要求. 运输扬尘; 厂区出入口设清洗装置，对车辆进行清洗，并对运输的石料进行遮盖、增湿，对运输道路定期清扫、采用洒水车洒水; 车辆清洗装置，苫布遮盖运输车辆，洒水车，定期清扫道路; 《大气污染物综合排放标准》限值要求. 2; 废水; 生活污水; 4m3化粪池一座，生活污水定期清掏用于周围肥田; 4m3化粪池一座; 废水不外排. 车辆清洗废水; 1m3沉淀池一座，车辆清洗废水沉淀回用; 1m3沉淀池一座; 废水不外排. 3; 噪声; 设备噪声; 厂房隔音、基础减振; 厂房隔音、基础减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标. 4; 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾设垃圾箱，定期清理由环卫部门统一处理; 垃圾箱若干; 固体废物及时清理，不造成二次污染. 除尘器捕集尘; 定期清灰后作为石粉外售，不随意堆放。; 收集设施若干. 二、评价建议 - 1.严格落实评价提出的污染物防治措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 - 2.加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。 - 3.建设单位在取得环评批复后，应严格落实各项环保措施。 三、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策、土地利用规划。项目建成后拟采取的各项污染防治措施可使工程对环境污染控制在最低程度，对区域环境影响很小。因此在建设单位严格执行国家有关环境保护法律、法规，严格执行建设项目的“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治对策和措施的前提下，从环境保护的角度评价，项目是可行的。 济源蓝天科技有限责任公司 二〇一七年七月 |