建设项目基本情况

| 项目名称 | 滑县兴旺洁净型煤仓储加工配送中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县兴旺洁净型煤有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孔祥强 |  |  |  | 联系人 | 孔祥强 |  |  |  |
| 通讯地址 | 滑县城关镇贾固村东头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15824629515 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 456400 |  |
| 建设地点 | 滑县城关镇贾固村东头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 豫直滑县制造[2017]07871 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C4120煤制品制造 |  |  |
| 占地面积 （亩） | 20.16 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 1667 |  |  |
| 总投资 （万元） | 3400 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 53.8 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.6% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 《中华人民共和国大气污染防治法》第二章第七条规定，“国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施推广型煤和低污染燃烧技术，逐步限制散烧煤”，国务院环委会《城市烟尘控制区管理办法》第四条第六款指出，“大力推广民用型煤，积极发展工业型煤”。 随着机械化程度的提高，我国块煤的生产比例越来越小，粉煤的比例越来越大，最高可到80%以上。因此，发展型煤以替代块煤，不仅有广阔的市场需求，可以提高燃用效率，减少污染气体排放。 滑县兴旺洁净型煤有限公司结合自身发展需要，适应当代洁净能源的发展趋势，特提出滑县兴旺洁净型煤仓储加工配送中心建设项目的建设。 本项目位于滑县城关镇贾固村东头，厂区总用地面积20.16亩，总投资3400万元，用地符合滑县城关镇土地利用总体规划，证明见附件3。 本项目为C4120煤制品制造，经查阅国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），该项目属于鼓励类 “三、煤炭” 中的“4、型煤及水煤浆技术开发与应用”。已于2017年4月在滑县发展和改革委员会备案（备案文件见附件2），本项目的建设符合国家产业政策。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日施行），该项目属于“D 煤炭”中“29、型煤、水煤浆生产”类，全部编制报告表，本项目应编制报告表。2017年6月，受建设单位委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司技术人员对工程所在区域自然环境、社会环境进行调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。 本次评价对象为“滑县兴旺洁净型煤有限公司滑县兴旺洁净型煤仓储加工配送中心建设项目”，项目基本建设情况见表1。 表1 项目工程基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 滑县兴旺洁净型煤仓储加工配送中心建设项目. 建设单位; 滑县兴旺洁净型煤有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 60人. 工作制度; 单班制，每天8小时，年营业240天. 产业特征; 投资额（万元）; 3400. 环保投资（万元）; 53.8. 产业类别; 第二产业. 行业类别; D 煤炭-29、型煤、水煤浆生产. 产业结构调整类别; 鼓励类. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 黄河流域. 排水去向; 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后，用于沤制农家肥，由附近农户拉走，用于肥田，不外排。. 本项目污染因素; ①废气：物料运输及储存、配料兑比、粉碎工序、烘干工序产生的粉尘； ②废水：生活污水； ③噪声：设备噪声； ④生产固废：残次品、除尘器粉尘； ⑤生活固废：职工生活垃圾；. 二、建设地点与规模布局 1、建设地点 本项目位于滑县城关镇贾固村东头。本项目北侧为农田，北侧840m为西沙窝村；东侧为废气厂房，东侧860m为武庄村；南侧为S222，S222南侧为农田；西侧为核桃园，西侧410m为贾固村。具体位置见附图1。 2、产品方案与生产规模 本项目年产洁净型煤15万吨，其中蜂窝煤球13万吨，颗粒型煤2万吨 三、产品质量指标 本项目洁净型煤应满足《民用洁净型煤》河南省地方标准（DB41/T 1326-2016）的要求，相关指标见下表。 表2 民用洁净蜂窝煤的发热量、全硫、挥发分指标 项目; 符号; 单位; 指标. 发热量; Qnet，v，ar; MJ/kg; ≥20.00. 全硫; St，d; %; ≤0.48. 挥发分; Vd; %; ≤10.00. 表3 民用其他洁净型煤技术指标 项目; 符号; 单位; 指标. 发热量; Qnet，v，ar; MJ/kg; ≥22.00. 全硫; St，d; %; ≤0.48. 挥发分; Vd; %; ≤10.00. 冷压强度（干型煤）; SCC; N/个; ≥400. 落下强度（干型煤）; DS; %; ≥80.0. 25mm孔径限下率; -; %; ≤15.00. 四、建设内容 本项目总投资3400万元，项目总占地20.16亩，土建内容包括生产车间、维修车间及办公楼。工程建设内容见表4。 表4 项目建设内容汇总表 序号; 工程名称; 结构形式; 占地面积（m2）; 建设面积（m2）; 层数; 备注. 1; 生产车间; 原料储存区; 钢架; 1500; 1500; 1; 新建. 2; 生产区; 钢架; 1500; 1500; 1; 新建. 3; 产品储存区; 钢架; 400; 855; 1; 新建. 4; 维修车间; 钢架; 1120; 1120; 1; 新建. 5; 办公楼; 砖混; 525; 1575; 3; 新建. 6; 道路; /; 2000; 2000; /; 新建. 7; 绿化; /; 1667; 1667; /; 新建. 五、生产设备 本本项目主要设备见下表： 表5 项目生产设备汇总表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 双轴上料搅拌机; 300; 1. 2; 粉碎机; 150-850; 1. 3; 传送带; 80*12米; 1. 4; 振动筛; /; 1. 5; 双轴搅拌机; 150; 1. 6; 出煤输送带; 80*15米; 1. 7; 回煤输送带; 55*10米; 1. 8; 型煤上料机; 1：100; 25. 9; 蜂窝煤机; 83型; 10. 10; 蜂窝煤机; 160型; 15. 11; 颗粒型煤机; 400; 1. 12; 电烘干机; /; 1. 六、原辅材料及能源消耗 本项目为型煤建设项目，项目运营过程中所消耗的原辅材料主要为粉煤、粘合剂等，其中粉煤入厂前已经过洗选，年用量约150000t；粘合剂主要为粘土、石灰等配比好的成品粘合剂，起到粘结功能，年用量3000t。本项目原辅材料消耗情况见表6. 表6 项目原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 年用量. 1; 粉煤; T; 150000. 2; 粘合剂; T; 3000. 3; 电; 万kwh; 60. 4; 生产用水; T; 7500. 根据建设方提供的资料，项目粉煤均外购，由晋城市科诚达工贸有限公司供货，粉煤检验报告（见附件5），该煤的低位发热量为6700Cal/g，全硫为0.4%，挥发分为7%。 七、公用工程 ①供水系统 项目新建一口自备井，满足工程生产生活用水需求。 ②排水系统 本项目运营后，产品生产用水全部蒸发散失。排水主要为生活污水，经化粪池处理后，用于沤制农家肥，由附近农户拉走，用于肥田，不外排。 ③供电 由市政电网引入10千伏线路，以高架方式敷设至本工程变电所，可保障项目正常用电。 八、工作制度 该项目建成后，年运营240天，单班制，8h/班，劳动定员60人，员工均为附近居民，不在厂区内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2。 本项目位于滑县城关镇贾固村东头，具体位置见附图1。 二、地形、地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 三、地质 滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回隆镇、滑县、南乐台凸和楚旺台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623m穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。 四、气候、气象 滑县属暖温带大陆性季风气候，季风进退和四季交替较为明显，向有"春雨贵似油，夏热雨水稠，秋凉多日照，冬冷干九九”的说法。由于自然降水量偏少，尤为时空分布不均等原因，旱、涝、风、霜、雹等自然灾害时有发生，是发展农业生产的主要限制因素。 表7 区域气候特征一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.7. 历年极端最高气温; ℃; 41.8. 历年极端最低气温; ℃; -17.2. 多年平均降水量; mm; 619.7. 最多年降水量; mm; 1024.3. 最少年降水量; mm; 322.4. 多年平均日照时数; h; 2368.5. 历年平均无霜期; d; 201. 年平均风速; m/s; 3.2. 最大风速; m/s; 31. 主导风向; N. 五、水文条件 1、地表水 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河水系，为黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系，为海河流域。 金堤河是滑县主要的排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前的排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内，金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市废污水，已失去了工农业使用功能。 本项目评价区域纳污水体为金堤河。 2、地下水 地下水流向与地势基本一致，由西南向东北降低，平均比降1/3600-1/4000。全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4％；其中水层在25~45之间的强富水区由粗砂、细砂组成，单位涌水量在10~30吨/时米，面积为1583km2，占全县面积的88.9％，适宜发展浅层灌溉，是当前主要开采对象，弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，单位涌水量1~5吨/时米，面积197.3km2，占总面积的11.1％。距河南省地质局资料记载：滑县浅层含水层顶板埋深60~120m，由西向东增深，厚11-34.5m，局部达到45m，单位涌水量4.6~7.3吨/时米，个别达到11.7吨/时米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。 六、土壤、植被 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97％，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3％。 滑县为农业大县，植被以农作物为主。项目所在区域主要粮食作物为玉米、小麦，林业植被主要以毛白杨、白榆为主。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济 滑县东西长50km，南北宽44km，县域面积1814km2，耕地面积170万亩。辖10个镇、12个乡、1020个行政村、959个自然村，全县人口约124.4万人，其中农业人口114.3万人。 滑县工业发展迅速，已初步形成造纸、烧鸡食品、电线电缆、彩色印刷、机械加工、纺织印染等六大主导产业。 2016年全县生产总值完成94亿元，同比增长9.5％。规模以上工业增加值完成20.14亿元，同比增长21％。城镇固定资产投资完成24.08亿元，同比增长41.9％，比预期目标高19.9个百分点。社会消费品零售总额完成22.78亿元，同比增长19.1％，位居全市五县（市）第三位。财政一般预算收入完成2亿元，同比增长3.9%，位居全市五县（市）第一位。农民人均现金收入预计完成3576.8元，同比增长6％。城镇居民人均可支配收入预计完成8520元，同比增长9.96％。 二、教育文化 滑县教育文化事业发达，有各级各类学校705所，其中普通高中8所，职业高中3所，初中91所，小学604所，特殊教育学校1所。中小学在校生共241290名。其中高中在校生14535名，普通高中阶段在校生11549人，职业高中在校生2986人，初中在校生75523名。小学在校生138120名，其它学校（园）在校生13212名。全县中小学教职工13186人，其中专任教师9967名。 全县卫生系统共有27家公立医疗机构，其中包括滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院等3家县级医疗单位，22个乡镇卫生院和县卫生防疫站、县妇幼保健院两家防疫保健机构。 三、道路交通 滑县交通发达，西有107国道和京深高速公路，106国道、大广高速公路、新荷铁路穿境而过。省道307线、308线、郑吴线、东上线、大海线等主要公路干线在此交汇。全县村村通公路。 县内有汽车发往郑州、新乡、焦作、开封、濮阳、安阳等地，公路运输四通八达，形成以省道为骨架，乡村为脉络的公路网。 四、文物古迹 根据现场勘察及建设单位提供的资料，本项目评价区域暂未发现文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。该项目周边有大片农田，环境空气质量良好，根据《2016年上半年河南省环境质量状况公告》滑县监测数据，SO2小时平均浓度值为0.04～0.10mg/m3，NO2小时平均浓度值为0.010～0.056mg/m3，PM10的日均浓度值为0.018～0.043mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、地表水 项目所在区域纳污河流为金堤河，评价引用河南省环保厅公布的2017年第17周到第21周《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》中金堤河大韩桥断面（金堤河大韩桥断面为滑县地表水责任目标断面，位于县城东30km）监测数据，见下表： 表8 《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》 断面名称; 监测时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 金堤河大韩桥断面; 2017年第17周; 14.3; 1.12; 0.11. 2017年第18周; 16.0; 0.27; 0.13. 2017年第19周; 17.7; 0.35; 0.19. 2017年第20周; 17.5; 0.35; 0.16. 2017年第21周; 20.1; 1.61; 0.25. 由上表可知，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，区域地表水环境质量状况较好。 三、声环境 根据现场调查，项目所在区域昼间噪声为50-55 dB(A)、夜间噪声为40-45 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求，区域声环境质量较好。 四、生态环境 项目所在区域为内无大面积天然植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类，现有植被多为农田作物，群落结构简单，未发现珍稀野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于滑县城关镇贾固村东头。本项目北侧为农田，北侧840m为西沙窝村；东侧为废气厂房，东侧860m为武庄村；南侧为S222，S222南侧为农田；西侧为核桃园，西侧410m为贾固村。具体位置见附图1。周边具体环境情况见下图。主要环境保护目标及保护级别见表9。 图1 项目周边环境示意图 表9 项目主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 方位; 标准及级别. 环境空气; 厂界四周; /; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级. 贾固村; 西410m. 声环境; 厂界四周; /; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; pH; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅴ类标准; 6～9; ≤40; ≤10; ≤2.0. 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准; NO2(ug/m3); PM10(ug/m3); SO2(ug/m3). 年均值; 24h均值; 年均值; 24h均值; 年均值; 24h均值. 40; 80; 70; 150; 60; 150. 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准; 污染物. 大气; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）; 污染物排放监控位置; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）. 车间或生产设施排气筒; 30 mg/m3; 200 mg/m3; 400 mg/m3. 周界外最高允许浓度; 1.0 mg/m3; -; -. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值1.0 mg/m3. 有组织排放最高允许排放浓度120 mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）. 废水; /; COD（mg/L）; BOD （mg/L）; 氨氮（mg/L）; SS （mg/L）. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中二级标准; 150; 30; 25; 150. 噪 声; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表1; 2类; 60; 50. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011; 70; 55. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 0 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 购进原料 配料 粉碎 搅拌 出料 入库、销售 加工成型 筛分 烘干 入库、销售 蜂窝煤 颗粒型煤 粉尘 噪声、粉尘 噪声 噪声、固废 噪声 噪声、粉尘 图2 生产工艺流程及产污环节示意图 1、洁净粉煤经自卸汽车加盖篷布运入原料车间中，原料车间全封闭； 2、洁净粉煤、粘合剂在密闭原料车间中按照50:1的比例配比；并按照原料：水=20.4:1的比例加适当的水； 3、经过配比后的原料通过皮带机送入粉碎机，此过程产生的粉尘经集气罩收集，高效袋式除尘器处理后通过不低于15m排气筒排放。粉粹过程在全封闭车间中进行； 4、经过粉碎后的物料通过皮带机送入搅拌机，搅拌机全封闭。 5、粉碎搅拌后的原料由皮带机送至单仓上料机，再通过皮带输送进入蜂窝煤机。粉碎搅拌好的原料在蜂窝煤机压力作用下压制成型；成型后的蜂窝煤通过输送蜂窝煤链机进行装车，之后统一配送给用煤户。 6、粉碎搅拌后的原料由皮带机送至单仓上料机，再通过皮带输送进入颗粒型煤机。粉碎搅拌好的原料在颗粒型煤机压力作用下压制成型；成型后的颗粒型煤半成品，通过振动筛，分离出少量粉状物料，回用于搅拌工序；半成品进入烘干机烘干室内，由送风系统将热风炉产生的热风鼓入烘干室，对半成品进行烘干作业。烘干废气经管道进入高效袋式除尘器（与破碎工序共用）处理，热风炉采用电加热；烘干后成品进行入库、销售。

主要污染工序： 1. 施工期 本项目施工过程中可能产生污染为废水、噪声、废气及固废。 1、废气 （1）车辆废气 施工车辆产生大气污染物主要为各类燃油动力机械在进行场地挖方、清理、平整、运输等施工活动排放的含CO、NOX、HC的尾气。 （2）扬尘 对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土地平整和土建施工阶段，如地面平整、施工点地基的开挖、土方的堆放、回填、转运以及建筑材料的堆放等，在干燥有风的情况下，会产生一定扬尘。 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土因天气干燥及大风原因而产生的扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮而造成的。 2、废水 项目施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水两部分。 施工期废水主要为建筑废水，主要包括场地开挖平整等产生混浊的施工废水、施工机械的冲洗水等，主要污染物为SS及少量石油类。由于该部分废水产生量较少，施工单位自建临时废水储存池，经沉淀后泼洒抑尘、清洗工具等，全部回用于工程，不外排。 项目施工人员均不在场区内食宿。施工人员10人，每人用水量按10L/d，废水产生系数按80%考虑，则废水产生量0.08m3/d，主要为一般生活洗漱污水，沉淀后用作场地洒水抑尘。 3、噪声 施工期噪声主要分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 本项目施工过程中混凝土使用商品砼，高噪声设备主要为挖掘机、推土机、运输车辆等施工机械及一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等施工作业噪声，多为瞬时噪声；施工车辆噪声属于交通噪声，对施工车辆进行规范管理之后，施工车辆噪声可降至50～60dB(A)。对环境影响较大的是机械噪声，经类比，机械运行时在距声源1m处的噪声值在70～95dB(A)，其不同施工期和使用工况下，其产生的噪声强度也会有所不同，本项目主要施工噪声源强见下表10。 表10 主要施工噪声源强一览表 施工阶段; 声源; 噪声源强/dB(A); 位置. 土石方阶段; 挖掘机; 76～95; 场地内流动源. 汽车吊; 80～95; 场地内流动源. 主体工程及装修阶段; 切断机; 90～95; 间歇流动源. 电焊机; 70～80; 间歇流动源. 砼输送泵; 85～90; 场地内流动源. 运输车辆; 80～90; 流动源. 4、固废 施工期固废主要是建筑垃圾、不能回收利用的废弃包装以及施工人员日常生活产生的生活垃圾等。 ①建筑垃圾 本项目施工期建筑垃圾主要为施工、装修过程中产生的残砖、废弃混凝土以及废弃的装修材料等，收集后用于场地平整及铺路。 ②施工人员的生活垃圾 施工人员生活垃圾以每人0.2kg/d计，施工人员10人，则施工期间产生生活垃圾量为2kg/d。该施工期生活垃圾经临时的生活垃圾收集系统收集后，定期清运。 2. 运营期 本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见表11。 表11 主要产污环节一览表 类别; 污染工序; 污染物; 备注. 废气; 物料运输及储存; 粉尘; 加强运输车辆的管理，严禁超载超速，车箱遮盖蓬布，厂区地面和厂区外50米道路应硬化，定期清扫厂区道路和洒水；物料输送采用密闭皮带. 配料兑比; 粉尘; 配料兑比工序在全封闭原料车间中进行. 粉碎工序; 粉尘; 置于密闭车间内，粉碎机上方设置集气罩，收集的粉尘送入高效袋式除尘器处理，通过不低于15m排气筒排放. 烘干工序; 粉尘; 置于密闭车间内，烘干机上方设置集气罩，收集的粉尘送入高效袋式除尘器处理，通过不低于15m排气筒排放. 废水; 职工办公生活; COD、BOD、氨氮、SS; 化粪池. 固废; 残次品及边角料; 残次品及边角料; 回用于生产. 除尘器固废; 除尘器固废; 回用于生产. 职工办公生活; 生活垃圾; 收集后送垃圾中转站. 噪声; 生产机械; 设备噪声; 声源值在60～70dB（A）. （1）废水 项目运营期总新鲜用水量7788m3/a。 A、生产配料用水 根据生产工艺要求，原料进入搅拌机后需要加水进行配料搅拌，根据建设单位提供资料，原料含水率约为7%，项目用水指标为0.05m3/吨原料，据此核算，项目配料用水量为7500 m3/a（即：31.25m3/d），这部分水全部进入产品，全部蒸发耗散，不外排。 B、生活污水 项目员工60人，均不在项目区内食宿，按《用水定额:河南省地方标准(DB41/T385-2009)》，每人日用水量20L/人，每日用水量为1.2m3，则年用水量为288m3/a（年生产240天计），污水排放系数按0.8计，则项目生活污水产生量约为0.96m3/d（230.4m3/a）。生活污水主要污染物BOD5浓度为130mg/L，COD浓度为280mg/L，悬浮物浓度为240mg/L，NH3-N浓度为25mg/L。排入企业自建化粪池进行处理，经处理后，污染物浓度分别为：COD 238mg/L、BOD 104mg/L、SS 120mg/L、氨氮 24.3mg/L，用于沤制农家肥，不外排。 项目水平衡图见图3。 配料 生活用水 化粪池 新鲜水 32.45 31.25 1.2 0.96 蒸发耗散31.25 蒸发耗散0.24 农家肥 0.96 图3 项目水平衡图（m3/d） 表12 项目废水污染物产生浓度及排放状况一览表 生活废水230.4（m3/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 企业自建化粪池; 污染物排放量; 用于沤制农家肥. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg）; 排放量（t/a）. COD; 280; 0.065; 238; 0.055. BOD; 130; 0.03; 104; 0.024. SS; 240; 0.055; 120; 0.028. 氨氮; 25; 0.006; 24.3; 0.005. （2）废气 本项目主要生产设备置于密闭车间内，搅拌机全封闭，废气主要为物料运输及储存、配料兑比、粉碎工序、烘干工序产生的粉尘。 1）有组织排放 ①粉碎工序 本项目洁净散煤粉碎量为150000t/a，类比相关资料，粉尘产生系数为0.1kg/t原料，则粉尘产生量为15t/a，粉尘产生浓度约为144.93mg/m3。本项目粉碎时长按8h/d，评价要求：粉碎工序在密闭原料车间中进行，在粉碎机上安装集气罩，经袋式除尘器处理后，由3000m³/h的引风机引至15m高的排气筒高空排放。集气效率为98%，袋式除尘器的处理效率为99%，则项目粉尘排放浓度及排放量为1.42mg/m3 ，0.147t/a（0.076kg/h），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的有组织排放最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）。无组织排放粉尘为0.3t/a。 ②烘干工序 项目烘干工序产生的废气主要是水蒸气及其粉尘。根据建设单位提供资料，烘干工序风机风量4000m3/h，粉尘产生浓度约为1200mg/m3，每天工作8h，每年生产240d，则烘干工序粉尘产生量约为9.2t/a。对于该工序的废气，采用袋式除尘器处理，废气引入袋式除尘器（除尘效率为99%）进行处理，处理后的废气由15m高的排气筒排放。据此计算，粉尘排放浓度为12mg/m3、排放速率为0.048kg/h，排放量为0.092t/a。处理后的工艺粉尘排放浓度能够符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）要求。 2）无组织排放 ①车辆运输：在运输的过程中一些物料会散落到地面，随着物料中水分的散失，在汽车的碾压和风的吹拂下，易产生扬尘。评价要求：建设单位应加强运输车辆的管理，严禁超载超速，车箱遮盖蓬布，尽量减少物料的洒落，减少对道路两侧的污染，厂区地面和厂区外50米道路应硬化，定期清扫厂区道路和洒水，厂区门口应设置车辆冲洗池，最大限度地减少无组织排放粉尘的产生。 ②堆放、转运：根据滑县2017年大气污染防治工业企业治理方案要求，贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，评价要求：本项目物料堆放在封闭厂房中，物料转运均在封闭厂房中进行，原料车间、储煤粉车间和生产车间之间应设置密闭物料转运通道，禁止物料在露天情况下转运。在初期原料堆放过程中，因原料含水率较高，不易起尘，但随着时间的推移，原料的水分会慢慢的流失，随着风力形成，原料表面煤层会产生起尘。在大风干燥天气时，原煤堆场起尘量按照北京环境科学院煤堆起尘量公式进行计算。 Q=0.0628×U3.22×e-0.20w 式中：Q为起尘量 kg/a•t； U 为原料房平均风速，取为0.3m/s； W 为煤尘含水率，优质煤含水率7%； 经计算，本项目原料煤在厂房中无组织排放量为0.2t/a； ③物料输送皮带：本项目原料、成品在生产过程中的输送采用皮带输送，在输送的过程中会产生粉尘和物料洒落，评价要求：建设密闭式输送皮带，杜绝该环节产生的粉尘。 ④配料兑比过程在密闭原料车间中进行，因洁净散煤含水率为7%，配比过程中适当加水，此过程中粉尘产生量较小。 （3）噪声 本项目噪声主要来源为粉碎机、搅拌机、蜂窝煤机、颗粒型煤机、烘干机等动力设备产生的噪声，主要噪声设备及特征见表20，设备均为连续运行设备。 根据现场调查，本项目高噪设备均位于车间内，车间密闭性较好，且由于设备较大，各设备均由固定基座固定于水泥地面上，以减少噪声和振动的产生；各之间连接则基本上采用转动轴及皮带转接，为减少噪声的产生，评价要求应保证各设备之间连接部件的润滑、顺畅，并定期对设备进行检修，从而减少异常噪声的发生。 表13 主要高噪声设备声级值［dB(A)］ 序号; 设备名称; 声级值; 减噪措施; 降噪效果. 1; 粉碎机; 80~90; 砼基础+弹簧减震+厂房隔音; 20~30. 2; 搅拌机; 80~90; 砼基础+弹簧减震+厂房隔音; 20~30. 3; 蜂窝煤机; 75~85; 砼基础+弹簧减震+厂房隔音; 20~30. 4; 颗粒型煤机; 75~85; 砼基础+弹簧减震+厂房隔音; 20~30. 5; 烘干机; 85~100; 砼基础+弹簧减震+厂房隔音; 20~30. （4）固废 本项目产生的固体废物主要是职工生活垃圾、生产过程中产生的残次品及边角料以及除尘器固废。 项目劳动定员60人，生活垃圾按每人每天0.5kg，则生活垃圾产生量为7.2t/a，收集后运往垃圾中转站进行处理。 本工程在粉碎、烘干工段产生的粉尘，采用袋式除尘器处理，收集的粉尘量约为23.66t/a，这部分粉尘回用于生产。 边角料和不合格产品：成型工序及筛分工序产生的边角料和不合格产品约为100t/a，可回用于粉碎工序。 综上所述，该项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对环境产生直接的明显影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 有组织粉尘 | / | 24.2 t/a | / | 0.239 t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 废水量230.4m3/a COD280mg/L，0.065t/a 氨氮25mg/L，0.006t/a |  | 用于沤制农家肥 |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 除尘器粉尘 | 23.66t/a |  | 回用于生产 |  |
|  |  | 不合格品及边角料 | 100t/a |  | 回用于生产 |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 | 7.2t/a |  | 0（送往当地垃圾中转站） |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为设备噪声，通过设备基础减震并经建筑物厂房衰减及距离衰减等措施，厂界处噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目所在区域周围未发现珍稀动植物种群，本项目在建设过程中会扰动地表，项目建成后通过采取绿化措施，生态环境将得到一定程度的恢复，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要污染是施工机械噪声、施工场地扬尘、施工废水、建筑垃圾、弃土及施工人员生活污水、生活垃圾等，对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 一、施工期大气环境影响分析 对整个施工期而言，影响环境空气的污染因素主要为施工扬尘、施工车辆产生的废气等。 1、施工期扬尘 根据工程分析结果，项目施工期扬尘主要可分为土石方扬尘和建筑施工扬尘。 根据相关研究资料，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 施工期间大部分开挖泥土全部回用于工程。施工方在注意场区主要道路湿润喷洒、专人清扫车轮泥土等措施的情况下，扬尘将得到有效控制。拟采取的防护措施如下： ①运输土方和建筑材料的车辆不应装载过满，并用帆布覆盖，以免在运输途中震动洒落，减少扬尘污染； ②施工场地和临时土方堆场要有专人负责，在大风或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，应采用覆盖和洒水等措施，减少扬尘的污染，同时对于施工现场也要有专门的撒水装置，在风沙扬尘天时，对易扬尘场地采取洒水方式控制扬尘污染，一般每天可洒水两次，在进出口保持路面湿润，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘； ③运输车辆应严格合理安排工作时间，并统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。 经采取上述措施后，项目工程施工期扬尘等大气污染物对场区周边大气影响将较小，不会对附近居民点造成较大影响，大气污染防治措施可行。 2、施工车辆尾气 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。施工机械的燃油烟气中含有烟尘、NOx、CO及C-H等，由于是间歇性、流动性的，加之施工区地势平坦，空气流通相对较好，因此，施工区施工车辆尾气造成的大气污染物浓度的局部增加不会对区域环境空气质量造成显著影响。 二、施工期水环境影响分析 本项目施工期废水包括施工建筑废水和施工人员生活污水两部分。 施工期的建筑废水主要为施工机械冲洗废水，废水主要污染物以SS为主，兼有油污和有机物污染，不含有毒物质，沉淀后回用于工程建设或场区洒水抑尘，最终无外排。 施工期施工人员一般洗漱生活污水，收集沉淀后用于施工场地的洒水抑尘。 综上所述，项目工程施工期所有废水均可得到妥善处置，不会对周边地表水环境质量造成影响。 三、施工期声影响预测与评价 施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，是间歇或阵发性的，并具流动性、噪声较高特征，由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。经类比，其噪声源强在70dB(A)～95dB(A)之间，建议企业在施工过程中选用低噪声施工设备，为避免干扰居民夜间休息，夜间应避免施工。如属建筑工艺需要，必须连续施工，应先办理夜间施工审批手续，同时公告附近人群。在采取以上措施的前提下，经距离衰减后，施工边界噪声值在50dB(A)～65dB(A)之间，符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 为降低本工程噪音的影响，评价要求采取下述措施进行防治：合理布局施工场地，合理安排高噪音设备使用时间等，进一步减小施工噪声对周边环境的影响。 四、固体废物影响分析 施工期有建筑垃圾及生活垃圾等固体废物产生，建筑垃圾用于场区土地平整和道路建设；生活垃圾集中收集后，清运至垃圾中转站。通过采取相应管理措施后，固废100%得到妥善处置，对环境的影响较小，该固废防治措施可行。 综上所述，该项目工程的施工应执行当地管理部门关于工程建筑施工时间的有关规定，合理安排工作时间，尽量避免夜间高噪声设备的施工，减少对附近居民的影响。工程在施工期间的噪声、废气、固废对区域环境的不利影响是短暂的、可逐渐恢复的，施工完成后，噪声、扬尘等也将随之消失。

营运期环境影响分析： 1. 环境空气影响分析 A、项目大气污染物源强 表14 项目污染物有组织产排情况一览表 污染物; 废气量（m3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理效率（%）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 粉碎粉尘; 5.76×106; 144.93; 15; 99; 1.42; 0.147. 烘干粉尘; 7.68×106; 1200; 9.2; 99; 12; 0.092. 表15 项目污染物无组织产排情况一览表 产污单元; 产生量（t/a）; 形式排放; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 生产车间; 0.5; 无组织; 0.5; 0.26. B、无组织粉尘最大落地浓度 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），本次评价采用估算模式预测粉尘（TSP）对周围环境的影响，其计算参数及结果见表16及17。 表16 厂界浓度预测输入参数一览表 源强[kg/h]; 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）. 0.26; 10; 55; 70. 表17 厂界浓度预测结果一览表 产污 单元; 厂界浓度; 贾固村; 最大值（mg/m3）. 东; 西; 南; 北; 西. 生产车间; 102m; 5m; 31m; 5m; 415m; 204m. 0.05258; 0.006811; 0.02504; 0.006811; 0.05205; 0.05641. 由上表可知，无组织粉尘最大落地浓度为0.05641mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：TSP≤1.0mg/m3的要求。 C、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需对项目无组织排放的粉尘做大气环境防护距离分析。大气环境防护距离计算参数取值及结果见表18。 表18 大气环境防护距离参数及结果一览表 产污单元; 污染 物; 污染物排放率（kg/h）; 小时评价标准（mg/m3）; 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 环境防护距离（m）. 生产车间; 粉尘; 0.26; 0.9; 10; 55; 70; 无超标点. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目无组织粉尘无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 D、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13021-91）的有关规定，需对本项目无组织粉尘做卫生防护距离预测，其预测模式可按下式计算： QCCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中： —标准浓度值（mg/m3），粉尘取值0.9mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，其中A取为470，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84。 —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，本项目取0.26kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表见表19。 表19 卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表 污染物; 污染物排放率（kg/h）; 小时评价标准（mg/m3）; 计算系数; 面源面积（m2）; 卫生防护距离（m）; 级差 （m）. 无组织 粉尘; 0.26; 0.9; A=470； B=0.021； C=1.85；D=0.84; 3855; 11.409; 50. 根据该项目污染物排放特点及卫生防护距离的提级要求，本项目卫生防护距离为50m。再根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）中表1关于型煤加工厂（设有原煤和黏土等添加剂的综合型煤加工厂）的卫生防护距离规定，确定本项目的卫生防护距离为200m。结合厂区平面布置，各厂界及敏感点与车间边界的位置关系见表20。 表20 本项目各厂界外卫生防护距离设置情况一览表 单位：m 污染物; 卫生防护距离; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 粉尘; 200; 98; 195; 169; 195. 由以上分析并结合项目周围概况，项目周边400m范围内无居民等敏感点，均距离厂区较远，亦不在卫生防护距离内，满足项目卫生防护距离要求，评价要求上述卫生防护距离内不得再规划居民、学校、医院等对粉尘敏感的建筑。卫生防护距离见图见附图3。 综上，评价认为项目无组织粉尘对周围环境影响不大。 2. 水环境影响分析 本项目无生产废水；项目区人员生活污水，采用化粪池处理后，用于沤制农家肥，由附近农户拉走，用于肥田。 本项目生活废水产生量为0.96m3/d（230.4m3/a），水量变化系数按1.2考虑，化粪池水力停留时间按72h计，化粪池有效容积为3.456m3，则需建一座容积4m3的化粪池处置该部分废水。经化粪池处理过的废水，用于沤制农家肥，由附近农户拉走，用于肥田，不外排。 综上所述，项目废水全部得到妥善处置，对区域水环境影响较小，措施可行。 3.声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目噪声主要来源为粉碎机、搅拌机、蜂窝煤机、颗粒型煤机、烘干机等动力设备产生的噪声，设备均为连续运行设备。 根据现场调查，本项目高噪设备均位于车间内，车间密闭性较好，且由于设备较大，各设备均由固定基座固定于水泥地面上，以减少噪声和振动的产生；各之间连接则基本上采用转动轴及皮带转接，为减少噪声的产生，评价要求应保证各设备之间连接部件的润滑、顺畅，并定期对设备进行检修，从而减少异常噪声的发生。 表21 项目噪声情况一览表 序号; 设备名称; 声级值; 减噪措施; 降噪效果. 1; 粉碎机; 80~90; 砼基础+弹簧减震+厂房隔音; 20~30. 2; 搅拌机; 80~90; 砼基础+弹簧减震+厂房隔音; 20~30. 3; 蜂窝煤机; 75~85; 砼基础+弹簧减震+厂房隔音; 20~30. 4; 颗粒型煤机; 75~85; 砼基础+弹簧减震+厂房隔音; 20~30. 5; 烘干机; 85~100; 砼基础+弹簧减震+厂房隔音; 20~30. 3.2评价等级： 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）的规定，本项目所在功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准地区，确定评价等级为二级。 3.3预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下，叠加公式： L总—几个声压级叠加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) 噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－场界噪声级，dB(A)。 3.4预测结果及评价 表22 厂界噪声预测结果一览表 预测点位; 贡献值 dB（A）; 标准值 dB（A）; 达标状况. 东界; 28; 昼间60 夜间50; 达标. 西界; 48; 达标. 南界; 40; 达标. 北界; 48; 达标. 由上表可知，经预测，厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），达标排放；项目距周边环境敏感点较远，噪声贡献值较小，对其影响较小。 4. 固废影响分析 本项目产生的固体废物包括生产固废和生活固废。其中生产固废包括生产过程中产生的残次品及边角料以及除尘器固废，收集后，回用于生产阶段，不外排；生活固废包括职工生活垃圾，收集后运往垃圾中转站处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物全部综合利用和合理处置，不会对周围环境产生影响。 5.运输道路扬尘和噪声污染影响分析 本项目外购的原材料和产品出厂均采用汽车运输。 项目运输路线为沿厂区南侧道路，运输车辆在原料及成品运输过程中，随着车速的加快，汽车扬尘量将随之加大，扬尘及噪声污染，会对沿途村庄造成一定的影响，为减少运输过程中扬尘及运输噪声对沿途村庄影响，评价要求采取如下措施： （1）合理安排运输时间，避免夜间运输，限制汽车鸣笛，减少车辆噪声对环境的影响；车辆经过村庄时，减速慢行，禁止鸣笛； （2）对运输车辆应统一管理，限载限速，进场物料必须加盖蓬布，防止抛洒碎屑； （3）对厂区道路进行地面硬化，采用煤矸石渣或者沥青进行铺路，减少进厂道路过程中的扬尘污染，并定期对路面进行洒水降尘。 采取以上措施后，项目运输道路扬尘和噪声对周边环境影响较小。 6.项目选址合理性分析 本项目位于滑县城关镇贾固村东头，项目用地符合滑县城关镇土地利用总体规划（证明见附件3），项目周围以道路、农田为主，无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目生产过程中能实现达标排放，对周围地表水、环境空气和声环境的影响均较小，项目产生的各种固体废物均能得到综合利用和合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 综上所述，本项目选址是合理的。 7、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③定期对环保设施运行状况进行全面检查； ④强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ①严格落实环保“三同时”制度； ②建立环保机构并配备相应人员； ③建议企业地面均进行绿化或硬化，保持厂区内道路畅通，及时清扫路面，遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对路面可采取洒水抑尘，在春、秋天做好绿化工作，使厂区一年四季环境优美。 8. 环保投资估算 该项目总投资3400万元，其中环保投资共计53.8万元，占总投资额的1.6%，主要为环境管理、噪声治理及废气治理等。本项目环保投资情况详见表23。 表23 项目环保投资情况一览表 污染源分类; 治理或处置措施; 数量; 投资（万元）. 废气; 原料区; 粉尘; 原料库密闭，上方设置洒水喷头2个; 原料库密闭+洒水喷头2个; 0.5. 粉碎机; 车间密闭，粉碎机上方设置密闭集气罩将粉尘引至袋式除尘器进行处理; 车间密闭+密闭集气罩1个+袋式除尘器1个; 8. 烘干机; 车间密闭，烘干机上方设置密闭集气罩将粉尘引至袋式除尘器进行处理; 车间密闭+密闭集气罩1个+袋式除尘器1个; 8. 运输皮带机; 皮带机密闭; /; 1. 运输车辆; 运输车辆自动冲洗装置; 自动冲洗装置1套; 3. 厂区围挡; 厂界设3m高围挡+3m高防风抑尘网，围挡均涂白并设环保标语; 500m; 7. 厂房封闭; 厂房全封闭，预留车辆进出口，进出口无车辆进出时使用帘子遮挡; /; 4. 废水; 生活污水; 洗漱废水; 化粪池; 1座（4m3）; 2. 噪声; 厂区高噪声设备; 对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施; /; 5. 固废; 职工生活; 垃圾箱临时收集后运往垃圾中转站; 10个; 0.3. 其他; 排污口规范化; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。; 2个; 8. 在线监控; 安装在线监测和监控装置，与环保局监控平台联网; 2个; 5. 环境管理; 专人负责，强化管理；洒水车定时洒水；厂区设置若干雾化喷头，覆盖全厂，保证厂区无粉尘; 专人负责，强化管理；洒水车定时洒水；厂区设置若干雾化喷头，覆盖全厂，保证厂区无粉尘; 2. 合计; 53.8. 9. 环保验收一览表 项目污染物防治措施及验收情况见表24。 表24 本项目污染物防治措施及验收一览表 编号; 项目; 治理措施; 验收内容. 1; 废气 治理; 原料区; 原料库密闭，上方设置洒水喷头2个; 原料库密闭+洒水喷头2个. 粉碎机; 车间密闭，粉碎机上方设置密闭集气罩将粉尘引至袋式除尘器进行处理; 车间密闭+密闭集气罩1个+袋式除尘器1个. 烘干机; 车间密闭，烘干机上方设置密闭集气罩将粉尘引至袋式除尘器进行处理; 车间密闭+密闭集气罩1个+袋式除尘器1个. 皮带输送机; 皮带机密闭; 皮带机密闭. 运输车辆; 运输车辆自动冲洗装置; 自动冲洗装置1套. 厂区围挡; 厂界设3m高围挡+3m高防风抑尘网，围挡均涂白并设环保标语; 厂界设3m高围挡+3m高防风抑尘网，围挡均涂白并设环保标语. 厂房封闭; 厂房全封闭，预留车辆进出口，进出口无车辆进出时使用帘子遮挡; 厂房全封闭，预留车辆进出口，进出口无车辆进出时使用帘子遮挡. 2; 废水 治理; 生活污水; 化粪池; 1座（4m3）. 3; 固 废; 生活垃圾; 垃圾箱收集后运往垃圾中转站; 垃圾箱10个. 4; 噪声 治理; 搅拌机等设备; 减振基础+厂房隔声; 减振基础+厂房隔声. 5; 其他; 排污口规范化; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。. 在线监控; 安装在线监测和监控装置，与环保局监控平台联网; 安装在线监测和监控装置，与环保局监控平台联网. 环境管理; 专人负责，强化管理；洒水车定时洒水；厂区设置若干雾化喷头，覆盖全厂，保证厂区无粉尘; 专人负责，强化管理；洒水车定时洒水；厂区设置若干雾化喷头，覆盖全厂，保证厂区无粉尘.

建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料区 | 粉尘 | 原料库密闭+洒水喷头2个 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求 |
|  | 粉碎机 | 粉尘 | 车间密闭+密闭集气罩+袋式除尘器 |  |
|  | 烘干机 | 粉尘 | 车间密闭+密闭集气罩+袋式除尘器 |  |
|  | 运输皮带 | 粉尘 | 皮带机密闭 |  |
| 水污染物 | 厂区职工 | 生活污水 | 化粪池（4m3） | 用于沤制农家肥 |
| 固体废物 | 生产车间 | 一般固废 | 集中分类收集后，综合利用或回用于生产 | 100%妥善处置 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 定期清运至当地垃圾中转站 | 100%妥善处置 |
| 噪声 | 本项目对噪声设备采取设置砼基础，并加装弹簧减震垫，经厂房建筑物阻隔等，厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 在项目运营后要进一步加强管理，确保所有环保设施的正常运行，减少废弃物排放。在厂区周围边界和道路两旁进行绿化；生产区道路及其他地面也要采取硬化措施，消除因水土流失对生态环境产生影响；绿化植物兼顾较强的除尘、减噪功能，以使该项目运营对厂区周围生态环境的影响减少到最低程度。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、政策相符性 本项目为C4120煤制品制造，经查阅国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），该项目属于鼓励类 “三、煤炭” 中的“4、型煤及水煤浆技术开发与应用”。已于2017年4月在滑县发展和改革委员会备案（备案文件见附件2），本项目的建设符合国家产业政策。 2、厂址可行性 该项目位于滑县城关镇贾固村东头，项目用地符合滑县城关镇土地利用总体规划。 本项目运营过程中，各类污染物均可得到妥善处置，项目建设对周边环境质量影响较小，评价认为项目选址可行。 3、环境质量现状评价结论 项目区域环境空气质量良好，主要污染因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。区域噪声环境质量较好，能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类的要求。 4、环境影响评价结论 （1）水环境影响分析 项目运营期总新鲜用水量7788m3/a。 生产配料用水全部蒸发耗散，无废水产排。本项目生活废水，主要为洗漱废水，不含有毒有害物质，经化粪池处理后（4m3）用于沤制农家肥，对周围环境影响不大。 （2）大气环境影响分析 本项目原料卸料、堆放均在密闭原料厂房中，无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m³，生产中建设密闭式原料输送带，杜绝该环节产生粉尘，生产车间密闭，粉碎工序产生的粉尘采用袋式除尘器处理后，由15m高排气筒高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的有组织排放最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）；烘干工序产生的粉尘采用袋式除尘器处理后，由15m高排气筒高空排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）要求。 对于无组织粉尘，根据预测，无无组织粉尘最大落地浓度为0.05641mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：TSP≤1.0mg/m3的要求。 本项目无组织粉尘无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）中表1关于型煤加工厂（设有原煤和黏土等添加剂的综合型煤加工厂）的卫生防护距离规定，确定本项目的卫生防护距离为200m。结合项目周围概况，项目周围敏感点均不在项目卫生防护距离内，评价要求上述卫生防护距离内不得再规划居民、学校、医院等对粉尘敏感的建筑。 采取以上措施后，项目产生的废气均能达标排放，对周边环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来源为粉碎机、搅拌机、蜂窝煤机、颗粒型煤机、烘干机等动力设备产生的噪声，噪声级为80～100dB(A)。根据厂区平面布置，本项目高噪设备均位于车间内，各设备均由固定基座固定于水泥地面上，以减少噪声和振动的产生；各之间连接则基本上采用转动轴及皮带转接，为减少噪声的产生，评价要求应保证各设备之间连接部件的润滑、顺畅，并定期对设备进行检修，从而减少异常噪声的发生。经预测，厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），达标排放；项目距周边环境敏感点较远，噪声贡献值较小，对其影响较小。 （4）固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括生产固废和生活固废。其中生产固废包括生产过程中产生的残次品及边角料以及除尘器固废，收集后，回用于生产阶段，不外排；生活固废包括职工生活垃圾，收集后运往垃圾中转站处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物全部综合利用和合理处置，不会对周围环境产生影响。 二、建议 ①评价建议项目建设单位严格落实环保“三同时”制度。 ②加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 ③加强环境管理，对环保设备定期维护清理，确保其正常运行。 ④加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 ⑤加强消防安全工作，严格按照有关消防规范设置消防设施，并使消防安全设施随时处于正常状态，定期接受消防管理部门的检查。 ⑥对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放清运，做到日产日清。 三、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策、土地利用规划。项目建成后拟采取的各项污染防治措施可使工程对环境污染控制在最低程度，对区域环境影响很小。因此在建设单位严格执行国家有关环境保护法律、法规，严格执行建设项目的“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治对策和措施的前提下，从环境保护的角度评价，项目是可行的。 济源蓝天科技有限责任公司 二〇一七年六月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日