# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300吨PVC管材、300吨PE板材建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县利放塑胶有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 崔利放 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 崔利放 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县上官镇崔阳城村东南侧1120m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18737266636 |  | 传真 |  | --- |  |  |  | 邮政编码 |  | 456472 |
| 建设地点 | 滑县上官镇崔阳城村东南侧1120m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县工业和信息化局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 豫工信滑县轻[2016]01437 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 塑料板、管、型材制造 C2922 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1093.06 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 130 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 9.8 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 7.54% |  |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2017年11月 |  |  |  |  |
| 内容及规模 - 建设项目概况 中国塑料工业经过长期的奋斗和面向全球的开放，已形成门类较齐全的工业体系，成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业。随着塑料建筑制品的品种逐步系列化、配套化和标准化，环保节能的要求和推广应用的力度加大，各种塑料管、塑料板及其他建筑用塑料制品的需求都有非常大幅度的增加。 滑县利放塑胶有限公司在滑县上官镇崔阳城村建设年产300吨PVC管材、300吨PE板材建设项目，项目投资130万元，项目占地1093.06m2，建筑面积400m2，全部建设内容生产车间，厂棚，杂物间，办公生活区，本项目公司租赁滑县俊强塑业有限公司厂房，厂房已建成，不再新增建筑物，项目投产后，既可增加当地的就业机会，也可促进当地经济发展，具有良好的经济效益和社会效益，项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产300吨PVC管材、300吨PE板材建设项目. 建设单位; 滑县利放塑胶有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 5人. 工作制度; 单班8小时，年工作日300天. 产业特征; 投资额（万元）; 130. 环保投资（万元）; 9.8. 产业类别; 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业）. 行业类别; N 轻工 116、塑料制品制造. 产业结构调整类别; 高成长性. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省滑县. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目生产过程中冷却水循环利用，不外排，废水主要为员工产生的生活污水，经化粪池处理后由项目单位定期清运，用于沤制农家肥。. 本项目污染因子; ①废气：主要为原料搅拌过程中产生的粉尘及不合格品破碎过程产生的粉尘，挤出成型过程挥发的非甲烷总烃及食堂产生的油烟废气； ②废水：主要为员工产生的生活污水； ③噪声：主要为搅拌机、挤出机、破碎机等机械设备运行过程中产生的噪声； ④生产固废：主要为原料拆包和产品包装过程产生的废旧包装物； ⑤危险废物：主要为环保设备定期更换产生的废活性炭； ⑥生活垃圾：主要为员工办公生活产生的生活垃圾。. 本项目建设性质为新建，已在滑县工业和信息化局备案（豫工信滑县轻[2016]01437）。经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。用地和选址已经滑县国土资源局批准同意，符合上官镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年，环保部33号令），本项目属于“N轻工”中“116、塑料制品制造”，不属于人造革、发泡胶等涉及有毒原材料且无电镀工艺，该项目需编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。） 2、建设地址 本项目位于滑县上官镇崔阳城村东南侧1120m，项目东侧为213省道，北侧为塑料厂，西侧为空地，南侧为空地，距离本项目最近的环境敏感点为项目东北侧1120m的崔阳城村。项目周边环境示意图见图1。 N 图1 项目周边环境示意图 - 建设进度 项目属于新建性质，全部建设内容包括生产车间，厂棚，杂物间，办公生活区，总建筑面积400m2。本项目公司租赁滑县俊强塑业有限公司厂房，厂房已建成，不再新增建筑物。根据滑县环境保护局管理要求，项目进行环境影响评价。对于已建工程产生的环境影响，将在现状情况作出分析。项目现场状况见附图4。 4、建设内容 4.1主体工程 本项目占地面积为1093.06m2，总建筑面积为380m2，根据生产要求土建工程主要包括办公生活区、员工食堂、生产车间、厂棚。主要土建工程见表2，项目组成及工程内容表见表3，主要设备情况见表4。 表2 主要土建工程一览表 序号; 项目; 建筑面积（m2）; 结构. 1; 生产车间; 200; 彩钢. 2; 厂棚; 80; 彩钢. 3; 办公生活用房; 100; 砖混. 4; 总面积; 380; /. 表3 本项目组成及工程内容表 项目组成; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 已建成，车间长*宽*高为20m*10m*5.8m; --. 厂棚; 已建成，车间长*宽*高为20m*4m*4m; 原材料、成品储存. 配套工程; 办公生活用房; 已建成，建筑面积100m2; 员工日常办公. 员工食堂; 已建成，建筑面积20m2; --. 公用工程; 给水; 由上官镇自来水管统一供给; --. 供电; 由滑县上官镇电网统一供给; --. 供热; 车间冬季不供暖; --. 制冷; 夏季车间采用自然通风，办公生活区采用空调制冷; --. 环保设施; 废气; - 原料搅拌过程粉尘、破碎过程粉尘采取生产车间密封措施，达标排放；挤出废气：安装集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒；; --. 废水; - 生活污水经厂区化粪池收集处理后，定期清运；; --. 固废; - 原材料拆包过程产生的废旧包装物收集后统一外售；废活性炭收集后，交由有资质单位统一处理；生活垃圾交由环卫部门统一处置；; --. 噪声; - 选用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、隔声等措施；; --. 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 锥形双螺杆挤出机; SJZ65/132; 2; 经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，设备均不属于目录中限制类、淘汰类设备. 2; 破碎机; /; 2. 3; 自动切割机; /; 1. 4; 砂轮切割机; J3GY-LD-400A; 1. 5; 牵引机; /; 2. 6; SHR高速混合机; /; 1. 锥形双螺杆挤出机：基本原理是聚合物熔化压实，以恒压、恒温、恒速推向模具，通过模具形成产品熔融状态的型坯。双螺杆挤出机由传动装置、加料装置、料筒和螺杆等几部分组成，挤出机中有两根平行的螺杆置于同一料筒中，两根螺杆是对称的，因为旋转方向不同，在固体输送局部，物料是近似的密闭"C"形小室的状态向前输送。设计中将一根螺杆的外径与另一根螺杆的根径之间留有一定的间隙量，以便使物料通过。物料通过两螺杆之间的径向空隙时，受到强烈的剪切、搅拌跟压延作用，因而物料塑化较好，同时它靠逐渐减小螺距来取得压缩比，加工成塑料制品。管材的壁厚、外径尺寸可根据需求随时调节。 将原料喂入挤出机的螺杆螺槽，调控挤出机机筒温控系统，使原料软化后连续挤出。由于锥形双螺杆挤出机具有温度自控和手动冷却控制职能，一般生产状态对所设定的温度实施自动控制即可。当某段温控点温度跑高，自动控制失效，采用手动冷却控制也可将显示温度控制在设定温度界线之内。 4.2 主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料用量及能源消耗情况见表5。 表5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; PVC管材; 聚氯乙烯; t; 280; 粉料. 复合稳定剂; t; 10; 粒料. 硬脂酸; t; 5; 粒料. 石蜡; t; 5; 粒料. 2; PE板材; 聚乙烯; t; 300; 粉料. 3; 水; t/a; 90; 上官镇自来水管统一供给. 4; 电; 万kwh/a; 14; 由上官镇电网供给. 原辅材料理化性质： PVC（聚氯乙烯）：是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，是氯乙烯的均聚物。工业生产的PVC分子量一般在5万～12万范围内，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态，熔点212℃，密度1380kg/m3，聚氯乙烯的最大特点是阻燃，因此被广泛用于防火应用。 复合稳定剂：铅盐类是PVC最常用的热稳定剂，也是十分有效的热稳定剂，其用量可占PVC热稳定剂的70％以上。外观为白色小碎片，含铅量 28%-30% ，挥发分≤2%。热稳定性优良，具有长期热稳定性，电气绝缘性能优良，耐候性好，价格低。 硬脂酸：即十八烷酸，硬脂酸广泛应用于PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。在塑料PVC管中，硬脂酸有助于防止加工过程中的"焦化"。 石蜡：是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物，主要成分是固体烷烃，无臭无味，为白色或淡黄色半透明固体。在加工过程中，石蜡起到润滑剂的作用，可以增加塑料的熔融流动性。 PE（聚乙烯）：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯熔点 140℃，热压成型温度180~220℃，挤出成型温度120~180℃，热分解温度在350~400℃，比重在0.94-0.96g/m3之间，成型收缩率在1.5-3.6%之间。 4.3 主要产品 本项目主要产品为聚氯乙烯管、聚乙烯板材等。主要产品见表6。 表6 主要产品一览表 序号; 产品类别; 产品规格; 生产规模. 1; PVC管材; Φ0.015m～Φ0.3m，壁厚为1.1~5mm; 300吨/年. 2; PE板材; 长1.4m~3m，宽0.015m~0.7m，壁厚为5~35mm; 300吨/年. 4.4公用工程 4.4.1供电 本项目用电由滑县上官镇电网统一供给，可满足项目用电需求。 4.4.2给排水 给水：本项目用水由滑县上官镇自来水管统一供给，可满足项目用水需求。 排水：本项目生产过程中冷却水循环利用，不外排，废水主要为员工产生的生活污水，经化粪池沉淀处理后由项目单位定期清运，用于沤制农家肥。 表7 建设项目用水情况一览表 序号; 用水名称; 新鲜水用量（t/a）; 损耗水量 （t/a）; 产生量 （t/a）; 备注. 1; 生活用水; 90; 18; 72; 员工5人，按60L/人·d计. 2; 冷却循环水; 36; 36; 0; /. 自来水:0.42 损耗0.06 0.24 化粪池 0.3 员工生活 0.24 定期清运，沤制农家肥 损耗0.12 循环使用4 冷却水 4.12 经冷却水池收集，循环使用，不外排 图2 项目用水平衡图 单位：t/d 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，年工作日300天，实行单班8小时工作制度，其中5人在厂区吃中午饭。 - 建设周期 - 本项目不新增建筑物，主体工程均已建成，施工期主要为相关环保设备的安装及调试，施工期时间较短，预计于2017年10月底动工，2017年11月底建设完成。 7、环保设施及投资估算情况 表8 环保设施及投资估算一览表 污染源; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 集气罩; 2; 0.1. 活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1套; 8.9. 废水治理; 化粪池; 1×3m³; 0.2. 噪声治理; 减振垫; 若干; 0.2. 固废治理; 危废暂存间; 1×4m³; 0.4. 合计(万元); 9.8. 备注:环保投资占总投资比例7.54%（9.8/130×100%=7.54%）. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，建设内容为生产车间，仓库，办公生活区等，土建工程已经完成，不新增建筑物，厂区主要生产设备均已安装到位，项目属于未批先建，目前厂区已停止生产。现状环保问题如下： 1、原有污染情况 1.1废气 本项目生产过程中废气主要为生产产生的粉尘、非甲烷总烃、食堂油烟废气未经处理直接排放。 经现场踏勘，本项目将进行混料、不合格品破碎时产生的粉尘的生产车间进行密封，生产过程中产生的非甲烷总烃无环保处理措施，食堂油烟废气未经处理直接排放，环评要求在产生非甲烷总烃的挤出机上安装集气罩，将有机废气引至活性炭处进行吸附，最后统一引至15m高排气筒排放，食堂油烟经油烟净化器处理后通过厨房屋顶排放。 1.2废水 项目生产过程使用循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。生活污水主要为员工生活污水。经化粪池处理后定期清运，用于沤制农家肥。 1.3噪声 主要为挤出机、牵引机、破碎机、SHR高速混合机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～85dB(A)之间。经采取减振垫减振、厂房隔音等措施后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。 1.4固废 原材料拆包过程产生的废旧包装物收集后统一外售；生活垃圾交由环卫部门统一处置。 2、原有污染问题 生产过程中产生的有机废气未经处理直接排放，食堂油烟未安装油烟净化装置装置器。 # 环评建议整改措施 # 对于本项目在进行混料、不合格品破碎时产生的粉尘经生产车间密封后达标排放；在产生非甲烷总烃的挤出机上安装集气罩将有机废气引至活性炭进行吸附最后通过15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过厨房屋顶排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于滑县上官镇崔阳城村。滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，地面高程50-65米之间，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡、1020个行政村。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 项目所在地 北 图 3 项目环境监测点位分布图 大气监测点位 噪声监测点位 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县空气质量日报2017年5月9日至5月14日发布主要污染物浓度及空气质量状况数据。监测结果见下表。 表9 现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 22~44; 26~39; 60~106; 30~49. 污染指数范围; 0.15~0.29; 0.33~0.49; 0.40~0.71; 0.40~0.65. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准限值（ug/m3）; 150; 80; 150; 75. 为了解项目所在地区的环境空气质量现状，建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年7月17日到2017年7月23日对本项目区域环境质量现状进行监测，监测结果具体数值见下表。 表10 非甲烷总烃现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位; 序号; 监测值; 标准值; 标准指数; 超标率 （%）; 最大超标倍数; 达标 分析. 北厂界; 1; 小时值; 0.871~1.26; 2.0; 0.0436~0.63; 0; 0; 达标. 2; 小时值; 0.947~1.27; 2.0; 0.474~0.635; 0; 0; 达标. 3; 小时值; 1.14~1.29; 2.0; 0.570~0.645; 0; 0; 达标. 4; 小时值; 1.04~1.22; 2.0; 0.520~0.610; 0; 0; 达标. 5; 小时值; 0.798~1.00; 2.0; 0.399~0.500; 0; 0; 达标. 6; 小时值; 0.902~1.20; 2.0; 0.451~0.600; 0; 0; 达标. 7; 小时值; 0.920~1.27; 2.0; 0.460~0.635; 0; 0; 达标. 南厂界; 1; 小时值; 0.920~1.12; 2.0; 0.460~0.560; 0; 0; 达标. 2; 小时值; 0.860~1.10; 2.0; 0.430~0.550; 0; 0; 达标. 3; 小时值; 1.04~1.21; 2.0; 0.520~0.605; 0; 0; 达标. 4; 小时值; 0.911~1.03; 2.0; 0.456~0.515; 0; 0; 达标. 5; 小时值; 0.716~0.863; 2.0; 0.358~0.432; 0; 0; 达标. 6; 小时值; 0.842~1.01; 2.0; 0.421~0.505; 0; 0; 达标. 7; 小时值; 0.854~1.40; 2.0; 0.427~0.700; 0; 0; 达标. 由上述监测结果可知，该区域SO2、NO2、PM10、PM2.5环境空气质量现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，非甲烷总烃质量现状满足《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值2.0mg/m3的标准要求。 2、地表水 项目东侧约3.8 km处为柳青河，最终汇入金堤河，为了了解项目区地表水环境质量现状，本次评价借用“河南省2017年第2期（2017-01-02～2017-01-08）河南省地表水环境责任目标断面水质周报”金堤河濮阳大韩桥断面数值，具体数值见下表。 表11 地表水环境质量现状监测结果 类别; COD; NH3-N; 总磷. 监测值; 14mg/L; 0.09mg/L; 0.06mg/L. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤0.4mg/L. 由上表可知，项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、声环境 为了解项目地块的声环境质量现状，建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年7月19日至7月20日对本项目区域声环境质量现状进行监测，监测结果见表11。 表12 项目声环境质量现状 单位：dB(A) 序号; 检测 点位; 检测结果 Leq[ dB(A)]. 2017.07.19; 2017.07.20. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 58.4; 44.7; 59.3; 45.8. 2; 南厂界; 57.5; 42.5; 57.1; 42.1. 3; 西厂界; 55.4; 40.9; 56.2; 41.3. 4; 北厂界; 57.9; 43.1; 58.5; 42.4. 备注; 噪声监测时间为2天，监测分昼间（6:00~22:00）和夜间（22:00~6:00）进行，每个测点在规定时间内昼间、夜间测1次。. 由上表的监测结果可知，本项目东厂界昼夜间声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），西厂界、南厂界、北厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，评价范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种，噪声评价范围为建设项目边界向外200m范围内，噪声评价范围内无环境敏感点，大气评价范围为建设项目周边2.5km范围内。项目主要环境保护目标见下表。 表13 主要环境保护目标一览表 环境介质; 保护目标; 相对方位; 相对距离; 保护级别. 环境空气; 崔阳城村; NW; 1120m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 郭新庄村; NW; 1140m. 郭固营村; NE; 1200m. 谢寨村; NE; 1440m. 北李庄村; SW; 1600m. 丁寨村; NE; 1800m. 孟家庄村; NE; 1980m. 李阳城村; NW; 2140m. 大槐树村; NE; 2200m. 地表水环境; 柳青河 （最终汇入金堤河）; E; 3800m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； # 表14 大气污染因子质量标准限值一览表 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 小时浓度限值（mg/m3）; 0.5; 0.2; /; /. 日均浓度限值（mg/m3）; 0.15; 0.08; 0.15; 0.075. 年均浓度限值（mg/m3）; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. 2、非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值二级标准，即为2.0mg/m3； 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，具体限值见下表。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 类别; COD; NH3-N; 总磷. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤0.4mg/L. 4、本项目位于S213西约27m处，涉及4类声功能区，本项目东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），西厂界、南厂界、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），详见表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：粉尘及非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值60mg/m3和附件2 工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3，即执行二者较严标准值，具体限值见表17。 表17 大气污染物排放标准 标准类别; 有组织排放标准值（15m高排气筒）; 无组织排放标准值; 依据. 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 非甲烷总烃; 60mg/m3（建议去除效率70%）; 10kg/h; 2.0mg/m3; GB16297-1996及豫环攻坚战【2017】162号. 粉尘; 120mg/m3; 3.5kg/h; 1.0mg/m3. 1、职工食堂油烟执行饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）小型规模标准，详见表18。 表18 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60. 2、噪声：项目运营期东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体限值见下表。 表19 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. - 一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单标准。 4、危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放，且本项目废水主要为员工生活污水经化粪池处理后用于沤制农家肥，不向水体排放，故本项目总量控制指标均为0。 |

建设项目工程分析

工艺流程(图示)： 营运期： 粉尘 噪声 噪声 非甲烷总烃 冷却水 原材料 称重 上料 混料 挤出 冷却定型 粉尘 破碎 不合格品 噪声 牵引 切割 落架 检验 入库 成品 固废 图4 营运期工艺流程及产污节点示意图 生产工艺流程简述： 1、上料、混料 项目采用真空上料机送料，真空上料机是靠真空吸力来传送颗粒的无尘密闭管道输送设备，利用真空与环境空间的气压差，形成管道内气体流动，带动物料运动，送入SHR高速混合机，充分摇匀混合后再经真空上料机送入挤出机。 2、挤出 设备为锥形双螺杆挤出机，挤出机的基本原理是聚合物熔化压实，以恒压、恒温、恒速推向模具，通过模具形成产品熔融状态的型坯。双螺杆挤出机由传动装置、加料装置、料筒和螺杆等几部分组成，挤出机中有两根平行的螺杆置于同一料筒中，两根螺杆是对称的，因为旋转方向不同，在固体输送局部，物料是近似的密闭"C"形小室的状态向前输送。设计中将一根螺杆的外径与另一根螺杆的根径之间留有一定的间隙量，以便使物料通过。 物料通过两螺杆之间的径向空隙时，受到强烈的剪切、搅拌跟压延作用，因而物料塑化较好，同时它靠逐渐减小螺距来取得压缩比，加工成塑料制品。管材的壁厚、外径尺寸可根据需求随时调节。 将原料喂入挤出机的螺杆螺槽，调控挤出机机筒温控系统（PE板材生产时加热温度为180℃），使原料软化后连续挤出。由于锥形双螺杆挤出机具有温度自控和手动冷却控制职能，一般生产状态对所设定的温度实施自动控制即可。当某段温控点温度跑高,自动控制失效,采用手动冷却控制也可将显示温度控制在设定温度界线之内。在加热熔融的过程中，原料中微量单体组分等会少量逸散。 3、冷却成型 本项目采用水冷，成型的热温管材经过冷却水槽降温，管材通过时不断喷水，使管材迅速冷却成型。冷却水进入循环冷却池中，经冷却后循环使用，不排放。 4、牵引、切割 此流水线可生产不同外径的管材，然后根据客户的需求裁切长度，切割后置于管材架上暂放，切割产生的边角废料统一收集。 5、检验 主要检验管材的壁厚、管径、比重等，不合格产品经破碎机破碎后重新通过挤出机挤出并进行下步工序，合格产品直接进入下步工序。 6、入库 将经检验合格的产品入库待售。

主要污染工序： 施工期： 本项目公司租赁滑县俊强塑业有限公司厂房，厂房已建成，不再新增建筑物，施工期主要为环保设备的安装与调试，施工过程产生的污染物主要为噪声，设备安装过程不用高噪声设备，且200m范围内无噪声敏感点，本项目施工期对周围环境影响很小，因此不再对施工期影响进行分析。 营运期： 1、废气 主要为混料、不合格品破碎过程产生的粉尘、挤出废气，及食堂油烟废气。 （1）混料粉尘 真空上料机是靠真空吸力来传送颗粒的无尘密闭管道输送设备，利用真空与环境空间的气压差，形成管道内气体流动，带动物料运动，送入混料机，充分摇匀混合后再经真空上料机送入挤出机。进料斗采用人工加料，通过控制速度可有效降低粉尘产生量，输送过程为全密闭状态，不会有粉尘产生，SHR高速混合机为全封闭，本项目原材料均为粒料，混匀过程产生粉尘比较少。经类比同类型、同规模企业，搅拌过程产生系数约0.1kg/t·原料，本项目粉尘产生量为0.06t/a，即排放速率为0.025kg/h。 （2）挤出废气 利用聚氯乙烯生产管材工序中产生的废气主要是由于融化挤出工序产生的非甲烷总烃废气。经查阅资料，聚氯乙烯耐热性较差，加热温度在135℃时会有HCl析出，加有稳定剂时析出温度增至230℃，本项目加热挤出时混有稳定剂，加热温度为180℃，几乎不会析出HCl，故本项目有机废气以非甲烷总烃计。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%，则非甲烷总烃产生量为0.21t/a，排放速率为0.0875kg/h。 环评要求挤出工序处设置集气罩，生产车间设置2个集气罩，集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放，集气罩收集效率为85%、活性炭吸附效率为70%，风机的风量为2000m3/h，则排气筒非甲烷总烃有组织排放量为0.054t/a，即排放速率为0.0225kg/h、排放浓度为11.25mg/m3。无组织非甲烷总烃排放量为0.0315t/a，即排放速率为0.013kg/h。 （3）破碎过程产生的粉尘 ### 项目不合格品产生量约为产量的百分之一，即不合格品产生量为6t/a，破碎过程会产生粉尘，经类比同类型、同规模企业，破碎产生系数约0.2kg/t·原料，生产车间设有破碎机2台，粉碎量为6t/a，粉尘产生量为0.0012t/a，破碎每周进行一次，每次破碎半小时。即排放速率为0.055kg/h。 （4）食堂油烟废气 本项目劳动定员5人，5人均只在厂区吃中午饭。食用油量平均按2.7kg/人•a计算，总耗油量为0.0135t/a。食用油的平均挥发量按总耗油量的2.83%计算，则产生油烟量约0.38kg/a。本项目油烟污染物主要发生在食物烹饪过程中，其具有短暂性、非连续性，炒菜过程以1.5h/d计，建议建设单位设置油烟净化装置对油烟废气进行处理，油烟净化器的净化效率为70%，风机风量为200m3/h，本项目油烟废气的排放量为0.11kg/a，排放浓度约1.22mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3）。 2、废水 本项目用水主要为生活用水及冷却循环水。 （1）生活用水 项目劳动定员为5人，5人均只在厂区吃中午饭，员工用水量按60L/人·d计，则用水量为90t/a。废水产生总量按照用水量的80%计算，则废水产生量为72t/a。 （2）冷却循环水 PVC管材进入冷却水槽冷却成型，冷却水每日补充，循环水池长2m，宽1.5m，深1.5m，循环水量为4m3，补充量按0.12m3/d计，每年损耗用水量按36m3计，不外排。 3、噪声 主要为SHR高速混合机、挤出机、牵引机等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为70～85dB（A），主要噪声源强情况见下表。 表20 本项目主要噪声源强表 名称; 设备数量（台·套）; 单台源强 dB (A); 位置; 防治措施. 锥形双螺杆挤出机; 2; 80～85; 生产车间内; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施. 牵引机; 2; 70～85. 切割机; 2; 70～85. 破碎机; 2; 70～85. SHR高速混合机; 1; 70～85. 4、固废 4.1一般固废 主要为原材料拆包过程产生的废旧包装物。经类比同类别、同规模的企业，废旧包装物产生量为0.6t/a。 4.2危险废物 项目环保设备更换的废活性炭为危险废物，经查阅《国家危险废物名录（2016年）》，危废代码为900-406-06。根据实际生产过程中加热挤出时间的长短、频率的大小对活性炭进行更换。参考《工业通风》（孙一坚主编第四版）中活性炭更换周期计算公式，具体计算如下： 参数：设备排风量：2000m3/h，废气总浓度为37.19mg/m3，运行8h/d 本项目根据设计，设备中活性炭存放量约350kg。 根据活性炭更换周期计算公式： T=m×S÷（C×10-6×Q×t） 式中： C—有机废气总浓度，单位mg/m3 T—周期，单位天 m—活性炭的质量，单位kg S—平衡保持量，% 10-6—系数 Q—风量，单位m3/h t—运行时间，单位h/d T1=350×0.85÷（37.19×10-6×2000×8）=500天 所以吸附设备蜂窝炭更换周期为约500天，则饱和活性炭的产生量为0.21t/a。该部分活性炭收集后交有资质单位安全处置。 4.3生活垃圾 本项目劳动定员5人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.67kg/人·d计算，则产生量为1.01t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 |  | 处理前产生量 及产生浓度 | 处理后排放量 及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.18t/a，37.5mg/m3 | 0.054t/a，11.25mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.0315t/a，0.013kg/h | 0.0315t/a，0.013kg/h |
|  |  |  | 粉尘 | 无组织 | 0.06t/a，0.025kg/h | 0.06t/a， 0.025kg/h |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 |  | 0.38kg/a，4.22mg/m3 | 0.11kg/a，1.22mg/m3 |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水 （72 t/a） | COD |  | 300mg/L、0.022t/a | 化粪池处理后由建设单位定期清运，沤制农家肥 |
|  |  |  | NH3-N |  | 25mg/L、0.0018t/a |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生产 | 废旧包装物 |  | 0.6t/a | 暂存于厂棚，收集后定期外售 |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 0.21t/a | 交由有资质单位统一处理 |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 |  | 1.01t/a | 收集后交环卫部门处理 |
| 噪 声 | 营运期噪声主要为搅拌机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为70～85dB（A），通过基础减震，增加减振垫，厂房隔音等措施后项目运营期东厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余区域可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目公司租赁滑县俊强塑业有限公司厂房，厂房已建成，不再新增建筑物，施工期主要为环保设备的安装与调试，施工过程产生的污染物主要为噪声，设备安装过程不用高噪声设备，且200m范围内无噪声敏感点，本项目施工期对周围环境影响很小，因此不再对施工期影响进行分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 ### 根据工程分析，项目有组织废气主要为：挤出工序产生的非甲烷总烃，经集气罩收集活性炭吸附装置处理后，经过15m高排气筒排放，排气筒排放速率为0.0225kg/h。 ### 无组织废气主要为：（1）混料过程中产生的粉尘，粉尘产生量为0.06t/a；（2）破碎过程产生的粉尘，粉尘产生量为0.0012t/a。 ### 1.1有组织排放废气 （1）达标分析 项目一套活性炭吸附装置的风机风量为2000m3/h，则项目排气筒污染源排放汇总如下： 表21 排气筒主要污染源排放汇总 排气筒; 污染物名称; 产生情况; 拟采取措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. P1; 非甲烷总烃; 37.5; 0.075; 活性炭吸附处理，处理效率70%; 11.25; 0.0225. 综合上述分析，经过活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒有组织排放非甲烷总烃≦10kg/h），排放浓度满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件 豫环攻坚战【2017】162号要求（非甲烷总烃排放口建议排放浓度为60mg/m3）。 （2）影响分析 根据本项目有组织大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为非甲烷总烃。 评价标准： 非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值二级标准，即为2.0mg/m3。 预测结果及影响评价： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式Screen3System1.0计算，各计算参数为： 表22 计算参数一览表 因子; 污染物类型; 排放类型; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度; 内径; 排放速率; 环境温度. P1排气筒; 非甲烷总烃; 点源; 0.0225; 15m; 0.3m; 8.43m/s; 293K. 计算结果见下表： 表23 估算模式预测有组织扩散结果 距离（m）; P1排气筒非甲烷总烃. 浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 10; 0; 0. 100; 0.000187; 0.01. 200; 0.0002121; 0.01. 300; 0.0001878; 0.01. 400; 0.0001766; 0.01. 500; 0.0001601; 0.01. 600; 0.0001508; 0.01. 700; 0.0001368; 0.01. 800; 0.0001379; 0.01. 900; 0.0001351; 0.01. 1000; 0.0001299; 0.01. 1100; 0.0001232; 0.01. 1200; 0.0001163; 0.01. 1300; 0.0001096; 0.01. 1400; 0.0001031; 0.01. 1500; 0.00009701; 0. 1600; 0.00009133; 0. 1700; 0.00008606; 0. 1800; 0.00008119; 0. 1900; 0.00007669; 0. 2000; 0.00007253; 0. 2100; 0.0000688; 0. 2200; 0.00006536; 0. 2300; 0.0000622; 0. 2400; 0.00005927; 0. 2500; 0.00005656; 0. 下风向最大质量浓度; 0.000214; 0.01. 下风向最大质量浓度 距源距离D(m); 186m. 浓度占标准10%距源最远距离D10%(m); ---. 由以上预测结果可知，本项目非甲烷总烃最大落地浓度出现在224m处，最大浓度为0.001689mg/m3，满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件 豫环攻坚战【2017】162号要求，非甲烷总烃排放口建议排放浓度为60mg/m3，同时满足非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值二级标准，即为2.0mg/m3； ### 1.2无组织废气影响分析 （1）废气源强 根据工程分析，各生产环节中废气产生具体情况见表24。 表24 本项目各生产环节污染物产生情况 污染源; 污染工序; 污染物; 产生量（t/a）; 控制措施; 排放量（t/a）. 生产车间; 挤出; 非甲烷总烃; 0.0315; 厂房密闭; 0.0315. 混料、破碎; 粉尘; 0.06; 厂房密闭; 0.06. 根据本项目污染因子的产生特征，确定本项目无组织排放的评价因子为粉尘和非甲烷总烃，根据项目平面布局图（见附图3）可知，将生产车间视为面源。 评价标准： 粉尘评价准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准中TSP日均浓度值的3倍，即0.9mg/m3。非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值二级标准，即为2.0mg/m3。 评价等级与评价范围： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式Screen3System 1.0计算，各计算参数为： 表25 本项目大气污染物无组织排放参数汇总表 污染物种类; 非甲烷总烃; 粉尘. 排放量(t/a); 0.0315; 0.06. 排放速率（kg/h）; 0.013; 0.025. 源释放高度（m）; 6; 6. 面源长度（m）; 20; 20. 面源宽度（m）; 10; 10. 预测结果及影响评价: 通过大气估算模式计算本项目有组织排放粉尘的排放浓度，预测结果见表26。 表26 无组织排放粉尘、非甲烷总烃预测浓度排放情况一览表 序号; 距离（m）; 粉尘; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 1; 0(西厂界); 1.125E-5; 0; 4.874E-6; 0. 2; 0(南厂界); 1.125E-5; 0; 4.874E-6; 0. 3; 15(东厂界); 0.009282; 2.06; 0.004022; 0.20. 4; 30(北厂界); 0.0236; 5.24; 0.01023; 0.51. 最大浓度及距离; 0.02858; 6.35; 0.01239; 0.62. 93m; 93m. 由上表可知，根据预测结果，本项目厂界外浓度最高点处粉尘、非甲烷总烃浓度分别为0.02858mg/m3、0.01239mg/m3，粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点的要求（颗粒物≤1.0mg∕m3），非甲烷总烃浓度满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件 豫环攻坚战【2017】162号要求，非甲烷总烃工业企业边界排放限值排放浓度为2.0mg/m3。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》要求，对于本项目无组织排放的粉尘需计算大气环境防护距离，采用HJ2.2-2008附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式进行计算，各计算参数见表27。 表27 本项目大气防护距离计算参数表 废气种类; 排放速率 （kg/h）; 源释放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 小时平均浓度（mg/m3）; 大气防护距离（m）. 粉尘; 0.072; 6; 20; 10; 0.9; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.013; 6; 20; 10; 2; 无超标点. 经计算，确定本项目无组织排放粉尘、非甲烷总烃无超标点，无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 本项目无组织排放的粉尘、非甲烷总烃，需按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Lp=10lgi=1n100.1Li——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(Sπ)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表28： 表28 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物 名称; 项目所在地 平均风速 （m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/m3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产 车间; 粉尘; 3.2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 15.96; 0.03; 7.907. 非甲烷总烃; 3.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 15.96; 0.013; 0.728. 经计算，本项目卫生防护距离均在50m以内，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应该高一级，本项目卫生防护距离确定为100m（距面源边界），即东厂界外85m，南厂界外100m，西厂界外100m，北厂界外70m，距离本项目最近的环境保护目标为厂区西北侧约1120m处的崔阳城村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。项目卫生防护距离包络图详见附图5。 表29 项目各厂界外卫生防护距离设置情况一览表 单位：m 污染物; 卫生防护距离; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 粉尘及非甲烷总烃; 100; 85; 100; 100; 70. 2、水环境影响分析 本项目用水主要为生活用水及冷却循环水。 2.1生活用水 项目劳动定员为5人，5人均只在厂区吃中午饭，员工用水量按60L/人·d计，则用水量为810t/a。废水产生总量按照用水量的80%计算，则废水产生量为72t/a。经类比，废水COD产生浓度为300mg/L，产生量为0.18t/a，NH3-N产生浓度为25mg/L，产生量为0.015t/a。建议建设单位在厂区设置3m3化粪池一座，生活污水经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。 2.2冷却循环水 PVC管材进入冷却水槽冷却成型，冷却水每日补充，补充量按0.12m3/d计，每年冷却用水量按36m3计，循环使用不外排。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 主要为搅拌机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为70～85dB（A），其中物料及成品运输车辆为移动式、间歇式噪声源，对周边环境影响较小。 建议建设单位选用低噪声设备，固定设备基座，在设备底座安装减振垫来减振、隔声，设备均位于密闭生产车间内，噪声经墙体隔音和距离衰减后可降低噪声值约25dB(A)。经治理后主要高噪声设备噪声源强见表30。 表30 主要噪声源治理前后源强情况 名称; 治理前设备 声源值dB(A); 治理后设备 声源值dB(A); 位置; 防治措施. 锥形双螺杆挤出机; 80～85; 55～60; 生产车间内; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施. 牵引机; 70～85; 45～60. 切割机; 70～85; 45～60. 破碎机; 70～85; 45～60. SHR高速混合机; 70～85; 45～60. 建议建设单位加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转。同时合理安排，加强生产管理，引导员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。 3.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 据经验，一般经厂房建筑围护结构隔声后，噪声衰减10dB（A）以上，噪声在传播的过程中，随着传播距离和空气吸收引起的衰减量约为0.15～0.35dB（A）/m之间，经厂区围墙及绿化带能使噪声衰减5dB（A）。 3.3预测结果及评价 本项目实行单班8小时工作制度。经现场踏勘，根据本工程噪声源主要分布在生产车间内，对本项目厂界四周噪声影响进行预测计算，厂界噪声预测结果见表31。 表31 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 项目 预测点位; 距噪声源最近距离（m）; 最大贡献值; 标准; 达标分析. 东厂界; 20; 35.98; 昼间60 夜间50; 达标. 西厂界; 5; 48.02. 南厂界; 7; 45.1. 北厂界; 43; 29.33. 由上表可知，项目营运期东厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），其余区域噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4、固体废物环境影响分析 4.1一般固废 主要为原材料拆包过程产生的废旧包装物。经类比同类别、同规模的企业，废旧包装物产生量为0.6t/a，一般固废暂存于厂棚，地面采取混凝土硬化，并建设罩棚等措施，可以做到防渗透、防雨淋和防流失。一般固废分类收集后外售处理。 4.2危险废物 项目环保设备更换的废活性炭为危险废物，经查阅《国家危险废物名录（2016年）》，危废代码分别为900-406-06，废活性炭产生量为0.11t/a，收集后暂存于1×4m2危废储存室，交由有资质单位统一处置。 4.3生活垃圾 本项目劳动定员5人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.67kg/人·d计算，则产生量为1.01t/a，收集后交当地环卫部门统一处理。 4、产业政策相符性 4.1、与《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》相符性 本项目为新建性质，已在滑县工业和信息化局备案（豫工信滑县轻[2016]01437），根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）相关分类，该项目为“塑料制品业--C2922塑料板、管、型材制造”，经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 4.2、与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）相符性分析 本项目厂址位于滑县上官镇崔阳城村西南侧1120m，滑县部分列入《水污染防治重点单元》中卫河防治单元内，本项目距离卫河较远，不在其防治单元内，所在滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，依据该文附则要求，参照农产品主产区的环境准入政策执行。 根据豫环文〔2015〕33号文要求，农产品主产区“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”。 本项目为塑料制品制造项目，主要大气污染物为粉尘及非甲烷总烃。根据关于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》规定首先开展控制的12种POPs，分别为艾氏剂、氯丹、DDT、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、灭蚁灵、毒杀芬、六氯代苯、多氯联二苯、二恶英和呋喃。近期，又新增9种持久性有机污染物，分别是α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、六溴联苯醚和七溴联苯醚、四溴联苯醚和五溴联苯醚、十氯酮、六溴联苯、林丹、五氯苯。因此本项目涉及的非甲烷总烃不属于持久性有机污染物，不属于该文件“工业项目分类清单”中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目，因此，项目选址符合该通知要求。 5、选址可行性分析 本项目位于滑县上官镇崔阳城村，项目用地、规划已经滑县国土资源局批准同意，符合上官镇土地利用总体规划（2010-2020年）。经现场踏勘，项目南侧，西侧为空地，东侧为213省道，北侧为塑料厂，距离本项目最近的环境敏感点为项目西北侧约1120m处的崔阳城村。经现场踏勘，项目用电由上官镇电网统一供给，厂区用水由上官镇自来水管统一供给。本项目卫生防护距离为100米，项目卫生防护距离内无环境敏感点，从环保角度分析，项目选址合理可行。 6、厂区平面布局合理性分析 根据本项目平面布置可知，原料暂存于生产车间，减少了物料运输的距离，方便生产；厂棚紧邻生产车间，方便成品的运输与储存；同时，办公生活区位于厂区东北部，生产区和办公生活区分开，减小了生产过程对办公生活的影响。各功能区域分区明显，相互衔接，既避免相互影响，又利于组织生产，因此平面布置是合理的。 7、环境管理机构职责与验收监测计划 7.1环境管理 环境管理机构负主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）落实项目的“三同时”制度； （4）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准。 7.2环境监测计划 - 厂内污染源监测计划 （1）废气监测（有组织） 监测点：排气筒 监测因子：非甲烷总烃 监测频次为3次/周期，2个周期。 （2） 废气监测（无组织） 监测点：厂界 监测因子：非甲烷总烃 监测频次及周期：监测频次为3次/天，连续2天。 （3）厂界噪声 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：连续等效A声级。 监测频率：监测频次为昼夜各1次/天，连续2天。 （4）监测实施单位 根据本项目具体情况，建议以上项目的监测由建设单位委托滑县环境保护监测站或有监测资质机构实施。 - 厂外环境监测计划 本项目的厂外环境监测工作由滑县环境保护局依据本项目的工程特征和周围地区环境特征统一安排，并负责组织实施。 7.3环保验收监测方案 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收监测方案详见下表。 表32 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测 点位; 验收内容; 监测频次; 执行标准. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; /; /; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩（2个）+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 排放口; 排放速率及浓度; 3次/周期，2个周期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及豫环攻坚办〔2017〕162号文. 无组织; 生产车间密封; 厂界; 排放浓度; 3次/天，3天. 粉尘; 生产车间密封; 厂界; 排放浓度; 3次/天，3天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 1×3m3化粪池; /; /. 噪声; 生产设备 噪声; 墙体隔音、 距离衰减; 场界; 等效连续A声级; 昼夜各1次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准、4类标准. 固废; 一般固废; 暂存于厂棚; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单. 危险废物; 1×4m3危废储存间; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准. 生活垃圾; 交由环卫部门统一处理; /; /. 其他; 排污口规范化; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 粉尘 | 生产车间密封 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 经化粪池处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥 | 不外排 |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固体 废物 | 生产 | 废旧包装材料 | 收集后暂存于厂棚，定期外售 | 不产生二次污染 |
|  |  | 废活性炭 | 收集后交由有资质单位处理 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 营运期噪声主要为破碎机、挤出机、牵引机等设备运行过程中产生的噪声，噪声声源在70dB(A)～85dB(A)之间，通过基础减震，增加减震垫，厂房隔音等措施后项目运营期东厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余区域可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，通过采取厂区绿化措施，生态环境得到一定的恢复。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性结论 本项目为新建性质，已在滑县工业和信息化局备案（豫工信滑县轻[2016]01437），经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 2、选址可行性 本项目位于滑县上官镇崔阳城村西南侧1120m处，项目用地、选址已经滑县国土资源局批准同意，符合上官镇土地利用总体规划（2010-2020年）。项目卫生防护距离为100米，距离最近的环境敏感点为西北侧约1120m处的崔阳城村，项目卫生防护距离内无环境敏感点，从环保角度分析，项目选址合理可行。 3、环境质量现状 本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5环境空气质量现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，非甲烷总烃质量现状满足《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值2.0mg/m3的标准要求； 根据河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第2周公布的金堤河濮阳大韩桥监测断面的监测结果，水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L）； 根据现状监测结果，项目东厂界昼夜间声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），西厂界、南厂界、北厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），区域声环境质量现状良好。 4、营运期环境影响评价结论 4.1大气环境影响分析结论 本项目废气主要为主要为混料粉尘、破碎粉尘、挤出废气及食堂油烟。挤出废气经过集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒有组织排放非甲烷总烃≦10kg/h），排放浓度满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件 豫环攻坚战【2017】162号要求，非甲烷总烃排放口建议排放浓度为60mg/m3；混料粉尘破碎粉尘经过安装排气扇，加强通风等措施后，粉尘排放浓度满足满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点的要求（颗粒物≤1.0mg∕m3）；油烟废气经油烟净化装置处理后由烟道引至屋顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求：2.0mg/m3，对周围环境影响不大。 4.2水环境影响分析结论 本项目用水主要为生活用水及冷却循环水。生活污水经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥；生产过程中冷却水循环使用，不外排。 4.3噪声影响分析结论 主要为破碎机机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～85dB(A)之间。通过安装减震垫、墙体隔音及距离衰减后，根据现场监测结果，项目东厂界昼夜间声环境现状值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），西厂界、南厂界、北厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4.4固废影响分析结论 4.4.1生产固废 主要为原材料拆包过程产生的废旧包装物，暂存于厂区厂棚，固体废物分类收集后定期外售。 4.4.2危险废物 项目环保设备更换的废活性炭为危险废物，废活性炭收集后暂存于危废储存间，交由有资质单位统一处理。 4.4.3生活固废 主要是员工办公生活产生的生活垃圾，收集后交当地环卫部门统一处理。。 二、建议 1、总量控制指标：本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放，且项目废水不外排，故本项目总量控制指标均为0。 2、项目卫生防护距离为100m，建议规划部门在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 3、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 4、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 6、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目的建设符合国家产业政策和城乡发展规划，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实本环评提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度而言，项目选址合理，建设可行。 北京青草绿洲环保科技有限公司 2017年8月

预审意见：

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见： # 经办人: # 年 月 日