目  录

概述.............................................................................................................1

第一章  总论	1

1.1 项目来源	1

1.2 编制依据	2

1.3 评价对象	4

1.4 环境特点	4

1.5 环境影响因素识别、评价因子筛选及评价重点	4

1.6 评价标准、评价等级及范围	6

1.7 环境保护目标	9

1.8 评价工作程序	11

第二章  工程分析	12

2.1 本项目概况	13

2.2 项目公用工程	18

2.3 项目生产工艺流程及产污环节	19

2.4 水平衡	21

2.5 工程污染物产生及排放情况分析	22

2.6工程污染物汇总	32

2.7 非正常工况分析	33

第三章  区域环境概况	34

3.1 自然环境概况	35

3.2 饮用水源保护区	37

3.3 滑县城乡规划	39

第四章  环境质量现状调查与评价	44

4.1 环境空气质量现状监测与评价	45

4.2 地表水环境质量现状监测与评价	48

4.3 地下水环境质量现状监测与评价	50

4.4 声环境质量现状监测与评价	52

4.5 环境质量现状评价小结	53

第五章  环境影响预测与评价	54

5.1  环境空气质量影响预测与评价	55

5.2地表水环境质量影响分析	65

5.3 地下水环境影响分析	68

5.4 声环境质量影响预测与评价	72

5.5 营运期固体废物环境影响分析	73

5.6环境风险分析	75

5.6  预测结论	86

第六章 施工期环境影响分析	87

6.1 施工期空气环境影响预测与评价	88

6.2 施工期噪声环境影响预测与评价	93

6.3 施工期废水环境影响预测与评价	97

6.4 施工期固体废物环境影响预测与评价	97

6.5 施工期环境影响小结	98

第七章 污染防治措施及其经济、技术可行性分析	98

7.1  废水治理措施评价	99

7.2废气治理措施分析	101

7.3噪声防治措施分析	106

7.4固体废物处理处置措施分析	106

7.5 地下水污染防治措施	108

7.6 环保措施汇总	108

第八章  项目选址可行性分析	109

8.1与产业集聚区规划相符性分析	110

8.2产业集聚区基础设施可依托性分析	112

8.3产业政策相符性分析	113

8.4公众参与结论	113

8.5项目平面布置合理行分析	113

8.6外环境影响分析	114

第九章  环境经济损益分析	115

9.1 社会效益分析	116

9.2 经济效益分析	116

9.3 环保投资效益分析	116

9.4 环境经济损益分析结论	118

第十章  环境管理与环境监测计划	118

10.1 目的和意义	119

10.2 环境管理	119

10.3 环境监测与监督	120

10.4 “三同时”竣工验收表	121

10.5总量控制分析及总量核算	123

第十一章  结论与建议	124

11.1 结论	125

11.2 总量指标	127

11.3 评价建议	128

附图：

附图一：本项目地理位置图

附图二：本项目土地利用现状图

附图三：本项目所在区域水系图

附图四：本项目平面布局图

附图五：本项目卫生防护距离包络图

附图六：本项目环境质量监测点位图

附件：

附件1：委托书

附件2：滑县发展和改革委员会关于滑县庆中机械厂年产200台（套）建筑机械、农用机械项目的备案确认书（豫直滑县制造[2017]03242）

附件3：滑县国土资源局关于滑县庆中机械厂年产200台（套）建筑机械、农用机械项目土地利用情况的说明（[2016]006号）

附件4：滑县兴源测绘有限责任公司关于滑县庆中机械厂界址测绘图及界址点坐标表

附件5：滑县庆中机械厂营业执照

附件6：滑县环境保护局关于滑县庆中机械厂年产200台（套）建筑机械、农用机械项目环境影响执行标准意见的函

附件7：洛阳嘉清检测技术有限公司检测报告（报告编号：HNSY/WT2016120107）

建设项目环境保护审批登记表

# 概述

滑县庆中机械厂年产200台（套）建筑机械、农用机械项目位于滑县东环路北段路东，投资1012.73万元，并已获得许可，项目占地面积8863.96m2（以附件中实际测绘面积为准），总建筑面积6301m2，主要产品包括免烧砖机、破碎机、垫块机等，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目为允许类。根据中华人民共和国环境保护部令[2015]第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》，本项目属于目录中I金属制品类“53、有电镀或喷漆工艺的”类项目，且含有喷漆工艺，因此，本项目应编制环境影响报告书。项目已在滑县发展和改革委员会备案（备案号：豫直滑县制造[2017]03242），因此本项目的建设符合国家相关产业政策的要求。

根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，项目评价工作思路与过程如下：

（1）通过对环境现状进行实际监测及调查，了解评价区域的环境质量现状及存在的主要环境问题；

（2）依据本项目工艺流程分析，对本项目产污环节进行分析，确定所排污染物源强及达标分析。在上述数据基础上，按照国家及地方有关环境法规的要求，遵循“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，在对本项目实施清洁生产和末端治理达标的情况下，上报滑县环保局总量科进行审批，以满足区域污染物总量的控制。

（3）分析本项目建成后全厂所排污染物对环境造成影响程度及范围，从而分析环境的可承受性。

（4）根据本项目所排放污染物的性质及排放规律，对工程所产生的废水、废气、噪声以及固体废物提出具有针对性的治理措施；分析所采取防治措施的技术可行性及可靠性，在此前提下确定所采取的防治措施的治理效果，确保本项目所产生的污染物均能实现达标排放和妥善的处置。

（5）建设单位通过召开公众参与座谈会、发放公众参与调查表等形式，调查拟建厂址周围公众对本项目建设的建议和意见，并将其反馈给建设单位，作为项目建设的重要依据，公众参与的责任主体为建设单位，报告中不再设置相关章节论述。

（6）通过本项目的环境经济损益分析，论证项目的经济效益、社会效益和环境效益，使本项目能达到经济建设与环境保护的协调发展。

（7）对本项目运营期的环境管理提出合理的建议。

（8）在落实清洁生产和末端治理的基础上，最大限度地减少污染物排放量，结合区域环境要求，提出工程废水污染物排放总量控制建议指标，从环保角度对工程建设可行性做出明确的结论。

根据项目所在环境情况，确定项目环境特点如下：

（1）本项目位于滑县东环路北段路东，项目西临东环路，北侧为小道，隔路为东环汽贸，南侧为安达汽车服务中心，东侧为威林砂浆，距离项目最近的敏感点为南侧245m的史庄村。

（2）本项目北侧约380m处为城东河，南侧约1.7km为贾公河，西侧约2.3km为文革河，均汇入金堤河，属于黄河流域，金堤河规划为Ⅴ类水体。

（3）工程所在地不属于SO2及酸雨控制区。

（4）经对评价区域污染源及环境质量现状调查，环境空气、地表水环境及声环境质量较好，均可满足评价标准要求。

项目关注的主要环境问题及其评价结论：

1、废气

本项目废气主要为焊接工序产生的烟尘，喷塑产生的粉尘，喷漆工序产生的甲苯、二甲苯和挥发性有机物VOCs及食堂油烟废气。

焊接工序会产生少量的焊接烟尘，经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；抛丸工序自带旋风+滤筒二级除尘设施，产生的粉尘经治理后通过15m高排气筒排放，经预测分析，有组织和无组织粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值要求。

喷漆工序在喷漆房内进行，喷漆房内经采取负压吸风+水帘+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，不能被收集的喷漆废气采取无组织排放，废气经处理后，经预测分析，甲苯、二甲苯排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值要求。VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2二级及表5厂界监控点浓度限值；油烟废气经油烟净化器处理后通过专用烟道高于房顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求。

2、废水

本项目废水主要为生活污水和喷漆房水帘循环废水。喷漆房水帘循环废水循环使用，定期更换，交有资质单位安全处置。生活污水化粪池处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥，不外排，不会对周围地表水体产生显著影响。

3、噪声

本项目投入运营后，经预测分析，噪声经减震、厂房隔音和距离衰减后，四周厂界噪声影响值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准值。

4、固废

本工程生产过程中主要为一般固废，包括边角料、废铁屑、废包装材料和收集的粉尘，经统一收集后暂存固废临时堆场，定期外售综合利用；危险废物主要为废漆桶、漆渣、废润滑油及废活性炭，分类收集后暂存危废间，及时交有资质单位进行处置；生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至垃圾中转站。在执行相应的暂存、转运等污染控制标准后，按相应要求对固废进行处置后可避免对环境产生二次污染。

根据现场踏勘，本项目已建设完成，受滑县庆中机械厂的委托，河南安环环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在对项目厂址及评价区域进行现场踏勘、调查和收集资料的基础上，评价单位编制完成了该项目环境影响报告书。

# 第一章  总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 法律、法规依据、政府文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日）

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年6月29日）

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号）

（9）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日施行）

（11）《河南省建设项目环境保护管理条例》（2016年3月29日修正）

（12）《河南省水环境功能区划》（河南省环境保护局，2006年7月）

（13）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）

（14）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部，环发[2012]77号）

（16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）

（17）河南省环境保护厅《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）

（18）河南省环境保护厅《关于发布河南省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2016年本）公告》（[2016]10号）

（19）《河南省2017年严格扬尘污染治理实施方案》(豫环攻坚办〔2017〕71号)

（20）《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》

### 1.1.2 技术规范依据

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）

（3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）

（4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）

（5）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《制定地方水污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T3839-83）

（7）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）

### 1.1.3 项目依据

（1）滑县庆中机械厂关于本项目环境影响评价工作的委托书

（2）《滑县城乡总体规划（2015-2030）》

（3）滑县发展和改革委员会关于滑县庆中机械厂年产200台（套）建筑机械、农用机械项目的备案确认书（豫直滑县制造[2017]03242）

（4）滑县国土资源局关于滑县庆中机械厂年产200台（套）建筑机械、农用机械项目土地利用情况的说明（[2016]006号）

（5）滑县兴源测绘有限责任公司关于滑县庆中机械厂界址测绘图及界址点坐标表

（6）滑县环境保护局关于滑县庆中机械厂年产200台（套）建筑机械、农用机械项目环境影响执行标准意见的函

（7）洛阳嘉清检测技术有限公司检测报告（报告编号：HNSY/WT2016120107）

## 1.2 评价对象

评价对象为滑县庆中机械厂年产200台（套）建筑机械、农用机械项目。

## 1.3 环境影响因素识别、评价因子筛选及评价重点

### 1.3.1 环境影响因素识别

本项目环境影响因素识别内容见表1-1。

表1-1    环境影响因素识别一览表

| 工程分析 影响因素 |  | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 运输 |
| 自然生态环境 | 地表水 | 1LP |  | 1LP |  |  |
|  | 地下水 | 1LP |  | 1LP |  |  |
|  | 大气环境 |  | 2LP |  |  | 1LP |
|  | 声环境 |  |  |  | 2LP | 1LP |
|  | 地表 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤 | 1LP |  | 1LP |  |  |
|  | 植被 | 1LP |  |  |  |  |
|  | 气候 |  |  |  |  | 1LP |
| 社会经济环境 | 工业 |  |  |  |  |  |
|  | 农业 | 1LP |  | 1LP |  |  |
|  | 交通 |  |  |  |  | 1LP |
|  | 土地利用 | 1LP |  | 1LP |  |  |
|  | 公众健康 | 1LP | 1LP |  | 1LP |  |
|  | 生活质量 | 2LP | 1LP | 1LP | 1LP | 2LP |
| 影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著；影响时段：S-短期；L-长期；影响范围：P-局部；W-大范围 |  |  |  |  |  |  |

根据项目建设期和运行期产污情况以及评价区域环境质量现状，由表1-1可以看出，本项目营运期产生的废水、固废和噪声对工程周围自然、社会环境将造成一定程度的不利影响。

### 1.3.2 评价因子筛选

根据本项目污染源分析及环境影响因子识别，依据国家有关环保标准、规定所列控制指标，并结合项目所处区域环境特征，筛选出本项目评价因子见表1-2。

表1-2    评价因子一览表

| 评价要素 | 评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、NO2、SO2、甲苯、二甲苯、VOCs | PM10、甲苯、二甲苯、VOCs |
| 声环境 | 连续等效A声级LAeq | LAeq |
| 地表水 | COD、氨氮 | COD、氨氮 |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数 | / |

### 1.3.3 评价重点

本次工程的重点评价为

（1）工程分析；

（2）环境影响预测与评价；

（3）污染防治措施及其经济；

（4）技术可行性分析；

（5）选址可行性分析；

## 1.4 评价标准、评价等级及范围

### 1.4.1 评价标准

本次环评执行滑县环境保护局关于《滑县庆中机械厂年产200台（套）建筑机械、农用机械项目环境影响评价执行标准意见的函》（滑环发函[2016]67号）。由于VOCs尚无国家质量标准及排放标准，本次评价VOCs质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的推荐值，排放标准参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。

1、环境质量标准

本次环评环境质量标准见表1-3。

表1-3  环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | COD | 40mg/L |
|  |  | 氨氮 | 2.0mg/L |
|  |  | TP | 0.4mg/L |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 | 高锰酸盐指数 | 3.0mg/L |
|  |  | 总硬度（以CaCO3计） | 450mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.2mg/L |
|  |  | pH | 6.5～8.5 |
|  |  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |
|  |  | 硝酸盐 | 20mg/L |
|  | 参照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 石油类 | 0.3mg/L |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO2 24小时平均 | 150μg/m3 |
|  |  | SO2 小时平均 | 500μg/m3 |
|  |  | NO2 24小时平均 | 120μg/m3 |
|  |  | NO2 小时平均 | 240μg/m3 |
|  |  | PM10 24小时平均 | 150μg/m3 |
|  | VOCs参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃推荐值 | 非甲烷总烃小时均值 | 2.0 mg/m3 |
|  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 | 二甲苯一次浓度值 | 0.3mg/m3 |
|  | 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71） | 甲苯一次浓度值 | 0.6mg/m3 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 | 噪声 | 昼间70dB(A)、夜间55dB(A) |
|  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |  | 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) |

2、污染物排放标准

本次评价污染物排放执行标准见表1-4。

表1-4  污染物排放标准一览表

| 污染类型 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 甲苯 | 表2二级及无组织排放监控浓度限值2.4mg/m3（周界外浓度最高点） |
|  |  | 二甲苯 | 表2二级及无组织排放监控浓度限值1.2mg/m3（周界外浓度最高点） |
|  |  | 粉尘 | 表2二级及无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3（周界外浓度最高点） |
|  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） | VOCs | 表2二级及表5厂界监控点浓度限值2.0mg/m3 |
|  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》 | 油烟 | 2.0mg/m3 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 | 噪声 | 昼间 70dB（A） |
|  |  |  | 夜间 55dB（A） |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  | 昼间 60dB（A） |
|  |  |  | 夜间 50dB（A） |
| 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准 |  |  |

### 1.4.2 评价等级

1、环境空气评价等级

本项目排放的大气污染物包括：甲苯、二甲苯、VOCs、粉尘、焊接烟尘、油烟。

本项目废气主要为焊接烟尘，抛丸粉尘和喷漆房产生的甲苯、二甲苯及VOCs，本次评价以颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs作为预测因子。根据下文预测模式计算出各污染物的最大占标率Pmax和占标率10%的最远距离D10%，见表1-5。

表1-5  各污染物评价级别判断一览表

| 污染物名称 |  |  | Pmax（%） | D10%（m） | 评价级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 抛丸工序 | 粉尘 | 1.12 | 0 | 三级 |
|  | 喷漆房 | 甲苯 | 0.16 | 0 | 三级 |
|  |  | 二甲苯 | 0.77 | 0 | 三级 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.85 | 0 | 三级 |

表1-6  环境空气评价工作等级判据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80％，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10％或D10%<污染源距厂界最近距离 |

根据表1-5计算结果，确定本项目评价等级为三级。

根据预测评价确定为三级评价。

2、地表水评价等级

本项目生产废水循环利用，不外排，生活废水经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥，不外排，根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）中评价工作等级划分原则，结合工程排污状况分析及纳污水体状况，本项目属于低于第三级地表水环境影响评价条件的建设项目，不必进行地表水环境影响评价。本次评价简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水情况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析。

3、地下水环境评价等级

本项目用水自备水井，结合《环境影响评价技术导则——地下水导则》（HJ610-2016）及其附录A，本项目为“53金属制品加工制造报告书”，涉及喷漆工艺，确定本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，本项目厂区周围无集中式饮用水水源，有分布式居民饮用水水源，地下水类型为较敏感，因此，地下水评价等级确定为三级，地下水评价具体分级的原则与判据见表1-8。

表1-8  地下水环境影响评价等级划分一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 | 三级 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |  |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |  |

4、声环境评价等级

本项目建设区为2类声功能区，依据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，确定本项目噪声为二级评价。

- 风险评价等级

- 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A表1和表2，本项目厂区无重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目环境风险评价工作等级定为二级。

### 1.4.3 评价范围

根据评价分级结果，结合工程特点及建设项目所在区域环境特征，确定本次工程各环境因素的评价范围，详见表1-10。

表1-10  工程各环境因素评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 三级 | 以项目所在地为中心，南北和东西边长各5km，面积约25km2的区域 |
| 2 | 地表水环境 | -- | 不排放废水，对地表水现状简要分析 |
| 3 | 地下水环境 | 三级 | 按照地下水流向，项目厂址上游1km、下游2km、两侧各1km，面积共6km2 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 四周厂界外200m |
| 5 | 环境风险 | 二级 | 距离风险源半径3km的圆形范围 |

## 1.5 环境保护目标

根据对本次工程产排污状况的分析，结合对拟建厂址周围环境状况的现场踏勘，周边环境示意图见图1-1，确定主要环境保护目标见表1-11。

北

东环汽贸

钢材市场

空院

东环路

小道

本项目

威林砂浆

鹏鑫汽修

空地

门市

安达汽车服务中心

中州大道

德众汽车产业园

空地

图1-1 项目周边环境示意图

表1-11  污染控制及环境保护目标一览表

| 序号 | 环境类别 |  | 保护对象 | 距离方位（m） | 目标要求 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 |  | 史庄村 | S、245 | 满足环境空气质量二级标准要求 | 村庄 |
|  |  |  | 禹村 | N、450 |  |  |
|  |  |  | 谢庄村 | S、855 |  |  |
|  |  |  | 滑县实验学校 | SW、955 |  | 学校 |
|  |  |  | 北焦庄村 | S、1042 |  | 村庄 |
|  |  |  | 大屯村 | SN、1322 |  |  |
|  |  |  | 吴村 | NW、1350 |  |  |
|  |  |  | 袁营村 | N、1370 |  |  |
|  |  |  | 滑东小区 | SW、1370 |  | 小区 |
|  |  |  | 卢庄村 | E、1375 |  | 村庄 |
|  |  |  | 辛屯村 | SW、1445 |  |  |
|  |  |  | 双庙村 | SW、1540 |  |  |
|  |  |  | 西营村 | NE、1675 |  |  |
|  |  |  | 孔村 | E、1820 |  |  |
|  |  |  | 牛村 | NW、1895 |  |  |
|  |  |  | 冯庄村 | E、1910 |  |  |
|  |  |  | 沙河头村 | S、1950 |  |  |
|  |  |  | 安在村 | SW、2095 |  |  |
|  |  |  | 八里铺村 | N、2200 |  |  |
|  |  |  | 油坊村 | SE、2210 |  |  |
|  |  |  | 南苗固村 | NW、2275 |  |  |
|  |  |  | 后村 | NE、2355 |  |  |
|  |  |  | 苗固北街村 | NW、2410 |  |  |
|  |  |  | 东关村 | SW、2425 |  |  |
| 2 | 水环境 | 地表水环境 | 城东河 | N、380 | 满足Ⅴ类水质类别要求 | 农业用水 |
|  |  |  | 贾公河 | S、1700 |  |  |
|  |  |  | 文革河 | W、2300 |  |  |
|  |  | 地下水环境 | 按地下水流向，项目厂址上游1km、下游2km、两侧各1km，面积共6km2的浅层地下水 | / | 满足地下水水质Ⅲ类标准要求 | / |

## 1.6 评价工作程序

评价工作程序见图1-2。

图1-2 环境影响评价工作程序图

- 第二章  工程分析

## 2.1 本项目概况

本项目位于滑县东环路北段路东，占地面积8863.96m2（以附件中实际测绘面积为准），总建筑面积6301m2，主要建设车间、仓库、展厅、办公室等，目前项目土建工程已建设完成。本项目以角铁、圆钢和板钢等为原料进行加工生产，预计年生产建筑机械、农用机械各100台（套），项目涉及到喷漆工艺，建设专用喷漆房进行生产。

### 2.1.1 本项目基本情况

本项目基本情况见表2-1。

表2-1  项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 |  | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 |  | 滑县庆中机械厂 |
| 2 | 项目名称 |  | 滑县庆中机械厂年产200台（套）建筑机械、农用机械项目 |
| 3 | 建设性质 |  | 新建 |
| 4 | 工程厂址 |  | 滑县东环路北段路东 |
| 5 | 占地面积 |  | 8863.96m2 |
| 6 | 建筑面积 |  | 6301m2 |
| 7 | 总投资 |  | 1012.73万元，全部企业自筹 |
| 8 | 产品方案 |  | 年生产建筑机械、农用机械200台，以角铁、圆钢、钢板等为主要原料，及油漆、五金配件等为辅料 |
| 9 | 公用 工程 | 供水 | 自备水井 |
|  |  | 供电 | 由滑县供电局统一供给，可满足项目生产生活用电需求 |
|  |  | 供热 | 办公采用单体空调供暖，生产无需用热 |
|  |  | 供气 | 食堂采用液化气罐，定期罐装，能够满足要求 |
| 10 | 排水去向 |  | 生产废水循环使用、定期补加，不外排，生活废水经厂区化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥 |
| 11 | 工程劳动定员 |  | 35人 |
| 12 | 工作制度 |  | 年生产200天，一般情况下单班8小时工作制，根据订单情况安排加班 |
| 13 | 建设期 |  | 已建设完成 |

### 2.1.2 项目组成情况

本项目组成一览表见表2-2。

表 2-2  项目组成一览表

| 项目名称 |  |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产车间 |  | 1F，建筑面积1050m2，主要用于切割、钻孔、淬火、焊接 |
|  | 2#生产车间 |  | 1F，建筑面积1050m2，主要用于抛丸、组装、喷漆 |
|  | 原料库 |  | 1F，建筑面积572m2 |
|  | 成品库 |  | 1F，建筑面积760m2 |
|  | 办公室 |  | 2F，220m2，其中1F外租用作门市房，本项目使用建筑面积为110m2 |
| 辅助工程 | 机件仓库 |  | 1F，建筑面积220m2 |
|  | 临时休息用房 |  | 2×1F，建筑面积1×60m2、1×90m2 |
|  | 食堂 |  | 1F，建筑面积56m2 |
| 公用工程 | 供水 |  | 自备水井，可以满足项目建设用水和生产、生活用水的需求。 |
|  | 采暖 |  | 办公采用单体空调供暖，生产无需用热 |
|  | 排水系统 |  | 生产废水循环使用、定期补加，不外排，生活废水经厂区化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥 |
| 环保工程 | 废水 | 食堂、生活污水 | 食堂废水经隔油池隔油后与生活污水一同进入化粪池，处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥 |
|  |  | 生产废水 | 生产废水循环使用、定期补加，不外排 |
|  | 废气 | 喷漆室 | 水帘房+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |
|  | 噪声 | 机械设备噪声 | 加强设备管理、设置减震垫、墙体隔音 |
|  | 一般固废堆场 | 生活垃圾、废边角料、收集的粉尘 | 生活垃圾安排专人及时清理至垃圾填埋场，日产日清；边角料和收集的粉尘外售。 |
|  | 危废间 | 油漆桶和漆渣 | 设置标志，建立危废暂存间，防渗、防溢流和防雨淋，定期交有资质单位处置 |

### 2.1.3 工程主要构筑物情况

本项目主要建设生产车间、办公用房、仓库等主要构筑物情况见表2-3。

表2-3  项目主要构筑物情况一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 层数（F） | 建筑面积(m2) | 结构类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#生产车间 | 1 | 1050 | 钢结构 |
| 2 | 2#生产车间 | 1 | 1050 | 钢结构 |
| 3 | 原料库 | 1 | 572 | 钢结构 |
| 4 | 成品库 | 1 | 760 | 钢结构 |
| 5 | 办公室 | 2 | 220 | 砖混结构，其中1F外租用作门市房，本项目使用2F,建筑面积为110m2 |
| 6 | 机件仓库 | 1 | 220 | 钢结构 |
| 7 | 临时休息用房 | 1 | 150 | 钢结构 |
| 8 | 食堂 | 1 | 56 | 砖混 |
| 总建筑面积 |  |  | 6301 | / |

### 2.1.4  本项目产品方案

本项目主要产品为建筑机械和农用机械，其中建筑机械主要有免烧砖机、破碎机、垫块机等，农用机械主要有粮食传送机、播种机等。产品方案见表2-4。

表2-4  项目产品方案一览表

| 项目 | 产量 台•套 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建筑机械 | 100 | 主要包括免烧砖机、破碎机、垫块机等，具体生产比例根据市场需求调整 |
| 农用机械 | 100 | 主要包括粮食传送机、播种机、拌合机等，具体生产比例根据市场需求调整 |
| 合计 | 200 | / |

### 2.1.5 本项目原辅材料消耗

本项目主要以角铁、圆钢、钢板、焊材等为原料，原辅材料消耗情况见表2-5。

表2-5  本项目原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 项目 |  |  | 年用量 | 储存方式与位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要材料 | 角铁 |  | 150t | 原料库 |
| 2 |  | 圆钢 |  | 50t |  |
| 3 |  | 钢板 |  | 200t |  |
| 4 |  | 电机 |  | 200台 |  |
| 5 |  | 轮胎 |  | 200个 |  |
| 6 |  | 传送带 |  | 80条 |  |
| 7 |  | 齿轮 |  | 800个 |  |
| 8 |  | 焊材 |  | 10t |  |
| 9 | 辅料 | 油漆 | 基料 | 2.4t/a | 桶装，储量较小，暂存配套用房阴凉通风处 |
| 10 |  |  | 稀释剂 | 0.8t/a |  |
| 11 |  |  | 固化剂 | 0.8t/a |  |
| 12 |  | 淬火液 |  | 2t/a | 需要时外购，不在厂区储存 |
| 13 |  | 五金配件 |  | 15t/a | 生产车间 |
| 14 | 水 |  |  | 396.7t | / |
| 15 | 电 |  |  | 11万kwh |  |

本项目使用的主要原材料的理化性质见表2-6和表2-7。

表2-6    原材料理化性质一览表

| 原辅料名称 | 物质理化特性 |
| --- | --- |
| 油漆基料 | 项目所用油漆基料主要成分为乙酸丁酯、颜料、助剂和溶剂等组成的单组份油漆，根据原厂商提供资料，本项目所用乙酸丁酯漆，油漆主要成分为乙酸丁酯，含量约10~30%，乙醇-3-乙氧基丙酸酯约5~10%，乙酸-1-甲氧基-丙酸酯约5~10%，甲苯约5%，二甲苯约10%，其他为色浆等。乙酸丁酯漆耐化学品性能好，保光、保色性能优良，附着力好，机械性能好，用于交通车辆、工程机械、高级仪器设备等高档装饰物的物件。 |
| 稀释剂 | 即溶剂，用于调稀油漆，降低油漆的粘度，以能够用喷枪进行喷漆。本项目的稀释剂为天那水，也称香蕉水，主要成分为醋酸丁酯、正丁醇，乙醇，环已酮，甲苯，二甲苯，具有较强挥发性。其中，甲苯（重量比，以下相同）约为25%、二甲苯为40%、酯类为15%、醇类为10%、酮类为20%。 |
| 固化剂 | 本项目所用固化剂主要成份为乙酸丁酯10~30%，二甲苯20%，聚异氰酸酯30~60% |
| 淬火液 | 淬火液为无机水溶性淬火液，是高分子无机聚合物饱和溶液，由其与水按比例配制成的无机淬火剂，在高温阶段冷却速度大于水，在低温阶段冷却速度低于水，具有无毒、无味、不腐蚀、不燃烧、不易变黑变臭。在使用过程中，热稳定性好，不老化，抗污染性强，高温不分解。 |

表2-7  油漆及添加剂中重要化学物质理化性质一览表

| 原辅料名称 | 物质理化特性 |
| --- | --- |
| 乙酸丁酯 | 无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于水;与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。易燃。急性毒性较小，但对眼鼻有较强的刺激性，而且在高浓度下会引起麻醉。乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂，对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。相对密度(d2020)0.8826。凝固点-77℃。沸点125～126℃。折光率(n20D)1.3951。闪点(闭杯) 22℃。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%～8.0%(体积)。有刺激性。高浓度时有麻醉性。 |
| 甲苯 | 甲苯是一种无色，带特殊芳香味的易挥发液体，具有类似苯的芳香气味，沸点（常压）110.63℃，熔点-94.99℃。甲苯不溶于水，溶于乙醇、乙醚和丙酮。蒸气和空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2～7.0％（体积）。甲苯主要用于重要的化工产品和原料，用于掺和汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、燃料中间体、药物等的主要原料。该物质较稳定，避免接触的条件：明火、高热、强氧化剂，禁忌物：强氧化剂。燃烧分解产污为一氧化碳、二氧化碳、水。 |
| 二甲苯 | 二甲苯为无色透明液体；是苯环上两个氢被甲基取代的产物，存在邻、间、对 三种异构体，在工业上，二甲苯即指上述异构体的混合物。二甲苯具特臭、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。沸点为137～140℃。二甲苯毒性中等，也有一定致癌性。二甲苯的污染主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶，各 种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中，还可来自燃料和烟叶的燃烧气。 |

由上表可知，本项目严格按照国家要求，选用低毒、无害的原辅材料，不使用《“高污染、高环境风险”产品名录》（2010年修订版）中规定的产品，从原材料使用上可实现清洁生产。

### 2.1.6 主要设备情况

本项目主要设备设施情况见表2-8所示。

表2-8  本项目设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床 | CA6140A | 1 | 台 |
| 2 | 镗床 | T619A | 1 | 台 |
| 3 | 普通车床 | CW6163 | 4 | 台 |
| 4 | 摇臂钻床 | Z3025*10 | 1 | 台 |
| 5 | 钻床 | Z3050A | 1 | 台 |
| 6 | 台钻 | / | 1 | 台 |
| 7 | 牛头铇床 | B665-3 | 1 | 台 |
| 8 |  | XW5032B | 1 | 台 |
| 9 |  | B690A | 1 | 台 |
| 10 | 铣床 | B1-400W | 2 | 台 |
| 11 | 剪板机 | / | 1 | 台 |
| 12 | 折弯机 | WC67Y-80×2600 | 1 | 台 |
| 13 | 抛丸机 | XCB1625 | 1 | 台 |
| 14 | 等离子切割机 | YMSK-F2300-4000×6000mm | 1 | 台 |
| 15 | 压力机 | / | 1 | 台 |
| 16 | 扣管机 | YH-100H | 1 | 台 |
| 17 | 加热炉 | / | 1 | 套 |
| 18 | 平行吊 | PJ010 | 1 | 台 |
| 19 | 静电喷涂流水线 | / | 1 | 条 |
| 20 | 二保焊 | NBC-350 | 10 | 台 |
| 21 | 交流弧焊机 | BX1-400-2 | 3 | 台 |
| 22 |  | BX1-315-2 | 2 | 台 |

## 本项目设备选型按照节能的原则，设计上采用节能、高效、先进的设备，对国家明令禁止的耗能设备不予选用，符合国家清洁生产要求。

## 2.2 项目公用工程

1、给排水

本工程自备水井，用水能够满足项目要求。本项目产生的生产废水循环使用、定期补加，不外排；生活污水经厂区化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥。

2、供电

供电电源由滑县供电局统一供给，可满足项目生产生活用电需求，生产用电和生活、照明用电分设变压器，可以满足本项目所用高压及低压用电负荷。用电量预计为11万kWh/年。

3、供气

本项目食堂使用液化气罐，根据需要不定期更换，可满足食堂用气需求。

- 供热制冷

本项目办公区采用单体空调取暖、制冷，生产过程无需热源，能够满足项目需要。

综上所述，本项目采用节能型变压器，降低变压器损耗；照明选用高效节能光源，节约电能。对水、电、热等能源均配备计量仪表，利于能源的使用和管理。生产设备选用节能型设备，设备带有温度和压力控制系统，保证设备处于最佳工作状态，提高设备的工作效率。公用动力设备均采用国家推广的节能产品，根据不同生产负荷合理调配设备运行。本项目食堂能源使用液化气，不使用污染较大的煤炭资源。从耗能上符合清洁生产要求。

## 2.3 项目生产工艺流程及产污环节

### 2.3.1 生产工艺流程及产污环节分析

本项目生产工艺流程及产污环节见图2-2。

原材料

切割

加工

淬火回火

焊接

组装

抛光

底漆

晾干

面漆

晾干

总装

噪声

噪声

噪声

有机废气

焊接烟尘

粉尘

有机废气

固废

固废

固废

有机废气

固废

检验

入库

有机废气

出厂

图2-2  本项目生产工艺及产污节点示意图

机加工：主要包括切、钻、铣、铇等工序，将原料角铁利用切割机进行切割下料，圆钢使用机床进行截断，切割件进行相应的冲床修整和冲床冲孔，锯床件进行钻孔等，即得到角铁和圆钢毛件；将原料钢板进行剪板，剪板完成后置于折弯机上进行折弯，即得到钢板毛件。

淬火回火：将加工好的毛件使用加热炉加热到830℃左右，之后利用预余热在淬火池中进行淬火处理（淬火池大小约5m3），再经回火炉（在加热炉中回火）进行回火，回火炉使用电加热，温度控制在500℃左右，回火目的主要是提高产品强度、塑性和韧性，然后自然冷却。

焊接：按照设计及工艺要求，将角铁、圆钢毛件与板钢毛件进行焊接，其中低碳钢和低合金高强度钢进行二保焊焊接，除低碳钢和低合金高强度钢外进行普通焊接，焊接完成后进行抛丸机除锈，即得到半成品件。

抛丸：本项目表面处理工序采用抛丸工艺，抛丸是一种机械方面的表面处理工艺的名称，抛丸是一个冷处理过程，抛丸是为了去除表面氧化皮等杂质提高外观质量，利用高速运动的弹丸（60-110m/s）流连续冲击被强化工件表面，迫使靶材表面和表层（0.10-0.85mm）在循环性变形过程中发生显微组织结构发生改性、外表面粗糙度发生变化。抛丸可提高材料疲劳断裂抗力，防止疲劳失效，塑性变形与脆断，提高疲劳寿命。

喷漆：组件在全封闭的喷漆房（配水帘柜）内采用喷枪进行人工喷漆，采用空气辅助无气喷涂法。本项目均采用一次底漆及面漆工序，所需漆料为乙酸乙酯漆。基料、固化剂及稀释剂简单混合后即可形成工作用漆料，应用于喷漆工序。喷漆工人在底漆喷漆房工作台上配制工作漆料，配制过程中有少量稀释剂挥发，所挥发成分经工作台上方集气管道抽至喷漆废气处理系统，经处理后排放。喷漆时，漆雾与水幕相遇，被冲刷到喷漆废水水箱内。水箱内的水由水泵提升到水帘过滤器顶的溢水槽，溢流到水幕板上形成水幕。捕捉漆雾后的废水经过滤、加药沉淀处理后回用。每天需对循环水处理系统进行补水，循环使用，不外排；面漆房生产布置与底漆房基本相同，采用空气辅助无气喷涂法，在全封闭的水帘面漆喷漆房内进行，采用一次面漆工序，喷漆后组件自然晾干。

喷漆室外部侧面设置引风机，向外抽风，使喷漆室形成负压状态，喷漆产生的漆雾及挥发性有机物、凉干过程产生的挥发性有机物在负压作用下吸入水帘净化器，漆雾及挥发性有机物、凉干过程产生的挥发性有机物废气随着气流向水帘板一侧运动，经水帘板上形成的水幕将漆雾带入水中，并经排风装置的抽吸力和漩涡器的作用，使水与漆雾充分混合，达到漆雾捕集的目的，然后进入活性炭吸附塔去除挥发性有机物，并通过排气筒排放。

总装：涂装完成后进行半成品与购置成品件进行组装，购置成品件有电机、风机、螺栓、螺母和电气控制设备等，组装完成的成品储存入库，待售。

### 2.3.2 生产过程中产生的主要污染物分析

项目烘干设备生产过程产污环节见下表。

表2-8  烘干生产过程产污环节一览表

| 类别 | 产生工段 | 污染源名称 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 办公 | 生活废水 | COD、NH3-N |
|  | 喷漆 | 水帘房循环废水 | 主要为漆雾中的漆渣及苯系物 |
| 废气 | 焊接 | 烟尘 | 颗粒物 |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 颗粒物 |
|  | 调漆、喷漆、晾干等 | 漆雾 | 甲苯、二甲苯、VOCs |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟 |
| 噪声 | 生产全过程 | 切割、冲床、冲孔、剪切、抛丸、风机等设备 | 噪声 |
| 固废 | 切割、冲床、冲孔、剪切 | 废边角料及废金属屑 | 一般固废 |
|  | 抛丸 | 清理粉尘 | 一般固废 |
|  | 喷漆 | 油漆桶、漆渣 | 危险固废 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 危险固废 |

## 2.4 水平衡

本项目生产用水主要为喷漆房水帘用水，生活用水主要为员工日常洗漱废水及食堂废水。本项目水平衡图见图2-2。

生活用水

水帘循环水

生活污水

化粪池

1.65t/d

1.6t/d

0.05t/d

0.32t/d

1.28t/d

0.05t/d

1.0t/水箱

1.5t/次

注：水帘房用水循环使用，每箱水1m3，每月更换一次

沤制农家肥

1.28t/d

交有资质单位安全处置

图2-3  本项目用排水平衡图

## 2.5 工程污染物产生及排放情况分析

### 2.5.1施工期污染物产生及排放情况

本项目土建工程均已建设完成，施工内容主要为喷漆房及部分环保设备的建设，喷漆房位于车间中，施工期内容主要为生产设备的安装，故施工期主要污染物为设备安装过程产生的噪声。

本项目周边200m范围内并无环境敏感点，且设备均安装在车间内，安装过程不使用高噪声设备，经墙体隔音后对周边环境影响很小。为最大限度避免和减轻安装施工噪声对施工场地周围敏感点的影响，本评价对安装施工噪声的控制提出以下要求和建议：

合理安排施工计划及施工时间，避免夜间（22:00-6:00）施工，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

采取上述措施后，能够有效减少噪声的影响，随着施工安装期的结束，施工噪声将会消失，施工期噪声对环境影响较小，措施可行。

### 2.5.2营运期污染物产生及排放情况

#### 2.5.2.1废气

主要为抛丸工序产生的粉尘，焊接工序产生的烟尘，喷漆工序产生的甲苯、二甲苯、挥发性有机物VOCs及食堂油烟废气。

1、抛丸工序产生的粉尘

加工好的中小钢构首先送至抛丸车间，车间内设1台抛丸机。利用抛丸机，将钢丸喷到钢构表面，去除钢构焊接时飞溅在金属表面的金属颗粒、焊渣及锈蚀，使之获得均匀一致的金属光泽，便于钢材表面进行涂装。

根据《工业卫生与职业病》（2000年第26卷），抛丸除锈过程中产生的粉尘量约为1.2-2.4kg/t钢（处理量）。本项目钢材用量为400t/a，本项目从安全角度考虑以最大粉尘量计算，本项目抛丸产生的粉尘量为0.96t/a。抛丸机每天工作8小时，年工作时间为1600小时，故产生量为0.6kg/h，抛丸机除尘风机风量为5000m3/h，故粉尘产生浓度为1200mg/m3。项目抛丸工段全封闭，抛丸生产线自带旋风+滤筒二级除尘设施，除尘率可达99%，抛丸粉尘经旋风+滤筒二级除尘设施处理后通过15m高排气筒排放。经除尘后，抛丸粉尘排放量为0.0096t/a，粉尘排放速率为0.006kg/h，排放浓度为12mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时最高允许排放速率3.5kg/h。

- 焊接工序产生的烟尘

项目生产过程中会产生少量的焊接烟尘，评价要求生产车间设置一台移动式焊接烟尘净化器，经处理后以无组织形式排放。

本项目焊接工艺主要在车间内进行，采用的焊接方式主要为二氧化碳保护焊以及普通电焊。项目投运后，焊材消耗量约为10t/a，其中焊丝消耗量8t/a，焊条2t/a。根据《焊接技术手册》，单位焊丝烟尘产生量为8g/kg，单位焊条烟尘产生量为10g/kg，则项目焊接过程中焊接烟尘产生量见下表。

表2-10  项目焊接过程焊接烟尘产生量计算表

| 焊接材料 | 使用单位焊接材料烟尘产量（g/kg） | 年用量(t/a) | 烟尘产生总量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊丝 | 8 | 8 | 0.064 |
| 焊条 | 10 | 2 | 0.02 |
| 小计 |  | 10 | 0.084 |

由上表可知，车间焊接工序产生的焊接烟尘量为0.084t/a，移动式焊接烟尘净化器处理效率为85%，每天焊接约5h，运行时间为1000h，则烟尘排放速率为0.013kg/h。

3、甲苯、二甲苯

本项目在厂房内设置2喷漆室（一底一面），调漆在喷漆房中进行，喷漆后在晾干房自然晾干。喷漆工序中油漆固化过程中会产生一定量的甲苯、二甲苯废气，本项目油漆年耗量约4t/a，喷漆工序相对污染较重，评价要求建设单位对喷漆房进行单独设置，进行全封闭，根据底漆和面漆工序分隔开，设置开关门，喷漆进行时全封闭，隔开抽风。

本项目底漆和面漆均为乙酸乙酯漆，产污源强相同，油漆基料使用量为2.4t/a，固化剂使用量为0.8t/a，稀释剂使用量为0.8t/a，根据工程分析，油漆基料中甲苯含量约5%，二甲苯含量约10%，固化剂中二甲苯含量约20%，稀释剂中甲苯含量约为25%、二甲苯含量约40%，甲苯、二甲苯挥发性较强，本项目以全部挥发计，则甲苯产生量为0.32t/a，二甲苯产生量为0.72t/a，每天运行约6h，即1200h/a。

参照《机械工业涂装工艺手册》和《环境统计入门》统计资料，涂装过程使用均为速干漆，大体可分为调漆、喷漆、流平及烘干，有机废气在调漆环节挥发量占15%，喷涂环节挥发量占40%，流平环节挥发量站15%，烘干环节占30%，本项目烘干采用自然晾干形式，在晾干房中进行，调漆、喷漆、流平均在喷漆室进行，采用水帘吸附+漆雾过滤器+活性炭吸附装置处置有机废气，调漆、喷漆、流平、晾干共用一套处理装置，只计算污染物总排放量，不再分工艺计算。

漆雾和有害气体随着气流向水帘板一侧运动，经水帘板上形成的水幕将漆雾带入水中，并经排风装置的抽吸力和漩涡器的作用，使水与漆雾充分混合，达到漆雾捕集的目的。废气在经过气水分离并在喷漆室循环水中加入SW871或者类似的漆雾絮凝剂，喷漆房经负压抽风可收集90%以上的漆雾，经漆雾过滤器净化、活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，经类比泉州市监测站对泉州市名品电子科技有限公司汽车电子项目喷漆房排放口（采用水帘吸附+漆雾过滤器+活性炭吸附处理）的监测结果，有机废气去除效率在90%以上，本项目取90%。二甲苯产生量为0.72t/a甲苯产生量为0.32t/a，经水帘吸附+漆雾过滤器+活性炭吸附装置处置处理后，二甲苯、甲苯有组织排放量分别为0.0648t/a、0.0288t/a，喷漆房负压引风机总风量按5000m3/h计(底漆房、面漆房、晾干房均设置引风机，底漆房、面漆房均设置水帘柜，收集后共用一套废气处理装置)。喷漆房二甲苯排放速率约0.054kg/h，排放浓度约10.8mg/m3；甲苯排放速率约0.024kg/h，排放浓度约4.8mg/m3；排放速率和浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（二甲苯最高允许排放浓度70mg/m3，15m高排气筒最大排放量1.0kg/h；甲苯最高允许排放浓度40mg/m3，15m高排气筒最大排放量3.1kg/h）。

二甲苯、甲苯无组织排放量分别为0.072t/a、0.032t/a，排放速率分别为0.06kg/h，0.027kg/h。

本项目喷漆有机废气物料平衡图见下图。

图2-4  喷漆有机废气物料平衡图  单位：t/a

- 挥发性有机废气

本项目喷漆工序除产生一定量的甲苯和二甲苯毒性较大气体外，还产生部分其他挥发性有机废气（VOCs），VOCs产生系数参照广东省木制家具制造行业挥发性有机物排放系数使用指南中VOCs产污系数0.65kg/kg原辅材料，本项目油漆使用量约4t/a，则VOCs产生总量约1.64t/a（2.4×25%+0.8+0.8×30%=1.64t/a）。经水帘吸附+漆雾过滤器+活性炭吸附装置处置处理，喷漆房对漆雾收集效率约90%，则VOCs有组织收集量约1.476t/a，经类比，有机废气处理效率以90%计，则有组织VOCs最终排放量约0.1476t/a，排放速率约0.123kg/h，排放浓度约24.6mg/m3，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2二级标准（VOCs最高允许排放浓度60mg/m3，15m高排气筒最大排放量1.5kg/h）（由于VOCs尚无国家允许排放控制标准，本项目参照天津市地方标准）。

无组织排放量约0.164t/a，排放速率约0.137kg/h。

4、食堂废气

油烟废气为食堂厨房在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生的废气。根据类比调查，人均食用油量约30g/人·d，本项目劳动定员35人，中午在厂区就餐一顿。

一年工作时间是200天，一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，经计算，本项目年食用油耗量为0.21t/a，油烟产生量为0.0059 t/a。项目食堂共设1个基准灶头，评价建议设置1套油烟净化装置（油烟净化器设计净化效率不低于60%，风机风量10000m3/h，每天工作1h），油烟废气经油烟净化器处理后排放量为0.0024t/a，则油烟排放浓度为1.2mg/m3，油烟废气经处理后由烟道引至屋顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求：2.0mg/m3，对周围环境影响不大。

综上，本项目废气产排情况汇总见表2-11。

表2-11  废气产排情况一览表

| 序号 | 污染物 | 特征 因子 |  | 产生量 |  | 排放量 |  | 治理 措施 | 去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （kg/h） | （t/a） | （kg/h） | （t/a） |  |  |
| 1 | 喷漆废气 | 甲苯 | 有组织 | 0.27 | 0.288 | 0.024 | 0.0288 | 水帘吸附+漆雾过滤器+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 90 |
|  |  |  | 无组织 | 0.027 | 0.032 | 0.027 | 0.032 |  | / |
| 2 |  | 二甲苯 | 有组织 | 0.6 | 0.648 | 0.054 | 0.0648 |  | 90 |
|  |  |  | 无组织 | 0.06 | 0.072 | 0.06 | 0.072 |  | / |
| 3 |  | VOCs | 有组织 | 1.23 | 1.476 | 0.123 | 0.1476 |  | 90 |
|  |  |  | 无组织 | 0.137 | 0.164 | 0.137 | 0.164 |  | / |
| 4 | 抛丸粉尘 | 粉尘（有组织） |  | 0.6 | 0.96 | 0.006 | 0.0096 | 自带配套旋风+滤筒二级除尘设施 | 99% |
| 5 | 焊接烟尘 | 烟尘（无组织） |  | 0.084 | 0.084 | 0.013 | 0.0126 | 加强通风无组织排放 | / |
| 6 | 食堂油烟 | 油烟废气 |  | 0.03 | 0.0059 | 0.012 | 0.0024 | 油烟净化装置 | 60 |

#### 2.5.2.2废水

本项目用水主要为喷漆房水帘循环水和员工生活办公用水，废水主要为生活污水。

1、循环用水

本项目喷漆房设置水帘柜，水帘柜用水主要是在水帘柜底部设置一水池，水池大小为长4m×宽3m×高0.7m，有效水深为0.5m，水经抽水泵抽至上方经水帘柜面板顺流而下，从而吸附漆雾，收集下来的漆渣会进入循环水池内，其内部设有过滤网，将部分漆渣进行过滤收集，少量漆渣进入循环水池后投加漆雾絮凝剂使其沉淀，喷漆水循环使用，定期补充，不外排。水池中蓄水量总计约6t，循环使用过程中会有少部分水蒸发损耗，每天损耗量以20%计，则水帘循环水补充量为1.2t/d、即240t/a。

2、生活污水

本项目员工共计35人，在厂区食用午餐，使用旱厕，根据河南省用水定额并结合当地实际情况，用水量平均按30 L/d·人计，则生活用水量约1.05t/d，即210t/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.84t/d，即168t/a。生活污水主要污染物浓度为COD：300mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：25mg/L，产生量为COD：0.0504t/a，SS：0.0252t/a，NH3-N：0.0042t/a，本次环评建议建设单位设置1×5m2隔油池、化粪池各一座，生活废水经隔油池+化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥。

#### 2.5.2.3噪声

本工程噪声源主要为折弯机、冲床、数控车床、钻床、抛丸机、切割机、剪板机、喷涂设备和空压机等机械设备运行过程中产生的噪声，源强约在75～95dB（A）之间，工程主要高噪声设备声源值见表2-13。

表2-13  本项目主要高噪声设备一览表

| 序号 | 噪声源 | 设备数量 （台） | 治理前源强dB（A） | 治理措施 | 治理后源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折弯机 | 1 | 75～85 | 减振、隔声 | 60～70 |
| 2 | 铣床 | 2 | 75～95 | 减振、隔声 | 60～80 |
| 3 | 镗床 | 1 | 75～85 | 减振、隔声 | 60～70 |
| 4 | 钻床 | 2 | 75～85 | 减振、隔声 | 60～70 |
| 5 | 普通车床 | 4 | 75～85 | 减振、隔声 | 60～70 |
| 6 | 抛丸机 | 1 | 80～95 | 减振、隔声 | 60～80 |
| 7 | 等离子切割机 | 1 | 75～95 | 减振、隔声 | 60～80 |
| 8 | 剪板机 | 1 | 75～95 | 减振、隔声 | 60～80 |
| 9 | 扣管机 | 1 | 75～85 | 减振、隔声 | 60～70 |
| 10 | 压力机 | 1 | 75～85 | 减振、隔声 | 60～70 |

#### 2.5.2.4固废

1、一般工业固体废物

本项目生产过程中一般固体废物主要为角铁、圆钢和板钢加工过程中产生的铁屑、废边角料以及收集的粉尘。废边角料和铁屑产生量约2.5t/a，收集的粉尘量约0.95t/a。

2、危险废物

主要为喷漆工序产生的漆渣、废机油及废抹布、废气处理产生的废活性炭以及生产原料产生的废油漆桶。经类比计算，漆渣产生量约0.8t/a，废润滑油及废抹布产生量约0.05t/a，废漆桶产生量约0.5t/a。本项目生产过程经过活性炭吸附处理的有机废气量为1.4742t/a，根据《简明通风设计手册》P510页活性炭有效吸附能力为：240g有机废气/kg活性炭，据此可推算出活性炭使用量为6.14t/a。本项目活性炭吸附装置设计容积为1.2m3，所用活性炭比重为0.45t/m3，则本项目活性炭需每月更换一次。废液压油油和废含油抹布、废活性炭均属危险废物，依据《国家危险废物名录》，废液压油油属危险废物HW08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”、废物代码900-249-08；含油抹布属危险废物HW49“含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”、废物代码900-041-49；活性炭属危险废物HW06，废物代码261-005-06。

评价建议将废油、废活性炭和废抹布分类收集，暂存于密闭容器中，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行存储，定期交付有危险废物处置资质的单位进行处置。

3、生活垃圾

本项目劳动定员为35人，生活垃圾排放量按0.5千克/（人·d）计算，则每年的生活垃圾产生量约为3.5t/a。

综上，本项目固废产生情况如下表所示

表2-14  固体废物一览表

| 名称 | 产生量 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废边角料和铁屑 | 2.5t/a | 一般固废 | 设置临时固废堆放场，收集后定期外售 |
| 收集的粉尘 | 0.95t/a |  |  |
| 生活垃圾 | 3.5t/a |  | 及时交环卫部门统一处理 |
| 漆渣 | 0.8t/a | HW12 | 水帘喷漆室循环水中的漆雾絮凝剂和吸收喷漆过程产生的漆雾形成漆渣沉淀，交有资质的单位安全处置 |
| 废活性炭 | 6.14t/a | HW49 | 活性炭吸附装置产生的废活性炭，交有资质的单位安全处置 |
| 废油漆桶 | 0.5t/a | HW49 | 交有资质的单位安全处置 |
| 废润滑油及废抹布 | 0.05t/a | HW09 |  |

本项目产生的包装固废、废边角料、铁屑和收集的粉尘定期外售可综合利用，危险废物集中收集后定期交有资质单位处置，生活垃圾及时交环卫部门进行统一处理。

## 2.6工程污染物汇总

本项目污染物产排情况详见表2-15。

表2-15  工程污染物排放状况汇总表

| 名 称 |  |  | 产生量 | 自身削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 水量（t/a） |  | 168 | 168 | 0 |
|  | COD（t/a） |  | 0.0504 | 0.0504 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） |  | 0.0042 | 0.0042 | 0 |
|  | 有组织废气 | VOCs（t/a） | 1.476 | 1.3284 | 0.1476 |
|  |  | 甲苯（t/a） | 0.288 | 0.2592 | 0.0288 |
|  |  | 二甲苯（t/a） | 0.648 | 0.5832 | 0.0648 |
|  |  | 打磨粉尘（t/a） | 0.96 | 0.9504 | 0.0096 |
|  | 无组织废气 | VOCs（t/a） | 0.164 | 0 | 0.164 |
|  |  | 甲苯（t/a） | 0.032 | 0 | 0.032 |
|  |  | 二甲苯（t/a） | 0.072 | 0 | 0.072 |
|  |  | 焊接烟尘（t/a） | 0.084 | 0.0714 | 0.0126 |
|  |  | 食堂油烟（t/a） | 0.0059 | 0.0035 | 0.0024 |
| 固废 | 一般工业固废（t/a） |  | 3.45 | 3.45 | 0 |
|  | 危险固废（t/a） |  | 7.49 | 7.49 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） |  | 3.5 | 3.5 | 0 |

## 2.7 非正常工况分析

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），对于毒性较大的污染物还应估计其非正常排放量，本项目以喷漆有机废气进行非正常工况分析，非正常工况主要为废气吸附装置饱和或出现故障导致有机废气直接排放。非正常工况源强见表2-16。

表2-16   非正常工况污染物排放情况一览表

| 污染源名称 | 污染物名称 | 产生情况 |  | 排放参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/a | 排放方式 | 高度 (m) | 温度 (℃) | 直径(m) |
| 喷漆废气 | 甲苯 | 0.288 | 0.288 | 连续排放 | 15 | 20 | 0.3 |
|  | 二甲苯 | 0.648 | 0.648 |  |  |  |  |
|  | VOCs | 1.476 | 1.476 |  |  |  |  |

# 第三章  环境现状调查与评价

## 3.1 自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

滑县位于河南省东北部，地处北纬 35°12′～35°40′，东经 114°25′～ 114°58′。东与濮阳为邻，西与延津、浚县毗邻，南与长垣、封丘为界，北 与内黄、浚县接壤。南距郑州市153km，北距安阳市70km，县境东西长51.5km，南北宽 39.5km，总面积 1814km2。本项目位于滑县东环路北段路东，所处地理位置详见附图1，。

### 3.1.2 地形地貌

滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。

滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。

### 3.1.3 水资源

地表水

流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。

金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。

黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。

柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。

贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。

大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、滑县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。

地下水

地下水流向和地势基本一致，由西南向东北减低，平均比降1/3600～1/4000。全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4%；其中水层在25～45m之间的强富水区由粗砂、细砂组成，单位涌水量在10～30吨/时﹒米，面积为1583km2，占全县总面积的88.9%，适宜发展浅层灌溉，是当前主要开采对象，弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，单位涌水量1～5吨/时﹒米，面积197.3km2，占总面积的11.1%。根据河南省地质局资料记载：滑县浅层含水层顶板埋深60～120m，由西向东增深，厚11～34.5m，局部达到45m，单位涌水量4.6～7.3吨/时﹒米，个别达到11.7吨/时﹒米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。

### 3.1.4 气候气象

滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。

历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。

### 3.1.5 土壤

全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97%，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3%。

### 3.1.6 生物资源

滑县为农业大县，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

根据咨询当地林业部门及收集资料可知，本项目所在区域现无珍稀动植物存在。

## 3.2 饮用水源保护区

根据豫政办〔2013〕107号文件，滑县共两处地下水井群，分别为滑县一水厂地下水井群（道口镇西南，共10眼井）和滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南端，共7眼井），具体保护范围如下：

- 滑县一水厂地下水井群（道口镇西南，共10眼井）

- 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。

- 二级保护区：一级保护区外，东至解放路、西至卫南调蓄工程蓄水池东侧外堤岸、南至三家村中心东西大街、北至滑州路北140米与西边界连线的区域。

- 准保护区范围：卫南调蓄工程蓄水池内及堤外30m的区域（同二级保护区重叠的部分为二级保护区）。

- 滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井）

- 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。

- 二级保护区：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。

本项目距离滑县一水厂地下水井群二级保护区约7.3km（本项目西侧），距离滑县二水厂地下水井群二级保护区约7.3km（本项目西南侧），项目选址不在滑县集中式饮用水水源保护区范围内。

根据豫政办〔2016〕23号文件，滑县共九个乡镇集中式引用水井群，其中离本项目最近的地下水井群为留固镇地下水井群（共2眼井），一级保护区范围:水管站厂区及外围东至213省道的区域。本项目距离留固镇地下水井群一级保护区约10.5km（本项目东南侧），项目选址不在滑县乡镇集中式饮用水水源保护区范围内。

## 3.3 滑县城乡总体规划

为适应区域发展环境和区域交通条件的改变以及滑县城市自身发展需要，滑县需要重新审视发展思路和轨迹，必须通过规划的调整，对城市未来发展作出整体把握，据此委托南京大学城市规划设计研究院编制了《滑县城乡总体规划（2015-2030）》，本次规划的期限为2015～2030年，其中近期2015-2020年，远期2021-2030年。远景自2030年以后，展望到本世纪中叶。

具体内容如下：

（1）县域：全县土地总面积1814平方公里，是编制县域城乡统筹规划的范围。

（2）城市规划区：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡和枣村乡全部，规划区总面积约380平方公里，是县规划行政主管部门管辖建设活动的范围。

（3）中心城区：即规划控制区范围，也是中心城区的增长边界，是县规划行政主管部门重点管辖建设活动的范围。东至枣村乡井庄村-西营村-大屯村-油坊村和城关镇的东孔雀村-史固村一线、西北至滑县与浚县县界、南至小铺乡的小武庄村-许庄村和城关镇的董西南村-史固村一线，面积约142平方公里，其中规划建设用地68平方公里，其余作为发展备用地、农林用地。本项目位于位于枣村乡井庄村-西营村-大屯村-油坊村一线西侧，属于本区域。

（4）产业空间布局：

1.农业布局：两区七基地

两区：①以留固组团和白道口镇、八里营镇为主体构成的粮食产业发展改革引领区，打造全国粮食产业发展的示范区；②以中心城区、留固组团和白道口、老庙、慈周寨、焦虎等4个镇为主体构成的现代畜牧业优势集聚区。

七基地：①老店、王庄、半坡店、焦虎、牛屯、大寨、老庙、桑村等镇的绿色无公害粮食生产基地；②中心城区、留固组团和高平、慈周寨-瓦岗寨、八里营、牛屯、上官、赵营、大寨等镇的绿色无公害瓜菜种植基地；③牛屯镇为核心的金银花种植基地；④白道口、焦虎、桑村、老店、四间房等镇的林果花木种植基地；⑤留固组团和焦虎、牛屯等镇的生猪养殖基地；⑥上官、八里营、慈周寨-瓦岗寨、焦虎、牛屯等镇的牛羊养殖基地；⑦白道口、万古、赵营、大寨、上官、王庄、老店等镇的肉禽养殖基地。

2.工业布局：一城、一环、两镇、多点

一城：中心城区产业集聚区是滑县发展工业的重点区域，大力提升传统产业，加快集群发展，延伸产业链条，重点发展绿色食品加工、智能家居、装备制造、电子信息等产业，加快转变发展方式，积极发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型的产业集聚区。

一环：规划由中心城区外围的留固组团和白道口、上官、老店、王庄4个镇形成的工业集聚环带和经济隆起环带，按照“一环多区，特色集中”的簇群式发展模式形成集中的中小企业产业园，重点发展新型煤化工、电线电缆、农机制造、医疗器械、制冷设备制造、农副产品加工等传统优势产业。

两镇：指县域东部的万古镇和南部的牛屯镇，万古镇建成以彩印业、农副产品精深加工为特色的县域东部片区中心镇；牛屯镇建成以商贸物流业发展为重点，以农副产品精深加工和纺织服装业为支撑的县域南部片区中心镇。

多点：指县域其余9个规划镇，发展农副产品加工业，形成产业化经营的农业生产、加工和销售体系。

3.商贸物流业布局：两中心两基地

两中心：滑县中心城区商贸物流中心和以牛屯火车站为基础的全国粮食交易中心。

两基地：留固组团和慈周寨镇的农副产品和工业品物流基地。

本项目属于装备制造，符合滑县产业布局规划。

（5）配套设施规划：

1.道路交通工程规划

规划在滑县中心城区西北侧设郑济高铁滑县站，为滑县与浚县共用。

规划从长兖铁路引入货运专用线进入滑县产业集聚区和留固工业园区，往南通向新菏铁路牛屯站。

规划中心城区西北侧、城东和产业集聚区各设置一个长途客运站；在留固组团东部设置一个长途客运站；在滑县产业集聚区和留固工业园区的物流中心各设置一处货运站场。

大广高速从规划区东侧南北向穿过，在留固东侧设置一处互通口；濮卫高速公路从规划区南侧通过，留固镇域南侧设置一处互通口；安罗高速公路从中心城区东部通过，在中心城区东设置一个互通口。

规划形成东西向的大广高速和京港澳高速公路连接线、向南的长济高速连接线和向北的鹤濮高速连接线。向东至大广高速公路滑县互通口的快速路连接线已建成，其它方向的快速路连接线在建。

规划将省道101、305（原222）、223（原215）、505（原213）提升为一级公路，规划将县道008（孔牛线）提升为二级公路，规划区内规划的新型农村社区都要有标准的三级公路连接，本项目位于东环路（省道101）北段东侧，符合规划。

2.给排水工程规划

中心城区按照给水工程规划和排水工程规划要求进行建设。

留固城市组团采用雨污分流制；新型农村社区根据自身发展条件，鼓励采用雨污分流制高标准建设。

在留固镇区北侧建设留固水厂，供水规模为2.0万吨/日，主要为留固城市组团居民和周边新型农村社区居民提供生活用水；留固工业园内的企业根据自身需要自备水厂，水源以地表水为主。

在留固工业园北部设置留固污水处理厂，主要处理留固工业园的工业废水和留固镇区的居民生活污水；各新型农村社区配置简易污水处理设施。本项目生产废水循环使用，定期补加，不外排，符合规划。

3.供电工程规划

中心城区的供电按照中心城区供电工程规划进行建设。

保留现状110千伏留固变，并使其接入保留的220千伏滑县变和扩容后的220千伏蓝旗变，保留现状35千伏枣村变，与扩容的100千伏嘉禾变和保留的35千伏城关变连接。本项目供电由滑县城关镇供电所统一供给，符合规划。

4.燃气工程规划

中心城区燃气工程按照中心城区燃气工程规划进行建设。

留固城市组团燃气由中心城区接入。新型农村社区主要以液化石油气、沼气等为主，靠近城区的社区可由城区引入天然气。本项目生产过程无需热源，食堂使用液化气罐，符合规划。

# 第四章  环境质量现状调查与评价

本项目大气环境数据采用洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年5月24日到2017年5月30日对本项目厂界北侧和南侧史家村SO2、NOx、PM10、甲苯、二甲苯、VOCs的监测数据；地表水数据采用2017年第21期河南省地表水环境责任目标断面水质周报金堤河濮阳大韩桥断面监测数据；地下水监测数据采用洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年5月24日到2017年5月26日对滑县实验学校、本项目厂区、史庄村、禹村、冯庄村、西营村水井的监测数据；噪声采用洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年5月24日到2017年5月26日对本项目所在区域四个场界的声环境质量现状监测结果。

## 4.1 环境空气质量现状监测与评价

### 4.1.1 环境空气质量现状监测

（1）监测点位布设

为了解本项目厂址所在区域环境空气质量现状，本次评价采用洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年5月24日到2017年5月30日对本项目厂界北侧和南侧史家村SO2、NOx、PM10、甲苯、二甲苯、VOCs的监测数据。各监测点位功能及位置详见表4-1。

表4-1  环境空气监测点布设情况一览表

| 序号 | 监测点位 | 方位 | 距离 | 功能特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 北厂界北侧 | -- | -- | 企业 |
| 2# | 史庄村 | S | 245m | 村庄 |

（2）监测因子及分析方法

针对本项目排污特点及评价区域环境特征，本次环境空气质量现状监测因子为：SO2、NO2、PM10、VOCs、甲苯、二甲苯。监测因子及分析方法见表4-2。

表4-2  环境空气现状监测分析方法

| 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 |
| VOCs | 气相色谱法 | GC-4002ATYYQ-009 |
| 甲苯 | 气相色谱法 | GB/T14677-93 |
| 二甲苯 | 气相色谱法 | GB/T14677-93 |

（3）监测时间及监测频率

监测因子及监测频率见表4-3。

表4-3  监测因子及监测频率一览表

| 污染物名称 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 日均值 | 连续监测7天，每天连续采样20h |
| NO2 | 日均值 | 连续监测7天，每天连续采样20h |
| PM10 | 日均值 | 连续监测7天，每天连续采样20h |
| VOCs | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次（02、08、14、20时各1次），每次45min的采样时间 |
| 甲苯 | 一次浓度值 | 连续监测7天，每天采样4次（02、08、14、20时各1次），每次45min的采样时间 |
| 二甲苯 | 一次浓度值 | 连续监测7天，每天采样4次（02、08、14、20时各1次），每次45min的采样时间 |

（4）评价标准

根据滑县环境保护局对本项目执行标准的批复意见，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准，甲苯执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）标准，由于挥发性有机物目前尚无质量标准，本次评价VOCs参照执行《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃推荐值具体限值见表4-4。

表4-4  环境空气质量现状评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均浓度（μg/m3） | 150μg/m3 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准 |
| NO2 | 日平均浓度（μg/m3） | 80μg/m3 |  |
| PM10 | 日平均浓度（μg/m3） | 150μg/m3 |  |
| VOCs | 一次值（mg/m3） | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃推荐值 |
| 甲苯 | 一次值（mg/m3） | 0.6mg/m3 | 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71） |
| 二甲苯 | 一次值（mg/m3） | 0.3mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |

### 4.1.2 环境空气质量现状评价

（1）评价方法

根据监测结果，采用单因子污染指数法，对照评价标准对环境空气质量现状进行评价，计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中，Pi——i污染物的单因子污染指数

Ci——i污染物的实测浓度，单位：mg/Nm3

Si——i污染物的评价标准，单位：mg/Nm3

（2）监测结果统计及评价

本次环境空气质量现状监测数据统计分析结果见表4-5。

表4-5  环境监测结果统计一览表

| 监测点位 | 评价因子 |  | 监测值 （mg/m3） | 标准值 | 标准指数 | 超标率 （%） | 达标 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂界 | NO2 | 日均值 | 42~53 | 80μg/m3 | 0.525~0.663 | 0 | 达标 |
|  | SO2 |  | 36~47 | 150μg/m3 | 0.240~0.313 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | 82~132 | 150μg/m3 | 0.547~0.880 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 小时值 | 36~57 | 240μg/m3 | 0.150~0.238 | 0 | 达标 |
|  | SO2 |  | 29~52 | 500μg/m3 | 0.058~0.104 | 0 | 达标 |
|  | VOCs | 一次值 | 0.324～0.557 | 2.0mg/m3 | 0.162～0.279 | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 |  | 未检出 | 0.6mg/m3 | -- | 0 | 达标 |
|  | 二甲苯 |  | 未检出 | 0.3mg/m3 | -- | 0 | 达标 |
| 史庄村 | NO2 | 日均值 | 43~51 | 80μg/m3 | 0.538~0.638 | 0 | 达标 |
|  | SO2 |  | 38~48 | 150μg/m3 | 0.253~0.320 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | 84~128 | 150μg/m3 | 0.560~0.853 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 小时值 | 41~59 | 240μg/m3 | 0.171~0.246 | 0 | 达标 |
|  | SO2 |  | 31~55 | 500μg/m3 | 0.062~0.110 | 0 | 达标 |
|  | VOCs | 一次值 | 0.316～0.541 | 2.0mg/m3 | 0.158～0.271 | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 |  | 未检出 | 0.6mg/m3 | -- | 0 | 达标 |
|  | 二甲苯 |  | 未检出 | 0.3mg/m3 | -- | 0 | 达标 |

由表4-5可以看出：SO2、NO2、PM10日均浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；VOCs一次浓度值可以满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值2.0mg/m3的标准要求；甲苯一次浓度值满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71），二甲苯一次浓度值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求。因此，评价区域内环境空气质量现状较好，该区域环境空气尚有一定容量。

## 4.2 地表水环境质量现状监测与评价

本项目北侧约380m为城东河、南侧约1700m为贾公河、西侧约2300m为文革河，均汇入金堤河，本项目采用2017年第21期河南省地表水环境责任目标断面水质周报金堤河濮阳大韩桥断面监测数据。

### 4.2.1 地表水环境质量现状监测

（1）监测点位布设

濮阳金堤河大韩桥监测断面，见表4-6。

表4-6  地表水监测点布设情况一览表

| 编号 | 监测水体 | 断面位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 金堤河 | 濮阳大韩桥 | 农业用水 |

- 监测因子

### 地表水环境质量现状监测因子为：COD、氨氮和TP。

### 4.2.2 地表水环境质量现状评价

评价采用2017年第21周（2017-05-15~2017-05-21）河南省地表水环境责任目标断面水质周报金堤河濮阳大韩桥断面监测数据。

（1）评价方法

根据监测结果，采用单因子污染指数法，对照评价标准对环境空气质量现状进行评价，计算公式如下：

常规污染物（PH值除外）：

Si, j=Ci, j/Csi

式中，Si,j——某污染物的单项污染指数

Ci,j——某污染物的实测浓度，单位：mg/L

Csi——某污染物的评价标准，单位：mg/L

水质评价因子的标准指数大于1，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足使用功能要求。

（2）评价标准

本次地表水环境质量现状评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，参照评价标准值见表4-8。

表4-8  地表水环境质量现状评价标准

| 评价因子 | 单位 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- |
| COD | mg/L | 40 |
| 氨氮 | mg/L | 2.0 |
| TP | mg/L | 0.4 |

（3）监测结果统计

本次地表水环境质量现状监测数据统计分析结果见表4-9。

表4-9  地表水环境质量现状统计结果一览表  单位：pH无量纲，其他mg/L

| 断面 | 监测因子 | 监测时间 | 监测结果 | 标准 | 超标率（%） | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大韩桥 | COD | 2017-05-15~2017-05-21 | 20.1 | ≤40 | 0 | 0.5 |
|  | 氨氮 |  | 1.61 | ≤2.0 | 0 | 0.805 |
|  | TP |  | 0.25 | ≤0.4 | 0 | 0.625 |

由表4-9可以看出：金堤河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

## 4.3 地下水环境质量现状监测与评价

评价采用洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年5月24日到2017年5月26日对滑县实验学校、本项目厂区、史庄村、禹村、冯庄村、西营村水井的监测数据的监测结果。

### 4.3.1 地下水环境质量现状监测

（1）监测点位布设

为了了解项目周围地下水环境质量现状，地下水监测数据采用洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年5月24日到2017年5月26日对滑县实验学校、本项目厂区、史庄村、禹村、冯庄村、西营村水井的监测数据。具体布点情况详见表4-10。

表4-10  地下水监测点布设情况一览表

| 监测点编号 | 监测内容 | 监测点名称 | 方位 | 地下水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 水质、水位 | 滑县实验学校 | 厂址西南侧955m | 10m |
| 2# | 水质、水位 | 本项目厂区 | -- | 13m |
| 3# | 水质、水位 | 西营村 | 厂址东北侧1675m | 12m |
| 4# | 水位 | 史庄村 | 厂址南侧245m | 16m |
| 5# | 水位 | 禹村 | 厂址北侧450m | 14m |
| 6# | 水位 | 冯庄村 | 厂址东侧1910m | 14m |

（2）监测因子

地下水现状监测选取K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，PH、NH3-N、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、石油类、硝酸盐、氟化物、总大肠菌群共17项监测因子，同时记录水温和井深、水位。

（3）监测时间、监测频率及监测方法

监测时间为2017年5月24日到2017年5月26日连续三天，每天一次。具体监测方法见表4-11。

表4-11  地下水监测分析方法一览表

| 项目 | 检测方法 | 检测方法标准或来源 | 使用仪器 | 检出限或最低检出浓度(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01(pH值) |
| 总硬(以CaCO3计) | EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | 50ml滴定管 | 0.05(钙镁mmol/L) |
| 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数的测定 | GB 11892-89 | 25ml滴定管 | 0.5 |
| 溶解性总固体 | 重量法 | 《水和废水检测分析方法》(第四版增补版) | BS210S万分之一天平 | 4 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 752紫外可见光分光光度计 | 0.025 |
| 硝酸盐（以N计） | 酚二磺酸分光光度法 | GB/T 7480-1987 | 752紫外可见光分光光度计 | 0.02 |
| 氟化物 | 离子色谱法 | HJ/T 84-2001 | CIC-100离子色谱仪 | 0.02 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | OIL6红外光度测油仪 | 0.01 |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法和滤膜法 | HJ/T 347-2007 | LRH-150-G光照培养箱 | / |
| 钾 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | TAS-990AFG原子吸收分光度计 | 0.03 |
| 钠 |  |  |  | 0.010 |
| 钙 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 |  | 0.02 |
| 镁 |  |  |  | 0.002 |
| 碳酸根 | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | 酸式滴定管 | / |
| 碳酸氢根 |  |  |  | / |
| 氯离子 | 离子色谱法 | HJ/T 84-2001 | CIC-100离子色谱仪 | 0.02 |
| 硫酸根 | 铬酸钡分光光度法（试行） | HJ/T 342-2007 | 752紫外可见光分光光度计 | 8 |

### 4.3.2 地下水环境质量现状评价

（1）评价方法

根据监测结果，采用标准指数法对各评价因子进行评价，同地表水。计算出各评价因子超标率、均值超标倍数及标准指数。

（2）评价标准

石油类评价标准参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），其他因子采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，标准限值见表4-12。

表4-12  地下水环境质量评价标准一览表  单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | pH | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硝酸盐 | 氟化物 | 总大肠菌群 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5～8.5 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤450 | ≤1000 | ≤20 | ≤1.0 | ≤3个/L | ≤0.3 |

（3）地下水监测结果

地下水水质监测结果见表4-13。

表4-13  地下水环境现状监测结果  单位：mg/L（PH除外，总大肠菌群个/L）

| 序号 | 监测因子 | 监测值（mg/L） | 标准值（mg/L） | 标准指数 | 超标率 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1＃滑县实验学校监测点位 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.95～8.04 | 6.5～8.5 | 0.633～0.693 | 0 | 达标 |
| 2 | 总硬度 | 132～152 | ≤450 | 0.293～0.338 | 0 | 达标 |
| 3 | 氨氮 | <0.02 | ≤0.2 | -- | 0 | 达标 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 1.02～1.10 | ≤3.0 | 0.340～0.367 | 0 | 达标 |
| 5 | 溶解性总固体 | 247～266 | ≤1000 | 0.247～0.266 | 0 | 达标 |
| 6 | 硝酸盐 | <0.5 | ≤20 | -- | 0 | 达标 |
| 7 | 氟化物 | 0.18～0.20 | ≤1.0 | 0.180～0.200 | 0 | 达标 |
| 8 | 石油类 | <0.04 | ≤0.3 | -- | 0 | 达标 |
| 9 | 总大肠菌群 | 未检出 | ≤3.0 | -- | 0 | 达标 |
| 2#本项目厂区监测点位 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.51～7.58 | 6.5～8.5 | 0.340～0.387 | 0 | 达标 |
| 2 | 总硬度 | 462～473 | ≤450 | 1.027～1.051 | 100% | 超标 |
| 3 | 氨氮 | <0.02 | ≤0.2 | -- | 0 | 达标 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 0.78～0.87 | ≤3.0 | 0.260～0.290 | 0 | 达标 |
| 5 | 溶解性总固体 | 803～819 | ≤1000 | 0.803～0.819 | 0 | 达标 |
| 6 | 硝酸盐 | 2.52～2.64 | ≤20 | 0.126～0.132 | 0 | 达标 |
| 7 | 氟化物 | 0.92～0.99 | ≤1.0 | 0.920～0.990 | 0 | 达标 |
| 8 | 石油类 | <0.04 | ≤0.3 | -- | 0 | 达标 |
| 9 | 总大肠菌群 | 未检出 | ≤3.0 | -- | 0 | 达标 |
| 3＃西营村监测点位 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.72～7.80 | 6.5～8.5 | 0.480～0.533 | 0 | 达标 |
| 2 | 总硬度 | 204～218 | ≤450 | 0.453～0.484 | 0 | 达标 |
| 3 | 氨氮 | 0.071～0.086 | ≤0.2 | 0.355～0.430 | 0 | 达标 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 0.78～0.83 | ≤3.0 | 0.260～0.277 | 0 | 达标 |
| 5 | 溶解性总固体 | 684～701 | ≤1000 | 0.674～0.701 | 0 | 达标 |
| 6 | 硝酸盐 | <0.5 | ≤20 | -- | 0 | 达标 |
| 7 | 氟化物 | 0.52～0.60 | ≤1.0 | 0.520～0.600 | 0 | 达标 |
| 8 | 石油类 | <0.04 | ≤0.3 | -- | 0 | 达标 |
| 9 | 总大肠菌群 | 未检出 | ≤3.0 | -- | 0 | 达标 |

表3-17    地下水化学类型监测结果（单位mg/L）

| 监测点位 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑县实验学校 | 2.09~2.28 | 21.1~24.3 | 36.5~39.6 | 7.9~14.5 | 0 | 165~182 | 11.1~12.6 | 26.2~27.8 |
| 厂区 | 1.41~1.58 | 185~196 | 82.4~85.6 | 60.1~64.0 | 0 | 259~273 | 113~127 | 297~314 |
| 西营村 | 2.14~2.33 | 179~187 | 37.1~39.2 | 26.3~28.8 | 0 | 239~257 | 182~193 | 108~122 |

从表3-16可知，本项目所在区域地下水水质除厂区总硬度外均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，主要是由于项目所在区域水质较硬所致。多年来由于城市大量排放工业废水与生活污水，以及城市郊区引用污水灌溉，污废水中很多酸、碱、盐类等物质被带进土壤层，经过化合分解、离子交换与离子效应等化学作用，把土壤中的钙、镁物质溶解或置换出来。同时，工业废渣和城市生活垃圾里含有许多有机物与无机物，它们被随意堆放，或用做农肥，在阳光、氧气、二氧化碳、水份以及生物的作用下，发生分解、氧化，也把土壤中的钙、镁物质置换出来。这些钙、镁物质又随雨水、灌溉水和污废水渗入地下，从而引起滑县浅层地下水硬度的升高。由表3-17可知，地下水化学类性为HCO3-SO4-（Ca+Na+Mg）型。

## 4.4 声环境质量现状监测与评价

### 4.4.1 声环境质量现状监测

（1）监测点位布设

根据项目厂址周围环境实况，本次声环境评价拟在项目场界四周各设置一个监测点，共4个监测点。

（2）监测时间及监测频率

连续监测2天，每天昼、夜各监测一次。洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年5月24日到2017年5月25日对布设点位进行监测。

### 4.4.2 声环境质量现状评价

（1）评价方法

根据声环境现状监测结果，采用等效声级法，结合噪声评价标准，对厂址声环境质量现状进行评价。

（2）评价标准

本次声环境质量现状评价邻S101一侧35±5m范围内执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，其他区域执行2类标准要求，参照评价标准值见表4-14。

表4-14  声环境质量现状评价标准一览表

| 声环境功能区类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

（3）监测结果统计及评价

声环境质量现状监测结果统计分析见表4-15。

表4-15  声环境质量现状监测结果统计一览表

| 监测位置 | 监测日期 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东场界 | 2017.5.24 | 53.8 | 42.8 | 昼间：60 夜间：50 |
|  | 2017.5.25 | 53.1 | 42.5 |  |
| 南场界 | 2017.5.24 | 56.7 | 44.5 |  |
|  | 2017.5.25 | 49.5 | 41.2 |  |
| 北场界 | 2017.5.24 | 51.9 | 43.3 |  |
|  | 2017.5.25 | 56.2 | 42.9 |  |
| 西场界 | 2017.5.24 | 49.2 | 41.0 | 昼间：70 夜间：55 |
|  | 2017.5.25 | 49.5 | 41.2 |  |

由表4-15可以看出：项目西场界满足GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，其他区域执行2类标准要求，说明项目厂址所在区域声环境质量现状良好。

## 4.5 区域污染源调查

经调查，项目周围污染源以废气、噪声排放企业为主，主要行业包括临街商业、商砼、汽修厂等。

# 第五章  环境影响预测与评价

## 5.1  环境空气质量影响预测与评价

### 5.1.1气象资料

滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。

历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。

### 5.1.2 环境空气影响预测及评价

本项目废气主要为喷漆工序产生的废气和机加工过程中产生的粉尘和烟尘，喷漆废气主要污染物为甲苯、二甲苯和部分其他挥发性有机废气VOCs，粉尘和烟尘主要污染物为颗粒物。

1、预测因子

本次评价以颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs作为预测因子。

2、评价等级

采用预测模式计算出各污染物的最大占标率Pmax和占标率10%的最远距离D10%，见表5-3。

表5-3  各污染物评价级别判断一览表

| 污染物名称 |  |  | Pmax（%） | D10%（m） | 评价级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 抛丸工序 | 粉尘 | 1.12 | 0 | 三级 |
|  | 喷漆房 | 甲苯 | 0.16 | 0 | 三级 |
|  |  | 二甲苯 | 0.77 | 0 | 三级 |
|  |  | VOCs | 0.85 | 0 | 三级 |

表5-4  环境空气评价工作等级判据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80％，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10％或D10%<污染源距厂界最近距离 |
| 判定结果 | 三级 |

根据表5-1计算结果，确定本项目评价等级为三级。

3、预测范围

根据评价确定的环境空气评价等级，本次大气环境评价范围为以生产厂区为中心，向南、北各延伸2.5km，东、西各延伸2.5km，共计25km2的矩形范围。

4、预测内容

（1）采用估算模式计算出厂界浓度和评价区域不同距离处各污染物的最大落地浓度贡献值。

（2）无组织排放源的厂界浓度、大气环境防护距离。

根据预测内容设定本次环境空气影响评价的预测情景，见表5-3。

表5-5  预测情景一览表

| 序号 | 污染源类别 | 预测因子 | 预测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#生产车间 | 焊接烟尘 | 最大落地浓度及保护目标处污染物落地浓度 |
| 2 | 喷漆房 | 甲苯 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |
|  |  | VOCs |  |

5、预测参数

表5-6  预测参数一览表

| 预测 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目位置 | 城市 |
| 2 | 考虑建筑物下洗 | 否 |
| 3 | 使用地形高于烟囱的复杂地形 | 否 |
| 4 | 气象数据 | 全部稳定度和风速的组合 |
| 5 | 是否使用计算点的自动间距 | 是 |
| 6 | 最小、最大计算点距离 | 10m、2500m |
| 7 | 是否计算虑熏烟情况 | 否 |

根据工程分析，本项目仅有一个车间进行加工生产，另一个车间为展厅和仓库，因此仅对加工生产车间进行预测分析，该车间面源排放高度为车间顶出抽风机距离地面高度，排气筒等效为一个点源进行预测。本项目有组织排放污染物和无组织排放污染物源强及预测参数情况如下表所示：

表5-7  本项目面源（无组织）污染源强及计算参数一览表

| 面源 名称 | X 坐标 | Y 坐标 | 海拔 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角 | 初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs |
|  | m | m | m | m | m | º | m | h | / | kg/h |  |  |  |
| 1#生产车间 | / | / | 50 | 70 | 15 | 0 | 9.0 | 1000 | 正常 | 0.013 | / | / | / |
| 喷漆房 | / | / | 50 | 15 | 15 | 0 | 9.0 | 1200 | 正常 | / | 0.027 | 0.06 | 0.137 |

表5-8  本项目点源（有组织）污染源强及计算参数一览表

| 点源名称 | X坐标 | Y坐标 | 海拔 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 甲苯 | 二甲苯 | 粉尘 |
|  | m | m | m | m | m | m/s | K | h | / | kg/h |  |  |  |
| 喷漆 | / | / | 50 | 15 | 0.6 | 5.27 | 293 | 1200 | 连续 | 0.123 | 0.024 | 0.054 | / |
| 抛丸 | / | / | 50 | 15 | 0.3 | 21.09 | 293 | 1600 | 连续 | / | / | / | 0.006 |

6、评价标准

本次大气环境预测评价因子评价标准见表5-9。

表5-9  大气环境预测评价因子评价标准一览表

| 评价因子 | 评价指标 | 参考标准 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 日平均浓度限值3倍0.45mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中 二级标准 |
| VOCs | 一次值2.0mg/m3 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃推荐值 |
| 甲苯 | 0.6mg/m3 | 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-79）表1 |
| 二甲苯 | 一次值0.3mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |

7、预测结果与评价

（1）各污染物在评价范围内不同距离处的最大落地浓度预测

采用估算模式计算出的各污染物在评价范围内不同距离处的最大落地浓度见表5-10。

表5-10  有组织废气各污染物在评价范围内不同距离处的最大落地浓度表

| 距源中心下风向距离D(m) | 甲苯 |  | 二甲苯 |  | VOCs |  | 抛丸粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 50 | 0.00162 | 0.27 | 0.003645 | 1.22 | 0.008302 | 0.42 | 0.000207 | 0.05 |
| 100 | 0.002233 | 0.37 | 0.005025 | 1.68 | 0.01144 | 0.57 | 0.0003103 | 0.07 |
| 200 | 0.002072 | 0.35 | 0.004661 | 1.55 | 0.01062 | 0.53 | 0.0003519 | 0.08 |
| 245 史庄村 | 0.001987 | 0.33 | 0.00447 | 1.49 | 0.01018 | 0.51 | 0.0003758 | 0.08 |
| 300 | 0.0001732 | 0.29 | 0.003896 | 1.30 | 0.008875 | 0.44 | 0.000354 | 0.08 |
| 400 | 0.001285 | 0.21 | 0.002892 | 0.96 | 0.006587 | 0.33 | 0.000283 | 0.06 |
| 450 禹村 | 0.001112 | 0.19 | 0.002503 | 0.83 | 0.005701 | 0.29 | 0.0002502 | 0.06 |
| 500 | 0.0009706 | 0.16 | 0.002184 | 0.73 | 0.004974 | 0.25 | 0.0002218 | 0.05 |
| 600 | 0.0007579 | 0.13 | 0.001705 | 0.57 | 0.003884 | 0.19 | 0.000177 | 0.04 |
| 700 | 0.0006103 | 0.10 | 0.001373 | 0.46 | 0.003128 | 0.16 | 0.0001446 | 0.03 |
| 800 | 0.0005045 | 0.08 | 0.001135 | 0.38 | 0.002586 | 0.13 | 0.0001206 | 0.03 |
| 900 | 0.000426 | 0.07 | 0.0009586 | 0.32 | 0.002183 | 0.11 | 0.0001026 | 0.02 |
| 1000 | 0.0003662 | 0.06 | 0.0008239 | 0.27 | 0.001877 | 0.09 | 8.863E-5 | 0.02 |
| 1500 | 0.0002058 | 0.03 | 0.000463 | 0.15 | 0.001055 | 0.05 | 5.049E-5 | 0.01 |
| 2000 | 0.001383 | 0.02 | 0.0003113 | 0.10 | 0.000709 | 0.04 | 3.414E-5 | 0.01 |
| 2500 | 0.001026 | 0.02 | 0.0002307 | 0.08 | 0.0005256 | 0.03 | 2.539E-5 | 0.01 |
| 最大落地浓度及出现距离 | 0.002363 | 0.39 | 0.005317 | 1.77 | 0.01211 | 0.61 | 0.0003758 | 0.08 |
|  | 83m |  | 83m |  | 83m |  | 243m |  |
| 评价标准（mg/m3） | 0.6 |  | 0.3 |  | 2.0 |  | 0.45 |  |

由以上预测结果可知，排放的废气中甲苯最大落地浓度为0.002363mg/m3，最大占标率为0.39%；二甲苯最大落地浓度为0.005317mg/m3，最大占标率为1.77%；VOCs最大落地浓度为0.01211mg/m3，最大占标率为0.61%，抛丸粉尘最大落地浓度为0.0003758mg/m3，最大占标率为0.08%，对环境影响均不大。

表5-11  无组织废气各污染物在评价范围内不同距离处的最大落地浓度

| 距源中心下风向距离D(m) | 甲苯 |  | 二甲苯 |  | VOCs |  | 粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 50 | 0.01614 | 2.69 | 0.03588 | 7.96 | 0.08192 | 4.10 | 0.00553 | 1.23 |
| 100 | 0.01324 | 2.21 | 0.02943 | 7.81 | 0.06719 | 3.36 | 0.006022 | 1.34 |
| 200 | 0.00641 | 1.07 | 0.01424 | 4.75 | 0.03252 | 1.63 | 0.003129 | 0.70 |
| 245 史庄村 | 0.004728 | 0.79 | 0.01051 | 3.50 | 0.02399 | 1.20 | 0.002302 | 0.51 |
| 300 | 0.003435 | 0.57 | 0.007634 | 2.54 | 0.01743 | 0.87 | 0.001668 | 0.37 |
| 400 | 0.002156 | 0.36 | 0.004792 | 1.60 | 0.01094 | 0.55 | 0.001044 | 0.23 |
| 450 禹村 | 0.001779 | 0.30 | 0.003953 | 1.32 | 0.009025 | 0.45 | 0.0008598 | 0.19 |
| 500 | 0.001498 | 0.25 | 0.003329 | 1.11 | 0.0076 | 0.38 | 0.0007234 | 0.16 |
| 600 | 0.001115 | 0.19 | 0.002477 | 0.83 | 0.005655 | 0.28 | 0.0005378 | 0.12 |
| 700 | 0.0008708 | 0.15 | 0.001935 | 0.65 | 0.004419 | 0.22 | 0.00042 | 0.09 |
| 800 | 0.0007052 | 0.12 | 0.001567 | 0.52 | 0.003578 | 0.18 | 0.00034 | 0.08 |
| 900 | 0.0005865 | 0.10 | 0.001303 | 0.43 | 0.002976 | 0.15 | 0.0002827 | 0.06 |
| 1000 | 0.0004984 | 0.08 | 0.001108 | 0.37 | 0.002529 | 0.13 | 0.0002402 | 0.05 |
| 1500 | 0.0002718 | 0.05 | 0.000604 | 0.20 | 0.001379 | 0.07 | 0.0001309 | 0.03 |
| 2000 | 0.0001804 | 0.03 | 0.0004009 | 0.13 | 0.0009154 | 0.05 | 8.688E-5 | 0.02 |
| 2500 | 0.001328 | 0.02 | 0.0002952 | 0.10 | 0.000674 | 0.03 | 6.396E-5 | 0.01 |
| 最大落地浓度及出现距离 | 0.01614 | 2.69 | 0.03588 | 7.96 | 0.08192 | 4.10 | 0.006024 | 1.39 |
|  | 50m |  | 50m |  | 50m |  | 65m |  |
| 评价标准（mg/m3） | 0.6 |  | 0.3 |  | 2.0 |  | 0.45 |  |

无组织排放废气VOCs、甲苯、二甲苯、焊接烟尘对四周厂界、敏感点的影响预测结果见表5-12。

表5-12  无组织焊接烟尘对厂界、敏感点的浓度预测

| 序号 | 计算点 |  | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 焊接烟尘(mg/m3) |
| 1 | 东厂界（40） |  | 0.004985 |
| 2 | 西厂界（65） |  | 0.006234 |
| 3 | 南厂界（3） |  | 0.002036 |
| 4 | 北厂界（0） |  | 0.001768 |
| 5 | 史庄村245m | 贡献值 | 0.002302 |
| 6 |  | 背景值（最大） | 0.128 |
| 7 |  | 预测值 | 0.002302 |
| 8 |  | 质量标准 | 0.130302 |

表5-12  无组织喷漆废气对厂界、敏感点的浓度预测

| 序号 | 计算点 |  | 污染因子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 甲苯(mg/m3) | 二甲苯(mg/m3) | VOCs(mg/m3) |
| 1 | 东厂界（0） |  | 2.581E-6 | 5.735E-6 | 1.13E-5 |
| 2 | 西厂界（107） |  | 0.01281 | 0.02847 | 0.06501 |
| 3 | 南厂界（75） |  | 0.01286 | 0.02857 | 0.06524 |
| 4 | 北厂界（0） |  | 2.581E-6 | 5.735E-6 | 1.13E-5 |
| 5 | 史庄村245m | 贡献值 | 0.004728 | 0.01051 | 0.02399 |
| 6 |  | 背景值（最大） | 0.0138 | 0.0158 | 0.865 |
| 7 |  | 预测值 | 0.14774 | 0.03931 | 0.9619 |
| 8 |  | 质量标准 | 0.6 | 0.3 | 2.0 |

由上表可以看出，本项目各厂界甲苯、二甲苯、焊接烟尘预测值能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控最高浓度限值要求（甲苯≤2.4mg/m3、二甲苯≤1.2mg/m3、颗粒物≤1.0mg/m3），VOCs预测值可满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值（VOCs≤2.0mg/m3）。

根据预测，污染物在评价范围内不同距离处的浓度呈抛物线趋势，喷漆废气各污染物浓度最大落地点出现在50m处，焊接烟尘最大落地点出现在65m处，评级范围内的敏感点各污染物浓度预测值随着距离的增加而降低，本项目以距离项目最近的史庄村为代表。经预测，各敏感点污染物叠加后能够满足相应质量标准，即本项目污染物不会对周围环境产生显著影响。

### 5.1.3 防护距离

5.1.3.1大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，以污染源中心点为起点，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。

根据无组织气体的排放源强及大气防护距离计算模式，本项目各个特征因子预测大气环境防护距离计算结果见表5-13。

表5-13  大气防护距离计算参数及结果

| 废气种类 | 排放速率（kg/h） | 源释放高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 日均评价标准（mg/m3） | 大气防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接烟尘 | 0.013 | 9 | 70 | 15 | 0.45 | 无超标点 |
| 甲苯 | 0.027 | 9 | 15 | 15 | 0.6 | 无超标点 |
| 二甲苯 | 0.06 | 9 | 15 | 15 | 0.3 | 无超标点 |
| VOCs | 0.137 | 9 | 15 | 15 | 2.0 | 无超标点 |

由表5-13可知，经计算，确定本项目无组织排放焊接烟尘、甲苯、二甲苯和VOCs无超标点，无需设置大气环境防护距离。

5.1.3.2卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，需对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离。采用下述公式计算：

式中，Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A，B，C，D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别的确定；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

表5-14  卫生防护距离计算参数及结果

| 污染物 | Q（kg/h） | Cm（mg/m3） | r（m） | A | B | C | D | L(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接烟尘 | 0.013 | 0.45 | 18.3 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.127 |
| 甲苯 | 0.027 | 0.6 | 8.5 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 6.638 |
| 二甲苯 | 0.06 | 0.3 | 8.5 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 29.958 |
| VOCs | 0.137 | 2.0 | 8.5 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 10.622 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。故确定本项目1#生产车间卫生防护距离为50m，喷漆房卫生防护距离为100。根据无组织源强位置并结合厂区平面布置情况，确定本工程设防距离分别为：南厂界外47m、东、北厂界外100m、西厂界无需设置，环评建议卫生防护距离内不再建设居住区、文教区、医院等环境敏感点。卫生防护距离包络图见附图三。

## 5.2地表水环境质量影响分析

本项目用水主要为喷漆房水帘循环水和员工生活办公用水，喷漆房设置水帘柜，水帘柜用水主要是在水帘柜底部设置一水池，水池大小为长4m×宽3m×高0.7m，有效水深为0.5m，水经抽水泵抽至上方经水帘柜面板顺流而下，从而吸附漆雾，收集下来的漆渣会进入循环水池内，其内部设有过滤网，将部分漆渣进行过滤收集，少量漆渣进入循环水池后投加漆雾絮凝剂使其沉淀，喷漆水循环使用，定期补充，每月更换一次，更换产生的循环水交有资质的单位安全处置；生活废水经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥，不会对周围水体造成影响。

## 5.3 地下水环境影响分析

4.2.3.1评价等级确定

根据调查，滑县共两处县城集中式地下水井群，分别为滑县一水厂地下水井群（道口镇西南，共10眼井）和滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南端，共7眼井），具体保护范围如下：

滑县一水厂地下水井群（道口镇西南，共10眼井）

一级保护区范围：取水井外围30m的区域。

二级保护区：一级保护区外，东至解放路、西至卫南调蓄工程蓄水池东侧外堤岸、南至三家村中心东西大街、北至滑州路北140米与西边界连线的区域。

准保护区范围：卫南调蓄工程蓄水池内及堤外30m的区域（同二级保护区重叠的部分为二级保护区）。

滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井）

一级保护区范围：取水井外围30m的区域。

二级保护区：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。

本项目距离滑县一水厂地下水井群二级保护区约7.3km（本项目西侧），距离滑县二水厂地下水井群二级保护区约7.3km（本项目西南侧），项目选址不在滑县县城集中式饮用水水源保护区范围内。

此外，根据豫政办〔2016〕23号文件，滑县共九个乡镇集中式引用水井群，其中离本项目最近的地下水井群为留固镇地下水井群（共2眼井），一级保护区范围:水管站厂区及外围东至213省道的区域。本项目距离留固镇地下水井群一级保护区约10.5km（本项目东南侧），项目选址不在滑县乡镇集中式饮用水水源保护区范围内。

本项目所在区域不在集中式饮用水水源准保护区及其补给径流区范围内，周边村庄存在分散式饮水水源地及特殊地下水资源。因此，确定本项目地下水环境敏感程度为“较敏感”。评价依据根据导则要求对本项目地下水评价等级进行划分，详见表4-19。

# 表4-19  评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

依据表4-19进行判定，本项目属于III类项目，所处地下水环境为较敏感，因此确定地下水环境影响评价等级为三级。

4.2.3.2评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查范围可采用公式计算法、查表法和自定义法确定，本项目采用查表法确定本项目评价范围，经查表确定本项目调查评价范围为6km2，场地上游距离根据评价需求确定，场地两侧不低于场地至下游评价范围的二分之一，按照地下水流向，确定项目厂址上游1km、下游2km、两侧各1km为评价范围。

### 5.3.1 区域地下水水文地质情况

3.1区域地质条件

（1）区域地质构造

滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回龙镇、滑县、南乐台凸和楚望台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623 米穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。

（2）地层岩性

场地处于华北平原，地貌形态单一，勘探深度范围内地层除表层冲填土及素填土外，其余属黄河冲洪积层。因本项目厂房仅进行生产，尚未进行地质勘探，根据项目所在区域附近地热井勘察报告，在勘察深度范围内，项目厂区地层自上而下划分为五个地层，分别如下：

一层：粉土质砂，黄褐色-棕褐色，可塑，干强度中，韧性中，粒径5-10mm，含量5%，上部有薄层粉土，层厚8m左右。

二层：黄褐色细砂，层厚12m，中间夹零星淤泥，淤泥层厚越2m。

三层：黄褐色中粗砂，下部颗粒逐渐变粗，为含砾粗砂，局部夹有粉土及细砂薄层，层厚20m。

四层：黄粘土，层厚约10m。

五层：砂层，层厚约20m，钻孔穿透该含水层，下层为淤泥层，未穿透。

3.2水文地质条件

滑县处于黄河冲积平原，第四系全新系地层，形成了较丰富的第四系松散岩类孔隙含水岩组。根据埋藏深度、富水性以及开采程度，将该区地下水分为浅层地下水和中深层地下水。

（1）浅层地下水

主要有黄河冲积形成，上部多为粉土和粉质粘土，局部为粉砂土，其构成了地下水的包气带；中部位粉细砂、细砂，厚度30m左右，是区内主要的含水层；底部为粘土或粉质粘土厚度一般大于5m，透水性差，为孔隙潜水隔水层。该含水层底板埋深多在40~50m，厚度30m 左右，分布稳定，结构松散，但透水性不均。该含水层为农业灌溉的主要开采层，开采量较大，水化学类型多为HCO3-Ca·Mg型和HCO3·SO4-Na·Mg型水，溶解性总固体0.28～1.84g/L。含水层主要接受大气降水的入渗补给，其次为灌溉水回渗补给，主要排泄为人工开采。

（2）中深层地下水

该含水层埋深一般大于80m，含水层厚度躲在100m以上，以细砂、中砂为主，富水性好，据资料该含水层水质TDS 为0.5~0.7g/L，总硬度180~280mg/L,水质良好，为区内主要饮用水水源。

### 5.3.1 地下水补径排条件

- 地下水补给

- 调查评价区内地下水的补给来源主要有三种方式，即大气降水入渗补给、地表水体入渗补给河和农田灌溉水回渗补给。

- 大气降水入渗补给：区内地表岩性多为粉土、细粉砂及局部粉质粘土，有利于降水的直接补给，因此是地下水的主要补给来源。

- 地表水体入渗补给：区内有大功河、柳青河等常年性河流，河流可侧向补给或渗漏补给地下水，是区内浅层地下水的另一补给来源。

- 农田灌溉水回渗补给：滑县为粮食大县，农田水利化程度较高，井灌、渠灌、井渠结合灌溉已成规模，绝大多数农田可得到灌溉，大部分农田可旱涝保收，因此农田灌溉水回渗补给也是区内地下水主要来源。

- 地下水径流

- 根据实际监测结果可知，项目评价范围内地下水流向为西南向东北径流。

3.3地下水环境影响分析与评价

（1）预测模型

渗滤液或废污水中的有机物直接进入地下水按风险最大原则，污染物直接进入潜水含水层。填埋区等工程下伏含水层为粉土质砂土，污水通过该层渗透进入含水层。水帘循环水池渗漏面积较小，相对于整个研究范围，可以处理为点源连续污染。

事故工况下，污染物持续泄漏，且满足染物的排放对地下水流场没有明显影响，评价区含水层的基本参数变化很小，依据地勘资料以及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本次评价选用预测模型为一维稳定流动一维水动力弥散问题模型，破损区电池收集区概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，mCC0=12erfc(x−ut2DLt)+12euxDLerfc(x+ut2DLt)；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0 —地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL —纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

- 模型参数

- ①渗透系数 k

- 根据场地土层性质，渗透系数K 取经验值，查阅水文地质参数经验表，粉土质砂土经验值为0.5m/d~1 m/d，根据此地区实地勘察，及当地地质工作者的经验，本次K 取0.75m/d。

- ②项目区域水力坡度

- 根据项目所在地水位统测资料，计算项目区水力坡度为1.7‰。

- ③孔隙度

- 根据地质勘查试验资料，取各层的孔隙比平均值，并根据孔隙比与孔隙度关系取孔隙度n=2.6。

- ④弥散度

- 弥散度及 m 指数根据含水层中颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数。地下水实际流速和弥散系数则按照下面方法计算获取：

- U=K×I/n

- DL=aL×Um

- 其中：U—地下水实际流速，m/d；

- K—渗透系数，m/d；

- I—水力坡度；

- n—孔隙度；

- DL—弥散系数，m2/d；

- aL—弥散度；

- m—指数。

- 弥散度及m指数根据含水层中颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，相关参数类比见下表。

- 表5-12  含水层弥散度类比取值表

| - 粒径变化范围mm | - 均匀度系数 | - M指数 | - 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0.4-0.7 | - 1.55 | - 1.09 | - 3.96 |
| - 0.5-1.5 | - 1.85 | - 1.1 | - 5.78 |
| - 1-2 | - 1.6 | - 1.1 | - 8.8 |
| - 2-3 | - 1.3 | - 1.09 | - 13 |
| - 5-7 | - 1.3 | - 1.09 | - 16.7 |
| - 0.5-2 | - 2 | - 1.08 | - 3.11 |
| - 0.2-5 | - 5 | - 1.08 | - 8.3 |
| - 0.1-10 | - 10 | - 1.07 | - 16.3 |
| - 0.05-20 | - 20 | - 1.07 | - 70.7 |

- 经计算，项目区地下水实际流速U=1.1×10-3m/d，纵向弥散系数DL=1.8×10-3m2/d。

- ⑤污染源强

- 目地下水污染源主要是储油罐因防渗层老化，腐蚀等原因，出现非正常情况下的油罐泄露现象。本次预测源强为汽油油罐渗漏后可能对区域地下水形成污染。进入地下水的渗透速率计算假设因腐蚀造成20%的硬化地面被破坏，汽油透过破坏对面渗入地下，造成污染。

- 根据《混凝沉淀-化学氧化法处理喷漆废水》（工业水处理 2002年2月第20卷第二期），喷漆水帘原水COD浓度为1224~2499mg/L，本项目取2000mg/L，COD污染物泄露浓度取初始值，即C0=2000mg/L，由于COD无地下水质量标准，本项目以高锰酸盐指数预测。

- 3.4预测结果

根据预测模型，非正常状况下污水渗漏对地下水浅水含水层的影响，预测结果见表27。

表27  地下水预测结果一览表  mg/L

| 预测 因子 | 距离 时间 | 2m | 7m | 10m | 18m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | 100 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1000 | 983 | 3.29 | 4.95E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5000 | 1850 | 956 | 406 | 5.04 | 1.01 | 1.79E-5 | 4.44E-13 | 0 | 0 |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本次评价以100d、1000d、5000d作为预测时间点，由上表可知，100天时，预测超标距离为2m，影响距离为2m；1000天时，预测超标距离为7m，影响距离为7m；5000天时，预测超标距离为18m；影响距离为20m。距离本项目最项目最近的下游村庄为东北侧约1675m处的西营村，污染物扩散不会对周围敏感点造成影响。

- 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93），事故工况长期运行会对地下水造成较大影响，考虑到地下水环境监测及保护措施，不可能在事故工况下运行5000d。发生事故工况，监测点监测信息会在较短时间内有响应，及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移，加上污染物弥散、吸附、降解等作用，下渗污染物对场地下游地下水环境影响较小。

### 5.3.4  地下水环境保护措施及跟踪监测计划

从以上预测分析可以看出，本项目对地下水基本无影响，但为防止项目建设对区域地下水产生影响，评价同时也建议企业应采取一系列的地下水防渗措施：

●源头控制措施。项目应严格按照评价建议的清洁生产措施和污染防治措施进行建设，并注意厂区地面硬化，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低限度。并针对性的提出不同区域的地面防渗方案，建立防渗设施的检漏系统，从而有效预防地下水污染。

●分区防治措施。结合建设项目各生产设备、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置等的布局，根据可能进入地下水的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄露（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，将全厂厂区分为二级污染防治区，其中生产车间、喷漆房为一般污染防治区，一般污染防治区的防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。其他区域为简单防渗区，简单防渗区进行地面硬化或绿化，不要求防渗系数。针对上述可能出现的影响地下水的途径建议采取下列措施：

●实行地下水污染监控。企业应提高防范意识，应在对工程废水监控的基础上，加强对厂区及下游方向地下水水质进行监控，防止地下水资源受到污染。

●应急响应措施。明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。

按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本项目地下水跟踪监测计划如下：

（1）监测井设置

项目地下水评价为三级，应设置监测井不少于1个。

评价建议，厂区下游西营村设置监控点一个。

（2）监测因子

根据项目特征选取高锰酸盐指数、氨氮、COD、大肠杆菌为监控因子。

（3）监测频率

每半年取样分析一次。

## 5.4 声环境质量影响预测与评价

### 5.4.1 本项目高噪声设备源

本项目高噪声设备主要为剪板机、折弯机、车床、机床等机械设备运行过程中产生的噪声，设备声源值在75～95dB（A）之间。

表5-18  工程设备噪声排放情况一览表

| 序号 | 噪声源 | 设备数量 （台） | 治理前源强dB（A） | 治理措施 | 治理后源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折弯机 | 1 | 75～85 | 减振、隔声 | 50～60 |
| 2 | 剪板机 | 1 | 75～85 | 减振、隔声 | 50～60 |
| 3 | 机床 | 1 | 75～85 | 减振、隔声 | 50～60 |
| 4 | 镗床 | 1 | 75～85 | 减振、隔声 | 50～60 |
| 5 | 钻床 | 2 | 75～85 | 减振、隔声 | 50～60 |
| 6 | 刨床 | 3 | 75～85 | 减振、隔声 | 50～60 |
| 7 | 铣床 | 2 | 75～85 | 减振、隔声 | 50～60 |
| 8 | 普通车床 | 4 | 75～85 | 减振、隔声 | 50～60 |
| 9 | 钻床 | 2 | 75～85 | 减振、隔声 | 50～60 |
| 10 | 抛丸机 | 1 | 75～85 | 减振、隔声 | 50～60 |
| 11 | 等离子切割机 | 1 | 85～95 | 减振、隔声 | 65～70 |
| 12 | 压力机 | 1 | 75～95 | 减振、隔声 | 55～70 |
| 13 | 扣管机 | 1 | 75～85 | 减振、隔声 | 50～60 |

### 5.4.2 预测范围

本项目声环境质量预测评价等级为二级，预测范围为厂界外200m范围，因本项目周边200m范围内无环境敏感点，固预测范围定为四周厂界1m处。

### 5.4.3 预测方法

项目主要高噪声设备布置在生产车间内，根据分布状况和源强声级值，结合噪声监测结果，采用单源声压级噪声扩散衰减模式和多声源的叠加贡献模式，预测正常生产情况下设备噪声对四周厂界的贡献值，公式如下：

点声源衰减公式

设声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：

当r≥b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：

L=L0−20log(rr)

式中：ro——距声源的距离，m

r——关心点距声源的距离，m

L0——距噪声源距离为ro处的噪声值，dB(A)

L——距噪声源距离为r处的噪声值，dB(A)

噪声源叠加公式

L=10lgi=1n100.1Li

式中，L——预测点总等效声级[dB(A)]；

Li——第i个声源对预测点的等效声级[dB(A)]；

n——声源个数

据经验，一般车间厂房建筑围护结构隔声后，噪声衰减20dB(A)以上，噪声在传播过程中，随着传播距离和空气吸收引起的衰减量为0.15~0.35dB(A)/m。

### 5.4.4 评价标准

本次生产噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

### 5.4.5 声环境质量影响预测与评价

本次评价针对项目高噪声设备对四周厂界的影响进行预测。同时建议采取以下措施来减小噪声影响：在设备下安装震动垫，降低设备震动产生的影响；定期对生产设备进行维修，减少因设备部件松动产生的震动对周围的影响。

由于本项目实行单班8小时工作制，一般在订单较多的情况下会适当延长工作时间，夜间基本不进行生产活动，预测结果见表5-19。

表5-19  噪声预测结果一览表  单位：dB（A）

| 厂界 | 距离（m） | 贡献值 | 距离（m） | 贡献值 | 叠加值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 1#生产车间（切割、钻孔、淬火、焊接） |  | 2#生产车间（抛丸、喷漆） |  | -- | -- |
| 东厂界 | 42 | 37.5 | 2 | 54.0 | 54.1 | 60 |
| 西厂界 | 65 | 33.7 | 110 | 19.2 | 33.9 | 70 |
| 南厂界 | 21 | 43.6 | 21 | 33.6 | 44.0 | 60 |
| 北厂界 | 5 | 56.0 | 5 | 46.0 | 56.4 | 60 |

由上表可见，本项目投入生产后，项目西厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值，其他区域满足2类标准，不会对周边环境产生明显影响。

## 5.5 营运期固体废物环境影响分析

### 5.5.1固废源强分析

本项目固废产生情况见表5-20。

表5-20  本项目固废产生情况一览表

| 序号 | 产生工段 | 污染物名称 | 固废性质 产生量(t/a) | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割、剪板、冲床冲孔工段 | 收集粉尘 | 一般固废 | 2.5 |
|  |  | 废边角料和铁屑 |  | 0.95 |
| 2 | 喷漆工序 | 废活性炭 | 危废900-041-49 | 6.14 |
|  |  | 废漆渣 | 危废900-252-12 | 0.8 |
|  |  | 废润滑油 | 危废900-249-08 | 0.05 |
|  |  | 废油漆桶 | 危废900-041-49 | 0.5 |
| 3 | 日常办公 | 生活垃圾 | 一般固废 | 3.5 |

由上表可知，本项目危险废物产生量为7.49t/a，一般固体废物产生量为3.45t/a。

### 5.5.2固废环境影响分析

1、危险固废

本项目危险固废产生量为7.49t/a，日均0.037t。根据河南省环境保护厅关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知（豫环办[2012]5号），“对于日产生1吨及以上危险废物，企业可采取有效措施妥善处置该类危险废物的建设项目，原则上由项目建设单位在厂区内自建危险废物处理装置，并按有关要求划定合理的环境防护距离；焚烧危险废物的，应提出对废气中二噁英类污染物监测的计划建议。”本项目日产危险废物不超过1吨，因此本项目危险固废交由有资质单位处置是可行的。

评价建议项目建设1座5m2的危险废物暂存间，内部根据危险废物产生类别进行分区暂存，按照《危险废物贮存污染标准》（GB18597-2001）的要求及河南省环保厅《关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》规范建设，具体要求如下：

危废贮存设施必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准的要求进行设计、施工；各类固废分开存放；容器材质要满足强度要求；危废暂存间地面要用坚固、防渗材料建造，铺设2mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料，避免对环境造成二次污染；危废贮存设施按规定设置警示标志。

2、一般固废

项目产生的一般固废主要为废边角料、废铁屑、收集的粉尘、废包装材料、生活垃圾。

（1）废边角料、废铁屑和收集粉尘

本项目生产过程中一般固体废物主要为角铁、圆钢和板钢加工过程中产生的铁屑、废边角料、废包装材料以及收集的粉尘。废边角料、废铁屑和收集粉尘均可外售做到综合利用。

（2）废包装材料

本项目产品出售外运前为防止运输过程中发生磕碰影响产品销售，需对产品首先进行包装，此工序产生部分废包装材料，主要为泡沫、纸板、纸箱和塑料袋等，集中收集后外售。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员为35人，生活垃圾排放量按0.5千克/（人·d）计算，则每年的生活垃圾产生量约为3.5t/a。

评价建议企业在厂区内设置专门的固废存储间，并且做好防渗措施，各类固废按其性质进行储存，设置20m2一般工业固废暂存间，固废暂存间按照三防“防雨淋、防渗漏、防扬散”要求建设。

综上所述，本项目固体废物均得到有效处置，不会对周围环境造成二次污染。

## 5.6环境风险分析

## 4.3.1 项目风险概况

本项目部分原辅材料、中间产品具有易燃、易爆、有毒、有害等特征，这些物质在生产、储存、运输、使用及废物处置过程中，如管理操作不当或发生意外事故，存在中毒或发生爆炸、爆裂等事故风险，一旦发生事故性排放，将造成有毒有害、易燃易爆物质外泄，对周围环境产生较大影响。

根据国家环保部（2005）环管字第152号《关于加强环境影响管理防范环境风险的通知》要求，需要对项目生产、储存单元进行环境风险评价工作。

本次环境风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169- 2004）的相关要求为依据，通过风险评价分析，确定本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，采取必要的防范措施，减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。

## 4.3.2 物质风险识别

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及“三废”污染物等。目的是确定环境风险因子。

本次环境风险识别范围界定为项目所涉及的原辅材料及三废等物品，生产、贮运等环节的风险。

表4-24    乙酸乙酯漆性质一览表

| 理化性质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色粘稠液体 |  |  |  |  |
| 闪点（℃） | 25-61 | 相对密度（水=1） |  |  | 0.9 |
| 引燃温度（℃） | 426 | 相对蒸气密度（空气=1） |  |  | 3.04 |
| 熔点（℃） | -84 | 爆炸下限（%） |  |  | 2.0 |
| 沸点（℃） | 77 | 爆炸上限（%） |  |  | 1.5 |
| 饱和蒸汽压（kPa） | / | 燃烧热（kj/mol） |  |  | / |
| 临界温度（℃） | / | 临界压力（Mpa） |  |  | / |
| 辛醇/水分配系数 | / | PH值 |  |  | / |
| 用途 | 是一种具有高强度、耐磨耗、抗撕裂、挠曲性能好、耐油和良好的相容性等优点，用于表面涂装、防护等。 |  |  |  |  |
| 溶解性 | 无色易挥发液体，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂 |  |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
| 分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 | 避免接触条件 |  | 受热 |  |
| 禁配物 | 强氧化剂 |  |  |  |  |
| 标识 |  |  |  |  |  |
| CAS N0. | / | 包装标志 | 易燃液体 |  |  |
| UN编号 | 1173 | 危险货物编号 | 32127 |  |  |
| 包装类别 | Ⅲ | 铁危编号 | / |  |  |
| 毒性 |  |  |  |  |  |
| 危险性类别 | 第3.3类中闪点液体 |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |
| 健康危害：蒸气和液体能刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。树脂的热解产物有毒。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施：①皮肤接触：先用清洁纱布擦清树脂，再用肥皂彻底洗涤。②眼睛接触：用水冲洗，严重的就医诊治。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品蒸气与空气混合形成爆炸性混合物，遇热、明火易燃烧，燃烧时放出有毒气体 |  |  |  |  |
| 危险特性：易然，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体 |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物 | 一氧化碳 |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |  |
| 灭火注意事项及措施：消防人员必须、佩戴空气呼吸器灭火、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象。应立即撤离 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，严格遵守涂装作业安全操作规程和有关规定。加强劳动保护，在涂装施工时，建议操作人员应穿戴好各种防护用具，裸露部分皮肤应涂好防护膏，当皮肤沾上油漆时，应及时用沾有少量稀释剂的干净纱布擦去，并用肥皂水洗净。涂装施工区域应有明显的禁止烟火标志，严禁明火，禁止使用产生火花的机械和工具，并设置足够数量的灭火器材。涂装施工区域应通风良好，如通风不良的区域涂装施工，应采用强制通风换气。涂装施工区域内所有电器设备、照明设施应防爆。施工区域内放静电积聚，设施应接地，人员应穿防静电的工作服。非此涂装结束，应将施工区域的未用完油漆盖好盖子放回仓库，严禁置于无人看管的场所。占有油漆的棉纱、抹布必须集中于带盖的铁桶内，一天一清，严禁随意丢弃。搬运时要注意轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备 |  |  |  |  |  |

表4-25  稀释剂理化性质表

| 理化性质：外观与性状 |  |  |  | 无色液体，有一定的刺激性气味 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闪点（℃） |  |  |  | 30 | 相对密度（水=1） |  |  |  | 0.872 |
| 引燃温度（℃） |  |  |  | 38 | 相对蒸气密度（空气=1） |  |  |  | / |
| 熔点（℃） |  |  |  | / | 爆炸下限（%） |  |  |  | 1.2 |
| 沸点（℃） |  |  |  | / | 爆炸上限（%） |  |  |  | 0.8 |
| 饱和蒸汽压（kPa） |  |  |  | 4.89kpa（30℃） | 燃烧热（kj/mol） |  |  |  | / |
| 用途 |  |  |  | 用于室内木器装饰装修的辅助，限制用于其他非木器装饰装修 |  |  |  |  |  |
| 溶解性 |  |  |  | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 | / |  |  |
| 分解产物 |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  | 避免接触条件 | 受热 |  |  |
| 禁配物 |  |  |  | 氧化剂、强酸、卤素 |  |  |  |  |  |
| 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS N0. | 628-63-7 |  |  |  |  | 包装标志 |  | 易燃液体 |  |
| UN编号 | 1104 |  |  |  |  | 危险货物编号 |  | 33596 |  |
| 包装类别 | Ⅲ |  |  |  |  | 铁危编号 |  | / |  |
| 毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性类别 |  | 第3.3类中闪点液体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 |  | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害：侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。急性中毒：短期内吸入大量溶剂蒸气引起急性中毒。轻者出现头晕头痛、恶心、呕吐、黏膜刺激症状，伴有轻度意识障碍。重度中毒出现时会刺激眼睛和呼吸系统，浓度过高会影响中枢神经系统并产生睡意，在极端的情况下会失去知觉。慢性中毒：长期接触可引起慢性中毒。科有头晕、头痛、乏力、失眠、记忆力减退。反复或长期暴露可能引起皮肤炎(干燥、龟裂)。肝脏和肾脏损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施：①皮肤接触：先用清洁纱布擦清树脂，再用肥皂彻底洗涤。②眼睛接触：用水冲洗，严重的就医诊治。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品蒸气与空气混合形成爆炸性混合物，遇热、明火易燃烧，燃烧时放出有毒气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性：易然，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物 |  |  | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  | 用雾状谁、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉灭火，禁用水柱 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火注意事项及措施：消防人员必须、佩戴空气呼吸器灭火、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象。应立即撤离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：消除所有点火源。根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或或类似的物质吸收。大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或废弃处置。若是固体泄漏，用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器内，将容器移离泄露区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，严格遵守涂装作业安全操作规程和有关规定。加强劳动保护，在涂装施工时，建议操作人员应穿戴好各种防护用具，裸露部分皮肤应涂好防护膏，当皮肤沾上时，应及时用沾有干净纱布擦去，并用肥皂水洗净。施工区域应有明显的禁止烟火标志，严禁明火，禁止使用产生火花的机械和工具，并设置足够数量的灭火器材。涂装施工区域应通风良好，如通风不良的区域涂装施工，应采用强制通风换气。涂装施工区域内所有电器设备、照明设施应防爆。施工区域内放静电积聚，设施应接地，人员应穿防静电的工作服。非此涂装结束，应将施工区域的未用完油漆盖好盖子放回仓库，严禁置于无人看管的场所。棉纱、抹布必须集中于带盖的铁桶内，一天一清，严禁随意丢弃。搬运时要注意轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 表4-26   油漆固化剂理化性质表

| 理化性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 |  |  | 无色透明液体 |  |  |  |  |  |
| 闪点（℃） |  |  | 121 | 相对密度（水=1） |  |  |  | 1.22 |
| 引燃温度（℃） |  |  | / | 相对蒸气密度（空气=1） |  |  |  | 6.0 |
| 熔点（℃） |  |  | 13.2 | 爆炸下限（%） |  |  |  | 0.9 |
| 沸点（℃） |  |  | 118 | 爆炸上限（%） |  |  |  | 9.5 |
| 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | 1.33（118℃） | 燃烧热（kj/mol） |  |  |  | / |
| 用途 |  |  | 用于有机合成、生产泡沫塑料、涂料用途。 |  |  |  |  |  |
| 溶解性 |  |  | 可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  |  | 稳定 | 聚合危害 |  | / |  |  |
| 分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 | 避免接触条件 |  | 受热 |  |  |
| 禁配物 |  |  | 氧化剂、酸类、碱类 |  |  |  |  |  |
| 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS N0. | / |  |  |  | 包装标志 |  | 有毒物质 |  |
| UN编号 | 1263 |  |  |  | 危险货物编号 |  | 33596 |  |
| 包装类别 | Ⅱ |  |  |  | 铁危编号 |  | / |  |
| 毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性类别 |  | 第6.1类 毒害品 |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 |  | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害：本品具有明显的刺激和致敏作用。高浓度接触直接损害呼吸道粘膜，发生 喘息性支气管炎，表现有咽喉干燥、剧咳、胸痛、呼吸困难等。重者缺氧、紫绀、昏迷。可引起肺炎和肺水肿。蒸气或雾对眼有刺激性；液体溅入眼内，可能引起角膜损伤。液体对皮肤有刺激作用，引起皮炎。口服能引起消化道的刺激和腐蚀。 慢性影响：反复接触本品，能引起过敏性哮喘。长期低浓度接触，呼吸功能可受到影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施：①皮肤接触：先用清洁纱布擦清树脂，再用肥皂彻底洗涤。②眼睛接触：用水冲洗，严重的就医诊治。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品蒸气与空气混合形成爆炸性混合物，遇热、明火易燃烧，燃烧时放出有毒气体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性：易然，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物 |  |  | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  | 用雾状谁、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉灭火，禁用水柱 |  |  |  |  |  |
| 灭火注意事项及措施：消防人员必须、佩戴空气呼吸器灭火、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象。应立即撤离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火 源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

风险物质识别结果详见下表。

表4-27   风险物质识别结果

| 物质名称 | 危险性 | 包装类别 | 闪点 | 识别结果 | 临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯漆 | 第3.3类中闪点液体 | Ⅲ类包装 | 25-61 | 易燃液体 | 5000 |
| 稀释剂 | 第3.3类中闪点液体 | Ⅲ类包装 | 30 | 易燃液体 | 5000 |
| 固化剂 | 第6.1类 毒害品 | Ⅱ类包装 | 121 | 有毒物质 | 500 |

### 4.3.3风险因素识别

根据项目的生产工艺和生产内容，本项目环境风险物质评价对象为油漆，生产过程风险主要存在于喷漆室。

根据工程特点，可能发生的风险因素主要表现在以下几个方面：

1、生产过程环境风险识别

①大气污染风险事故

在废气处理装置运转处理效率降低甚至失效时，大量未经处理的废气直接排入外环境，对周围造成了污染。此外，本项目在机械加工过程中一旦吸尘器无法运行，大量粉尘将直接排放，对生产车间即外环境均造成污染。

②火灾、爆炸风险事故

在喷漆过程中使用的油漆所含主要有机物质为：甲苯、二甲苯等，它们是易燃的化学物质，在使用过程中发生泄漏，容易引起火灾。

木料加工产生粉尘，当粉尘浓度与空气混合达到爆炸极限时遇到明火易发生粉尘爆炸，粉尘爆炸具有极强的破坏作用，但只要加强防范，这类爆炸是完全可以避免的。

- 储存过程环境风险识别

①大气污染风险事故

大气污染事故主要为物料在储存过程中的泄漏。本项目油漆包装桶在存放过程中可能因意外而破损，一旦发生泄漏，油漆有机废气将大量挥发而造成大气污染。

②火灾、爆炸风险事故

本项目设油漆存储间，若对该区域管理不当，可能造成失火、燃烧、爆炸等风险事故。本项目木材和边角料暂存过程中如遇明火时间较长的情况下可能会引发木材着火，发生火宅。

### 4.3.4 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009）及《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）的规定，重大危险源的辨识指标如下：单元内存在危险物质的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险物质的数量根据处理物质的多少区分为以下两种情况：

（1）、单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

P=q1Q1+q2Q2+q3Q3+……+qnQn≥1（2）、单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足公式（1），则定为重大危险源：

式中：q1、q2…qn—每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2…Qn—与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量，t。

如果该单元的多种并存危险物质满足上式，则也属重大危险源。

本项目油漆采用月储模式，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目涉及的主要危险物质临界量见表4-28。

表4-28    主要危险物质临界量一览表

| 物质名称 | 类别 | 临界值Q（t） | 实际值q（t） | q/Q | 是否为重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油漆 | 易燃液体 | 5000 | 0.34 | 0.000068 | 否 |
| 稀释剂 | 易燃液体 | 5000 | 0.11 | 0.000022 | 否 |
| 固化剂 | 有毒物质 | 500 | 0.11 | 0.00022 | 否 |
| ΣP |  |  |  | 0.00031 | 否 |

根据项目生产的危险特性和使用及贮存数量，本项目不存在重大危险源。

### 4.3.5风险评价工作级别确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险评价工作级别划分标准见表4-29。

表4-29    评价工作级别划分标准一览表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据评价工作级别划分标准，本次环境风险评价工作级别为二级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目环境风险评价范围确定以项目区为中心，方圆3km范围。

## 4.3.6 风险防范措施

### 4.3.6.1 平面布局方面风险防范措施

厂内生产建筑物与各类建筑物之间的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。根据企业提供的厂区平面布置图，可知：

（1）生产区与原辅材料存储区分开设置，功能明确；厂区各界区之间的安全间距符合规定，相互间保持一定的通道和间距；

（2）装置按工艺流程及生产特点集中布置，工艺管线短捷，交通运输方便；

（3）厂区总平面布置区间距符合要求；

经分析，本项目厂区总平面布置基本已符合上述设计规范相关规定。

### 4.3.6.2建筑物方面风险防范措施

- 本项目生产厂房和储存场所应按甲类建筑要求设置，耐火等级应按一、二级要求建设。建（构）筑物的结构形式、防火间距、建筑材料应能够满足安全防火要求；

- 本项目厂址位于地震烈度8度区域。建筑物设计必须充分考虑地基的载荷及整体性，避免地基不均匀沉降，造成建筑开裂、破坏、甚至倒塌；

（3）油漆库房应安装通风装置，避免泄漏造成室内浓度升高；室内灯具采用防爆、防静电设备；使用人员及时盖好油漆桶，且防止室内高温。

### 4.3.6.3工艺、设备及装置方面风险防范措施

（1）应该选购具有生产资质厂商制造的生产设备。生产设备的设计及选型应在充分考虑其适应能力的基础上进行，必须有足够的强度、刚度和稳定性，以及抗腐蚀性、耐磨损、抗疲劳等；设备及辅助设施的选型、性能检验、施工安装等，应严格按照有关规范、标准进行，并由具备相应资质的单位进行安装。

（2）供电设施中，对生产设施一类和二类用电电荷都采用双回路供电。对重要用电设备考虑保安电源，以保证装置安全稳定运转和事故状态用电；生产装置及建构筑物的布置充分利用自然采光；具有火灾爆炸，设计事故状态时能延长工作的事故照明；装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。

（3）厂区易发生火灾爆炸的区域，应按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求进行设计及选择电气设备、敷设电力线路及照明设备。

（4）按照《安全色》、《安全标志》的规定，进行新建生产装置的设备、管道的着色和标识设计；根据不同的危害程度，在作业场所分别设置相应的安全警示标志；工艺管道刷色应符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标志》的规定。

### 4.3.6.4运输风险防范措施

运输车辆及司乘人员必须具备相应危险化学品运输资质。应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）运输危险化学品；运输前对司机进行专职培训，运输车辆上配备手提式灭火器及安装防静电铁链；运输途中平稳操作车辆，禁止超车、急刹车等可能造成危险事故的行为；若运输途中需短暂停留，需有专人负责看管车辆，禁止出现车辆停留无人看管的现象发生。

此外，本项目所需原料均在本地或附近城市采购，评价建议企业根据当地路线情况，合理安排运输时间，避开车流高峰期，以免堵车停留，增大事故发生机率而造成对周围环境的影响。

### 4.3.6.5 消防废水风险防范措施

（一）事故性排放污水的来源

生产过程中的原料油漆属于甲类，易发生火灾事故，事故情况下，排放污水主要来源于收集系统发生事故的生产装置、储存区产生的消防水。厂区生产区及储存区均为钢结构厂房，因此不考虑发生事故产生的初期雨水。

（二）收集的可行性

项目原辅材料存储区设置导流槽，发生事故时产生的消防废水由导流槽排入厂区东北角设置的消防水池中。

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）：

应急事故废水池容积=最大一个容量的设备或贮罐物料量+消防用水量+可能进入收集系统的降雨量

本项目最大容量的设备为油漆桶，容积为20L。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），本厂消防用水设计总量为10L/S，灭火时间按1h计算，则消防用水量为36m3。

项目所在生产设施均布局在厂房内，均可防止雨水渗漏，因此，该项目不考虑初期雨水产生。

应急事故废水池容积=最大一个容量的设备或贮罐物料量+消防用水量+可能进入收集系统的降雨量=0.02+36+0=36.02m3

因此需设置容积不小于36m3事故应急池，便于收集消防废水，本项目事故应急池拟设于厂区东北侧，容积为40m3，发生泄漏时的泄漏物料及产生的消防废水收集后通过专用的管道排入事故应急池中，最终交有资质单位安全处置。

### 4.3.6.6废气事故排放风险防范措施

若项目处理废气的抽风系统、吸附系统发生故障，会造成车间粉尘及喷漆房有机废气无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康，同时会造成工艺废气直排入环境中，造成大气污染。

在现实许多企业由于设备长期运行失效而出现环保事故排放可以说是屡见不鲜。故建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施：

①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。

②现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施中的水帘柜循环水系统、抽风系统等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关一旦造成事故风险作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。

## 4.3.7 事故应急措施

### 4.3.7.1事故应急设施建设

（1）按照《建筑设计防火规范》的相关规定进行新建工程的消防设计；根据新建生产装置的规模、平面布置、火灾危险程度、现有消防力量等具体情况配置消防设施；配套的消防设施应在新建装置区同期建设；消防用电应采取双回路供电并应单独设置，保证消防用电，其配电装置应设明显标志。

（2）所有新建（构）筑物均按照有关标准的规定配置移动式灭火器材。控制室等电子设备集中的场所和易燃易爆场所设置火灾报警系统和可燃气体报警，配备连通厂内外的火灾报警电话等。

（3）距离项目最近的敏感点为厂址南侧245m史庄村，若易燃物料发生火灾等风险状况，评价建议厂房应立即采取措施进行处理风险事故，并立即疏散较近村民，避免对村民的人身安全造成影响。

（4）生产车间、仓库杜绝各种明火，设置醒目的禁止烟火等标志，所用电气设备必须是粉尘防爆型的，设置足够的灭火器。

（5）生产车间工艺设备的轴承应防尘密封，如有过热可能，应安装能连续监测轴承温度的探测器。

（6）生产车间应防止电弧和电火花。电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。

（7）企业应定期对职工进行防火、防爆专业知识的培训。

（8）加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件。

### 4.3.7.2 突发事故应急预案

根据国家环保局（90）环管字第057号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。根据企业的行政隶属特点，建议由企业法人负责协调成立两级事故应急处理组织机构，即厂级和车间级，人员组成包括：厂级主要领导干部，车间主要负责人，以及安全、消防、环保、设备、医院（或卫生站）保卫、技术、后勤等部门有关人员，并专设事故应急处理指挥中心。报警范围及方式：全面报警，指挥中心发出紧急动员令，协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，积极有效的投入抢修抢救工作，首先保证最大限度的减少人员伤亡，并迅速向集聚区、乡、镇、以至市政府报告，迅速向周边地区各单位和社区发出警报，向各级主管部门直接请求支援，并和当地有关事故应急救援部门建立正常的定期联系，同时建议清丰县产业集聚区尽快建设风险事故应急联动系统，完善公安、消防、环保、医院等部门联动机制，本项目应当和清丰县风险防范系统实现联动，与当地有关事故应急救援部门建立正常的定期联系，突发事故应急预案见表8-9。

距离项目最近的敏感点为厂址南侧245m处史庄村，在应急预案中应针对距离项目较近的敏感点提出针对性措施，与当地各村组成联动机制，若发生风险事故，及时进行处理，并上报上级机关，及时告知村民，并协助村民疏散，避免对村民和单位人员造成损失。

表4-30    项目突发事故应急预案一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简叙原料及产品的性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 油漆等发生火灾 |
| 3 | 应急计划区 | 原辅材料存储区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 设备与材料，主要为消防器材； |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、降低危害；相应的设施器材配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后，恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

# 第五章 环境保护措施及其可行性论证

## 5.1  废水治理措施及可行性论证

本项目生产过程中废水包括职工生活污水、水帘柜循环废水。

本项目水帘柜废水循环使用，定期补加，每月更换一次，交有资质单位安全处置，食堂废水经隔油池隔油处理后进入化粪池，废水经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥，经类比《滁州鹏虎家具有限公司投资建设年产50套木制家具项目竣工环境保护验收监测报告》及《东莞市耀震五金家具有限公司年加工生产沙发10000套、桌椅56000张项目竣工环境保护验收监测报告》，喷漆废水均循环使用，定期补加，不外排，本项目生活废水水质比较简单，且使用旱厕，废水治理措施可行。

## 5.2废气治理措施及可行性论证

5.2.1颗粒物

抛丸机自带旋风+滤筒二级除尘设施，抛丸粉尘经旋风+滤筒二级除尘设施处理后通过15m高排气筒排放，根据工程分析及预测，项目颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物：烟囱15m，排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3），焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

旋风+滤筒除尘及焊接烟尘净化器在国内已有大量的应用实例，处理技术已相当成熟，不存在技术上的难题，则采用旋风+滤筒处理抛丸粉尘、焊接烟尘净化器处理焊接烟尘具有可行性。

粉尘治理设施运行费用见表5-1。

表5-1    粉尘治理运行费用一览表

| 序号 | 项 目 | 费用（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备折旧 | 1.3 | 投资13万，按10年折旧期 |
| 2 | 电费 | 0.5 | 3360kwh/年，单价0.5元/Kwh |
| 3 | 维修费 | 0.2 | / |
| 4 | 人工费 | 0.6 | 2人，0.3万元/(人·年) |
| 总计 |  | 2.6 | / |

本项目粉尘治理设施总投资13.0万元，占项目总投资的0.13%；年运行费用2.6万元，运行费用较小，故粉尘处理措施经济上可行。

5.2.2喷漆废气

本项目生产过程中喷漆工序产生喷漆废气。主要成分为甲苯、二甲苯、VOCs，本项目采用“水帘+活性炭吸附装置（过滤纤维+活性炭）”对喷漆废气进行处理，去除效率可达到85%以上，风量为12000m3/h×2。处理后排气筒二甲苯排放速率约0.189kg/h，排放浓度约4.29mg/m3；甲苯排放速率约0.079kg/h，排放浓度约1.79mg/m3；排放速率和浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（二甲苯最高允许排放浓度70mg/m3，15m高排气筒最大排放量1.0kg/h；甲苯最高允许排放浓度40mg/m3，15m高排气筒最大排放量3.1kg/h）。

二甲苯、甲苯无组织排放量分别为0.336t/a、0.14t/a，排放速率分别为0.14kg/h，0.058kg/h。

1、漆雾处理措施

本项目喷漆工序产生漆雾颗粒物和有机废气。喷漆作业是在工件上形成漆膜的过程。喷漆作业中涂料和溶剂雾化后形成的二相悬浮物逸散到空气中，对周围环境造成了一定影响。

喷漆原料由不挥发份和挥发份组成，不挥发份包括成膜物质和辅助成膜物质，挥发份指溶剂和稀释剂。喷漆废气中的有废气来自溶剂和稀释剂的挥发，有机溶剂不会随油漆附着在喷漆无表面，在喷漆和固化过程将全部释放形成有机废气。喷漆废气中漆雾颗粒物微小、粘度大，易粘附物质表面。

本项目采用水帘对漆雾进行吸附，该设备采用空气引射提水形成循环水幕。含有漆雾的空气首先与水幕撞击，其中的部分粘性物质被截留于水中。然后穿过水帘进入气水通道，与通道的水产生强烈搅拌混合，将空气中的颗粒物完全洗涤到水中。当进入集气箱后，气水分离，处理后的气体穿过挡水板，排放到大气中，而被分离的水在集气箱和汇集后流入溢水槽，从溢水槽溢流到泛水板上形成水幕，如此往复循环，去除漆雾中的有害成分。循环水中添加漆雾絮凝剂，改变漆雾的粘附状况，使漆雾结成渣块，漂浮于水面便于清理。水帘过滤系统的特点：

①利用排风负压诱导提升水箱中的水形成水幕，省去了水泵循环供水系统。漆雾净化效率达85%以上，运行噪声小于70dB(A)；

②水帘喷漆室的水每天补充新鲜水，水帘柜废水定期更换，作为危废交有资质单位安全处置；

③设备操作和维护简单，安装灵活方便；

④设备运行安全可靠。水帘喷漆室除了排风机之外没有其他任何运转部件，因此只要排风机能够正常工作，无泵水幕喷漆室就可正常使用；

2、有机废气处理措施

喷漆产生的有机废气主要为甲苯、二甲苯、VOCs，目前处理有机废气的方法主要有吸附法、直接燃烧法、催化燃烧法和冷凝法。

●吸附法

吸附法是利用吸附剂的多孔性，通过吸附的方法处理有机废气，其工艺简单、投资少、能耗低、回收效率高，适用于低浓度、大风量的有机废气。活性炭是吸附法常用的吸附剂之一，具有巨大的吸附比表面积、丰富的微孔、孔径小且分布均匀，对有机废气具有较大的吸附能力，在处理非甲烷总烃等有机废气时具有压阻损失小、处理效率高的优点。

●直接燃烧法

将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行氧化，分解温度范围为600~1100℃，该工艺适用于风量相对较小、浓度较高的有机废气，在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面，比如化工、喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广，已有不少定型设备可供选用。

●催化燃烧法

催化燃烧法是在氧化催化剂作用下将碳氢氧化为CO2和H2O，温度范围为200~400℃，实现对有机物的氧化，能耗少、操作简便、安全、净化效率高，催化燃烧是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能，催化燃烧法适用于浓度高、风量较小的有机废气。

●冷凝法

冷凝法对于高浓度有机废气，可以通过冷凝器使气态有机废气降低到沸点以下，凝结成液滴，再靠重力作用落到凝结区下部的贮罐中，从贮罐中抽出液态有机物，液态有机物可以回收再利用。这种方法对于高浓度、需回收的有机废气具有较好的经济效益。

几种有机废气处理工艺比较见表5-2。

表5-2    有机废气净化方法一览表

| 序号 | 净化方法 | 方法要点 | 投资 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接燃烧法 | 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行氧化，分解温度范围为600~1100℃ | 高 | 适用于风量相对较小，浓度较高的有机废气 |
| 2 | 催化燃烧法 | 在氧化催化剂作用下将碳氢化合物氧化为CO2和H2O，温度范围为200~400℃ | 很高 | 适用于各种浓度的废气净化，适用于连续排气的场合 |
| 3 | 吸附法 | 用适当的吸附剂对废气中有机物组分进行物理吸附，温度为常温 | 中等 | 适用于低浓度废气的净化 |
| 4 | 吸收法 | 用适当的吸收剂对废气中有机物组分进行物理吸收，温度为常温 | 高 | 对废气浓度限值较小，适用于含有颗粒物的废气净化 |
| 5 | 冷凝法 | 采用低温，使有机物组分冷却至露点以下，液化回收 | 高 | 适用于高浓度废气净化 |

从上表可以看出，吸附法具有操作条件要求低，投资少，适用于低浓度废气的净化的特点，针对本项目实际情况，本项目废气产生量小，同时活性炭吸附装置（过滤纤维+活性炭）处理效率可以达到85%，评价建议对喷漆废气采用活性炭吸附工艺进行处理。

综上所述，本项目喷漆废气采用活性炭吸附装置（过滤纤维+活性炭）处理是可行的。

3、治理效果分析

①本项目治理效果见表5-3。

表5-3     喷漆废气治理效果一览表

| 污染源名称 | 污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 处理效率 (%) | 排放标准mg/m3 |  | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 (kg/h) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |  |  |
| 喷漆房 | 甲苯 | 11.93 | 0.525 | 1.79 | 0.079 | 85 | 40 | 3.1 | 2套“水帘+活性炭吸附”装置 | 1根15m高排气筒排放 |
|  | 二甲苯 | 28.64 | 1.26 | 4.29 | 0.189 |  | 70 | 1.0 |  |  |
|  | VOCs | 118.09 | 5.196 | 17.7 | 0.779 | 85 | 60 | 1.5 |  |  |

②经济可行性分析

喷漆废气治理设施运行费用见表6-4。

表6-4    喷漆废气治理运行费用一览表

| 序号 | 项 目 | 费用（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备折旧 | 2.4 | 总投资24万，按20年折旧期 |
| 2 | 电费 | 1 | 2万kwh/年，单价0.5元/Kwh |
| 3 | 维修费 | 0.5 | / |
| 4 | 人工费 | 1 | 2人，0.5万元/(人·年) |
| 总计 |  | 4.9 | / |

本项目喷漆废气治理设施总投资24万元，占项目总投资的0.24%；年运行费用4万元，运行费用较小，企业可以接受，经济上可行。

5.2.3 无组织排放废气

本项目无组织排放废气为粉尘和喷漆废气，评价建议采取如下措施：

（1）生产过程中，加强生产管理，建立生产装置密封点档案，制定严格的检查制度，密封从选料、入厂、安装等环节严格把关，力争把由装置密封不严造成的物料损失降至最低；

（2）运营期应经常检修废气集气装置及处理装置的运行情况，避免因废气集气装置集气效果不良而引起的无组织散失；

（3）严格保证使用的各种辅助原料的各项指标达到规定标准，生产上要杜绝使用不合格产品，加强系统操作的稳定性；

综上所述，经采取以上措施，本项目废气均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。

本项目废气治理措施总投资为37万元。

## 5.3噪声防治措施及其可行性论证

本项目噪声为生产设备设备运行时产生的噪声。主要高噪声设备及工段声源值见表2-16。

本项目通过采用低噪声设备，合理安排设备布置，避免设备之间产生共振，本项目所处位置四周多为工业企业附近200m范围内无噪声敏感目标，本次评价要求建设单位通过基础减震、厂房隔音等治理措施，再经距离衰减，可以保证厂界噪声达标。上述措施已在许多厂家实际应用，运行可靠，可有效降低其对声环境的影响，是可行的。项目噪声治理投资估算为4.8万元。

## 5.4固体废物处理处置措施及可行性论证

本项目固废产排情况见表5-5。

表5-5   本项目固废产排情况一览表

| 名称 | 产生量 | 类型 | 代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废边角料和铁屑 | 2.5t/a | 一般固废 | -- | 设置临时固废堆放场，收集后定期外售 |
| 收集的粉尘 | 0.95t/a |  |  |  |
| 生活垃圾 | 3.5t/a |  |  | 及时交环卫部门统一处理 |
| 漆渣 | 0.8t/a | HW12 | 900-252-12 | 定期清掏，不在厂区暂存，直接交有资质的单位安全处置 |
| 废活性炭 | 6.14t/a | HW49 | 900-041-49 | 定期更换，不在厂区暂存，交有资质的单位安全处置 |
| 废油漆桶 | 0.5t/a | HW49 | 900-041-49 | 交有资质的单位安全处置 |
| 废润滑油 | 0.05t/a | HW08 | 900-217-08 |  |

1、危险固废

本项目危险固废产生量为7.49t/a，日均约0.037吨。根据河南省环境保护厅关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知（豫环办[2012]5号），“对于日产生1吨及以上危险废物，企业可采取有效措施妥善处置该类危险废物的建设项目，原则上由项目建设单位在厂区内自建危险废物处理装置，并按有关要求划定合理的环境防护距离；焚烧危险废物的，应提出对废气中二噁英类污染物监测的计划建议。”本项目日产危险废物不超过1吨，因此本项目危险固废交由有资质单位处置是可行的。

评价建议项目建设1座10m2的危险废物暂存间，内部根据危险废物产生类别进行分区暂存，按照《危险废物贮存污染标准》（GB18597-2001）的要求及河南省环保厅《关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》规范建设，具体要求如下：

危废贮存设施必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行设计、施工；各类固废分开存放；容器材质要满足强度要求；危废暂存间地面要用坚固、防渗材料建造，铺设2mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料，避免对环境造成二次污染；危废贮存设施按规定设置警示标志。

2、一般固废

项目产生的一般固废主要为废边角料、碎木屑、收集的粉尘、废包装材料、生活垃圾等。

（1）废木屑、木材边角料和收集粉尘

在开料、修边和刨、钻等工序均产生木材碎屑及边角料，此部分生产固废均为一般废物，设置临时固废堆存场进行堆存，收集的粉尘及时清理装袋，可作为生物质压块燃料、颗粒生产、木质纤维素生产等的原料，均可外售做到综合利用。

（2）废包装材料

本项目产品出售外运前为防止运输过程中发生磕碰影响产品销售，需对产品首先进行包装，此工序产生部分废包装材料，主要为泡沫、纸板、纸箱和塑料袋等，集中收集后外售。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员为35人，生活垃圾排放量按0.5千克/（人·d）计算，则每年的生活垃圾产生量约为3.5t/a。

评价建议企业在厂区内设置专门的固废存储间，并且做好防渗措施，各类固废按其性质进行储存，设置20m2一般工业固废暂存间，固废暂存间按照三防“防雨淋、防渗漏、防扬散”要求建设。

综上所述，本项目固体废物均得到有效处置，不会对周围环境造成二次污染。评价认为各固体废物的处置措施是可行的。项目固废堆场建设投资约需3.3万元。

## 5.5 地下水污染防治措施及其可行性论证

本项目收集评价范围内的水文地质资料，本项目所在区域的岩（土）层单层厚度1m以上，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），属于包气带防污性能中，同时本项目生产工艺中废水产生环节较少，对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，可及时发现处理。

从以上预测分析可以看出，本项目对地下水基本无影响，但为防止项目建设对区域地下水产生影响，评价同时也建议企业应采取一系列的地下水防渗措施：

●源头控制措施。项目应严格按照评价建议的清洁生产措施和污染防治措施进行建设，并注意厂区地面硬化，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低限度。并针对性的提出不同区域的地面防渗方案，建立防渗设施的检漏系统，从而有效预防地下水污染。

●分区防治措施。结合建设项目各生产设备、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置等的布局，根据可能进入地下水的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄露（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，将全厂厂区分为二级污染防治区，其中喷漆区、化粪池、危废储存区为一般污染防治区，一般污染防治区的防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。其他区域为简单防渗区，简单防渗区进行地面硬化或绿化，不要求防渗系数。

●实行地下水污染监控。企业应提高防范意识，应在对工程废水监控的基础上，加强对厂区及下游方向地下水水质进行监控，防止地下水资源受到污染。

综上，在落实环评所提的相关建议后，本项目取水及废水排放不会对区域地下水质量有较大影响，地下水质量仍维持现有水平。

## 5.6 环保措施汇总

本工程根据工程污染防治措施评价分析结果，必须落实的污染治理措施详见表5-6。

表5-6  污染治理措施一览表

| 序号 | 项目 | 产污环节 | 工程内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 生产废水 | 2×10m3循环水池 | 2.0 |
| 2 |  | 生活污水 | 1×5m3隔油池、1×5m3化粪池 | 1.5 |
| 3 |  | 风险事故 | 1×40m3事故池 | 4.0 |
| 4 | 废气治理 | 粉尘 | 旋风+滤筒+15m高排气筒，移动式焊接烟尘净化器各一套 | 8.0 |
|  |  | 喷漆房 | 水帘+活性炭吸附装置（过滤纤维+活性炭）（2套）+15m高排气筒（1根） | 12.0 |
| 5 | 固废治理 | 一般固废 | 1×20m2临时固废堆放场 | 1.6 |
|  |  | 危险废物 | 1×10m2危废暂存间 | 2.4 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾集中收集桶 | 0.2 |
| 6 | 噪声治理 | 高噪声设备 | 消声器、隔声罩、减振垫等 | 0.8 |
| 7 | 绿化美化 | 厂界、厂区 | 种树、种草、花卉 | 5 |
| 合 计 |  |  |  | 37.5 |

由表5-6可知，本工程所需环保总投资为37.5万元，占项目总投资1012.73万元的3.7%。

# 第六章  环境经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目进行决策的重要依据之一。任何项目的建设，除了它本身取得的经济效益和带来的社会效益外，项目对环境总会带来一定的影响。因此，权衡环境损益与经济发展之间的平衡就十分重要。环境经济损益分析的主要任务就是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果，通过对环境保护措施经济合理性分析及评价，更合理地选择环保措施，从而促进建设项目更好地实现环境效益、经济效益与社会效益的统一。但就目前的技术水平而言，要将环境的损益具体定量化是十分困难的，因此本章采用定性与定量相结合的方法对该项目的环境经济损益进行简要分析。

## 6.1 社会效益分析

该建设项目投资总额为1012.73万元。项目建成投产后，有利于周边企业的共同发展。通过对本地员工的培训，可以提高人口素质和职业技能，为地方社会经济的长远发展提供良好的基础。

本项目新增员工拟从本地聘请，不但解决当地部分就业问题，还可以通过职工的日常消费带动更多的服务业等第三产业发展，将会创造较多的就业机会，促进当地经济的繁荣。

建设单位充分利用企业良好的机械生产工艺、生产流程和工程、产品原料及产品研发的能力以及管理经验，使环保、美观的产品进入市场。因此，对当地居民的提高生活质量和生活环境具有一定的正面影响。

综上所述，本项目的建设从整体来看，其社会效益显著，项目建设可行。

## 6.2 经济效益分析

项目总投资1012.73万元，建成达产后，年可实现销售收入500万元，根据财务盈利能力分析，项目具有较好的经济效益，税前、税后项目投资内部收益率、项目投资财务净现值均高于行业基准值，在经济财务上是可行的；项目盈亏平衡中等，具有一定的抗风险能力。

## 6.3 环保投资效益分析

### 6.3.1 环保投资

本项目环保投资主要包括食堂废水隔油池、污水化粪池的建设、食堂油烟废气治理设施建设、喷漆房喷漆废气处理设施、粉尘处理设施、固废临时堆场建设、噪声隔声减振措施、厂区绿化等。环保投资共计37.5万元，占项目总投资1012.73万元的3.7%，所占比例较小，企业完全有能力接受。

表6-1  项目环保投资汇总一览表

| 序号 | 项目 | 产污环节 | 工程内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 生产废水 | 2×10m3循环水池 | 2.0 |
| 2 |  | 生活污水 | 1×5m3隔油池、1×5m3化粪池 | 1.5 |
| 3 |  | 风险事故 | 1×40m3事故池 | 4.0 |
| 4 | 废气治理 | 粉尘 | 旋风+滤筒+15m高排气筒，移动式焊接烟尘净化器各一套 | 8.0 |
|  |  | 喷漆房 | 水帘+活性炭吸附装置（过滤纤维+活性炭）（2套）+15m高排气筒（1根） | 12.0 |
| 5 | 固废治理 | 一般固废 | 1×20m2临时固废堆放场 | 1.6 |
|  |  | 危险废物 | 1×10m2危废暂存间 | 2.4 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾集中收集桶 | 0.2 |
| 6 | 噪声治理 | 高噪声设备 | 消声器、隔声罩、减振垫等 | 0.8 |
| 7 | 绿化美化 | 厂界、厂区 | 种树、种草、花卉 | 5 |
| 合 计 |  |  |  | 37.5 |

### 6.3.2 环保投资的环境经济效益分析

污染防治工程的建设，不仅可以给企业带来直接或间接的经济效益，更重要的是对保护水环境和大气环境等起到了重要作用，减轻了项目的建设对周围环境的影响，为当地人民生活环境和身体健康提供了有利的保障，也使区域各种资源能够得到合理、有序的开发和利用。

(1) 废气处理设施的建设，使大气污染物排放量大为减少，对保护区域环境空气质量有着重要意义，同时也可改善工厂的生产环境，提高生产效率。

(2) 噪声污染防治设施的建设可为企业职工创造一个良好舒适的工作环境，对企业的安全生产、提高劳动生产率能起到较大作用。

(3 生产过程中产生的部分固体废物具有较高的经济价值，本项目固废部分可作为其他生产企业的原料，既减轻了建设项目对环境的影响，又为企业带来可观的财富，可形成环境效益与经济效益的良性循环。

(4) 树木花草不仅能美化厂区环境，而且还有产氧、滞尘、调节气温、吸收有毒有害气体、降噪等多种功能。绿化工作做得好，可增加厂区景观，给厂区形成防护屏障，净化美化人们的生活环境。

## 6.4 环境经济损益分析结论

本工程的建设符合国家产业政策和环境保护政策的要求，而且各产品生产装置采用先进的生产工艺及成熟的管理体系，并采取各种环保措施使污染降低到最低程度。项目的实施在促进地方经济发展的同时，为社会提供了多个就业岗位，具有良好的社会效益，并有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，从社会经济角度看是可行的。从经济可行性分析来看，项目在保证环保投资的前提下，污染物能够达标排放并且不增大区域污染负荷，从环境经济角度来看也是合理可行的。通过上述全面的环境效益计算和分析，该项目的正效益大于负效益，因此从环境与经济分析情况来看，本项目可行。

# 第七章  环境管理与环境监测计划

## 7.1 目的和意义

环境管理是企业管理中的一项重要内容，加大环境监督和管理力度是保障环境治理设施正常运行和企业环境保护生产协调发展的重要措施，是企业生存和发展的重要保障之一。环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实现企业长期稳定达标排放，研究污染发展趋势，开展环境技术研究和综合利用能源的有效途径。

随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，国家各级部门和公众对项目建设引起的环境污染问题也日益关注，这就要求企业的领导者要不断加强环境监督和管理力度，加强污染监控工作，及时了解和掌握企业内部的生产和排污状况，制定严格的环境管理与污染监控制度，确保建设项目在工程施工和运营期间各项环保措施的认真落实，以最大限度地减少环境污染。

## 7.2 污染物排放清单

项目污染源清单及排放的管理要求见表7-1～表7-2。

表7-1   项目工程污染物排放清单

| 工程组成 | 原辅材料 | 环保措施 | 污染物 | 总量指标 | 排污口信息 | 执行标准 | 环境风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 焊接 | 焊材 | 移动式焊接烟尘净化器 | 颗粒物 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度限值要求 | / |
| 2#生产车间 抛丸 | 钢丸 | 旋风+滤筒二级除尘设施处理后通过15m高排气筒排放 | 颗粒物 | / | 15m×Φ0.3m×5000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |  |
| 喷漆车间 | 乙酸乙酯漆 | 水帘+活性炭吸附装置（过滤纤维+活性炭）（2套）+15m高排气筒（1根） | 甲苯、二甲苯、VOCs | / | 15m×Φ0.6m×5000m3/h | 甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放周界外浓度限值要求；VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2二级及表5厂界监控点浓度限值 |  |
| 污水处理措施 | -- | 2×10m3循环水池 1×5m3隔油池+化粪池 | COD、NH3-N | 不外排 | / | 不外排 | 防渗 |

表7-2  信息公开内容

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 公开主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司宣传栏 | 两周一次 | 环保设施运行情况 | 建设单位 |
| 2 | 公司宣传栏、公司网站 | 每季度一次 | 污染源监测及环境质量监测情况 | 建设单位 |

## 7.2 环境管理

### 7.2.1 环境管理机构设置

根据《建设项目环境保护设计规范》，本项目应设置相应的环境保护管理机构。由专人负责环境管理工作，配备专职环保管理人员1-2名，同时配备兼职管理人员2─3名，配备1-2人专门从事环境监测工作。企业应像重视生产一样重视环保管理，厂内环保管理部门有权参与生产决策。

### 7.2.2 环境管理机构职能

企业环境管理机构的主要职责为：

（1）督促、检查企业执行国家、地方及行业制定的环境保护方针、政策和法律法规。

（2）按照国家和地区的规定，制定本企业环境目标、指标和环境管理办法，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施。

（3）负责督促建设项目与环保设施“三同时”的执行情况，检查企业内部各环保设施的运行情况，并定期检查维护环保设施，杜绝不达标排放。

（4）负责公司的所有环保设施操作规程的制定，监督环保设施的运转，对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，调查事故发生原因，并对有关负责人及操作人员进行处罚，同时提出整治措施，杜绝事故再次发生。

（5）领导并组织项目运行期间的环境监测工作，掌握污染动态，做好环境统计工作，建立环境监控档案。

（6）开展环境教育活动，普及环境科学知识，提高企业员工环境意识，加强从领导到职工的清洁生产意识教育，提高企业领导和职工推行清洁生产的自觉性，对生产实施全过程环境管理，使污染防治贯穿到生产的各个环节。

（7）负责提出、审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，负责提出、审查各项清洁生产方案和组织清洁生产方案的实施。

（8）负责对企业废水、废气排污口的规范化管理工作。例如，在排放口处设置标志牌，并注明污染物名称以警示周围群众；如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证；把有关排污情况（如排污口的性质、编号、排污口位置及排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向、污染治理措施的运行情况）建档管理，并报送环保主管部门备案。

（9）根据《建设项目环境保护设计规定》第59条规定：“对环境有影响的新建、扩建项目应根据项目的规模、性质、监测任务、监测范围设置必要的监测机构或相应的监测手段。”为监测环保设施的正常运行，确保各项污染物达标排放，企业应委托有资质的监测机构对污染源进行定期监测。

（10）督促企业内部积极开展ISO14001环境管理体系认证，对产品从开发、设计、加工、流通、使用、报废处理到再生利用整个生命周期实施评定制度，然后对其中每个环节进行资源和环境影响分析，通过不断审核和评价使体系有效运作。

## 7.3 环境监测与监督

环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理措施运行效果的重要手段。

本项目建设和正式运行过程中，应对厂区及其周围环境（空气、水质及噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。

### 10.3.1 环境设施管理机构设置

项目建成后，评价建立安全环保部或专门的环境管理机构，配备具有环境工程、分析化学等方面专业知识的人员1名，环保设备专职维护管理人员1~2名，负责本厂运行期的环境设施维护工作，保证环保设施正常运行。

### 7.3.2 环境监测计划

- 污染源监测计划

- 本项目主体工程已基本建设完成。因此，本次评价根据工程排污特点，仅对项目营运期制定了环境监测计划，营运期正常生产监测计划见表7-1。

表7-1    营运期正常生产环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抛丸机排气筒 | 颗粒物 | 每季度1次，每次连续监测2天 |
|  | 喷漆房排气筒 | 甲苯、二甲苯、VOCs |  |
|  | 厂区上下风向 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs |  |
| 地下水 | 场地下游地下水 | pH、氨氮、高锰酸盐指数 | 每半年至少在项目区下游水井监测水质一次 |
| 噪声 | 厂界四周 | 连续等效A声级 | 每半年1次，每次连续监测2天，每天昼夜各1次 |

建设单位应有专人负责厂区环境监测的管理与监督工作，并遵守下列要求：

（1）在当地环保部门对其进行监督性污染源监测时，应积极协助环境监测人员开展工作，不得以任何借口加以阻挠；

（2）污染源监测设施应建立健全岗位责任制、操作规程及分析化验制度；

（3）建立污染源监测设施日常运行情况记录和设备台账，接受当地环境保护局的监督检查。

（2）环境质量监测计划

根据本项目环境影响特征、影响范围和影响程度，环境质量监测计划见表7-4、表7-5。

表7-4    环境空气质量监测计划一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 功能 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 史庄村 | 村庄 | SO2、NO2、PM10、VOCs、甲苯、二甲苯 | 每季度一次 委托有资质的监测机构监测 |

表7-5    地下水质量监测计划一览表

| ## 监测点位 | ## 监测因子 | ## 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| ## 西营村 ## （有现成水井） | ## PH、NH3-N、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、石油类、硝酸盐、氟化物、总大肠菌群、水位、井深 | ## 每半年监测一次 ## 委托有资质的监测机构监测 |

## （3）采样分析方法

监测分析方法按《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》、等有关规定进行。具体分析方法见表7-6、表7-7。

表7-6 环境空气质量监测方法

| 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 |
| VOCs | 气相色谱法 | 《空气和废气检测分析方法》（第四版增补版） |
| 甲苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 |
| 二甲苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 |

表7-7 地下水质量监测方法

| 项目 | 检测方法 | 检测方法标准或来源 | 使用仪器 | 检出限或最低检出浓度(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01(pH值) |
| 总硬(以CaCO3计) | EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | 50ml滴定管 | 0.05(钙镁mmol/L) |
| 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数的测定 | GB 11892-89 | 25ml滴定管 | 0.5 |
| 溶解性总固体 | 重量法 | 《水和废水检测分析方法》(第四版增补版) | BS210S万分之一天平 | 4 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 752紫外可见光分光光度计 | 0.025 |
| 硝酸盐（以N计） | 酚二磺酸分光光度法 | GB/T 7480-1987 | 752紫外可见光分光光度计 | 0.02 |
| 氟化物 | 离子色谱法 | HJ/T 84-2001 | CIC-100离子色谱仪 | 0.02 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | OIL6红外光度测油仪 | 0.01 |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法和滤膜法 | HJ/T 347-2007 | LRH-150-G光照培养箱 | / |

## 7.4 “三同时”竣工验收表

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护验收管理办法》的规定，本项目“三同时”验收内容见表14-2。

表10-2  “三同时”环保验收一览表

| 序号 | 类别 | 产污环节 | 环保名称 | 规格 | 排放方式 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 治理 | 水帘房 | 絮凝沉淀后交有资质单位安全处置 | / | 不外排 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准 |
| 2 |  | 生活办公 | 隔油池+化粪池 | 处理量5m3/d | 不外排 | / |
| 3 | 废气 治理 | 食堂油烟 | 油烟净化装置一台 | / | 经油烟净化器处理后经排气筒外排 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001） |
| 5 |  | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟尘净化器 | / | 无组织排放 | / |
|  |  | 抛丸粉尘 | 旋风+滤筒二级除尘设施处理后通过15m高排气筒排放 | 15m×Φ0.3m×5000m3/h | 有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
| 6 |  | 喷漆房 | 水帘+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 1套 | 可搜集部分有组织，不能收集的无组织 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值 |
| 8 | 固废 治理 | 一般固废：边角料、废铁屑、收集粉尘、包装材料 | 一般固废临时堆场 | 20m2 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准 |  |
| 9 |  | 危险废物：废漆桶、漆渣及污泥、废润滑油等 | 危废间 | 10m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准 |  |
| 10 |  | 生活垃圾 | 垃圾集中收集桶 | 若干 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准 |  |
| 11 | 噪声 治理 | 设备噪声 | 减震垫 | 若干 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 12 | 绿化 美化 | / | 种树、种草、花卉 | 若干 | / |  |
| 13 | 事故 | 消防事故废水 | 事故池 | 40m3 | / |  |

## 7.5总量控制分析及总量核算

### 7.5.1总量控制分析

污染物排放总量控制是针对工程分析、环境影响预测和分析及环保治理措施的结果，贯彻清洁生产、达标排放的原则，根据对建设项目所在区域污染物的总量控制的原则，分析给出本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供重要依据。

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能区划以及环境管理等因素，立足清洁生产、污染物治理达标排放及区域污染物总量控制等，本项目污染物总量控制坚持以下原则：

（1）以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平；

（2）采用全方位总量控制思想，引进先进技术，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染尽可能消除在生产过程中；

（3）强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；

（4）满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在地区的环境保护目标控制水平。

### 7.5.2总量控制因子

根据国家有关规定并结合滑县及本工程污染物排放的实际情况。本项目涉

及的总量控制污染物主要为废水中的COD和NH3-N，本项目无废水排放，建议四项总量控制指标均为0。

# 第八章  项目选址可行性分析

## 8.1产业政策相符性分析

对照《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目产品为允许类，符合国家的产业政策。

## 8.2项目平面布置合理行分析

本项目位于滑县东环路（S101），交通便利，为原材料及产品物流输送提供了便利条件。厂区出入口设置在东环路上，成品暂存处设置在车间西侧靠近厂区出入口位置，本项目主要为订单式生产，成品不在厂区长时间存储，便于产品的展览与运输。

每个车间设置两个出入口，减少了物料运输距离和半成品的运输距离，可有效提高工作效率；喷漆房设置在2#生产车间北边位置，将高噪声设备分别布置在靠近厂区生产通道一侧，远离东、北厂界，保证污染源集中治理，污染物厂界达标排放，从环保角度分析，本项目车间设备平面布局可行。

生产用房和办公分开，生产位于厂区东侧，办公楼位于西南侧紧邻大门处，且与生产车间均预留一定的空间，尽可能避免了生产活动对员工办公生活及科研活动产生的影响，绿化面积布置合理。

综上所述，本项目厂区功能布局分区明确，车间设备布置合理，符合工艺流程要求和设计规范要求，因此厂区平面布置基本合理可行。

### 8.3 选址可行性分析

### 8.3.1 准入政策相符性

本项目厂址位于滑县东环路北段路东，滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，依据该文附则要求，滑县参照农产品主产区的环境准入政策执行。

根据豫环文〔2015〕33号文要求，在农产品主产区不予审批《工业项目分类清单》中的三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。经查阅《工业项目分类清单》本项目为二类工业项目，不排放重金属、持久性有机污染物，项目符合豫环文〔2015〕33号文要求。

根据《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，建设单位要加强大气污染物综合治理，实施挥发性有机物(VOCS)综合治理，大力推广使用低VOCs含量涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺；全面实施泄漏检测与修复，建立完善管理制度；严格控制储存、装卸损失排放，强化无组织排放废气收集，采取密闭措施。本项目底漆使用环保型油漆，从源头减少了VOCs的排放量，喷漆房密闭，有机废气经水帘+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒达标排放，从环保角度判断项目选址可行。

### 8.3.2饮用水源保护区

根据豫政办〔2013〕107号文件，滑县共两处地下水井群，分别为滑县一水厂地下水井群（道口镇西南，共10眼井）和滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南端，共7眼井），具体保护范围如下：

- 滑县一水厂地下水井群（道口镇西南，共10眼井）

- 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。

- 二级保护区：一级保护区外，东至解放路、西至卫南调蓄工程蓄水池东侧外堤岸、南至三家村中心东西大街、北至滑州路北140米与西边界连线的区域。

- 准保护区范围：卫南调蓄工程蓄水池内及堤外30m的区域（同二级保护区重叠的部分为二级保护区）。

- 滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井）

- 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。

- 二级保护区：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。

- 本项目距离滑县一水厂地下水井群二级保护区约7.3km（本项目西侧），距离滑县二水厂地下水井群二级保护区约7.3km（本项目西南侧），项目选址不在滑县集中式饮用水水源保护区范围内。

此外，根据豫政办〔2016〕23号文件，滑县共九个乡镇集中式引用水井群，其中离本项目最近的地下水井群为留固镇地下水井群（共2眼井），一级保护区范围:水管站厂区及外围东至213省道的区域。本项目距离留固镇地下水井群一级保护区约10.5km（本项目东南侧），项目选址不在滑县乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，选址合理。

项目用地委托滑县兴源测绘有限责任公司进行了实地测量，并获得滑县国土资源局同意，项目选址符合滑县枣村乡土地利用总体规划。根据工程分析及环境预测可知，项目废气、废水、噪声、固废均可达标排放、合理处置，对周围环境影响很小，故项目选址合理可行。

# 第九章  结论与建议

## 9.1 结论

### 9.1.1 工程概况

滑县庆中机械厂为新注册的具有独立法人的企业，公司拟投资1012.73万元建设年产200台（套）建筑机械、农用机项目。主要建设车间、仓库、办公室等，目前项目土建工程已建设完成。本项目以角铁、圆钢和板钢等为原料进行加工生产，预计年生产建筑机械、农用机械各100台（套）。

### 9.1.2 产业政策和规划相符性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），该项目属允许类。同时项目已在滑县发展和改革委员会备案（备案号：豫直滑县制造[2017]03242），因此本项目的建设符合国家相关产业政策的要求。

### 9.1.3 环境质量现状结论

1、大气环境质量现状评价小结

评价区域各监测点和监测数据中SO2、NO2、PM10能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准要求；VOCs一次浓度值可以满足《大气污染物综合排放标准》推荐值2.0mg/m3的标准要求；甲苯一次浓度值满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71），二甲苯一次浓度值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求。说明评价区域内环境空气质量现状较好，该区域环境空气尚有环境空气容量。

2、地表水环境质量现状评价小结

根据2017年第21期河南省地表水环境责任目标断面水质周报金堤河濮阳大韩桥断面监测数据，金堤河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

3、地下水质量现状评价小结

厂区监测总硬度有超标现象，其他区域均未出现超标现象，说明地下水质量相对较好。

4、声环境质量现状评价小结

项目场界四周昼/夜噪声监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准要求，说明项目所在区域声环境质量现状良好。

### 9.1.4 工程污染防治措施及影响预测结论

1、废气

本项目废气主要为焊接工序产生的烟尘，抛丸产生的粉尘，喷漆工序产生的甲苯、二甲苯和挥发性有机废气及食堂油烟废气。

焊接工序会产生的焊接烟尘，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

抛丸粉尘经自带旋风+滤筒二级除尘设施处理后通过15m高排气筒排放，经预测分析，粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

喷漆工序在喷漆房内进行，喷漆房内经采取负压吸风+水帘+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，不能被收集的喷漆废气采取无组织排放，废气经处理后，经预测分析，排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值要求。在经相应处理措施处理达标后排放的情况下，本项目不会对周围环境产生显著影响。

油烟废气经处理后由烟道引至屋顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求。

2、废水

本项目废水主要为生活污水和喷漆房水帘循环废水。喷漆房水帘循环废水循环使用，定期补加，每月更换一次，更换产生的废水交有资质单位安全处置，生活污水经隔油池+化粪池处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥，不会对周围地表水产生显著影响。

3、噪声

本项目投入运营后，经预测分析，噪声经减震、消声、隔声和距离衰减后，西厂界噪声影响值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准值，其他区域满足2类标准，周边环境敏感点较远，无显著影响。

4、固废

本工程生产过程中主要为一般固废，包括边角料、废铁屑和收集的粉尘，经统一收集后暂存固废临时堆场，定期外售综合利用；危险废物主要为废漆桶、漆渣和污泥、废润滑油及废活性炭，分类收集后暂存危废间，及时交有资质单位进行处置；生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至垃圾中转站。在执行相应的暂存、转运等污染控制标准后，按相应要求对固废进行处置后可避免对环境产生二次污染。

5、环境风险评价结论

通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理控制，以及严密的事故应急预案，可将项目事故发生的环境风险降至最低。

### 9.1.6环境经济损益分析结论

本工程的建设符合国家产业政策和环境保护政策的要求，项目的实施在促进地方经济发展的同时，为社会提供了多个就业岗位，具有良好的社会效益，并有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，从社会经济角度看是可行的。从经济可行性分析来看，项目在保证环保投资的前提下，污染物能够达标排放并且不增大区域污染负荷，从环境经济角度来看也是合理可行的。因此从环境与经济分析情况来看，本项目可行。

9.1.7公众参与结论

公众参与由建设单位另行组织，采取发放调查表、现场公示的方式，经建设单位调查，公众对本项目的建设普遍持积极支持态度，同时希望建设单位加强管理，落实环境影响评价报告书中提出的防治措施，将不利影响降至最低限。公示期间没有公众对本项目提出反对意见。

## 9.2 总量指标

根据工程分析及总量控制分析的结论，建议本项目总量指标均为0。

## 9.3 评价建议

（1）加强污染治理设施的运行管理，严格操作规程，确保其正常运行。切实落实项目的各项污染防治措施，真正做到防治污染的设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，实现预期的污染防治效果。

（2）按照国家环境保护部门有关要求，规范污染物排污口。

（3）本工程环保投资37.5万元，占工程总投资的3.7%，建议确保环保资金及时足额到位，喷漆房进行密闭，严格按照“三同时”制度落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，减少对周围环境的影响。

（4）严格落实各项风险防范措施，杜绝各种风险事故的发生。

（5）加强全厂的清洁生产工作，提高清洁生产意识，达到增产、节能、降耗的清洁生产目的，确保企业的可持续发展。

综上所述，本项目符合当前国家产业政策及地方产业发展规划，工程在落实设计及环评提出的各项污染防治措施后，可以实现达标排放，符合清洁生产要求；采取环境风险防治及应急措施后，风险达到可接受水平。从环境保护角度而言，本项目建设可行。