- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4.5万件仓储货架项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省众友货架制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李峰涛 |  |  |  | 联系人 | 李峰涛 |  |  |  |
| 通讯地址 | 滑县文明路南段路西八方塑业院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18203722258 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 456400 |  |
| 建设地点 | 滑县产业集聚区二号路与南五环交汇处南200m路东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 豫直滑县制造【2017】13640 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2130金属家具制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3333 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 400 |  |  |
| 总投资 （万元） | 380 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 14.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.8% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 |  |  |  |  | 2017年11月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 货架是现代化仓库提高效率的重要工具，随着经济飞跃发展，企业的不断增产扩容，企业仓库标准化、高效化也自然而然地提到日程。货架行业市场需求分额越来越高。 河南省众友货架制造有限公司经过充分的市场调研后，在滑县产业集聚区二号路与南五环交汇处南200m路东投资380万元建设年产4.5万件仓储货架项目，项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。 本项目位于滑县产业集聚区二号路与南五环交汇处南200m路东，厂区总用地面积3333平方米，总投资380万元，生产车间及土地租赁河南博绘包装有限公司，租赁协议见附件3。 本项目为C2130金属家具制造，经查阅国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目产品不在该目录鼓励、限制和禁止类，属允许建设项目。项目已于2017年6月在滑县发展和改革委员会备案（备案文件见附件2），本项目的建设符合国家产业政策。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日施行），该项目属于“N轻工”中“109、锯材、木片加工、家具制造”类，“有电镀或喷漆工艺的”编制报告书，本项目不含电镀或喷漆工艺，应编制报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，为避免项目对环境产生的不利影响，项目单位委托我公司承担了该项目的环境影响评价工作（项目委托书见附件1）。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 本次评价对象为“河南省众友货架制造有限公司年产4.5万件仓储货架项目”，项目基本建设情况见表1。 表1 项目工程基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产4.5万件仓储货架项目. 建设单位; 河南省众友货架制造有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 15人. 工作制度; 单班制，每天8小时，年生产260天. 产业特征; 投资额（万元）; 380. 环保投资（万元）; 14.5. 产业类别; 第二产业. 行业类别; K 轻工-109、锯材、木片加工、家具制造. 产业结构调整类别; 允许类. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区; 是. 流域; 黄河流域. 排水去向; 本项目无生产废水排放，厂区生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。. 本项目污染因素; ①废气：焊接废气、喷塑废气； ②废水：生活污水； ③噪声：设备噪声； ④生产固废：废边角料、废油桶、废包装袋； ⑤生活固废：职工生活垃圾；. 二、建设地点与规模布局 1、建设地点 本项目位于滑县产业集聚区二号路与南五环交汇处南200m路东，东侧为八方塑业，东990m为寺庄村；南侧为三元制冷；西侧为二号路，隔二号路为美的闲置厂房，美的北侧为开创制冷。具体位置见图1。 2、产品方案与生产规模 本项目产品为仓储货架，产品方案见表2。 表2 产品种类及规格一览表 产品名称; 规格（mm）; 年产量（套）; 用途. 仓储货架; 40·200; 10000; 仓储货架. 40·150; 10000. 50·200; 10000. 60·200; 10000. 60·150; 5000. 三、建设内容 本项目总投资380万元，项目总占地3333平方米，租用场地及厂房。工程建设内容见表3。 表3 项目建设内容汇总表 序号; 工程名称; 结构形式; 占地面积（m2）; 尺寸（m）; 层数; 备注. 1; 原料库; 钢结构; 175; 9.7×18×6; 1; 现有. 2; 主生产车间; 钢结构; 720; 40×18×6; 1; 现有. 3; 辅助生产车间; 钢结构; 119; 17×7×6; 1; 现有. 4; 办公室; 砖混; 90; 10×9×7; 2; 现有. 5; 后勤及保障; 砖混; 26; 6.5×4×3; 1; 现有. 6; 绿化; /; 400; 400; /; 现有. 四、生产设备 本项目主要设备见下表： 表4 项目生产设备汇总表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 空气等离子弧切割机; LGK8-630; 2; 下料. 2; 空气压缩机; 0.7/6; 2; 下料. 3; 起重机; 3t; 1; 起重. 4; 冲孔机; /; 1; 冲孔. 5; 折弯机; Wc67y-25/200; 2; 下料. 6; 剪板机; /; 2; 盘管成型. 7; 点焊机; Dn25; 3; 焊接. 8; 扣扳机; Cy6k; 2; 压制成型. 9; 冲床; 10t; 4; 自调转动. 10; 台钻; /; 1; 加工钻孔. 11; 喷塑升降机; /; 2; 喷塑. 12; 流水线; /; 1; 固化成型. 13; 交流弧焊机; BX1-250; 1; 焊接成型. 14; 逆变直流焊机; BX7-400; 1; 焊接成型. 15; 交流弧焊机; BX1-500; 1; 焊接成型. 16; 切割机; /; 1; 切割管材. 17; 切割锯; J3G2-400; 1; 下料. 五、原辅材料及能源消耗 本项目运营过程中所消耗的原辅材料主要为钢材、塑粉等。本项目原辅材料消耗情况见表5. 表5 项目原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 状态; 年消耗量; 作用. 1; 钢材; 外购; 120吨; 制作货架. 2; 润滑油; 外购; 0.1吨; 设备维护. 3; 塑粉; 外购; 9吨; 喷塑，环氧聚酯粉末涂料. 4; 液化气; 外购; 9吨; 固化加热，60Kg/瓶，厂区3瓶，随用谁买. 5; 焊丝; 外购; 0.5t; 焊接，H08Mn2MoA型低锰焊丝. 6; 水; /; 117吨; 办公生活. 7; 电; /; 4万kwh; 为各设备提供动力. 塑粉（环氧聚酯粉末）：热固性粉末涂料的一种，采用环氧树脂和聚酯树脂为主要原材料制备而成，同时具备两者各自的独特性能，使得生产出的涂膜具有极佳的流平性、装饰性、机械性能和较强的耐腐蚀性，广范应用于各种金属制品的涂装。外观均匀、疏松、不结团，比重为1.1~1.8，水平流动性18~35mm，粒度分布100%小于125μm（85%以上在60~90μm 之间）。固化条件：标准型180℃（工件温度）15 分钟。 六、公用工程 ①供水系统 项目供水来自市政管网，满足工程生产生活用水需求。 ②排水系统 本项目运营后，生产过程无用水环节。厂区职工生活污水经化粪池处理后排入集聚区管网，进入集聚区污水处理厂进一步处理。 ③供电 由市政电网供电，可保障项目正常用电。 七、工作制度 该项目建成后，年运营260天，单班制8h/班，劳动定员15人，员工均为附近居民，不在厂区内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁河南博绘包装有限公司闲置生产车间，该车间原为包装材料厂，不存在场地污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2。 本项目位于滑县产业集聚区二号路与南五环交汇处南200m路东，具体位置见附图1。 二、地形、地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 三、地质 滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回隆镇、滑县、南乐台凸和楚旺台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623m穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。 四、气候、气象 滑县属暖温带大陆性季风气候，季风进退和四季交替较为明显，向有"春雨贵似油，夏热雨水稠，秋凉多日照，冬冷干九九”的说法。由于自然降水量偏少，尤为时空分布不均等原因，旱、涝、风、霜、雹等自然灾害时有发生，是发展农业生产的主要限制因素。 表6 区域气候特征一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.7. 历年极端最高气温; ℃; 41.8. 历年极端最低气温; ℃; -17.2. 多年平均降水量; mm; 619.7. 最多年降水量; mm; 1024.3. 最少年降水量; mm; 322.4. 多年平均日照时数; h; 2368.5. 历年平均无霜期; d; 201. 年平均风速; m/s; 3.2. 最大风速; m/s; 31. 主导风向; N. 五、水文条件 1、地表水 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河水系，为黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系，为海河流域。 大运河（又称“卫河”）滑县段全长8240米，是豫北最完善的古运河遗址之一，其河道本体、9处码头、3000米城墙遗存、道口古镇、祭祀庙宇构成了“五位一体”的完整遗存，成为大运河永济渠段保存最为完好、内涵最为丰富的河段之一。2013年3月被国务院公布为第七批“全国重点文物保护单位”。 金堤河是滑县主要的排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前的排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内，金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市废污水，已失去了工农业使用功能。 2、地下水 地下水流向与地势基本一致，由西南向东北降低，平均比降1/3600-1/4000。全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4％；其中水层在25~45之间的强富水区由粗砂、细砂组成，单位涌水量在10~30吨/时米，面积为1583km2，占全县面积的88.9％，适宜发展浅层灌溉，是当前主要开采对象，弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，单位涌水量1~5吨/时米，面积197.3km2，占总面积的11.1％。距河南省地质局资料记载：滑县浅层含水层顶板埋深60~120m，由西向东增深，厚11-34.5m，局部达到45m，单位涌水量4.6~7.3吨/时米，个别达到11.7吨/时米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。 六、土壤、植被 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97％，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3％。 滑县为农业大县，植被以农作物为主。项目所在区域主要粮食作物为玉米、小麦，林业植被主要以毛白杨、白榆为主。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济 滑县东西长50km，南北宽44km，县域面积1814km2，耕地面积170万亩。辖10个镇、12个乡、1020个行政村、959个自然村，全县人口约124.4万人，其中农业人口114.3万人。 滑县工业发展迅速，已初步形成造纸、烧鸡食品、电线电缆、彩色印刷、机械加工、纺织印染等六大主导产业。 2016年全县生产总值完成94亿元，同比增长9.5％。规模以上工业增加值完成20.14亿元，同比增长21％。城镇固定资产投资完成24.08亿元，同比增长41.9％，比预期目标高19.9个百分点。社会消费品零售总额完成22.78亿元，同比增长19.1％，位居全市五县（市）第三位。财政一般预算收入完成2亿元，同比增长3.9%，位居全市五县（市）第一位。农民人均现金收入预计完成3576.8元，同比增长6％。城镇居民人均可支配收入预计完成8520元，同比增长9.96％。 二、教育文化 滑县教育文化事业发达，有各级各类学校705所，其中普通高中8所，职业高中3所，初中91所，小学604所，特殊教育学校1所。中小学在校生共241290名。其中高中在校生14535名，普通高中阶段在校生11549人，职业高中在校生2986人，初中在校生75523名。小学在校生138120名，其它学校（园）在校生13212名。全县中小学教职工13186人，其中专任教师9967名。 全县卫生系统共有27家公立医疗机构，其中包括滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院等3家县级医疗单位，22个乡镇卫生院和县卫生防疫站、县妇幼保健院两家防疫保健机构。 三、道路交通 滑县交通发达，西有107国道和京深高速公路，106国道、大广高速公路、新荷铁路穿境而过。省道307线、308线、郑吴线、东上线、大海线等主要公路干线在此交汇。全县村村通公路。 县内有汽车发往郑州、新乡、焦作、开封、濮阳、安阳等地，公路运输四通八达，形成以省道为骨架，乡村为脉络的公路网。 四、水源保护 根据《河南省滑县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，对滑县饮用水源地划分保护范围如下： （1）一级保护区 各水源地保护区边界均为以各井中心向外径向距离为30m半径的各圆形区域。 （2）二级保护区 一水厂水源地边界及拐点坐标： 东至：解放路； 西至：卫南调蓄工程蓄水池东侧堤岸； 南至：三家村中心东西大街；北至：滑州路北140米。 1#东北角拐点坐标：114°30′26.0″，35°33′52.0″（解放路与滑州路北140米交叉口）； 2#东南角拐点坐标：114°30′13.2″，35°33′26.2″（解放路与三家村中心东西大街交叉口） 3#西南角拐点坐标：114°29′18.1″，35°33′48.5″（蓄水池东侧堤岸） 4#西北角拐点坐标：114°29′47.0″，35°34′8.3″（蓄水池东侧堤岸） 二水厂水源地边界及拐点坐标： 东至：文明路； 西至：大宫河； 南至：新飞路； 北至：振兴路 1#文明路与振兴路交叉口坐标：114°31′43.5″，35°33′43.1″； 2#振兴路与大宫河交叉口坐标：114°30′55.0″，35°33′59.1″； 3#大宫河与新飞路交叉口坐标：114°30′34.4″，35°33′28.1″； 4#新飞路与文明路交叉口坐标：114°31′30.2″，35°33′13.3″； （3）准保护区 一水厂西侧因靠近卫南调蓄工程，因此将卫南调蓄工程蓄水池整个水域以及堤岸外30米的陆域范围设为准保护区。 准保护区边界拐点如下： 表7 准保护区边界坐标 拐点编号; 拐点坐标. 经度; 纬度. 1; 114; 29; 18.1; 35; 33; 48.5. 2; 114; 29; 47.0; 35; 34; 8.3. 3; 114; 29; 51.9; 35; 34; 24.2. 4; 114; 29; 43.4; 35; 34; 36.4. 5; 114; 29; 25.5; 35; 34; 35.8. 6; 114; 29; 21.1; 35; 34; 11.8. 7; 114; 29; 1.46; 35; 33; 54.4. 8; 114; 28; 49.6; 35; 33; 42.6. 9; 114; 29; 2.5; 35; 33; 30.7. 10; 114; 29; 13.2; 35; 33; 42.5. 与本项目的相对位置关系： 本项目位于滑县产业集聚区二号路与南五环交汇处南200m路东，距滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区南边界“新飞路”最近距离为3.8km，不在滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区保护范围内；距滑县一水厂地下水井群地下水饮用水源保护区南边界“三家村中心东西大街”最近距离为4.1km，不在滑县一水厂地下水井群地下水饮用水源保护区保护范围内。 五、滑县城乡总体规划（2015—2030）相符性 根据滑县城乡总体规划（2015—2030），规划范围为城市规划区：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡和枣村乡全部，规划区总面积约380平方公里，是县规划行政主管部门管辖建设活动的范围。 中心城区：即规划控制区范围，也是中心城区的增长边界，是县规划行政主管部门重点管辖建设活动的范围。东至枣村乡井庄村-西营村-大屯村-油坊村和城关镇的东孔雀村-史固村一线、西北至滑县与浚县县界、南至小铺乡的小武庄村-许庄村和城关镇的董西南村-史固村一线，面积约142平方公里，其中规划建设用地68平方公里，其余作为发展备用地、农林用地。 本项目位于滑县产业集聚区二号路与南五环交汇处南200m路东，属于城市规划区，根据土地使用规划图（见附图4），项目选址范围属工业用地，项目建设符合《滑县城乡总体规划》（2013-2030）要求。 六、滑县产业集聚区 1、规划范围：滑县产业集聚区位于县城南部，规划范围北起新鑫路，南至大广高速快速通道，东至东环路，西以大宫河为界，东西长约8km，南北宽约3.5km，规划面积24.2km2。 2、规划期限：近期：2013~2015年；远期：2016~2020年。 3、产业定位 滑县产业集聚区发展以农副食品加工、装备制造业为主导产业，煤化工为辅助产业，产业布局规划见附图6。 （1）主导产业定位 ①农副食品加工：利用滑县历史形成的地域品牌优势，做大做强以道口烧鸡为龙头的农副食品加工产业，依托品牌优势，发展区域经济，形成具有区域影响力的品牌和农副食品加工产业链。 ②装备制造业：依托现有安阳旺起起重设备有限公司、郑州企鹅粮油机械有限公司、河南雅宝通风设备有限公司、安阳市东风电器厂、滑县远大轻钢结构有限公司、河南省奕隆机电有限公司、河南中煤矿业科技发展有限公司等为代表的装备制造产业及丰富的人口资源优势，形成辐射豫北乃至华北地区的装备制造业基地，培育地域产业新的经济增长点。 （2）辅助产业定位 煤化工：以河南中科辉煌化工有限公司年产60万吨尿素项目和南滑浚热电联产项目为依托，引进下游废物回收及综合利用企业，形成热电及煤化工产业集群。 4、准入条件 （1）环保准入门槛 - 产业：根据滑县产业集聚区的产业定位以及资源承载力分析，综合考虑国家政策、滑县地域品牌优势及集聚区现状，建议产业集聚区以农副食品加工、服装加工为主导产业，并优先发展其相关配套产业。 - 生产规模和工艺先进性要求：生产规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；工艺水平达到国内同行业领先水平。 - 清洁生产水平：符合国家和行业的环境保护标准和清洁生产标准要求。 - 污染物排放总量控制：新建项目的SO2和COD排放指标必须在滑县现有工业企业污染负荷消减或城市污染负荷消减量中调剂；搬迁项目其SO2和COD排放量不能超过搬迁前的污染物排放量。 - 土地投资强度：满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业项目建设用地控制指标的通知》要求。 （2）禁止入驻的企业 - 不符合集聚区产业定位及导向要求及相关产业、污染物排放较大的项目； - 排放废水中含难降解的有机污染物、“三致”污染物、盐分含量高的项目； - 生产能力大，但是市场容量有限的项目。 - 高水耗项目，尤其是近期限制高水耗和高排水项目入驻。 - 采用落后生产工艺和设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目； - 国家产业政策淘汰项目；技术含量低、重复建设类型的项目；污染严重、难以治理，含有一类污染物的项目。 - 污染严重的“十五小”及“新五小”企业。 - 符合产业定位，但属于污染物严重的三类工业：如服装行业的印染厂、食品行业味精厂等。 本项目位于滑县产业集聚区二号路与南五环交汇处南200m路东，属于滑县产业集聚区规划范围内的装备制造产业区，详见附图5。本次工程主要从事仓储货架制造，满足滑县产业集聚区环保准入门槛，不在禁止入驻企业的范围内，综合分析，项目建设不与滑县产业集聚区发展规划相冲突。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据滑县环境保护局网站公开《2016年7月份环境质量状况》，7月份滑县城区环境空气中二氧化氮、可吸入颗粒物、二氧化硫均值未超出国家二级标准，空气污染指数AQI为Ⅰ级（环境空气质量为优）及Ⅱ级（环境空气质量为良好）的共31天，占100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、地表水 项目所在区域纳污河流为金堤河，评价引用河南省环保厅公布的2017年第17周到第21周《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》中金堤河大韩桥断面（金堤河大韩桥断面为滑县地表水责任目标断面，位于县城东30km）监测数据，见下表： 表8 河南省地表水环境责任目标断面水质周报 断面名称; 监测时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 金堤河大韩桥断面; 2017年第17周; 14.3; 1.12; 0.11. 2017年第18周; 16.0; 0.27; 0.13. 2017年第19周; 17.7; 0.35; 0.19. 2017年第20周; 17.5; 0.35; 0.16. 2017年第21周; 20.1; 1.61; 0.25. 由上表可知，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 三、声环境 根据现场调查，项目所在区域声环境质量较好，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 四、地下水 根据《滑县第一季度集中式生活饮用水水源水质状况报告》，2017年第一季度，环境监测站对1个地表型饮用水源地（三水厂）和2个地下型饮用水源地（一水厂、二水厂）进行了监测。根据饮用水源地监测结果，滑县水质各项目均达到Ⅲ类水质标准，达标率为100％。 五、生态环境 项目所在区域为内无大面积天然植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类，现有植被多为农田作物，群落结构简单，未发现珍稀野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于滑县产业集聚区二号路与南五环交汇处南200m路东，东侧为八方塑业，东990m为寺庄村；南侧为三元制冷；西侧为二号路，隔二号路为美的闲置厂房，美的北侧为开创制冷。周边具体环境情况见下图。主要环境保护目标及保护级别见表9。 南五环 二号路 文明路 开创制冷 博绘 包装 990m 八方 塑业 众友 货架 寺庄村 本项目 空地 美的 三元制冷 空地 南六环 图1 项目周边环境图 表9 项目主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 方位; 标准及级别. 环境空气; 厂界四周; /; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级. 寺庄村; 东990m. 声环境; 厂界四周; /; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类. 地表水; 大宫河; 西2.6km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; pH; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅴ类标准; 6～9; ≤40; ≤10; ≤2.0. 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准; NO2(ug/m3); PM10(ug/m3); SO2(ug/m3). 年均值; 24h均值; 年均值; 24h均值; 年均值; 24h均值. 40; 80; 70; 150; 60; 150. 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准; 污染物. 大气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值1.0 mg/m3. 最高允许排放浓度60mg/m3. 最高允许排放速率1.9kg/h（15m排气筒）. 废水; /; COD（mg/L）; BOD （mg/L）; 氨氮（mg/L）; SS （mg/L）. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准; 500; 300; 30; 400. 噪 声; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011; 70; 55. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单; /; /. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，进入污水处理厂进一步处理后外排，废水总量控制指标COD为0.0047t/a，氨氮为0.0005t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 固废、噪声、废气 购进原材料 下料 焊接 组装 喷塑 成品、销售 包装 固化 图2 营运期工艺流程及产污环节示意图 1、采购原材料（根据图纸要求采购钢材：各种规格的钢板、角钢、槽钢等）； 2、下料：根据图样用剪扳机下料； 3、组装：把下好的材料，进行组装对接、钻孔、外协机加工； 4、焊接：把材料成型的半成品用电流焊机焊接； 5、喷塑：采用静电喷涂，静电喷涂是利用高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向定向运动，并将涂料微粒吸附在工件表面的一种喷涂方法。静电喷涂设备由喷枪、喷杯以及静电喷涂高压电源等组成。 6、固化：使用喷塑流水线烘干固化炉进行固化，塑固化温度为180℃左右。使用液化气做为燃料，为清洁能源。 7、包装：产品根据客户要求，包装运输。

主要污染工序： 一、 施工期 本项目租用现有厂房，无施工期。本次环评不对建设期做评价。 二、 运营期 1、废气 本项目为仓储货架加工，原料为钢材，在进行切割、钻孔等机加工工序将产生少量铁屑及边角料，无粉尘产生；本项目喷塑工序采用环氧聚酯热固性粉末涂料，根据调查，环氧聚酯树脂的热分解温度在300℃以上，而企业喷塑固化温度仅为180℃左右，因此从固化机理、固化条件及树脂的热分解温度可知，固化过程中不会产生树脂的挥发物，固化炉采用液化气做燃料，为清洁能源。因此，项目运气期废气主要为焊接废气及喷塑废气。 （1）焊接废气 本项目焊接采用手工电焊和CO2保护焊，用于钢材与钢材间的焊接，焊接材料为焊丝，焊接过程中会产生焊接粉尘。焊接工位附近设置移动式焊接烟尘净化器，并在车间墙上或顶棚上安装换风扇把车间内废气排出室外。 焊接废气产生的污染物较为复杂，主要污染物为粉尘、CO、O3，根据《船舶工业劳动保护手册》（上海工业出版社），焊接产污系数见表10。 表10 各种焊接工艺及焊条废气产生量 污染物; 粉尘; CO; O3. 产污系数（g/kg焊材）; 5.0～8.0; 4.0～9.0; 1.0～3.0. 本项目焊材总用量约0.5t/a，本次评价按最不利情况考虑，以排污系数最大值考虑，本项目焊接废气污染物排放量见表11。 表11 本项目焊接废气污染物排放量 污染物; 粉尘; CO; O3. 本项目产生量（t/a）; 0.004; 0.0045; 0.0015. （2）喷塑废气 根据调查，目前喷塑均采用静电喷涂机，喷塑过程约有20%粉尘逸散，本项目塑粉使用量约为9t/a，则塑粉逸散量为1.8t/a，由引风机引入滤筒收尘器收集处理（处理效率98%），然后经15m 高排气筒排放。滤筒收尘器收集的塑粉可循环使用，则喷塑废气产生量为0.036t/a。 2、废水 本项目劳动定员为15人，厂内不设职工宿舍和食堂，平均用水量按30L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目人员产生的污水量为0.36m3/d，厂区设2m3化粪池一座，生活污水经化粪池处理后排入市政管网进入产业集聚区污水处理厂进一步处理。 3、噪声 本项目噪声主要来自切割机、冲孔机、剪板机、焊机、台钻等机械加工设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为75～90dB(A)，夜间不生产。项目生产车间为密闭式，机械设备全部位于厂房内，通过厂房隔声和安装减振基础等减振降噪措施后，可衰减15~20dB(A)。 4、固废 项目固废主要为废边角料、废油桶、原料包装袋及职工生活垃圾。 （1）边角料：原材料在切割、钻孔等过程中产生的边角料，边角废料产生率按照2%计算，则边角废料产生量约为2.4t/a，全部由金属回收公司回收综合利用。 （2）废油桶：项目生产设备使用过程中需要使用机油进行润滑。项目润滑油年用量为0.1t，则废油桶2个/a。对照《国家危险废物名录》HW08废矿物油类，本项目机加工工段使用的废润滑油属于废矿物油类，为危险废物。因此，承装润滑油的废油桶应在厂区危废暂存间暂存，由危废处理资质单位处理。 （3）原料包装袋：本项目废包装袋主要包括废弃包装纸箱、木箱等，产生量约1t/a，该类废旧包装均可再次回收利用，经统一收集后外售。 （4）生活垃圾：项目劳动定员15人，年工作时间为260天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为1.95t/a。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷塑粉尘 | 粉尘 | 425 | 1.8t/a | 8.5 | 0.036t/a |
|  | 焊接 | 粉尘 | / | 0.004 t/a | / | 0.004 t/a |
|  |  | CO | / | 0.0045t/a | / | 0.0045t/a |
|  |  | O3 | / | 0.0015t/a | / | 0.0015t/a |
| 水污染物 | 生活污水 93.6m3/a | COD | 350mg/L | 0.0328 | 50mg/L | 0.0047 |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L | 0.0023 | 5 mg/L | 0.0005 |
|  |  | SS | 200 mg/L | 0.0187 | 10 mg/L | 0.0009 |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 金属屑、边角料 | / | 2.4t/a | 金属回收公司回收综合利用 |  |
|  | 原料包装 | 废油桶 | / | 2个/a | 暂存后送有资质单位妥善处置 |  |
|  |  | 废包装袋 | / | 1 t/a | 外售、厂家回收 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 1.95 t/a | 定期运至垃圾中转站，集中处理 |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源有切割机、冲孔机、剪板机、焊机、台钻等加工设备运行时产生的机械噪声，噪声源强噪声级75～90dB(A)之间，对高噪声设备安装减震基础、车间封闭，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据调查项目周围多为企业及空地。生态系统主要为人工生态系统，主要植被为农作物和人工林植被，本项目建设不改变其生态性质，因此项目的建设对区域动物和其他植物不会造成影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用现有厂房，无施工期。

营运期环境影响分析： 本项目营运期间对环境影响主要表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面，具体分析如下： 1、大气环境影响分析 （1）焊接废气 项目车间内焊接产生的废气主要以无组织形式向外环境排放，车间采取移动式焊接烟尘净化装置，把车间内焊接废气收集过滤后排出室外，另外应加强对职工健康的保护，配备口罩及防护罩等。通过采取措施后，项目产生的无组织废气不会对周围大气环境及车间工作人员身体健康造成明显影响。采取上述措施后，无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2中无组织排放标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，采用推荐模式中的估算模式计算软件计算，项目大气污染物排放情况及预测结果见表12。 表12 无组织粉尘预测结果一览表 产污单元; 粉尘排放量(t/a); 评价标准(mg/m3); 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 最大落地浓度出现距离（m）; 最大落地浓度(mg/m3); 大气环境防护距离（m）. 车间; 0.04; 0.9; 6; 18; 40; 102; 0.0156; 无超标点. 由上表可以看出，该项目焊接车间污染物排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：颗粒物，无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的标准排放，大气环境防护距离计算无超标点。 （2）喷涂废气 本项目喷塑均采用静电喷涂机，全封闭，喷塑过程约有20%粉尘逸散，本项目塑粉使用量约为9t/a，则塑粉逸散量为1.8t/a，由引风机引入滤筒收尘器收集处理（处理效率98%），然后经15m 高排气筒排放。滤筒收尘器收集的塑粉可循环使用，则喷塑废气产生量为0.036t/a。 评价采用HJ2.2-2008推荐的估算模式，对粉尘最大占标率的落地浓度（Cmax）和最大占标率的距离（Dmax），分别进行预测计算。项目污染源情况见表13。 表13 点源排放污染源参数 点源 名称; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 废气量; 出口 温度; 年排放 小时数; 评价因子源强. 车间; 15m; 0.2m; 2000m3/h; 20℃; 2080h; 0.017kg/h. 根据表13污染物参数进行预测，结果见表14。 表14 大气估算模式预测分析结果统计表 预测位置; 预测因子; 最大地面浓度（mg/m3）; 出现距离（m）; Pmax（%）; 标准限值（mg/m3）; D10%（m）. 15m排气筒; 喷塑粉尘; 0.0009952; 255; 0.11; 0.9; 未出现. 注：TSP无小时均值，取日均值的三倍进行计算。 由上述分析可以看出，该项目车间喷塑粉尘污染物排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，对周围空气环境影响不大。 综上所述，项目运营期废气在采取相应措施后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，达标排放，污染物最大落地浓度可以满足相应标准限值，对区域大气环境质量影响较小。 2、水环境影响分析 本项目劳动定员为15人，厂内不设职工宿舍和食堂，设水冲式厕所一座，职工生活污水0.36m3/d，经2m3化粪池暂存后排入集聚区污水处理厂进一步处理。 产业集聚区污水处理厂位于产业集聚区东南角，未来大道东侧，南五环南侧，占地面积约41.1亩，处理规模为3万m3/d，污水处理工艺：预处理（粗细格栅+旋流沉淀池+水解酸化池）+二级生物处理（合建式倒置A2/O氧化沟工艺）+深度处理（高效澄清池+滤布滤池）+消毒处理（紫外线消毒工艺）；污泥处理工艺：高脱水电子破壁污泥处理工艺。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 服务范围为东至东环路、西至大宫河、南至南六环（大广高速快速通道）、北至南一环，范围包括产业集聚区的大部分和锦和新城小区，总面积为22.89平方公里。根据集聚区污水处理厂收水范围图（附图6），本项目废水可以进入集聚区污水处理厂妥善处理。 3、噪声影响分析 本项目噪声主要来自切割机、冲孔机、剪板机、焊机、台钻等机加工设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为75～90dB(A)，夜间不生产。项目生产车间为密闭式，机械设备全部位于厂房内，通过厂房隔声和安装减振基础等减振降噪措施后，可衰减15~20dB(A)。各噪声源种类、数量及降噪后声功率级见表15。 表15 项目主要噪声源及声功率级 编号; 噪声源; 数量; 叠加声功率级 dB(A); 降噪措施; 降噪后单台声功率级dB(A). 1; 等离子切割机; 2; 80; 安装减震基础、消声器、车间封闭; 65. 2; 空压机; 2; 80; 65. 3; 冲孔机; 1; 80; 65. 4; 折弯机; 2; 80; 65. 5; 剪板机; 2; 80; 65. 6; 焊机; 6; 80; 65. 7; 冲床; 4; 80; 65. 8; 台钻; 1; 75; 60. 9; 切割机; 1; 80; 65. 10; 切割锯; 1; 80; 65. 1）预测方法 根据本工程各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并依据四周厂界的距离，按照高噪声声源衰减公式计算其衰减量，并算出各声源强对厂界的贡献值，然后与各预测点的现状值进行叠加，预测工程完成后各预测点的噪声值。 （1）高噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （2）各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出工程完成后噪声源对厂址周围声环境影响评价结论。 2）预测结果及影响分析 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、生产车间墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成。项目噪声预测结果见表16。 表16 本项目噪声预测情况一览表 厂界; 东; 南; 西; 北. 车间距厂界距离（米）; 30; 10; 5; 8. 厂界噪声预测; 45.5; 55.0; 61.0; 56.9. 由上表可得，经预测项目周围厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的相关要求（昼间≤65dB(A)，夜间不生产）。评价建议定期检修高噪声设备，保持设备正常运行，进一步减少对周围声环境的影响。 4、固体废弃物 项目固废主要为边角料、废油桶、原料包装袋及职工生活垃圾。 （1）边角料：原材料在切割、钻孔等过程中产生的边角料，边角废料产生率按照2%计算，则边角废料产生量约为2.4t/a，全部由金属回收公司回收综合利用。 （2）废油桶：项目生产设备使用过程中需要使用机油进行润滑。项目润滑油年用量为0.1t，则废油桶2个/a。对照《国家危险废物名录》HW08废矿物油类，本项目机加工工段使用的废润滑油属于废矿物油类，为危险废物。因此，承装润滑油的废油桶应在厂区危废暂存间暂存，由危废处理资质单位处理。 （3）生活垃圾：项目生活垃圾产生量为1.95t/a。统一收集后定期清运至垃圾中转站。 （4）原料包装袋：本项目废包装袋主要包括废弃包装纸箱、木箱等，产生量约1t/a，该类废旧包装均可再次回收利用，经统一收集后外售。 本项目建设危险固废暂存室一间（2m2），用于暂时堆放贮存废润滑油桶。企业应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求，做好危险废物的临时贮存工作，危险废物的贮存、交接过程应有完好的记录，并妥善保存，便于企业管理及环保部门的监督检查。危险固废暂存室按照如下要求进行设计。 （1）地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 （2）不相容的危险废物要分开堆放，并设有隔离间隔断。 （3）临时存储仓必须做好相应的防火措施。 （4）危险废物的产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库的日期、出库的日期及接受单位名称。 （5）危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保存。 （6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时更换。 本项目固体废物排放状况见表17。 表17 本项目固体废物产生及处置情况一览表 产生来源; 项目; 产生量; 性质; 拟采取的治理措施. 机加工; 金属屑、边角料; 2.4t/a; 一般固废; 由金属回收公司回收综合利用. 原料包装; 废包装袋; 1 t/a; 一般固废; 外售、厂家回收. 废油桶; 2个/a; 危险固废; 暂存后交有资质单位妥善处理. 职工生活; 生活垃圾; 1.95t/a; 一般固废; 定期运至垃圾中转站集中处理. 5、风险分析 本项目涉及的危险化学品为液化气，厂区最大存贮量0.18t. 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），对项目重大危险源进行识别。重大危险源辨识见表18。 表18 重大危险源辨识结果 名称; 临界量t; 现实贮存量t; 是否构成重大危险源. 液化气; 50; 0.18; 否. 由表18可以判断出项目不属于重大危险源. ①风险识别 本项目可能发生的事故主要为液化气储存过程发生泄漏，引起火灾、爆炸等风险。 ②事故防范措施 （1）储存：液化石油气储罐或储罐区与明火或散发火花地点、建筑物、堆场的防火间距应符合《建筑设计防火规范》GB 50016—2014的要求。储罐与储罐组四周应设防火堤，其高度为1.0～2.2m，使储罐漏液时不致于外流，并且通风较好，不会窝气。储罐区还应设置宽度不小于6m的环形消防车道，并宜设置至少2个安全出口。 （2）建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；工作现场禁止吸烟等。 ③ 应急预案 根据国家相关规定的要求，项目方应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。应急预案的主要内容可参考见表19。 表19 应急预案内容 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综上所述，项目运行过程中存在着泄漏和火灾的风险，鉴于项目危险物品的贮存和使用量不大，故只要加强管理，建立健全相应的的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，项目的环境风险是可控的。 6、工程环保措施、投资 本项目总投资380万元，其中环保投资14.5万元，占总投资的3.8%，投资估算及竣工验收情况见表20。 表20 项目环保措施及投资一览表 时段; 污染源及污染物; 污染防治措施; 投资（万元）. 营 运 期; 废气; 生产车间; 车间墙上或顶棚上安装换气扇; 8. 焊接废气; 设置1套移动式焊接烟尘净化器. 喷塑废气; 设置1套滤筒收尘器+15m烟囱. 废水; 生活污水; 2m3化粪池处理后排入集聚区污水处理厂; 0.5. 噪声; 机械噪声; 噪声设备安装减振基础，置于室内，采用低噪声设备; 2. 固废; 金属屑、边角料; 金属回收公司回收综合利用; 4. 废包装袋; 外售、厂家回收. 废油桶; 暂存后送有资质单位妥善处置. 生活垃圾; 设置若干垃圾桶，定期运至垃圾中转站，集中处理. 合计; 14.5. 7、验收内容 表21 项目环保验收一览表 时段; 污染源及污染物; 污染防治措施; 验收内容; 验收标准. 营 运 期; 废气; 生产车间; 车间安装换气扇; 换气扇; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 焊接废气; 移动式焊接烟尘净化器; 1套移动式焊接烟尘净化器. 喷塑废气; 滤筒收尘器+15m烟囱; 1套滤筒收尘器+15m烟囱. 噪声; 机械噪声; 噪声设备安装减振基础，置于室内，采用低噪声设备; 减振基础，置于室内，采用低噪声设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准. 废水; 生活污水; 2m3化粪池+集聚区污水处理厂; 2m3化粪池; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准. 固废; 生活垃圾; 定期清运处理; 垃圾桶若干; 固废得到妥善处置. 金属屑 边角料; 金属回收公司回收综合利用; 固废储存箱. 原料包装; 外售、厂家回收. 废油桶; 暂存后送有资质单位妥善处置; 危废暂存间（2m2）.

- 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | CO、O3、NO2 | 车间安装换气扇 移动式焊接烟尘净化器 滤筒收尘器+15m烟囱 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 喷塑 | 粉尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 厂区职工 | 生活污水 | 2m3化粪池处理后外排市政管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 定期运至垃圾中转站，集中处理 | 妥善处置，对环 境影响较小 |
|  | 机加工 | 金属屑、边角料 | 金属回收公司回收综合利用 |  |
|  | 原料包装 | 废包装、废油桶 | 暂存后送有资质单位妥善处置 |  |
| 噪 声 | 高噪声设备安装减震基础、消声器、车间封闭，噪声源强大大降低。经距离衰减后，噪声对周围声环境影响小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建成后，将在厂区种植花草进行绿化，对厂区生态环境起一定的补偿作用，且厂区周围无特殊要求的生态保护区，因此采取以上措施后，项目建设对周围生态环境环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、评价结论 1、政策相符性 本项目为C2130金属家具制造，经查阅国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目产品不在该目录鼓励、限制和禁止类，属允许建设项目。项目已于2017年6月在滑县发展和改革委员会备案（备案文件见附件2），本项目的建设符合国家产业政策。 2、厂址可行性 该项目位于滑县产业集聚区二号路与南五环交汇处南200m路东，为工业用地，项目用地符合用地要求。 本项目运营过程中，各类污染物均可得到妥善处置，项目建设对周边环境质量影响较小，评价认为项目选址可行。 3、环境质量现状评价结论 项目区域环境空气质量良好，主要污染因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。区域噪声环境质量较好，能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类的要求。 4、环境影响评价结论 （1）废气 本项目运营期环境空气影响主要为焊接废气及喷塑废气。 焊接工位附近设置移动式焊接烟尘净化器，并在车间墙上或顶棚上安装换风扇把车间内废气排出室外。通过采取措施后，项目产生的无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 喷塑均采用静电喷涂机，塑粉逸散量为1.8t/a，由引风机引入滤筒收尘器收集处理（处理效率98%），然后经15m 高排气筒排放。滤筒收尘器收集的塑粉可循环使用，则喷塑废气产生量为0.036t/a。经计算，喷塑粉尘污染物排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，达标排放。 （2）废水 本项目劳动定员为15人，厂内不设职工宿舍和食堂，厂区生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 （3）噪声 本项目主要噪声源有切割机、冲孔机、剪板机、焊机、台钻等生产加工运行时产生的机械噪声，声功率级75～90dB(A)之间。所有高噪设备均在车间内作业，评价要求高噪声设备安装减震基础、消声器、车间封闭，采取以上降噪措施后，其声源值可降低至65～70dB（A）。项目各边界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （4）固体废物 本项目运营后产生的机加工产生的边角废料全部由金属回收公司回收综合利用，原材料废包装经统一收集后外售或厂家回收，职工生活垃圾统一收集后定期清运至垃圾中转站。废油桶统一收集后委托有资质单位处理。采取以上措施后，项目固废均得到妥善处置。 5、总量控制指标 废水总量控制指标COD为0.0047t/a，氨氮为0.0005t/a。 二、建议 1.严格落实评价提出的污染物防治措施，将项目对周围环境的影响降至最低。 2.严格执行环保“三同时”制度，项目建成后，应及时提请环保部门进行验收，经验收合格后方可投入正常运营。 三、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策、土地利用规划。项目建成后拟采取的各项污染防治措施可使工程对环境污染控制在最低程度，对区域环境影响很小。因此在建设单位严格执行国家有关环境保护法律、法规，严格执行建设项目的“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治对策和措施的前提下，从环境保护的角度评价，项目是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日