# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的基他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项 目 名 称 |  | 年产1万套家具项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 |  | 滑县王庄镇好家源家具厂 |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 |  | 邢川 |  | 联系人 |  | 邢川 |  |
| 通 讯 地 址 |  | 河南 省（自治区、直辖市） 滑县 县 |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 |  | 15103725506 | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 456400 |
| 建 设 地 点 |  | 滑县王庄镇邢行村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 滑县发展和改革委员会 |  | 批准文号 |  | 豫直滑县制造[2017]09749 |  |
| 建 设 性 质 |  | ■新建□改扩建□技改 |  | 行业类别及代码 |  | C21家具制造 |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 4666.67（7亩） |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |
| 总投资 （万元） |  | 350 | 其中：环保 投资(万元) | 5.5 |  | 环保投资占总投资比例 | 1.57% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  | 2018年9月 |  |  |
| 项目内容及规模 - 项目由来 滑县王庄镇好家源家具厂拟于2017年在滑县王庄镇邢行村实施“年产1万套家具”建设项目。 项目购置往复锯、全自动封边机、气泵、钻床等设备，生产工艺主要是对外购免漆板、塑钢板进行开料裁板、封边、排钻磨光，进一步封边、组装后形成产品。项目使用的原料用免漆板及塑钢板，不涉及到喷漆、酸洗、磷化、电镀等工艺。项目达产后形成年产1万套家具的生产能力。 项目占地面积7亩，根据附件4滑县国土资源局出具的说明（[2017]035号），该项目选址符合滑县王庄镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 该项目已于2017年5月通过滑县发展和改革委员会备案，备案号为豫直滑县制造[2017]09749，详见附件3。本项目目前尚未施工，预计投产期为2018年9月。 本项目属于木制家具制造项目，根据国务院关于发布的《产业结构调整导向目录（2011 年本）》（2013年修订），本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和淘汰类，符合国家产业政策。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目需进行环境影响评价。根据中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“N轻工”类中的“109、锯材、木片加工、家具制造”，项目不属于“有电镀或喷漆工艺的”，属于“其他”类别，需编制环境影响报告表。受滑县王庄镇好家源家具厂的委托，委托书见附件1，本公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。 - 项目周边环境情况 本项目位于滑县王庄镇邢行村，项目租赁用地实施。 项目东侧为乡道，西侧及南侧为空地，西南侧为老砖厂，北侧为桶装水公司。项目周边敏感点包括西北侧210m处的邢行村、东侧576m处的西耿庄村。项目地理位置见附图1。项目周边环境见附图2、4。 - 工程基本情况 本工程基本情况见表1。 表1 本工程基本情况表 序号; 名 称; 内容; 备注. 1; 工程名称; 年产1万套家具项目; /. 2; 建设性; 新建; /. 3; 建设地点; 滑县王庄镇邢行村; /. 4; 占地面积; 4666.67m2; 租赁场地. 5; 建筑面积; 3300m2. 6; 总投资; 350万元; /. 7; 劳动定员; 15人; 厂内不提供食宿. 8; 工作制度; 年工作时间300天，每天1班，每班8小时. - /工程主要产品方案及产量 表2 本工程主要产品方案及产量一览表 产品名称; 单位; 年产量. 家具; 套; 1万. - 工程构筑物情况 本工程构筑物建筑面积共计3300m2，具体见表3。 表3 本工程构筑物情况一览表 项目内容; 尺寸; 占地面积m2; 建筑面积m2; 备注. 厂房1#; 90m×18m×4.5m; 1620; 1620; 剪板、钻孔. 厂房2#; 90m×18m×4.5m; 1620; 1620; 组装. 办公用房; 40m×5m×4.5m; 150; 90; 办公. - 工程主要原辅材料及能源消耗情况 本工程主要原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4 本工程原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 免漆板; 张; 30000; 当地购买,1.22m×2.44m. 2; 塑钢板; 张; 30000; 当地购买,1.22m×2.44m. 3; 封边胶; 吨; 80; 当地购买袋装，25kg/袋. 4; 封边条; 卷; 8000; 当地购买汽车运输. 5; 连接件; 吨; 30; 当地购买金属构件. 6; 电; kW·h; 30万; 依托当地电网. 水; m3; 180; 依托自备水井. - 工程主要设备情况 本工程主要设备情况见表5。 表5 本工程主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 往复锯; 台; 1; 裁板. 2; 全自动封边机; 台; 2; 封边. 3; 气泵; 台; 1; 动力设施. 4; 钻床; 台; 1; 钻孔. 5; 推台锯; 台; 1; 裁板. 6; 打孔机; 台; 1; 打孔. - 公用工程 （1）供电 项目用电依托滑县当地电网，用电量30万kW·h/a。 （2）供热制冷 项目厂房不设供热制冷措施。 （3）给排水系统 给水： 项目用水仅包括员工办公用水，根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2009）中办公用水每人每天0.04m3，本项目劳动定员15人，则项目办公生活用水量为180m3/a，由企业自备水井提供。 排水：项目排水主要为员工生活污水，排污系数按80%计，排水量为144m3/a。项目设置旱厕，生活污水排入旱厕沤肥后定期由专人拉走肥田，不外排。 - 劳动定员及工作制度 项目劳动总定员为15人，年工作时间为300天，单班工作制，每班8小时。 - 其他 员工为附近居民，自己解决食宿，厂区不提供食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁场地现状为空地，杂草丛生。本项目新建厂房后用于生产，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于滑县王庄镇邢行村。 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，地面高程50-65米之间，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡、1020个行政村。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 项目所在区域环境质量现状情况如下： 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县空气质量日报数据，监测时间为2017年4月18日~2017年4月24日。监测结果见下表。 表6 现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 16~34; 32~46; 52~76; 16~40. 污染指数范围; 0.11~0.23; 0.40~0.58; 0.35~; .51 0.. 最大超标倍数1~0.53; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准限值（ug/m3）; 150; 80; 150; 75. 由上述监测结果可知，该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，区域环境空气质量现状较好。 2、地表水 本项目不排污水，距离项目最近地表水体为厂界西北侧1.7km的长虹渠，最终汇入卫河。 根据河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第24周（2017-06-05～2017-06-11）公布的卫河浚县柴湾监测断面的监测结果，COD浓度为22.0mg/L、NH3-N浓度为1.44mg/L，总磷0.20 mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、总磷≤0.4mg/L）。 3、声环境质量现状 项目声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 为了解项目周边的声环境质量，本评价对项目周边设置4个监测点位进行监测分析。项目周边声环境质量监测值见表7。 表7 项目周边声环境监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果. 昼间; 夜间. 1; 厂界东侧; 54.4; 44.3. 2; 厂界南侧; 52.1; 42.9. 3; 厂界西侧; 55.6; 44.6. 4; 厂界北侧; 52.3; 42.4. GB3096-2008中2类标准; 60; 50. 由表7可以看出，项目厂界周边声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 4、主要环境保护目标 根据本项目所在地环境质量现状和项目周围环境特点，经过现场调查，确定本项目的主要环境保护目标和其保护级别见表8。 表8 本项目主要环境保护目标及保护级别 主要保护目标; 方位; 最近距离; 保护级别. 卫河（长虹渠支流）; 西北侧; 1.7km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 邢行村（600人）; 西北侧; 210m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 西耿庄村（800人）; 东侧; 576m.

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素; 标; 编号 标准名称; 执行级别 （; 别） 主要标准要求; 评价对象. 参数; 浓; 限值. 环境 空气; GB3095-2012; 环境空气 质量标准; 二级; SO2; 日均浓度≤0.15mg/m3; 评价区域内环境空气. PM10; 日均浓度≤0.15mg/m3. PM2.5; 日均浓度≤0.075mg/m3. NO2; 日均浓度≤0.08mg/m. 声环境; GB3096-2008; 声环境 质量标准; 2类; 等效连续 A声级; 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50 dB(A); 项目所在区域声环境质量. 地表水; GB3838; 2002 地表水 环境质量标准; V类; COD; ≤40mg/L; 卫河. 氨氮; ≤2.0mg/L. 总磷; ≤0.4mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境 要素; 标准编; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要标准要求; 评价对象. 参数; 浓度限值. 废气; GB16297-1996; 《大气污染物综合排放标准》; 表2; 颗粒物; 120mg/ m3、3.5kg/h（15m）、1.0mg/ m3（无组织）; 裁边、打孔磨光粉尘. 噪声; GB12523-2011; 《建筑施工场界噪声排放标准》; 建筑施工; 等效连续 A声级; 昼间70dB(A)： 夜间55dB(A); 施工期厂界噪声. GB12348- 2; 08 《工业企业厂界环境噪声; 放标准》 2类; 等级连续A声级; 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A); 运行期厂. 一般固废噪声; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》; /; /; /; /. |
| 总量控制指标 | 本项目不产生二氧化硫、氮氧化物废气，不涉及到废气总量。 项目生活废水经旱厕沤肥后定期清运肥田，不涉及到废水总量。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） - 施工期 清理及平整施工现场 结构施工、 内外装修等 竣 工 交付使用 清理施工 场地 噪声、固废、扬尘 噪声、废水、固废、扬尘 图1 项目施工期工序图 （2）运营期 项目产能为年产1万套家具。具体生产工艺如下图： 图2 项目工艺流程及产污环节图 主要工艺说明： 1、购进原材料：本项目所用原料均为外购，包括免漆板、塑钢板、封边胶、封边条等。购进的原料存放在生产车间内部的原料储存区域。 2、开料裁板：根据产品要求，使用往复锯、推台锯将免漆板、塑钢板切割成一定规格等。 3、封边：加工好的板材进行人工封边。主要是贴上封边条，涂抹封边胶。加工好的板材进入下一步工序。 4、排钻、磨光及封边：经过裁板、封边过的板材按照产品要求进行钻孔、磨光、封边等，成为衣柜组装的各类零部件。 5、组装：各类生产好的零部件在生产车间内组装区进行组装，部分零部件经包装后直接寄出，组装好的成品经包装后由货车运送至客户。 主要污染工序： 一、施工期 ### 1、废气 施工期间，大气污染物包括建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 ### 2、废水 施工阶段废污水主要为建筑废水和施工人员生活废水。 考虑到项目施工期的短期行为，要求对施工场地所产生的污水应加强管理、控制，冲洗石料等建材，所排放的污水应设置专门沟渠，经格栅沉淀池处理回用或用于场地浇洒；生活污水经旱厕收集后由环卫部门定期清运。 ### 3、噪声 施工期噪声来自基础工程、主体工程和装饰（内、外装修）工程。基础施工阶段使用的主要机械设备有搅拌机、混凝土捣震器以及打桩机等，该阶段设备多属高噪声设备；主体施工阶段多使用搅拌机、震捣器、卷扬机和各种木工机械（如电锯、电刨等），噪声特点是持续时间长、强度高；相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一些噪声较强的机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。该阶段所占施工时间比例较长，采用的施工机械较多，噪声污染也较严重，不同阶段又各有其独立的噪声特性。经对其他施工现场的类比监测和资料统计，本项目施工期主要噪声源作业时的噪声源强见下表。 表9 主要施工设备噪声值单位：dB(A) 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪声值. 打桩; 打桩机; 80~85. 结构; 振捣棒、电锯、吊车、搅拌机等; 95~102. 装修; 升降机、砂轮机、切割机等; 90~95. ### 4、固体废物 施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾、及施工人员生活垃圾。 二、 营运期污染物产排情况分析 本项目营运期主要环境影响因素有废气、废水、噪声及固体废物，项目产污环节如下： - 废气 项目产生的废气主要为免漆木板在裁边及打孔磨光过程中产生的木屑粉尘，据其他同类型企业了解，裁边过程中粉尘产生量约为原料板的0.05%，打孔磨光过程中粉尘产生量约为原料板的0.02%，合计0.07%，裁边、打孔磨光在一个厂房进行。项目免漆木板的年用量约30000张，尺寸为1.22m×2.44m，厚度在2.5~25mm之间（结合不用厚度木板的使用情况，本评价取20mm），木材的密度约为0.4g/cm3，则免漆木板的年用量为714.4t/a，则粉尘的产生量为0.5 t/a（0.21kg/h）。 项目对木屑粉尘采取集气罩收集后由引风机抽风引至布袋除尘器进行处理，集气罩收集效率为80%，布袋除尘效率按90%计，风机风量为1000m3/h。 采取以上措施后，有组织粉尘排放量为0.04t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度为17mg/m3，可以满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级排放标准要求(颗粒物排放速率0.35 kg/h，排放浓度120 mg/m3)。 粉尘无组织排放量为0.1 t/a，排放速率为0.042 kg/h。 2、废水 项目运营期排水主要为生活污水，不产生生产废水。生活污水排放量为144m3/a。类比同类类型排水水质，项目各废水水质以及排放规律如下表： 表10 项目废水排放规律以及水质一览表 废水名称; 来源; 排放 规律; 日均排 放量（m3/d）; 年排放 量（m3/a）; 名称; 水质. COD; BOD5; SS; 氨氮. 员; 生活污水 日常 生活; 连续; 0.48; 144; 产生浓度（mg/L）; 350; 180; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.0504; 0.0259; 0.0288; 0.0043. 定期清运量（t/a）; 0.0504; 0.0259; 0.0288; 0.0043. 0; 外排量（t/a）; 0; 0; 0; 0. 3、噪声 项目运营期噪声源主要为往复锯、推台锯、封边机、钻床等设备运行噪声，类比同类设备噪声值为60-75dB（A）之间。采取减震、隔声等降噪措施后及距离衰减后，项目到厂界的噪声贡献值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。 4、固体废物 员工生活垃圾，根据每人每天产生0.5kg计算，项目定员15人，年工作300天，共产生2.25t/a，收集后由城镇环卫部门清运处理。 木屑粉尘布袋收集产生的粉尘0.36 t/a，收集后定期外售给物资回收部门。 项目生产中产生的包装废物，据估算产生量约为1t/a，收集后定期外售给物资回收部门。项目产生工业废物合计产生量1.6 t/a。

## 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 木屑粉尘 | 粉尘 | 210mg/m3、0.21kg/h、0.5t/a | 有组织17mg/m3、 0.017kg/h kg/h、0.04t/a |  |
| 水污染物 | 一般生活污水 （144m3/a） | COD | 350mg/L，0.0504t/a | 0 |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.0259t/a |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0288 t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0043 t/a |  |  |
| 固体 废物 | 员工办公 | 办公生活垃圾 | 2.25t/a | 由环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 厂房 | 木屑粉尘布袋收集产生的粉尘 | 0.36 t/a | 外售给物资回收部门 |  |
|  |  | 包装废料 | 1t/a |  |  |
| 噪声 | 项目运营期噪声源主要为往复锯、推台锯、封边机、钻床等设备运行噪声，类比同类设备噪声值为60-75dB（A）之间。采取减震、隔声等降噪措施后及距离衰减后，项目到厂界的噪声贡献值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建设生态影响主要为施工过程中平整场地等产生的水土流失，对局部生态环境将造成一定影响，在施工结束之后应对场地进行清理、平整并及时恢复植被，以减少对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |
| 施工期环境影响分析 环境影响分析 1、废气 施工期废气主要是施工场地清理、平整、开挖、回填、建材的运输、露天堆放、装卸等过程中产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块周围，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按气沉原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 ①风力扬尘 主要为物料存放过程及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。表11为完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。 表11 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 2; 30; 4; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.02; 0; 048 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 2; 350. 沉; 速度（m/s） 0; 158 0.17; 0.12; 0.239; 0.8; 4 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 4; 0 550; 276; 750; 850; 9; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.2; 1 2.6; 4 3.016; 3.418; 3.82; 4.22; 4.62. 由表11可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。台前县每年春、秋季节风力较大，在施工期间可能会对环境敏感点产生一定的影响。 ②动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表12为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表12 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 5; 1. TSP小时平均浓度（mg/m3）0; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.34; 0.67; 0.6. 本项目区域年均风速在3.2m/s，在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由表12可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响控制在20-50米范围内。 为进一步减少对周围环境敏感点的影响，结合《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）、《中共河南省委河南省人民政府关于打赢大气污染防治攻坚战的意见》（豫发[2016]18号）、《濮阳市2016年度蓝天工程实施方案》和《濮阳市大气污染防治攻坚战实施方案》（濮政办〔2016〕44号），建议建设单位采取以下措施： a、施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。 b、施工过程中对施工场地勤洒水，降低扬尘产生； c、在施工场地周围设置硬质材料连续围挡，必须达到施工工地100%围挡； d、施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，施工现场地面100%硬化，保证平整坚实，无浮土、无积水； e、建筑垃圾、工程土渣应及时清运，不能及时完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，物料堆放要100%覆盖； f、做好对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、施工场地要勤洒水、建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目防尘网维护(不低于2000目/100cm2)或防尘布、运输车辆行驶路线尽量避开环境观境保护目标等内容； g、建筑垃圾、工程弃方应及时清运，不能及时完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施； h、及时清扫运输通道，以减少汽车行驶扬尘，垃圾、渣土要及时清运； i、在工地出口处设置冲洗设施，出入车辆100%冲洗，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁； j、运输车辆加盖篷布，渣土车辆100%密闭运输，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量，并且车辆行驶应按规定路线进行； k、针对本项目施工期产生的地面扬尘，施工单位应制定完善的施工计划和合理组织施工进度，尽量缩短工期和避开在大风情况下进行扬尘量大的施工作业，当冬季风力达到4级以上时应停止施工； l、闲置6个月以上的施工工地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。 m、强化扬尘综合治理。城市建成区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆应使用散装预拌砂浆； 2、废水 施工阶段废污水为建筑废水和施工人员生活废水。 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，产生的污染物主要为SS，可用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 本项目施工期共为12个月，施工人员约20人，由于条件限制，施工人员用水较少，用水量按30L/人·d计算，用水量为0.6t/d，排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量为0.48t/d。施工期生活污水经旱厕收集后由环卫部门定期清运。 考虑到项目施工期的短期行为，要求对施工场地所产生的污水应加强管理、控制，采取上述措施后可以减少施工期生产、生活污水中的污染物浓度，项目施工为短期行为，不会对项目所在地地表水环境造成明显影响。 3、噪声 施工阶段的主要噪声设备有打桩机、混凝土振捣器、运输车辆等，声源强为80-100dB(A)。根据点源噪声衰减模式，计算各施工机械的噪声衰减结果，见表13。 表13 距离施工机械不同距离处的噪声源强 单位：dB(A) 施工机械; 噪声源强; 与噪声源距离. 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 90～95; 58; 52; 48; 46. 静压式打桩机; 80～85; 54; 48; 44; 42. 混凝土振捣器; 85-100; 58; 52; 48; 46. 运输车辆; 90～95; 58; 52; 48; 46. 项目施工区距离周边村庄较远，施工期噪声对其影响不大。 项目施工期为12个月，为减少项目施工对周边居民的影响，施工单位在不影响施工质量的前提下，尽量采用低噪声、低振动的设备与方式进行地基施工与结构施工；对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；规范操作，并加强对设备的维护保养，以维持其正常运转；对移动较少的噪声设备，可设于波形板制成的隔声围墙内；尽量避免夜间施工。另外，建筑材料的运输将使通向工地的车流量增加，产生的交通噪声将给运输路线沿途的声环境产生一定的影响。建设单位需严格执行噪声污染防治措施，以减少对环境的干扰，确保敏感点声环境质量达标。 ### 4、固体废物 施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目总建筑面积为3300m2，经类比同类型企业建筑施工情况，建筑垃圾产生量按40kg/m2计算，则本项目建筑垃圾产生量约为132t。施工期产生建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 （2）生活垃圾 本项目施工期共约12个月，施工人员约20人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.4kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为8kg/d，约0.72t/a。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。 本着节约资源的原则，本评价建议对建筑垃圾分类收集，对于废包装材料等可回收利用的外售给废品收购站，不可回收利用的碎砖块、建筑垃圾及弃方定点堆放后交给相关部门处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。对于项目产生的废渣，建设单位需做到以下3个方面： ①项目工程设立一个临时堆渣场，作为未及时回填的临时存放，由原地面向上堆弃，堆弃高度为2m左右，弃土结束后，进行拦挡措施和坡脚处理。 ②车辆运输散体物料和废弃物时，运输车辆须做到装载适量，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，建议采用密封式箱车。 ③运渣车合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，沿途遇有居民居住时禁止鸣笛。 ### 5、生态环境 施工期生态影响主要为降雨和工程施工过程引起的水土流失。 降雨是发生水土流失最直接的因素之一，若遇大雨天气，泥土可能会随着雨水形成径流进入周围环境或市政雨水管网；二是工程因素，主要指人类的各项开发建设活动，区域开发建设改变当地的地形地貌、破坏植被、改变土壤理化性质，从而加剧了水土流失的发生。 为防止施工造成水土流失，建议建设单位施工前在项目四周设置围墙，可以起到拦截作用，避免在雨季动土，尽量减少开挖面积和开挖量，防止水土流失减少对生态环境的影响。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，对项目区进行绿化，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目产生的废气主要为免漆木板在裁边及打孔磨光过程中产生的木屑粉尘。 根据前述分析，木屑粉尘经布袋除尘后排放速率为0.017kg/h，排放浓度为17mg/m3，可以满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级排放标准要求(颗粒物排放速率0.35 kg/h，排放浓度120 mg/m3)。 木屑粉尘无组织排放量为0.1 t/a，排放速率为0.042 kg/h。其废气影响预测分析如下： （1）废气影响预测分析 将剪板打孔磨光所在车间视作矩形面源，具体污染物排放源参数见下表。 表14 本项目矩形面源参数一览表 位置; 污染物名称; 污染因子; 面源参数; 排放速率kg/h. 长m; 宽m; 高度m. 剪板打孔磨光所在车间; 木屑粉尘; 颗粒物; 90; 18; 4.5; 0.042. 采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式计算颗粒物无组织排放到达各厂界的浓度贡献值，计算结果见下表。 表15 估算模式计算结果表 名称; 计算项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 最大落地点. 剪板打孔磨光所在车间; 距源中心下风向距离（m）; 3; 24; 10; 2; 177. 粉尘预测浓度（mg/m3）; 0.01684; 0.02568; 0.02; 0.01636; 0.05241. 由上表分析可知，本项目产生的粉尘无组织排放量最大值出现在距面源177m处，对应的最大地面浓度为0.05241mg/m3，粉尘无组织排放到达各厂界处的浓度贡献值均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”要求：周界外浓度最高点1.0mg/Nm3。 因此，本项目运行后对周围环境影响很小。 （2）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，对于本项目无组织排放的废气需计算防护距离，采用附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式，各计算参数下表： 表16 本项目大气防护距离计算参数表 位置; 污染物名称; 面源参数; 排放情况. 长m; 宽m; 高度m; 排放速率kg/h; 标准值mg/ m3; 防护距离（m）. 剪板打孔磨光所在车间; 木屑粉尘; 90; 18; 4.5; 0.042; 1.0; 无超标点. 经计算，确定本项目无组织排放颗粒物无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 本项目无组织排放废气，应根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中，有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表17。 表17 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物名称; 项目所在地平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/m3）; 计算结果m; 需设置卫生防护距离m. 剪板打孔磨光所在车间; 木屑粉尘; 3.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 4.988; 50. 经计算，本项目卫生防护距离在50m以内，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离级差要求，本项目剪板打孔磨光所在车间需设置50m的卫生防护距离，距离本项目最近的环境敏感点为厂区西北侧约210m的邢行村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在卫生防护距离内不再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 2、地表水环境影响分析 项目排放污水仅生活污水，不产生生产废水。生活污水排放量为144m3/a。项目生活污水水质以及排放规律见表10。 生活污水排入旱厕沤肥后定期由专人拉走肥田，不外排。旱厕底部应做严密防渗措施，并定期清掏。生活污水对周围地表水体基本无影响。 3、声环境影响分析 运营期项目厂房边界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》“2类区标准”。 （1）项目噪声污染及防治措施 项目运营期噪声源主要为往复锯、推台锯、封边机、钻床等设备运行产生的噪声，噪声级为60-75dB (A)。通过厂房隔声等减振降噪措施后，可衰减约10~25dB(A)。 （2）项目噪声达标情况分析 本评价主要通过预测噪声源经过消声、隔声措施衰减后，扩散到厂房边界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： （1）点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） （2）多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 经采取以上措施及距离衰减后，项目噪声预测结果见表18。 表18 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界 噪声值; 东; 南; 西; 北. 贡献值; 45.5; 27.4; 35.0; 49.0. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目运营期间厂房边界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。根据现场调查，距离本项目最近的环境敏感点为厂区西北侧约210m的邢行村，距离本项目厂界较远，本项目运营期噪声对其影响较小。 4、固体废物环境影响分析 员工生活垃圾，收集后由城镇环卫部门清运处理。 木屑粉尘布袋收集产生的粉尘及包装废物收集后定期外售给物资回收部门。 项目固体废物在采取上述措施后，不对外排放，对周围环境不会造成污染影响。 5、厂址可行性分析 本项目位于滑县王庄镇邢行村，项目租赁用地实施。项目东侧为乡道，西侧及南侧为空地，西南侧为老砖厂，北侧为桶装水公司。项目周边敏感点包括西北侧210m处的邢行村、东侧576m处的西耿庄村。 项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源地等环境敏感点。 根据附件4滑县国土资源局出具的说明（[2017]035号），该项目选址符合滑县王庄镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 本项目的废气、固体废物、噪声及污水采取污染防治措施后，不会对周边环境造成显著影响。因此，本项目厂址的选择是可行的。 6、本项目建成后污染物产排情况 本项目污染物产排情况见表19。 表19 本项目污染物产排情况一览表 项目; 污染物; 单位; 本项目. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 废气量; 万m3/h; 240; 0; 240. 颗粒物; t/a; 0.5; 0.36; 0.14（有组织+无组织）. 废水; 废水量; m3/a; 144; 144; 0. COD; t/a; 0.0504; 0.0504; 0. NH3-N; t/a; 0.0043; 0.0043; 0. 固体废物; 生活垃圾; t/a; 2.25; 2.25; 0. 工业固体废物; t/a; 1.6; 1.6; 0. 7、环保投资核算 项目环保投资共5.5万元，占总投资350万元的1.57%，具体污染设施及环保投资见表20。 表20 污染防治措施及环保投资一览表 污染物; 环保设施; 环保投资（万元）. 废气; 木屑粉尘; 布袋除尘器收集后经15m高排气筒排放; 2. 废水; 旱厕沤肥后定期由专人拉走肥田; 0.5. 噪声; 隔音、减震等; 2. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱; 0.5. 工业固体废物; 一般固体废物堆场; 0.5. 合计; /; 5.5. 8、三同时验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表21。 表21 环保“三同时”验收内容一览表 污染物; 措施名称; 数量及规模; 验收标准. 废气; 木屑粉尘; 1个布袋除尘器，1个15m排气筒; 1套; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准要求. 废水; 旱厕; 若干; 不外排. 噪声; 隔音、减震等; 若干; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“2类标准”要求. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 不外排. 工业固体废物; 一般固体废物堆场; 若干. |

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 木屑粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器收集后经15m高排气筒排放 | 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 生活污水排入旱厕沤肥后定期由专人拉走肥田 | 不外排 |
| 固体废物 | 员工办公 | 办公生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 | 不外排 |
|  | 厂房 | 木屑粉尘布袋收集产生的粉尘 | 外售给物资回收部门 |  |
|  |  | 包装废料 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声源主要为往复锯、推台锯、封边机、钻床等设备运行噪声，类比同类设备噪声值为60-75dB（A）之间。采取减震、隔声等降噪措施后及距离衰减后，项目到厂界的噪声贡献值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设生态影响主要为施工过程中平整场地等产生的水土流失，对局部生态环境将造成一定影响，在施工结束之后应对场地进行清理、平整并及时恢复植被，以减少对生态环境的影响。 |  |  |  |  |

## 结论与建议

- 评价结论 - 项目建设符合国家产业政策 本项目属于木制家具制造项目，不属于产业政策中的限制和淘汰类，符合国家产业政策。 根据附件4滑县国土资源局出具的说明（[2017]035号），该项目选址符合滑县王庄镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 - 环境质量状况 项目所在区域区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，区域环境空气质量现状较好。 卫河浚县柴湾监测断面2017年第24周的COD、NH3-N、总磷地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 厂界周边声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 - 营运期污染物达标排放及环境影响分析 1.3.1废气 项目产生的木屑粉尘布袋除尘处理后排放速率为0.017kg/h，排放浓度为17mg/m3，可以满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级排放标准要求(颗粒物排放速率0.35 kg/h，排放浓度120 mg/m3)。 项目无组织排放的废气主要是木屑粉尘，厂界无组织监控点处的各污染物浓度采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的screen3估算，结果显示项目厂界无组织监控点处颗粒物浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值的要求。 按照HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，不需设置大气环境防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算，项目剪板打孔磨光所在车间需设置50m的卫生防护距离，距离本项目最近的环境敏感点为厂区西北侧约210m的邢行村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在卫生防护距离内不再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 1.3.2废水 项目运营期排水主要为员工办公生活污水，污水年排水量为144m3。项目污水经旱厕沤肥后定期清运肥田，不外排，不涉及到废水总量控制指标。 1.3.3 噪声 项目运营期噪声源主要为往复锯、推台锯、封边机、钻床等设备运行噪声，类比同类设备噪声值为60-75dB（A）之间。采取减震、隔声等降噪措施后及距离衰减后，项目到厂界的噪声贡献值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。 1.3.4固体废物 员工生活垃圾，收集后由城镇环卫部门清运处理。 木屑粉尘布袋收集产生的粉尘及包装废物收集后定期外售给物资回收部门。 项目固体废物在采取上述措施后，不对外排放，对周围环境不会造成污染影响。 1.4 本项目厂址选择可行 本项目位于滑县王庄镇邢行村，项目租赁用地实施。项目东侧为乡道，西侧及南侧为空地，西南侧为老砖厂，北侧为桶装水公司。项目周边敏感点包括西北侧210m处的邢行村、东侧576m处的西耿庄村。 项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源地等环境敏感点。 根据附件4滑县国土资源局出具的说明（[2017]035号），该项目选址符合滑县王庄镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 本项目的废气、固体废物、噪声及生活污水采取污染防治措施后，不会对周边环境造成显著影响。因此，本项目厂址的选择是可行的。 2 对策建议 - 定期检修废气处置设备，保证废气去除效率，降低废气对周边大气环境的影响； - 高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周边环境声噪声的影响； - 严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； - 严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3 评价总结论 综上所述，滑县王庄镇好家源家具厂年产1万套家具项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济效益和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 个体工商户名称预先核准通知书 附件3 河南省企业投资项目备案确认书 附件4 滑县国土资源局出具的土地符合性说明 附件5 项目厂界坐标 附件6 法人代表身份证复印件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂界周边环境示意图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 项目厂区及周边环境照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。