建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1.5万立方米预制构件建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县兴达水泥制品厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张广良 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 张广良 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县高平镇张堤村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18238339515 |  | 传真 |  | --- |  |  |  | 邮政编码 |  | 456400 |
| 建设地点 | 滑县高平镇张堤村东北侧约295m处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 豫直滑县制造[2017]18016 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 砼结构构件制造C3022 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4492.60 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 450 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 29.8 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.6% |  |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2018年1月 |  |  |  |  |
| 内容及规模 - 建设项目概况 预制件由水泥、石子、沙子及水按一定比例配制，经均匀搅拌、密实成型、养护硬化而成的一种人工石材。预制件具有原料丰富、价格低廉、生产工艺简单、抗压强度高、耐久性好、强度等级范围宽等特点，其使用范围十分广泛，在各种土木工程中均可使用。 在此背景下，滑县兴达水泥制品厂投资450万元在滑县高平镇张堤村东北侧约295m处建设年产1.5万立方米预制构件建设项目。根据备案，项目建设内容包括生产厂房、办公生活用房及其附属设施等。项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产1.5万立方米预制构件建设项目. 建设单位; 滑县兴达水泥制品厂. 建设性质; 新建. 劳动定员; 15人. 工作制度; 实行每天8小时工作制，年工作日200天. 环评文件类型; 登记表□报告表■报告书□. 产业特征; 投资额（万元）; 450. 环保投资（万元）; 29.8. 产业类别; 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业）. 行业类别; J非金属矿采选及制品制造--60、砼结构构件制造、商品混凝土加工. 5个行业总量控制行业; 本项目属于工业和建筑业中的制造业，不属于钢铁、 水泥、造纸、印染、电力等行业. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省滑县. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区（专业园区）; 否. 流域; 黄河流域. 项目特点; 本项目为新建性质，以沙子、石子、水泥等为原料，生产工艺为原材料-进料-搅拌--振捣--挤压-成型-销售。. 排水去向; 本项目无生产废水排放，员工生活污水经厂区化粪池处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥；喷淋用水附着原料上，不外排；搅拌用水与养护用水蒸发耗散，不外排；车辆冲洗水进入废水沉淀池，经沉淀后循环洗车，不外排。. 本项目污染因子; ①废气：主要为原料装卸粉尘，进料、搅拌过程产生的粉尘、水泥筒仓呼吸孔粉尘及运输车辆动力起尘； ②废水：主要为员工生活污水； ③噪声：主要为搅拌机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声； ④生产固废：主要为设备清理产生的残留物料、沉淀池沉渣、袋式除尘器收集粉尘等； ⑤生活垃圾：主要为员工办公生活产生的生活垃圾。. 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]18016），该项目为“J非金属矿采选及制品制造 60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目不属于限制、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。项目用地已经滑县国土资源局批准同意，选址已经滑县高平镇村镇建设发展中心同意，符合滑县高平镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第33号令），本项目属于“J非金属矿采选及制品制造--60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，需编制环境影响报告表，根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则-地下水环境》，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 2、建设地址 本项目位于滑县高平镇张堤村东北侧约295m处，项目北侧和东侧均为农田，西侧为养殖厂，南侧为道路，距离本项目最近的环境敏感点为西南侧约295m处的张堤村。项目周边环境示意图如图1所示。 N 本项目 养殖厂 708m 650m 320m 295m 图1 项目周边环境示意图 3、建设周期 项目属于新建性质，全部建设内容包括生产车间，模具仓库，成品晾晒场，办公区，占地面积为4492.60m2，经现场踏勘，项目所在地存在办公生活用房一座，生产设备已经安装到位，目前项目处于停产状态。 4、建设内容 4.1主体工程 本项目占地面积为4492.60m2，总建筑面积为1082m2，与项目备案建筑面积为1500m2不一致，主要是实际建设过程中，结合考虑场地实际面积，合理设计后，设计建筑面积实际为1082m2。根据生产要求土建工程主要包括新建生产车间、原料仓库和办公生活区，石子、沙子等原料存放于原料仓库，水泥储存于筒仓内，成品晾晒区需要在露天环境下进行晾晒，无需建设车间。主要土建工程见表2，项目组成及工程内容表见表3，主要设备情况见表4。 表2 主要土建工程一览表 序号; 建筑物名称; 建筑面积（m2）; 结构. 1; 生产车间; 312; 钢构. 2; 原料仓库; 650; 钢构. 3; 办公生活区; 120; 钢构. 4; 总计; 1082; 钢构. 表3 本项目组成及工程内容表 项目组成; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 未建设，车间长*宽*高为26m*12m*12m; 密闭车间，生产预制构件. 原料仓库; 未建设，车间长*宽*高为26m*25m*9m; 密闭车间，石子和沙子存放. 配套工程; 成品晾晒场; 长*宽为80m*18m; 露天晾晒，地面硬化. 露天成品区; 长*宽为80m*8m; 成品堆放，地面硬化. 办公生活区; 已建成，建筑面积120m2; 员工日常办公. 公用工程; 给水; 由厂区自备水井提供; --. 供电; 由高平镇电网统一供给; --. 供热; 车间冬季不供暖; --. 制冷; 夏季车间采用自然通风，办公区采用单体空调制冷; --. 环保设施; 废气; - 原料装卸扬尘：原料仓库密闭，安装洒水喷头，装卸时降低作业高度，粉尘无组织排放；上料搅拌过程粉尘：安装集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒；筒仓呼吸孔粉尘：安装仓顶除尘器+15m高排气筒排放；运输车辆动力起尘：控制车速，通过厂区地面硬化及洒水抑尘等措施，粉尘无组织排放；; --. 废水; - 生活污水经厂区化粪池收集处理后，定期清运；喷淋用水附着原料上，不外排；搅拌用水与养护用水蒸发耗散，不外排；车辆冲洗水进入废水沉淀池，经沉淀后循环洗车，不外排；; --. 固废; - 残留物料、沉淀池沉渣及袋式除尘器收集粉尘收集后回用于生产，生活垃圾交由环卫部门处置；; --. 噪声; - 选用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、隔声等措施; --. 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 位置; 备注. 1; 搅拌机; JS-1000; 1台; 位于生产车间 内部; 经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，设备均不属于目录中限制类、淘汰类设备. 2; 搅拌机; 350型; 2台. 3; 挤压成型机; JWT-50; 2台. 4; 振动棒; /; 2个. 5; 张拉机; /; 1台; 位于成品晾晒场. 6; 调直机; /; 1台. 7; 弯曲机; /; 1台. 8; 切割机; /; 1台. 4.2 主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料用量及能源消耗情况见表5。 表5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 厂区最大储存量; 备注. 1; 水泥; t; 2500; 180; 筒仓储存，外购. 2; 石子; t; 7500; 500; 存放于原料仓库，不得室外存放. 3; 沙子; t; 5000; 600; 存放于原料仓库，不得室外存放. 4; 钢筋; t; 100; 20; 散装，外购. 5; 水; t; 3046; /; 由自备水井统一供给. 6; 电; 万kwh; 5; /; 由滑县高平镇电网供给. 本项目物料平衡图如下： 水泥 2500t/a 水泥预制件生产线 成品预制件 15087t/a 7500t/a 搅拌机等设备残留物料回用生产 3t/a 外购原料 石子 沉淀池沉渣回用生产 5t/a 沙子 5000t/a 2.38t/a 袋式除尘器收集粉尘回用生产 100t/a 有组织排放粉尘 1.7t/a 钢筋 无组织排放粉尘 0.868t/a 图2 项目物料平衡图 4.3 主要产品 本项目主要产品为预制板、大梁、过木、过梁、楼梯等。主要产品见表6。 表6 主要产品一览表 序号; 产品类别; 产品规格; 生产规模. 1; 预制板; 长1m～4m，宽0.5m，厚0.12m; 1.05万m3/年. 2; 大梁; 长6.7m，宽0.5m，厚0.37m; 0.45万m3/年. 3; 过木; 长3m，宽0.24m，厚0.24m. 4; 过梁; 长4m，宽0.37m，厚0.24m. 5; 楼梯; 具体尺寸按照客户要求设计. 4.4公用工程 4.4.1供电 本项目用电由滑县高平镇电网统一供给，可满足项目用电需求。 4.4.2给排水 给水：本项目用水由厂区自备水井统一供给，可满足项目用水需求。 排水：本项目用水主要为生活用水、喷淋用水、搅拌用水及车辆冲洗用水。生活污水经厂区化粪池收集处理后，定期清运，沤制农家肥；喷淋用水附着原料上，不外排；搅拌用水与养护用水最终蒸发耗散，无废水产生；车辆冲洗水进入废水沉淀池，经沉淀后循环洗车，不外排。 表7 建设项目用水情况一览表 序号; 用水名称; 新鲜水用量（t/a）; 损耗水量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 备注. 1; 生活用水; 120; 24; 96; 员工15人，不在厂区食宿， 按40L/人·d计. 2; 喷淋用水; 600; 600; 0; 按3m3/d计. 3; 搅拌用水; 2000; 2000; 0; 搅拌用水量为原料量的五分之一. 4; 养护用水; 46; 46; 0; 最大洒水量为0.23m3/d. 5; 车辆冲洗水; 280; 280; 0; 取70L/辆次，共20车次. 6; 总用量; 3046; 2950; 96; /. 自来水:15.23 0.48 化粪池 0.6 员工生活 0.48 定期清运，沤制农家肥 喷淋用水 3 3 附着在原料上，蒸发耗散，不外排 损耗0.12 搅拌用水 10 蒸发耗散，不外排 10 损耗0.28 车辆冲洗水 0.28 废水沉淀池收集后，循环洗车，不外排 1.12 循环洗车 养护用水 0.23 蒸发耗散，不外排 0.23 图3 项目用水平衡图 单位：t/d 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，年工作日200天，当冬季气温处于零下时，项目不生产，生产时实行每天8小时工作制度，员工均不在厂区食宿。项目计划开工时间为2017年10月，竣工时间2017年12月。 6、环保设施及投资估算情况 表8 环保设施及投资估算一览表 序号; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 厂区地面全硬化，全封闭车间; /; 5.0. 厂区建设3m高实墙+3m高防风抑尘网（共6m）; /; 2.0. 4个洒水喷头; 4个（原料仓库内）; 0.4. 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套（生产车间内）; 5.0. 仓顶除尘器+15m高排气筒; 3套（生产车间内）; 12.0. 废水治理; 车辆冲洗台; 1处; 0.5. 清洗废水三级沉淀池; 1×6m³; 2.2. 化粪池; 1×5m³; 0.5. 噪声治理; 减振垫; 若干; 0.2. 日常环境管理; /; 2. 合计(万元); 29.8. 备注:环保投资占总投资比例6.6%（29.8/450×100%=6.6%）. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建性质，生产设备已经安装到位，已经投入生产，属于未批先建项目。项目现状情况见附图3。 1、原有污染情况 1.1废气 本项目生产过程中废气主要为原料装卸扬尘，水泥筒仓呼吸孔粉尘、上料搅拌过程粉尘及运输车辆动力起尘。 - （1）经现场踏勘，本项目原料石子与沙子露天堆放，原料装卸扬尘未经处理直接排放，本次将作为遗留问题提出整改要求：设置密闭式原料仓库，同时在原料仓库内安装洒水喷头，减少原料装卸扬尘产生。 - （2）项目设有60t水泥筒仓3个，经现场踏勘，水泥筒仓呼吸孔粉尘直接由管道收集，然后将管道通入水槽中，本次将作为遗留问题提出整改要求：对水泥筒仓安装仓顶除尘器，筒仓呼吸孔粉尘经过仓顶除尘器收集处理后，经过15m高排气筒排放，项目共有水泥筒仓3个，故共设置仓顶除尘器+15m高排气筒3套。 - （3）项目上料搅拌过程露天进行，粉尘未经处理直接无组织排放，本次将作为遗留问题提出整改要求：设置密闭生产车间，同时在上料搅拌工序处安装集气罩，采用风机引至袋式除尘器处理，经过15m高排气筒排放。 - （4）项目厂区地面已经硬化，但是未设置围墙，厂区进出口未设置车辆冲洗台及冲洗废水沉淀池，本次将作为遗留问题提出整改要求：厂区设置3m高实墙+3m高防风抑尘网，厂区进出口处设置车辆冲洗台，冲洗废水经过三级沉淀池进行沉淀后，循环洗车，不外排。 - 1.2废水 本项目生产过程中无废水产生，主要为员工的生活污水。现有员工15人，均不在厂区食宿，生活污水经过厂区化粪池处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。 1.3噪声 主要为搅拌机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间。经采取减震垫减震、厂房隔音等措施后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 1.4固废 主要为设备清理产生的残留物料，经现场踏勘，项目设备每天清理一次，清理后的物料回用于生产中。 2、原有污染问题 （1）原料露天堆放，原料装卸扬尘未经处理直接排放。 （2）水泥筒仓呼吸孔粉尘经过管道收集后直接通入水槽中。 （3）上料搅拌工序露天进行，粉尘未经处理无组织排放。 （4）厂区未设置围墙，车辆冲洗台等设施。 3、环评建议整改措施 表9 环评建议整改措施 项目; 现有情况; 整改建议; 治理效果. 原料装卸扬尘; 露天堆放; 建设密闭原料仓库，安装洒水喷头; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）. 筒仓呼吸孔粉尘; 管道收集后通入水槽; 安装仓顶除尘器+15m高排气筒. 上料搅拌粉尘; 露天进行，无组织排放; 安装集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 车辆动力起尘; 直接排放; 设置3m高围墙+3m高防风抑尘网，进出口设置车辆冲洗台. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于滑县高平镇张堤村东北侧约295m处。滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，地面高程50-65米之间，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡、1020个行政村。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县空气质量日报2017年5月9日至5月14日发布主要污染物浓度及空气质量状况数据。监测结果见下表。 表10 现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 22~44; 26~39; 60~106; 30~49. 污染指数范围; 0.15~0.29; 0.33~0.49; 0.40~0.71; 0.40~0.65. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准限值（ug/m3）; 150; 80; 150; 75. 由上述监测结果可知，该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 2、地表水 项目东侧约3.9km处为金堤河，为了了解项目区地表水环境质量现状，本次评价借用“河南省2017年第2期（2017-01-02～2017-01-08）河南省地表水环境责任目标断面水质周报”金堤河濮阳大韩桥断面数值，具体数值见下表。 表11 地表水环境质量现状监测结果 类别; COD; NH3-N; 总磷. 监测值; 14mg/L; 0.09mg/L; 0.06mg/L. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤0.4mg/L. 由上表可知，项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、声环境 为了解项目所在地声环境质量现状，洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年8月2日、3日对项目区东、西、南、北厂界进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见表12。 表12 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB(A) 监测时间 监测点; 2017年8月2日; 2017年8月3日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 47.1; 39.7; 47.6; 39.7; 2类昼间：60，夜间：50; 达标. 南厂界; 48.6; 40.1; 49.3; 40.5. 西厂界; 46.8; 39.9; 47.2; 39.6. 北厂界; 45.9; 39.9; 45.3; 40.3. 由上表的监测结果可知，该项目厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60B(A)，夜间50dB(A)）。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，评价范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种，噪声评价范围为建设项目边界向外200m范围内，噪声评价范围内无环境敏感点，大气评价范围为建设项目周边2.5km范围内。项目主要环境保护目标见下表。 ① ② ⑨ ③ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ④ 图4 环境大气评价范围图 表13 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 序号; 相对方位; 相对距离; 保护级别. 环境空气; 张堤村; ①; W; 295m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 南张庄村; ②; NW; 320m. 前侯家村; ③; E; 650m. 石营村; ④; NE; 780m. 张八寨村; ⑤; SW; 880m. 后侯村; ⑥; NE; 1250m. 河门头村; ⑦; E; 1400m. 东赵庄村; ⑧; S; 2000m. 后街村; ⑨; S; 2250m. 地表水环境; 柳青河（最终汇入金堤河）; /; W; 1.8km; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅴ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； # 表14 大气污染因子质量标准限值一览表 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 小时浓度限值（ug/m3）; 500; 200; /; /. 日均浓度限值（ug/m3）; 150; 80; 150; 75. 年均浓度限值（ug/m3）; 60; 40; 70; 35. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，具体限值见下表。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 类别; COD; NH3-N. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L. 3、项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，详见表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表2大气污染物特别排放限值标准，具体限值见下表。 表17 水泥工业大气污染物排放标准 标准类别; 有组织颗粒物标准值; 无组织颗粒物标准值. GB4915－2013表2及表3标准; 10mg/m3; 0.5mg/m3（监测点与参照总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值）. 2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见下表。 表18 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体限值见下表。 表19 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放，大气污染物主要为颗粒物，有组织排放量为1.7t/a，项目废水综合利用不外排，故本项目总量控制指标均为0。 |

建设项目工程分析

工艺流程(图示)： 施工期： 图5 施工期工艺流程及产污节点示意图 厂区清理 营运期： 预制板生产工艺流程： G4、S1、N1 G1、G2、G3、G5 水泥、石子、沙子进料 搅拌 N2 挤压 成型 养护 销售 钢筋 调直、张拉 其他水泥预制件（大梁、过木、过梁、楼梯）生产工艺流程： 水泥、石子、沙子 搅拌 振捣 成型 养护 销售 图5 营运期工艺流程及产污节点示意图 项目产品包括预制板、大梁、过木、过梁、楼梯等，其中预制板通过挤压机挤压成型，其余预制件主要生产工艺基本相同，在成型阶段因模具不同生产成品不同。 预制板生产工艺流程简述： 1、水泥、石子、沙子进料、搅拌 本项目原料主要为石子、沙子与水泥，沙子与石子均为散装，存于原料仓库中，水泥储存于水泥筒仓中，石子与沙子通过铲车投加至配料斗中，水泥通过压力泵直接打入配料斗，配料工序采用微机系统自动控制，将石子：沙子：水泥按照3:2:1（质量比）的比例投加至搅拌机中，搅拌过程中需要加水，在搅拌机内搅拌15min，加水量约为原料量的五分之一。 原料运输过程中产生运输车辆动力起尘（G1），通过设置车辆冲洗装置和厂区设置防风抑尘网等措施消减后无组织排放；石子与沙子装卸过程产生装卸扬尘（G2），通过原料仓库密闭，仓库内部洒水抑尘后无组织排放；原料上料至搅拌机过程产生扬尘（G3），搅拌机搅拌过程中产生扬尘（G4），在每台搅拌机上方安装1个集气罩，项目共有搅拌机3台，则安装集气罩3个，粉尘经过集气罩收集后，由袋式除尘器处理后经过15m高排气筒排放（P1），水泥筒仓呼吸孔粉尘（G5）经过仓顶除尘器处理后经过15m高排气筒排放，厂区共3个水泥筒仓，则设置3个15m高排气筒（P2、P3、P4）。 2、钢筋调直、张拉 外购成卷的钢筋，首先通过调直机将钢筋调直，然后在成品晾晒场通过张拉机张拉固定。调直张拉过程主要产生噪声（N2）。 3、挤压成型、养护 将搅拌好的原材料，通过挤压成型机，直接在钢筋上挤压成型，然后覆盖塑料膜，夏季需对成品进行洒水，频率为1次/天，洒水量约为0.15m3/d，冬季无需对成品进行洒水养护，冬季气温处于零下时，项目不进行生产。 - 销售 - 养护好的成品放入成品库中，可直接外售。 其他水泥预制件（大梁、过木、过梁、楼梯）生产工艺流程简述： 1、水泥、石子、沙子进料、搅拌 本项目原料主要为石子、沙子与水泥，沙子与石子均为散装，存于原料仓库中，水泥储存于水泥筒仓中，石子与沙子通过铲车投加至配料斗中，水泥通过压力泵直接打入配料斗，配料工序采用微机系统自动控制，将石子：沙子：水泥按照3:2:1（质量比）的比例投加至搅拌机中，搅拌过程中需要加水，在搅拌机内搅拌15min，加水量约为原料量的五分之一。 原料运输过程中产生运输车辆动力起尘（G1），通过设置车辆冲洗装置和厂区设置防风抑尘网等措施消减后无组织排放；石子与沙子装卸过程产生装卸扬尘（G2），通过原料仓库密闭，仓库内部洒水抑尘后无组织排放，原料上料至搅拌机过程产生扬尘（G3），搅拌机搅拌过程中产生扬尘（G4），在每台搅拌机上方安装1个集气罩，项目共有搅拌机3台，则安装集气罩3个，粉尘经过集气罩收集后，由袋式除尘器处理后经过15m高排气筒排放（P1），水泥筒仓呼吸孔粉尘（G5）经过仓顶除尘器处理后经过15m高排气筒排放，厂区共3个水泥筒仓，则设置3个15m高排气筒（P2、P3、P4），搅拌机中会产生残留物料（S1）以及设备噪声（N1），残留物料（S1）收集后回用于生产。 2、振捣成型 完全混合的物料通过人工倾倒至模具中，然后通过振捣棒振捣，使物料更加紧实。物料在模具中放置12h，即可将模具拆卸掉，拆卸掉模具的半成品放置到成品晾晒场。 3、养护 位于晾晒场的半成品预制构件上覆盖有草甸，夏季需对成品进行洒水，洒水频率为1次/天，洒水量约为0.08m3/d，冬季无需对成品进行洒水养护，冬季气温处于零下时，项目不进行生产。 - 4、销售 养护好的成品放入成品库中，可直接外售。

主要污染工序： 施工期： 项目施工期包括生产车间、原料仓库的建设。 1、废气 项目施工建设一座钢结构生产车间和一座钢结构原料仓库，在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有场地清理、地基开挖、回填、建材运输车辆动力起尘等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更加严重。扬尘产生的地方比较多，将对该区域环境产生一定的影响。 2、废水 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的车辆冲洗废水。本项目施工期共为2个月，即60天，施工人员约10人，由于条件限制，施工人员用水较少，用水量按30L/人·d计算，用水量为0.3t/d，排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量为0.24t/d。施工计划将生活污水收集后泼洒地面抑尘，废水不外排。 3、噪声 工程施工噪声来源包括：场地清理、场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。 表20 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪声值. 场地平整; 推土机、挖掘机、装载机等; 95~100. 打桩; 打桩机（静压桩）; 80~85. 结构; 振捣棒、电锯、吊车、搅拌机等; 80~100. 4、固体废物 施工期主要为施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。本项目总建筑面积为660m2，建筑垃圾产生量按40kg/m2计算，则本项目建筑垃圾产生量约为26.4t。各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等)须按有关部门指定的时间和路线运输，工程完成后，会残留一定量的建筑废料。建议建设单位严格施工，不随意倾倒建筑垃圾。本项目施工期共约2个月，施工人员约10人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d，约0.3t/a。施工人员生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处理。 营运期： 1、废气 主要为车辆动力起尘（G1）、原料装卸扬尘（G2），上料、搅拌过程产生的粉尘（G3、G4）及筒仓呼吸孔粉尘（G5）。 （1）运输车辆动力起尘（G1） 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 其中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2； 车辆在厂区内行驶距离约为100m计，行驶速度按10km/h计；空车重约10.0t，重车重约30.0t，平均每天发车空、重载各10辆·次；项目区内道路硬化处理，道路表面粉尘量以0.2kg/m2计，通过计算，本项目汽车动力起尘量为0.3t/a。 （2）原料装卸扬尘（G2） 项目原料装卸过程中产生装卸扬尘，原料库主要堆放石子与沙子，水泥存放在水泥筒仓中，则原料装卸过程中主要起尘物料为石子和沙子，沙子年用量为2500t/a，石子年用量为7500t/a，故起尘物料年装卸量为10000t/a。 原料装卸扬尘产生量计算公式如下： Q=0.03Vi1.6H1.23⋅e−0.28w⋅Gi⋅f⋅α 式中：Q—起尘量，kg/a； H—装卸平均高度，m； Gi—年装卸量，10000t/a； Vi—50m上空的风速，取砂石起动风速2.1m/s； - W—含水率，取10%； fi—风速的年频率（全年风速中大于3.2m/s，风频率为7.8%）； a—大气降雨修正系数（取0.35）。 项目计算参数及计算结果见表21。 表21 项目装卸粉尘计算参数及计算结果一览表 物料名称; 计算参数; 起尘量（t/a）. Vi（m/s）; Gi（t/a）; fi（%）; H（m）; w（%）; a. 原料; 2.1; 10000; 7.8; 1.5; 10; 0.35; 0.268. 由表19可知，项目装卸粉尘产生量为0.268t/a，产生速率为0.17kg/h，本项目装卸原料过程均在原料仓库内进行，且料棚内无风机排风引起的空气流动，较理论计算风速会较小，故实际产生量要小于0.268t/a。 （3）上料、搅拌过程产生的粉尘（G3、G4） ### 石子与沙子通过铲车投加至配料斗中，水泥通过压力泵直接打入配料斗，配料后进入搅拌机加水搅拌，上料和搅拌过程粉尘产生系数约0.2kg/t·原料，产尘物料主要为沙子和石子，沙子年用量为2500t/a，石子年用量为7500t/a，故搅拌过物料总量为1万t/a，粉尘产生量为2t/a。 环评要求上料搅拌工序处设置集气罩，然后通过袋式除尘器处理，处理后通过15m高排气筒（P1）排放，集气罩收集效率为85%、袋式除尘器除尘效率为99%，风机的风量为2000m3/h，则粉尘有组织排放量为0.017t/a，即排放速率为0.011kg/h、排放浓度为5.5mg/m3。 （4）筒仓呼吸孔粉尘（G5） 本项目水泥为筒仓储存，在上料的过程中将有粉尘产生，根据企业提供资料，装载水泥的罐车每辆载重为40t，每辆车的上料时间为60min，本项目筒仓容积为60t，则每个筒仓的上料时间90min，共有3个水泥筒仓，经核算，3个筒仓全年上料工作时间为125h。经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》水泥制品制造业产排污系数表，水泥等物料输送储存工序工业粉尘量为2.09kg/t-水泥，本项目水泥用量为5000t/a，经核算，粉尘产生总量为10.45t/a，即每一个筒仓仓顶呼吸粉尘产生量为3.48t/a。粉尘通过筒仓顶部自带的滤袋过滤，滤袋的过滤效率可达到90%，通过电机震动，被过滤掉的粉尘重新掉入筒仓内。 环评要求水泥筒仓要全部封闭，每一个筒仓安装一套仓顶除尘器，项目共有水泥筒仓3个，需设置3套仓顶除尘器，仓顶除尘器为脉冲袋式除尘器，其除尘效率可以达到99%，风机风量为5000m3/h，含尘废气经脉冲式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。经除尘器收集处理后后，每一个筒仓有组织粉尘的排放量为3.48kg/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度为5.6mg/m3。 2、废水 本项目用水主要为生活用水、喷淋用水、搅拌用水、养护用水及车辆冲洗用水。 （1）生活用水 项目劳动定员为15人，均不在厂区食宿，员工用水量按40L/人·d计，则用水量为120t/a。废水产生总量按照用水量的80%计算，则废水产生量为96t/a。 （2）喷淋用水 项目在原料仓库内部设置4个洒水喷头，洒水量按3m3/d计，则年洒水量为600m3。该部分用水附着在原料上，蒸发耗散，无废水产生。 （3）搅拌用水 项目搅拌过程用水量约为原料量的五分之一，则则搅拌用水量为2000t/a，搅拌用水待成品晾晒后，最终蒸发耗散，无废水产生。 （4）养护用水 项目洒水养护过程仅在夏季高热天气下进行，时间约为60天，洒水频率为1次/天，预制板洒水量为0.15m3/d，其他预制件洒水量为0.08m3/d，则最大洒水量为0.23m3/d，即洒水量为46t/a。养护用水最终蒸发耗散。 （5）车辆冲洗水 本项目每辆车进、出厂均需清洗，项目清洗次数为20车次/d，参考《河南省地方标准用水定额》（DB41T385-2009）中的自来水洗车用水量为60~80L/辆次，评价取70L/辆次，则项目清洗水用量约为1.4 m3/d（280m3/a），产污系数按80%计，则车辆清洗废水量约为1.12m3/d（224m3/a），废水经过厂区三级沉淀池沉淀处理后，回用于生产，不外排。 3、噪声 主要为搅拌机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为70～90dB（A），其中物料及成品运输车辆为移动式、间歇式噪声源，对周边环境影响较小，主要噪声源强情况见下表。 表22 本项目主要噪声源强表 名称; 设备数量（台·套）; 单台源强 dB (A); 位置; 防治措施. 搅拌机; 1台; 80～90; 生产车间内; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施. 配料机; 1台; 80～90. 振动机; 2台; 80～85. 张拉机; 1台; 80～90. 调直机; 1台; 80～90. 弯曲机; 1台; 80～90. 切割机; 1台; 80～90. 物料及成品运输车辆; 4辆; 75～80; 车间外. 4、固废 4.1生产固废 主要为搅拌机清理产生的残留物料、沉淀池沉渣及袋式除尘器收集粉尘。搅拌机清理出残留物料产生量为0.01t/台·次，按平均每两天清理1次，搅拌机3台，则清理出的物料产生量为3t/a，残留物料收集后可直接回用于生产。对运输车辆进行清洗后，车身及轮胎上粘有的沙子、石子、水泥等物料形成沉渣，经对同类型企业的类比调查，清洗废水沉淀池沉渣产生量约5t/a，回用于生产；袋式除尘器收集粉尘量为2.38t/a，粉尘收集后回用于生产。 4.2生活垃圾 本项目劳动定员15人，年工作200天，生活垃圾产生量按0.67kg/人·d计算，则产生量为2.01t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 物料堆场等 | 扬尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营 运 期 | 运输车辆 | 无组织粉尘 | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  |  | 原料装卸 | 无组织粉尘 | 0.268t/a | 0.268t/a |
|  |  | 上料搅拌过程 | 无组织粉尘 | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  |  |  | 有组织粉尘 | 1.7t/a，531.3mg/m3 | 0.017t/a，5.5mg/m3 |
|  |  | 筒仓呼吸孔粉尘 | 有组织粉尘 | 0.348t/a，43.5mg/m3 | 3.48kg/a，5.6mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 洗漱废水与设备冲洗水 | SS | 少量 | 用于泼洒地面抑尘 |
|  | 营 运 期 | 生活废水 （产生量96t/a） | COD | 160mg/L，0.015t/a | 经化粪池处理后，定期清运，沤制农家肥 |
|  |  |  | NH3-N | 12mg/L，0.0012t/a |  |
|  |  | 物料及成品运输车辆冲洗水 | SS | 经沉淀池处理后循环使用 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | / | 运至建筑垃圾堆放场 |
|  | 营 运 期 | 生活区 | 生活垃圾 | 2.01t/a | 交当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 生产区 | 残留物料 | 3t/a | 回用于生产 |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 5t/a |  |
|  |  |  | 袋式除尘器收集粉尘 | 2.38t/a |  |
| 噪 声 | 施工过程中主要为施工机械噪声和运输物料车辆产生的噪声，经距离衰减、采取降噪措施后可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。 营运期主要为搅拌机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间，经采取隔音措施及距离衰减后，项目厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，通过采取厂区绿化措施，生态环境得到一定的恢复。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 施工期废气主要是施工场地清理、平整、开挖、回填、建材运输车辆动力起尘等过程中产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块周围，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按气沉原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 ①风力扬尘 主要为物料暂时存放过程及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。表23为完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。 表23 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.17; 0.12; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 276; 750; 850; 95; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.22; 4.62. 由表23可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。 ②动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表24为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表24 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.4; 0.67; 0.6. 本项目区域年均风速在3.2m/s，在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由表24可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响控制在20-50米范围内。 为进一步减少对周围环境敏感点的影响，结合《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）、《中共河南省委河南省人民政府关于打赢大气污染防治攻坚战的意见》（豫发[2016]18号），建议建设单位采取以下措施： a、施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。 b、施工过程中对施工场地勤洒水，降低扬尘产生； c、在施工场地周围设置硬质材料连续围挡，必须达到施工工地100%围挡； d、施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，施工现场地面100%硬化，保证平整坚实，无浮土、无积水； e、建筑垃圾、工程土渣应及时清运，不能及时完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，物料堆放要100%覆盖； f、做好对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、施工场地要勤洒水、建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目防尘网维护(不低于2000目/100cm2)或防尘布、运输车辆行驶路线尽量避开环境保护目标等内容； g、建筑垃圾、工程弃方应及时清运，不能及时完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施； h、及时清扫运输通道，以减少汽车行驶扬尘，垃圾、渣土要及时清运； i、在工地出口处设置冲洗设施，出入车辆100%冲洗，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁； j、运输车辆加盖篷布，渣土车辆100%密闭运输，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量，并且车辆行驶应按规定路线进行； k、针对本项目施工期产生的地面扬尘，施工单位应制定完善的施工计划和合理组织施工进度，尽量缩短工期和避开在大风情况下进行扬尘量大的施工作业，当冬季风力达到4级以上时应停止施工； 2、水环境影响分析 施工期废水主要为机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水。 2.1机械设备冲洗废水 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，收集后用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 2.2施工人员的洗漱废水 本项目施工期约2个月，即60天，施工人员约10人，不在施工现场食宿。由于条件限制，施工人员洗漱用水较少，用水量按20L/人·d计算，用水量为0.2t/d，排放量按用水量的80%计算，则洗漱废水排放量为0.16t/d，即施工期洗漱废水排放量为9.6t。废水经收集后回用于施工，不外排。 本项目机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水成分较为简单，用于泼洒地面抑尘，对周围环境影响很小。 3.声环境影响分析 3.1噪声源及源强 工程施工噪声来源包括：场地清理、场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。 表25 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪声值. 场地平整; 推土机、挖掘机、装载机等; 95~100. 打桩; 打桩机（静压桩）; 80~85. 结构; 振捣棒、电锯、吊车、搅拌机等; 80~100. 3.2预测计算 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声围障、空气吸收等衰减。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 Lp=10lgi=1n100.1Li对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某一点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表26。 表26 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 施工阶段; 机械设备; 噪声预测值. 1m; 5m; 10m; 50m; 100m; 200m; 300m; 400m. 土石方; 铲土机等; 100; 86; 80; 66; 60; 53; 50; 48. 打桩; 打桩机等; 85; 71; 65; 51; 45; 39; 35; 33. 结构; 电锯、振捣棒等; 100; 86; 80; 66; 60; 53; 50; 48. 由上表预测结果可知，土石方阶段噪声较大的施工机械有挖土机、铲土机、打桩阶段使用较多的打桩机噪声较大，结构阶段使用较多的振捣棒等噪声也较大，施工噪声的影响范围约在200m左右。项目周边200m范围内无环境保护目标，预计项目施工噪声对周围环境影响不大，并且施工期噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 3.3噪声控制措施 为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采用如下措施控制施工噪声： ⑴制定科学的施工计划，合理安排施工工艺，建筑工地强制使用商品混凝土，使用商品混凝土泵时，应使用工地电源，不使用自带发电机，减少噪声源； ⑵采用距离防护措施，将主要噪声源布置在远离项目敏感点的位置，同时尽量采用低噪声设备以及对设备进行低噪声改造，选用加工精度高、装配质量好的低噪声优质的施工机械。施工中应采用低噪声的新工艺和新技术，使噪声污染在施工中得到控制； ⑶采取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术。对产生受激振动声大的设备金属板壳可在其外表涂上高阻尼层可减缓其振动噪声。同时，完善设备维护和保养制度，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大； ⑷采取隔声降噪措施，利用工地四周的围墙，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度； ⑸加强对施工场地的监督管理，合理安排施工进度，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； ⑹严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，合理安排施工时间，夜间时段（22：00～次日6：00）内禁止施工，如确因工艺要求必须连续施工时，应报滑县住建局质监站认证，获得批准后报滑县环境保护局备案，提前3天公告周围单位及居民后，方可连续施工； ⑺施工前，建议先与周边居民做好沟通与交流，以取得居民的谅解。 另外，建议施工单位在厂界设置移动式隔音墙，施工期影响是短暂的，随着施工期的结束，施工噪声影响随之消失。 4、固体废物环境影响分析 主要为施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.1建筑垃圾 本项目总建筑面积为660m2，经类比同类型企业建筑施工情况，建筑垃圾产生量按40kg/m2计算，则本项目建筑垃圾产生量约为26.4t。施工期产生建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 4.2生活垃圾 本项目施工期共约2个月，施工人员约10人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d，约0.3t/a。施工人员生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处理。 为进一步减少施工期固废对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施： （1）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 （2）施工现场的场区应干净整齐，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。 （3）施工期间的建筑垃圾收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，防止露天长期堆放产生二次污染，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 经采取以上措施后，施工期固废对周围环境的影响降至最低。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，对项目区进行绿化，施工期造成的生态影响也可得到一定 程度的恢复。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 ### 根据工程分析，项目有组织废气主要为：上料搅拌工序产生的粉尘经集气罩收集除尘处理后，通过15m高排气筒（P1）排放，粉尘排放速率为0.011kg/h；水泥筒仓呼吸孔粉尘经过仓顶除尘器处理后，经过15m高排气筒排放（P2、P3、P4），粉尘排放速率均为0.028kg/h。 ### 无组织废气主要为：运输车辆动力起尘量为0.3t/a；原料装卸扬尘量为0.268t/a，上料搅拌过程未收集的粉尘量为0.3t/a。将原料仓库及生产车间视为一个面源，则无组织排放的粉尘量为0.568t/a，排放速率为0.36kg/h。 ### 1.1有组织排放粉尘 （1）达标分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A可知，当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其间距小于该两个排气筒高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。 排气筒污染物排放速率按下式计算： Q=Q1+Q2 式中：Q——等效排气筒某污染物排放速率； Q1、Q2——排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。 等效排气筒高度按下式计算： h=12（h12+h22） 式中：h——等效排气筒高度； h1、h2——排气筒1和排气筒2的高度。 项目实际生产过程中，共有排气筒4个，排放污染物均为粉尘，视为一个等效排气筒，经计算，等效排气筒高度为15m，粉尘等效排放速率为0.095kg/h。 预测因子： 根据本项目有组织大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为粉尘。 评价标准： 粉尘评价准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准中PM10日均浓度值的3倍，即0.45mg/m3。 预测结果及影响评价： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式Screen3System1.0计算，各计算参数为： 表28 计算参数一览表 因子; 污染物类型; 排放类型; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度; 内径; 排放速率; 环境温度. P1排气筒; 粉尘; 点源; 0.011; 15m; 0.3m; 10.74m/s; 293K. P2/P3/P4 排气筒; 粉尘; 点源; 0.028; 15m; 0.3m; 26.84m/s; 293K. 计算结果见下表： 表29 估算模式预测有组织扩散结果 距离（m）; P1粉尘; P2/P3/P4粉尘. 浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 10; 0; 0; 6.632E-21; 0. 100; 0.0004232; 0.09; 0.0005417; 0.12. 200; 0.0005159; 0.11; 0.0005417; 0.12. 295（张堤村）; 0.0005463; 0.12; 0.0007042; 0.16. 300; 0.0005444; 0.12; 0.0006658; 0.15. 320（南张庄村）; 0.0005333; 0.12; 0.0007112; 0.16. 400; 0.0004616; 0.10; 0.0007069; 0.16. 500; 0.0004683; 0.10; 0.0006364; 0.14. 600; 0.0004479; 0.10; 0.0005976; 0.13. 650（前侯家村）; 0.0004297; 0.10; 0.0005888; 0.13. 700; 0.0004095; 0.09; 0.0005736; 0.13. 780（石营村）; 0.0003758; 0.08; 0.0005548; 0.12. 800; 0.0003674; 0.08; 0.0005533; 0.12. 880（张八寨村）; 0.0003353; 0.07; 0.0005407; 0.12. 900; 0.0003276; 0.07; 0.0005363; 0.12. 1000; 0.000292; 0.06; 0.0005096; 0.11. 1100; 0.0002623; 0.06; 0.000477; 0.11. 1200; 0.000237; 0.05; 0.0004456; 0.10. 1250（后侯村）; 0.0002256; 0.05; 0.0004306; 0.10. 1300; 0.0002151; 0.05; 0.0004162; 0.09. 1400（河门头村）; 0.0001963; 0.04; 0.0003888; 0.09. 1500; 0.0001798; 0.04; 0.0003637; 0.08. 1600; 0.000178; 0.04; 0.0003406; 0.08. 1700; 0.0001798; 0.04; 0.0003195; 0.07. 1800; 0.0001804; 0.04; 0.0003002; 0.07. 1900; 0.0001801; 0.04; 0.0002896; 0.06. 2000（东赵庄村）; 0.0001789; 0.04; 0.0002945; 0.07. 2100; 0.0001764; 0.04; 0.0002957; 0.07. 2200; 0.0001736; 0.04; 0.0002959; 0.07. 2250（后街村）; 0.0001721; 0.04; 0.0002958; 0.07. 2300; 0.0001706; 0.04; 0.0002954; 0.07. 2400; 0.0001674; 0.04; 0.0002942; 0.07. 2500; 0.0001642; 0.04; 0.0002925; 0.06. 下风向最大质量浓度; 0.0005495; 0.12; 0.0007112; 0.16. 下风向最大质量浓度 距源距离D(m); 277m; 319m. 浓度占标准10%距源最远距离D10%(m); ---; ---. 表30 排气筒对敏感点的叠加影响 距离（m）; 排气筒粉尘. 浓度（mg/m3）. 295（张堤村）; 0.002659. 320（南张庄村）; 0.002667. 650（前侯家村）; 0.002196. 780（石营村）; 0.002040. 880（张八寨村）; 0.001957. 1250（后侯村）; 0.001517. 1400（河门头村）; 0.001287. 2000（东赵庄村）; 0.001065. 2250（后街村）; 0.001060. 由以上预测结果可知，本项目颗粒物最大浓度为0.0007112mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表2大气污染物特别排放限值标准（有组织颗粒物排放浓度≤10mg/m3），项目排气筒排放的粉尘不会对周边敏感目标产生不利影响。 ### 1.2无组织废气影响分析 （1）废气源强 根据工程分析，各生产环节中废气产生具体情况见表31。 表31 本项目各生产环节粉尘产生情况 污染源; 污染工序; 污染物; 产生量（t/a）; 控制措施; 排放量（t/a）. 生产车间内; 原料装卸扬尘; 粉尘; 0.268; 车间密闭，洒水喷头; 0.268. 上料搅拌过程; 粉尘; 0.3; /; 0.3. 根据本项目污染因子的产生特征，确定本项目的评价因子为粉尘，将原料仓库及生产车间视为一个面源，则无组织排放的粉尘量为0.568t/a，排放速率为0.36kg/h。 评价标准： 粉尘评价准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准中PM10日均浓度值的3倍，即0.45mg/m3。 评价等级与评价范围： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式Screen3System 1.0计算，各计算参数为： 表32 本项目大气污染物无组织排放参数汇总表 污染物种类; 粉尘. 排放量(t/a); 0.568. 排放速率（kg/h）; 0.36. 源释放高度（m）; 9. 面源长度（m）; 37. 面源宽度（m）; 26. 预测结果及影响评价: 通过大气估算模式计算本项目有组织排放粉尘的排放浓度，预测结果见表33。 表33 无组织排放粉尘预测浓度排放情况一览表 项目; 距离（m）; 厂界外20m处颗粒物（mg/m3）. 西厂界; 5; 0.04771. 南厂界; 10; 0.06565. 北厂界; 45; 0.1260. 东厂界; 30; 0.1147. 最大落地浓度点（96m）; /; 0.1376. 由上表可知，根据预测结果，项目无组织排放颗粒物北厂界外20m处颗粒物浓度最大，为0.1260mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中水泥工业企业大气污染物无组织排放监控点浓度限值（颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3）的要求。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》要求，对于本项目无组织排放的粉尘需计算大气环境防护距离，采用HJ2.2-2008附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式进行计算，各计算参数见表34。 表34 本项目大气防护距离计算参数表 排放源; 污染物; 面源高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 污染物排放量（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 计算结果. 生产车间及原料仓库; 粉尘; 9; 37; 26; 0.36; 0.45; 无超 标点. 经计算，确定本项目无组织排放粉尘无超标点，无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 本项目无组织排放的粉尘，需按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Lp=10lgi=1n100.1Li——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(Sπ)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表35。 表35 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物; 项目所在地平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm（mg/m3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产车间及原料库; 粉尘; 3.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 12.93; 0.36; 65.71. 经计算，本项目所需卫生防护距离为65.71m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离级差要求，本项目确定卫生防护距离为100m（距面源边界）。因此本项目卫生防护距离确定为100m（距面源边界），即西厂界外95m，南厂界外90m，北厂界外55m，东厂界为70m，距离最近的环境敏感点为项目西南侧约295m处的张堤村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。项目卫生防护距离设置情况见下表。项目卫生防护距离包络图详见附图4。 表36 项目各厂界外卫生防护距离设置情况一览表 单位：m 污染物; 卫生防护距离; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 粉尘; 100; 70; 95; 90; 55. 2、水环境影响分析 本项目用水主要为生活用水、喷淋用水、搅拌用水、养护用水及车辆冲洗用水。 2.1生活污水 项目劳动定员为15人，均不在厂区食宿，员工用水量按40L/人·d计，则用水量为120t/a。废水产生总量按照用水量的80%计算，则废水产生量为96t/a。经类比，废水COD产生浓度为160mg/L，产生量为0.015t/a，NH3-N产生浓度为12mg/L，产生量为0.0012t/a。建议建设单位在厂区设置5m3化粪池一座，生活污水经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。 2.2喷淋用水 项目在原料仓库内部设置4个洒水喷头，洒水量按3m3/d计，则年洒水量为600m3。该部分用水附着在原料上，蒸发耗散，无废水产生。 2.3搅拌过程用水 项目搅拌过程用水量约为原料量的五分之一，则搅拌用水量为2000t/a，搅拌用水待成品晾晒后，蒸发耗散不外排。 2.4车辆冲洗废水 运输车辆进出厂区时需要清洗车轮，结合人工冲水，全方位对车辆轮胎和车身进行冲洗，参考《河南省地方标准用水定额》（DB41T385-2009）中的自来水洗车用水量为60~80L/辆次，评价取70L/辆次。项目每辆车进、出厂均需清洗，项目清洗次数为20车次/d，则项目清洗水用量约为1.4 m3/d（280m3/a），产污系数按80%计，则车辆清洗废水量约为1.12m3/d（224m3/a），其中20%水蒸发耗散，80%水量经三级沉淀池沉淀处理后循环使用。评价要求设置一座总长为3米，总宽为2米，深为1米的6m3三级沉淀池，位于厂区大门南侧，废水经三级沉淀池沉淀后循环洗车不外排。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 主要为搅拌机、挤压机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为70～90dB（A），其中物料及成品运输车辆为移动式、间歇式噪声源，对周边环境影响较小。 建议建设单位选用低噪声设备，固定设备基座，在设备底座安装减振垫来减震、隔声，设备均位于密闭生产车间内，噪声经墙体隔音和距离衰减后可降低噪声值约25dB(A)。经治理后主要高噪声设备噪声源强见表37。 表37 主要噪声源治理前后源强情况 名称; 设备数量（台·套）; 单台源强 dB (A); 位置; 防治措施. 搅拌机; 1台; 80～90; 生产车间内; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施. 配料机; 1台; 80～90. 振动机; 2台; 80～85. 张拉机; 1台; 80～90. 调直机; 1台; 80～90. 弯曲机; 1台; 80～90. 切割机; 1台; 80～90. 物料及成品运输车辆; 4辆; 75～80; 车间外. 建议建设单位加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转。同时合理安排，加强生产管理，引导员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。 3.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 据经验，一般经厂房建筑围护结构隔声后，噪声衰减10dB（A）以上，噪声在传播的过程中，随着传播距离和空气吸收引起的衰减量约为0.15～0.35dB（A）/m之间，经厂区围墙及绿化带能使噪声衰减5dB（A）。 3.3预测结果及评价 本项目实行每天单班8小时工作制度。经现场踏勘，根据本工程噪声源的分布，对本项目厂界四周噪声影响进行预测计算，厂界噪声预测结果见表38。 表38 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 项目 预测点位; 距噪声源最近距离（m）; 最大贡献值; 标准; 达标分析. 东厂界; 50; 41.02; 昼间60; 达标. 西厂界; 20; 48.98. 南厂界; 10; 55. 北厂界; 65; 38.74. 由上表可知，项目营运期厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4、固体废物环境影响分析 4.1生产固废 4.1.1残留物料 搅拌机清理出残留物料产生量为0.01t/台·次，按平均每两天清理1次，本项目搅拌机共3台，则清理出的物料产生量为3t/a，残留物料收集后可直接回用于生产。 4.1.2清洗废水沉淀池沉渣 对运输车辆进行清洗后，车身及轮胎上粘有的沙子、石子、水泥等物料形成沉渣，经对同类型企业的类比调查，清洗废水沉淀池沉渣产生量约5t/a，沉渣收集后可直接进入搅拌机中，回用于生产。 4.1.3袋式除尘器收集粉尘 项目袋式除尘器收集粉尘2.38t/a，收集后可直接回用于生产。 4.2生活垃圾 本项目劳动定员15人，年工作200天，生活垃圾产生量按0.67kg/人·d计算，则产生量为2.01t/a，收集后交当地环卫部门统一处理。 4、产业政策相符性 4.1、与《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》相符性 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]18016），根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）相关分类，该项目为“非金属矿物制造业--C3022砼结构构件制造”，本项目不属于限制、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 4.2、与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）相符性分析 本项目厂址位于滑县高平镇张堤村东北侧约295m处，项目所属区域未列入豫环文〔2015〕33号文划分的《水污染防治重点单元》内，所在滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，依据该文附则要求，滑县参照农产品主产区的环境准入政策执行。 根据豫环文〔2015〕33号文要求，农产品主产区“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”。 本项目为水泥制品制造项目，不属于该文件“工业项目分类清单”中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目，因此，项目选址符合该通知要求。 5、选址可行性分析 本项目位于滑县高平镇张堤村东北侧约295m处，项目用地已经滑县国土资源局批准同意，选址已经滑县高平镇村镇建设发展中心同意，符合滑县高平镇土地利用总体规划（2010-2020年）。经现场踏勘，项目北侧和东侧均为空地，西侧为养殖厂，南侧为道路，距离本项目最近的环境敏感点为项目西南侧约295m处的张堤村。经现场踏勘，电力网已经接通，项目用水采用自备水井。本项目卫生防护距离为100米，离项目最近的环境保护目标为滑县高平镇张堤村东北侧约295m处，项目卫生防护距离内无环境敏感点，从环保角度分析，项目选址合理可行。 6、厂区平面布局合理性分析 根据本项目平面布置可知，原料堆场位于生产车间北侧，原料堆场与生产车间紧邻，大大减少了物料运输的距离，方便生产；成品养护晾晒场位于厂区东侧，成品库位于晾晒场东侧，方便成品运输；同时，办公生活区依托于厂区外南侧闲置房屋，距离生产车间较远，生产区和办公生活区分开，减小了生产粉尘对办公生活的影响。各功能区域分区明显，相互衔接，既避免相互影响，又利于组织生产，因此平面布置是合理的。 7、环境管理机构职责与验收监测计划 7.1环境管理 环境管理机构负主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）落实项目的“三同时”制度； （4）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准。 7.2环境监测计划 - 厂内污染源监测计划 （1）废气监测 监测点：排气筒、厂界 监测因子：粉尘 监测频次及周期：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，：每年至少开展一次监测，无组织监测频次为3次/天，连续2天；有组织监测频次为3次/周期，连续2个周期； （2）厂界噪声 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：连续等效A声级。 监测频率：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，连续2天，昼夜各2次。 （3）监测实施单位 根据本项目具体情况，建议以上项目的监测由建设单位委托滑县环境保护监测站实施。 - 厂外环境监测计划 本项目的厂外环境监测工作由滑县环境保护局依据本项目的工程特征和周围地区环境特征统一安排，并负责组织实施。 7.3环保验收监测方案 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收监测方案详见下表。 - 表39 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测 点位; 验收内容; 监测频次; 执行标准. 粉尘; 原料堆场; 地面全部硬化，生产车间、原料仓库全封闭，4个洒水喷头; 上下 风向; 粉尘浓度; 3次/天，连续2天; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表2大气污染物特别排放限值标准. 上料搅拌 过程; 无组织; /. 有组织; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 排放口; 粉尘浓度及排放速率; 3次/周期，2个周期. 筒仓呼吸孔粉尘; 3套仓顶除尘器+15m高排气筒; 排放口; 粉尘浓度及排放速率; 3次/周期，2个周期. 废水; 员工生活 废水; 化粪池; /; 1×5m3化粪池; /; /. 清洗废水; 经三级沉淀池沉淀处理后循环使用; /; 1×6m3三级沉淀池; /. 噪声; 生产设备 噪声; 墙体隔音、 距离衰减; 场界; 等效连续A声级; 昼夜各2次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 固废; 残留物料; 回用于生产; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单. 沉淀池沉渣. 袋式除尘器收集粉尘. 生活垃圾; 交由环卫部门统一处理; /; /. 其他; 排污口规范化; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 物料堆场 | 扬尘 | 洒水、遮盖篷布 | 达标 排放 |
|  | 营运期 | 原料装卸 | 粉尘 | 堆场封闭、定期洒水 |  |
|  |  | 上料搅拌过程 |  | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  |  | 筒仓呼吸孔粉尘 |  | 仓顶除尘器 +15m高排气筒3套 |  |
|  |  | 运输车辆 |  | 地面硬化，路面清扫、洒水 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 洗漱废水及设备冲 洗水 | COD、NH3-N | 泼洒地面抑尘、不外排 | 不造成二次污染 |
|  | 营运期 | 生活废水 | COD、NH3-N | 经化粪池收集处理，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥 | 不外排 |
|  |  | 车辆冲洗水 | SS | 沉淀池沉淀后循环使用 | 不造成二次污染 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 分类收集后运至市政部门指定建筑垃圾堆放场 | 施工期 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 生产固废 | 残留物料 | 回用于生产 | 不造成二次污染 |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |
|  |  |  | 袋式除尘器收集粉尘 |  |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 施工期主要是施工机械噪声和运输物料车辆的噪声，经采取措施后可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求； 营运期主要为挤出机、搅拌机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间，经采取隔音措施及距离衰减后，项目厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目所在区域周围未发现珍稀动植物种群，项目通过采取绿化措施，生态环境将得到一定程度的恢复。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性结论 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]18016），经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，该项目为“非金属矿物制造业--C3022砼结构构件制造”，本项目不属于限制、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 2、选址可行性 本项目位于滑县高平镇张堤村东北侧约295m处，项目用地已经滑县国土资源局批准同意，选址已经滑县高平镇村镇建设发展中心同意，符合滑县高平镇土地利用总体规划（2010-2020年）。项目卫生防护距离为100米，距离最近的环境敏感点为西南侧约295m处的张堤村，项目卫生防护距离内无环境敏感点，从环保角度分析，项目选址合理可行。 3、环境质量现状 本项目所在区域环境空气现状能满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)表1中二级标准；根据河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第2周公布的金堤河濮阳大韩桥监测断面的监测结果，水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L）；项目厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60B(A)，夜间50dB(A)）。 4、施工期环境影响评价结论 4.1废气 主要为土方开挖、运输及堆放等过程产生的扬尘，在施工过程中采取洒水抑尘，并覆盖露天堆放物料等措施，以减轻扬尘对环境的影响。 4.2废水 主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的车辆冲洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排。 4.3噪声 主要为机械设备施工所产生的噪声及车辆运输产生的交通噪声，噪声值约在80～90dB(A)之间，经采取措施后满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4.4固废 主要为施工阶段产生的建筑垃圾，建议施工现场建设固废临时堆场，由建设单位运送至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，避免造成二次污染。 5、营运期环境影响评价结论 5.1大气环境影响分析结论 本项目废气主要为原料装卸粉尘，上料搅拌过程产生的粉尘，水泥筒仓呼吸孔粉尘及运输车辆动力起尘。原料装卸粉尘及运输车辆动力起尘无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产（无组织颗粒物≤0.5mg/m3）的要求；上料搅拌过程产生的粉尘经过集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放，筒仓呼吸孔粉尘经过仓顶除尘器+15m高排气筒排放，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求。 5.2水环境影响分析结论 本项目用水主要为员工生活用水，喷淋用水，搅拌过程用水，养护用水及运输车辆冲洗用水等，废水产生主要为员工办公生活产生的生活污水及物料运输车辆及成品外运车辆冲洗废水。生活污水经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥；喷淋用水附着在原料上，蒸发耗散，无废水产生；生产搅拌用水待成品晾晒后，全部蒸发耗散，不外排；养护用水蒸发耗散，不外排；物料及成品运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 5.3噪声影响分析结论 主要为挤出机、搅拌机、物料及成品运输车辆等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间。通过安装减震垫、墙体隔音及距离衰减后，项目厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 5.4固废影响分析结论 5.4.1生产固废 主要为搅拌机清理出的残留物料、沉淀池沉渣、袋式除尘器收集粉尘，收集后直接回用于生产。 5.4.2生活固废 主要是员工办公生活产生的生活垃圾，收集后交当地环卫部门统一处理。 二、建议 1、总量控制指标：本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放，且项目废水不外排，故本项目总量控制指标均为0。 2、项目卫生防护距离为100m，建议规划部门在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 3、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 4、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 6、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目的建设符合国家产业政策和城乡发展规划，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实本环评提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度而言，项目选址合理，建设可行。 北京青草绿洲环保科技有限公司 2017年8月

预审意见：

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日