# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的基他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项 目 名 称 |  | 年产农机配件、空调外支架40万套建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 |  | 滑县王庄镇利达配件加工厂 |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 |  | 王玉芳 |  | 联系人 |  | 张纪安 |  |
| 通 讯 地 址 |  | 河南省滑县王庄镇新集村 |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 |  | 13700711142 | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 456400 |
| 建 设 地 点 |  | 滑县王庄镇新集村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 滑县发展和改革委员会 |  | 批准文号 |  | 豫直滑县制造[2017]15115 |  |
| 建 设 性 质 |  | ■新建□改扩建□技改 |  | 行业类别及代码 |  | C3576农林牧渔机械配件制造、C3464制冷、空调设备制造 |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 666.7（1亩） |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |
| 总投资 （万元） |  | 110 | 其中：环保 投资(万元) | 4.5 |  | 环保投资占总投资比例 | 4.1% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  | 2018年2月 |  |  |
| 项目内容及规模 - 项目由来 滑县王庄镇利达配件加工厂拟于2017年在滑县王庄镇新集村实施“年产农机配件、空调外支架40万套建设项目”建设项目。项目购置剪板机、压力机、冲床、车床等等设备，主要是对外购钢材进行剪裁、压力加工、冲压成型等机械加工。项目达产后，形成年产40万套 农机配件、空调外支架的生产能力。目前预计投产期为2018年2月。 项目占地面积1亩，建筑面积480m2，根据滑县国土资源局出具的说明（[2017]071号），该选址符合王庄镇土地利用总体规划（2010-2020年）（说明详见附件3）。 该项目已于2017年6月通过滑县发展和改革委员会备案，备案号为豫直滑县制造[2017]15115，详见附件2。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类，也不属于淘汰类和限制类，即属于允许类项目。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年版），本项目属于“二十三、通用设备制造业”中“69通用设备制造及维修”和“二十四、专用设备制造业”类中的“70、专用设备制造及维修”，项目不属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”和“仅组装的”，为其他类别（仅组装的除外），需编制环境影响报告表。受滑县王庄镇利达配件加工厂的委托，委托书见附件1，本公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。 - 项目周边环境情况 本项目位于滑县王庄镇新集村。厂界东、南、西侧为耕地，厂界为空地。距离项目厂界最近的敏感点为厂界东北侧20m、西北侧22m处的新集村住户和厂界南侧245m处的小屯村。本项目产生噪声源的生产车间距离东北侧新集村住户50m，距离西北侧新集村住户52m。距离项目厂界最近的地表水体为厂界西北侧约1.48km处的长虹渠，最终汇入卫河。 项目地理位置见附图1。项目周边环境见附图2。 - 工程基本情况 本工程基本情况见表1。 表1 本工程基本情况表 序号; 名 称; 内容; 备注. 1; 工程名称; 年产农机配件、空调外支架40万套建设项目; /. 2; 建设性质; 新建; /. 3; 建设地点; 滑县王庄镇新集村; /. 4; 占地面积; 1亩; /. 5; 建筑面积; 480m2; /. 6; 总投资; 110万元; /. 7; 劳动定员; 4人; 员工不在厂区内食宿. 工作制度; 年工作时间200天，每天1班，每班8小时. - /工程主要产品方案及产量 本工程主要产品方案及产量见表2。 表2 本工程主要产品方案及产量一览表 产品名称; 单位; 年产量. 农机配件; 套; 20万. 空调外支架; 套; 20万. - 项目组成表 表3 本项目组成及工程内容表 内容; 构筑物名称; 工程内容及工程规模. 主体工程; 生产车间; 1个，均单层，建筑面积150m2. 储运工程; 仓库; 1个，均单层，建筑面积230m2. 行政与生活设施; 办公室; 1个，单层，建筑面积100m2. 公用工程; 供水; 自备水井. 供电; 王庄镇供电所供电. 环保工程; 废水处理工程; 化粪池（日处理能力0.5m3/d）处理后用于沤制农家肥肥田. - 工程构筑物情况 本工程构筑物建筑面积共计480m2，具体见表4。 表4 本工程构筑物情况一览表 项目内容; 占地面积m2; 建筑面积m2; 备注. 生产车间; 150; 150; 单层，剪板加工，砖混. 仓库; 230; 230; 单层，锯床加工，砖混. 办公用房; 100; 100; 单层，冲孔钻孔加工，砖混. - 工程主要原辅材料及能源消耗情况 本工程主要原辅材料及能源消耗情况见表5。 表5 本工程原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 钢材; 吨; 200; 6m×1.25m×2.3m（厚）. 2; 电; kW·h; 8000; 依托当地电网. 3; 水; m3; 32; 依托自备水井. - 工程主要设备情况 本工程主要设备情况见表6。 表6 本工程主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 功能; 位置. 1; 冲床; J23-25/63/100; 台; 6; 冲孔; 生产车间. 2; 剪板机; Q11A; 台; 2; 剪板. 3; 压力机; YQ315/32-200T; 台; 2; 压力成型. 4; 车床; /; 台; 2; 车床加工. - 公用工程 （1）供电 项目用电依托滑县当地电网，用电量8000kW·h/a。 （2）供热制冷 项目厂房不设供热制冷措施。 （3）给排水系统 给水：项目用水主要为员工生活用水。经查阅《河南省工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），日生活用水定额以40L/人计。本项目劳动定员4人，则项目办公生活用水量为32m3/a，由企业自备水井提供。 排水：项目排水主要为员工生活污水，排污系数按80%计，排水量为25.6m3/a。污水经化粪池（日处理能力0.5m3/d）处理用于沤制农家肥肥田。 10、劳动定员及工作制度 项目劳动总定员为4人，年工作时间为200天，单班工作制，每班8小时。 11、其他 员工为附近居民，自己解决食宿，厂区不提供食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目厂区目前为空地，项目上不存在原有污染问题。项目现状见附图4。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于滑县王庄镇新集村。 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，地面高程50-65米之间，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡、1020个行政村。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 项目所在区域环境质量现状情况如下： 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县空气质量日报数据，监测时间为2017年4月18日~2017年4月24日。监测结果见下表。 表7 现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 16~34; 32~46; 52~76; 16~40. 污染指数范围; 0.11~0.23; 0.40~0.58; 0.35~0.51; 0.21~0.53. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准限值（ug/m3）; 150; 80; 150; 75. 由上述监测结果可知，该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 2、地表水 本项目不排污水，距离项目最近地表水体为厂界西北侧1.48km的长虹渠，最终汇入卫河。 根据河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第34周（2017-06-05～2017-06-11）公布的卫河浚县柴湾监测断面的监测结果，COD浓度为13.3mg/L、NH3-N浓度为1.00mg/L，总磷0.39 mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、总磷≤0.4mg/L）。 3、声环境质量现状 项目厂界周边声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，敏感点执行1类标准要求。 为了解本项目周边声环境质量现状，本评价对项目厂界及周边住户设置6个监测点位进行监测。具体监测结果见下表： 表8 项目周边声环境监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 昼间; 夜间. 监测结果; 标准; 是否达标; 监测结果; 标准; 是否达标. 1; 厂界东侧; 50.2; 60; 是; 42.1; 50; 是. 2; 厂界南侧; 50.1; 60; 是; 42.2; 50; 是. 3; 厂界西侧; 50.7; 60; 是; 41.5; 50; 是. 4; 厂界北侧; 50.9; 60; 是; 42.5; 50; 是. 5; 新集村厂界西北侧住户; 51.1; 55; 是; 42.7; 45; 是. 6; 新集村厂界东北侧住户; 51.2; 55; 是; 43.1; 45; 是. 由表8可以看出，项目厂界声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，周边敏感点声环境质量可满足1类标准要求。 4、主要环境保护目标 根据本项目所在地环境质量现状和项目周围环境特点，经过现场调查，确定本项目的主要环境保护目标和其保护级别见表9。 表9 本项目主要环境保护目标及保护级别 主要保护目标; 方位; 厂界最近距离; 保护级别. 卫河长虹渠支流; 西北侧; 1.48km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 新集村（3000人）; 西北侧; 西北侧最近22m（距离车间52m），东北侧最近20m（距离车间50m）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 小屯村（1800人）; 西南侧; 245 m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 厂界周边200m范围内; 周边; 200m; 《声环境质量标准》（GB309. -2008）2类

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要标准要求; 评价对象. 参数; 浓; 限值. 环境 空气; GB3095-2012; 环境空气 质量标准; 二级; SO2; 日均浓度≤0.15mg/m3; 评价区域内环境空气. PM10; 日均浓度≤0.15mg/m3. PM2.5; 日均浓度≤0.075mg/m3. NO2; 日均浓度≤0.08mg/m3. 声环境; GB3096-2008; 声环境 质量标准; 2类; 等效连续 A声级; 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50 dB(A); 项目周边区域. 1类; 等效连续 A声级; 昼间≤55dB(A)， 夜间≤45 dB(A); 敏感点. 地表水; GB3838-2002; 地表水 环境质量标准; V类; COD; ≤40mg/L; 卫河. 氨氮; ≤2.0mg/L. 总磷; ≤0.4mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境 要素; 标准编; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要标准要求; 评价对象. 参数; 浓度限值. 噪声; GB12523- 2011; 《建筑施工场界噪声排放标准》; 建筑施工; 等效连续 A声级; 昼间70dB(A)： 夜间55dB(A); 施工期厂界噪声. GB12348- 2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等级连续A声级; 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A); 运营期厂界噪声. 一般固体废物; GB18599- 2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单; /; /; 运营期 固体废物. 危险废物; HJ2025-2012; 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》; 运营期 危险废物. |
| 总量控制指标 | 本项目不产生废气，不涉及到废气总量。 项目产生的生活废水经化粪池处理后用于沤制农家肥肥田，不涉及到废水总量。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） - 施工期 清理及平整施工现场 结构施工、 内外装修等 竣 工 交付使用 清理施工 场地 噪声、固废、扬尘 噪声、废水、固废、扬尘 图1 项目施工期工序图 （2）运营期 项目产能为年产40万套 农机配件、空调外支架。厂区内生产工艺主要为对外购的钢板进行剪板加工、压力成型、车床加工、冲孔等机械加工，不涉及到喷漆、除油、防锈、表面处理工艺，不含焊接工艺。 A农机具体生产工艺如下图： 图2 农机工艺流程及产污环节图 农机生产工艺：外购钢板剪板后，然后用压力机压合成、车床车削成需要的形状，冲床冲孔后通过螺丝组装成产品入库。 B空调外支架具体生产工艺如下图： 图2 空调外支架工艺流程及产污环节图 空调外支架生产工艺：外购的钢板剪切成型后，通过冲床冲孔，然后通过螺丝组装成型，即可成品入库待售。 主要污染工序： 一、施工期 ### 1、废气 施工期间，大气污染物包括建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 ### 2、废水 施工阶段废污水主要为建筑废水和施工人员生活废水。 ### 3、噪声 ### 施工阶段的主要噪声设备有混凝土振捣器、运输车辆等，声源强为80-100dB(A)。 ### 4、固体废物 施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾、及施工人员生活垃圾。 二、 营运期污染物产排情况分析 本项目营运期主要环境影响因素有、废水、噪声及固体废物。项目不产生废气，通过工艺流程分析，项目产污环节见下表： 表10 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活用水; COD、氨氮、SS; 生活污水经化粪池处理（日处理0.5m3/d）后拉走沤制农家肥. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 减振垫减振、厂房隔声. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. 剪板、锯床加工、冲孔等; 边角料、废钢屑; 外售给物资回收部门. 包装; 包装废料; 外售给物资回收部门. 设备润滑; 废机油; 交由有资质危废单位安全处置.

## 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |  |
| 水污染物 | 一般生活污水 （25.6m3/a） | COD | 350mg/L，0.0090 t/a | 化粪池处理后用于沤制农家肥肥田 |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.0046t/a |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0051 t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0008 t/a |  |  |
| 固体 废物 | 员工办公 | 办公生活垃圾 | 0.4t/a | 由环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 厂房 | 边角料、废钢屑 | 20t/a | 外售给物资回收部门 |  |
|  |  | 包装废料 | 0.1t/a |  |  |
|  |  | 废机油 | 0.005t/a | 交由有资质危废单位安全处置 |  |
| 噪声 | 项目运营期噪声源主要为剪板机、压力机、冲床、车床等等设备运行噪声，类比同类设备噪声值为70-90dB（A）之间。采取减震、隔声等降噪措施后及距离衰减后，项目到厂界的噪声贡献值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。项目运营后，周边住户声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求，不会影响周边敏感点的声环境质量。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建设生态影响主要为施工过程中平整场地等产生的水土流失，对局部生态环境将造成一定影响，在施工结束之后应对场地进行清理、平整并及时恢复植被，以减少对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |
| 施工期环境影响分析 环境影响分析 ### 1、废气 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块周围，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按气沉原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 - 风力扬尘 主要为物料存放过程及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。表11为完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。 表11 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; .03 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.204; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 7; 0 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.22; 4.62. 由表11可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。滑县每年春、秋季节风力较大，在施工期间可能会对环境敏感点产生一定的影响。 ②动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表12为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表12 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.34; 0.67; 0.6. 本项目区域年均风速在3.2m/s，在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由表12可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响控制在20-50米范围内。 对于施工期扬尘污染，项目应严格按照《河南省蓝天工程行动计划》、《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》、《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案(2016—2017年)》、《河南省减少污染物排放条例》、《河南省2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案》、安阳市人民政府安政办〔2017〕20号《安阳市2017年度蓝天工程实施方案》、《关于印发河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》等做好扬尘污染整治工作。 项目开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位（建设、施工单位管理人员和监管部门监管人员）”；施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”；所有建设、施工、监理单位必须严格执行《河南省住建厅下发的建筑施工扬尘防治标准（试行）》，确保各类施工扬尘得到有效控制。（2）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。 严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》（豫建设标〔2016〕48号），建筑施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 建议建设单位采取以下措施： a、由于项目厂区距离周边住户较近，必须沿施工场地四周连续设置稳固、整齐的围挡（墙），主干道围挡（墙）不低于2m，特别是临近住户处的施工区距离近至20m，建议加高项目东北、西北侧场界挡墙可加高至3.5m，以减少施工期对敏感点的影响。 b、在施工时易产生扬尘的施工活动要尽量远离项目场地北侧的住户等，减小对敏感点的影响。项目施工场地内物料堆放场及表土堆场应设置于地块南部，远离东侧东北、西北侧住户，并定期洒水。 c、施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，施工现场地面100%硬化，保证平整坚实，无浮土、无积水；施工道路积尘采用吸尘或水冲洗的方法进行清扫，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫，保证地面湿润，不起尘。 d、运输车辆冲洗装置。工地车辆出入口要建设水冲洗设施、排水和泥浆沉淀池，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗，保证车轮冲洗率达100%。 e、易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、水泥等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于90%；小批量且在8h之内投入使用的物料除外。 f、选用车况较好的车辆并对运输车辆限速，运输车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输，运输砂石、灰土等易产生扬尘物料的车辆，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应捆扎封闭、遮盖严密。 g、施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 h、针对本项目施工期产生的地面扬尘，施工单位应制定完善的施工计划和合理组织施工进度，尽量缩短工期和避开在大风情况下进行扬尘量大的施工作业，当冬季风力达到4级以上时应停止施工。 ### 2、废水 施工阶段废污水主要为建筑废水和施工人员生活废水。 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，产生的污染物主要为SS，经格栅沉淀池处理回用或用于场地浇洒抑尘，不外排。 本项目施工期共为4个月，施工人员约20人，由于条件限制，施工人员用水较少，用水量按30L/人·d计算，用水量为0.6t/d，排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量为0.48t/d。施工期生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运。 考虑到项目施工期的短期行为，要求对施工场地所产生的污水应加强管理、控制，采取上述措施后可以减少施工期生产、生活污水中的污染物浓度，项目施工为短期行为，不会对项目所在地地表水环境造成明显影响。 ### 3、噪声 施工阶段的主要噪声设备有混凝土振捣器、运输车辆等，声源强为80-100dB(A)。根据点源噪声衰减模式，计算各施工机械的噪声衰减结果，见表13。 表13 距离施工机械不同距离处的噪声源强 单位：dB(A) 施工机械; 噪声源强; 与噪声源距离. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m. 混凝土振捣器; 85-100; 66; 58; 52; 48; 46. 运输车辆; 90～95; 66; 58; 52; 48; 46. 项目西北和东北侧住户距离厂区20m左右，项目施工区噪声经过距离衰减到住户的噪声源强66d dB(A)，项目仅在昼间进行施工，项目施工噪声能够满足施工期噪声排放标准。 为减少项目施工对周边居民的影响，施工单位在不影响施工质量的前提下，尽量采用低噪声、低振动的设备与方式进行施工；规范操作，并加强对设备的维护保养，以维持其正常运转；夜间不施工。另外，建筑材料的运输将使通向工地的车流量增加，产生的交通噪声将给运输路线沿途的声环境产生一定的影响。建设单位需严格执行噪声污染防治措施，以减少对环境的干扰，确保敏感点声环境质量达标。 ### 4、固体废物 施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目总建筑面积为480m2，经类比同类型企业建筑施工情况，建筑垃圾产生量按40kg/m2计算，则本项目建筑垃圾产生量约为19.2t。施工期产生建筑垃圾集中堆放， 后期外运至政府部门指定建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 （2）生活垃圾 本项目施工期共约4个月，施工人员约20人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.4kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为8kg/d，约0.96t/a。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。 本着节约资源的原则，本评价建议对建筑垃圾分类收集，对于废包装材料等可回收利用的外售给废品收购站，不可回收利用的碎砖块、建筑垃圾及弃方定点堆放后交给相关部门处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。 营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 （1）本项目污水排放情况 项目运营期排水主要为生活污水，不产生生产废水。生活污水排放量为25.6m3/a。类比同类类型排水水质，项目各废水水质以及排放规律如下表： 表14 项目废水排放规律以及水质一览表 废水名称; 来源; 排放 规律; 日均排 放量（m3/d）; 年排放 量（m3/a）; 名称; 水质. COD; BOD5; SS; 氨氮. 员工生活污水; 日常 生活; 连续; 0.128; 25.6; 产生浓度（mg/L）; 350; 180; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.0090; 0.0046; 0.0051; 0.0008. 定期清运量（t/a）; 0.0090; 0.0046; 0.0051; 0.0008. 0; 外排量（t/a）; 0; 0; 0; 0. 生活污水污水经化粪池（日处理能力0.5m3/d）处理用于沤制农家肥肥田，不外排。生活污水对周围地表水体基本无影响。 2、声环境影响分析 运营期项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》“2类标准”。周边住户声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求。 （1）项目噪声污染及防治措施 项目运营期噪声源主要为剪板机、压力机、冲床、车床等等设备运行产生的噪声，噪声级为70-90dB (A)。通过厂房隔声等减振降噪措施后，可衰减约10~25dB(A)。 （2）项目噪声达标情况分析 本评价主要通过预测噪声源经过消声、隔声措施衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： （1）点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） （2）多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目周边敏感点包括厂界东北侧20m的新集村住户、西北侧22m处的新集村住户。根据项目厂区车间平面布置，本项目产生噪声源的生产车间距离东北侧新集村住户50m，距离西北侧新集村住户52m。 本次评价对项目四周厂界和最近敏感点新集村住户的噪声进行预测，预测结果见表15。项目仅昼间进行生产，本次评价仅对昼间噪声影响进行预测。 各设备距离厂界距离见表15，项目噪声预测结果见表16。 表15 各设备距离厂界的距离 单位：m 设备; 四周厂界; 敏感点. 东; 南; 西; 北; 东北侧住户20m（距离车间52m）; 西北侧住户22 m （距离车间50m）. 剪板机; 2; 5; 9; 39; 53; 58. 压力机; 5; 5; 7; 39; 54; 56. 冲床; 8; 6; 4; 39; 55; 54. 车床; 10; 5; 1; 39; 57; 54. 表16 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界 噪声值; 四周厂界; 敏感点. 东; 南; 西; 北; 东北侧住户20m（距离车间52m）; 西北侧住户22 m （距离车间50m）. 贡献值; 54.7; 58.8; 55.9; 40.5; 38.8; 38. 背景值（昼）; /; /; /; 51.1; 51.2. 叠加值（昼）; /; /; /; /; 51.3; 51.4. 标准值（昼）; 60; 60; 60; 60; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目仅昼间进行生产。根据上表预测可知，项目四周厂界昼间贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。项目厂区噪声对厂界西北侧和东侧新集村住户的噪声叠加值能够满足声环境质量1类标准，本项目生产噪声源强采取减隔振措施衰减及衰减后到住户的贡献值较小，不会影响其声环境质量。 ★噪声卫生防护距离 本项目为机械加工项目，对照GB18083-2000《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》机械加工行业所列企业的类型均不适用，考虑本项目机加工生产中会产生噪声，并结合周边住户的分布情况，本评价建议生产车间周边设置50m的噪声卫生防护距离。项目具体卫生防护距离包络线见附图2。据现状调查，项目周边防护距离内无住户，不存在环境敏感点。本评价建议，项目卫生防护距离范围不建设医院、学校、居民点等环境保护目标。 鉴于本项目厂界距离新集村住户较近，本评价通过问卷调查的情况征求项目周边住户对本项目的影响。共发放调查表20份，回收20份。从公众问卷调查结果可知，被调查100%人都知道本项目的建设，100%人对本项目环境质量现状满意，100%被调查人均认为本项目施工期和运营期的影响为噪声影响，100%人认为本项目的建设有利于当地经济、社会发展，80%人认为本项目可增加就业机会，20%人可增加经济收入，100%赞成项目在本地实施。 被调查人对本项目的环保建议主要是减少对噪声的影响，针对公众对本项目提出的建议，本评价要求企业严格落实各项噪声污染防治措施，主要为：高噪声设备设置在车间内，设置减振基础、定期润滑、高噪声设备设置在距离住户较远处等措施，并定期定期检修高噪声设备及减噪降噪措施，通过采取上述手段及建筑物隔声、距离衰减后，可降低项目噪声对周边环境的影响。企业应严格落实上述措施，确保噪声达标排放，使本项目对当地声环境的不利影响降到最低，争取更广大民众的支持。 3、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要生活垃圾、生产过程中产生的边角料、废钢屑、包装废料等一般固体废物。具体产生情况见表17。 表17 项目实施后全厂固体废物产生情况一览表 名称; 主要成分; 产生量t/a; 处理去向; 排放量t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.4; 环卫部门统一清运; 0. ·一般固体废物; 边角料、废钢屑; 20; 集中收集后外售物资回收部门. 包装废料; 0.1. 危险废物; 废机油; 0.005; 交由有资质危废单位安全处置. 合计; /; 20.505; /. 办公生活垃圾收集后由城镇环卫部门清运处理，边角料、废钢屑、包装废料等一般固体废物外售给物资回收部门。废机油交由有资质危废单位进行安全处置。项目固体废物在采取上述措施后，不对外排放，对周围环境不会造成污染影响。 ★废机油暂存管理要求 废机油属于危险废物，应按照危险废物的相关要求进行管理。 危险废物暂存间应规范化设置，设置要求应根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行设置，暂存区应注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。危险废物应与一般固体废物分区暂存，危险废物收集后应分装于专门的容器内，存放在危险废物暂存区域统一管理。危险废物的日常管理要求按照HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的有关规定执行。危废暂存期间要保证污油暂存油桶没有裂缝，放置污油桶的房间做好防渗、防雨的措施，做到暂存期间污油不遗洒、渗漏。 4、厂址可行性分析 本项目位于滑县王庄镇新集村。厂界东、南、西侧为耕地，厂界为空地。距离项目厂界最近的敏感点为厂界东北侧20m（距离车间50m）、西北侧22m（距离车间52m）处的新集村住户和厂界南侧245m处的小屯村。距离项目厂界最近的地表水体为厂界西北侧约1.48km处的长虹渠。 项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源地等环境敏感点。 根据滑县国土资源局出具的说明（[2017]071号），该选址符合王庄镇土地利用总体规划（2010-2020年） 本项目的固体废物、噪声及生活污水采取污染防治措施后，不会对周边环境造成显著影响。因此，本项目厂址的选择是可行的。 5、本项目建成后污染物产排情况 本项目污染物产排情况见表18。 表18 本项目污染物产排情况一览表 项目; 污染物; 单位; 本项目. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; m3/a; 25.6; 25.6; 0. COD; t/a; 0.0090; 0.0090; 0. BOD5; t/a; 0.0046; 0.0046; 0. SS; t/a; 0.0051; 0.0051; 0. NH3-N; t/a; 0.0008; 0.0008; 0. 固体废物; 生活垃圾; t/a; 0.4; 0.4; 0. 工业固体废物; t/a; 20.105; 20.105; 0. 6、环保投资核算 项目环保投资共4万元，占总投资110万元的3.64%，具体污染设施及环保投资见表19。 表19 污染防治措施及环保投资一览表 污染物; 环保设施; 环保投资（万元）. 废水; 化粪池（日处理能力0.5m3/d）处理用于沤制农家肥肥田; 1. 噪声; 隔音、减震等; 2. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱; 0.5. 工业固体废物; 一般固体废物堆场（位于仓库内，占地10m2）; 0.5. 危险废物暂存间（位于仓库内，占地1m2）; 0.5. 合计; /; 4.5. 7、三同时验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表20。 表20 环保“三同时”验收内容一览表 污染物; 措施名称; 数量及规模; 验收标准. 废水; 化粪池; 日处理能力0.5m3/d; 不外排. 噪声; 隔音、减震等; 若干; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“2类标准”要求，周边住户声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及修改单. 工业固体废物; 一般固体废物堆场; 占地10m2. 危险废物暂存间; 占地1m2; 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012. |

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 化粪池处理后用于沤制 农家肥肥田 | 不外排 |
| 固体废物 | 员工办公 | 办公生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 | 不外排 |
|  | 厂房 | 边角料、废钢屑 | 集中收集后外售物资回收部门 |  |
|  |  | 包装废料 |  |  |
|  |  | 废机油 | 交由有资质危废单位安全处置 |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声源主要为剪板机、压力机、冲床、车床等等设备运行噪声，类比同类设备噪声值为70-90dB（A）之间。采取减震、隔声等降噪措施后及距离衰减后，项目到厂界的噪声贡献值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求，项目运营后，周边住户声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求，不会影响周边敏感点的声环境质量。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设生态影响主要为施工过程中平整场地等产生的水土流失，对局部生态环境将造成一定影响，在施工结束之后应对场地进行清理、平整并及时恢复植被，以减少对生态环境的影响。 |  |  |  |  |

## 结论与建议

- 评价结论 - 项目建设符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正），本项目不属于淘汰类和限制类。项目建设符合国家产业政策。根据滑县国土资源局出具的说明（[2017]071号），该选址符合王庄镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 - 环境质量状况 项目所在区域环境空气质量常规监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3096-1996）二级标准的要求，区域环境空气质量现状较好。 卫河浚县柴湾监测断面2017年第34期的COD、NH3-N、总磷地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 项目厂界声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，周边敏感点声环境质量可满足1类标准要求。 - 营运期污染物达标排放及环境影响分析 1.3.1废水 项目运营期排水主要为员工办公生活污水，污水年排水量为25.6m3。项目污水经化粪池（日处理能力0.5m3/d）处理用于沤制农家肥肥田，不外排，不涉及到废水总量控制指标。 1.3.2 噪声 项目运营期噪声源主要为剪板机、压力机、冲床、车床等等设备运行噪声，类比同类设备噪声值为70-90dB（A）之间。项目仅昼间进行生产，对周边环境的声环境影响仅在昼间时段。采取减震、隔声等降噪措施后及距离衰减后，项目到厂界的噪声贡献值均可满GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。项目厂区噪声对厂界西北侧和东侧新集村住户的噪声叠加值能够满足声环境质量1类标准，本项目生产噪声源强采取减隔振措施衰减及衰减后到住户的贡献值较小，不会影响其声环境质量。项目设备主要集中在车间内，并采取减振、隔声等一系列措施。但由于项目厂界与周边住户的距离较近，本评价建议项目后期运营过程中应定期检修高噪声设备及减噪降噪措施，保证设备正常运行，从而降低对周边环境的影响。 1.3.3固体废物 项目产生的固体废物主要生活垃圾、生产过程中产生的边角料、废钢屑、包装废料等一般固体废物。 办公生活垃圾收集后由城镇环卫部门清运处理，边角料、废钢屑、包装废料等一般固体废物外售给物资回收部门。废机油交由有资质危废单位安全处置。 项目固体废物在采取上述措施后，不对外排放，对周围环境不会造成污染影响。 1.4 本项目厂址选择可行 本项目位于滑县王庄镇新集村。厂界东、南、西侧为耕地，厂界为空地。距离项目厂界最近的敏感点为厂界东北侧20m（距离车间50m）、西北侧22m（距离车间52m）处的新集村住户和厂界南侧245m处的小屯村。距离项目厂界最近的地表水体为厂界西北侧约1.48km处的长虹渠。 项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源地等环境敏感点。 根据滑县国土资源局出具的说明（[2017]071号），该选址符合王庄镇土地利用总体规划（2010-2020年） 本项目的固体废物、噪声及生活污水采取污染防治措施后，不会对周边环境造成显著影响。因此，本项目厂址的选择是可行的。 2 对策建议 - 定期检修高噪声设备及减噪降噪措施，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； - 严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； - 严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3 评价总结论 综上所述，滑县王庄镇利达配件加工厂年产农机配件、空调外支架40万套建设项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济效益和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 河南省企业投资项目备案确认书 附件3 滑县国土资源局出具的土地符合性说明 附件4 项目位置测绘 附件5 名称预先核准通知书 附件6 法人身份证复印件 附件7 公参调查 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境及噪声卫生防护距离包络图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 项目现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。